Nota:

Para obtener una copia impresa de este fichero, sitese en este

directorio, prepare la impresora y teclee IMPRIME desde

el indicativo DOS.

(1)

Instrucciones de manejo del programa FT.COM

Indice

------

Caractersticas....................  2

Introduccin.......................  3

Puesta en marcha del programa......  4

Generalidades......................  5

Seleccin de frecuencias...........  6

Cambio de modos....... ............  7

Seleccin de colores...............  8

Introduccin de un ttulo personal.  8

Cargado y salvado de memorias......  9

Salir del programa................. 10

Notas ............................. 10

(2)

Principales caractersticas

* Presentacin de la frecuencia principal en gran tamao

* Panel similar al del equipo para familiarizarse al instante

* Funciones de QSY flexibles

* Presenta el contenido de todas las memorias

* Pueden asignarse mensajes a las memorias

* La informacin de mensajes y memorias pueden salvarse y cargarse

al/desde el disco.

* Utilizacin del programa de forma permanente o residente.

* Fecha y hora en pantalla.

(3)

Introduccin

------------

Este programa le permite obtener todas las ventajas del inter-

face serie que forma parte de su FT-747GX. El aspecto de la panta-

lla es similar al display del equipo y la frecuencia principal se

presenta en grandes dgitos para que se vea con facilidad. Asmismo

se muestra el contenido de todas las memorias para que sea fcil

seleccionarlas.

La mayora de las funciones se activan usando las teclas de

funcin del ordenador (F1-F10) y las teclas de flecha, los mens

aparecen en la parte inferior de la pantalla para definir la accin

de cada tecla de funcin. Adems una ventana de MENSAJE informa del

uso de algunas funciones, as como los mensajes de error.

El programa puede funcionar permanentemente o de forma resi-

dente, permitiendo as activarlo desde otro programa, por ejemplo.

(4)

Funcionamiento del programa

---------------------------

Hay cuatro posibilidades que pueden especificarse en la lnea

de comando seguidos al FT. Si se introducen ms de un comando, pue-

den hacerse en cualquier orden, pero separndolos por una barra

inclinada (/). Teclee FT/ para obtener informacin de cada comando.

Por defecto, el programa asume que se usa el port COM1, a me-

nos que se est conmutado al /2, tambin al uso de monitor a color,

a menos que se especifique la posibilidad /M (Mono). Si utiliza el

programa con un ordenador porttil a LCD, necesitar hacer /M.

La tercera posibilidad es /D (Demo), le permitir obtener una

demostracin del programa en ausencia del transceptor. (Las fre-

cuencias y modos sern los iniciales de un FT-747GX con las memo-

rias vacas).

La cuarta posibilidad es /R (Residente). De esta forma el pro-

grama queda residente en memoria. Para invocarlo deber mantener

apretadas al mismo tiempo las dos teclas SHIFT y apretar la tecla

S. El programa slo ser presentado en 80 columnas, modo texto. La

primera vez que aparezca en pantalla tardar un poco, las siguien-

tes ser instantneo.

Valo ya!: Sitese en el directorio donde tiene el programa y te-

clee ya FT/M/D si tiene un monitor monocromo o bien FT/D si tiene

un monitor de color.

(5)

Generalidades

-------------

Hay dos formas bsicas de operacin. Una de ellas permite la

seleccin de cambios de frecuencias, VFO's, seleccin de memorias y

otras; la otra forma se dedica, principalmente a la seleccin de

modos (AM, USB, LSB...).

Al arrancar el programa puede observarse el men de teclas de

funcin en la parte inferior de la pantalla y la flecha al lado de-

recho de los dgitos de frecuencia principal. Puede utilizarse la

tecla TAB para cambiar la posicin de la flecha y variar los modos

de operacin.

Si ocurre algn error, se detectar con un 'bip' procedente

del ordenador y ser invitado a presionar alguna tecla para confir-

mar.

El protocolo de interface con el FT-747GX permite que los co-

mando se enven al equipo rpidamente, pero conocer el estado del

transceptor requiere una recepcin de "status" o volcado del esta-

do, lo que lleva unos 800 mS. Para asegurarse de que la pantalla

refleja el estado del equipo, se sigue el siguiente procedimiento:

Cuando se va a enviar un comando al transceptor para cambiar

algo, el programa primero presenta el resultado del cambio que se

realizar, y luego enva el comando. Si no se presiona ninguna te-

cla durante 5 segundos, el programa solicitar un volcado de estado

y renueva la pantalla. Si se ejecuta el comando correctamente, no

ocurrir nada. Vd. ver un mensaje muy breve en la ventana MENSAJE.

Si, por el contrario, hay alguna anomala, podr ver el error re-

flejado en la pantalla MENSAJE. Si todo va bien reaparecer el men-

saje Listo!. Si desea conocer manualmente el estado, puede solici-

tar un Volcado del mismo presionando la tecla RETURN (ENTER).

(6)

Seleccin de frecuencias

------------------------

Hay dos lneas sobre los dgitos de frecuencia principal, una

contiene una barra mvil y la otra (superior) los modos de opera-

cin, el puntero que las seala es una punta de flecha que cambia

de lugar con la tecla TAB. Cuando la flecha se encuentra sobre la

lnea que contiene la barrita sobre los dgitos de la frecuencia

principal (d a TAB, si no es as), podr usar las teclas HOME (I-

nicio), END (Fin) y teclas de flechas Izquierda y Derecha del orde-

nador para mover la barrita sobre el dgito que desea modificar.

Presionando las teclas de flecha arriba o abajo, los dgitos cam-

biarn, incrementando o disminuyendo el anterior ms significativo.

Esto facilita el movimiento sobre el dial del equipo en saltos de

25 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, etc.

Si desea entrar una nueva frecuencia, o parte de ella, posi-

cione la barrita sobre el dgito ms significativo que desea intro-

ducir y presione la tecla INSERT. (Tambin puede mover la barra con

INSERT). Ahora introduzca la nueva frecuencia. Cada dgito que in-

troduzca har mover la barrita hacia el siguiente dgito. Si se

equivoca, vuelva atrs para corregir. Si ya seleccion la nueva

frecuencia, pulse ENTER y ser enviada al equipo. Si al comenzar a

introducir la frecuencia cambia de opinin y se arrepiente, d a la

tecla ESC y volver la anterior frecuencia.

Aunque las funciones de teclas se comprenden fcilmente, pue-

den darse algunas explicaciones.

La tecla F1 (Lock) bloquea el dial del transceptor, pero pue-

den introducirse frecuencias desde el teclado del ordenador, usando

el programa. Esto evita que accidentalmente se gire el botn prin-

cipal del dial y se cambie la frecuencia. Por otra parte, si se

gira este botn mientras se solicita un volcado de estado, pueden

producirse errores.

El Clarifier (CLAR) puede manejarse desde el ordenador, con la

tecla F3, pero la frecuencia no se almacenar en este registro; en

lugar de ello ir a parar al VFO activado en recepcin. Como re-

sultado de esto, la utilizacin de la funcin CLAR desde el progra-

ma no tiene mucha utilidad.

Con F6 puede seleccionarse el contenido de una memoria para

Recibir o Transmitir. [ En cada memoria podr ver un signo igual

(=) entre ambas frecuencias, esto indica modo Simplex, si aparece

una barra (/), el modo ser Split o Dplex]. Cuando est activada

la funcin MR podr seleccionar el nmero del canal de memoria, te-

cleando su nmero y luego ENTER, o aceptar el que est resaltado.

Son vlidas las teclas HOME, END y de flechas para moverse por los

canales de memoria.

(7)

F10 cambiar los modos Recepcin y Transmisin. Cuando se est

en transmisin, no pueden activarse otras funciones de forma que el

programa no chequea al transceptor en busca de un 'volcado de esta-

do'.

Funcin MEMO

------------

Puede asignar una lnea de texto a cada canal de memoria, como

un recordatorio del motivo por el que la salv. La funcin Memo

(F4) cambia la presentacin de la pantalla de frecuencias de los

canales de memorias por el de 'memos'. Estos "memos" slo son vli-

dos para la sesin de trabajo, a menos que se salven con las memo-

rias, segn se ver ms adelante en Carga y Salvado de memorias.

Para introducir un nuevo memo, utilice F6 (si es necesario),

para seleccionar MR. Si es necesario introduzca el nmero del canal

donde quiere teclear un memo. Son vlidas las teclas HOME (Inicio),

END (Fin) y de flechas. D a la tecla INSERT e introduzca su memo.

Si en lugar de ello, da a la tecla ESC, aparecer el anterior memo

(si existe). Si est en la presentacin de frecuencias de canales y

teclea INSERT, ir automticamente a la funcin de "memos".

Cambio de modos

---------------

Presionando la tecla TAB se ver cambiar la flecha sobre los

dgitos de frecuencia de una lnea a otra y tambin cambiar el

men de teclas de funcin, de forma que podr cambiar el modo o

bien con estas teclas (F1-F10) o con las teclas HOME, END y de fle-

chas Izquierda y Derecha; las teclas de Flecha arriba y abajo cam-

biar el filtro Ancho o Estrecho, donde sea aplicable.

(8)

Seleccin de colores

--------------------

Si tiene un monitor de color, podr elegir los colores de pre-

sentacin segn su gusto. Los cambios temporales duran una sesin

de trabajo, a menos que los haga permanentes.

Si desea que F9 muestre la palabra Color, presione la tecla

TAB y parpadear en la lnea de mens, ahora deber utilizar las

teclas de flecha para seleccionar los colores. Con las teclas Fle-

cha arriba y abajo cambiar el color del fondo y con las de Izquie-

rda y derecha las letras; observe los colores de los bordes que de-

terminan los recuadros, por si no llega a verlos en caso de igual

color que el fondo.

Cuando cambie una seccin pulse ESC y dejar de parpadear y

podr escoger otra seccin o presione ESC de nuevo y dejar la se-

leccin de colores.

Los cambios se harn permanentes manteniendo presionadas las

teclas SHIFT y ESC; el programa preguntar por un nombre de fiche-

ro, permitindole mantener diversas versiones. Importante: Siempre

deber especificar la extensin .COM para el fichero que se solicita.

Este fichero .COM ser, en realidad, una nueva versin del programa

FT.COM, por lo que si a la pregunta Fichero: responde FT.COM ser

interrogado sobre si sobreescribe o no en el ya existente; puede res-

ponder afirmativamente y tendr un programa adaptado a su gusto o

responder FT1.COM, FT2.COM ... para cada versin que desee; pero luego

deber arrancar con FT1 y <RETURN>

Introduccin de un ttulo personal

----------------------------------

Presione TAB para que aparezca la etiqueta Ttulo. D a F9 e

introduzca un nuevo ttulo. Si presiona ESC, volver el antiguo

ttulo; presionando ENTER lo aceptar. Si desea hacerlo permanente,

mantenga apretada la tecla SHIFT y ENTER, como se describe ms

arriba. Asegrese de dar una extensin .COM (Observe que la selec-

cin de colores se salvar tambin as).

(9)

Cargado y Salvado de memorias.

------------------------------

Con las teclas PgDn (AvPg) y PgUp (RePg) se recupera y se

salva el contenido de las 20 memorias, as como los "memos" asig-

nados a ellas, de/a un fichero en el disco. Asmismo puede almace-

nar grupos de memorias o canales de frecuencias determinadas - emi-

soras comerciales, redes, expediciones, etc - como ficheros perma-

nentes en disco. Aqu puede ser muy til la caracterstica de los

memos.

D a la tecla PgDn (AvPg) para salvar las memorias o canales

que tiene en pantalla, el proceso slo lleva unos pocos segundos.

Para cargar un banco de memorias previamente grabados se utiliza la

tecla PgUp (RePg). Este proceso de carga lleva algo ms de tiempo,

debido al nmero de operaciones involucradas en el proceso, que

comprende la rapidez del protocolo serie. (no toque el dial del

transceptor durante este proceso o algunas memorias no se cargarn

adecuadamente).

Cada una de estas operaciones, carga y salvado de canales de

memorias, lleva aparejado un nombre de fichero que le ser pregun-

tado; puede asignarle cualquier nombre y extensin (por ejemplo

Memo1, Memo2, etc. o Broads.001, Broads.002, Nets.001, Nets.002...)

Cada fichero ocupa una cantidad de 980 bytes.

(10)

Salir del programa

Para salir del programa pulse la tecla ESC. Si est en modo

residente (Arranc tecleando FT/R/M o FT/R y ENTER) simplemente

saldr del programa y volver tecleando juntas las dos SHIFT y S.

Si arranc sin la opcin /R, ser preguntado si desea salir para

confirmar, contestando Y (SI)  N (NO).

Notas:

Las ventanas de VFO muestran el contenido actual de los VFO A

y VFO B. La letra que sigue al modo de transmisin en cada VFO in-

dica si est previsto para Recibir (R), transmitir (T) o transcep-

tor (X).

Al utilizar F7 para salvar los VFO's a la memoria, recuerde

que, a menos que est seleccionado el modo Split, slo se salvar

la frecuencia de recepcin.

Si est activado el anunciador de SPLIT, el VFO que se designa

para Recibir (seguido de una 'R') se copiar en el lado de las fre-

cuencias para Recepcin del canal seleccionado de memoria. Estas

letras desaparecen cuando se selecciona MR.

Si slo tiene un port serie y necesita utilizarlo con una im-

presora u otro perifrico utilizando una caja de conmutacin, sepa

que el programa repone totalmente el port serie cuando se abandona.

Si observa problemas con este programa, ya sea cuando lo uti-

liza de forma residente o permanente, puede ser debido a varias

causas ajenas a l, como por ejemplo a los programas residentes que

vd. tenga. Trate de reinstalarlos uno a uno para averiguar qu cau-

sa el problema.