/**************************************************************************\

*                                                                          *

*                                                                          *

*    *****                      *****                                      *

*      *****                  *****                                        *

*        *****              *****                                          *

*          *****          *****                                            *

*            *****      *****                                              *

*              *****  *****                                                *

*            *****      *****                                              *

*          *****          *****          The Firmware                      *

*        *****              *****        Portable. Compatible.             *

*      *****                  *****      Public Domain.                    *

*    *****                      *****    By NORD><LINK.                    *

*                                                                          *

*                                                                          *

/**************************************************************************\

TheFirmware (TF) by NORD><LINK

Copyright (c) 1994

H I S T O R Y

=============

Ab (leider erst) jetzt werden (hoffentlich) �nderungen an den TF-Sourcen

in dieser Datei dokumentiert.

??/??/94 DB2OS  Folgende �nderungen nach DL4YBG wurden in die TF2.6c

eingebaut:

"Mark Wahl, DL4YBG (21.11.93)

"Problem bei der SRTT-Berechnung in THE FIRMWARE 2.6a

"----------------------------------------------------

"Bei Tests in 9600 Baud zeigte sich ein merkwuerdiges Verhalten von TF2.6a:

"Mit 'f' kann man sich den SRTT-Wert der laufenden Verbindung anschauen.

"Nach laengeren Filetransfers betrug der SRTT-Wert 10, d.h. 100ms. Die

"Gegenstation allerdings benutzte ein TXDELAY von ueber 200ms!

"Daraufhin habe ich auch Tests in 1200 Baud durchgefuehrt, die ebenfalls

"dazu fuehrten, dass der SRTT-Wert kleiner wurde als das TXDELAY der Gegen-

"station.

"Das ist verwunderlich, da der SRTT-Wert die Zeit sein sollte, die zwischen

"Aussenden des Paketes und Empfang der Bestaetigung der Gegenstation vergeht.

"Diese Zeit muss also groesser als das verwendete TXDELAY der Gegenstation

"sein.

"

"Eine genauere Untersuchung der TF2.6a-Sources ergab den Grund fuer dieses

"Verhalten.

"Jedem Paket wird beim Einschreiben in den Sendepuffer beigefuegt, ob nach

"Aussendung der T1-Timer (fuer die SRTT-Messung) gestartet werden soll.

"Wird nun das Paket ausgesendet, wird der T1-Timer allerdings nicht direkt

"gestartet. Das Paket wird nur in die 'Gesendet-Liste' eingetragen.

"Das Starten des T1-Timers geschieht erst in der Hauptschleife, wenn die

"'Gesendet-Liste' abgearbeitet wird. Ist das TNC jetzt gut beschaeftigt,

"z.B. bei viel Betrieb in 9600 Baud (hohe Interrupt-Last) kann es passieren,

"dass es recht lange dauert, bis das Programm in der Hauptschleife die

"'Gesendet-Liste' aufraeumt, da in der Hauptschleife alle nicht interrupt-

"gesteuerten Aktionen ausgefuehrt werden.

"Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die Bestaetigung der Gegenstation

"schon empfangen wurde, bevor der T1-Timer ueberhaupt gestartet werden konnte!

"Hierdurch ergibt sich eine Verfaelschung der SRTT-Messung bis hin zu voellig

"falschen Messwerten.

"

"Daher habe ich einige Aenderungen in Code vorgenommen, die den T1-Timer

"direkt nach Aussenden des Pakets anstarten. Dieses war moeglich, da alle

"Aktionen ohne grossen Aufwand auch im Interrupt durchgefuehrt werden konnten.

"Tests mit dieser Software ergaben jetzt realistische Werte fuer SRTT.

"

"Zusaetzlich ergeben sich einige Problem durch die Modifikationen von DG6MAY

"bei der Berechnung des neuen SRTT-Wertes. Um Ueberlaeufe bei zu grossen

"Werten zu vermeiden werden die Werte durch 10 geteilt und dann wieder mit

"10 multipliziert. Dies fuehrt gerade bei 9600 Baud zu einem sehr groben

"Zeitraster, da Werte z.B. zwischen 200 und 299ms immer in 200ms gewandelt

"werden. Dazu kommt, dass Multiplikation und Division beim Z80 ziemliche

"Rechenzeitverschwendung sind, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.

"Daher habe ich bei der Berechnung noch einige andere Aenderungen

"durchgefuehrt (Maximal- und Minimalwert fuer RTT wurde aus Frack-Wert

"berechnet).

"

"Die betroffenen Module sind:

"all.h "l2.h "l2a.c "l2b.c "l2c.c "l2d.c "tfa.c

"

"73, Mark (DL4YBG)

"

*    L2A.C   -   Level 2, Teil 1                                           *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 06.05.91, Aenderungen fuer DAMA-Betrieb        *

*                   l2tx():   I-Frames nur senden, wenn senden erlaubt     *

*                   l2rx():   DAMA-Modus einschalten, wenn Frame von       *

*                             DAMA-Master an mich gerichtet ist und        *

*                             Sendung freigeben                            *

*                   l2timr(): T1: bei DAMA nicht auf Ablauf warten,        *

*                                 sondern sofort nach Sendeaufforderung    *

*                                 vom DAMA-Master POLL senden.             *

*                                 IPOLL nach DK6PX eingebaut.              *

*                             T2: bei DAMA nur senden, wenn erlaubt.       *

*                             Bei DAMA Aussendung starten, wenn senden     *

*                             erlaubt und was zu senden da.                *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 07.05.91                                       *

*                   Neues Flag fuer lnktbl.flag: L2FDPOLL                  *

*                   Im DAMA-Modus wird nach Sendeaufforderung vom DAMA-    *

*                   Master nicht auf Ablauf von T1 gewartet um zu pollen.  *

*                   Damit nicht sofort nach Setzen von T1 gepollt wird,    *

*                   wird mit L2FDPOLL angezeigt, dass bei ersten Aufruf    *

*                   von l2timr() nach Setzen von T1 nicht gepollt werden   *

*                   soll. L2FDPOLL wird am Ende von l2timr() geloescht.    *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 19.05.91                                       *

*                   kicktx(0) geschuetzt gegen Interrupts.                 *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 19.06.91                                       *

*                   Aenderung nach DL1MEN:                                 *

*                   l2timr(): Bei Link Failure DISC aussenden              *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 23.07.91                                       *

*                   l2rx(): Einschalten des DAMA-Modus nur bei nicht       *

*                           disconnecteten Links                           *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 23.07.91                                       *

*                   l2rx(): Beim Einschalten von DAMA Persistance auf 255  *

*                           und Slottime auf 0 setzen; alte Werte merken   *

*                   l2rest(): Beim Auschalten von DAMA Persistance und     *

*                             Slottime wieder auf alte Werte setzen        *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.08.91                                       *

*                   l2rx(): Alte Werte fuer Persistence und Slottime       *

*                           nur merken, wenn DAMA nicht bereits aktiv war. *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW/DB2OS, 28.08.91                                 *

*                   l2rx():  Auf das Freigeben der Sendung nach DCD-Abfall *

*                            mittels 'startx' wird ganz verzichtet. Statt- *

*                            dessen wird nach Empfang eines DAMA-Frames,   *

*                            dass an das eigene Call gerichtet ist, die    *

*                            Erlaubnis zu senden (sendok=1) SOFORT frei-   *

*                            gegeben.                       ------         *

*                            Sendok wird, wie bisher, wieder auf 0 gesetzt,*

*                            wenn alles gesendet ist (l2timr()), bzw. ein  *

*                            neues Frame empfangen wird (L2D.C, l1put()).  *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.09.91                                       *

*                   l2rx():  Auf ein empfangenes SABM auch im DAMA-Mode    *

*                            _sofort_ antworten.                           *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                            #ifdef FIRMWARE entfernt weil der Source nur  *

*                            noch fuer TheFirmware verwendbar ist.         *

*                   l2tx():                                                *

*                   l2rx():  Frames nur dann in Monitor, wenn mehr als     *

*                            256 Buffer frei sind (vorher 64)              *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 23.06.92                                        *

*                   l2trx():  Wpar - Slottime wird nicht mehr 0 gesetzt,   *

*                             da der TNC oft mit Knoten kollidiert.        *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 26.06.93                                        *

*                   l2timr(): Fehler bei der Reihenfolge in der IF-Abfrage *

*                             behoben (falsche Klammer!)                   *

*                             Dadurch gab es bei Multiconnect falsche      *

*                             Pollframes und die "Meckermeldungen" trotz   *

*                             DAMA-Mode...                                 *

*                                                                          *

*                   DL4YBG, 23.10.93                                       *

*                   l2tx(): T1-Timer wird in l1get gestartet, nachdem      *

*                           Frame gesendet wurde und nicht hier, wenn      *

*                           Gesendet-Liste abgearbeitet wird. Dieses       *

*                           fuehrt zu Verfaelschungen der SRTT-Berechnung. *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                   DL8AAU, 12.6.94                                        *

*                   l2rx(): Problem mit Flexnet-DAMA. Nur noch auf Sendung,*

*                           wenn Frame mit gesetztem Poll-Bit empfangen    *

*                           wurde (analog DK4EG Beschreibung)              *

*                   l2timr(): IPOLL bei DAMA ist sinnlos, gesperrt         *

*                                                                          *

*                   DG2FEF: 18.06.94                                       *

*                   l2rx(): DAMA-Poll Reaktion �berarbeitet. Nur noch wenn *

*                           gepollt auf DAMA schalten, Slottime auf 50  ms *

*                           setzen und alten Wert merken. Dann srxdNR()    *

*                           aufrufen und die noch unbest�tigten Frames aus *

*                           der letzten Runde zum Senden freigeben         *

*                           Wenn UA+ mit DAMA-Bit kommt, sendok = 1        *

*                   l2tx(): L2FDPOLL hei�t jetzt L2FJSENT, wird in l2rx()  *

*                           gebraucht.                                     *

*                   l2timr(): Keine Timerreaktionen mehr bei DAMA          *

*                             L2FDPOLL-L�schen entfernt                    *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.07.94                                       *

*                   l2rx(): Bei Umschalten auf DAMA werden jetzt gar keine *

*                           Parameter mehr ver�ndert. Durch einen Patch im *

*                           L1 geht der TNC mit sendok = 1 ohne Warten     *

*                           und ohne DCD-Beachtung auf Sendung.            *

*                           �berfl�ssigen Code in der Suchroutine f�r den  *

*                           richtigen Linkblock entfernt.                  *

*                           tol3sw() entfernt, es gibt eh keinen l3 mehr.  *

*                           I-Frame Behandlung angepasst.                  *

*                           UI-Behandlung nach weiter hinten verlegt.      *

*                           Auch Kan�le, die ein anderes Rufzeichen als    *

*                           das auf Kanal 0 haben, werden jetzt beachtet.  *

*                           L2FPOLL eingef�hrt: Gesetzt, wenn Link unter   *

*                           DAMA gepollt wird.                             *

*                           Der DAMA-Slave verwirft nun alle Frames, die   *

*                           nicht vom Master an ihn gesendet werden.       *

*                                                                          *

*                   l2tx(): Zus�tzlich L2FMAXF1 und L2FRETRY eingef�hrt,   *

*                           f�r Framesammler-Unterst�tzung unter DAMA      *

*                                                                          *

*                   l2timr(): T1 wieder zugelassen f�r alle Links im Auf-  *

*                             bzw. Abbau. T1,T2 gestoppt, wenn DCD on.     *

*                             Ablaufkriterium f�r T2 unter DAMA ist jetzt  *

*                             der Master-Poll, damit I-Frames auf alle     *

*                             F�lle best�tigt werden k�nnen.               *

*                             Aufruf von sdipoll() in State-Machine ver-   *

*                             lagert.                                      *

*                             DAMA-Relevante Flags werden jetzt hier ge-   *

*                             l�scht, nicht mehr in l2rest();              *

*                                                                          *

*                   DG2FEF 13.08.94                                        *

*                   l2rx(): Framesammler nach OE1HHC/OE3GMW eingebaut      *

*                           und verbessert (Datensicherheit).              *

*                           Suchroutine nach dem n�chsten freien           *

*                           Linkblock gek�rzt. Es wird nun nur noch        *

*                           abgefragt, ob ein freier Linkblock  mit dem    *

*                           entsprechenden Quellcall vorhanden ist.        *

*                           Eine �nderung in inilbl() sorgt daf�r, da� die *

*                           Linkbl�cke stets mit dem in myid[] gespeicher- *

*                           ten Call initialisiert werden.                 *

*                           `damati` fest auf 255 Sekunden, Bpar entfallen.*

*                                                                          *

*                   DG2FEF 21.08.94                                        *

*                   l2rx(): schwerwiegenden Fehler beim Einbau obiger      *

*                           Routinen behoben.                              *

*                                                                          *

*                   DG2FEF/DB2OS 22.08.94                                  *

*                   l2rx(): Die fehlende Abfrage auf L2CNONRM konnte bei   *

*                           DAMA zu einem FRMR beim Empfang eines DISC     *

*                           f�hren..                                       *

*                                                                          *

*                   DB2OS  29.08.94                                        *

*                   l2tx(), l2rest(), l2timr():                            *

*                   Modifikation zur Geschwindigkeitssteigerung.           *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    L2B.C   -   Level 2, Teil 2                                           *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 04.05.91                                       *

*                   setiSRTT(): Anfangswert fuer SRTT setzen; ersetzt      *

*                               setiT1().                                  *

*                   inilbl():   IRTT mit Fpar initialisieren               *

*                   sdipoll():  I-Frame als Poll aussenden (DK6PX)         *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 31.05.91                                       *

*                   setiSRTT(): Digipeateranzahl n ermitteln,              *

*                               SRTT = (2*n+1) * IRTT                      *

*                               (nur fuer Connect!)                        *

*                   reslnk():   SRTT = IRTT setzen                         *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 05.06.91                                       *

*                   sdui(): Wenn UIPOLL definiert ist, UI-Frames mit       *

*                           gesetzem POLL-Bit aussenden.                   *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 19.06.91                                       *

*                   itolnk(): nur compilieren, wenn FIRMWARE nicht         *

*                             definiert ist, da diese Funktion in TF       *

*                             NICHT benutzt wird!                          *

*                                                                          *

*                   clrlnk(): Wenn alle Links aufgeloest sind, dann        *

*                             DAMA-Timer ruecksetzen                       *

*                                                                          *

*                   DK6PX, 20.07.91                                        *

*                   sdi(): Je nach Laenge der I-Frames MAXFRAME erhoehen   *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 29.08.91                                        *

*                   digipt(): Zu "digipeatende" Frames trotz DAMA sofort   *

*                             senden, auch wenn der eigene TNC nicht       *

*                             gepollt wurde.                               *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 03.09.91                                        *

*                   sdi(): Timer T1 und RTT d�rfen nur nach dem LETZTEN    *

*                          zu sendenden I-Frame gestartet werden!!!        *

*                          Nach dieser Modifikation funtioniert SRTT nun   *

*                          richtig bzw. deutlich besser.                   *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 17.09.91                                        *

*                   sdui(): UIPOLL jetzt �ber Parameter @U gesteuert,      *

*                           mittels Variable UIpar.                        *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   tol3sw():  Weitergabe des Frames an L3 entfernt, weil  *

*                              es in TheFirmware keinen L3 gibt.           *

*                   itolnk():  entfernt, weil nicht benoetigt              *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 21.6.93                                         *

*                   sdi(): Dynam. Maxframe von DK6PX gestrichen, da        *

*                          es damit besonders auf KW und schlechten        *

*                          Links erhebliche Probleme gibt..                *

*                                                                          *

*                   DL4YBG, 23.10.93                                       *

*                   setiSRTT(): An neue Strategie angepasst                *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.06.94                                       *

*                   disc(): Bei DAMA kein DISC+ senden, sondern direkt auf *                                              *

*                           Status DSCRQ.                                  *

*                   l2stma(): Bei DAMA und State DSCRQ auf einem Link,     *

*                             auf alle folgenden Frames mit DM- antworten  *

*                             und auf State DSCED gehen. Nachricht ans     *

*                             Terminal senden.                             *

*                                                                          *

*                   DG2FEF,18.07.94                                        *

*                   disc(): Doch wieder DISC  senden, au�er beim letzten   *

*                           Link, um Deadlock bei DAMA zu verhindern       *         *

*                   sdipoll(): Angepa�t f�r Aufruf aus der Statemachine    *

*                   sdoi(): Angepa�t f�r Framesammler-Unterst�tzung        *

*                   srxdNR(): dito                                         *

*                   tol3sw(): entfernt.                                    *

*                   dsclnk(): Code optimiert, ein paar Sachen aus Dcmd()   *

*                             hier untergebracht.                          *

*                   setiSRTT(): "initial SRTT" jetzt IRTT * (Digianzahl+1) *

*                               nicht mehr IRTT * (Digianzahl*2+1)         *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 13.08.94                                       *

*                   isnxti(): Framesammler nach OE1HHC/OE3GMW.             *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  19.08.94                                       *

*                   i2tolx(): noatou Timeout nicht benutzt und entfernt.   *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    L2C.C   -   Level 2, Teil 3                                           *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 25.04.91                                       *

*                   sdl2fr():  Bei DAMA Betrieb kein kicktx(0)             *

*                   l2tolx():  DAMA Betrieb einschalten bei Connect und    *

*                              DAMA-Master, DAMA Betrieb ausschalten, wenn *

*                              Disconnect und keine weiteren DAMA Masters  *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 04.05.91                                       *

*                   clrT1():   RTT-Messung beenden.                        *

*                              SRTT aus gemessenem RTT-Wert berechnen:     *

*                              - bei gestiegenem RTT:                      *

*                                SRTT' = (a1 x SRTT + RTT) / (a1 + 1)      *

*                              - bei gefallenem RTT:                       *

*                                SRTT' = (a2 x SRTT + RTT) / (a2 + 1)      *

*                   setT1():   RTT-Messung starten.                        *

*                              T1 nach aktuellem SRTT-Wert setzen:         *

*                              T1 = a3 x SRTT                              *

*                   (a1, a2 und a3 koennen mit @A1, @A2 und @A3-Befehlen   *

*                    geaendert werden.)                                    *

*                                                                          *

*                   setT2():   Im DAMA-Modus T2 auf 1 setzen, d.h.         *

*                              praktisch auf T2-Timer verzichten.          *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 03.09.91:                                       *

*                   clrT1():   Neue Grenzen in der Plausibilit�tsabfrage   *

*                              f�r den RTT, aufrund verbesserter RTT-      *

*                              Zeitbestimmung im L2B.C, sdi().             *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   Code, der nicht fuer TheFirmware benoetigt wird        *

*                   entfernt.                                              *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 21.07.93                                        *

*                   clrT1():  DG6MAY - m�glicher Zahlen�berlauf bei        *

*                             SRTT-Berechnung. Daher in der Zwischen-      *

*                             berechnung in 100ms rechnen...               *

*                   DL4YBG, 23.10.93                                       *

*                   setT1():  T1 aus IT1 fuellen                           *

*                   clrT1():  Aenderung nach DG6MAY rueckgaengig gemacht,  *

*                             Grenzwerte RTTMIN und RTTMAX eingefuehrt     *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.07.94                                       *

*                   clrT1(),: SRTT-Berechnung rausgeworfen.                *

*                   setT1()                                                *

*                   clrRTT(): SRTT-Berechung findet jetzt hier statt       *

*                   stxcfr(): Als Slave DISC^ bzw. SABM^ senden statt      *

*                             DISC+ bzw. SABM+                             *

*                   istome(): Alias-Abfrage entfernt.                      *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 13.08.94                                       *

*                   stxcfr(): �nderung wieder r�ckg�ngig gemacht, daf�r    *

*                             nun Patches in xrrc() xsabm() xdisc()        *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 12.08.94                                        *

*                             Bei der SRTT-Berechnung keine getrennten     *

*                             A1,A2 mehr.                                  *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    L2D.C   -   Level 2, Teil 4, zeitkritische Routinen                   *

*                                                                          *

*                Achtung: Ronner nicht auf diesen Code anwenden !          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW/DB2OS, 27.08.91                                 *

*                   l1put(): sendok auf 0 setzen (Sende-Freigabe sperren), *

*                            wenn neues Frame in RX-Liste engeh�ngt wird!  *

*                            (siehe L2A.C)                                 *

*                                                                          *

*                   DL4YBG, 23.10.93                                       *

*                   l1get(): Nach Aussenden eines Frames wird T1-Timer     *

*                            direkt gestartet, wenn dies gefordert wird.   *

*                            (wurde bisher in l2tx gemacht und ver-        *

*                             faelschte SRTT-Messung)                      *

*                   * ACHTUNG * In der Assembleroptimierung werden         *

*                               Offsets der Strukturen MBHEAD und          *

*                               LNKBLK benutzt, werden diese Strukturen    *

*                               veraendert, muessen die Offsets angepasst  *

*                               werden!!!                                  *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.07.94                                       *

*                   l1get(): RTT-Messung nur starten, wenn nicht schon     *

*                            eine l�uft.                                   *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 13.08.94                                       *

*                   putchr(), : Umgestellt auf 64 Byte Bufferl�nge         *

*                   getchr(),                                              *

*                   rwndmb()                                               *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    L2E.C   -   Level 2, Teil 5                                           *

*                                                                          *

*                Dieser Teil ist eine Zusammenfassung der                  *

*                zeitunkritischsten Funktionen und kann somit mit der      *

*                groessten Platzersparnis optimiert werden.                *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 25.04.91                                       *

*                   Beim Initialisieren damaok auf 0 setzen : kein DAMA    *

*                   Kein Senden erlaubt bei DAMA Betrieb: sendok = 0,      *

*                   tosend = 0 und startx = 0.                             *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 10.06.91                                       *

*                   Beim Initialisieren zusaetzlich noch damati auf 0      *

*                   setzen.                                                *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  28.08.91                                       *

*                   Die Variable startx (25.04.91) gibt es nicht mehr.     *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   Code entfernt, der nicht fuer TheFirmware benoetigt    *

*                   wird.                                                  *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  19.08.94                                       *

*                   MHEARD entfernt.                                       *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  22.08.94                                       *

*                   l2init(): Da es keine Routingbuffer mehr gibt,         *

*                             die Buffer IMMER initialisieren (Warmstart)  *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    L2V.C   -   Level 2, globale Variable                                 *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 25.04.91                                       *

*                   Globale Variable damaok = 1, wenn DAMA-Master erkannt  *

*                                           = 0, wenn kein DAMA-Master     *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.04.91                                       *

*                   Variablen fuer RTT-Messung: A1par, A2par, Bpar, Fpar   *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 04.05.91                                       *

*                   DAMA-Timer - Startwert: DApar in Sekunden              *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 18.05.91                                       *

*                   Bpar ist nun A3par!                                    *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  28.08.91                                       *

*                   Variable startx gibt es nicht mehr!                    *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   istraf[L2PNUM] entfernt, weil nicht benoetigt.         *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 12.08.94                                        *

*                   Variablen A1par und A2par entfernt.                    *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 28.08.94                                        *

*                   alias[] entfernt.                                      *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    TFA.C   -   The Firmware, Teil 1                                      *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 07.05.91                                       *

*                   Signon V 2.2 DAMA                                      *

*                   lx(): DAMA-Timer alle Sekunde runterzaehlen            *

*                         (gehoert eigentlich in L2!)                      *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 05.06.91                                       *

*                   Signon V 2.2a DAMA/UI+                                 *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 19.06.91                                       *

*                   Signon V 2.2b DAMA/UI+                                 *

*                   Aenderung gegenueber TF22a:                            *

*                   L2A.C, l2timr(): DISC senden bei Link-Failure          *

*                   L2B.C, clrlnk(): DAMA-Timer ruecksetzen, wenn alle     *

*                                    Links aufgeloest                      *

*                   TFB.C, Dcmd():   DISC senden bei ESC-D waehrend        *

*                                    LINK-SETUP                            *

*                                                                          *

*                   DK6PX, 20.07.91                                        *

*                   Signon V 2.2c DAMA/UI+                                 *

*                   Aenderung gegenueber TF22b:                            *

*                   L2B.C, sdi(): dynamisches MAXFRAME, je nach            *

*                                 Info-Framelaenge                         *

*                   TFL1.MAC:     DWAIT-Funktion nach DL4YBG               *

*                   TFKISS.MAC:   DWAIT-Funktion nach DL4YBG               *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 25.07.91                                       *

*                   Signon V 2.2d DAMA/UI+                                 *

*                   Aenderung gegenueber TF22c:                            *

*                   L2A.C: Beim Einschalten von DAMA P auf 255 und W auf 0,*

*                          Beim Auschalten wieder auf alte Werte setzen.   *

*                          Fehler beim DAMA-Einschalten behoben            *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, DB2OS, 02.05.92                                *

*                   Signon V 2.4 DAMA/SMACK                                *

*                   Aenderungen gegenueber TF 2.3:                         *

*                   Nicht verwendeten Layer 3 entfernt.                    *

*                   TFKISS.MAC: SMACK-Code eigebaut von Jan, DL5UE         *

*                   L2A.C:      Frames nur dann in Monitor, wenn mehr als  *

*                               256 Buffer frei sind                       *

*                                                                          *

*                   DG0FT, DB2OS, 07.02.93                                 *

*                   In fmlink() ist jetzt eine //Q-Funktion verfuegbar,    *

*                   wenn sich der TNC im Terminal-Mode befindet und        *

*                   der Unattended-Mode (U1) eingeschaltet ist.            *

*                                                                          *

*                   DG0FT, DB2OS, 21.6.93                                  *

*                   im l2tol7() und fmlink() Abfrage auf Upar ge�ndert,    *

*                   soda� die //Q-Funktion nur noch aktiv ist, wenn        *

*                   Upar == 2 ist.                                         *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 01.07.93                                        *

*                   im lx() den erweiterten Hostmode nach DG3DBI eingebaut.*

*                   Siehe auch xGcmd() in TFB.C                            *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  27.08.94                                       *

*                   mainf() und lx(): Z�hler loops und rps f�r RPS-Anzeige *

*                                     eingebaut.                           *

*                                                                          *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    TFB.C   -   The Firmware, Teil 2, Kommandos                           *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 04.05.91                                       *

*                   extcmd(): @A1 - setzen/anzeigen von A1                 *

*                                   (SRTT-Berechnung bei steigendem RTT)   *

*                             @A2 - setzen/anzeigen von A2                 *

*                                   (SRTT-Berechnung bei fallendem RTT)    *

*                             @B  - setzen/anzeigen von B                  *

*                                   (T1 = A3 x SRTT)                       *

*                             @I  - maximale Laenge der I-Frames fuer      *

*                                   IPOLL (0 = IPOLL abgeschaltet)         *

*                             @U  - freie Buffer anzeigen (war frueher @B) *

*                   Fcmd():   Anstelle FRACK in Sekunden jetzt Setzen von  *

*                             IRTT, bzw. Anzeigen vom aktuellen SRTT-Wert. *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 18.05.91                                       *

*                   extcmd(): @A3 - setzen/anzeigen von A3par (war: @B)    *

*                             @B  - wieder anzeigen der freien Buffer      *

*                             @M  - Zeichen mit 7 bit im Terminal-Mode     *

*                                   maskieren, 1 = ja, 0 = nein            *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 31.05.91                                       *

*                   Ypar():   Neue Form der Anzeige: "nmblks / Ypar"       *

*                             also: "aktive Links / max. zulaessige Links" *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 19.06.91                                       *

*                   Aenderung nach DL1MEN:                                 *

*                   Dcmd(): Waehrend LINK SETUP bei ESC-D ein DISC senden  *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  26.08.91                                       *

*                   Fcmd(): Keine Werte <16 zulassen, um Probleme mit der  *

*                           Inkompatibilit�t zum ehemaligen FRACK zu       *

*                           beseitigen (z.B. alte Config-Files).           *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  26.08.91                                       *

*                   Ycmd(): Anderes Format wegen Inkompatibil�tsproblemen  *

*                           bei einigen Terminalprogrammen.                *

*                           Nun: "Ypar (nmblks)"                           *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  03.09.91                                       *

*                   Pcmd(): Neues Format:  "Ppar (Palt)"                   *

*                   Wcmd(): Neues Format:  "Wpar (Walt)"                   *

*                           Bei DAMA-Betrieb werden nur Palt und Walt      *

*                           �berschrieben und n i c h t Ppar und Wpar!     *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  17.09.91                                       *

*                   extcmd(): @U  Parameter fur UIPOLL ein/aus.            *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, DB2OS, 02.05.92                                *

*                   par:    globaler Parameter, um Platz im Eprom zu sparen*

*                   Fcmd(): Eingaben < 16 werden in FRACK (1..15 Sekunden) *

*                           umgerechnet.                                   *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.06.92                                       *

*                   Pcmd(): Wieder urspr�ngliches Ausgabeformat, angezeigt *

*                           werden jedoch nur die aktuellen Parameter.     *

*                   Wcmd(): Walt entfernt wegen DCD-Problemen.             *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  01.07.93                                       *

*                   xGcmd(): erweiterter HOSTMODE nach DG3DBI.             *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.11.93                                       *

*                   M7par: 7Bit Ausgabe im Terminal Mode entfernt.         *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.07.94                                       *

*                   extcmd(): Untere Grenze von A3par zu Testzwecken nun 1 *

*                   Dcmd(): Code optimiert.                                *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  12.08.94                                       *

*                   extcmd(): Keine Manipulation von A1, A2 und A3 mehr.   *

*                   Tcmd()  : Tpar (TXDELAY) auf maximal 64 begrenzt       *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 13.08.94                                       *

*                   Gcmd(): Flow-Control eingebaut                         *

*                   Icmd(): Code optimiert, m�glich durch �nderung von     *

*                           inilbl().                                      *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  19.08.94                                       *

*                   Gcmd(): Im Monitor-Mode werden Frames mit mehr als     *

*                           256Byte Datenl�nge unterdr�ckt und stattdessen *

*                           eine Fehlermeldung ausgegeben. TCPIP verwendet *

*                           teilweise �berlange AX.25 Frames, die bei      *

*                           einigen Hostmode-Programmen dann zu einem      *

*                           Crash f�hren konnten.                          *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  27.08.94                                       *

*                   @B-Befehl:Ausgabe von nmbfre mit 2 multipliziert,      *

*                             damit Anzeige der freien Buffer wieder       *

*                             mit TF2.6 kompatibel ist. Die Buffer sind    *

*                             jetzt doppelt so gross wie bei der TF2.6     *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    TFC.C   -   The Firmware, Teil 3, Utilities                           *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DF7ZE / 01.01.90 / modul selmfl                        *

*                   - bei voller heardliste �ltesten eintrag �berschreiben *

*                   DL8ZAW, 27.04.91                                       *

*                   frhmon(): [DAMA] bei DAMA-Master anzeigen              *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 18.05.91                                       *

*                   hputmb(): M7par=0: 7Bit-Maske verwenden                *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  26.07.92                                       *

*                   hputmb(): M7par=0: Kontrollzeichen als '^C' darstellen *

*                             M7par=1: transparente 8-Bit Ausgabe.         *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  18.10.92                                       *

*                   hputmb(): BS|DEL Zeichenkorrektur ist dort bei AUSGABE *

*                             �berfl�ssig und st�rt BOXBIN im Terminal     *

*                             8-Bit Modus.                                 *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  17.7.92                                        *

*                   invial(): Bei Monitor-Betrieb mit CALL-Filter die SSID *

*                             nicht mehr ber�cksichtigen.                  *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.11.93                                       *

*                   M7par: 7Bit Ausgabe im Terminal Mode entfernt.         *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 13.08.94                                       *

*                   frhmon(): l3/4 Klartextausgabe entfernt                *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    TFD.C   -   The Firmware, Teil 4                                      *

*                                                                          *

*                Dieser Teil ist eine Zusammenfassung der                  *

*                zeitunkritischsten Funktionen und kann somit mit der      *

*                groessten Platzersparnis optimiert werden.                *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 04.05.91                                       *

*                   sl2par(): Initialisieren von ...                       *

*                             Fpar:  IRTT in 10 ms - Schritten             *

*                             A1par: A1 fuer SRTT-Berechnung               *

*                                    (steigendes RTT)                      *

*                             A2par: A2 fuer SRTT-Berechnung               *

*                                    (fallendes RTT)                       *

*                             Bpar:  B fuer Setzen von T1 (T1 = B x SRTT)  *

*                             Ipar:  max. Framelaenge fuer I-Poll          *

*                             DApar: DAMA-Timer in Sekunden                *

*                                    (nach Ablauf wird DAMA-Modus          *

*                                     abgeschaltet)                        *

*                             ... mit Werten aus Eprom                     *

*                   Bcmd():   Setzen/anzeigen des DAMA-Timers (s. DApar)   *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 18.05.91                                       *

*                   sl2par(): Bpar durch A3par erstezt. (B = A3)           *

*                             M7par - Maskieren mit 7 bit (Terminalmodus)  *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 05.06.91                                       *

*                   Bcmd(): ohne Parameter Anzeige in der Form:            *

*                           "aktueller Wert / Anfangswert" vom DAMA-Timer  *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 10.06.91                                       *

*                   Bcmd(): beim Setzen von DApar gleichzeitig damati      *

*                           auf Wert von DApar setzen.                     *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 25.07.91                                       *

*                   sl2par(): Initialisieren von Walt und Palt:            *

*                             Werte fuer Slottime und P-Persistance vor    *

*                             dem automatischen Umschalten in den DAMA-    *

*                             Modus                                        *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  30.08.91                                       *

*                   Bcmd(): ohne Parameter jetzt Anzeige in der Form:      *

*                           "Anfangswert (aktueller Wert)", wie Ycmd()     *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  17.09.91                                       *

*                   UIpar und defUIp f�r UI+.                              *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   l3init(): entfernt (wird nicht benoetigt fuer TF)      *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.06.92                                       *

*                   sl2par(): Walt entfernt, wegen Problemen mit DCD       *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  18.10.92                                       *

*                   hpinch(): Echo - ^Zeichenwandlung nur bei 7Bit.        *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  20.10.92                                       *

*                   delich(): BS/DEL - Spezialbehandlung bei '^'Ausgabe.   *

*                                                                          *

*                   DG0FT, DB2OS, 21.6.93                                  *

*                   Ucmd() ge�ndert, damit nur noch bei Upar == 2 die      *

*                   //Q-Funktion eingeschaltet ist.                        *

*                                                                          *

*                   DB2OS, 27.6.93                                         *

*                   Vcmd(): Hatte keine Funktion mehr..                    *

*                           Jetzt Ausgabe der Firmware Version (ALL.H)     *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.11.93                                       *

*                   M7par: 7Bit Ausgabe im Terminal Mode entfernt.         *

*                                                                          *

*                   DG2FEF, 18.07.94                                       *

*                   Bcmd(): Stillgelegt, gibt keinen Timeout mehr.         *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  12.08.94                                       *

*                   A1par und A2par f�r den SRTT entfernt.                 *

*                   MHEARD entfernt.                                       *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  27.08.94                                       *

*                   Bcmd(): Jetzt Anzeige f�r Anzahl der Hauptschleifen-   *

*                   durchg�nge in Rounds per Second.                       *

*                   lxinit(): Variablen loops und rps initialisieren.      *                                                       *

*                   sl2par(): alias und defID (Alias-Call) entfernt.       *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  02.09.94                                       *

*                   hpinch(): CTRL-Zeichen im Terminal-Mode werden als     *

*                             "." ausgeben. Lediglich BELL und TAB werden  *

*                             transparent im Echo ans Terminal geschickt.  *

*                                                                          *

*                                                                          *

*    TFV.C   -   The Firmware, globale Variable                            *

*                                                                          *

*    angelegt:      DC4OX                                                  *

*                                                                          *

*    modifiziert:   DL8ZAW, 25.07.91                                       *

*                   Walt, Palt: Werte von Slottime und P-Persistance vor   *

*                               dem Umschalten in DAMA-Betrieb.            *

*                               Nach Ausschalten von DAMA werden diese     *

*                               Werte wieder uebernommen.                  *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  17.09.91                                       *

*                   UIpar:  UI+ @U-Parameter.                              *

*                                                                          *

*                   DL8ZAW, 27.03.92                                       *

*                   l3rxfl: entfernt, da nicht verwendet in TF             *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  23.06.92                                       *

*                   Walt:   entfernt, Slottime=0 gibt Probleme..           *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  19.08.94                                       *

*                   ininat/noatou Timeout entfernt.                        *

*                                                                          *

*                   DB2OS,  27.08.94                                       *

*                   Variablen loops und rps f�r RPS-Anzeige                *

*                                                                          *

\**************************************************************************/

DB2OS, 14.11.94:        �nderung in L2A.C nach DG2FEF zur Verhinderung

von DISC-H�ngern bei DAMA-Betrieb (seltener

Spezialfall..hi)

*** l2a.c       Mon Sep 19 05:51:50 1994

--- ..\l2a.c	Fri Nov 04 23:42:24 1994

***************

*** 837,846 ****

/* wenn Zustand "nachdem alle restliche I's uebertragen wurden, */

/* disconnecten" und alle I's uebertragen, DISC einleiten       */

!           if (    lflag & L2FDAMA

!                && l2state >= L2SIXFER) ++i; /* FEF */

!

!           if (     (lflag=lnkpoi->flag) & L2FDSLE

&& !lnkpoi->tosend

) disc();

--- 837,846 ----

/* wenn Zustand "nachdem alle restliche I's uebertragen wurden, */

/* disconnecten" und alle I's uebertragen, DISC einleiten       */

!           if (    (lflag=lnkpoi->flag) & L2FDAMA

!                && l2state >= L2SIXFER) ++i; /* FEF */

!

!           if (     lflag & L2FDSLE

&& !lnkpoi->tosend

) disc();

30.11.94 DB2OS

Eine kleine Ungereimtheit hat DG1GGZ waehrend der Portierung entdeckt,

die in der eingespielten TF27 wohl nicht zum Tragen kommt. In den

Zeilen 356 und 383 heisst es in der Datei L2D.C faelschlicherweise

"lnktmp = *txfbpp->l2link" statt richtig "lnktmp = (*txfbpp)->l2link".

Dies erzeugt einen Compiler-Fehler, falls die Praeprozessorvariable

PORTABLE definiert wird. Dies sollte in der Datei verbessert werden.

06.06.95 DB2OS

Diverse �nderungen nach DG2FEF und DB7KG �bernommen.

Die Flow-Control wurde noch einmal ge�ndert. Die starre Aufteilung

des freien Speichers durch die Anzahl der Kan�le liess den TNC

bei viel Traffic sehr schnell RNR werden, obwohl zB nur wirklich

1 Kanal connected ist. Die Anzahl Buffer pro Kanal werden nun

dynamisch nach der Anzahl connecteter Kan�le berechnet. Ist nur

1 Kanal connected, dann stehen diesem Kanal die H�lfte der Buffer

zur Verf�gung. Kommt ein weiterer Kanal dazu, teilen diese sich

wiederum den Rest usw..

Der DAMA-Slave wurde noch weiter verbessert und auch sporadisch

auftretende DAMA-Verst�sse sollten behoben sein.

Nach Beseitigung eines gr��eren Bugs, ist nun auch bei DAMA-Multiconnect

der Weg fuer ein komfortables "Auffuellen" von Runden mit nur einem leeren

Poll bei Infotransfer auf einem anderen aktiven Link frei..

�nderung des Copyright-Vermerks.