TstHost versie 1.43

-------------------

van

-- IK1GKJ --

Vertaling door PA1HSL

Kenmerken

---------

TSTHOST is een software programma dat geschreven is voor de

TNC2 en clones met HOST mode EPROM type TF8, TF23, TF24 enz.

Het is mogelijk om de software met andere TNC's te gebruiken

die in de KISS mode worden gezet.

Een TNC in de KISS mode vereist een seriele driver (zoals

TFPCX/TFPCR), maar vergeet niet de TNC in de KISS mode te zetten

VOORDAT u het programma TSTHost gaat opstarten.

Een TNC in de WA8DED Host mode vereist een seriele driver zoals

COMBIOS, MBBIOS enz. De GKJBIOS driver is een MBBIOS compatible

driver die geschikt is voor TSTHost. (16550A UART). Voor de driver-

configuratie moet u het GKBIOCFG.EXE programma opstarten en de

aanwijzingen volgen die op het scherm verschijnen.

TSTHOST heeft 2 tot 8 onafhankelijke communicatie poorten; iedere

poort heeft een ontvangst buffer van 300 regels en verder een

keyboard buffer om de 10 voorgaande commando's weer op het scherm te

krijgen, automatische tekstkontole en een mogelijkheid tot 8

gelijktijdige Yapp-c transfers of Ascii transfers.

En een tot 8 PMS poorten RLI-type forwarding naar een FBB BBS.

Alle ontvangen data kunnen worden gesaved in een file. Iedere

verbinding mag met een andere call gemaakt worden.

Er is een aparte monitor poort en het is mogelijk om al het verkeer

in de monitor poort te saven.

De tekst die op het toetsenbord wordt ingetypt wordt gezien als

commando,s (als er een COMMAND mode verbinding is) terwijl daarentegen

in de CONVERSATIE mode die tekst wordt verzonden aan het station

waarmee men geconnect is. Daarom kan men niet schakelen in de

conversatie mode als er geen verbinding is.

Uitzondering is de monitor poort waarin alle getypte tekst als

unproto packets wordt uitgezonden.

Voor iedere verbinding is er een ontvangst buffer. Men kan dan

terugbladeren om te zien wat er in de buffer staat.

Als men in een andere poort bezig is en er komen gegevens binnen op

een andere poort, dan knippert de call van dat station.

Wanneer een user uw packetstation connect, dan komt hij automatisch

in uw PMS maar als u een user connect, dan verandert de poort van

een PMS poort in een conversatie poort en omgekeerd.

Tijdens een PMS verbinding kan de user berichten lezen en schrijven,

de users directory inzien, en up-en downloaden van programma,s met

het Yapp protocol. De PMS verbinding kan ook externe server programma,s

opstarten, een break zenden aan andere PMS users en met de sysop

praten.

Inkomende connecten in een PMS worden geleid via een extern filter

programma, genaamd CON_FILT.EXE.

TSTHost herkent automatisch het standard password formaat en de MD2

algoritme. De toegangscode aksepteert een tot tien letters maar

normaal gesproken vereisen alle programma,s 5 letters.

Andere kenmerken zijn de unproto lijst en een volledige forward

protocol MB-RLI of FBB COMPRESSED type, zelfs als de BBS een

toegangscode vraagt voor toegang.

Het programma kan alle 7plus berichten van de unprotolijst of pms

decoderen en deze saven voor verdere afhandeling. Tsthost ondersteunt

remote server handelingen en PG programma,s voor bijzondere

toepassingen.

Ten slotte ondersteunt Tsthost ook macro commando's die gebruikt

kunnen worden op alle poorten zonder enige beperking.

De communicatie in de HOST-mode tussen de PC en de TNC heeft een

time-out van 3 seconden. Na deze tijd zal als het programma geen

antwoord krijgt van de TNC, proberen de seriele poort te

synchroniseren.

TstHost met een TNC in KISS of BAYCOM modem  (/K)

-------------------------------------------------

U heeft de driver TFPCR of TFKISS voor de KISS mode nodig, TFPCX

voor het Baycom modem. TFPCX versie 2.10 ondersteunt zowel de KISS

en de BAYCOM modems.

Als u een KISS (mode) - TNC gebruikt zet dan de KISS mode handmatig of

met het daarvoor bestemde commando van de TFPCR/TFPCX\TFKISS driver

in de KISS mode.

TFPCX gebruikt het IRQ 253 voor de interne communicatie, de andere

drivers gebruiken de IRQ 254.

Laad de driver

Laad TSTHost met het commando: TSTHOST /T /i254 (of i253).

/T is om TSTHost gebruik te laten maken van de TFPCX/R driver en /i254

is voor de IRQ voor de driver communicatie.

Let op! Wanneer u hebt opgestart, zendt TSTHost automatisch de

commando,s naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfchannels, @U0

Voorbeeld voor TFPCR of TFKISS:

TFKISS commando regel parameters

TSTHOST /T /i254

Voorbeeld voor TFPCX:

TFPCX commando regel parameters

TSTHOST /T /i253

WAARSCHUWING: Ik heb gemerkt dat TFPCR versie 3.30 niet goed werkt

met transfers met hoge snelheden over de 400 cps (G3RUH 9600 baud).

Ik weet de reden niet maar versie 2.10 van TFKISS en TFPCX hebben

deze bug niet.

Het signaal en het BAYCOM modem (Sx)

------------------------------------

Sommige baycom drivers zoals tfpcx, versnellen de signaal timer

die door Tsthost wordt gebruikt voor de aanpassing van het signaal:

Het resultaat is dat het signaal hoorbaar of vervormd is.

Om dit te vermijden kunnen de parameters /SX worden toegevoegd bij

het opstarten van het Tsthost programma.

X is een waarde tussen de 1 en 1000.

Praktisch gezien is dit een factor die een vertraging

vermenigvuldigt.

Een signaal van 1 seconde zal als men /S500 opgeeft, een duur hebben

van 500 seconden! DIT is een van de redenen dat deze parameters

NIET GEBRUIKT MOETEN WORDEN als ze niet nodig zijn.

Gebruik deze parameters niet met een TNC in de hostmode, kissmode,

of in het algemeen als het signaal goed klinkt zonder toevoeging

zonder parameters. Standaard parameters kunnen /S200 zijn voor een

baycom modem van 1200 baud en /400 voor een baycom met 2400 baud.

Tsthost met de standaard HOST mode  (/H)

----------------------------------------

Configureer GKJBIOS of een andere COMBIOS driver voor de juiste

seriele poort parameters. Laad de driver in het geheugen.

Laad TSTHost met het commando TSTHOST /H /Cx /Bzzzz waarbij dan /H de

standaard hostmode is, x is de seriele poort waar u de TNC (1..8) hebt

geconnect, zzzz is de baudrate van de poort. Tsthost ondersteunt data

transfers van 9600, 19200 en 38400 baud.

Let op! Wanneer het programma is opgestart zendt TSTHost automatisch

de commando,s naar de TNC: JHOST1, USERS NbrOF poorten, Z0, @U0.

Als u uit het programma gaat moet u de driver weer "ontladen" met

het commando GKJBIOS U

Bijvoorbeeld:

GKJBIOS

TSTHOST /H /C1 /19200

GKJBIOS U

LET OP ! U kunt de gkjbios of wat voor type combios driver vervangen

door het FOSSIL type driver; het programma herkent automatisch de

driver en die wordt dan gebruikt.

Tsthost met DRSI driver  (/D)

-----------------------------

Deze interface maakt het mogelijk om Tsthost te gebruiken met de RSI

driver die de gegevens in de wa8ded host compatible mode zet, zoals

DEDHOST BPQ ondersteunt.

- Configureer je drsi driver voor uw "werk situatie"

- Start Tsthost op met het commando TSTHOST /D Ixx, waar:

/D    de drsi driver is.

/Ixx  xx de communicatie vector is die gebruikt wordt door de

driver en die DECIMAAL opgegeven moet worden.

Let op! Wanneer u Tsthost opstart zendt Tsthost de commando's

automatisch naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfChannels, @U0

Tsthost met 2 of meer TNC,s

---------------------------

U kunt 2 of meer TNC,s aansluiten. Dit is mogelijk met de TFPCX

v2.10 driver. Deze driver ondersteunt 8 interfaces, zoals KISS,

BAYCOM, MODEM enz. Dit is slechts een korte beschrijving omdat de

volledige documentatie van de commando,s geleverd wordt bij de

drivers.

Daar de driver 8 poorten kan ondersteunen, heeft die een commando om

te definieren welke poorten bij welke poort horen. Het entended host

cmd is @PO xxxxxxxx. Elk "x" is een waarde tussen 0 en het getal van de

geinstalleerde interfaces. 0 is de eerste interface, 1 de tweede

enz.

TSTHost gebruikt 8 poorten, dus u moet 8 cijfers definieren.

Natuurlijk is het @PO commando niet vereist als u de driver voor 1

interface gebruikt omdat alle poorten voor die interface zijn.

Hier zijn een paar voorbeelden:

1)  Wij hebben 2 TNC,s verbonden met COM1 en COM2. De TNC's zijn al

in de KISS mode gezet, de baudrate is 19200 baud en wij willen de

poorten 1234 toekennen aan de TNC op COM1 en de poorten 5678 aan de

TNC op COM2.

TFPCX -PKISS1 -PKKISS2 -B19200:19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO

00001111 toe te kennen. (dit commando kunt u ook zetten in de

tsthost.cfg file.

2)  Wij hebben 2 TNC,s en een BAYCOM modem. Het BAYCOM modem is

aangesloten op poort 1, 1200 baud; een TNC is aangesloten op poort 2

met 19200 baud, de tweede TNC is op COM3, IRQ10, 38400 baud, De twee

TNC,s zijn al in de KISS mode gezet. Wij willen nu de poorten 123

toekennen aan de BAYCOM, de kanalen 456 aan de eerste TNC en de

poorten 7 en 8 aan de tweede TNC.

TFPCX -PCOM1 -PKISS2 -PKISS3:03E8:10 -B1200:19200:9600 -CH8

TSTHOST /T /I253

Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO

00011122 te typen. (Dit commando kan uitgevoerd worden vanuit de

tsthost.cfg file).

3) Een TNC in de KISS mode die al in de KISS mode is gezet, op

poort 1 met 19200 baud.

TFPCX -PKISS1 -B19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

In dit geval is het commando @PO niet vereist.

Gebruik van het geheugen

------------------------

TSTHost gebruikt flexibel het geheugen. Dit betekent dat er geheugen

wordt gebruikt wanneer dit nodig is en dat dit weer wordt

vrijgegeven wanneer dit niet meer nodig is.

Maar er zijn bepaalde gegevens, zoals buffer en structuur van de

poorten die geheugen blijvend nodig hebbben.

Tsthost heeft ongeveer 500 Kbytes aan geheugen nodig om te kunnen

werken, dit voor standaard gebruik en alle pc's die bijna 640 kb

hebben geinstalleerd kunnen werken met Tsthost.

Maar er zijn toepassingen die meer geheugen vragen:

1) TFPCX-TFPCR, indien gebruikt vereist 64K.

2) Unproto lijst, (kleine mode) vereist 24K.

3) RUN commando en in het algemeen elke andere toepassing zoals de

SERVER welke een shell vereist om naar DOS te gaan vereist geheugen

voor command.com en geheugen om het programma op te starten.

4) Gecomprimeerde gegevens die ontvangen worden met forward en

unprotolijst vereisen 19K.

Expanded geheugen en het /NOEMS commando

----------------------------------------

Tsthost gebruikt EMS geheugen indien aanwezig. EMS maakt 240KByte

conventioneel geheugen vrij.

Als u een probleem hebt met het gebruik van het externe geheugen,

dan kun u deze mogelijkheid uitsluiten door /NOEMS toe te voegen.

Bijvoorbeeld:

TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOEMS

Extended memory en /NOXMS commando

----------------------------------

Tsthost zoekt XMS geheugen indien aanwezig. XMS geheugen maakt tot

210KBytes conventioneel geheugen vrij via de HYMEN.SYS driver. (of

gelijkwaardig). Let op dat het XMS geheugenbeheer langzaam is in

verhouding met EMS en het conventionele geheugen.

De prioriteit van Tsthost is: eerst het EMS-, vervolgens als dat

nodig is het XMS- en vervolgens indien nodig het conventionele

geheugen gebruiken.

Wanneer u de parameter /NOXMS toevoegt dan zal tsthost geen XMS

geheugen gebruiken, bijvoorbeeld:  TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOXMS

Verkleining van RX buffers, /Rsize commando

--------------------------------------------

Als u geen voldoende geheugen hebt voor al uw toepassingen, kunt u

geheugen vrij maken door de grootte van de rx buffer te verkleinen.

Normaal gesproken heeft elke buffer een capaciteit van 300 regels.

Het /Rsize commando kunt u het aantal regels vaststellen, van 100

tot 750. Iedere regel kost 82 bytes.

Bijvoorbeeld, met Tsthost .../R200, kunt u vrij maken:

(300-200) maal 82 maal 9 = 73800 byte, 73k

Dit commando werkt niet voor de buffer in het EMS geheugen,

dat heeft altijd 300 regels.

Aantal poorten, /K parameters

-----------------------------

Deze parameter is te gebruiken om het aantal poorten te verminderen in

Tsthost. Kan toegepast worden wanneer er nog een oude eprom is die

niet meer dan 4 poorten kan ondersteunen of om het geheugengebruik te

verminderen. Het is mogelijk 2 tot 8 poorten te definieren:

8 is standaard: bijvoorbeeld om 4 poorten te installeren dient men

/K4 toe te voegen.

Grootte van de Unprotolijst, /U parameters

------------------------------------------

Tsthost probeert altijd de grootte van de unprotolijst in te stellen

op 800 berichten. Indien u problemen hebt met het geheugen, zijn deze

parameters te gebruiken om het geheugen gebruik te verminderen.

Waarden tussen 200 en 800 kunnen worden ingesteld. 800 is standaard.

Om de unprotolijst in te stellen op een grootte van 400 berichten,

dient men /U400 te gebruiken op de tsthost commando regel.

VGA mode

--------

Voeg de parameter /VGA toe om een scherm te krijgen met 43 of 50

regels op een EGA of VGA monitor

Bijvoorbeeld: TSTHOST /H /B19200 /C3 /VGA

Externe interface voor data verzoek, switch /V

-----------------------------------------------

Vanaf versie 1.41 is Tsthost voorzien van een nieuwe methode om

prive informatie toegankelijk te maken met betrekking tot de status

van het programma en de taken. Verzoeken om gegevens gaan via de

interne irq service vector, normaliter 101, 65Hex.

Deze vector kunt u instellen op de commando regel met /V  welke

een DECIMALE waarde aksepteert. Bijvoorbeeld:

TSTHOST ... /V100

hetgeen betekent dat aan tsthost wordt gezegd om irq nummer 100,

64Hex te gebruiken i.p.v. 101

LET OP! TSTHOST VEREIST EEN EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE VECTOR.

Lees ook het hoofdstuk over de TSTHOST.IRQ vector.

Programma's, servers, pgs worden "gescreend" door deze irq

teneinde informatie te krijgen over algemene parameters van tsthost

en/of taken.

Deze informatie komt terug in een structuur zoals hieronder

beschreven hetgeen een statisch gebied is in tsthost.

Daarom moet u (als u het noodzakelijk vindt om informatie te bewaren

van 2 of meer calls in het irq) de voorgaande informatie kopieren in

een directory van uw programma, want anders zal de nieuwe irq de oude

irq overschrijven.

Programma's die info vereisen moeten de irq aanroepen met het AL

register ingesteld op 0, AH ingesteld op de aangegeven poort voor

het onderzoek.

Als men de irq route heeft gehad en als er een fout is ontdekt, zal

register AH ingesteld worden op een waarde die geen 0 is, en AL zal

het aantal kanalen bevatten dat ondersteund wordt door tsthost.

Normaliter is AL 8 maar dat kan anders zijn als tsthost opgestart

wordt met de /K parameter voor het verminderen van het aantal

poorten. In werkelijkheid zal de enige mogelijke error zijn dat

er een poort wordt gescreend die er niet is.

Als er geen fouten worden gesignaleerd zal register AH 0 zijn.

AL zal weer het maximun aantal beschikbare kanalen bevatten en ES:BX

zal de info structuur aanwijzen.

BLIJF VAN DIT GEBIED AF!! U MAG HET ALLEEN LEZEN.

ALS U DIT GEBIED GAAT EDITEN, ZAL UW SYSTEEM KUNNEN CRASHEN!

Hier is het formaat van de informatie structuur. Zoals de C afspraak

eindigen alle karakters op null.

struct info

{         // DEZE WAARDEN ZIJN GLOBAAL, NIET KANAAL-AFHANKELIJK.

// ===================================================

unsigned char THVH;        //Tsthost versie, hoge waarde

unsigned char THVL;        //Tsthost versie, lage waarde

int MAXCHANNEL;            //Aantal poorten in tsthost beschikbaar

char DRVTYPE;              //Type driver, 1 real host, 0 tfpc, 2

drsi

char PORT;                 //Als real host, com poort

unsigned int BAUDRATE;     //als real host, baudrate

int INTNO;                 //Als tfpcx, irq vector gebruikt door

driver

char TsthostCall[10];      //Callsign van systeem, met ssid

char UlistEnable;          //Indien geen 0, unprotolijst is aktief

char Wpath[81];            //Tsthost Workdir

char Upath[101];           //Tsthost Userdir. Indien meer dan 1

//pad is opgegeven worden meevoudige

paden door een spatie gescheiden.

char HomeBbs[10];          //HomeBbs Call

char HomeAlias[10];        //HomeBbs alias call, null indien niet

opgegeven.

// DEZE VELDEN ZIJN POORT-AFHANKELIJK

// ================================================

int chstatus;              //0 poort is gedisconnect

//1 standaard verbinding, ik heb een

//  andere OM geconnect.

//2 PMS verbinding, een remote user

//  heeft verbinding met mijn PMS

//3 PMS verbinding, Homebbs heeft

//  connect met PMS voor forwarding                                    //4 PMS verbinding, mijn pms heeft

//4 PMS verbinding, mijn PMS heeft

HomeBbs geconnect voor forwarding

//5 UNPROTO verbinding, Ik heb Homebbs

//geconnect voor verzoek unproto mail

char SuppCall[10];         //Indien geen null, extra call voor

//de poort (commando AX PORT)

char UserCall[10];         //call  geconnecte station, met ssid

// DEZE VELDEN ZIJN GELDIG ALLEEN VOOR DE USER DIE MIJN

// PMS HEEFT GECONNECT, chstatus=2 o 3

//======================================================

char UIname[13];           //User naam

long UIlastConnTime;       //in sec dal 1970, laatste connect-

//datum

long UILastMSgList;        //in sec, laatste datum waarop msg is

gelist

long UINbrConn;            //aantal connecten voor deze user

long UIThisConnTime;       //in sec, deze datum bij een verbinding

unsigned int SysFlag;      //aktuele SYS vlag voor de gebruiker

};

TSR interface voor monitor data's, TSRMON commando

--------------------------------------------------

Deze interface maakt het mogelijk voor een extern programma om

data's af te handelen die in de monitor poort worden ontvangen:

Deze functie is een 'open deur' naar veel mogelijkheden...

Een voorbeeld is dat een extern programma dat een  packet cluster

uitzending ziet, deze logging kan analyseren en de gewenste akties kan

uitvoeren, zoals een verandering van de HF frequentie of andere zaken..

er zijn veel toepassingen mogelijk.

Het externe programma kan bv. een driver zijn of een tsr programma

dat eerst wordt opgestart voordat tsthost wordt opgestart.

Het externe programma communiceert met tsthost via een interrupt

vector en ontvangt van tsthost alle data's die tsthost ontvangt via

de monitor poort. Dit betekent dat de data's die dat externe programma

ontvangt een afspiegeling zijn van de status van de monitor die

ingesteld is met het commando AX MONITOR.

De parameter /F en /T van het ax monitor commando worden genegeerd,

zelfs als die parameters aanwezig zijn zal het externe programma

altijd de originele data's ontvangen.

Bedenk wel dat het externe programma niet het interne beheer van

tsthost vervangt; alle functies in tsthost kunnen gewoon worden

gebruikt.

Het aktiveren en de link met het externe programma wordt uitgevoerd

met het commando TSRMON met deze syntax:

TSRMON IR1VECT

IrqVect is het irq nummer en wordt DECIMAAL vermeld en wordt door

tsthost aangeroepen voor het verzenden van monitor data's naar het

externe programma. Om een extern programma uit te schakelen dat

eerder werd gebruikt dient men 0 als vector parameter op te geven.

Daar tsthost niet kan weten hoe uw externe programma in elkaar

steekt of wat voor interrupt het gebruikt, kan tsthost niets

kontroleren. GEBRUIK DIT COMMANDO DAN OOK VOORZICHTIG!

Gebruik geen ongeldige irq vector of een niet bestaand extern

programma. Waarschijnlijk zal anders uw computer crashen.

Tsthost roept het externe programma op met de daarvoor bestemde

parameters met betrekking tot de CPU en vervolgens de opgegeven

interrupt in het tsrmon commando. Het externe programma zal de

data's ontvangen met deze syntax:

AH: altijd 0

AL: dit is het nummer van de poort, maar daar de interface op dit

moment alleen de monitor poort ondersteunt, is de parameter 0.

BX: staat voor het type packet dat ontvangen wordt. Daar de

interface alleen de monitor poort ondersteunt, worden alleen 3

waarden ondersteund:

4  header zonder data's, zoals een 'controle' packet, RR, RNR ..

en het connect- en disconnect frame.

5  header met data's, zoals het UI baken frame of I frame.

Bedenk wel dat dit alleen de header is, De data's waar het

omgaat worden ontvangen door de volgende packet.

6  data's van de vorige packet type 5

Type 4 en type 5 zijn de headers die u ook ziet in de monitor

poort en die al gedecodeerd zijn, zoals:

fm IK1GKJ to BEACON ctl UI^ pid F0

SI: Geeft het aantal bytes op die in de packet zitten, met andere

woorden, de grootte van de packet. De maximale grootte die u

kunt ontvangen is 256 bytes.

CX;DX in het form segment:offset is het adres van een

geheugen-plaats waar de data's worden opgeslagen.

WAARSCHUWING: dit is een READ ONLY geheugen en u moet hier van

afblijven, anders kan u computer crashen!

En nu een paar regeltjes om een goed interface programma voor

tsthost te schrijven:

- Tsthost zal stoppen als uw programma wordt uitgevoerd, dus gebruik

snelle en kleine codes.

- GEBRUIK NIET DE TSTHOST 'STACK', gebruik de 'stack' die u het

liefst gebruikt in uw programma. De tsthost 'stack' is afgebakend

voor het gebruik van tsthost en uw programma zal dan gebruiken.

- GEBRUIK GEEN geheugen dat ten koste gaat van het geheugen dat voor

tsthost nodig is. Heeft u geheugen nodig in uw programma, gebruik

dit dan in een gebied bij het opstarten van het programma.

- VERANDER GEEN tsthost registratie. Alvorens te wijzigen dient men

eerst te saven in de 'stack' of een ander gebied en herstel dit

weer alvorens terug te gaan naar tsthost.

- En tot slot: SCHRIJF NIETS IN HET GEBIED CX:DX.

Gebruik van de toetsen.

----------------------

ALT F1          Automatisch verzenden van het password.

ALT F2          Toont de MHEARD lijst.(hangt van driver

en TNC software af).

ALT F3          Zet monitor verkeer in de IUSC

ALT F4          Schakelt het monitor verkeer uit.

ALT F5          Zet het monitor verkeer op U

ALT F6          Zoals het commando ULIST L

ALT F7          File manager

ALT F8          Toont het bericht in de pms lijst.

ALT F10         Indicator uitschakelen wanneer er nieuwe mail is.

CTRL ESC of F10 Schakelen van - en - naar CMD/CONV.

PAGE UP         Bladeren in de buffer/tonen vorige pagina.

PAGE DOWN       Toont de volgende pagina in de buffer.

SHIFT UP        Een regel omhoog in de review mode.

SHIFT DOWN      Een regel naar beneden in de review mode.

CTRL PAGE DOWN  Uit de buffer gaan.

CTRL HOME       Begin buffer.

CTRL END        Eind buffer.

ENTER           In cmd mode: voert commando uit.

In conv mode: zendt de tekst uit.

in beide modes: als de bekeken buffer aktief is

wordt die uitgeschakeld

CURSOR UP       Terug naar de voorafgaande regel in keyboard buffer.

CURSOR DOWN     Naar de volgende regel in keyboard buffer.

F1..F8          Naar de volgende sessie/poort.

F9              Inschakelen van monitor scherm.

CTRL-F1..F10    U kunt hier evt. macro's inzetten.

SHIFT-F1..F10   U kunt hier evt. macro's inzetten.

CTRL-BACKSPACE  Wist regel vanaf cursor tot aan het voorafgaande

woord.

CTRL-LEFT       Cursor een woord naar links.

CTRL-RIGHT      Cursor een woord naar rechts.

HOME            Cursor naar begin regel.

END             Cursor einde regel.

BACKSPACE       Wist karakter links van de cursor.

DELETE          Wist karakter onder de cursor.

INSERT          Andere mode.

ESCAPE          Maakt de huidige regel schoon.

CTRL-Y          Wist de huidige regel (interne editor).

Indeling van de TSThost directory (pad).

---------------------------------------

Er is geen speciale directory voor de installatie van Tsthost, maar

u MOET 3 subdirectories binnen die directory maken met de namen:

MAIL, PG, en USERS.

Dit kan een standaard installatie zijn:

\TSTHOST     <DIR>

|-PG        <DIR>

|-MAIL      <DIR?

|-USERS     <DIR>

|-UPLOAD <DIR>

|-TSTHOST.EXE

|-TSTHOST.DOC

|-TSTHOST.PSW (file voor automatisch password)

|-TSTHOST.CFG (file voor configuratie voor het programma)

|-TSTHOST.ENT (ctext van de PMS)

|-???????.ENT (individuele teksten bij het connecten van de PMS)

|-TSTHOST.HLP (help file voor de PMS)

|-TSTHOST.SYS (password file voor remote pms toegang)

|-TSTHOST.PGS (lijst/beschrijving van beschikbare PG server)

|-TSTHOST.USR (user database, regelt het programma)

|-TSTHOST.IRQ (Irq identificatie, regelt het programma)

|-???????.ULS (file voor Unprotolijst, gemaakt/gebruikt door prg)

|-???????.CON (connect file voor de Homebbs, zelf maken)

|-TSTHOST.HBB (file voor automatische route)

|-TSTHOST.SHD (Tnc configuratie file voor verlaten prg)

|-TSTHOST.CRN (commando file, die ieder uur wordt opgestart)

|-TSTHOST.IN  (mail import file)

|-TSTHOST.LOG (wordt door Tsthost gemaakt als LOG=ON)

|-TSTHOST.BID (bid file, gemaakt door het prg)

|-TSTHOST.EXT (hierin staan files met extensie, zelf maken)

|-TSTHOST.MAC (hierin staan macro files, zelf maken)

|-TSTHOST.DMS (pms berichten database, gemaakt/gebruikt door prg)

|-TSTHOST.HRT (HROUTE database file, door tsthost gemaakt)

|-DBFMSG.OLD  (database van oude msgs, gemaakt/gebruikt door prg)

|-Files voor source commando's (indien u source files maakt)

Gedetaileerde beschrijving van files en directory:

--------------------------------------------------

PG -Server directory

--------------------

U moet de PMS server in deze directory plaatsen. Als deze

directory niet bestaat werkt het PMS PG commando niet.

Het volgende hoofdstuk van het manual gaat over de PG Server.

MAIL -Directory voor de berichten

---------------------------------

De bulletins/prive berichten van de PMS zullen worden gesaved in

deze directory. Als dit pad niet bestaat zal het "elektronische"

gedeelte van de PMS niet goed werken.

USERS -Directory voor de remote users

-------------------------------------

Dit is de directory waar de remote gebruikers gebruik van kunnen

maken met het W, YU en het YD commando. Dit is het enige pad dat

naar andere gedeeltes van uw harde schijf kan verwijzen.

Mits niet anders gespecificeerd, gebruikt TSThost het pad USERS van

de directory waar tsthost.exe wordt gestart.. U kunt iedere andere

drive/directory specificeren met het USERDIR commando.

UPLOAD - Users upload directory

-------------------------------

Dit is de directory waar elke file wordt gesaved die door pms users

is geupload met het YU commando. Als u deze directory niet hebt

aangemaakt dan zal het YU PMS commando niet werken.

WORKDIR - Standaard "werk" directory

------------------------------------

Normaal gesproken is dat de directory waarin tsthost.exe wordt

opgestart maar u kunt een andere drive/directory kiezen met het

WORKDIR commando. Dit pad wordt gebruikt voor de WRITEBUF, RECORD,

SEND, YPUT, YREC en MAILCOPY commando,s. Met deze commando,s komt

de file in het WORKDIR pad tenzij de file niet een van te voren

opgegeven drive of pad bevat. Bijvoorbeeld, als u het commando

WRITEBUF TEXT uitvoert zal de inhoud van de buffer worden gesaved

in een file met de naam TEXT en wel in de directory die u van te

voren hebt opgegeven met het WORKDIR commando.

Maar WRITEBUF E:\ASC\TEXT slaat de buffer op in een file met de

naam TEXT in E:\ASC.

De bedoeling van dit commando is om verschillende soorten host files

te rangschikken (Save,Yapp Receive en de andere files)

TSTHOST.IRQ - Het zoeken naar de interne interrupt

--------------------------------------------------

Heeft te maken met de nieuwe interface voor verzoek data's in

tsthost die een irq vector gebruiken voor info verzoek.

Het programma dat deze nieuwe interface gebruikt moet bij de vector

bekend zijn.

Deze file wordt aangemaakt wanneer tsthost wordt opgestart en gewist

wanneer tsthost verlaten wordt. Het enige doel is het programma dat

de nieuwe interface gebruikt te vertellen over de irq vector.

Deze file die in de tsthost.exe directory staat heeft deze

regel;

TsthostInterruptVector=XX

waar XX een decimaal getal is, dat is de irq die gebruikt wordt

door tsthost. Deze file is belangrijk, dus ga deze file NIET editen

maar LEES DIE ALLEEN!

TSTHOST.USR  -Users database

----------------------------

Deze systeem file wordt beheerd door Tsthost en wordt gemaakt in

de tsthost directory. In werkelijkheid wordt in deze file alleen de

naam van de user en de datum van de laatste verbinding gesaved.

Dit is het formaat:

struct UInfo

{

char call[7];      /* user callsign */

char name[13];     /* user name */

long LastConnTime  /* in sec. van 1970, laatste conn.datum */

long LastMsgList;  /* laatste datum waarop msg is gelist */

long NbrConn;      /* aantal connecten voor deze user */

long ThisConntime; /* data van connect tijd */

char reserved[92]; /* gereserveerd */

};                 /* 128 byte iedere record */

TSTHOST.HBB - File voor automatisch route

-----------------------------------------

Deze eenvoudige ascii file die direct door de sysop wordt beheerd,

heeft als doel een automatische route te bepalen voor alle berichten

die ter plekke worden gemaakt en die nog geen route hebben.

Berichten die wel een opgegeven route hebben worden niet gewijzigd.

Het formaat van de file is eenvoudig: Iedere ongeldige regel wordt

genegeerd. Een geldige regel heeft het formaat CALL @ BBS, waar CALL

en BBS calls zijn ZONDER ssid.

Als er bijvoorbeeld een regel is zoals deze: IK1MSL@IK1ZZZ en ik

schrijf een bericht met SP IK1MSL@IK1ABC, dan zal SP IK1MSL omgezet

worden in SP IK1MSL@IK1MZZ.

TSTHOST.HRT - Hierarchische route database

------------------------------------------

Tsthost ondersteunt de hierarchische route adressering. Alle BBS'en

hebben een een aanvullend adres en hiermee kan voorzien worden in

een uitstekende manier van adresseren.

Een hierarchisch adres kan als volgt zijn samengesteld:

IK1MSL.IPIE.ITA.EU, waar IK1MSL de call is van de BBS en de rest is

dan het hierarchische adres. Alle binnenkomende pms berichten

worden op het adres gescreend en dit wordt gesaved in de binaire

file TSTHOST.HRT.

Wanneer dan een bericht geforward moet worden naar de BBS en het

h-adres is bekend, dan wordt dit vermeld met de @ route om het

geheel compleete te maken.

Alle h-adressen zijn tijdelijk of blijvend, waar tijdelijk betekent

dat tsthost automatisch de hroute verandert (standaard waarde) door

het lezen van de info in de binnenkomende pms berichten.

Als de hroute vastligt, dan zal tsthost nooit de route veranderen,

zelfs niet wanneer een binnenkomend bericht een andere hroute voor

die call heeft.

Normaliter hoeft u de hroute file niet te veranderen, maar tsthost

kan dat wel met het commando HROUTE (zie later) om een hroute adres

in te stellen of te veranderen voor een specifieke call.

Dit is de struktuur van de TSTHOST.HRT file:

struct hroute{

char type;       0=variabele, 1=permanent;

char call[7];    call

char hroute[35]; H adres

long sx;         linker node

long dx;         rechter node

} 51 totaal aantal bytes

De file is een binaire 'boom' waar de eerste invoer een grondgetal

is en de alfabetische lagere call is in de linker node; de andere

is in de rechter node. Dubbele sleutels zijn niet toegestaan.

Een variabel record wordt automatisch geupdate door de informatie

die het programma ontvangt tijdens de ontvangst van een bericht.

Een permanent record wordt aangemaakt en wordt alleen geupdate via

het toetsenbord.

TSTHOST.PSW - File voor het automatische password

-------------------------------------------------

Deze file bevat het password voor die programma's die een toegangs

password vragen zoals een BBS en node sysop.

Het volgende hoofdstuk beschrijft dit aspect met meer details;

als u geen password nodig hebt of geen automatisch password nodig

hebt, moet u deze file niet aanmaken.

Een regel die begint met # wordt genegeerd.

TSTHOST.SYS - Password file voor het PMS DOS commando

-----------------------------------------------------

Deze file is gelijk aan de tsthost.psw file. Het formaat is:

Het formaat is: CALLSIGN_zonder_ssid VALIDATION_FLAG PASSWORD

Iedere regel begint met een call zonder SSID, een spatie, een

"waarde" vlag en het user password is niet langer dan

255 alphanumerieke karakters. Alleen de users die hier staan mogen

het SYS commando gebruiken;

Bijvoorbeeld:

IK1GKJ 3 aabbcc

IK1MSL 1 8873mnhbkjAST

Flag is een bit veld:

1  betekent dat de user toegang heeft met het YD,W,V commando

op elke drive en pad van uw computer, maar YU alleen in het

UPLOAD pad.

2  is als 1 maar de user heeft toegang tot elke drive en pad

maar ook om een file te uploaden (YU)

4  betekent dat de user het DOS commando mag gebruiken.

8  betekent dat de user Yapp transfers mag doen, zelfs als

Yapp in de pms is uitgeschakeld. (commando PYAPP)

16  betekent dat de user toegang heeft tot alle berichten in de

pms, te vergelijken met wat de sysop zelf kan.

Dus inclusief het editen van de mail headers.

(EM, FA, FR commando's)

32  betekent dat de user het shutdown remote commando /E? kan

doen.

In het bovenstaande voorbeeld kan IK1GKJ overal in uw programma kan

up-en downloaden (1+2=3), IK1MSL daarentegen kan overal in uw programma

downloaden, maar kan alleen uploaden in de UPLOAD directory.

TSTHOST.CFG - Automatische configuratie file

--------------------------------------------

Deze file is een ascii tekst file die een commando reeks bevat voor

de automatische configuratie. Wanneer Tsthost wordt opgestart dan

wordt deze file opgezocht en het prg voert alle commando's uit die

in deze file staan. Iedere regel is een commando. Deze file kan

elk TSTHost commando bevatten. Iedere regel die begint met # wordt

niet als zodanig herkend en wordt niet uitgevoerd.

Een regel mag niet meer dan 78 karakters hebben.

TSTHOST.SHD - file voor het verlaten van TSThost

------------------------------------------------

Net zoals de tsthost.cfg file bevat deze file een reeks van

commando,s die worden uitgevoerd als u uit het programma tsthost

gaat.

???????.ULS - file voor de Unproto lijst

----------------------------------------

Deze file maakt tsthost zelf en wordt ook door tsthost onderhouden.

Wanneer u de unproto lijst aktiveert zal het programma deze file

lezen als die aanwezig is.. dus TSThost regelt alles zelf vanaf het

laatst ontvangen berichtennummer. Wanneer u deze lijst sluit of uit

het programma gaat, zal het programma de inhoud van deze lijst in

deze file opslaan.

Als deze file niet wordt gevonden door het programma of u hebt deze

file gewist, dan zal het tsthost programma de HOMEBBS vragen het

Unproto bericht te sturen vanaf nummer 1.

De extensie van de filenaam is altijd .ULS terwijl de filenaam de

call van de Homebbs is zonder ssid.

TSTHOST.ENT - Ctext voor de PMS

-------------------------------

Deze file is een ascii tekst file. Wanneer een remote user de PMS

connect zendt tsthost de inhoud van deze file (indien aanwezig)

aan de user alvorens men de PMS commando prompt ziet.

WAARSCHUWING: Gebruik niet de haakjes [ ] in deze file omdat deze

worden gebruikt voor het SID forward protocol.

?????.ENT - Individuele PMS connect tekst

-----------------------------------------

????? betekent een call zonder ssid. Wanneer een user uw pms

connect dan zoekt tsthost naar deze file (die in dezelfde directory

moet staan als tsthost.exe). Wanneer deze file gevonden wordt dan

zal de inhoud van deze file aan de user worden verzonden, in plaats

van de standaard pms tekst en de tsthost.ent.

Het is mogelijk om lege files aan te maken: dan wordt alleen bij

het connecten de pms prompt verzonden.

TSTHOST.HLP - PMS help file

---------------------------

Deze file is een ascii tekst file. Wanneer de remote user is

geconnect met de PMS zal tsthost de help lijst verzenden als de

remote user HELP heeft ingetypt. NO HELP wordt verzonden als er niets

in deze file staat.

TSTHOST.PGS - PMS PG server lijst

---------------------------------

Dit is ook een ascii file. Deze file kan gemaakt worden door de

sysop; de file hangt samen met het PG commando. Wanneer een user

die geconnect is met de PMS het commando PG geeft zonder parameters,

dan zal tsthost de inhoud van deze file aan de user zenden,

of het bericht NO PG AVAILABLE (geen PG beschikbaar) als de file niet

bestaat. Deze file kan gebruikt worden om beschikbare PG server

programma,s te listen en te omschrijven.

TSTHOST.LOG -Logboek van gemaakte verbindingen

----------------------------------------------

Deze file wordt door tsthost zelf aangemaakt en bijgehouden,

wanneer het commando LOG is ON. De lijst bevat de verbindingen met

call, datum en tijd.

SOURCE files

------------

Deze files zijn gelijk aan die van tsthost.cfg maar zullen alleen

worden opgestart als u het commando typt. Deze files zijn te

gebruiken om specifieke configuraties op verzoek te aktiveren.

Iedere regel die begint met het # symbool wordt niet als commando

gezien en genegeerd.

TSTHOST.CRN - File waarin commando's staan die ieder uur worden

-----------   uitgevoerd.

Deze commando file wordt indien aanwezig, ieder uur uitgevoerd.

Deze file moet staan in dezelfde directory waar tsthost.exe

staat. De file moet ge-edit worden met een ascii editor.

LET OP! Hoewel alle commando's in deze file kunnen worden gezet en

tsthost geen enkele kontrole uitoefent op deze file, dient u hierin

commando's te zetten die enig nut hebben!

Het formaat is eenvoudig:

- Iedere regel die begint met # wordt niet als commando gezien.

- Ieder uur-blok begint met *

- Iedere regel na het uur-blok wordt als een tsthost commando

beschouwd, net zoals u het commando op het toetsenbord ingetypt

zoudt hebben.

- Alle uur-blokken eindigen met het begin van nieuwe uur-blokken

of aan het eind van de file.

- Moet de tsthost.crn ook binnen het uur opgestart worden dan

dient men het formaat * HH-HH aan te houden.

- De lengte van eem regel mag niet groter zijn dan 80 karakters.

voorbeeld:

* 12     <-- om 12:00 uitgevoerd

CMD1

* 13-15  <-- om 13,14,15 uitgevoerd

CMD2

CMD3

* 00-23  <-- elk uur uitgevoerd

TSTHOST.BID - Bid file

----------------------

Dit is een erg belangrijke file en moet NIET gewijzigd of gewist

worden! De bedoeling van deze file is om een lijst te hebben van

de ontvangen Bid en om het nummer van het laatste bid op te slaan

dat door Tsthost wordt gebruikt.

Maar wat is een BID?  Simpel, denk aan bid als aan een woord dat

een bericht kan identificeren. Iedere keer wanneer er een nieuw

bericht wordt gemaakt door tsthost of een andere BBS, wordt een

bid toegevoegd aan het bericht. Dit wordt gedaan om duplicaten te

vermijden.

Bijvoorbeeld, stelt u zich voor dat ik een bericht XX forward naar de

Homebbs, het bericht heeft bid YY.

Vervolgens gebruik ik het commando FA om het bericht te forwarden

naar de Homebbs. Wanneer de Homebbs dit ontvangt heeft stelt het vast

dat de bid YY al ontvangen was en weigert het bericht.

De interne Bid van tsthost bestaat uit een reeks getallen en een

string.

Uw call: 12345+IK1GKJ

(1->2->3->..65535->1->2 enz enz.)

Als u deze file wist of niet meer hebt, zijn er 2 mogelijkheden:

1. U raakt de lijst van de ontvangen bid kwijt, dit is niet zo,n groot

probleem, tenminste als u meer forward ontvangt dan 1 BBS is het

mogelijk dat u een duplicaat bericht ontvangt.

2. Tsthost moet weer de reeks bids opstarten en dit is een groot

probleem. Bijvoorbeeld; tsthost heeft 10 berichten gemaakt en

geforward. Deze berichten hebben bid 1..10.

Als u nu de file wist moet tsthost de reeks herstarten vanaf 1

maar omdat uw Homebbs al de bids 1...10 ontvangen heeft zal

die elk bericht weigeren met bid nummer onder de 11.

Om dit probleem te vermijden kunt u het commando NBID gebruiken

om een hogere waarde toe te voegen aan het bid nummer. Dit is een

noodoplossing; stel dat u nog het laatste bid nummer weet dat tsthost

heeft gebruikt, dan nog is het beste NIET te WISSEN of deze file te

wijzigen!

Let op! dat het bid commando ALLEEN voor een noodsituatie gebruikt

mag worden; normaal gesproken moet u dit commando NIET gebruiken!

Wanneer u tsthost start en de bid file is niet aanwezig dan vraagt

het programma u of tsthost die file moet maken (normaal gesproken als

u tsthost voor de eerste keer opstart). Typ Y in om een file te maken.

En als de file verloren was gegaan doe dan het commando NBID

BID_NUMBER. Of N voor een backup.

TSTHOST.BID een routing file van 3001 records. Ieder record heeft

een lengte van 13 bytes en is het bid van het bericht (char [13]).

Het eerste record is een uitzondering, die heeft 2 niet gekenmerkte

nummers (ascii formaat) gescheiden door een spatie; het eerste is

de volgende interne bid die Tsthost zal gebruiken, de andere is het

eerste record om over te schrijven in de tsthost.bid file.

TSTHOST.IN - Mail import file

-----------------------------

Dit is een Ascii tekst file. De bedoeling van deze file is om de

SERVER en PG programma's mogelijk te maken om berichten aan de

PMS toe te voegen. De file wordt indien aanwezig iedere minuut

getest. Tsthost zoekt in deze file een volgorde van SP of SB

commando,s.

Let op dat u de juiste syntax gebruikt!!

Wanneer een regel die begint met SP of SB wordt gevonden dan wordt

de volgende regel beschouwd als de regel van de titel van het bericht

en de andere regels als de tekst van het bericht.

Een regel die eindigt met /EX sluit het bericht af.

Bijvoorbeeld:

SP IK1AAA @ IK1MSL < IK1BBB

titel van bericht

bericht regel 1

bericht regel 2

....

/EX

SB ALL @ EU

titel van bericht

bericht regel 1

bericht regel 2

....

/EX

Het veld - waarheen - MOET aangegeven worden; de ROUTE (@) en VAN (<)

velden zijn optioneel. Als het route veld is aangegeven zal het

bericht worden geforward naar de Homebbs. Als het VAN veld niet

aangegeven is wordt de PMS call gebruikt.

Let op! De lengte van de regel mag niet meer zijn dan 80 karakters.

TSTHOST.DMS - Database van de PMS berichten

-------------------------------------------

Dit is een binaire file en wordt gebruikt door tsthost voor het

bewaren van de berichten die in de MAIL directory zijn gelist.

Deze file moet u niet veranderen als u niet weet waarmee u bezig

bent! De gemakkelijkste manier om alle berichten te wissen is om

deze file te wissen, dus wees voorzichtig....

Hieronder volgt de structuur van tsthost.dms voor die programmeurs

die geinteresseerd zijn in het schrijven van een server programma.

struct dirmes {

char type;              /* type bericht BPT */

char status;            /* status van bericht NFKYHX */

long number;            /* bericht nummer */

int da_year;            /* maken van datum, jaar */

char da_day;            /* dag */

char da_mon;            /* maand */

unsigned char ti_min;   /* maken van tijd, minuten */

unsigned char ti_hour;  /* maken van uur */

unsigned char ti_hund;  /* maken van honderdste van sec. */

unsigned char ti_sec;   /* maken van seconden */

char to[7];             /* bestemming, NAAR veld */

char route[7];          /* bestemming BBS, @ veld */

char from[7];           /* afzender, VAN veld */

char title[61];         /* titel bericht */

char frombbs;           /* bit veld

bit 0 =1 indien ontvangen tijdens forward, 0 locaal

bit 6 =1 als de msg de string /ACK bevat

bit 7 =1 als de msg 7plus code bevat */

char startbbs[7];       /* BBS waar het bericht startte */

char bid[13];           /* BID of MID van het bericht */

char rcvbbs[7];         /* BBS dat het bericht heeft geforward */

char free[4];           /* gereserveerd */

};                /* totaal 128 bytes */

Alle karaktervelden eindigen met 0 byte, overeenkomstig met C

Het bericht wordt gedecodeerd met het nummer veld.

Het bericht is in de MAIL directory; de file correspondeert met

het NUMMER veld en de extensie is .MES.

De grootte van de file is altijd 8 karakters en opgevuld met ascii

nullen.

Bijvoorbeeld; als het nummer 4 is dan is de file met het bericht

00000004.MES

Het berichten nummer is opeenvolgend en wanneer de server een

nieuw bericht toevoegt; leest het de laatste record van

tsthost.dms en het nummer veld wordt daarmee een nummer hoger.

WAARSCHUWING: Alle velden in de dirmes structuur moeten ingesteld

worden; bijvoorbeeld als de @ route niet gevraagd wordt dan

MOET u die opgeven dus *dirmes.route=0;

VERANDER DEZE FILE NIET TERWIJL U IN HET PROGRAMMA BENT!

TSTHOST.EXT - File extensie voor automatisch starten

----------------------------------------------------

Als u het DIR commando geeft dan wordt de inhoud van de directory

getoond op het scherm. Als u nu ENTER drukt op een file-naam, dan

zal Tsthost zoeken naar een overeenkomst tussen de EXTENSIE van de

gekozen file en de inhoud van de tsthost.ext file.

Als de overeenkomst niet wordt gevonden of de file tsthost.ext

niet bestaat, dan zal het drukken van de enter toets genegeerd

worden. Als daarentegen wel een overeenkomst bestaat zal Tsthost

het gewenste programma opstarten (bij voldoende geheugen).

U kunt een .bat, .com, en .exe programma opstarten.

Het formaat van de tsthost.ext file is eenvoudig:

- Elke regel mag niet langer zijn dan 80 karakters, EEN regel voor

ext.

- Elke geldige regel begint met een a . gevolgd door de extensie en

vervolgens door de instructie om die extensie op te starten.

Er zijn twee symbolen die tsthost kan vervangen met de naam van de

gekozen file.

1. het karakter "&"

Voor de eerst gevonden & zal tsthost het symbool vervangen door

het volledige pad en naam van de file voor de gekozen file.

Het gerelateerde commando wordt opgeroepen vanuit de tsthost

directory.

2. het karakter "!"

Voor de eerst gevonden ! zal tsthost het symbool vervangen door

ALLEEN de naam van de file van de gekozen file, vervolgens evt.

naar een andere drive en pad van de gekozen file en dan het

uitvoeren van het gerelateerde commando.

Voorbeeld: getoonde directory is D:\BIN, en de gekozen file is

MACRO.ARJ

1. Aangenomen dat u een regel in tsthost.ext heeft als volgt:

.ARJ C:\UTILITY\AVIEW & /K /J

Wanneer u nu op RETURN drukt dan zal tsthost uitvoeren:

RUN C:\UTILITY\AVIEW D:\BIN\MACRO.ARJ /K /J

2. Aangenomen dat u een regel in tsthost.ext heeft als volgt:

.ARJ C:\UTILITY\AVIEW ! /K /J

Wanneer u nu op RETURN drukt dan zal tsthost uitvoeren:

D:

CD \BIN

RUN C:\UTILITY\AVIEW MACRO.ARJ /K /J

DE MACRO COMMANDO'S

-------------------

Wat is een macro?

-----------------

Allereerst, wat is een macro? Een macro is een reeks commando's die

tsthost automatisch in volgorde zal uitvoeren, precies zoals u

dezelfde commando's op het toetsenbord getypt zoudt hebben.

Het commando kan gegevens bevatten die naar het andere station worden

gezonden of kan een commando voor tsthost zijn of kan een gerelateerd

macro commando zijn. Het is heel belangrijk te weten dat de commando's

na elkaar worden uitgevoerd: dat betekent dat we die reeks ook

moeten kunnen onderbreken. Anders zal de macro nooit stoppen en

maar eindeloos doorgaan en zonder dat het gewenste resultaat

wordt bereikt. Wij zijn weliswaar intelligent maar de macro is dat

niet. Een macro is erg dom dus u moet tsthost instrueren wat het moet

doen.

Hoe start u een macro?  Eenvoudig door het typen van de naam van de

macro in de cmd mode. Iedere keer als u iets typt dat niet herkend

wordt als een tsthost commando, zal het programma zoeken in de

tsthost.mac file als die macro-naam bestaat.

Als de macro niet bestaat of wanneer de file tsthost.exe niet

bestaat, zal het commando als ongeldig worden aangemerkt.

Als de macro wel bestaat dan zal deze worden uitgevoerd.

Een knipperende "M" zal verschijnen op de statusregel om aan te

geven dat een macro op die poort aktief is.

Hoe stopt u een macro? Het commando is MABORT, en heeft een

onmiddellijk effect: de macro wordt gestopt en de poort blijft in

de status zoals die was op het moment waarop de macro werd gestopt.

De macro ondersteunt alle tsthost commando's met een kleine

uitzondering. Het heeft sub commando's die alleen werken ten

behoeve van de macro uitvoering. Het is ook mogelijk een ander

macro commando in te voegen, maar in dit geval zal de nieuwe macro

de reeds bestaande vervangen tijdens de uitvoering.

Er kunnen in de macro maximaal 8 commando parameters worden

gebruikt. Deze parameters hebben het symbool %1..%8 en worden

vertaald in de letterlijke parameters vanaf de regel waar de macro

werd gestart. Bijvoorbeeld, als de macro PIPPO heet en een regel

heeft als volgt:

10 SAY YGET %1

en als de macro wordt opgestart met PIPPO MYPROG.ARJ, dan wordt

regel 10 omgezet in:

10 SAY YGET MPROG.ARJ

Maar als u de macro opstart met PIPPO zonder parameters, dan wordt

de regel niet omgezet en wordt de regel letterlijk uitgevoerd.

LET OP:

Iedere regel in de macro opbouw die vooraf gegaan wordt door het

+ teken zal ALLEEN worden uitgevoerd wanneer de poort is

geconnect.

Bijvoorbeeld, de vermelding +SAY ...., wordt alleen uitgevoerd als

de poort is geconnect, en anders wordt die overgeslagen.

SAY .... daarentegen zal attijd worden uitgevoerd.

Typ geen spatie tussen het + teken en het commando.

Gespecificeerde Macro commando's

--------------------------------

LET OP: het commando kan in hoofdletters en kleine letters worden

geschreven. Sommige van die commando's verwijzen naar een

regelnummer: Ja, de macro heeft een regelnummer zoals in de

basic taal maar dit nummer wordt uitgelegd verderop in het hoofdstuk

van de tsthost.mac opbouw.

Het is voldoende te weten dat als u naar een regelnummer verwijst

dat niet bestaat, dat de macro geen foutmelding zal geven maar dat

de macro gaat naar het hoogst bestaande nummer dat u hebt opgegeven.

Dat betekent twee dingen: als het niet bestaande nummer lager is

dan het laagst bestaande nummer dan zal de macro weer opstarten.

Als het niet bestaande nummer hoger is dan het hoogst bestaande

nummer dan zal de macro stoppen omdat u het einde van de macro hebt

bereikt.

* DELAY XX

XX is een getal dat aangeeft hoeveel seconden de macro

moet wachten alvorens verder te gaan met de volgende instructie.

Dit is EEN HEEL BELANGRIJK commando met betrekking tot een

verbinding.

Bijvoorbeeld;, stel u connect een station en u opent een save

file. Het record commando zal mislukken omdat u het commando

CONNECT hebt gezonden en u direct een save file hebt geopend.

In die korte tijd zal waarschijnlijk de TNC tsthost niet zeggen dat

de poort is geconnect, dus tsthost zal dan de save file niet

openen.

ZORG VOOR EEN KLEINE VERTRAGING NA EEN CONNECT BEVESTIGING.

* DISPLAY TEXT

Toont het bericht TEXT op het scherm, voorbeeld:

10 DISPLAY Hallo boys

* IFYAPPACTIVE XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze

regel wordt uitgevoerd en wanneer er een yapp transfer is op de

macro poort.

* IFNOTYAPPACTIVE XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel

wordt uitgevoerd en wanneer er geen yapp transfer is op de macro

poort.

* IFYAPPERROR XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer de

laatste yapp transfer stopte door een fout. LET OP: als deze

variabele wordt ingelezen zal dit de yapp error status opheffen,

dus u kunt het geen twee of meer keren gebruiken. Nadat de error

status is ingelezen, kunt u die alleen weer inlezen na een nieuwe

yapp transfer.

* IFNOTYAPPERROR XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer de laatste

yapp transfer suksesvol werd beeindigd. LET OP: deze variabele

zal de yapp error status opheffen, dus u kunt het geen twee of meer

keren gebruiken. Nadat de error status is ingelezen, kunt u die

alleen weer inlezen na een nieuwe yapp transfer.

* IFFILESEND XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel

wordt uitgevoerd, wanneer er een file transfer is (SEND commando)

* IFNOTFILESEND XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat wanneer deze regel

wordt uitgevoerd wanneer er geen file transfer is (SEND commando)

* IFUNDEFPAR PARNUMBER LINENUMBER

Gaat naar regel LINENUMBER als de parameters PARNUMBER (1..8)

niet zijn gedefineerd. Bijvoorbeeld, de macro PIPPO heeft deze

regels:

10 IFUNDEFPAR 1 100

20 SAY YGET %1

Wanneer de macro opgestart wordt met PIPPO MYPROG.ARJ worden

regel 10 en 20 uitgevoerd, maar wanneer de macro met PIPPO wordt

opgestart zonder parameters na het afhandelen van regel 10, dan

zal de macro naar regel 100 gaan.

* IFULSELECTED LINENUMEBER

Als er een of meer gekozen berichten in de unprotolijst zijn, dan

wordt de regelnummer uitgevoerd.

* GOTO XX

XX is het regelnummer waar tsthost naar toe gaat.

* SAY DATA DATA DATA ....[CTRL-?]

Deze vermelding vertelt tsthost om gegevens te verzenden..naar het

remote station. Het is net zoals u geconnect bent en wat op het

toetsenbord typt in de CONV mode. Gegevens worden dan verzonden

naar het remote station. U kunt ook het tsthost SEND commando

gebruiken om veel gegevens naar het remote station te sturen.

Een say instructie die begint met CTRL-?  Waar ? een alfabetisch

karakter is en door tsthost in de gelijkwaardige CTRL code wordt

vertaald.

Bijvoorbeeld, de regel 10 SAY CTRL-Z zal de ctrl-z karakters

verzenden (ascii 26) aan het station dat geconnect is.

Bedenk wel dat u niet meer dan 1 ctrl instructie per regel kan

gebruiken. Nogmaals, als tsthost altijd de CR carriage return

toevoegt aan iedere SAY instructie, wordt daarentegen de CR NIET

toegevoegd aan de CTRL regel.

* WAITSTRING TIME (LINENUMBER) STRING TO WAIT

Deze vermelding is complexer. Tsthost zal wanneer deze instructie

wordt uitgevoerd, niet meer wachten op TIME seconden om de "STRING

TO WAIT" te ontvangen van de TNC.

Als de "STRING TO WAIT" niet in TIME seconden was ontvangen, gaat

men naar het regelnummer dat opgegeven is in LINENUMBER.

Alle velden zijn nodig in deze instructie en () moet men gebruiken.

* WAITDISC [XX]

Deze vermelding wacht totdat de poort is gedisconnect.

Er wordt dan geen andere macro afgehandeld; de poort moet eerst

vrijkomen.

Als bijvoorbeeld WAITDISC X wordt opgegeven dan wacht het

programma totdat ALLE poorten zijn gedisconnect.

* WAITCONN

Deze vermelding wacht totdat de poort is geconnect voordat er

verder wordt gegaan.

TstHost.mac file formaat

------------------------

Nog een eenvoudige file in het formaat, complexer is echter een

macro te schrijven die goed werkt hi!

- Iedere regel MAG NIET MEER dan 80 karakters hebben.

- Iedere regel die begint met een # karakter en elke lege regel

wordt genegeerd.

Een macro begint met haar naam. De macro mag worden uitgevoerd op

de huidige poort of mag een specifieke poort hebben: dit is

noodzakelijk in een multiport systeem, waar een call bijvoorbeeld

alleen via een een specifieke poort bereikt kan worden. Als ik twee

radio poorten heb in mijn programma en mijn bbs frequentie is

geassocieerd met de poorten 5,6,7,8m , dan kan ik dus zeker niet op

poort 3 connecten, niet?

Een macro stopt wanneer een niewe macro start of bij het het einde

van een file.

Om een macro naam te definieren moet de regel beginnen met het

":" karakter gevolgd door de macro naam.

Een macro naam mag niet meer dan 20 karakters hebben en kan gevolgd

worden door een getal om aan te geven op welke poort de macro

gebruikt wordt.

Vanzelfsprekend is het dat het poort nummer niet hoger is dan het

aantal poorten dat Tsthost heeft.

Hier zijn twee voorbeelden:

:PIPPO

Deze macro wordt uitgevoerd op de huidige poort.

:GIOVANNI 5

Deze macro wordt uitgevoerd op poort 5. U kunt ook poort 0

gebruiken, de monitor poort maar denk er om dat u geen connect

kunt maken op een monitor poort.

Elke andere regel in de macro definitie begint met een regel

nummer, dat is een soort label gevolgd door een spatie en door het

commando dat uitgevoerd moet worden.

LET OP: een regel nummer moet in een reeks zijn die oploopt.

Tsthost sorteert niet bij de macro regel nummer.

voorbeelden: goed              niet goed

10 PIPPO          20 PIPPO

20 LUPO           18 LUPO

U kunt regel nummer 1 tot 32767 gebruiken. 0 kan niet gebruikt worden

omdat het een intern nummer is, en vanaf 32768 wordt het beschouwd

als een negatief nummer en daarom niet geldig in de macro.

Praktisch gezien ziet een macro er dus bijvoorbeeld zo uit:

:NAAM [KEUZE KANAAL]

10 INSTRUCTIE ...

20 INSTRUCTIE ....

...

.... ENZ.

TSTHOST commando's zijn niet aktief in de macro:

------------------------------------------------

Deze commando's zijn niet beschikbaar in de macro:

DIR, ULIST LIST, omdat ze een scherm openen in tsthost en omdat ze

gebruikt worden via het tsthost toetsenbord.

SOURCE, omdat ik geen voorafgaande controle doe over de inhoud van

een commando file.

TSTHOST commando's die gedetailleerde toevoegingen vereisen.

------------------------------------------------------------

Deze commando's mogen gebruikt worden in een macro opbouw, maar

vereisen dat de toevoegingen gespecificeerd worden in de commando

regel.

SEND, YPUT, omdat als u geen toevoegingen geeft er dan een scherm

wordt geopend dat de directory keuze mogelijk maakt.

RUN, als men zonder parameters naar DOS gaat zonder terug te keren

naar Tsthost totdat de operator pas EXIT typt.

Macro voorbeeld

---------------

:PIPPO 2

10 CONNECT IK1MSL-8

20 DELAY 2

25 +RECORD POSTA

30 +SAY RM

35 +SAY KM

40 +SAY B

Dit is een eenvoudige macro. De macro connect mijn bbs op poort 2,

denk svp aan de instructie over de vertraging.

Vervolgens wordt een file geopend en wordt aan de bbs het commando

gegeven dat nodig is om mijn mail te lezen en te killen en vervolgens

wordt er gedisconnect.

Alle macro's worden uitgevoerd in een tijdseenheid.

Wanneer de macro stopt zal waarschijnlijk de verbinding er nog

zijn, maar alle nodige bbs commando's zijn gegeven.

Wanneer de bbs disconnect sluit tsthost automatisch de POSTA file

en kan ik die file bekijken en mijn mail lezen.

Denk erom dat regel 25 ..40 alleen worden uitgevoerd als er een

verbinding gemaakt is, vlak na het + teken voor de commando's.

Hier is een complexer macro. In deze macro ga ik er vanuit dat de

prompt van mijn bbs is "IK1MSL BBS =>". Mijn bbs vraagt om een

password met de password prompt "PASSWORD?".

>> Voor het password moet in de doc het hoofdstuk hierover lezen <<

:MSL 3

5  WAITDISC

10 CONNECT IK1MSL-8

12 DELAY 2

14 +WAITSTRING 30 (1000) PASSWORD?

16 +PASSWORD

18 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS =>

#

40 +YD VARIE\PIPPO.ARJ

42 +WAITSTRING 30 (100) IK1MSL BBS =>

44 +IFYAPPERROR 40

46 +GOTO 1000

#

100 +IFYAPPACTIVE 42

110 +SAY

120 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS =>

130 +GOTO 44

#

1000 DISC

005: wacht tot de poort vrij is.

010: connect mijn bbs op poort 3. Denk aan de kleine vertraging

met betrekking tot de verbinding. Alle andere regels zullen

worden uitgevoerd alleen wanneer men geconnect is, vlak na het

+ teken bij de start van het commando.

014: ten hoogste 30 sec. wachten op het password verzoek. Als dit

niet wordt ontvangen, dan is er iets mis. De BBS kan gecrashd

zijn of men is even in DOS. In dit geval ga ik naar regel 100,

waar er een disconnect wordt gegeven en de macro wordt gestopt.

016: zendt mijn password.

018: en wacht op de bbs prompt. De maximale tijd is 30 sec.

Als binnen deze tijd de prompt niet ontvangen wordt, dan wordt

verondersteld dat er iets verkeerd is en ga ik naar regel 1000

voor een disconnect en stopt de macro.

040: verzoek om de file PIPPO.ARJ te downloaden, die in de

VARIE\ directory staat, met gebruikmaking van het yapp protocol.

042: wacht ten hoogste 30 seconden om de bbs prompt te krijgen,

die het eind van de yapp transfer aankondigt. 30 is een klein

getal maar het heeft nu niet veel betekenis.

044: wanneer de prompt ontvangen is en er een fout is, dan vraag

ik de file te gaan naar regel 40.

046: geen fout, dus ga naar regel 1000, disconnect en stop macro.

100: als ik binnen 30 seconden geen bbs prompt heb ontvangen na de

melding in regel 42, dan zal de tsthost macro naar hier toe gaan.

Allereerst wordt getest of er nog een yapp transfer is.

Als er nog een yapp transfer is wordt er meer tijd gevraagd

om naar regel 42 te gaan.

110: als de transfer is gestopt maar ik heb geen prompt ontvangen,

dan is het mogelijk dat ik een abort yapp heb. FBB515c heeft

en bug in de yapp routine: het zenden van data's wordt

gestopt maar de abort wordt niet bevestigd in de juiste

volgorde. Dan zal in 90 % van de gevallen het remote station

wachten op een abort bevestiging van de fbb bbs, terwijl de

fbb bbs al de yapp transfer heeft gestopt. Om dit te vermijden

en om de communicatie met de bbs te resynchroniseren, zend ik

een lege regel om de bbs te dwingen de prompt te zenden.

120: wacht op de prompt. Nogmaals, indien niet ontvangen, disconnect

op 1000. Misschien was er geen fout in de yapp transfer, het

is mogelijk dat de bbs is gecrashd.

130: als de prompt is ontvangen, ga naar regel 44 om de yapp status

te testen.

Deze macro is nog niet perfekt. Het probleem is dat als u steeds

een fout krijgt, dat de macro door zal gaan met naar de file te

vragen. Maar dit is slechts een voorbeeld. U zult wel een macro

kunnen maken zonder dit probleem.

Het ligt voor de hand dat macro, prompt, timing, password slechts

voorbeelden zijn, U moet de geschikte waarden invullen die u nodig

hebt.

AUTOMATISCH PASSWORD

--------------------

De TSTHOST.PSW file bevat passworden die te gebruiken zijn

voor die programma's waar om toegang van het programma wordt

gevraagd. De file formaat is:

CALL STRING_TO_SEARCH PASSWORD

CALL is de call voor het password. ZONDER SSID

STRING_TO_SEARCH is de prompt van het systeem wanneer het

password wordt gevraagd, tot maximaal 50 karakters zonder spaties,

PASSWORD is uw password tot 255 alfanumerieke karakters zonder

spaties.

Voorbeeld:

IK1MSL IK1MSL-8> abcdef

IK1MSL Password? 123456

IK1GKJ IK1GKJ-8> ABCEDF

Waarschuwing: De bovenste en de onderste worden genegeerd in de

zoekstring, maar zijn belangrijk in de password string.

Hier zijn een paar voorbeelden voor de BBS prompt die wat

twijfel kunnen wegnemen en die er voor zorgen dat u de juiste

tsthost.psw schrijft.. In het voorbeeld is mijn demo password

ABCDEF

IK1MSL-8> 11 22 33 44 55 [0123... IK1MSL-8> ABCDEF

Password? IK1MSL-8> 11 22 33...   IK1MSL-8> ABCDEF

IK1MSL-8> Password? 11 22 33...   Password? ABCDEF

IK1MSL-8> Password? 11 22 33..    ? ABCDEF

Zoals u gezien hebt is de zoekstring ALTIJD het LAATSTE woord

of de laatste karakters die van de password code kwamen.

Als de BBS prompt is:

Insert uw password 11 22 33 44 55

en u zet in uw tsthost.psw file:

Insert uw password ABCDEF

dan zal Tsthost Insert interpreteren als de string die

die aangepast moet worden, en "uw" beschouwen als uw password.

Dit is een fout!

Tsthost.psw moet dan zijn:

password ABCDEF

LET OP! Als u een * invoegt, dan zal het programma niet de regel

en de geconnecte call vergelijken maar alleen de overeenkomst

tussen de ontvangen prompt en de prompt in de regel van de file.

Dus maakt u hiervan gebruik, dan moet u de * regels aan het eind

van de file zetten om verwarring te voorkomen.

BELANGRIJK, LEES DIT!

---------------------

Deze informatie is niet geldig voor het automatisch connecten

i.v.m. forwarding en unproto mail verzoeken omdat die een speciale

protocol hebben.

Wanneer u het PASsword commando geeft of ALT-F1 typt zal tsthost

starten met het zoeken van het password en zal kijken of de

opgegeven call dezelfde is als de call die in tsthost.psw staat.

Als u direct connect zal dit geen problemen geven maar kijkt u

eens naar dit voorbeeld. Ik connect een node IK1GKJ-7. OK, IK1GKJ

is de opgegeven call. Nu zend ik de node het commando om mijn bbs

IK1MSL-8 te connecten.

Nu zal IK1MSL-8 om het password vragen. Ik toets: ALT-F1 of typ het

PASSword commando en tsthost zal dan een error bericht geven!

Waarom? Vanwege de TNC die u connecte met IK1GKJ-7 en niet IK1MSL-8,

daar de link naar ik1msl gemaakt was via de NODE en NIET via uw TNC

verbinding.

Dus tsthost zal zoeken naar een password prompt van IK1GKJ en niet

van IK1MSL en omdat die niet wordt gevonden zal er een error bericht

worden afgegeven. Om dit te vermijden geeft u het commando

PASSWORD IK1MSL.

Tsthost zal de geconnecte call negeren en gaan zoeken naar de

call IK1MSL en de opgegeven call, IK1GKJ in dit voorbeeld negeren.

Het is waarschijnlijk nuttig bij regelmatige verbindingen PASSWORD

CALLSIGN te zetten in een van 20 te programmeren functie-toetsen.

FORWARD, UNPROTO LIST, KANAAL 8 EN AUTOMATISCH PASSWORD

-------------------------------------------------------

LEES DIT EERST! In dit hoofdstuk wordt Tsthost gezien als een

programma dat is geconfigureerd voor 8 poorten.

Als u het aantal poorten hebt veranderd met het /K commando,

zal het forward-unproto verzoek worden gedaan op de laatst

beschikbare poort. Als u bijvoorbeeld Tsthost opstart met het

commando /K4 wordt dit gezien als unprotopoort.

Tsthost connect de Homebbs voor forwarding of de unproto lijst

alleen op poort 8. Als die BUSY is wacht het programma

en probeert de Homebbs weer te connecten als de poort vrij is.

Het programma roept altijd de "Master BBS" aan voor de reverse

forwarding maar om de unprotolijst wordt alleen gevraagd als deze

aktief is en als er een paar geselecteerde berichten zijn.

Let op! In een systeem met meerdere poorten (multiport TFPCX),

moet u er voor zorgen dat poort 8 met dezelfde poort van de Homebbs

is verbonden. Nogmaals, daar het mogelijk is dat het programma het

station aanroept terwijl u al geconnect bent met de Homebbs op een

andere poort is het aan te bevelen om poort 8 een apart SSID

(AX25 PORTCALL commando) te geven.

???????.CON -HomeBBS connect file

---------------------------------

Deze file maakt het mogelijk om precies op te geven hoe u de

homebbs kunt connecten voor het opvragen van de unproto berichten of

voor de forward procedure. U heeft een file nodig die voor elke

homebbs gebruikt kan worden.

De naam van de file is de call van de bbs zonder ssid, de extensie

is altijd .CON en de file moet in de tsthost directory worden gezet.

Mijn homebbs is bijvoorbeeld IK1MSL-8, dus ik heb een file met de

naam IK1MSL.CON

De file heeft deze regels:

- Iedere regel mag niet meer dan 80 karakters hebben.

- Iedere lege regel en iedere regel die begint met # wordt

genegeerd.

- Iedere andere regel moet beginnen met een geldig commando.

In feite worden er 4 commando's ondersteund:

- C zegt tsthost dat dit een connect regel is.

Het format is: C (CALL-SSID) CONNECT COMMANDO.

De () zijn nodig en de call tussen de () is de call van de

verbinding.

CONNECT COMMANDO is het commando dat gebruikt wordt om dat station

te connecten.

- S verandert "de antwoord return prompt" met betrekking tot het

connect commando. Dit wordt normaliter alleen gebruikt voor die

nodes die geen standaard return berichten hebben.

Normaliter geven alle nodes een return CONNECTED terug bij een

goede verbinding of een FAILURE of BUSY in het geval van een

mislukte verbinding. Deze berichten zijn reeds intern gedefinieerd

in tsthost en behoeven niet weer worden gedefinieerd.

Maar sommige nodes geven bijvoorbeeld terug CONNE in plaats van

CONNECTED, ECHEC in plaats van FAILURE, OCCUP in plaats van BUSY.

Het commando  S CONNE ECHEC OCCUP bericht tsthost dat vanaf dit

punt alle connect berichten zo worden weergegeven.

Het opnieuw definieren zal gehandhaafd worden totdat een nieuwe

her-definitie gemaakt zal worden

ALLE 3 PARAMETERS MOETEN WORDEN GESPECIFICEERD.

- L COMMAND VALUE, dit commando wordt gebruikt om bepaalde

parameters in de TNC te zetten. Alle data's na het L commando

worden zoals een commando naar de TNC gezonden.

Het commando moet het WA8DED host syntax hebben, gewijzigde

parameters hebben alleen effect op het geconnecte kanaal,

en hebben weer de oorspronkelijke waarde na de verbinding.

- $ PASSWORD PROMPT. Als een bbs een password vraagt voor toegang,

dan kunt u hier de password prompt zetten. Dit is het oude

HPASPROMPT commando. Voor meer details met betrekking tot het

automatisch password en configuratie file; zie het betreffende

hoofdstuk.

Hier is een voorbeeld met betrekking tot mijn eigen homebbs

IK1MSL-8 dus de file IK1MSL.CON:

#bbs kan direct worden geconnect, dus

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8

|    |       |

|    |       |--vanaf hier tot het einde het connect commando.

|    |----------call van de verbinding

|---------------tsthost commando

#bbs wordt geconnect direct via digipeaters

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK1ABC IK1QWE

#Wat complexer, er zijn een node en digipeaters nodig voor het

#connecten van de homebbs.

#Eerst, moet ik de node IK1AAA-7 connecten

#

C (IK1AAA-7) C IK1AAA-7

#

#Nu moet ik de node IK1PIP-2 connecten, maar ik heb een probleem.

#Ten eerste gebruikt de node AAA-7 geen C commando om te connecten,

#maar die gebruikt X, vervolgens is het return bericht voor busy geen

#BUSY maar OCCUP, de andere berichten zijn

#standaard.

S CONNECTED FAILURE OCCUP

C (IK1PIP-2) X IK1PIP-2

#

#Ok, nu kan ik mijn homebbs IK1MSL-8 connecten, echter u bent

#gewaarschuwd. PIP gebruikt standaard connect berichten dus ik

#moet eerst de voorgaande gewijzigde berichten her-definieren.

#PIP hoort niet rechtstreeks ik1msl-8 dus ik moet de digipeater

#IK2DED gebruiken.

#

S CONNECTED FAILURE BUSY

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK2DED

#Deze bbs kan direct worden geconnect maar vraagt een password om

#binnen te komen. Password prompt is PASSWORD?

#Ik zal maxframe 3 gebruiken voor deze verbindingen.

#

L O 3

$ PASSWORD?

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8

FORWARD PROTOCOL

----------------

De PMS kan met een Master BBS forwarden volgens de standaard

MBL/RLI of FBB COMPRESSED protocol. Elke BBS kan de PMS connecten

en gegevens forwarden maar de PMS zal alleen berichten sturen

naar de BBS die aangegeven is bij het HOMEBBS commando.

De PMS zal alle berichten sturen naar de Homebbs die een speciale

route hebben ( @ veld mag niet leeg zijn ).

Als een ontvangen bericht door een andere BBS is geforward zal

het naar de BBS geforward worden die geconnect is, maar alleen

als de call van de geconnecte BBS niet dezelfde call is die in

in het RCVBBS veld is opgeslagen.

Wat persoonlijke berichten betreft, deze zullen alleen worden

geforward als de geadresseerden van deze berichten ze niet

gelezen hebben.

In de berichtenlijst toont de letter L bij het type/status

bericht, dat dit bericht ter plekke is geschreven, anders zou het

bericht ontvangen zijn door forwarding.

U kunt altijd uw Homebbs connecten en uw mail verzenden maar om

te forwarden moet u daar toe in de gelegenheid worden gesteld

door de sysop van uw Homebbs

1) Vraag de sysop de volgende forward file voor u te maken:

#

A IK1GKJ

P B

R

B IK1GKJ

F IK1GKJ

C C IK1GKJ

-------

#

Als u ook de @AMSAT berichten nodig hebt, moet de sysop het

G AMSAT toevoegen na de F IK1GKJ regel.

2) Edit de BBS.SYS file en voeg uw call aan de lijst toe.

3) Edit uw record en verander het bbs veld, nu moet het niet

gericht zijn aan de bbs call maar aan UW call. (NH commando)

Deze info is voor het type FBB BBS, ik weet niet hoe het werkt

met andere software

Probleem om te connecten voor UNPROTO en FORWARD

------------------------------------------------

Tsthost gebruikt een eenvoudig protocol voor de Homebbs voor

forwarding en unproto.

Allereerst zal de BBS altijd op poort 8 worden geconnect, evt via

HNode  Als dit heeft plaatsgevonden zal tsthost wachten op

het BBS SID en/of PASSWORD verzoek, de volgorde is niet belangrijk.

Maar het SID moet ontvangen worden, (sid is de string

[FBB-5.15-ABFHM$] of gelijkwaardig). Het programma MOET deze regel

regel ontvangen, omdat het programma van de sid kan afleiden welke

type protocol gebruikt moet worden.

Daarna wacht Tsthost op de BBS prompt. Wanneer die ontvangen is

is de volgorde compleet en kan gestart worden met forwarding of een

unprotolijst.

De bbs prompt is een > aan het eind van een regel. Dit kan bij

sommige bbs'en een probleem zijn, omdat vele sysops de > in de

welkomsttekst van de bbs hebben staan. In een normale verbinding

is dat geen probleem maar in een remote protocol wel, omdat

wanneer tsthost dit > ontvangt het prg denkt dat dit de bbs

prompt is en de volgorde niet correct is.

Bijvoorbeeld, als de BBS-welkomsttekst een regel heeft als volgt:

HALLO MARIO, FOR HELP TYPE THE COMMAND <?>

dan kunt u de forward of unproto niet opstarten, omdat de > aan

het eind van de regel verwarrend is.

Maar deze regel, HALLO MARIO, TYPE <?> TO HELP, geeft geen enkel

probleem.

Als u dit probleem hebt kunt u de sysop vragen om dit te

veranderen.

Let op: Als u geen forward of unproto kunt opstarten en u kunt

het probleem niet oplossen, start dan handmatig een forward of een

unproto verzoek op de forward poort en wanneer u gedisconnect

bent, doe dan het commando WRITEBUF ABC.

Stuur mij dan een bericht met de inhoud van de ABC file, zodat ik

die kan bekijken.

Nog een gemeenschappelijk probleem; als u de FBB gecomprimeerde

forward mode gebruikt is dat wanneer uw homebbs mail aan u moet

zenden dat die bbs FF zendt en het bericht als geforward aanduidt.

Dit is een bug in fbb en om dit op te lossen moet u de homebbs

connecten en vervolgens typt u het commando NH YOURCALL

PMS INTERFACE

-------------

Iedere poort in Tsthost is een PMS en een normale connect poort

tegelijkertijd. Alle niet geconnecte poorten zijn standaard in de

PMS mode. Dit betekent dat een remote user die uw station connect,

in de PMS komt.

Maar als u het connect commando geeft, wordt de poort een normale

conversatie poort.

Maar er is een uitzondering hierop. Wanneer de software draait en er

zijn een of meer poorten in uw tnc al geconnect om de een of andere

reden, dan zijn het conversatie poorten en geen PMS poorten.

De reden is, dat het onmogelijk is te weten of deze poorten door ons

zijn geconnect of door een remote user.

U kunt van PMS of conversatie poort overschakelen met het

commando TALK (van PMS naar conversatie, bijvoorbeeld na een

gesprek met de remote user) en ook van conversatie naar PMS.

U kunt niet omschakelen als u niet standbye bent. U kunt niet

omschakelen naar PMS als er op die poort een YAPP transfer is,

zowel downloaden als uploaden.

Een TALK commando heeft geen effect als de PMS op die poort

bezig is om een user commando uit te voeren.

Bovendien; u kunt geen connect scherm omschakelen dat al aktief is

in de PMS.

Dit is juist omdat u niet met een user kunt praten omdat uw tekst

anders zijn aktiviteiten in de PMS zal storen.

U moet het TALK commando gebruiken alvorens u gaat praten.

WOORD "MAIL" OP HET SCHERM

--------------------------

Wanneer er nieuwe mail voor u is binnengekomen in de pms zult u

het woord MAIL zien knipperen op het scherm.

Om dit knipperen uit te schakelen MOET u ALT-F10 drukken of het

LM commando typen; ik heb dit gedaan om twee redenen:

1) TSTHOST.DMS is niet in het geheugen en om te zien of uw mail al

gelezen is kost wat tijd.

2) Een user die niet gerechtmatigd is kan uw pms connecten en met uw

call uw mail lezen en vervolgens uw mail wissen.

In geval 1 zult u dan niet kunnen zien of er nieuwe mail voor

u is, met dit systeem ziet u dat er nieuwe mail voor u is,

zelfs als die mail is gelezen en gewist.

PRIVE DIRECTORY VOOR PMS USERS

------------------------------

Het is mogelijk voor iedere user van de PMS een prive directory te

maken met het utility programma MAINTUSR dat bij het tsthost

programma zit. De gebruiker die uw pms connect kan toegang krijgen

tot zijn prive directory (indien dus aanwezig) met de prefix P:

De user kan toegang krijgen tot elke subdirectory van de

prive-directory maar heeft geen toegang tot een eventuele hogere

directory. Bijvoorbeeld, stel dat de volgende directory bestaat:

C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1\LEVEL2

Een prive dir C:\TSTDATA\PRIVE is gemaakt voor IK1GKJ en een

C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1 is gemaakt voor IK1MSL.

Met de prefix P: (is YD P:xxx) IK1GKJ heeft toegang tot

C:\TSTDATA\PRIV, LEVEL1 en LEVEL2.

terwijl IK1MSL alleen toegang heeft tot:

C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1, LEVEL2.

LET OP: Het is zelfs mogelijk (MAAR NIET AAN TE BEVELEN) om

MAINTUSR te gebruiken als Tsthost draait als u een pad voor een

user verandert die reeds is geconnect met uw pms.

Het nieuwe pad is pas geldig als de user eerst heeft gedisconnect

en weer heeft geconnect.

DE SERVER

---------

Wat is de Server? De server zijn programma,s com of exe die in

directory moeten staan waar tsthost.exe ook in staat.

Wanneer een persoonlijk bericht in uw pms komt en tsthost ontdekt

een server (zie SERVER commando), dan zal tsthost de inhoud van dit

bericht kopieren naar een file, vervolgens zal tsthost (deze de

er mee in verband staande) com of exe file opstarten.

Dit is een standaard forward file, dus in de eerste regel zal

staan: SP SERVERNAME <IK1AA

De volgende regel zal dan de titel van het bericht zijn en de

volgende regel de inhoud van de berichten.

Een server kan alles doen maar elk return bericht van de server aan

de geadresseerde gaat in de tshost.in file

Wanneer de server stopt met het uitvoeren (ctrl return) zullen

gekopieerde berichten worden gewist. Het originele bericht wordt met

K vemeld.

Denk er aan dat tsthost stopt wanneer de server zijn werk doet.

PG SERVER

---------

De PG servers zijn programma,s die geschreven zijn om de mogelijk-

heden van de software uit te breiden.

Ze MOETEN  geplaatst worden in de PG directory, een niveau

lager dan tsthost.exe. Daar het systeem niet aktief is terwijl

de PG servers worden opgestart, moeten ze klein zijn en minimale tijd

gebruiken. Wat te zien is, wordt gesaved gedurende het opstarten van

het programma. De server mag GEEN directe toegang krijgen tot het

video RAM.

de server ontvangt de volgende commando-regel:

argv[0]  Drive\pad\servernaam;

argv[1]  Call van de gebruiker, met ssid.

argv[2]  Server level, 0 de eerste call, tot 255 daaropvolgend.

argv[3]  Opgegeven parameters door de user, elk woord is een

apart onderwerp.

De server output gegevens (met printf() en putf() wordt naar de

user gezonden.

De server kan hierop antwoorden:

0 - De output van de server wordt naar de user gezonden en

keert terug naar de PMS prompt.

1 - De output van de server wordt naar de user gezonden en de

server wordt weer aangeroepen.

2 - De output van de server wordt uitgevoerd als een PMS

commando en de user heeft weer verbinding met de PMS

interface.

3 - de output van de server wordt uitgevoerd als een PMS

commando en de server wordt weer aangeroepen.

Level toegenomen.

4.- De output van de server wordt aan de user gezonden en de

server wordt weer aangeroepen, level niet toegenomen.

128..255 - De output van de server wordt verzonden aan de user

en de server wordt weer aangeroepen. Level wordt gelijk aan de

PG return code.

Let op! voor 2 en 3: De output mag maximaal 80 karakters lang

zijn en moet aan het begin van de regel beginnen; de regel mag

NIET met een return beginnen. De server mag NOOIT een ander PG

commando terugzenden.

Bijvoorbeeld; dit is een erg eenvoudige ECHO server, die alles

terugzendt aan de user hetgeen hij heeft getypt, totdat de user

BYE typt.

#include <stdio.h>

#include <string.h>

main(int arg, char **argv)

{

int i,mode;

sscanf(argv[2],"%d",&mode);

if(!stricmp(argv[3],"BYE") && mode)

{

printf("\nBest 73\n");

return 0;

}

printf("\nHallo %s, you have send:\n",argv[1]);

for(i=3;i<argc;i++) printf("%s",argv[i]);

printf("\n Type BYE to end.\n");

return 1;

}

De user IK1AAA roept de server aan met PG ECHO AA BB.

de server antwoordt met HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND AA BB,

TYPE BYE TO END

De user typt I AM MARIO

De server antwoordt met HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND I AM MARIO,

TYPE BYE TO END

De user typt BYE

De server antwoordt BEST 73, en de user zal terugkeren naar de

PMS prompt.

CON_FILT.EXE connect filter

---------------------------

CON_FILT.EXE is een programma dat moet staan in de tsthost.exe

directory. Tsthost test alleen bij het opstarten van  programma.

Als Tsthost bij de start van het programma dit programma heeft

gevonden, dan zal voor ieder binnenkomend connect con_filt

worden aangeroepen. De bedoeling van dit programma is connecten

te filteren, maar het kan alles doen wat u wilt, u kunt een

con_filt.exe programma maken waarvoor dan ook.

Wanneer Tsthost con_filt.exe aanroept, dan zal de volgende route

worden gevolgd

CALL-SSID van de gebruiker.

Level, 0 de eerste keer, tot 255 de volgende keren

0 dummy, altijd 0.

geen 0 bij een nieuwe user, die niet is geregistreerd in

tsthost.usr.

0 dummy, altijd 0.

poort nummer waar de user is geconnect.

voor alles dat wordt ontvangen van de user is er voor ieder

woord een nieuw kenmerk.

Con_filt.exe moet terugkeren naar Tsthost:

0  om de verbinding te aksepteren.

1  con_filt zal weer worden aangeroepen met de gegevens die

ontvangen zijn door de user.

2  weigering van de verbinding, user wordt gedisconnect.

Alles dat van con_filt komt op het standaard output kanaal

)printf(), puts()), zal aan de user worden gezonden die in

verbinding is.

MES_FILT.EXE, berichtenfilter

-----------------------------

Dit programma moet, indien aanwezig, in de tsthost directory

staan. Wanneer Tsthost wordt opgestart dan wordt gecheckt of dit

programma aanwezig is.

Iedere keer wanneer er een bericht in de PMS binnenkomt wordt dit

programma opgestart.

Wanneer tsthost het programma niet vindt bij het opstarten dan

wordt het dus niet opgeroepen.. zo simpel is dat...

Bedenk wel dat als u tsthost opstart zonder mes_filter en

vervolgens het programma in de tsthost directory zet, u eerst

tsthost weer moet opstarten, anders wordt de mes_filt.exe niet

herkend.

De bedoeling van dit programma is te voorzien in een user

interface voor alle binnenkomende berichten.

Iedere keer als er dus mail binnenkomt in de pms (toetsenbord,

forward, tsthost.in unproto...) is het dus mogelijk om die mail

te bekijken en daar iets mee te doen wat u nodig vindt.

MES_FILT.EXE ontvangt een getal die verwijst naar de file

TSTHOST.DMS waar de record van dat bericht wordt gesaved.

In dit record kunt u alle informatie vinden over dat bericht.

Om toegang te krijgen tot dat bericht moet u het nummer van dat

bericht gebruiken in de MAIL directory.

U kunt gerust een tekst toevoegen of wijzigen in de MAIL

directory, maar de TSTHOST.DMS moet u ALLEEN maar LEZEN.

U moet deze file NIET bewerken. Dit zal anders de database

beschadigen omdat tsthost een kopie van het record in het geheugen

behoudt en die kopie zal weer gesaved worden in de database

wanneer MES_FILT.EXE wordt beeindigd.

Als u mes_filt.exe met een automatisch antwoord gebruikt, zet dan

niet de return mail direct in de MAIL directory en TSTHOST.DMS...

gebruik de mogelijkheid van de TSTHOST.IN file vanwege bovengenoemde

redenen.

Mes_filt.exe geeft 3 codes terug aan tsthost:

0 betekent dat het bericht is geaksepteerd (N)

1 betekent dat het bericht in de H status is gezet, HELD

2 betekent dat het bericht in de K status is gezet, KILLED

Alle andere waarden worden beschouwd als een fout in de uitvoering

en het bericht zal worden geaksepteerd.

Daar MES_FILT.EXE eerst wordt uigevoerd voordat een server wordt

uitgevoerd, wanneer mes_filt.exe een binnenkomend bericht killt of

vasthoudt, zal dus de server niet opgestart worden.

Bedenk wel dat een eenvoudig verwijderen van de H of K status

in de pms er niet voor zorgt dat de server wordt opgestart.

De uitvoering van de server is namelijk alleen mogelijk is op het

tijdstip dat er berichten binnenkomen.

U moet een kopie van het bericht zenden naar de server om de

server te laten opstarten en natuurlijk moet de server dit wel

ondersteunen.

BESCHRIJVING VAN AFHANDELING VAN PMS BERICHTEN

----------------------------------------------

Dit is een eenvoudige beschrijving van de reeks handelingen die

tsthost uitvoert wanneer een bericht in de PMS binnenkomt.

Het doel van deze tekst is info te geven voor het programmeren van

de server en andere programma's.

Let op! AX MYCALL is IK1GKJ, ssid is hier niet relevant.

1) Het laatste nummer van de berichten wordt opgespoord..

Dit wordt gedaan door het lezen en toevoegen van het laatste

geldige record in de dms file.

1. Een vergelijking wordt gemaakt met het nummer in tsthost.

2) Als er een bericht is met een P en gericht aan mijn call, dan

wordt de route gewist.

Het blijft dus hier..SP IK1GKJ@XXXXX wordt P IK1GKJ@).

3) Als het bericht door forwarding is ontvangen en de route is

mijn call, dan wordt de route verwijderd.

(SP XXXXX@IK1GKJ wordt SP XXXXX@).

4) Als het bericht niet door forwarding is ontvangen omdat het

bijvoorbeeld locaal werd ontvangen en geen route veld heeft,

dan zal de HBB file worden gescreend om te kijken of er een

overeenkomst is.

5) Als een bericht geen bid heeft, dan zal tsthost een bid

toevoegen.

6) De bid zal in de BID file worden geregistreerd.

7) De record zal in de tsthost.dms file worden gesaved, maar wordt

niet ter zijde gelegd. Het tekstdeel van de mail wordt gesaved

in de MAIL directory.

8) Er wordt een test uitgevoerd om te zien of het bericht gesaved

moet worden overeenkomstig het SAVEMSG commando.

9) Als dat bestaat dan wordt MES_FILT.EXE opgestart en zal de

status van het bericht worden veranderd volgens de mes_filt

return code.

10) Er wordt gezocht in de SERVER lijst om te zien of er een server

opgestart moet worden. De server wordt niet opgestart als de

status van het bericht niet een N is.

11) Wanneer het bericht niet voor een server is (wel- of niet

opgestart):

A) als het bericht in 7plus is, niet locaal is en het commando

7PCOPY is ON, dan wordt het bericht gekopieerd naar de

7PDATA.FWD file.

B) een test om te zien of een mail voor mijn call is

uitgevoerd, (MAIL vlag in de status regel)

12) Wanneer het bericht niet voor de server is en type P is, geen

route heeft en dus hier blijft, niet locaal is en de /ACK regel

heeft, dan wordt een ack gemaakt volgens het ACK commando.

VLAGGEN VAN DE BERICHTEN

------------------------

Dit is een kleine beschrijving van de letters die het type en

de status van de berichten specificeren:

1 LPND IK1GKJ ......

||||

||||---Bericht bevat 7plus code

|||----Bericht status (NYKFH)

||-----Bericht type (BPT)

|------local

LOCAL:

-----

De L letter, indien aanwezig, betekent dat het bericht door

de sysop is ingetypt in de pms, Indien afwezig betekent dit dat het

bericht is ontvangen van een andere bbs.

TYPE:

----

P betekent dat het bericht prive is: dit type bericht kan

alleen door de afzender en de geadresseerde worden gelezen en

alleen die kunnen het bericht wissen.

B betekent dat het bericht een bulletin is: Iedere call mag dit

bericht lezen, maar omdat dit bericht algemeen is, kan alleen de

afzender dit bericht annuleren.

T betekent Traffic (Verkeer), ik heb geen enkele info van dit type

bericht, dus het wordt behandeld als het B type.

STATUS:

------

N betekent nieuwe mail. De message status kan soms veranderen:

bijvoorbeeld als een prive mail door de geadresseerde is

gelezen verandert de status in Y.

Bulletins daarentegen veranderen niet in de Y status omdat zij

geen aparte bestemming hebben, maar voor ALLEN zijn bestemd.

X betekent dat het bericht door de Homebbs gereject is tijdens de

forwarding

F betekent dat het bericht naar de homebbs is geforward.

K betekent dat het bericht is gewist. Een gewist bericht is

niet toegankelijk voor de user.

H betekent dat het bericht is vergrendeld. Een vergrendeld

bericht is niet toegankelijk voor de user en zal niet worden

totdat de sysop het ontgrendeld heeft.

LET OP! de sysop heeft toegang tot alle berichten.

PMS REMOTE MESSAGE MANAGEMENT

-----------------------------

Iedere user heeft na een juist SYS commando volledige toegang

tot alle berichten in de PMS als zijn sys vlag een waarde heeft

van 16.

Met deze toestemming kan de user elke handeling verrichten in de

PMS die de sysop zelf ook kan doen.

FA NSGNBR  voegt de MSGNBR toe aan de forward

FR MSGNBR  verwijdert MSGNBR van de forward

EM MSGNBR  edit de header van MSGNBR

DE TZ OMGEVINGS-VARIABELE

-------------------------

Sommige pms functies, zoals rline, moeten uw locale tijd omzetten

in de GMT tijd. Het programma voorziet automatisch in deze

omzetting, maar voor een korrekte omzetting moet uw pc voorzien

zijn van de TZ omgevings-variabele.

Deze variabele, TZ (tijd zone) is een standaard naam die gebruikt

wordt door alle programma's die een tijd omzetten.

De variabele moet in uw AUTOEXEC.BAT file worden gezet met het

commando:  SET TZ=XXXY

Waar XXX uw tijdzone naam is met een code van 3 letters. Deze

gegevens zijn niet belangrijk voor de software. Y is een getal,

positief of negatief die het verschil in uren aangeeft van UTC

tijd en UW locale tijd.

Bijvoorbeeld voor Italie; wanneer het hier 12.00 uur is (zomer

tijd) dan is de UTC tijd 11.00 uur.

Dus ik heb in mijn autoexec.bat file gezet:

SET TZ=EST-1

BEHEER VAN DE PMS

-----------------

Alle handelingen van de pms worden gedaan via menu.

Men dient een L te typen voor de lijst.

De getoonde berichten kunnen globaal of gedeeltelijk gesorteerd

worden:

Dit zijn de beschikbare commando's om berichten te tonen:

L             Toont alle berichten (alleen LIST , niet READ/KILL)

LL 50         Toont de laatste 50 berichten (alleen LIST, niet R /K

L 100         Toont bericht nummer 100

L 100 102 150 Toont bericht nrs 100 102 150 (max 10 nummers)

L 100-150     Toont berichten van 100 tot 150

L -150        Toont berichten van begin tot 150

L 150-        Toont berichten van 150 tot eind

L< CALL       Toont alle berichten gezonden door CALL

L> CALL       Toont alle berichten voor CALL

L@ ROUTE      Toont alle berichten voor die route

LS STRING     Toont alle berichten die STRING in de titel hebben

LM            Toont al mijn berichten

LN (FKHYX)    Toont alle berichten in de status N,F,K,H,Y,X

LQ            Toont alle berichten die nog niet zijn geforward.

LP            Toont alle P berichten

LB            Toont alle B berichten

LT            Toont alle T berichten

Om het berichten scherm te aktiveren, geeft u het juiste list

commando. Het scherm laat de berichten zien en vervolgens kunt u

met de cursor werken en de toetsen UP,DOWN,HOME,END, PAGE UP,

PAGE DOWN.

Met Escape maakt u de handeling ongedaan.

In de list mode kunt u editen, de status veranderen of typen,

lezen of een bericht beantwoorden....Ga eenvoudig met de balk

op de berichten staan die u interesseren en druk op een van de

volgende toetsen:

ALT-I Het meest complex; deze wordt gebruikt om de status,

titel, bestemming enz te veranderen.

Gebruik de TAB toets of RETURN toets om van veld te

veranderen.

Om de handeling te stoppen, ga naar het <OK> veld en druk

RETURN.

ESCAPE breekt de handeling af.

ALT-H Als het bericht in de H status is zal het N worden,

anders wordt het veranderd in de H status.

ALT-K Wist het bericht, geen andere handeling is beschikbaar.

ALT-F Alle berichten in de N status die geen route hebben

zullen toegevoegd worden aan de forward lijst.

Voor elk ander geval als de status van het bericht N is,

zal die status F worden.

RETURN        Lees het bericht

CTRL-RETURN   Lees het bericht, maar met RLINE uitgebreid.

LET OP! Terwijl u aan het lezen bent kunt u in het bericht

gaan met de cursor keys. Druk Escape om het lezen te stoppen en

keer terug naar het list scherm.

ALT-E   Het bericht bewerken.

ALT-R   Een antwoord-bericht zenden aan de afzender van het

gekozen bericht.

CTRL-R  Als ALT-R, maar zet de inhoud van het bericht in de

tekst van het antwoord bericht.

ALT-C   Zendt een kopie, maakt een kopie van het bericht.

ALT-M   Mailcopy, om de geselecteerde mail te kopieren of toe te

voegen aan een file.

Let op! ALT-R, CTRL-R, ALT-C, ALT-M openen een ander scherm in het

scherm. In dit scherm kunt u een filenaam opgeven om toe te voegen

aan het eind van het nieuwe bericht. Als u geen externe file wilt

toevoegen druk dan eenvoudig op enter op het lege veld.

Als u daarentegen een file nodig hebt, typ dan hier de naam.

Als de filenaam geen opgegeven pad heeft, zal deze file worden

opgezocht in de Workdirectory. Als u niet meer weet waar de file

is, kunt u op de F2 toets drukken, die dan weer een ander scherm

opent waarbij u kunt kiezen uit een lijst.

Het ALT-C commando, hier moet u ook het adres en optioneel de BBS

opgeven waar het bericht naar toe moet. Gebruik TAB of RETURN in het

veld om van de een naar de ander te gaan.

ESCAPE breekt altijd de handeling af.

Terwijl u bezig bent met editen van een bericht, kunt u gebruik

maken van de interne editor, met de cursor toetsen en in combinatie

met de CONTROL toets.

CTRL-Y wist een regel.

F2 stopt het editen

F8 breekt het editen af.

Aan het eind van het editen, komt u weer in het list scherm.

* K

Voor het wissen van berichten direct van het toetsenbord.

Alle extensies als bij het L commando.

S CALL [@ROUTE][+FILENAAM]

SB CALL [@ROUTE][+FILENAAM]

SP CALL [@ROUTE][+FILENAAM]

SR[R] BERICHT_NUMMER [+FILENAAM]

SC BERICHT_NUMMER CALL [@ROUTE][+FILENAAM]

Het "SP" maakt het bericht tot een prive bericht, dat betekent

dat alleen de geadresseerde het bericht kan lezen.

Het "SB" maakt van het bericht een bulletin, dat betekent dat

iedereen het bericht kan lezen.

Als "SB" of "SP" niet uitdrukkkelijk zijn opgegeven (het "S"

commando) zal het programma de "P" mode toekennen aan het

bericht voor elke geldige CALL en anders de "B" mode.

SR beantwoordt automatisch met een P-type bericht aan de

afzender van het betreffende bericht nummer. De titel van het

bericht zal "Re" zijn en de titel van het originele bericht.

SRR werkt als SR, maar voegt in de editor een kopie van de

inhoud van het berichten nummer.

SC zendt een kopie van het opgegeven berichtnummer aan CALL.

Tijdens dit commando kunt u niet omschakelen, maar u moet het

bewerken van het bericht beeindigen. Als +FILENAAM bestaat dan

wordt de inhoud van de opgegeven file toegevoegd aan het eind van uw

bericht. Als "FILENAAM" een opgegeven drive of pad heeft, zal de

file daar worden gelezen. Anders zal die worden gezocht in het

WORKDIR pad.

PMS COMMANDO (TOETSENBORD)

--------------------------

ACK [H | Y | N]

---------------

Dit commando maakt het mogelijk dat elk ontvangen bericht wordt

bevestigd die de string /ACK bevat in de eerste kolom van

de regel van de ontvangen berichten. De ack is zoiets als een

return antwoord die bevestigt dat uw pms het bericht heeft

ontvangen. De bevestiging van het bericht wordt automatisch

teruggezonden naar de verzender van het bericht.

Y maakt de ack functie mogelijk, N schakelt deze uit, H maakt het

ack bericht maar houdt het bericht in de held status.

Dat betekent dat het ack bericht wordt 'vergrendeld' en pas wordt

teruggezonden als u het bericht 'ontgrendeld' hebt.

BMail ON/OFF

------------

In-en uitschakelen van de MAIL FOR in het baken.

Als het is ingeschakeld dan zal een lijst van calls worden getoond

die mail hebben in uw pms.

BReak [call | ALL] tekst

------------------------

Er wordt een tekst verzonden aan alle users die geconnect zijn met

de PMS.

De break wordt alleen verzonden aan de users die in de idle status

zijn.

CH8RESERVED ON/OFF

------------------

Wanner dit commando op ON staat, dan kan poort 8 (of de laatst

beschikbare poort) alleen door de Homebbs of halias worden

geconnect.

ENdmessage filename OFF

-----------------------

Dit commando beschijft een file die automatisch toegevoegd

wordt aan het eind van ieder bericht welke geschreven is met

de S?/SR functies van de PMS. Als het S?SR commando al de

+filenaam extensie heeft, dan zal eerst de inhoud van de file

worden toegevoegd en dan de inhoud van de ENDMESSAGE.

OFF schakelt deze functie uit.

Als ENDMESSAGE geen ingesteld pad heeft, zal er gezocht worden

in de directory van het programma.

EXPORT N | F

------------

Dit commando exporteert naar een file met de naam EXPORT.FWD

de berichten die normaliter geforward worden naar de Homebbs.

Het file formaat is de standaard MBL-RLI forward type.

N betekent dat de berichten worden ge-exporteerd en geen F

krijgen.

F betekent dat de berichten worden ge-exporteerd en een F krijgen.

FBbmode ON/OFF

--------------

In (standaard)- en uitschakelen van de FBB compressed forward mode.

Dit type forwarding vereist ongeveer 32 Kbyte geheugen.

Als het programma geen genoeg geheugen heeft om de forwarding te

starten, wordt automatisch overgeschakeld naar de MBL/RLI

forwarding.

FREverse ON OFF

---------------

Is (standaard)-in- of uitschakelen van de reverse forwarding.

Als FREverse is uitgeschakeld, zal tsthost ALLEEN de homebbs

connecten als er ook mail is te zenden vanuit de PMS.

Als FREverse is ingeschakeld, dan zal tsthost de Homebbs connecten

voor het forwarden zelfs als er geen mail is te zenden is vanuit de

PMS

FTIME 0..60 minuten

-------------------

Iedere FTIME minuten zal de PMS de master BBS connecten voor

de forwarding. Elke waarde onder de 5 zal deze functie uitschakelen

en de forwarding wordt alleen uitgevoerd als de Homebbs uw station

aanroept.

FWD

---

Handmatig starten van de forward naar de HOmebbs.

HAlias CALL-SSID

----------------

Hier wordt een extra call opgegeven welke wordt beschouwd als

een Homebbs, wanneer er geconnect wordt.

HIeraddr TEXT ON/OFF

--------------------

Is een veld van maximaal 23 karakters om uw hierarchisch adres

aan te geven, bijvoorbeeld .PIE.ITA.EU

OFF schakelt deze functie uit. Dit veld wordt als het aanwezig

is gebruikt met het RLINE commando.

Homebbs CALL_SSID

-----------------

Hier wordt de Homebbs naam opgegeven waarheen de PMS de PMS

berichten worden verstuurd en wel die waarvan ook de route (@)

is opgegeven. SSID moet worden opgegeven want IK1MSL is anders

dan IK1MSL-8.  Voorbeeld:

HOMEBBS IK1MSL-8

Let op: Als u de call van de HOmebbs verandert en de unproto

lijst is aktief, zal de lijst van de voorgaande homebbs worden

afgesloten en zal er een lijst worden geopend voor een nieuwe

homebbs.

HRoute CALL [/V | /P ROUTE]

---------------------------

Met dit commando wordt de hroute getoond of ingesteld voor een

call. Is er een HROUTE CALL opgegeven, dan wordt het h-adres getoond

voor die call als die bekend is en wordt de file tsthost.hrt

gelezen.

Als er CALL /V (of /P) ROUTE wordt opgegeven, dan wordt het

h-adres voor die call ingesteld of veranderd.

/V betekent dat de route niet blijvend is en dat tsthost de hroute

kan veranderen als er een nieuwe route voor die call wordt

opgemerkt.

/P betekent dat de route vastligt en die kan niet automatisch

door tsthost worden veranderd.

Als er geen ROUTE parameters zijn, dan wordt de call ingesteld of

veranderd in een 'leeg' h-adres.

Als er wel ROUTE parameters zijn, dan wordt het h-adres voor die

call ingesteld met de opgegeven route.

LBheld ON/OFF

------------

Alle bulletins die door de sysop zijn gemaakt, krijgen de status

HELD.

Dit betekent dat alleen de sysop en de verzender van het bericht

toegang krijgen tot deze mail.

LPheld ON/OFF

-------------

Net als LBheld maar alleen voor persoonlijke mail.

MAilcopy [nummer.. <IK1GKJ >IK1GKJ @IK1GKJ] [FILENAAM]

------------------------------------------------------

Voegt iedere geldige parameters toe aan de filenaam. U kunt een lijst

met nummers toevoegen, een call van een afzender als die

voorafgegaan wordt door <, een bestemming call (>), een route (@)

of elke combinatie van die parameters.

Als de filenaam geen drive/pad opgave heeft zal de file worden

weggeschreven in de workdirectory.

MSGHEADER ON/OFF

----------------

In- en uitschakelen van de pms message header, (TSTH ..LOCAL

TIME..)

NBID bidnummer (1..65535)

-------------------------

Dit is om een nieuwe bid start reeks te maken, MAAR GEBRUIK

DIT COMMANDO NIET ALS U NIET WEET WAAR U MEE BEZIG BENT!!

Lees eerst het hoofdstuk over TSTHOST.BID.

Als u dit commando gebruikt zonder parameters, zal het

volgende interne bidnummer worden getoond.

PMS

---

Staat normaal gesproken in de PMS mode, bijvoorbeeld na een QSO

met een remote user die u heeft aangeroepen. De user gaat weer

terug naar de PMS prompt. U kunt niet omschakelen als er een

file transfer is op de poort (YAPP, record, send).

Zie ook het TALk commando.

PYAPP [ON /OFF]

---------------

In-en uitschakelen van de yapp functie van de PMS.

RIng [ON / OFF

--------------

Ring werkt met het PMS commando T dat gebruikt kan worden door een

user om de sysop te roepen. Als ON (standaard) dan kan de sysop 24

uur per dag worden geroepen. Als die OFF is, dan dus niet.

RLine ON/OFF

------------

Als dit commando ON is wanneer uw PMS een bericht forwardt, zal

uw R: regel toegevoegd worden aan het bericht.

Als dit commando OFF is krijgt u de no. WAARSCHUWING:

met Rline ON wordt u beschouwd als een normale BBS, dus als een

user het commando SR gebruikt nav uw mail, zal het adres zijn:

uw call@uw call in plaats van uw call@uw Homebbs.

Als @uw call niet is opgegeven bij de Homebbs of een andere bbs

in zijn forward file, zal mail die voor u bestemd is u nooit

bereiken omdat u geen bbs bent in het normale pad.

Uw mail zal dan weer teruggestuurd worden naar uw Homebbs.

Maar er zijn een paar servers die in staat zijn om met elkaar

te communiceren via Rline en in dit geval, als u Rline niet

hebt ingeschakeld, kan dit type server niet behoorlijk werken.

SAvemsg +/- TOVELD +/-@ROUTE +/-<VANCALL...  tot 20

----------------------------------------------------

U kunt 20 adresvelden opgeven. Wanneer een bericht wordt

ontvangen in de PMS, waarvan het TO veld @ of VAN overeenkomt met

een veld in de lijst, dan zal het bericht worden gekopieerd in een

file in het WORKDIR pad met een .MSG extensie en TO naam en als

die overeenkomt met @ROUTE naam en als die overeenkomt met een route

#FROM naam bij een van veld.

SERver +/- SERVERNAME +/-SERVERNAME....tot 20

---------------------------------------------

Hier kunt u 20 server programma,s opgeven die zullen worden

uitgevoerd wanneer een prive bericht binnenkomt welke is gericht aan

SERVERNAME@YOURPMS.

+ VOEG server toe aan de lijst

- VERWIJDERT server van de lijst.

Geef alleen de filenaam op, geen extensies of pad.

De file die moet worden opgestart, moet in de directory staan

waar tsthost.exe ook in staat.

TALK

----

Normaal gesproken staat deze in de normale conversatie mode,

U kunt niet omschakelen als de PMS niet in de standby staat,

zie ook de PMS.

Timeout minuten

---------------

Hier wordt de tijd opgegeven dat een poort waarop geen aktiviteit

is, automatisch moet worden gedisconnect. De tijd is tussen 0 en 60

minuten. Als er een 0 (standaard) staat dan wordt deze functie

buiten werking gesteld.

UPdatedms pday bday pfday

-------------------------

Wanneer een bericht wordt gewist is de file niet gewist van de

schijf, maar het bericht krijgt de status vlag "K". Dit commando

maakt het mogeljk die berichten te wissen die de "K" status hebben

en om te definieren hoeveel tijd een bericht mag blijven in uw pms

voordat het automatisch wordt gewist. De parameters zijn het aantal

dagen van de dag van vandaag naar de datum dat de berichten zijn

gemaakt.

De eerste parameters verwijzen naar een prive bericht dat niet in de

F status is.

De tweede parameter zijn voor bulletins, in wat voor status dan ook.

Vervolgens de prive mail in de F status

Berichten in de K status worden altijd onmiddellijk gewist.

Berichten in de H status worden nooit gewist.

Let op!  U kunt dit commando niet gebruiken als er

iemand met de PMS is geconnect.

Bijvoorbeeld om alle prive berichten te killen na

10 dagen en alle bulletins na 4 dagen en PF na 3 dagen

UP 10 4 3

USerdir [pad] [pad] [pad] [pad] [pad]

--------------------------------------

Instellen van de directory van de users die de PMS connecten.

Het standaard pad is de directory waar tsthost.exe in staat,

maar u kunt met dit commando een nieuw pad maken.

Denk er om dat Tsthost de directory niet maakt, het pad MOET

BESTAAN.

Het is mogelijk tot 5 paden te definieren. De user kan toegang

krijgen tot de drive letters A: B: C: D: E:

Het eerste pad is geindentificeerd als drive C:, maar is

standaard, en de drive letter mag worden weggelaten.

Bijvoorbeeld als de user het commando W E: geeft zullen deze

users toegang hebben tot het derde gespecificeerde pad.

NOOT: Een user ziet na een juist sys commando welke hem

toestemming geeft te downloaden of te uploaden op al uw

systemen.

PMS commando,s voor remote users

--------------------------------

NOOT: ELK COMMANDO, DAT ALS ONBEKEND WORDT GEZIEN, ZAL ALS EEN

PG WORDEN GEZOCHT, DIT MAAKT HET MOGELIJK HET PMS COMMANDO UIT

TE BREIDEN MET PG PROGRAMMA'S GESCHREVEN VOOR PRIVE GEBRUIK

R [XR]    om berichten te lezen

K         om berichten te wissen

L         om berichten te tonen

De geldige parameters voor de R, L, K commando's worden

getoond in de volgende tabel ( de voorbeelden zijn voor het

List commando):

L             Toont alle berichten (alleen LIST , niet READ/KILL)

LL 50         Toont de laatste 50 berichten (alleen LIST, niet R /K

L 100         Toont bericht nummer 100

L 100 102 150 Toont bericht nrs 100 102 150 (max 10 nummers)

L 100-150     Toont berichten van 100 tot 150

L -150        Toont berichten van begin tot 150

L 150-        Toont berichten van 150 tot eind

L< CALL       Toont alle berichten gezonden door CALL

L> CALL       Toont alle berichten voor CALL

L@ ROUTE      Toont alle berichten voor die route

LS STRING     Toont alle berichten die STRING in de titel hebben

LM            Toont al mijn berichten

Let op!  Iedere user heeft toegang tot alle bulletins en

prive-berichten die aan hem zijn gericht.

Gewiste berichten worden nooit getoond.

XR werkt precies zoals R, maar terwijl R de R regel comprimeert

net als fbb, toont XR de regel in zijn geheel.

B

-

Disconnect het systeem

DOS DOS_COMMANO

---------------

Indien mogelijk start Tsthost het opgegeven DOS commando op.

I

-

Toont de users die geconnect zijn met de PMS.

LET OP: Alleen de stations die geconnect zijn met de PMS worden

getoond. Poorten die die niet in de PMS mode zijn worden niet

getoond. Toont ook de beschikbare drive.

N NAME

------

Registreert uw naam.

PG [[NAMESERVER] SERVER PARAMETERS]

-----------------------------------

Als deze niets bevatten zal het programma aan de user de inhoud

zenden van de file TSTHOST.PGS als die er is en anders wordt er

NO PG AVAILABLE uitgezonden.

Op deze manier is het mogelijk voor de sysop om een paar PG servers

te hebben die niet zijn opgegeven. Een user zal de servers niet

opstarten maar de sysop, of een  beperkte groep users wordt in

staat gesteld deze extra service te verkrijgen.

Als de server parameter naam is opgegeven, start het programma de

opgegeven server. De output van de server wordt teruggezonden naar

de user.

SYS

---

Wanneer de user het SYS commando geeft, zal er gezocht worden

naar zijn call in de TSTHOST.SYS file en als die gevonden

wordt, zal het programma om een password vragen, gecodificeerd met

het md2 systeem en ook de standaard van 5 letters.

Als de user het juiste password intypt, zal deze bepaalde

privileges krijgen die zijn gespecificeerd in de tsthost.sys file

met de vlag parameters . Zie daarvoor het hoofdstuk over tsthost.sys

voor info over deze vlaggen.

De password prompt is de PMS call zonder SSID, met _PMS>

en het password verzoek, zoals:

IK1GKJ_PMS> 5 1 3 7 6 [0123456789]

Om die te cancelen kunt u het sys commando herhalen en dan

geeft u een onjuist of null password. Als u de vlag in tsthost.sys

verandert, terwijl er een user met een geldig password geconnect is

zal de nieuwe vlag geen effect hebben, alvorens eerst de oude eerst

geschoond is.

S CALL [@ROUTE]   SB CALL [@ROUTE]   SR MSG_NBR

SP CALL[@ROUTE]   SC MSG_NBR CALL [@ROUTE]

Slaat een bericht op in de PMS. SB is voor bulletins.

SP voor prive mail. Het veld@ROUTE is optioneel. Als dat opgegeven

is zal het bericht worden geforward naar de opgegeven HOmebbs.

Als de P of B types niet uitdrukkelijk zijn opgegeven, kent het

programma automatisch het P type toe voor iedere geldige CALL en

anders het B type.

SR geeft een antwoord op een P-type bericht aan de zender van een

specifiek bericht.

SC zendt een kopie van bericht nummer # aan call.

Het editen van een bericht eindigen met CTRL-Z of /EX aan het

begin van een nieuwe regel.

T

-

Roept de sysop van de PMS. U bent altijd verbonden met de PMS

totdat de sysop u in de TALK mode zet.

V FILENAAM

----------

Toont de user de inhoud van een ascii file.

File moet in de USERDIR van de subdirectory zitten.

YD FILENAAM

-----------

Zendt aan de user de file met het Yapp protocol. De file moet

in de USERSDIR of subdirectories daarvan staan.

YU FILENAAM

-----------

Tsthost ontvangt een file van een user met het Yapp protocol.

De Resume optie (restart) is altijd ingeschakeld, dus als de

transfer om de een of andere reden stopt, kan de user weer

opnieuw connecten en de file weer opnieuw starten vanaf het

punt waar hij was gestopt. De file zal in de USER\UPLOAD DIR worden

gezet.

Na iedere suksesvolle of interrupt transfer zal de sysop hierover

worden geinformeerd via een bericht.

W [PAD]

-------

Toont de inhoud van de USERDIR directory.

?

-

Zendt aan de user de inhoud van de TSTHOST.HLP file.

Als deze file niet aanwezig is ontvangt de user het bericht:

NO HELP AVAILABLE.

@ [CALL | ALL] TEKST

------------------

Onderbreekt de user CALL, die geconnect moet zijn met de PMS,

door het TEKST bericht aan te geven. Wanneer u ALL gebruikt, wordt

de break verzonden aan alle calls die in verbinding staan.

/EW /ER /ED/E@

--------------

Met dit commando kan een remote user het programma beeindigen en

de WRD@ karakters werken zoals het EXIT toetsenbord commando.

De remote user heeft voor een /E? remote commando een SYS waarde

nodig met een waarde van 32 in de TSTHOST.SYS file.

UNPROTO LIJST

-------------

Wanneer een FBB BBS een nieuwe bericht ontvangt dan zendt deze

BBS een speciale unproto packet uit met de omschijving van het

bericht.

Het is ook mogelijk om het BBS bericht te ontvangen zonder met

de FBB BBS geconnect te zijn.

Met deze kenmerken kan een user zijn hele pc de hele dag aan

laten staan en de lijst van berichten ontvangen van de BBS en

die dan bijhouden.

Om deze mogeljkheid te gebruiken moet de BBS dat toestaan.

dus als u de unproto lijst nodig heeft, neem dan kontakt

op met de sysop van de BBS.

Zelfs als de BBS u geen mogelijkheid geeft voor een unprotolijst,

kan tsthost de Unproto berichten "onderscheppen" maar kan deze niet

resynchroniseren met de BBS als er een packet verloren gaat.

Let op! Om de unproto lijst te kunnen gebruiken moet de monitor

poort open zijn voor de unproto packets, letter U, AX MON U,

AX MON US, AX MON UC, AX MON USC zijn juist, een paar andere modes

zonder het "U" zijn dat niet!

De unproto lijst kan tot 800 berichtheaders saven.

Maar om het geheugen verbruik te verminderen kunt u ook gebruik

maken van het /U commando.

Bij HOmebbs zet u de call van de Homebbs, waar de unproto lijst

vandaan moet komen. U moet de call juist opgeven, want IK1GKJ

is wat anders dan IK1GKJ-8.

U kunt tot 20 velden opgeven die automatisch worden geselecteerd.

De lijst kan verkregen worden zonder toedoen van de user zelf of

door een speciaal commando te geven (lees het hoofdstuk over poort 8

van de doc), zelfs als de BBS een password vraagt voor toegang van

de BBS.

Het bericht in de unproto lijst wordt verzonden in FBB protocol.

Dit protocol vereist ongeveer 19 k RAM voor het decoderen van

berichten.

De files worden dan in de PMS gezet en vervolgens bekeken worden

met het L commando. De ontvangen file is net zoals de standaard file

die ontvangen wordt met de forward, dus heeft /ACK, SAVEMAIL functies

enz...

De unproto lijst hangt samen met de call van de homebbs, want het is

deze call die de unproto frames voortbrengt.

De informatie die ontvangen wordt door tsthost wordt opgeslagen in

een file die de .ULS extensie heeft en de call zonder ssid van uw

homebbs als NAME.FILE wordt opgeslagen in de tsthost.exe directory

Dus het is eenvoudig om meerdere unprotolijsten te hebben.

Bijvoorbeeld als u twee lijsten ontvangt van twee bbs'en. Wanneer u

de naam van de homebbs verandert zal tsthost gaan werken met de

andere bbs en zal daar een lijst van bijhouden.

BELANGRIJK!

-----------

Sommige programma,s staan het gebruik van unproto packets met

het "poll bit" toe. Dat is geen probleem voor de unproto lijst.

Echter in sommige situaties kan het een probleem geven.

Bijvoorbeeld, u bent verbonden met uw Homebbs op poort 1.

Tsthost zendt een Sync unproto packet naar uw Homebbs voor de

unprotolijst.

De Homebbs zendt u een DM packet terug na ontvangst van uw

packet. Dit is juist omdat uw monitorpoort niet geconnect is.

Maar uw AX25 interface ontvangt het DM packet en dat wordt

weer gestuurd naar poort 1 waarop u bent geconnect om de

verbinding te verbreken. In dit geval zult u worden gedisconnect

door uw TNC terwijl u voor de BBS nog steeds geconnect bent.

Om dit probleem te vermijden zendt Tsthost bij de start het @UO

commando uit om de poll bit in de unproto packets uit te schakelen.

Er zijn misschien een paar eproms of drivers die het commando

niet herkennen (zover als ik weet alleen TFPCR v2.10) en als

de Eprom/Driver start met de poll bit kunt u het probleem niet

oplossen en zult u worden gedisconnect.

Ulist Subcommando,s

-------------------

Gebruik deze commando,s na de ULIST prefix, bijvoorbeeld:

ULIST QUERY 122

UL Autoselect +/-TO veld +/-<VAN_veld +/-@ROUTE_veld

------------------------

Automatische selectie van de berichten in de unproto lijst

volgens de gewenste TO velden (tot 20). Bijvoorbeeld; wanneer

men de ALL, DX en NEWS velden wilt selecteren is het commando:

UL A +ALL +DX +NEWS

Om de KWD velden toe te voegen en de ALL velden te verwijderen

gebruikt men het commando:

UL A +KWD -ALL

Met hetzelfde formaat als boven kunt u het VAN veld kiezen;

om dit te doen moet u de prefix < toevoegen aan de afzender van

het bericht. Bijvoorbeeld, UL A +ALL +<IK1GKJ

UL A zonder parameters toont de autoselect lijst.

UL Disable

-----------

Uitschakelen van de unproto lijst. De unproto frames worden niet

gedecodeerd in de lijst.

De lijst wordt gesaved in de TSTHOST.ULS file in c:\tsthost.

Het geheugen dat gebruikt wordt voor de lijst wordt vrijgegeven.

LET OP! Automatisch wordt ieder uur de unprotolijst gesaved.

UL Enable

---------

Aktiveert de unproto lijst. De voorgaande lijst wordt geladen

(TSTHOST.ULS), vervolgens wordt elk nieuw bericht toegevoegd

aan de lijst. Een gemist bericht zal een synch. verzoek aktiveren,

zodat de lijst altijd aktueel is, mits de bbs dit akkoord heeft

bevonden.

UL GET

------

Connect de Homebbs om de geselecteerde berichten te ontvangen.

UL Killmail ON/OFF

------------------

Als dit commando op ON staat, zal tsthost iedere keer na het

downloaden van de gekozen file vanuit de unprotolijst, het KM

commando naar de Homebbs zenden voor het wissen van al uw

berichten. Dit is gemakkelijker dan dat men het iedere keer

handmatig moet doen.

UL List

-------

Toont in een scherm de berichten lijst. Gebruik de cursortoetsen

om door de lijst te scrollen. INSert is om berichten te selecteren

en de keuze van berichten weer ongedaan te maken.

ESCape of RETURN om weer uit het scherm te gaan.

A "-" in de eerste kolom betekent dat het bericht al aanwezig was

bij het vorige list commando.

R betekent dat het bericht al opgevraagd en ontvangen was van de

Homebbs.

X betekent dat het bericht opgevraagd was maar dat het niet

beschikbaar was

Zonder parameters wordt de gehele lijst getoond.

U kunt ook met een bepaalde extensie een keuze lijst opvragen:

UL L          toont alle berichten

UL L> CALL    toont alle berichten die aan call zijn gericht

UL L< CALL    toont alle berichten die van een call zijn

UL L@ROUTE    toont alle berichten met de opgegeven route

UL LS AABB    toont alle berichten die AABB in de titel hebben

UL LX         toont alle berichten in de X status

UL LQ         toont alle gemarkeerde ontvangen berichten (*)

UL LR         toont alle ontvangen berichten

UL LN         toont alle nieuwe ontvangen berichten

Let op! De commando's LX LQ LR LN zijn statisch, dus volg niet de

echte list status, maar de status van het bericht wanneer het UL L

commando werd gegeven.

In het unproto scherm zijn alle berichten met + geselecteerd.

Men kan de keuze van de berichten weer ongedaan maken met -

Ulist Merge filenaam

--------------------

Het doel van dit commando is om de inhoud van de unprotolijst te

laten opgaan in het geheugen met een unprotolijst in een file.

Op deze manier is het mogelijk om servers, programma's of wat dan

ook te maken, die de standaard bbs connect lijst verandert in een

compatible unproto lijst.

Het geheel samen verenigd met alle keuzes voor de aktieve

unprotolijst, autoselect, notselect, pmsg....De filenaam zal worden

gezocht in de workdir als er geen pad is opgegeven.

Wel of geen ordening van het bericht in de merge file is niet van

belang; het zal worden gesorteerd met de unproto in het geheugen.

Maar de file moet een compatible unproto formaat hebben.

De gegevens moeten net zo gesaved worden als ze worden ontvangen

via de zender.

Hier is het formaat voor de unprotolijst en het formaat voor onze

file. Regels mogen niet meer dan 80 karakters hebben.

Iedere ongeldige regel wordt uitgesloten, iedere geldige regel

heeft het formaat:

NUMMER TYPE GROOTTE NAAR [@ROUTE] VAN DATUM TITEL

|      |    |       |    |        |   |     |--titel van bericht

|      |    |       |    |        |   |--datum van msg, es:DDMMYY

|      |    |       |    |        |--call zender zonder ssid

|      |    |       |    |--route, optioneel, geeen ssid

|      |    |--een getal, is grootte van bericht

|      |--type, een karakter, mag zijn: P,A,B,T

|--mummer van het bericht.

Juist voorbeeld:

123   P  3214 IK1GKJ@IK1MSG IK1VCQ 110293 TEST

124   B  1233 TUTTI @ITA    IK1MSL 110293 TEST 1

125   P 12345 IK1MSL        IK1GKJ 110293 TEST 2

U moet de juiste aantal elementen en spaties intypen.

Not +/-NAAR_VELD +-<FROM_veld +/-@ROUTE_veld

--------------------------------------------

Werkt net als Autoselect maar de velden die in deze lijst

zijn geplaatst komen niet in de unproto lijst.

Pmsg ON/OFF

-----------

Indien OFF zal alleen prive mail die aan uw call is gericht

worden toegevoegd aan de unproto lijst, andere P mail zal

genegeerd worden.

Indien ON zal alle P mail worden toegevoegd aan de unproto

lijst.

UL Query msg_nbr

----------------

Handmatig verzoek aan de BBS om een lijst te zenden van de

opgegeven berichten nummers. Dit commando is niet nodig omdat

het programma altijd wordt gesynchroniseerd.

Als het nummer van het bericht wordt opgegeven is zal het programma

automatisch het laatst ontvangen bericht vragen in de lijst.

NOOT: Als een handmatig of automatische query geen antwoord krijgt

na 1.5 minuten zal het programma dat antwoord weer vragen.

Rpath [OFF /digipeater lijst]

-----------------------------

Normaal gesproken heeft u dit commando niet nodig, misschien

in sommige gevallen waar de bbs een digi lijst heeft en een

resync request. Als u hier een digipeater opgeeft zal de

verbinding met de Homebbs worden uitgevoerd met het pad dat

is gedefineerd in HBBS en HNODE, maar het RESYNC request zal

gericht zijn aan de Homebbs via dit pad.

UL Time 0...60 minuten

----------------------

Met dit commando kunt u de tijd instellen dat er automatisch

geconnect moet worden met de Homebbs. Als er een bericht is

geselecteerd zal Tsthost de Homebbs connecten.

Waarden van 0 tot 5 schakelen deze functie uit.

Waitresync 15..600

------------------

Met dit commando kan men de tijd opgeven voor een request van de

unprotolijst. De tijd kan tussen de 15 en 600 seconden zijn.

Standaardwaarde is 60.

Beschrijving van de TSThost commando,s

--------------------------------------

De hoofdletters van de commando,s zijn wel het minimum die

moeten worden ingetypt om door het programma herkend te worden

als commando. Parameters die niet verplicht zijn staan tussen

vierkante haken [  ] terwijl opties worden aangegeven met /

Send, Delete,Dir,Yput,View parameters scherm

--------------------------------------------

Als de parameters voor de SEND,DELETE en DIR commando,s niet zijn

opgegeven zal het programma een "verzoek" scherm aktiveren die de

files in de WORKDIR directory laat zien.

Kies de gewenste file via de CURSOR TOETSEN en druk op de Enter

toets.

Wilt u naar een andere drive, druk dan op TAB en typ de letter

van de drive in. Drukt u op ESCAPE dan dan maakt u het verzoek

ongedaan.

De Enter toets heeft geen effect in het DIR scherm.

Optie bij het tonen van de directory

------------------------------------

Er bestaat de mogelijkheid om de directory die u op het scherm

ziet te sorteren op verschillende modes.

Drukt u CTRL-N dan wordt gesorteerd op extensie.

Drukt u CTRL-D dan wordt gesorteerd op datum.

Drukt u CTRL-S dan wordt gesorteerd op grootte van de file.

Drukt u CTRL-U dan vindt er geen sortering plaats.

Het programma onthoudt de laatst gekozen optie en gebruikt die weer

voor een niewe listing.

7PCopy ON/OFF

-------------

Als die op ON staat dan zal elk bericht in uw pms of unprotolijst

die een geldige 7plus code heeft worden gekopieerd naar de file

7PDATA.FWD in het WORKDIR pad.

Deze file is in de MBL-RLI_FBB forward-export mode en kan verder

worden afgehandeld enz..

NOOT: om te vermijden dat er duplicaten van programma's worden

gemaakt zullen 7plus berichten die geimporteerd worden via de

tsthost.in file niet worden gekopieerd in de 7pdata.fwd file.

AUtoyapp [on/off]

-----------------

Wanneer autoyapp wordt geaktiveerd, start Tsthost automatisch

het YAPP protocol wanneer de "init protocol code" ontvangen is

van het geconnecte station.

Anders moet u het downloaden van de file starten met het YREC

commando. De file wordt gesaved in de WORKDIR directory.

AX25 subcommando commando

-------------------------

Dit is het TNC setup commando, lees de beschrijving verderop.

CLS

---

Maakt het scherm leeg.

CLRbuf

------

Maakt de ontvangstbuffer leeg.

COLor proces_nummer kleur_nummer

--------------------------------

Kiest de kleuren voor het scherm. Lees de help tekst door dit

commando te geven zonder parameters.

Connect call [v digipeater digipeater]

--------------------------------------

Connect de opgegeven call. Als het commando in het monitorscherm

wordt gegeven of op een poort die reeds is geconnect, dan zal het

programma de eerst beschikbare poort opzoeken.

COPy bron bestemming

--------------------

Kopieert de file in een andere naam. Als er geen pad is opgegeven

is de default directory de WORKDIR. Wildcards zijn niet toegestaan

en u kunt geen bestaande file overschrijven.

Cronoffset minuten

------------------

Met dit commando kan men opgeven wanneer de tsthost.crn file

opgestart moet worden. Wanneer men 12.00 opgeeft, dan wordt om 12

uur de file opgestart en wanneer men 12.08 opgeeft, dan wordt om

12.08 de file opgestart en afgehandeld.

DElete [filenaam]

-----------------

Wist de file. Als er geen drive of pad is opgegeven is de default

directory de WORKDIR.  Wildcards zijn niet toegestaan.

Dir

---

Toont het directory scherm. De eerste keer dat u een dir commmando

geeft is het pad gelijk aan de workdirectory. Tsthost herkent het

laatste pad dat men laatst heeft gegeven. Het DIR commando geeft u

de mogelijkheid om algemene bestandsoperaties te verrichten,

zoals deleten, editen, viewen, renamen en een directory te maken

of een directory te verwijderen.

Gebruik de cursortoets om zich te verplaatsen in de lijst.

Wanneer u ENTER drukt op een naam van een directory, dan komt u in

die directory.

Wanneer u ENTER op een filenaam drukt, dan kunt u automatisch een

extern DOS programma opstarten. Lees de documentatie over de

TSTHOST.EXT file.

Alle functietoetsen voor het commando hebben betrekking op de

highligted file.

DISconnect

----------

Disconnect het station.

EBell [bit veld waarde]

-----------------------

Dit commando stelt het akoestisch signaal van de software in.

Het is een bit veld waarde: dat betekent dat u de specifieke

signaalwaarde moet toevoegen om de gewenste configuratie te

krijgen.

1=Bel werkzaam bij rx gegevens (ex BELL)

2=Bel werkzaam bij een connect/disconnect (ex CBELL)

4=Bel werkzaam aan het eind van een yapp transfer

8=Bel werkzaam iedere 10 seconden als er niet gelezen data's

zijn voor voor onze verbinding.

Standaard waarde is 6, de bel is aan bij een verbinding en een

yapp aktiviteit: dit omdat 6=4+2.

ECho [on/off]

-------------

Wanneer echo aan staat wordt de ingetypte tekst ook geschreven

in het ontvangst scherm, in de ontvangstbuffer en indien aktief

in de save file.

EDit [filenaam]

---------------

Maakt het mogelijk om een tekst te bewerken of er een te maken.

Wanneer er geen opgegeven pad is, dan wordt aangenomen dat WORKDIR

het pad is. Wanneer na het commando geen filenaam volgt, dan

krijgt u een scherm te zien voor het kiezen van een file.

EXIT [parameter]

----------------

EXIT    Zonder parameters stopt het programma alleen als er geen

verbindingen meer zijn.               EXIT CODE 0

EXIT D  Disconnect alle poorten, schoont de buffers en gaat

vervolgens uit het programma.         EXIT CODE 1

EXIT W  Wacht tot alle poorten zijn gedisconnect, staat niet toe

dat nieuwe users kunnen connecten en gaat vervolgens uit

het programma.                        EXIT CODE 2

30 minuten na het aktiveren van dit commando zal het

programma, wanneer er weer verbindingen zijn, deze

verbindingen verbreken.

EXIT X  Stopt onmiddellijk, geen aktie        EXIT CODE 3

EXIT R  In het geval te moeten wachten om het programma te

verlaten (EXIT W), kunt u het exit verzoek afbreken met

het EXIT R  commando.

EXIT @  Alle verbindingen worde gedisconnect. Tsthost wordt

beeeindigd en de computer wordt weer opgestart.

WAARSCHUWING: Kan gevaarlijk zijn wanneer u cache

programma's gebruikt.

LET OP! Wanneer men uit het programma gaat, zal de naam van het

programma in de statusregel knipperen.

FUnctie functie _toets(1-20) [commando...]

------------------------------------------

U kunt tot 10 commando,s opgeven (niet meer dan dan 80 karakters),

die zullen worden gestart als u de toetsen CTRL + F1/F10 indrukt.

Bijvoorbeeld     FU 1 CON IK1MSL-8   betekent dat u met CTRL F1

probeert IK1MSL-8 te connecten.

Waarden van 1 tot 10 zullen worden geassocieerd met

CTRL-F1..F10, waarde van 11 tot 20 met SHIFT-F1..F10

Help of ?

---------

Toont een lijst van commando,s

LOg [on/off]

------------

In- en uitschakelen van het logboek, gesaved in de file

TSTHOST.LOG. Iedere regel in de file bevat de call, tijd en

datum voor ieder connect en disconnect. Om te vermijden dat

deze file te groot wordt is aan te bevelen deze file in een

andere directory te plaatsen en een andere naam te geven voor

verdere maandelijkse opslag van de gegevens.

Let op! De gegevens van de file hebben pas waarde als er

connecten en disconnecten zijn, terwijl de programma,s draaien

(inclusief het shell commando RUN). Als het programma start

terwijl de TNC al geconnect is, worden de gemiste gegevens

in de file gelogt als vraagtekens (??).

MHeard [on/off/clr]

-------------------

Gelijk aan het AX MHEARD commando, dit commando kan men (ON) zetten

of (OFF) zetten, of men kan de mheard lijst schonen.

De lijst heeft een grootte van 15 calls en werkt natuurlijk

ALLEEN als de monitor poort is geopend.

Wanneer u bijvoorbeeld de monitor alleen instelt op U frame, dan

wordt de lijstpas bijgewerkt als er een U frame is ontvangen,

omdat de TNC alleen dit type frames verzendt.

De interne MHeard lijst werkt alleen voor die TNC's die geen lijst

hebben. De voorkeur echter wordt gegeven aan het gebruik van AX

MHEARD, en MHEARD op OFF teneinde cpu tijd te sparen.

MPerm [0...15]

--------------

Wanneer u dit commando aktiveert (ON), ziet u bij de poorten 1 ..8

een klein monitorscherm. In dit scherm kunt u de monitor packets

zien. Dit zijn de dezelfde gegevens die u normaal ook ziet op

kanaal 9, de monitor poort.

Met een waarde tussen de 0 en 15 kan men de grootte van het

monitorscherm instellen. Wanneer de waarde kleiner is dan 3,

dan wordt deze functie uitgeschakeld en heeft men geen monitorscherm

bij elke poort.

Let op! Het instellen van het type monitor data's en het aktiveren

gebeurt met het AX MONITOR commando.

PARam poort tekst

-----------------

Gebruik dit commando voorzichtig en alleen als u zeer goed op de

hoogte bent van de WA8DED software!

Dit commando geeft een speciale waarde aan een poort of een

extern commando die niet zit in de AX25 subcommando,s die de

host commando,s gebruiken en de gegevens worden niet gecheckt

door Tsthost. Het wordt gebruikt voor prive-instellingen van

non-standaard Eproms. De user is verantwoordelijk voor elk

gegeven dat naar de host interface wordt verzonden.

De globale communicatiepoort is nummer 0, de andere poorten van 1

tot 8 corresponderen met de 8 schermen. Denk er om dat gegevens

op poort 0 gesaved worden als default, terwijl de gegevens die

op de andere poorten worden geschreven gebruikt worden tot het

volgende disconnect op de poort en dan terugkeren naar poort 0.

PASsword [CALL]

---------------

Automatisch verzenden van het gevraagde password. Ondersteunt

het standaard verzoek en het MD2 algoritme. Het is ook mogelijk

het password te zenden met ALT-F1. (gelijkwaardig met PASSWORD

commando.

Als de CALL niet wordt opgegeven, zal er gezocht worden naar de

call die bekend is in de huidige TNC link, als de CALL is opgegeven

zal er gezocht worden naar de opgegeven call i.p.v. de TNC link call.

RECord filenaam /off

--------------------

Met dit commando kan men file saven. Het loggen van de file stopt

met OFF filenaam of met het disconnecten.

De statusregel toont de grootte van de file en niet de ontvangen

bytes, omdat logging in een bestaande file gegevens zal toevoegen

aan het eind van die file zonder de voorgaande tekst te wissen.

REName old_name new_name

------------------------

Veranderen van naam van de file, waarbij wildcards niet zijn

toegestaan. De default directory is WORKDIR. Het is mogelijk om

een file te verplaatsen op dezelfde schijf of naar een andere

directory door een nieuw pad op te geven.. Bijvoorbeeld:

REN pippo.txt pluto.txt (file pippo tekst wordt pluto tekst, de

file blijft in dezelfde directory)

REN e:bin\utils\vp.exe e:\bin\vp.exe (verplaatst de file vp.exe

naar het pad e:\bin\utils

naar c:\bin

RUn [filenaam]

--------------

Start de DOS file op. Als de naam van het programma niet is

opgegeven wordt het COMMAND.COM gestart. Het EXIT commando geeft

weer de mogelijkheid geeft om terug te keren naar TSthost.

Tsthost aktiviteiten worden opgeschort terwijl er DOS programma,s

worden opgestart.

SCReensave  [minuten 1..60 /TEST /OFF

-------------------------------------

OFF schakelt screen saver uit.

TEST aktiveert het onmiddellijk.

Elke numerieke waarde vertelt Tsthost om X tijd de screensaver te

aktiveren zonder gebruik van het toetsenbord.

SEnd [filenaam] /off

--------------------

Zendt de opgegeven file naar het geconnecte station. OFF sluit

de file of het wordt afgesloten aan het eind van de file.

De file moet ascii tekst bevatten en mag geen binaire gegevens

bevatten en het SEnd commando kan niet worden gegeven tijdens een

PMS aktiviteit.

De teller in de statusregel toont het aantal door de TNC verzonden

bytes, dus de file kan worden afgesloten wanneer de TNC nog gegevens

heeft in de buffer die nog moeten worden verzonden.

Als de naam van de file niet is opgegeven krijgt u een keuzescherm

te zien.

SOurce filenaam

---------------

Start een commando file.

De file bevat de commando's in dezelfde vorm als die voor het

toetsenbord gelden.

Elke regel (tot 80 karakters) moet een commando bevatten.

De source file wordt ALLEEN in de directory gezocht waar het

programma is.

TNCDelay X Y

------------

Met dit commando stelt u een paar programma tijden in die u niet

moet veranderen. De waarden worden uitgedrukt in 18 tienden van een

seconde en het bereik is van 3 tot 255 die corresponderen met

2 tienden en 14 seconden.

De X parameter is de maximale vertraging om te reageren op de

TNC. Als de TNC niet antwoordt binnen de opgegeven tijd dan zal het

het programma de seriele poort synchroniseren.

De Y parameter is de snelheid voor de synchronisatie van de seriele

poort.

Als uw Y parameter te hoog is kunt u wel koffie gaan drinken

terwijl het programma bezig is weer te synchroniseren.

U moet X verhogen en Y ook als het programma niet de seriele

poort kan resynchroniseren.

ALS U HET COMMANDO ZONDER PARAMETERS GEEFT, DAN ZAL DE HUIDIGE

TIJDSWAARDE WORDEN GETOOND EN EEN OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA

FOUT.

TRaceconn ON/OFF

----------------

Wanneer men een verbinding maakt met een station via een node, dan

ziet u altijd de call van de node op de statusregel.

Met TRaceconn ON komt nu de call van het station op de statusregel

te staan met wie u een verbinding heeft, dus NIET meer de naam van

de node. Er wordt namelijk een analyse gemaakt van het

binnenkomende frame. Helaas is het zo dat de analyse niet 100 %

betrouwbaar is. Dat komt omdat een node geen standaard berichten

gebruikt en omdat de bericht-call combinatie van andere bronnen

wordt ontvangen enz.. In dit geval kan tsthost een niet juiste

call vermelden op de statusregel. Om deze redenen kunt u deze

functie in-en uitschakelen. Wanneer u een niet juiste call ziet op

de statusregel wanneer u via een node werkt, zet dan de functie op

OFF.

UList subcommando commando

--------------------------

Dit is het commando voor de FBB Unproto lijst, lees daarover

het speciale hoofdstuk in deze manual.

WOrkdir [pad]

-------------

Stelt het "werkpad" in voor TSThost. Normaal gesproken is dat

de directory waarin het programma staat. Wanneer een filenaam

geen drive/directory pad heeft zal er worden gezocht in de

WOrkdir directory.

WRitebuf filenaam

-----------------

De inhoud van de ontvangstbuffer wordt gesaved in een ascii file.

Als de filenaam geen drive/directory pad heeft wordt deze buffer

gesaved in de WOrkdir directory.

YABort

------

Start de procedure om het YAPP transfer protocol te onderbreken.

Dit gebeurt niet direct omdat het station eerst zijn buffer moet

leeg maken voordat het commando wordt geaksepteerd.

Om de Yapp transfer wel direct te onderbreken typt u YAB twee keer.

YAPpc [on/off]

--------------

In- en uitschakelen van het YAPP-C protocol. Deze optie kan niet

veranderd worden als er op dat moment een Yapp transfer is.

YRec filenaam

-------------

Handmatig starten van het YAPP protocol. Als Autoyapp is ingeschakeld

wordt er niet om dit commando verzocht.

Als Autoyapp uitgeschakeld is moet u dit commando uitvoeren nadat u

van het andere station de init YAPP zend code hebt ontvangen. Als de

file geen drive/directory heeft, zal die worden gesaved in de

WOrkdir directory. Dit commando is niet aktief tijdens een PMS

sessie.

YPut [filenaam]

---------------

Start het YAPP zend protocol. Als er geen drive/directory is

opgegeven dan zal deze file worden gehaald uit de Work directory.

Dit commando is niet aktief in een PMS sessie.

Als er geen parameter bij de filenaam parameter is opgegeven zal

het programma een keuzescherm openen.

YTimeout [seconden]

-------------------

Voor het opgeven van een wachttijd zonder data's te ontvangen

alvorens timeout te geven in een yapp transfer. Default 150.

AX25 Subcommando,s

------------------

Deze parameters volgen op het AX25 commando, bijvoorbeeld

AX25 MONITOR N.

De TNC manual geeft meer informatie over deze commando's.

AX2512v2 [on/off]

-----------------

Schakelt level 2 in van het Ax25 protocol

Beacon [0-60][baken tekst/baken file]

-------------------------------------

Stelt de bakentekst in. De tijd wordt uitgedrukt in minuten

en een waarde van 0 tot 5 minuten schakelt het baken uit.

als het eerste karakter van de bakentekst is '<', dan zijn de

andere karakters de filenaam van de tekst.

Als er geen drive/directory is opgegeven zal de file worden

gezocht in de TSTHOST.EXE directory.

Voorbeeld voor tekst baken: AX BE 30 ST. IK1GKJ * IJ45IK

Voorbeeld van file baken:   AX BE 30 <F:\UTILS\BEACON.TXT

Check [0..65535]

----------------

Na deze tijd zal het programma als er geen verkeer is in de poort,

kijken of de verbinding wel goed is. In 10 ms.

CLock on/off/set

----------------

De SET parameter stelt de huidige tijd/datum in van de TNC.

ON schakelt de tijd/datum in van het monitorscherm en in de status

berichten. OFF schakelt die uit.

Let op! Niet alle TNC EPROMS aksepteren dit commando, het werkt

goed op een TF24 en op een TF26.

CText  [Text /Off]

------------------

Voor het opgeven van een connect tekst die automatisch aan de user

wordt gezonden wanneer deze de PMS connect.

Digipeat on/off

---------------

In- en uitschakelen van Digipeat.

FRack [1..65535]

----------------

Pauze (als ACK nog niet ontvangen is) voor de TNC alvorens de

packets weer te verzenden. Deze waarde kan zijn van 1 tot 15

seconden. Sommige TNC EPROMS aksepteren waarden van 16 tot

65535, die in 1/33 seconden worden uitgedrukt.

FUllduplex [aan/uit]

----------

In- en uitschakelen van de full duplex transmissie van de TNC.

MAxframe [1..7]

---------------

Het maximale aantal data packets te verzenden voor het wachten

op de ACK.

MHeard [on/off/clr 3..max]

--------------------------

Zonder opgave van parameters wordt een lijst getoond van de ontvangen

stations.

CLR maakt de lijst leeg.

ON  inschakelen van de automatische update van de lijst.

OFF uitschakelen van de automatische update van de lijst.

De grootte van de lijst ingesteld met CLR moet een waarde hebben

tussen 3 en wat de tnc ondersteunt.

Waarschuwing: De MH lijst bijft niet in het geheugen maar wordt

alleen getoond. Geeft u dan ook een dusdanig getal op, dat de lijst

niet meer volledig op uw scherm getoond kan worden dan zult u de

eerste call niet meer op uw scherm kunnen zien.

Waarschuwing: Dit commando is getest met EPROM TF24 en TF26,

maar niet elk EPROM aksepteert dit commando.

MYcall callsign

---------------

Instellen van uw call.

MOnitor [NIUSC] [+- call call..] [F]

------------------------------------

N uitschakelen

I toont I frames

U toont UI frames

S toont Supervisory frames

C toont Connections frames

+ is inclusief maximaal 8 calls

- sluit maximaal 8 calls uit.

Wanneer de /F is toegevoegd dan zal het programma elke type data

laten zien, maar alleen de header informatie van een packet zonder

de data's worden getoond. Om weer de oorspronkelijke monitor optie

te krijgen, kunt u weer het commando AX MON /F doen of een nieuwe

monitor mode instellen.

Wanneer men de extensie /T toevoegt dan worden data's getoond in

hexadecimaal formaat. WAARSCHUWING: Dit kost CPU geheugen, dus

gebruik het echt alleen als het nodig is op langzame computers.

PAclen [80..250]

---------------

Byte grootte van de uitgezonden packet.

PErsist [0..255]

----------------

Wanneer de TNC data,s moet uitzenden, brengt het een getal voort

tussen de 0 en 255. Als het getal hoger is dan de PErsist waarde,

kan er gezonden worden, anders moet de TNC wachten op de SLottime

alvorens een nieuw getal te voort te brengen.

POrtcall [poort 1..8][call/off

--------------------------------

Dit commando wijst een andere SSID of call toe aan iedere poort.

Het commando zonder parameters toont de lijst van die poorten

met een call die anders zijn dan die van de AX25 mycall waarde.

OFF stelt de poort in om de call-ssid te gebruiken die zijn

ingesteld door het AX25 mycall commando.

Om de gewone call te aktiveren dient u de OFF parameter te

gebruiken. Let op! Een poort met een andere call zal niet

veranderen zelfs niet bij het veranderen van de call.

Om het gebruik van een andere call uit te schakelen gebruikt u OFF.

Dit commando heeft alleen na het disconnecten effect voor een

geconnecte poort.

Voorbeeld: AX25 MYCALL IK1GKJ

AX25 PORTCALL 2 IK1GKJ-2

PTt ON/OFF

----------

In- en uitschakelen van de TNC PTT lijn. De software werkt

correct maar ( in OFF) wordt de PTT lijn niet geaktiveerd.

RESptime [0..65535]

-------------------

Wachttijd voor bevestiging van een een inkomende packet in 10ms.

RETry [0..127]

--------------

Het aantal keren voordat een station wordt gedisconnect of dat

er een failure is. 0 betekent oneindig.

Slottime [0..127]

-----------------

Zie PErsist, in 10ms.

Txdelay [0..127]

----------------

Vertraging alvorens er data,s worden uitgezonden nadat er Enter is

gegeven. In 10ms.

UNproto [tekst]

---------------

nproto tekst en route waaraan de unproto berichten zijn gericht.

USers [0..8]

------------

Het maximale aantal inkomende verbindingen.

Validcall [on/off]

------------------

In- en uitschakelen van de valid call controle.

DE STATUS REGEL

---------------

Van onderaan tot bovenaan het scherm:

De laatste schermregel toont de status van de poort, het aantal

bytes dat verzonden is, de grootte van een te verzenden file.

De grootte van een te ontvangen file.

Alleen de TNC status en het aantal vrije buffers worden getoond in

het Monitor en in niet geconnecte poorten.

FR is het aantal vrije buffers in de TNC (of TFPCX/R driver).

Iedere buffer bevat 32 bytes. Deze waarde is er voor in het

geval de TNC vastloopt, daar de Host software het monitorscherm

uitschakelt als deze waarde onder de 256 is. De TNC loopt vast

wanneer de FR waarde rond de 128 is. Dit kan verschillende redenen

hebben. Controleer de snelheid, baudrate enz.

De waarde van de vrije buffers is globaal en heeft niet betrekking

op een enkele poort.

BF is het packet nummer in de TNC dat in de reeks staat om verzonden

te worden.

Tsthost heeft een buffer mogelijkheid van een reeks van 10.

Als de FR waarde onder de 300 komt dan wordt de reeks verlaagd tot

5 en als de FR onder de 210 gaat wordt de reeks verlaagd tot 2.

Deze functie heeft geen invloed op de MAXFRAME 7 parameter sinds

het juiste aantal packets is BUF+UNACK.

UN is het aantal packets dat nog moet worden bevestigd.

Deze waarde hangt af van het AX25 maxframe.

RE is de tijd van de TNC om niet bevestigde data,s te zenden

zonder ACK te ontvangen van het andere station. Na AX25 retry

waarde zal het station worden gedisconnect

US is het totaal aan memory dat het systeem gebruikt.

OK is wat er nog vrij is aan geheugen in het systeem.

TX wordt alleen getoond als er een file wordt verzonden. Deze

waarde is het aantal bytes dat wordt gelezen door de file en

wordt verzonden aan de TNC. Wanneer de file transfer is beeindigd

volgens het prg kunnen er nog buffers zitten in de TNC die nog

moeten worden verzonden.

RX wordt alleen getoond wanneer het RECORD commando aktief is

en deze waarde correspondeert met de grootte van de file.

Weer een regel naar boven op het scherm toont u de TSthost

status: CONV voor de conversatie mode (getypte tekst wordt naar

het andere station verzonden), CMD voor de commando mode (enter

commando's) Aan de rechterkant ziet u het huidige poortnummer en de

call en de duur van het connect.

Dan is er nog een getal dat het getal van resynchronisatie en de

programma versie aangeeft.

REVIEW geeft aan dat de buffer is geaktiveerd (PageUp toets).

PMS geeft aan dat er een PMS connect is en ook standaard.

MAIL betekent dat u nieuwe mail hebt ontvangen.

Een knipperende M betekent dat er een macro aktief is op die

poort.

Boven deze regels is er een regel die een call bevat voor ieder

apart geconnecte poort, van 1 tot 8. Als er nieuwe tekst binnenkomt

die u nog niet heeft gelezen zal Tsthost de call laten knipperen.

Er is nog een regel voor de YAPP transfer status en alleen

aktief als het kanaal bezig is met een yapp file transfer.

Deze regel is als volgt:

Hder Header, de filenaam en grootte van de file

Stat Status van de Yapp transfer

Xfer Hoeveel bytes er verzonden zijn

Bt/s Snelheid van de transfer, in bytes per seconde

Tle  Hoe lang het nog duurt tot het eind van de transfer,

in het formaat MM.SS, minuten.seconden als H is 0.

Let op! De Tle geeft de 'echte tijd' weer. In het begin van de

transfer zult u echter een schommeling zien van de tijd met

daarbij een relatief klein aantal verzonden bytes.

De waarde zal zich na ongeveer 30 tot 40 seconden stabiliseren.

De karakters * en ?

-------------------

Tsthost ondersteunt de karakters ? en * in alle commando's waar

een selectie moet worden gemaakt zoals in de unprotolijst, pms

lijst, savemail, mailcopy enz.

? negeert de karakters in die positie en * negeert de rest.

Voorbeeld:

IK1GKJ, IK1GKJ zijn hetzelfde als er gezocht wordt op IK1G?J

IK1ABC, IK1GEF zijn hetzelfde als er gezocht wordt op IK1*

EXIT CODE

---------

Tsthost heeft de volgende code bij het exit commando:

0, bij het EXIT commando.

1, bij het EXIT D commando.

2, bij het EXIT W commando.

3, bij het EXIT X commando.

4, bij elke niet te herstellen error.

HOE PRINT IK EEN FILE

---------------------

Elk commando in relatie tot het saven van een file, zoals

MAILCOPY, RECORD, WRITEBUF, kan gestuurd worden naar de printer.

Gebruik eenvoudig de naam van een standaard output DOS device,

zoals LPT1, LPT2, PRN....voorbeeld MAILCOPY 22 LPT1

Denk eraan dat wat u print langzaam gaat.

SMARTDRV, DISK CACHE

---------------------

Hoewel niet onmisbaar is het wel zo dat cache programma's

de uitvoering van uw programma zal verbeteren. Sinds de tsthost

files niet in het geheugen worden gehouden maar altijd direct van

de drive worden ingelezen kan een cache programma de snelheid van

het programma vergroten. Wanneer u geen andere redenen hebt, is

het gebruik van smartdrv of andere cache programma's sterk aan te

bevelen.

FILE EN BERICHTEN VIEWER

------------------------

Dezelfde viewer die gebruikt wordt om de inhoud van een file te

tonen, wordt gebruikt om de inhoud van PMS berichten te tonen.

De viewer kan files en berichten inlezen van onbeperkte grootte.

maar een regel mag niet groter zijn dan 255 karakters: Als een

regel groter is dan 255 karakters zal de rest van de regel worden

getoond op de volgende rij van het scherm.

Beschikbare commando's van de viewer:

CURSOR UP     een regel naar boven

CURSOR DWN    een regel naar beneden

HOME          gaat naar het begin van de file

END           gaat naar het eind van de file

CTRL-HOME     gaat naar het begin van de file

CTRL-END      gaat naar het eind van de file

CTRL-PAGE UP  gaat naar het begin van de file

CTRL-PAGE DWN gaat naar het eind van de file

CURSOR LINKS  verplaatst het beeld een kolom naar links

CURSOR RECHTS verplaatst het beeld een kolom naar rechts

CTRL-LINKS    verplaatst het beeld naar de volgende tab

CTRL-RECHTS   verplaatst het beeld naar de voorgaande tab

F1            toont de beschikbare commando's

LET OP: de tabulatie wordt verondersteld 8 karakters te hebben.

Het << symbool aan de linker kant van het viewer scherm, indien

aanwezig, zegt dat het scherm is shift rechts, en niet op de

eerste kolom van de regel is.

De viewer vereist ongeveer 9 k geheugen.

FILE EN BERICHTEN EDITOR

------------------------

Dezelfde editor die gebruikt wordt om een file te bewerken wordt

gebruikt om de PMS berichten te bewerken. De editor is gemaakt om

alleen tekst files te bewerken; dus geen binaire files.

Beschikbare editor commando's

CURSOR UP/DWN       gaat naar de voorgaande/volgende regel.

PAGE UP-DOWN        gaat naar de voorgaande/volgende bladzijde.

CTRL-HOME/END       gaat naar het begin/eind van de editor.

CTRL-PG UP/DWN      gaat naar het begin/eind van de editor.

CURSOR RECHTS/LINKS gaat naar het volgende/voorgaande karakter.

HOME/END            gaat naar het begin/eind van de regel.

CTRL-RECHTS/LINKS   gaat naar het volgende/voorgaande woord.

F1  toont een kleine help voor de beschikbare commando's.

F2  saven van de inhoud van de editor en verlaten editor.

F5  invoegen van een file op cursor positie. Het tonen van een

lijst van files die beginnen in de workdir directory:

kiezen van de gewenste file met de enter toets of de handeling

afbreken met de escape toets.

F8  Afbreken van het editen en de editor verlaten.

Er wordt een Ja of Nee gevraagd alvorens af te breken.

BACKSPACE      wist karakter links van de cursor.

DELETE         wist karakter onder de cursor.

CTRL-BS        wist vanaf cursor positie tot het begin van het

linker woord.

CTRL-Y         verwijdert regel.

CTRL-W         aan en uit zetten van de wrap mode.

CTRL-J         aan en uit zetten van de justificatie mode.

INSERT         veranderen van insert mode naar "typover mode".

RETURN         gaat naar einde regel.

TAB            een spatie invoegen tot de volgende tab als insert

aan staat of verplaatst de cursor naar de volgende

tab als de "typover mode" is gekozen.

De status regel toont deze informatie:

I   insert aan, kleine cursor.

W   Word wrap aan.

Fxx vrij geheugen links.

Cxx huidige cursor kolom.

Lxx huidige cursor regel.

WORD WRAP: Word wrap is aan kolom 78, en verwijst naar de

cursor-positie, niet de effectieve regel lengte: in deze mode is

de tekst rechts van de cursor gehandhaafd in zijn oorspronkelijke

vorm en het formaat wordt niet teniet gedaan als een tekst links

van de cursor wordt gecorrigeerd. Voor dezelfde reden is word wrap

aan ALLEEN in de insert mode: als u in overtyp mode bent, gaat de

editor er van uit dat u een regel corrigeert en niet aan het

oorspronkelijk formaat komt.

Nogmaals, de word wrap is alleen beschikbaar als u een karakter

invoegt: als u bijvoorbeeld op een regel bent die meer dan 78

karakters heeft en u verplaatst de cursor zonder insert

karakters, dan zal de editor de regel niet opsplitsen, dus u kunt een

lange regel bekijken met de wrap aan, zonder het formaat te niet

te doen.

Het inlezen en importeren van een file hebben geen word wrap:

De file zal tijdens het inlezen het oorspronkelijke formaat

behouden.

Wanneer wordwrap wordt uitgeschakeld, kunt u een regel bewerken

ongeacht de lengte van de regel of alleen beperkt door het

geheugen.

U moet een enter drukken om een nieuwe regel in te voegen.

In de typeover mode, zal alles overgetypt worden met een

uitzondering: als u aan het eind van de regel bent en nieuwe

gegevens invoegt, zal de inhoud van de volgende regel niet

overgeschreven worden maar worden toegevoegd aan het eind van de

huidige regel.

Justificatie, als deze ingeschakeld is dient men dezelfde regels

te volgen als bij de wrap mogelijkheid.

LET OP: de editor kan tot 24576 karakters aan, en vereist ongeveer

26 k geheugen om mee te werken.

MAINTUSR -programma voor het bijhouden van de database

------------------------------------------------------

MAINTUSR is voor de user database file TSTHOST.USR: elke user

die uw pms connect heeft hier een record die in deze file is

gedefinieerd.

Wanneer u MAINTUSR opstart ziet u een lijst van alle gebruikers

die uw pms hebben geconnect. In deze lijst staat de belangrijkste

informatie over de user: de naam, de prive directory, de datum van

de laatste verbinding met uw systeem, en het aantal verbindingen

die met uw pms zijn gemaakt.

F1 toont een kleine help om u te herinnneren aan de beschikbare

opties:

U kunt door de lijst gaan met gebruik van de CURSOR TOETS, of de

home, end, page up, page down toetsen. Het record dat u heeft

uitgekozen is te zien aan de highligtning regel.

Wanneer u ENTER drukt kunt u de naam van de user en zijn prive

directory wijzigen. Boven aan het scherm zal het programma u

vragen de gegevens in te brengen van de user: beeindig de invoer

van de gevens met de ENTER toets of breek de invoer af met de

ESCAPE toets. Wanneer u enter drukt zonder gegevens in te brengen,

zal het veld leeeg blijven. Dit is nuttig om een eerder vermelde

prive directory te verwijderen. Het maximaal aantal karakters van de

naam van de veld mag niet meer zijn dan 12 karakters, terwijl de

grootte van de prive directory niet groter mag zijn dan 30 karakters,

maar dat wordt 29 omdat het programma automatisch de '\' toevoegt.

- ESCAPE maakt het mogelijk om het updaten van de database af te

breken. Het maintusr programma zal om een bevestiging vragen: Y

voor ja of N voor nee.

- Met de F10 toets kunt u het gewijzigde record saven en uit het

programma gaan. Het programma zal u weer om een bevestiging

vragen. (Y/N).

- Met de ALT-D combinatie toets kunt u het huidige record merken

als "gewist" of als de record al gewist is weer terughalen.

Een gewist record wordt getoond met een 'D' karakter in de eerste

kolom. Waarschuwing: Wanneer een database eenmaal gesaved is, kunt

u geen gewiste reecords terughalen omdat die record fysiek zijn

verwijderd uit de database.

- Met de ALT-K toets kunt u automatisch alle users wissen die niet

meer dan X dagen uw pms meer hebben geconnect: het programma zal u

het opgegeven getal vragen van de dag; door ENTER te drukken voor

bevestiging van de ingevoerde gegevens of ESCAPE om die af te

breken.

- ALT-F wordt gebruikt om een speciale call te zoeken of een deel

daarvan. Maintuser zal vragen om de call in voeren die u zoekt.

Door ENTER te drukken zal de invoer worden bevestigd, terwijl

ESCAPE gebruikt wordt om de invoer van de call af te breken.

Als de call is gevonden dan zal die call te zien zijn onder de

highlighted stutusbalk. Het zoekveld begint altijd bij het begin

van de file.

- ALT-N werkt hetzelfde als de ALT-F toets maar wordt gebruikt

om verder te zoeken naar het gewenste record.

PROBLEMEN

---------

Bij problemen van welke aard dan ook graag een bericht naar:

IK1GKJ@IK1MSL met opgave van:

- Soort probleem.

- Welke handeling u heeft gedaan toen u het probleem ontdekte.

- Type PC en configuratie.

- Memory driver (EMM, QEMM enz)

- PC operating system versie

- (Indien mogelijk) de TSR programma's die in het geheugen zijn

geladen.

- Type TNC en type driver.

Bedankt.

-------------------------------------------------------------------

Dat was het weer.. De nederlandse doc heb ik weer herschreven

en ik hoop dat u weer iets zult hebben aan deze vertaling !

73,s Hans te Leusden, 7 september 1996.

PA1HSL@NY1BBS

--------------------------------------------------------------------