Hallo TSTHOST/TPK/AXFWD/whatever gebruiker,

Sindskort draait er een nieuwe server in de BBS die gebruikers in staat

stelt de LIST van PI8DAZ als mail toegestuurd te krijgen. Deze service is

bedoeld voor de mensen die gebruik maken van een packet programma dat in

staat is berichten gecomprimeerd op te halen. Hiermee wordt het listen

m.b.v. de UI frames die PI8DAZ op 144.650 en 430.8357 MHz uitzendt min of

meer overbodig.

De server werkt als volgt:

SP REQLST @ PI8DAZ

<nummer> <adres>

Ctrl-Z of /EX

Waarbij <nummer> een 0, is of het berichtnummer waar de list mee moet

beginnen. In het geval van een 0 wordt er gelist vanaf het laatst geliste

berichtnummer. Elke keer als REQLST een list heeft gestuurd wordt het

laatste berichtnummer opgeslagen. In de meeste gevallen zal alleen een 0 in

het subject voldoende zijn. Als REQLST voor het eerst gebruikt wordt is het

wellicht handig om een redelijk recent berichtnummer in 't subject te

zetten om te voorkomen dat de list erg groot wordt.

Het <adres> is optioneel. Zonder dit adres wordt de list naar de afzender

verstuurd. Dit <adres> kan gebruikt worden door mensen die als BBS

geregistreerd staan en zelf wat willen experimenteren met de automatische

verwerking van de list. Als <adres> zou dan bijvoorbeeld LIST@PE1XYZ

gebruikt kunnen worden, en LIST zou een server kunnen zijn op het packet

systeem van PE1XYZ.

Subject voorbeelden:

815000             - List alles vanaf berichtnummer 815000

0                  - List alles vanaf het laatst geliste nummer, of vanaf het

eerste berichtnummer als de server nog niet eerder

gebruikt is.

815000 LIST@PE1XYZ - List alles vanaf berichtnummer 815000. Stuurt de list

naar LIST@PE1XYZ.

Het list-formaat is als volgt:

549871 B  4597 SPACE @WW     VK2YX  950703 D  7+ DOC3.TXT 3/6 Space Calendar fo

549705 B   178 MODS  @NLDNET PE1ORF 950704  L alan ct-145

549692 B 19047 RELAIS@DL     DL3XU  950704    Aktiv auf DF0HHH

539548 P  1221 PE1PAE        PE1NTP 950618  L Re: noodkreet van PAE (fwd)

��

��

����� L = lokaal

����� D = 7PLUS data

TSTHOST gebruikers kunnen de volgende macro aan TSTHOST.MAC toevoegen

en vervolgens met het commando FASTLIST de list automatisch (en gecomprimeerd)

binnen halen:

--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------

:FASTLIST 8

10 C PI8DAZ

30 WAITSTRING 100 (665) PI8DAZ>

50 SAY SP REQLST

60 SAY 0

70 SAY /EX

80 WAITSTRING 300 (665) PI8DAZ>

#

90 DISPLAY Momentje...

100 DELAY 30

110 SAY L< REQLST

120 REC C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

130 WAITSTRING 300 (665) PI8DAZ>

140 REC OFF

150 DISC

160 UL M C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

170 DEL C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

180 WAITDISC

#

200 UL GET

210 DELAY 15

220 WAITDISC

#

300 MAILCOPY <REQLST C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

310 UL M C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

320 DEL C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

330 K< REQLST

340 MAB

#

665 DISPLAY Timeout!

667 DISC

669 MAB

#

#EOF FASTLIST

#

--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------

De volgende regels moeten evt. aangepast worden:

30, 80 en 130                  - de BBS prompt

120, 160, 170, 300, 310 en 320 - temp-file pad.

!! LET OP !!

In TSTHOST.CFG moet ergens een "UL E" staan, en een "UL A +MYCALL". (bijv

"UL A +PE1NTP") Bij "AX MON xxx" moet als extra parameter een "- FBB"

toegevoegd worden. Bijv: "AX MON USIC - FBB". Hiermee wordt voorkomen dat

TSTHOST de UI-list synchroniseert. De FASTLIST macro moet altijd op het

hoogste kanaal werken. (lees: het kanaal waar "UL GET" op connect)

de DAZ-CREW (tm) - CREW @ PI8DAZ