TstHost versie 1.43

-------------------

van

-- IK1GKJ --

Vertaling door PA1HSL

Kenmerken

---------

TSTHOST is een software programma dat geschreven is voor de

TNC2 en clones met HOST mode EPROM type TF8, TF23, TF24 enz.

Het is mogelijk om de software met andere TNC's te gebruiken

die in de KISS mode worden gezet.

Een TNC in de KISS mode vereist een seriele driver (zoals

TFPCX/TFPCR), maar vergeet niet de TNC in de KISS mode te zetten

VOORDAT u het programma TSTHost gaat opstarten.

Een TNC in de WA8DED Host mode vereist een seriele driver zoals

COMBIOS, MBBIOS enz. De GKJBIOS driver is een MBBIOS compatible

driver die geschikt is voor TSTHost. (16550A UART). Voor de driver-

configuratie moet u het GKBIOCFG.EXE programma opstarten en de

aanwijzingen volgen die op het scherm verschijnen.

TSTHOST heeft 2 tot 8 onafhankelijke communicatie poorten; iedere

poort heeft een ontvangst buffer van 300 regels en verder een

keyboard buffer om de 10 voorgaande commando's weer op het scherm te

krijgen, automatische tekstkontole en een mogelijkheid tot 8

gelijktijdige Yapp-c transfers of Ascii transfers.

En een tot 8 PMS poorten RLI-type forwarding naar een FBB BBS.

Alle ontvangen data kunnen worden gesaved in een file. Iedere

verbinding mag met een andere call gemaakt worden.

Er is een aparte monitor poort en het is mogelijk om al het verkeer

in de monitor poort te saven.

De tekst die op het toetsenbord wordt ingetypt wordt gezien als

commando,s (als er een COMMAND mode verbinding is) terwijl daarentegen

in de CONVERSATIE mode die tekst wordt verzonden aan het station

waarmee men geconnect is. Daarom kan men niet schakelen in de

conversatie mode als er geen verbinding is.

Uitzondering is de monitor poort waarin alle getypte tekst als

unproto packets wordt uitgezonden.

Voor iedere verbinding is er een ontvangst buffer. Men kan dan

terugbladeren om te zien wat er in de buffer staat.

Als men in een andere poort bezig is en er komen gegevens binnen op

een andere poort, dan knippert de call van dat station.

Wanneer een user uw packetstation connect, dan komt hij automatisch

in uw PMS maar als u een user connect, dan verandert de poort van

een PMS poort in een conversatie poort en omgekeerd.

Tijdens een PMS verbinding kan de user berichten lezen en schrijven,

de users directory inzien, en up-en downloaden van programma,s met

het Yapp protocol. De PMS verbinding kan ook externe server programma,s

opstarten, een break zenden aan andere PMS users en met de sysop

praten.

Inkomende connecten in een PMS worden geleid via een extern filter

programma, genaamd CON_FILT.EXE.

TSTHost herkent automatisch het standard password formaat en de MD2

algoritme. De toegangscode aksepteert een tot tien letters maar

normaal gesproken vereisen alle programma,s 5 letters.

Andere kenmerken zijn de unproto lijst en een volledige forward

protocol MB-RLI of FBB COMPRESSED type, zelfs als de BBS een

toegangscode vraagt voor toegang.

Het programma kan alle 7plus berichten van de unprotolijst of pms

decoderen en deze saven voor verdere afhandeling. Tsthost ondersteunt

remote server handelingen en PG programma,s voor bijzondere

toepassingen.

Ten slotte ondersteunt Tsthost ook macro commando's die gebruikt

kunnen worden op alle poorten zonder enige beperking.

De communicatie in de HOST-mode tussen de PC en de TNC heeft een

time-out van 3 seconden. Na deze tijd zal als het programma geen

antwoord krijgt van de TNC, proberen de seriele poort te

synchroniseren.

TstHost met een TNC in KISS of BAYCOM modem  (/K)

-------------------------------------------------

U heeft de driver TFPCR of TFKISS voor de KISS mode nodig, TFPCX

voor het Baycom modem. TFPCX versie 2.10 ondersteunt zowel de KISS

en de BAYCOM modems.

Als u een KISS (mode) - TNC gebruikt zet dan de KISS mode handmatig of

met het daarvoor bestemde commando van de TFPCR/TFPCX\TFKISS driver

in de KISS mode.

TFPCX gebruikt het IRQ 253 voor de interne communicatie, de andere

drivers gebruiken de IRQ 254.

Laad de driver

Laad TSTHost met het commando: TSTHOST /T /i254 (of i253).

/T is om TSTHost gebruik te laten maken van de TFPCX/R driver en /i254

is voor de IRQ voor de driver communicatie.

Let op! Wanneer u hebt opgestart, zendt TSTHost automatisch de

commando,s naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfchannels, @U0

Voorbeeld voor TFPCR of TFKISS:

TFKISS commando regel parameters

TSTHOST /T /i254

Voorbeeld voor TFPCX:

TFPCX commando regel parameters

TSTHOST /T /i253

WAARSCHUWING: Ik heb gemerkt dat TFPCR versie 3.30 niet goed werkt

met transfers met hoge snelheden over de 400 cps (G3RUH 9600 baud).

Ik weet de reden niet maar versie 2.10 van TFKISS en TFPCX hebben

deze bug niet.

Het signaal en het BAYCOM modem (Sx)

------------------------------------

Sommige baycom drivers zoals tfpcx, versnellen de signaal timer

die door Tsthost wordt gebruikt voor de aanpassing van het signaal:

Het resultaat is dat het signaal hoorbaar of vervormd is.

Om dit te vermijden kunnen de parameters /SX worden toegevoegd bij

het opstarten van het Tsthost programma.

X is een waarde tussen de 1 en 1000.

Praktisch gezien is dit een factor die een vertraging

vermenigvuldigt.

Een signaal van 1 seconde zal als men /S500 opgeeft, een duur hebben

van 500 seconden! DIT is een van de redenen dat deze parameters

NIET GEBRUIKT MOETEN WORDEN als ze niet nodig zijn.

Gebruik deze parameters niet met een TNC in de hostmode, kissmode,

of in het algemeen als het signaal goed klinkt zonder toevoeging

zonder parameters. Standaard parameters kunnen /S200 zijn voor een

baycom modem van 1200 baud en /400 voor een baycom met 2400 baud.

Tsthost met de standaard HOST mode  (/H)

----------------------------------------

Configureer GKJBIOS of een andere COMBIOS driver voor de juiste

seriele poort parameters. Laad de driver in het geheugen.

Laad TSTHost met het commando TSTHOST /H /Cx /Bzzzz waarbij dan /H de

standaard hostmode is, x is de seriele poort waar u de TNC (1..8) hebt

geconnect, zzzz is de baudrate van de poort. Tsthost ondersteunt data

transfers van 9600, 19200 en 38400 baud.

Let op! Wanneer het programma is opgestart zendt TSTHost automatisch

de commando,s naar de TNC: JHOST1, USERS NbrOF poorten, Z0, @U0.

Als u uit het programma gaat moet u de driver weer "ontladen" met

het commando GKJBIOS U

Bijvoorbeeld:

GKJBIOS

TSTHOST /H /C1 /19200

GKJBIOS U

LET OP ! U kunt de gkjbios of wat voor type combios driver vervangen

door het FOSSIL type driver; het programma herkent automatisch de

driver en die wordt dan gebruikt.

Tsthost met DRSI driver  (/D)

-----------------------------

Deze interface maakt het mogelijk om Tsthost te gebruiken met de RSI

driver die de gegevens in de wa8ded host compatible mode zet, zoals

DEDHOST BPQ ondersteunt.

- Configureer je drsi driver voor uw "werk situatie"

- Start Tsthost op met het commando TSTHOST /D Ixx, waar:

/D    de drsi driver is.

/Ixx  xx de communicatie vector is die gebruikt wordt door de

driver en die DECIMAAL opgegeven moet worden.

Let op! Wanneer u Tsthost opstart zendt Tsthost de commando's

automatisch naar de driver: JHOST1, USERS NbrOfChannels, @U0

Tsthost met 2 of meer TNC,s

---------------------------

U kunt 2 of meer TNC,s aansluiten. Dit is mogelijk met de TFPCX

v2.10 driver. Deze driver ondersteunt 8 interfaces, zoals KISS,

BAYCOM, MODEM enz. Dit is slechts een korte beschrijving omdat de

volledige documentatie van de commando,s geleverd wordt bij de

drivers.

Daar de driver 8 poorten kan ondersteunen, heeft die een commando om

te definieren welke poorten bij welke poort horen. Het entended host

cmd is @PO xxxxxxxx. Elk "x" is een waarde tussen 0 en het getal van de

geinstalleerde interfaces. 0 is de eerste interface, 1 de tweede

enz.

TSTHost gebruikt 8 poorten, dus u moet 8 cijfers definieren.

Natuurlijk is het @PO commando niet vereist als u de driver voor 1

interface gebruikt omdat alle poorten voor die interface zijn.

Hier zijn een paar voorbeelden:

1)  Wij hebben 2 TNC,s verbonden met COM1 en COM2. De TNC's zijn al

in de KISS mode gezet, de baudrate is 19200 baud en wij willen de

poorten 1234 toekennen aan de TNC op COM1 en de poorten 5678 aan de

TNC op COM2.

TFPCX -PKISS1 -PKKISS2 -B19200:19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO

00001111 toe te kennen. (dit commando kunt u ook zetten in de

tsthost.cfg file.

2)  Wij hebben 2 TNC,s en een BAYCOM modem. Het BAYCOM modem is

aangesloten op poort 1, 1200 baud; een TNC is aangesloten op poort 2

met 19200 baud, de tweede TNC is op COM3, IRQ10, 38400 baud, De twee

TNC,s zijn al in de KISS mode gezet. Wij willen nu de poorten 123

toekennen aan de BAYCOM, de kanalen 456 aan de eerste TNC en de

poorten 7 en 8 aan de tweede TNC.

TFPCX -PCOM1 -PKISS2 -PKISS3:03E8:10 -B1200:19200:9600 -CH8

TSTHOST /T /I253

Om de poorten toe te kennen dient u het commando PARAM 0 @PO

00011122 te typen. (Dit commando kan uitgevoerd worden vanuit de

tsthost.cfg file).

3) Een TNC in de KISS mode die al in de KISS mode is gezet, op

poort 1 met 19200 baud.

TFPCX -PKISS1 -B19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

In dit geval is het commando @PO niet vereist.

Gebruik van het geheugen

------------------------

TSTHost gebruikt flexibel het geheugen. Dit betekent dat er geheugen

wordt gebruikt wanneer dit nodig is en dat dit weer wordt

vrijgegeven wanneer dit niet meer nodig is.

Maar er zijn bepaalde gegevens, zoals buffer en structuur van de

poorten die geheugen blijvend nodig hebbben.

Tsthost heeft ongeveer 500 Kbytes aan geheugen nodig om te kunnen

werken, dit voor standaard gebruik en alle pc's die bijna 640 kb

hebben geinstalleerd kunnen werken met Tsthost.

Maar er zijn toepassingen die meer geheugen vragen:

1) TFPCX-TFPCR, indien gebruikt vereist 64K.

2) Unproto lijst, (kleine mode) vereist 24K.

3) RUN commando en in het algemeen elke andere toepassing zoals de

SERVER welke een shell vereist om naar DOS te gaan vereist geheugen

voor command.com en geheugen om het programma op te starten.

4) Gecomprimeerde gegevens die ontvangen worden met forward en

unprotolijst vereisen 19K.

Expanded geheugen en het /NOEMS commando

----------------------------------------

Tsthost gebruikt EMS geheugen indien aanwezig. EMS maakt 240KByte

conventioneel geheugen vrij.

Als u een probleem hebt met het gebruik van het externe geheugen,

dan kun u deze mogelijkheid uitsluiten door /NOEMS toe te voegen.

Bijvoorbeeld:

TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOEMS

Extended memory en /NOXMS commando

----------------------------------

Tsthost zoekt XMS geheugen indien aanwezig. XMS geheugen maakt tot

210KBytes conventioneel geheugen vrij via de HYMEN.SYS driver. (of

gelijkwaardig). Let op dat het XMS geheugenbeheer langzaam is in

verhouding met EMS en het conventionele geheugen.

De prioriteit van Tsthost is: eerst het EMS-, vervolgens als dat

nodig is het XMS- en vervolgens indien nodig het conventionele

geheugen gebruiken.

Wanneer u de parameter /NOXMS toevoegt dan zal tsthost geen XMS

geheugen gebruiken, bijvoorbeeld:  TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOXMS

Verkleining van RX buffers, /Rsize commando

--------------------------------------------

Als u geen voldoende geheugen hebt voor al uw toepassingen, kunt u

geheugen vrij maken door de grootte van de rx buffer te verkleinen.

Normaal gesproken heeft elke buffer een capaciteit van 300 regels.

Het /Rsize commando kunt u het aantal regels vaststellen, van 100

tot 750. Iedere regel kost 82 bytes.

Bijvoorbeeld, met Tsthost .../R200, kunt u vrij maken:

(300-200) maal 82 maal 9 = 73800 byte, 73k

Dit commando werkt niet voor de buffer in het EMS geheugen,

dat heeft altijd 300 regels.

Aantal poorten, /K parameters

-----------------------------

Deze parameter is te gebruiken om het aantal poorten te verminderen in

Tsthost. Kan toegepast worden wanneer er nog een oude eprom is die

niet meer dan 4 poorten kan ondersteunen of om het geheugengebruik te

verminderen. Het is mogelijk 2 tot 8 poorten te definieren:

8 is standaard: bijvoorbeeld om 4 poorten te installeren dient men

/K4 toe te voegen.

Grootte van de Unprotolijst, /U parameters

------------------------------------------

Tsthost probeert altijd de grootte van de unprotolijst in te stellen

op 800 berichten. Indien u problemen hebt met het geheugen, zijn deze

parameters te gebruiken om het geheugen gebruik te verminderen.

Waarden tussen 200 en 800 kunnen worden ingesteld. 800 is standaard.

Om de unprotolijst in te stellen op een grootte van 400 berichten,

dient men /U400 te gebruiken op de tsthost commando regel.

VGA mode

--------

Voeg de parameter /VGA toe om een scherm te krijgen met 43 of 50

regels op een EGA of VGA monitor

Bijvoorbeeld: TSTHOST /H /B19200 /C3 /VGA

Externe interface voor data verzoek, switch /V

-----------------------------------------------

Vanaf versie 1.41 is Tsthost voorzien van een nieuwe methode om

prive informatie toegankelijk te maken met betrekking tot de status

van het programma en de taken. Verzoeken om gegevens gaan via de

interne irq service vector, normaliter 101, 65Hex.

Deze vector kunt u instellen op de commando regel met /V  welke

een DECIMALE waarde aksepteert. Bijvoorbeeld:

TSTHOST ... /V100

hetgeen betekent dat aan tsthost wordt gezegd om irq nummer 100,

64Hex te gebruiken i.p.v. 101

LET OP! TSTHOST VEREIST EEN EXCLUSIEVE TOEGANG TOT DEZE VECTOR.

Lees ook het hoofdstuk over de TSTHOST.IRQ vector.

Programma's, servers, pgs worden "gescreend" door deze irq

teneinde informatie te krijgen over algemene parameters van tsthost

en/of taken.

Deze informatie komt terug in een structuur zoals hieronder

beschreven hetgeen een statisch gebied is in tsthost.

Daarom moet u (als u het noodzakelijk vindt om informatie te bewaren

van 2 of meer calls in het irq) de voorgaande informatie kopieren in

een directory van uw programma, want anders zal de nieuwe irq de oude

irq overschrijven.

Programma's die info vereisen moeten de irq aanroepen met het AL

register ingesteld op 0, AH ingesteld op de aangegeven poort voor

het onderzoek.

Als men de irq route heeft gehad en als er een fout is ontdekt, zal

register AH ingesteld worden op een waarde die geen 0 is, en AL zal

het aantal kanalen bevatten dat ondersteund wordt door tsthost.

Normaliter is AL 8 maar dat kan anders zijn als tsthost opgestart

wordt met de /K parameter voor het verminderen van het aantal

poorten. In werkelijkheid zal de enige mogelijke error zijn dat

er een poort wordt gescreend die er niet is.

Als er geen fouten worden gesignaleerd zal register AH 0 zijn.

AL zal weer het maximun aantal beschikbare kanalen bevatten en ES:BX

zal de info structuur aanwijzen.

BLIJF VAN DIT GEBIED AF!! U MAG HET ALLEEN LEZEN.

ALS U DIT GEBIED GAAT EDITEN, ZAL UW SYSTEEM KUNNEN CRASHEN!

Hier is het formaat van de informatie structuur. Zoals de C afspraak

eindigen alle karakters op null.

struct info

{         // DEZE WAARDEN ZIJN GLOBAAL, NIET KANAAL-AFHANKELIJK.

// ===================================================

unsigned char THVH;        //Tsthost versie, hoge waarde

unsigned char THVL;        //Tsthost versie, lage waarde

int MAXCHANNEL;            //Aantal poorten in tsthost beschikbaar

char DRVTYPE;              //Type driver, 1 real host, 0 tfpc, 2

drsi

char PORT;                 //Als real host, com poort

unsigned int BAUDRATE;     //als real host, baudrate

int INTNO;                 //Als tfpcx, irq vector gebruikt door

driver

char TsthostCall[10];      //Callsign van systeem, met ssid

char UlistEnable;          //Indien geen 0, unprotolijst is aktief

char Wpath[81];            //Tsthost Workdir

char Upath[101];           //Tsthost Userdir. Indien meer dan 1

//pad is opgegeven worden meevoudige

paden door een spatie gescheiden.

char HomeBbs[10];          //HomeBbs Call

char HomeAlias[10];        //HomeBbs alias call, null indien niet

opgegeven.

// DEZE VELDEN ZIJN POORT-AFHANKELIJK

// ================================================

int chstatus;              //0 poort is gedisconnect

//1 standaard verbinding, ik heb een

//  andere OM geconnect.

//2 PMS verbinding, een remote user

//  heeft verbinding met mijn PMS

//3 PMS verbinding, Homebbs heeft

//  connect met PMS voor forwarding                                    //4 PMS verbinding, mijn pms heeft

//4 PMS verbinding, mijn PMS heeft

HomeBbs geconnect voor forwarding

//5 UNPROTO verbinding, Ik heb Homebbs

//geconnect voor verzoek unproto mail

char SuppCall[10];         //Indien geen null, extra call voor

//de poort (commando AX PORT)

char UserCall[10];         //call  geconnecte station, met ssid

// DEZE VELDEN ZIJN GELDIG ALLEEN VOOR DE USER DIE MIJN

// PMS HEEFT GECONNECT, chstatus=2 o 3

//======================================================

char UIname[13];           //User naam

long UIlastConnTime;       //in sec dal 1970, laatste connect-

//datum

long UILastMSgList;        //in sec, laatste datum waarop msg is

gelist

long UINbrConn;            //aantal connecten voor deze user

long UIThisConnTime;       //in sec, deze datum bij een verbinding

unsigned int SysFlag;      //aktuele SYS vlag voor de gebruiker

};

TSR interface voor monitor data's, TSRMON commando

--------------------------------------------------

Deze interface maakt het mogelijk voor een extern programma om

data's af te handelen die in de monitor poort worden ontvangen:

Deze functie is een 'open deur' naar veel mogelijkheden...

Een voorbeeld is dat een extern programma dat een  packet cluster

uitzending ziet, deze logging kan analyseren en de gewenste akties kan

uitvoeren, zoals een verandering van de HF frequentie of andere zaken..

er zijn veel toepassingen mogelijk.

Het externe programma kan bv. een driver zijn of een tsr programma

dat eerst wordt opgestart voordat tsthost wordt opgestart.

Het externe programma communiceert met tsthost via een interrupt

vector en ontvangt van tsthost alle data's die tsthost ontvangt via

de monitor poort. Dit betekent dat de data's die dat externe programma

ontvangt een afspiegeling zijn van de status van de monitor die

ingesteld is met het commando AX MONITOR.

De parameter /F en /T van het ax monitor commando worden genegeerd,

zelfs als die parameters aanwezig zijn zal het externe programma

altijd de originele data's ontvangen.

Bedenk wel dat het externe programma niet het interne beheer van

tsthost vervangt; alle functies in tsthost kunnen gewoon worden

gebruikt.

Het aktiveren en de link met het externe programma wordt uitgevoerd

met het commando TSRMON met deze syntax:

TSRMON IR1VECT

IrqVect is het irq nummer en wordt DECIMAAL vermeld en wordt door

tsthost aangeroepen voor het verzenden van monitor data's naar het

externe programma. Om een extern programma uit te schakelen dat

eerder werd gebruikt dient men 0 als vector parameter op te geven.

Daar tsthost niet kan weten hoe uw externe programma in elkaar

steekt of wat voor interrupt het gebruikt, kan tsthost niets

kontroleren. GEBRUIK DIT COMMANDO DAN OOK VOORZICHTIG!

Gebruik geen ongeldige irq vector of een niet bestaand extern

programma. Waarschijnlijk zal anders uw computer crashen.

Tsthost roept het externe programma op met de daarvoor bestemde

parameters met betrekking tot de CPU en vervolgens de opgegeven

interrupt in het tsrmon commando. Het externe programma zal de

data's ontvangen met deze syntax:

AH: altijd 0

AL: dit is het nummer van de poort, maar daar de interface op dit

moment alleen de monitor poort ondersteunt, is de parameter 0.

BX: staat voor het type packet dat ontvangen wordt. Daar de

interface alleen de monitor poort ondersteunt, worden alleen 3

waarden ondersteund:

4  header zonder data's, zoals een 'controle' packet, RR, RNR ..

en het connect- en disconnect frame.

5  header met data's, zoals het UI baken frame of I frame.

Bedenk wel dat dit alleen de header is, De data's waar het

omgaat worden ontvangen door de volgende packet.

6  data's van de vorige packet type 5

Type 4 en type 5 zijn de headers die u ook ziet in de monitor

poort en die al gedecodeerd zijn, zoals:

fm IK1GKJ to BEACON ctl UI^ pid F0

SI: Geeft het aantal bytes op die in de packet zitten, met andere

woorden, de grootte van de packet. De maximale grootte die u

kunt ontvangen is 256 bytes.

CX;DX in het form segment:offset is het adres van een

geheugen-plaats waar de data's worden opgeslagen.

WAARSCHUWING: dit is een READ ONLY geheugen en u moet hier van

afblijven, anders kan u computer crashen!

En nu een paar regeltjes om een goed interface programma voor

tsthost te schrijven:

- Tsthost zal stoppen als uw programma wordt uitgevoerd, dus gebruik

snelle en kleine codes.

- GEBRUIK NIET DE TSTHOST 'STACK', gebruik de 'stack' die u het

liefst gebruikt in uw programma. De tsthost 'stack' is afgebakend

voor het gebruik van tsthost en uw programma zal dan gebruiken.

- GEBRUIK GEEN geheugen dat ten koste gaat van het geheugen dat voor

tsthost nodig is. Heeft u geheugen nodig in uw programma, gebruik

dit dan in een gebied bij het opstarten van het programma.

- VERANDER GEEN tsthost registratie. Alvorens te wijzigen dient men

eerst te saven in de 'stack' of een ander gebied en herstel dit

weer alvorens terug te gaan naar tsthost.

- En tot slot: SCHRIJF NIETS IN HET GEBIED CX:DX.

Gebruik van de toetsen.

----------------------

ALT F1          Automatisch verzenden van het password.

ALT F2          Toont de MHEARD lijst.(hangt van driver

en TNC software af).

ALT F3          Zet monitor verkeer in de IUSC

ALT F4          Schakelt het monitor verkeer uit.

ALT F5          Zet het monitor verkeer op U

ALT F6          Zoals het commando ULIST L

ALT F7          File manager

ALT F8          Toont het bericht in de pms lijst.

ALT F10         Indicator uitschakelen wanneer er nieuwe mail is.

CTRL ESC of F10 Schakelen van - en - naar CMD/CONV.

PAGE UP         Bladeren in de buffer/tonen vorige pagina.

PAGE DOWN       Toont de volgende pagina in de buffer.

SHIFT UP        Een regel omhoog in de review mode.

SHIFT DOWN      Een regel naar beneden in de review mode.

CTRL PAGE DOWN  Uit de buffer gaan.

CTRL HOME       Begin buffer.

CTRL END        Eind buffer.

ENTER           In cmd mode: voert commando uit.

In conv mode: zendt de tekst uit.

in beide modes: als de bekeken buffer aktief is

wordt die uitgeschakeld

CURSOR UP       Terug naar de voorafgaande regel in keyboard buffer.

CURSOR DOWN     Naar de volgende regel in keyboard buffer.

F1..F8          Naar de volgende sessie/poort.

F9              Inschakelen van monitor scherm.

CTRL-F1..F10    U kunt hier evt. macro's inzetten.

SHIFT-F1..F10   U kunt hier evt. macro's inzetten.

CTRL-BACKSPACE  Wist regel vanaf cursor tot aan het voorafgaande

woord.

CTRL-LEFT       Cursor een woord naar links.

CTRL-RIGHT      Cursor een woord naar rechts.

HOME            Cursor naar begin regel.

END             Cursor einde regel.

BACKSPACE       Wist karakter links van de cursor.

DELETE          Wist karakter onder de cursor.

INSERT          Andere mode.

ESCAPE          Maakt de huidige regel schoon.

CTRL-Y          Wist de huidige regel (interne editor).

Indeling van de TSThost directory (pad).

---------------------------------------

Er is geen speciale directory voor de installatie van Tsthost, maar

u MOET 3 subdirectories binnen die directory maken met de namen:

MAIL, PG, en USERS.

Dit kan een standaard installatie zijn:

\TSTHOST     <DIR>

|-PG        <DIR>

|-MAIL      <DIR?

|-USERS     <DIR>

|-UPLOAD <DIR>

|-TSTHOST.EXE

|-TSTHOST.DOC

|-TSTHOST.PSW (file voor automatisch password)

|-TSTHOST.CFG (file voor configuratie voor het programma)

|-TSTHOST.ENT (ctext van de PMS)

|-???????.ENT (individuele teksten bij het connecten van de PMS)

|-TSTHOST.HLP (help file voor de PMS)

|-TSTHOST.SYS (password file voor remote pms toegang)

|-TSTHOST.PGS (lijst/beschrijving van beschikbare PG server)

|-TSTHOST.USR (user database, regelt het programma)

|-TSTHOST.IRQ (Irq identificatie, regelt het programma)

|-???????.ULS (file voor Unprotolijst, gemaakt/gebruikt door prg)

|-???????.CON (connect file voor de Homebbs, zelf maken)

|-TSTHOST.HBB (file voor automatische route)

|-TSTHOST.SHD (Tnc configuratie file voor verlaten prg)

|-TSTHOST.CRN (commando file, die ieder uur wordt opgestart)

|-TSTHOST.IN  (mail import file)

|-TSTHOST.LOG (wordt door Tsthost gemaakt als LOG=ON)

|-TSTHOST.BID (bid file, gemaakt door het prg)

|-TSTHOST.EXT (hierin staan files met extensie, zelf maken)

|-TSTHOST.MAC (hierin staan macro files, zelf maken)

|-TSTHOST.DMS (pms berichten database, gemaakt/gebruikt door prg)

|-TSTHOST.HRT (HROUTE database file, door tsthost gemaakt)

|-DBFMSG.OLD  (database van oude msgs, gemaakt/gebruikt door prg)

|-Files voor source commando's (indien u source files maakt)

Gedetaileerde beschrijving van files en directory:

--------------------------------------------------

PG -Server directory

--------------------

U moet de PMS server in deze directory plaatsen. Als deze

directory niet bestaat werkt het PMS PG commando niet.

Het volgende hoofdstuk van het manual gaat over de PG Server.

MAIL -Directory voor de berichten

---------------------------------

De bulletins/prive berichten van de PMS zullen worden gesaved in

deze directory. Als dit pad niet bestaat zal het "elektronische"

gedeelte van de PMS niet goed werken.

USERS -Directory voor de remote users

-------------------------------------

Dit is de directory waar de remote gebruikers gebruik van kunnen

maken met het W, YU en het YD commando. Dit is het enige pad dat

naar andere gedeeltes van uw harde schijf kan verwijzen.

Mits niet anders gespecificeerd, gebruikt TSThost het pad USERS van

de directory waar tsthost.exe wordt gestart.. U kunt iedere andere

drive/directory specificeren met het USERDIR commando.

UPLOAD - Users upload directory

-------------------------------

Dit is de directory waar elke file wordt gesaved die door pms users

is geupload met het YU commando. Als u deze directory niet hebt

aangemaakt dan zal het YU PMS commando niet werken.

WORKDIR - Standaard "werk" directory

------------------------------------

Normaal gesproken is dat de directory waarin tsthost.exe wordt

opgestart maar u kunt een andere drive/directory kiezen met het

WORKDIR commando. Dit pad wordt gebruikt voor de WRITEBUF, RECORD,

SEND, YPUT, YREC en MAILCOPY commando,s. Met deze commando,s komt

de file in het WORKDIR pad tenzij de file niet een van te voren

opgegeven drive of pad bevat. Bijvoorbeeld, als u het commando

WRITEBUF TEXT uitvoert zal de inhoud van de buffer worden gesaved

in een file met de naam TEXT en wel in de directory die u van te

voren hebt opgegeven met het WORKDIR commando.

Maar WRITEBUF E:\ASC\TEXT slaat de buffer op in een file met de

naam TEXT in E:\ASC.

De bedoeling van dit commando is om verschillende soorten host files

te rangschikken (Save,Yapp Receive en de andere files)

TSTHOST.IRQ - Het zoeken naar de interne interrupt

--------------------------------------------------

Heeft te maken met de nieuwe interface voor verzoek data's in

tsthost die een irq vector gebruiken voor info verzoek.

Het programma dat deze nieuwe interface gebruikt moet bij de vector

bekend zijn.

Deze file wordt aangemaakt wanneer tsthost wordt opgestart en gewist

wanneer tsthost verlaten wordt. Het enige doel is het programma dat

de nieuwe interface gebruikt te vertellen over de irq vector.

Deze file die in de tsthost.exe directory staat heeft deze

regel;

TsthostInterruptVector=XX

waar XX een decimaal getal is, dat is de irq die gebruikt wordt

door tsthost. Deze file is belangrijk, dus ga deze file NIET editen

maar LEES DIE ALLEEN!

TSTHOST.USR  -Users database

----------------------------

Deze systeem file wordt beheerd door Tsthost en wordt gemaakt in

de tsthost directory. In werkelijkheid wordt in deze file alleen de

naam van de user en de datum van de laatste verbinding gesaved.

Dit is het formaat:

struct UInfo

{

char call[7];      /* user callsign */

char name[13];     /* user name */

long LastConnTime  /* in sec. van 1970, laatste conn.datum */

long LastMsgList;  /* laatste datum waarop msg is gelist */

long NbrConn;      /* aantal connecten voor deze user */

long ThisConntime; /* data van connect tijd */

char reserved[92]; /* gereserveerd */

};                 /* 128 byte iedere record */

TSTHOST.HBB - File voor automatisch route

-----------------------------------------

Deze eenvoudige ascii file die direct door de sysop wordt beheerd,

heeft als doel een automatische route te bepalen voor alle berichten

die ter plekke worden gemaakt en die nog geen route hebben.

Berichten die wel een opgegeven route hebben worden niet gewijzigd.

Het formaat van de file is eenvoudig: Iedere ongeldige regel wordt

genegeerd. Een geldige regel heeft het formaat CALL @ BBS, waar CALL

en BBS calls zijn ZONDER ssid.

Als er bijvoorbeeld een regel is zoals deze: IK1MSL@IK1ZZZ en ik

schrijf een bericht met SP IK1MSL@IK1ABC, dan zal SP IK1MSL omgezet

worden in SP IK1MSL@IK1MZZ.

TSTHOST.HRT - Hierarchische route database

------------------------------------------

Tsthost ondersteunt de hierarchische route adressering. Alle BBS'en

hebben een een aanvullend adres en hiermee kan voorzien worden in

een uitstekende manier van adresseren.

Een hierarchisch adres kan als volgt zijn samengesteld:

IK1MSL.IPIE.ITA.EU, waar IK1MSL de call is van de BBS en de rest is

dan het hierarchische adres. Alle binnenkomende pms berichten

worden op het adres gescreend en dit wordt gesaved in de binaire

file TSTHOST.HRT.

Wanneer dan een bericht geforward moet worden naar de BBS en het

h-adres is bekend, dan wordt dit vermeld met de @ route om het

geheel compleete te maken.

Alle h-adressen zijn tijdelijk of blijvend, waar tijdelijk betekent

dat tsthost automatisch de hroute verandert (standaard waarde) door

het lezen van de info in de binnenkomende pms berichten.

Als de hroute vastligt, dan zal tsthost nooit de route veranderen,

zelfs niet wanneer een binnenkomend bericht een andere hroute voor

die call heeft.

Normaliter hoeft u de hroute file niet te veranderen, maar tsthost

kan dat wel met het commando HROUTE (zie later) om een hroute adres

in te stellen of te veranderen voor een specifieke call.

Dit is de struktuur van de TSTHOST.HRT file:

struct hroute{

char type;       0=variabele, 1=permanent;

char call[7];    call

char hroute[35]; H adres

long sx;         linker node

long dx;         rechter node

} 51 totaal aantal bytes

De file is een binaire 'boom' waar de eerste invoer een grondgetal

is en de alfabetische lagere call is in de linker node; de andere

is in de rechter node. Dubbele sleutels zijn niet toegestaan.

Een variabel record wordt automatisch geupdate door de informatie

die het programma ontvangt tijdens de ontvangst van een bericht.

Een permanent record wordt aangemaakt en wordt alleen geupdate via

het toetsenbord.

TSTHOST.PSW - File voor het automatische password

-------------------------------------------------

Deze file bevat het password voor die programma's die een toegangs

password vragen zoals een BBS en node sysop.

Het volgende hoofdstuk beschrijft dit aspect met meer details;

als u geen password nodig hebt of geen automatisch password nodig

hebt, moet u deze file niet aanmaken.

Een regel die begint met # wordt genegeerd.

TSTHOST.SYS - Password file voor het PMS DOS commando

-----------------------------------------------------

Deze file is gelijk aan de tsthost.psw file. Het formaat is:

Het formaat is: CALLSIGN_zonder_ssid VALIDATION_FLAG PASSWORD

Iedere regel begint met een call zonder SSID, een spatie, een

"waarde" vlag en het user password is niet langer dan

255 alphanumerieke karakters. Alleen de users die hier staan mogen

het SYS commando gebruiken;

Bijvoorbeeld:

IK1GKJ 3 aabbcc

IK1MSL 1 8873mnhbkjAST

Flag is een bit veld:

1  betekent dat de user toegang heeft met het YD,W,V commando

op elke drive en pad van uw computer, maar YU alleen in het

UPLOAD pad.

2  is als 1 maar de user heeft toegang tot elke drive en pad

maar ook om een file te uploaden (YU)

4  betekent dat de user het DOS commando mag gebruiken.

8  betekent dat de user Yapp transfers mag doen, zelfs als

Yapp in de pms is uitgeschakeld. (commando PYAPP)

16  betekent dat de user toegang heeft tot alle berichten in de

pms, te vergelijken met wat de sysop zelf kan.

Dus inclusief het editen van de mail headers.

(EM, FA, FR commando's)

32  betekent dat de user het shutdown remote commando /E? kan

doen.

In het bovenstaande voorbeeld kan IK1GKJ overal in uw programma kan

up-en downloaden (1+2=3), IK1MSL daarentegen kan overal in uw programma

downloaden, maar kan alleen uploaden in de UPLOAD directory.

TSTHOST.CFG - Automatische configuratie file

--------------------------------------------

Deze file is een ascii tekst file die een commando reeks bevat voor

de automatische configuratie. Wanneer Tsthost wordt opgestart dan

wordt deze file opgezocht en het prg voert alle commando's uit die

in deze file staan. Iedere regel is een commando. Deze file kan

elk TSTHost commando bevatten. Iedere regel die begint met # wordt

niet als zodanig herkend en wordt niet uitgevoerd.

Een regel mag niet meer dan 78 karakters hebben.

TSTHOST.SHD - file voor het verlaten van TSThost

------------------------------------------------

Net zoals de tsthost.cfg file bevat deze file een reeks van

commando,s die worden uitgevoerd als u uit het programma tsthost

gaat.

???????.ULS - file voor de Unproto lijst

----------------------------------------

Deze file maakt tsthost zelf en wordt ook door tsthost onderhouden.

Wanneer u de unproto lijst aktiveert zal het programma deze file

lezen als die aanwezig is.. dus TSThost regelt alles zelf vanaf het

laatst ontvangen berichtennummer. Wanneer u deze lijst sluit of uit

het programma gaat, zal het programma de inhoud van deze lijst in

deze file opslaan.

Als deze file niet wordt gevonden door het programma of u hebt deze

file gewist, dan zal het tsthost programma de HOMEBBS vragen het

Unproto bericht te sturen vanaf nummer 1.

De extensie van de filenaam is altijd .ULS terwijl de filenaam de

call van de Homebbs is zonder ssid.

TSTHOST.ENT - Ctext voor de PMS

-------------------------------

Deze file is een ascii tekst file. Wanneer een remote user de PMS

connect zendt tsthost de inhoud van deze file (indien aanwezig)

aan de user alvorens men de PMS commando prompt ziet.

WAARSCHUWING: Gebruik niet de haakjes [ ] in deze file omdat deze

worden gebruikt voor het SID forward protocol.

?????.ENT - Individuele PMS connect tekst

-----------------------------------------

????? betekent een call zonder ssid. Wanneer een user uw pms

connect dan zoekt tsthost naar deze file (die in dezelfde directory

moet staan als tsthost.exe). Wanneer deze file gevonden wordt dan

zal de inhoud van deze file aan de user worden verzonden, in plaats

van de standaard pms tekst en de tsthost.ent.

Het is mogelijk om lege files aan te maken: dan wordt alleen bij

het connecten de pms prompt verzonden.

TSTHOST.HLP - PMS help file

---------------------------

Deze file is een ascii tekst file. Wanneer de remote user is

geconnect met de PMS zal tsthost de help lijst verzenden als de

remote user HELP heeft ingetypt. NO HELP wordt verzonden als er niets

in deze file staat.

TSTHOST.PGS - PMS PG server lijst

---------------------------------

Dit is ook een ascii file. Deze file kan gemaakt worden door de

sysop; de file hangt samen met het PG commando. Wanneer een user

die geconnect is met de PMS het commando PG geeft zonder parameters,

dan zal tsthost de inhoud van deze file aan de user zenden,

of het bericht NO PG AVAILABLE (geen PG beschikbaar) als de file niet

bestaat. Deze file kan gebruikt worden om beschikbare PG server

programma,s te listen en te omschrijven.

TSTHOST.LOG -Logboek van gemaakte verbindingen

----------------------------------------------

Deze file wordt door tsthost zelf aangemaakt en bijgehouden,

wanneer het commando LOG is ON. De lijst bevat de verbindingen met

call, datum en tijd.

SOURCE files

------------

Deze files zijn gelijk aan die van tsthost.cfg maar zullen alleen

worden opgestart als u het commando typt. Deze files zijn te

gebruiken om specifieke configuraties op verzoek te aktiveren.

Iedere regel die begint met het # symbool wordt niet als commando

gezien en genegeerd.

TSTHOST.CRN - File waarin commando's staan die ieder uur worden

-----------   uitgevoerd.

Deze commando file wordt indien aanwezig, ieder uur uitgevoerd.

Deze file moet staan in dezelfde directory waar tsthost.exe

staat. De file moet ge-edit worden met een ascii editor.

LET OP! Hoewel alle commando's in deze file kunnen worden gezet en

tsthost geen enkele kontrole uitoefent op deze file, dient u hierin

commando's te zetten die enig nut hebben!

Het formaat is eenvoudig:

- Iedere regel die begint met # wordt niet als commando gezien.

- Ieder uur-blok begint met *

- Iedere regel na het uur-blok wordt als een tsthost commando

beschouwd, net zoals u het commando op het toetsenbord ingetypt

zoudt hebben.

- Alle uur-blokken eindigen met het begin van nieuwe uur-blokken

of aan het eind van de file.

- Moet de tsthost.crn ook binnen het uur opgestart worden dan

dient men het formaat * HH-HH aan te houden.

- De lengte van eem regel mag niet groter zijn dan 80 karakters.

voorbeeld:

* 12     <-- om 12:00 uitgevoerd

CMD1

* 13-15  <-- om 13,14,15 uitgevoerd

CMD2

CMD3

* 00-23  <-- elk uur uitgevoerd

TSTHOST.BID - Bid file

----------------------

Dit is een erg belangrijke file en moet NIET gewijzigd of gewist

worden! De bedoeling van deze file is om een lijst te hebben van

de ontvangen Bid en om het nummer van het laatste bid op te slaan

dat door Tsthost wordt gebruikt.

Maar wat is een BID?  Simpel, denk aan bid als aan een woord dat

een bericht kan identificeren. Iedere keer wanneer er een nieuw

bericht wordt gemaakt door tsthost of een andere BBS, wordt een

bid toegevoegd aan het bericht. Dit wordt gedaan om duplicaten te

vermijden.

Bijvoorbeeld, stelt u zich voor dat ik een bericht XX forward naar de

Homebbs, het bericht heeft bid YY.

Vervolgens gebruik ik het commando FA om het bericht te forwarden

naar de Homebbs. Wanneer de Homebbs dit ontvangt heeft stelt het vast

dat de bid YY al ontvangen was en weigert het bericht.

De interne Bid van tsthost bestaat uit een reeks getallen en een

string.

Uw call: 12345+IK1GKJ

(1->2->3->..65535->1->2 enz enz.)

Als u deze file wist of niet meer hebt, zijn er 2 mogelijkheden:

1. U raakt de lijst van de ontvangen bid kwijt, dit is niet zo,n groot

probleem, tenminste als u meer forward ontvangt dan 1 BBS is het

mogelijk dat u een duplicaat bericht ontvangt.

2. Tsthost moet weer de reeks bids opstarten en dit is een groot

probleem. Bijvoorbeeld; tsthost heeft 10 berichten gemaakt en

geforward. Deze berichten hebben bid 1..10.

Als u nu de file wist moet tsthost de reeks herstarten vanaf 1

maar omdat uw Homebbs al de bids 1...10 ontvangen heeft zal

die elk bericht weigeren met bid nummer onder de 11.

Om dit probleem te vermijden kunt u het commando NBID gebruiken

om een hogere waarde toe te voegen aan het bid nummer. Dit is een

noodoplossing; stel dat u nog het laatste bid nummer weet dat tsthost

heeft gebruikt, dan nog is het beste NIET te WISSEN of deze file te

wijzigen!

Let op! dat het bid commando ALLEEN voor een noodsituatie gebruikt

mag worden; normaal gesproken moet u dit commando NIET gebruiken!

Wanneer u tsthost start en de bid file is niet aanwezig dan vraagt

het programma u of tsthost die file moet maken (normaal gesproken als

u tsthost voor de eerste keer opstart). Typ Y in om een file te maken.

En als de file verloren was gegaan doe dan het commando NBID

BID_NUMBER. Of N voor een backup.

TSTHOST.BID een routing file van 3001 records. Ieder record heeft

een lengte van 13 bytes en is het bid van het bericht (char [13]).

Het eerste record is een uitzondering, die heeft 2 niet gekenmerkte

nummers (ascii formaat) gescheiden door een spatie; het eerste is

de volgende interne bid die Tsthost zal gebruiken, de andere is het

eerste record om over te schrijven in de tsthost.bid file.