TSTHOST v1.43B                                                  1

TstHost versione 1.43B

----------------------

Caratteristiche

----------------

TSTHOST  e' un software  scritto per  TNC2 o  cloni equipaggiati di

eprom  HOST tipo TF8 TF23  TF24 etc. Per  gli altri tipi  di TNC, o

anche  per  i  TNC2,  e'  possibile  l'utilizzo  del  programma  in

modalita' kiss.

Per  tnc funzionanti in modo  kiss, e' necessario  l'uso del driver

seriale  TFPCR o TFPCX,  ricordarsi di settare  i tnc  in modo KISS

tramite gli appositi switch del driver prima di caricare tsthost.

Per  tnc funzionanti in modo host, e'  necessario un driver esterno

di  comunicazione seriale,  configurato  in modo  appropriato, tipo

mbbios  o compatibili. Il driver fornito  con il software, GKJBIOS,

e'  un driver tipo  mbbios ottimizzato e  funziona egregiamente. La

presenza  dei famosi 16550a  e' automaticamente  rilevata, anche se

nessun messaggio appare a video.

Per  il settaggio di gkjbios, usare il programma GKBIOCFG e seguire

le indicazioni a schermo.

TSTHOST  offre da 2  a 8  canali di  comunicazione separati, ognuno

con  relativo buffer di ricezione di 300 righe e buffer di tastiera

circolare  con richiamo delle  ultime 10  righe. La giustificazione

del testo in modo conversazione e' automatica alla colonna 78.

Ogni  canale puo' avere un nominativo differente. Ogni canale e' un

normale  canale di connessione  se la  connessione viene effettuata

da  consolle, altrimenti per  connessioni esterne  si comporta come

un  pms, e'  ovviamente possibile  anche  su sessioni  pms eseguire

normali qso.

TSTHOST  offre anche  una finestra  monitor in cui  visualizzare il

traffico  radio.  E' implementato  il protocollo  yapp,  con resume

automatico e possibilita' di attivare o meno la versione YAPPC.

E'  pure possibile l'invio di file in modo ascii e la registrazione

su  disco di quanto  ricevuto. Ogni  finestra puo'  in ogni momento

eseguire  yapp, ricevere  e mandare  files contemporaneamente, piu'

e'  ovvio,  la  conversazione  di  tastiera  e  sessione PMS.  Ogni

finestra  dispone  di una  modalita' comando,  nella  quale tsthost

interpreta   quanto  ricevuto   come   comando,  e   una  modalita'

conversazione,   nella  quale   quanto   ricevuto  e'   inviato  al

corrispondente  connesso.  Non e'  possibile  passare  in modalita'

TSTHOST v1.43B                                                  2

conversazione  se  non  si  e'  connessi,  eccezion  fatta  per  la

finestra   monitor  ove  quanto  digitato   verra'  trasmesso  come

pacchetto unproto.

Per  ogni finestra vi  e' il suo  buffer di  revisione. TST segnala

quando  vi sono  dati pronti  per una determinata  finestra facendo

lampeggiare il nominativo corrispondente.

All'atto    della   connessione   la   finestra   associata   passa

automaticamente  in  modo conversazione  se la  connessione  era un

comando  da noi digitato, altrimenti si attiva la modalita' pms con

la   quale  il  corrispondente  remoto  puo'  depositare  messaggi,

richiedere  file o visualizzare il contenuto delle directory. Nella

modalita'  pms  e' pure  prevista  la possibilita'  di  chiamare il

sysop  per eseguire normale qso o lanciare programmi server esterni

per l'esecuzione di funzioni non standard.

La   connessione  che   avviene  su   finestre  PMS,   puo'  essere

regolamentata da un programma esterno chiamato CON_FILT.EXE.

Il  programma supporta il  riconoscimento di password  standard a 5

lettere  ed il formato  con algoritmo  md2. Il  formato standard e'

riconosciuto  dinamicamente ed accetta  richieste comprese  tra 1 e

10 lettere, anche se normalmente lo standard ne usa 5.

La  lista unproto per bbs  di tipo fbb e'  supportata anche con bbs

che  richiedono la  password di  accesso, idem  per il  forward che

puo' essere normale o compresso.

E'  pure possibile l'estrazione su file  di messaggi che contengono

codice  7plus, in formato  forward fbb. Sono  supportati sia server

attivabili  da remoto con l'invio di messaggi,  sia PG per ampliare

i comandi del PMS con applicazioni dedicate.

Infine,  sono supportati i macro comandi, che possono essere attivi

come al solito su piu' di un canale senza limitazioni.

La  comunicazione host tra  pc e tnc,  avviene sotto  un timeout di

circa  3 secondi. Ossia se  dopo una richiesta da  parte di tsthost

il  tnc entro  3 secondi non  manda i  dati, il  programma tenta la

resincronizzazione,  avvertendo  con  un  messaggio  di resync.  La

sincronizzazione  avviene  anche  in  caso  di  errori sulla  porta

seriale.  Durante il sincronismo,  tsthost visualizza  il numero di

tentativi  eseguiti:  Superato  il  valore  di  300,  il  programma

termina  per errore di  protocollo seriale. Se  durante questa fase

si desidera abbandonare il programma, premere ALT_X.

TSTHOST v1.43B                                                  3

Utilizzo del software in modalita' host  (/H)

---------------------------------------------

- Configurare in modo appropriato GKJBIOS o MBBIOS o equivalente.

- Caricare il driver in memoria

- Caricare TSTHOST con il comando TSTHOST /H /Cx /Bzzzz

ove  x e' la porta seriale, 1..8,  zzzz e' il baudrate della porta,

i valori ammessi sono 9600, 19200, 38400.

Il parametro /H indica la modalita' host.

NOTA: alla partenza vengono inviati i seguenti comandi al tnc:

JHOST1, USERS NumeroDiCanali, Z 0, @U 0

Al  termine del programma,  e' possibile rimuovere  il driver dalla

memoria con il comando GKJBIOS U

Esempio

GKJBIOS

TSTHOST /H /C1 /B19200

GKJBIOS U

NOTA:   al  posto  dei  driver  gkjbios  o  combios,  e'  possibile

utilizzare driver di tipo FOSSIL, il riconoscimento e' automatico.

Utilizzo del software con driver DRSI  (/D)

-------------------------------------------

Tale   interfaccia  e'  permette  di   utilizzare  driver  host  di

emulazione  che  presentino i  dati secondo  questo  standard, tipo

DEDHOST.COM di BPQ o TNCTSR etc...

-  Installare il driver secondo le proprie esigenze e condizioni di

lavoro

- Caricare TSTHOST con il comando TSTHOST /D /Ixx

ove  /D indica l'uso  di driver DRSI,  e il  numero che  segue la I

indica il vettore di interrupt usato dal driver, in DECIMALE.

NOTA: alla partenza vengono inviati i seguenti comandi al tnc:

JHOST1, USERS NumeroDiCanali, @U 0

TSTHOST v1.43B                                                  4

Utilizzo del software con tnc in modo kiss o baycom  (/K)

---------------------------------------------------------

Predisporre  il  tnc  in modo  kiss  manualmente  oppure  tramite i

parametri  a linee  di comando  del  driver TFPCR/TFPCX.  Il driver

TFPCR  usa  normalmente l'interrupt  254 per  la  comunicazione, il

driver TFPCX usa solitamente l'irq 253.

- Caricare il driver TFPCX o TFPCR (tfpcx modem baycom)

- Caricare TSTHOST con il comando TSTHOST /T /I254

ove  /T indica l'uso di  driver tfpcr/tfpcx, e il  numero che segue

la I indica il vettore di interrupt usato dal driver.

NOTA: alla partenza vengono inviati i seguenti comandi al tnc:

JHOST1, USERS NumeroDiCanali, @U 0

Esempio per modem baycom:

TFPCX parametri di settaggio driver, vedi manuale tfpcx

TSTHOST /T /I253

Esempio per modo tnc kiss

TFPCR parametri di settaggio, vedi manuale tfpcr

TSTHOST /T /I254

ATTENZIONE:  La versione 3.30 della  tfpcr da me  provata andava in

tilt  su  trasferimenti radio  a  9600 baud  g3ruh.  Non  appena si

arrivava  attorno  ai  400-450 cps,  segnalava  un  protocol error.

Presumo  non  riesca a  gestire  correttamente la  memoria  ad alta

velocita'.   La  verisione  2.10  e  l'ultima  release  TFKISS  non

presentano tale problema.

I suoni con il baycom, parametro /Sx

------------------------------------

In  modalita' baycom alcuni driver, tipo tfpcx, velocizzano i timer

di  sistema usati da tsthost  per riprodurre i  suoni; il risultato

e'  che  i suoni  risultano  distorti o  inudibili.  Per  ovviare a

questo   inconveniente,  e'   possibile  usare   il  parametro  /SX

all'avvio di tsthost,  ove X e' un valore che puo' varaiare tra 1 e

1000,  e rappresenta un valore di moltplicazione usato internamente

da tsthost come allungamento dei tempi di suono.

Valori  approssimati sono S200 per  baycom a 1200 baud,  e S400 per

baycom a 2400 baud, potete comunque variarlo a vostro piacimento.

TSTHOST v1.43B                                                  5

NOTA  BENE: TstHost non puo' sapere se state usando un modem baycom

o  un tnc in kiss mode. Dato che  in modo kiss non viene effettuata

nessuna  velociazzione, usare  una fattore  di moltipicazione S1000

significa  far durare 1000 secondi un suono di 1 secondo! NON USATE

QUESTO PARAMETRO SE NON NECESSARIO.

Uso del software con due o piu' radio

-------------------------------------

E'  possibile  utilizzare  due  o  piu'  interfacce  radio  con  il

programma.  Allo  scopo e'  necessario utilizzare  il  driver TFPCX

v2.10  che supporta fino ad  8 porte radio, con  tnc di tipo modem,

kiss o baycom.

Queste  vogliono  essere  solo due  note  di  esempio, informazioni

dettagliate sull'uso del driver sono fornite nel suo manuale.

Essendo  capace di gestire piu' porte radio, tale driver include un

comando  per  definire quali  canali  assegnare ad  ogni  porta: il

comando  host e' @PO xxxxxxxxx. X accetta  valori compresi tra 0 ed

il  numero di interfacce  caricate, sequenzialmente, 0  e' la prima

interfaccia  caricata, 1 la  seconda etc. Ogni  x e'  un canale, la

prima  x il  canale 1, la  seconda il  canale due  etc. Ma prestate

attenzione al fatto che tsthost supporta un massimo di 8 canali.

Il  driver tfpcx  v2.10 puo'  naturalmente essere  utilizzato anche

con  un solo tnc, baycom od altro,  in questo caso pero' il comando

@PO   ovviamente  non  serve,  dato  che  tutti  i  canali  saranno

assegnati alla singola porta.

Ecco alcuni esempi:

Abbiamo  2  tnc,  collegati  in  com1  e  com2,  sono entrambi  tnc

classici  e si suppone  per semplicita'  che siano  gia' settati in

modo  KISS. La  velocita'seriale tra  pc e  tnc  e' di  19200 baud.

Vogliamo assegnare al  tnc collegato in com1 i canali da 1 a 4, gli

altri, da 5 a 8 al tnc collegato in com2.

TFPCX -PKISS1 -PKISS2 -B19200:19200 -CH8

TSTHOST /T /I253

In tsthost.cfg aggiungiamo l'istruzione PARAM 0 @PO 00001111

Ora abbiamo 2  tnc gia' in kiss e un modem baycom. Il modem baycom,

operante  a 1200 baud, e' collegato sulla  com1, i tnc sulla com2 e

com3;  il tnc in com 2 usa 19200  baud in seriale, quello sulla com

3 usa  l'irq 10 e 9600 baud in seriale. Vogliamo assegnare i canali

123 al baycom, 456 al tnc in com2, 78 al tnc in com3.

TSTHOST v1.43B                                                  6

TFPCX -PCOM1 -PKISS2 -PKISS3:03E8:10 -B1200:19200:9600 -CH8

TSTHOST /T /I253

In tsthost.cfg aggiungiamo l'istruzione PARAM 0 @PO 00011122

Questo  ultimo  esempio  non  ho  potuto  testarlo  in  quanto  non

possiedo  modem baycom, grazie a chi  vorra' fornirmi l'esito delle

prove e delle modifiche del caso sul settaggio di tfpcx.

Uso del soft su dischetti, parametro /ND

----------------------------------------

Tsthost  e' pensato per un  utilizzo si hard disk,  ma, anche nulla

vieta  di usarlo su di un sistema  a dischetti, con naturalmente le

implicazioni  del  caso  visto  la  poca  capacita'  degli  stessi.

TstHost  dispone  di  un  test  interno,  che  viene eseguito  ogni

minuto,  che accerta la  quantita' di spazio  disco disponibile. Se

questa  scende sotto i 500 Kbytes, tsth emette a video un messaggio

di  avvertimento. Su  un sistema  a dischetti,  molto probabilmente

avrete  sempre  uno  spazio inferiore  al  minimo,  quindi potrebbe

risultare   fastidioso  il   continuo   uscire  del   messaggio  di

avvertimento.  Il  parametro  /ND dice  a  tsth  di  NON effettuare

questo controllo sullo spazio disco.

Vorrei  sottolineare che tsth esegue solo un controllo, e' a carico

vostro  mantenere  il  spazio a  sufficienza  affinche'  tsth possa

funzionare.

Uso della memoria

-----------------

TstHost  utilizza la  memoria in  modo  dinamico, ossia  la memoria

viene  richiesta al  sistema quando  necessaria, e  liberata quando

non  piu' richiesta.  Tuttavia, parte  di questa memoria  e' sempre

necessaria,   ad  esempio  per   il  mantenimento   dei  buffer  di

ricezione, delle strutture dei canali etc.

L'attuale  richiesta di memoria da parte di tsthost, per un normale

funzionamento,  e' di circa  500 Kbyte  e consente  al programma di

girare  su tutti i  tipi di pc  che abbiano almeno  640k di memoria

inseriti.   Tuttavia,  ulteriori   richieste  di   memoria  possono

verificarsi:

1) TFPCX-TFPCR se usati richiedono ulteriori 64K

2) La lista unproto, in configurazione minima, richiede 24K

3)  Il comando RUN, ed in genere  qualsiasi applicazione SERVER che

richieda  lo  shell al  sistema operativo,  necessitano  di memoria

sufficente per caricare COMMAND.COM e il programma da eseguire.

TSTHOST v1.43B                                                  7

4)  La  decodifica  dei  dati  compressi  per  forward e  ricezione

unproto necessitano di altri 19K

La memoria ESPANSA, comando /NOEMS

----------------------------------

TstHost  e' in grado di rilevare automaticamente  la presenza di un

driver  per memoria  EMS, ed  utilizza questo  tipo di  memoria per

conservare  la maggior parte dei dati.  Questo consente di liberare

circa 240Kbyte di memoria convenzionale.

Nel  caso il vostro  pc non  rispondesse correttamente all'utilizzo

della  memoria  espansa, e'  possibile disabilitarne  l'uso  con il

comando /NOEMS, esempio:      TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOEMS

La memoria ESTESA, comando /NOXMS

---------------------------------

TstHost  permette l'utilizzo della memoria  ESTESA tramite l'uso di

driver  tipo HIMEM.SYS per la conservazione della maggior parte dei

dati.  Questo consente di liberare  circa 210 kbyte  di memoria, ma

tenete  presente che la gestione in XMS e' piu' lenta rispetto alla

memoria  convenzionale o ems. La priorita' di selezione per tsthost

e'   prima   riempimento   di   EMS,   poi   XMS,  quindi   memoria

convenzionale.

Il  parametro /NOXMS indica  a tsthost  di ignorare  questo tipo di

memoria. Esempio:             TSTHOST /H /B19200 /C1 /NOXMS

Riduzione dei buffer RX, comando /Rsize

---------------------------------------

Nel  caso non vi sia memoria sufficente nel sistema, per l'utilizzo

delle   varie  applicazioni,   e'  possibile   ridurne  il  consumo

diminuendo  la  capacita'  dei  buffer  di  revisione  dei  canali.

Normalmente  vengono allocate 300 righe per  ogni canale, ogni riga

occupa  82 byte. Il  comando /Rsize permette  di specificare quante

righe usare, da un minimo di 100 fino a 750.

Ad esempio con TSTHOST /H ..... /R200 si ha un risparmio di:

(300-200)x82x9=73800 byte, 73K.

TSTHOST v1.43B                                                  8

Il numero di canali, parametro /K

---------------------------------

Questo  parametro  permette  di  specificare  quanti canali  usera'

tsthost.   Il   suo   uso   e'   da   intendersi   come   riduzione

dell'occupazione  di memoria, per eprom  vecchio tipo che accettano

al  massimo 4 canali..... E' possibile definire  da 2 a 8 canali, 8

default:  per esempio, per  fornire 4 canali,  aggiungere alla riga

di lancio di tsthost il parametro /K4

La dimensione della lista unproto, parametro /U

-----------------------------------------------

TstHost  cerca sempre di settare la  dimensione della lista unproto

a  800 messaggi. Se  avete problemi di  memoria o  per altre vostre

esigenze,  potete ridurre  la  dimensione usando  questo parametro,

che  accetta valori tra 200 e 800.  800 e' il default: Per esempio,

per  settare la lista a 400 messaggi, aggiungere /U400 alla riga di

lancio di TstHost.

Modalita' VGA

-------------

Tsthost  supporta la visualizzazione  a schermo  standard 25 righe,

oppure  43/50 righe per schede EGA/VGA. Per attivare questa opzione

aggiungete al comando di lancio di tsthost il parametro /VGA

Esempio: TSTHOST /H /B19200 /C3 /VGA

TSTHOST v1.43B                                                  9

Interfaccia estesa di richiesta dati, switch /V

-----------------------------------------------

A  partire  dalla  versione  1.41  TstHost  provvede  un  nuovo  ed

efficente   sistema  per  la  richiesta  di  dati  particolari  sul

funzionamento  del sistema. La  richiesta dei  dati avviene tramite

una  chiamata al  vettore di  interrupt  interno usato  da tsthost.

Questo  interrupt  e'  per default  101,  65  HEX,  ma  puo' essere

modificato  in  caso  di  esigenze  particolari  con  lo switch  di

comando  /V,  che prevede  il passaggio  di  un valore  espresso in

modalita' DECIMALE. Ad esempio:

TSTHOST ... /V100

usera' il vettore 100, (64H) invece che il 101

NOTA: TSTHOST PREVEDE L'USO ESCLUSIVO DI QUESTO VETTORE.

Vedi anche il file di sistema TSTHOST.IRQ

Programmi,  server, pg  potranno  interrogare questo  interrupt per

richiedere   dati  particolari  al  programma,   sia  generali  che

relativi  ad un particolare TASK. I dati  vengono restituiti in una

struttura  della forma  qui' sotto  rappresentata, che e'  una area

statica  interna al  programma tsthost.  Per questo motivo,  se tra

due   chiamate  e'  necessario  mantenere   le  informazioni  della

chiamata  precedente, tali info dovranno essere copiate in una area

di  memoria del programma chiamante,  dato che saranno sovrascritte

alla successiva chiamata del vettore.

Il  programma  che  desideri  ottenere  info,  dovra' passare  alla

routine  di interrupt  il registro  AX, con AH  contenente 0,  e AL

contenente   il  canale  per  il  quale  si  desidera  ottenere  le

informazioni.

Al  ritorno dall'interrupt, in caso  di errore AH  sara' diverso da

0,  mentre  AL conterra'  il numero  di  canali attivi  in tsthost,

normalmente  8,  ma  potrebbero essere  meno  se  tsthost  e' stato

lanciato  con il parametro  /K. Allo stato  attuale, l'unico errore

possibile e' la richiesta dati di un canale non esistente.

In  caso di successo, AH sara' 0,  AL conterra' ancora il numero di

canali  supportato da tsthost, ES:BX punteranno all'area statica in

cui sono contenute le informazioni.

NON  DOVETE MAI  E POI  MAI SCRIVERE  IN  QUESTA AREA,  POTETE SOLO

LEGGERE.  LA SCRITTURA  IN QUESTA  ZONA PORTERA' SICURAMENTE  AD UN

BLOCCO DEL SISTEMA.

TSTHOST v1.43B                                                  10

Ecco  il formato della struttura di ritorno. Secondo le convenzioni

C, ogni array di caratteri e' 0 terminato.

struct info

{         // QUESTI VALORI SONO GLOBALI, NON DIPENDONO DAL CANALE

//====================================================

unsigned char THVH;    //Versione di tsthost, parte alta

unsigned char THVL;    //Versione di tsthost, parte bassa

int  MAXCHANNEL;       //Numbero di canali gestiti da tsthost

char DRVTYPE;          //tipo di driver, 1 host, 0 tfpc, 2 drsi

char PORT;             //se host reale, numero di porta com

unsigned int BAUDRATE;//se host reale, baudrate.

int  INTNO;            //se tfpcx o tfpcr, irq usato dal driver

char TstHostCall[10];  //callsign del sistema, con ssid

char UListEnable;      //se non 0, la lista unproto e' attiva.

char Wpath[81];        //tsthost WorkDir

char Upath[101];       //tsthost UserDir. In caso di multipath, i

//percorsi sono separati da uno spazio

char HomeBbs[10];      //callsign di homebbs

char HomeAlias[10];    //homebbs alias call, null se indefinito

// I SEGUENTI CAMPI SONO INVECE DIPENDENTI DAL CANALE

//====================================================

int  chstatus;         //0 il canale e' sconnesso

//1 connessione standard, ho connesso

//  io l'altro OM

//2 connessione PMS, un utente ha

//  collegato il mio pms

//3 PMS, home bbs mi ha collegato e sta

//  facendo fwd

//4 PMS, io ho collegato homebbs per fare

//  fwd

//5 UNPROTO, io ho collegato homebbs per

//  richiedere messaggi in unproto

char SuppCall[10];     //se non vuoto, extra-callsign del canale

//  (comando AX PORT)

char UserCall[10];     //call della stazione collegata, con ssid

// I SEGUENTI CAMPI SONO VALIDI SOLO PER UTENTI CHE

// HANNO COLLEGATO IL PMS, chstatus=2 o 3

//=====================================================

char UIname[13];       //nome dell'utente

long UILastConnTime;   //in sec dal 1970, data ultima connessione

long UILastMsgList;    //in sec, data ultimo messaggio listato

long UINbrConn;        //numero di conn. effettuate dall'user

long UIThisConnTime;   //in secondi, data attuale di connessione

unsigned int SysFlag;  //attuale flag SYS dell'utente

};

TSTHOST v1.43B                                                  11

Interfaccia TSR per dati monitor, comando TSRMON

------------------------------------------------

Questa  e' una interfaccia che  permette ad un  programma esterno a

tsthost,  di  gestire  i  dati  ricevuti  sulla  porta monitor:  la

funzione  apre  la strada  a numerose  possibilita.....  un esempio

potrebbe  essere un programma esterno  che monitorizzi le emissioni

di  un packet  cluster, analizzi  il log di  stazione ed  esegua le

operazioni  del caso,  tipo cambio  di frequenza  della radio  hf o

altro..... Le applicazioni sono molteplici.

Il  gestore esterno puo' essere un device driver, o un tsr caricato

prima  di  tsthost.  Il gestore  comunica  con  tsthost  tramite un

vettore  di  interrupt,  e  riceve  da  tsthost  tutti  i dati  che

transitano  sulla  porta  monitor:  questo  significa  che  i  dati

ricevuti  dal  gestore  saranno  influenzati  dal  tipo di  monitor

aperto  tramite il comando AX  MONITOR di tsthost.  Non sono invece

influenti  gli switch /T  e /F del  comando ax  monitor, il gestore

riceve  sempre  i dati  nella  forma originale.  Da  notare  che il

gestore  NON  sostituisce  le  funzioni  interne  di  tsthost,  che

continueraano  a funzionare normalmente, riceve  solo una copia dei

dati transitati.

L'attivazione   ed  il  coollegamento  di  un  gestore  esterno  si

effettuano con il comando TSRMON, che ha la seguente forma:

TSRMON IRQVECT

IrqVect  e'  il  numero di  interrupt,  espresso  in  DECIMALE, che

tsthost  invoca  per passare  i dati  all'interfaccia  esterna. Per

disabilitare  una interfaccia  precedentemente caricata, utilizzare

0 come valore per IRQVECT.

Dato  che tsthost non puo' conoscere come  e' costruito il gestore,

ne  su quali  interrupt lavora,  non e' possibile  stabilire nessun

controllo  sul numero di  irq da  voi specificato.  USATE QUINDI IL

COMANDO  CON CAUTELA, non passate valori  di gestori inesistenti, o

con molta probabilita' manderete in crash il vostro PC!

TstHost  invochera' il gestore  caricando i registri  della CPU con

specifici  valori, e  chiamando quindi  l'interrupt specificato col

comando TSRMON. Il gestore ricevera' i dati nella seguente forma:

AH:  sempre 0

AL:  dovrebbe indicare il numero di canale, ma dato che al momento

l'interfaccia prevede solo il monitor, anche questo sara' 0.

BX:  indichera' il tipo di pacchetto dati. Per il momento sono solo

TSTHOST v1.43B                                                  12

supportati i pacchetti monitor, quindi BX potra' avere come

valori:

4    header senza dati, tipo i pacchetti di controllo

RR, RNR e i pacchetti di connessione/sconnessione

5    header di un pacchetto dati, tipo i frame UI dei

beacon e i frame I di colloquio tra due stazioni.

Il pacchetto presenta solo l'header, i dati veri

e propri verranno passati con il successivo

pacchetto.

6    Dati di un precedente pacchetto di tipo 5.

Sia il tipo 4 che il tipo 5 rappresentano l'header esattamente

come viene visualizzata in monitor, quindi in forma gia'

tradotta, tipo:

fm IK1GKJ to BEACON ctl UI^ pid F0

SI:  Indica quanti byte sono presenti nel pacchetto in esame, in

pratica la dimensione. La massima dimensione che potrete

ricevere e' di 256 byte.

CX:DX nella forma segmento:offset, rappresentano l'indirizzo della

area di memoria in cui sono contenuti i dati. ATTENZIONE,

questa e' una area di SOLA LETTURA, non scrivete in questa

zona, o probabilmente manderete in crash il pc.

Ora  alcuni  semplici  suggerimenti per  la  scrittura  di  un buon

programma di interfaccia a questa funzione:

-  TstHost e'  fermo durante  l'elaborazione del  vostro programma,

quindi  scrivete codice compatto e veloce, impiegate il minor tempo

possibile.

-  NON USATE LO  STACK di  tsthost, utilizzate  uno stack personale

per  la vostra  applicazione. Lo  stack di tsthost  e' dimensionato

per il suo utilizzo, e potreste saturarlo.

-  NON USATE allocazione  dinamica nel far  heap, potreste bloccare

la  memoria  di  tsthost. Se  avete  bisogno  di  memoria dinamica,

riservate una zona di heap locale all'attivazione del tsr.

-  Non  alterate  i registri  di  tsthost,  salvate  i  registri di

tsthost  nello stack o altra area opportuna prima di modificarli, e

ripristinateli prima di uscire dal programma.

-  Ed  infine,  NON DOVETE  ASSOLUTAMENTE  SCRIVERE  NELLA  ZONA DI

MEMORIA  PUNTATA DA CX:DX, come  detto prima quella e'  una zona di

sola lettura.

TSTHOST v1.43B                                                  13

Tasti chiave

------------

ALT F1             Invio automatico della password sulla finestra

corrente

ALT F2             Visualizza la lista MHEARD, (se il software del

tnc lo ammette)

ALT F3             Attiva il monitor (in finestra monitor, F9)

ALT F4             Toglie il monitor

ALT F5             Attiva il monitor per U frame

ALT F6             Attiva visualizzazione lista unproto

ALT F7             Attiva finestra selezione file per DIR

ALT F8             Attiva lista messaggi PMS

ALT F10            Spegne il lampeggio dell'indicatore nuova posta

CONTROL ESC o F10  Passaggio da modo comando a modo conversazione

PAGE UP            Attiva modo revisione, Pagina su in modo revis

PAGE DOWN          Pagina giu in modo revisione

SHIFT UP           Una riga su in modo revisione

SHIFT DOWN         Una riga giu in modo revisione

CTRL_PAGE_DOWN     Esce dal modo revisione

CTRL_HOME          Inizio buffer revisione

CTRL_END           Fine buffer revisione

ENTER              Se in modo comando esegue il comando digitato.

Se in modo conversazione trasmette il testo.

In entrambi i modi, se la revisione e' attiva,

la modalita' viene disattivata.

CURSORE SU          Richiama l'ultima riga digitata, fino a 10

CURSORE GIU         Prossima riga nel buffer circolare tastiera.

F1...F8             Cambio finestra attiva

F9                  Finestra Monitor

CTRL-F1..F10        Definibili dall'utente.

SHIFT-F1..F10      Definibili dall'utente.

CTRL_BACKSPACE      Cancella da cursore a parola precedente

CTRL_LEFT           Sposta cursore una parola a sinistra

CTRL_RIGHT          Sposta cursore una parola a destra

HOME               Cursore ad inizio riga

END                 Cursore a fine riga

BACKSPACE           Cancella carattere a sinistra del cursore

DELETE              Cancella carattere sotto il cursore

INSERT              Attiva disattiva modo inserimento.

ESCAPE              Cancella riga corrente.

TSTHOST v1.43B                                                  14

Path dei files

--------------

Non  vi e' una directory di  partenza obbligatoria per tsthost.exe,

ma   e'  importante  la  struttura  ad  albero  sottostante.  Nella

directory   ove   si   trova   tsthost.exe   dovrete   creare   tre

sottodirectory,  una di  nome PG,  una di  nome  MAIL, una  di nome

USERS.

Questa potrebbe essere una classica installazione:

\TSTHOST         <DIR>

|-PG           <DIR>

|-MAIL         <DIR>

|-USERS        <DIR>

|-UPLOAD   <DIR>

|-TSTHOST.EXE

|-TSTHOST.DOC

|-TSTHOST.PSW  File di password automatica

|-TSTHOST.CFG  File di configurazione

|-TSTHOST.ENT  Testo di ingresso al pms

|-???????.ENT  Testo di ingresso selettivo al pms

|-TSTHOST.HLP  File di help per il pms

|-TSTHOST.PGS  File list descrizione server PG disponibili

|-TSTHOST.SHD  File di configurazione tnc per fine programma

|-TSTHOST.SYS  File password PMS accesso remoto pms

|-TSTHOST.CRN  File di comandi eseguito ogni ora.

|-TSTHOST.IRQ  Identificazione vettore IRQ, gestito da tsthost

|-TSTHOST.USR  Database utenti, gestito da tsthost

|-TSTHOST.HBB  File di routing automatico

|-???????.ULS  File lista unproto, creato/gestito da TSTH

|-???????.CON  File connessione per HomeBbs, creato dall'utente

|-TSTHOST.IN   File mail di import, per pg e server

|-TSTHOST.LOG  Lo crea TSTHOST se LOG=ON

|-TSTHOST.DMS  Database dei messaggi PMS, creato/gestito da TSTH

|-TSTHOST.BID  File bid usato da tsth, gestito da TSTH

|-TSTHOST.EXT  Estensioni di file, creato dall'utente

|-TSTHOST.MAC  File di definizione dei macro comandi

|-TSTHOST.HRT  File dei routing gerachici.

|-DBFMSG.OLD   Database messaggi vecchio, creato/gestito da TSTH

|-Files del comando source (se ne create)

Vediamo in dettaglio i vari files e directory:

PG - Directory dei server

E' un direttorio ove risiederanno i vari server del pms.

Se  tale  directory  non esiste  non  sara'  possibile  eseguire il

comando  PG  da  PMS.  I  server  sono  descritti  piu' avanti  nel

manuale.

TSTHOST v1.43B                                                  15

MAIL - Directory dei messaggi

E'  un direttorio ove verranno depositati i  file di posta del PMS,

se  tale  directory  non esiste  non  funzionera'  correttamente la

sezione di posta elettronica del pms.

USERS - Directory utente

E'  il direttorio  a disposizione  per gli utenti.  Questo percorso

non  e' necessario che  sia creato  qui', puo'  essere un qualunque

altro  percorso nel  vostro disco,  basta che  lo definiate  con il

comando  USERDIR di tsthost. Tenete  presente questo: alla partenza

tsthost   assume  che  USERS   sia  una   directory  situata  sotto

tsthost.exe,  ma tale path puo' essere ridefinito usando il comando

USERDIR.  Quindi o  create l'albero  cosi' come e'  proposto oppure

non  create  la directory  USERS ma  usate  il comando  userdir per

definirne  uno  altrove.   Tale sistema  si  e' reso  necessario in

quanto  se  per  default la  directory  users  fosse  la  stessa di

tsthost,  un utente  collegato al  pms avrebbe  accesso ai  file di

sistema, come quelli di password, con risultati indesiderati hi!

Per  quanto riguarda il pms, tale direttorio influenza i comandi W,

YU, YD.

UPLOAD - Directory di upload per pms

In  questa directory  vengono depositati  tutti i programmi  che un

utente  del pms vi manda  con la funzione YU.  Dovete creare questa

directory, altrimenti il comando YU del PMS non funziona.

WORKDIR - Directory di lavoro standard

Questo  direttorio  e'  per  default  il  direttorio  ove si  trova

tsthost.exe.  La  sua  influenza si  estende  ai  comandi WRITEBUF,

RECORD,  SEND, YPUT, YREC, DIR.  Il suo scopo e'  quello di fornire

la  possibilita' di  separare i  files  del programma  da eventuali

files  di  registrazione  od  altro.  E'  possibile  cambiare  tale

direttorio  con il comando WORKDIR PATH. Quando  assieme ad uno dei

menzionati  comandi non viene  passato un percorso  o drive assieme

al  nome  del file,  tali  comandi lavorano  su  questo direttorio,

altrimenti  lavorano sul path passato.  Per esempio, supponiamo che

io  abbia  dato  il  comando  WORKDIR  C:\TMP,  (ovviamente  C:\TMP

ESISTE!),  e voglia salvare il contenuto del buffer di ricezione in

un  file su disco. Se  digito WR ALFA, il  buffer verra' salvato in

un  file di nome ALFA  in C:\TMP, ma digitando  WR D:\TEXT\ALFA, il

file verra' salvato nel percorso specificato.

TSTHOST v1.43B                                                  16

TSTHOST.IRQ - Detenzione interrupt interno

Per  la nuova interfaccia di richiesta  dati, che interroga tsthost

tramite  un vettore di  interrupt, si rende  necessario informare i

programmi  che  ne fanno  uso  di  quale sia  il  vettore  usato da

tsthost.

Questo file viene creato alla partenza di tsthost nella directory

di tsthost.exe,  e cancellato quando  la sua esecuzione

termina.  Il suo scopo  e' quello di  informare eventuali server/pg

che  usano  la nuova  interfaccia ad  irq  di tsthost  per ottenere

informazioni        estese, su  quale sia  il vettore  di interrupt

usato  da tsthost.      Al suo  interno contiene un  unica riga dal

valore:

TstHostInterruptVector=XX

Dove  XX e' un  numero decimale che  rappresenta il  vettore di irq

usato.  E' un file  molto importante per  il corretto funzionamento

dei  server/pg, quindi non  manipolatelo mai, e  in particolar modo

non settatelo come READ-ONLY.

TSTHOST.USR - Users database

Questo  file  di sistema,  e'  creato e  gestito  da  tsthost nella

directory  di tsthost.exe. Al momento questo file e' usato solo per

la  registrazione  del  nome dell'utente  e  della  data  di ultima

connessione.

Questo e' il formato:

struct UInfo

{

char call[7];       /* call dell'utente */

char name[13];      /* nome dell'utente */

long LastConnTime;  /* in sec. dal 1970, data ultima conn */

long LastMsgList;   /* data dell'ultimo messaggio listato */

long NbrConn;       /* numero di connessioni effettuate */

long ThisConnTime;  /* data di connessione attuale */

char PrivDir[31];   /* directory privata utente */

char reserved[61];  /* riserva per applicazioni future */

};                  /* 128 byte ogni record */

TSTHOST v1.43B                                                  17

TSTHOST.HBB - File di routing automatico

Questo  e'  un semplice  ascii file,  a  cura del  sysop,  che deve

essere  posto  nella  directory di  tsthost.exe.  Il  suo  scopo e'

quello  di fornire un routing  automatico a quelli  messaggi che ne

sono  sprovvisti, e  che sono  stati  creati LOCALMENTE,  tramite i

vari S SR SC SP etc.

Quando  un nuovo messaggio viene  generato, se il  campo routing e'

vuoto,  viene ricercato  in questo  file, se esiste,  una eventuale

corrispondenza  con il campo  TO del  messaggio. In  questo caso il

campo  route del messaggio viene settato  con quanto specificato in

questo file.

Se  invece il messaggio  e' provvisto  di un  proprio routing, tale

routing NON VIENE ALTERATO.

Il  formato  del file  e' molto  semplice,  ogni riga  errata viene

ignorata,  una riga valida  ha la forma  CALL @ BBS,  dove sia CALL

che BBS sono nominativi SENZA SSID.

Se ad esempio nel mio file esiste la riga: IK1MSL @ IK1ZZZ

Il messaggio SP IK1MSL @ IK1ABC non verra' manipolato, ma

SP IK1MSL verra' automaticamente indirizzato su @IK1ZZZ

TSTHOST.HRT - File dei routing gerachici.

Cosa  sono i  routing gerachici?  Sono  estensione del  routing che

permettono  un piu' dettagliato indirizzamento.  Ad esempio, per il

mio   bbs   di   appoggio,   IK1MSL,   l'indirizzo   gerachico   e'

IK1MSL.IPIE.ITA.EU:    la   parte   .IPIE.ITA.EU   e'   l'indirizzo

gerarchico del bbs.

Lo  scopo di questo file binario, e'  quello di memorizzare tutti i

routing  gerachici dei messaggi che transitano  sul bbs. Al momento

di   spaedire  un  file  per  un  determinato  route,  se  e'  noto

l'indirizzo  gerarchico tsthost  lo aggiungera'  automaticamente al

campo route, facilitando cosi' le cose al proprio bbs.

Non  e' necessaria normalmente nessuna  manutenzione a questo file,

che  e' gestito interamente da tsthost, anche  se sono previsti dei

comandi per fissare manualmente dei routing gerachici.

Come  dicevo, questo e' un databse binario, con struttura ad albero

binario:   la  prima  entry  e'  la  radice,  i  call  lessicamente

inferiori  sono  nei  nodi di  sinistra,  gli  altri  in  quelli di

destra. Non sono ammesse chiavi doppie.

TSTHOST v1.43B                                                  18

Un  call variabile viene automaticamente  manipolato dal programma,

che  lo  aggiorna in  base  alle informazioni  ricevute  durante la

ricezione/invio  di    messaggi. Un  call  permanente  e'  fisso, e

modificabile  solo  da tastiera.  Per  default, tutti  i  call sono

variabili se non specificato diversamente call per call.

Questa e' la struttura del record binario:

struct hroute{

char type;       0=variabile, 1=permamente;

char call[7];    callsign

char hroute[35]; indirizzo gerarchico;

long sx;         nodo sinistro;

long dx;         nodo destro;

} 51 bytes totali.

TSTHOST.PSW - File di password automatica

e'  il file contenente le password per  i sistemi che richiedono la

password  all'accesso  o  per  il  comando  sys  dei sysops.  Nella

prossima sezione del manuale e' descritto in dettaglio.

TSTHOST.SYS - File di autorizzazione uso comando SYS

E' un file simile al precedente. Il suo formato e':

NOMINATIVO_SENZA_SSID FLAG PASSWORD

Solo  i call registrati in questo file  possono eseguire il comando

SYS.  Ogni riga  contiene un  nominativo,  senza ssid,  seguito dal

flag  di autorizzazione e dalla  password, che non  deve superare i

255 caratteri alfanumerici contigui senza spazi. Esempio:

IK1GKJ 3 aabbcc

IK1MSL 1 8873mnhbkjAST

Flag e' un campo a somma di bit:

1  significa che l'utente puo'  accedere con YD, W,  V ad ogni

drive  e  percorso  del sistema,  ma  puo'  scrivere  (YU)  solo in

USERDIR\UPLOAD.

2  come sopra, ma e' ammessa anche  la scrittura in ogni disco

di sistema.

4 l'utente puo' eseguire comandi remoti DOS.

TSTHOST v1.43B                                                  19

8  l'utente puo'  eseguire yapp anche  se lo  yapp sul  pms e'

disabilitato, comando PYAPP OFF

16  l'utente ha accesso a tutti i  messaggi da remoto, come se

fosse   collegato   alla  consolle   del   programma,   inclusa  la

possibilita di editing dell'intestazione. (comando EM, FA, FR)

32 L'utente  ha il permesso di eseguire lo shutdown remoto del

sistema, accede quindi ai comandi /E?

Nell'esempio  sopra,  IK1GKJ puo'  leggere e  scrivere  ovunque nel

sistema  (1+2=3),  IK1MSL  puo'  leggere  in  tutto  il sistema  ma

scrivere solo nella dir UPLOAD

TSTHOST.CFG - File di configurazione automatica

e'  il file di configurazione automatica di tsthost. E' un semplice

file  ascii,  in  cui  e'  contenuto  un  elenco  di comandi;  alla

partenza  tsthost cerca questo  file, e  se trovato  lo esegue riga

per  riga, come  se voi  aveste introdotto  i comandi  da tastiera.

Qualsiasi  comando che voi  digitate da tastiera  puo' essere posto

in questo file.

TSTHOST.SHD - File di configurazione per fine programma

e'   identico  a  tsthost.cfg,  solo   che  viene  eseguito  quando

terminate il programma.

???????.ULS - File di lista unproto

e'  praticamente il contenuto della  lista unproto. Quando attivate

la  lista, il programma  legge questo file  per ricaricare l'ultimo

contenuto  della lista.  Quando chiudete  la  lista o  terminate il

programma,  il contenuto della lista viene  scritto in questo file.

Se  cancellate  questo file,  il  programma richiedera'  al  bbs la

lista  partendo dal  messaggio numero  1. L'estensione del  file e'

sempre  ".ULS", il nome  e' rappresentato dall  callsign del vostro

homebbs senza ssid.

TSTHOST v1.43B                                                  20

TSTHOST.ENT - Testo alla connessione PMS

e'  un semplice file di testo che viene inviato all'utente all'atto

della  connessione. Potete  inserire  qualunque cosa  volete, cosi'

come  se  non vi  serve  potete cancellarlo,  non  generera' nessun

errore.

??????.ENT - Testo selettivo alla connessione PMS

?????  rappresenta il call  senza ssid dell'utente  che ha connesso

il  pms.  Se esiste  un file  con  questo nome  nella  directory di

tsthost.exe,  verra' inviato qusto  file invece  del testo standard

ed  eventuale tsthost.ent. Il file,  e' un semplice  file ascii. E'

possibile  creare  file  vuoti, in  tal  modo  nessun  testo verra'

inviato alla connessione se non il prompt del pms.

TSTHOST.HLP - File di help per utenza pms

anche  questo e' un file di testo, che viene inviato all'utente del

pms quando  da' il comando di help (?). Potete editare quello da me

proposto  se avete delle idee migliori  o pensate sia insufficente,

ma  se eliminate questo file il pms  al comando di help rispondera'

che non vi sono help disponibili.

TSTHOST.PGS - Elenco dei server PG

questo  file non e'  fornito col  programma, dato  che si riferisce

alla  sezione pg ed  e' quindi strettamente  personale. E' comunque

un  file  di  testo che  contiene  la  descrizione  degli eventuali

server  del pms,  ammesso che  ne abbiate.  Quando l'utente  da' il

comando  PG senza specificare  un server  al pms,  se esiste questo

file  ne viene inviato il contenuto,  altrimenti il pms rispondera'

dicendo che non vi sono server disponibili.

TSTHOST.LOG - Elenco delle connessioni

E'  un  file creato  da  tsthost se  il  comando LOG  e'  ad  ON, e

contiene l'elenco data/ora delle connessioni

TSTHOST v1.43B                                                  21

FILE DI SOURCE

Sono  files  simili  a tsthost.cfg,  che  vengono  eseguiti  con il

comando    SOURCE   filename,    possono   servire    per   crearvi

configurazioni particolari da attivare al momento.

TSTHOST.CRN - File di esecuzione comandi orari

E'  un file di comandi eseguto, se  presente, ogni ora. Il file, se

necessita, deve essere messo nella stessa directory di tsthost.exe

e viene  creato con un semplice  editor ascii dal sysop.

NOTA:  ogni            comando puo'  essere  posto in  questo file,

tsthost non esegue alcun         controllo,  ma proprio  per questo

motivo evitate di mettere comandi         che  non hanno  senso. Il

formato e' molto semplice:

- ogni riga che inizia con '#' e' un commento ed ignorata.

- Ogni blocco orario inizia con il carattere *

-  In un blocco orario possono essere definite piu' ore nel formato

* INIZIO-FINE

-  Ogni blocco  orario e' seguito  da uno  o piu'  comandi, uno per

riga.

-  Il  blocco comandi  per  quell'orario termina  all'inizio  di un

nuovo blocco orario o alla fine del file.

- Le righe nel file non devono superare gli 80 caratteri.

Ad esempio

* 11      <-- eseguiti solo alle 11

CMD1

CMD2

* 12-14   <-- eseguiti alle 12,13,14

CMD3

CMD4

* 00-23   <-- eseguiti ogni ora

CMD5

TSTHOST v1.43B                                                  22

TSTHOST.BID - File dei BID

Questo  e' un file molto importante, e non deve essere manipolato o

cancellato.  Il suo scopo  e' quello  di mantenere  traccia dei bid

ascoltati  e del  numero di bid  usato da  tsthost. Ma  cosa sono i

BID?  In parole povere un bid e'  una parola che identifica in modo

univoco  un messaggio.  Ogni volta  che viene creato  un messaggio,

sia  da tsthost che da un bbs,  viene assegnato al messaggio un bid

univoco, in modo da evitare lo scambio di duplicati.

Suppponiamo  ad esempio che io forwardi al bbs il messaggio XX, che

ha  bid YY. Ok, poi  cerco di mandarglielo ancora:  il bbs trovera'

che  il  BID YY  e' gia'  stato  ricevuto, e  quindi  rifiutera' il

messaggio  dicendo no grazie,  e' gia'  in mio  possesso. La stessa

cosa esegue tsthost quando riceve un messaggio.

I  bid interni  di tsthost  sono numeri  sequenziali formati  da un

numero + il vostro indicativo: 12345-IK1GKJ

(1->2->3->..65535->1->2 etc.)

Ora se voi cancellate o perdete questo file, vengono perse 2 cose:

1)  Perdete l'elenco dei  bid ascoltati,  in questo  caso esiste la

possibilita'  che vi vengano rimandati dei  messaggi gia' in vostro

possesso;  possibilita' remota  in quanto  non puo' avvenire  se il

forward vi viene dato da un solo bbs.

2)  Cosa grave, perdete l'ultimo numero di bid usato da tsthost per

inviare  i suoi messaggi. Supponiamo il vostro tsthost abbia creato

localmente 10 messaggi,  avra' usato i numeri di bid da 1 a 10. Con

la  distruzione di  questo file,  si dovra' ripartire  da 1,  ma il

vostro  bbs avra'  gia' ricevuto  i bid da  1 a  10, quindi  fino a

quando  non tornerete a 11 rifiutera' i  messaggi da voi inviati in

forward.

Allo  scopo, e' appunto presente il comando  NBID, da usare SOLO in

caso di necessita' per variare manualente il numero di bid.

Alla  partenza  di  tsthost,  se  il  file  tsthost.bid  non  viene

trovato,  tsthost  vi  chiede se  intendete  crearlo  (normale alla

prima  partenza). Inserite Y se volete la creazione (in caso aveste

perso  il file usate  NBID), oppure N  per uscire  dal programma ed

usare una copia di backup.

TSTHOST.BID  e' un file  circolare di  3001 record.  Ogni record e'

lungo 13  byte, che sono i bid ascoltati (char[13]). Il record 1 e'

un'  eccezione, contiene 2 numeri  (in rappresentazione letterale):

il  primo e' il prossimo  bid che tsthost dovra'  usare, l'altro il

primo record da sovrascrivere nel file.

TSTHOST v1.43B                                                  23

TSTHOST.IN - File di import

E'  un file di testo,  che tsthost cerca ogni  minuto, e se trovato

lo processa.  Lo scopo di questo file e' quello di fornire a SERVER

e  PG la possibilita' di depositare sul mailbox posta per l'utente.

Sostanzialmente,  TSTHOST si aspetta di trovare  in questo file una

serie  di comandi SP o SB, come  se il messaggio venisse immesso da

tastiera  o  dall'utente  remoto.  Attenzione  che  la sintassi  di

questo  file e'  molto rigida:  viene per  prima cosa  ricercato un

comando  di tipo SP o  SB, quindi la riga  seguente sara' il titolo

del  messaggio, infine il contenuto del messaggio fino all'incontro

di un /EX ad inizio riga.

Esempio:

SP IK1ABC @ IK1MSL < IK1BBB

titolo del messaggio

messaggio linea 1

messaggio linea 2

.....

/EX

SB TUTTI @ ITA

titolo del messaggio

messaggio linea 1

messaggio linea 2

.....

/EX

Il  campo destinatario e'  ovviamente obbligatorio,  gli altri sono

opzionali.  Se non specificato un campo ROUTE  (@) il messaggio non

verra'  inviato in forward. Se  non specificato il  campo FROM (<),

verra' assunto per default il nominativo della stazione PMS.

ATTENZIONE:  la lunghezza  delle linee  non dovra' superare  gli 80

caratteri.

TSTHOST v1.43B                                                  24

TSTHOST.DMS - Database dei messaggi PMS

E'  un  file binario,  ed e'  gestito  interamente da  tsthost; non

manipolatelo  a meno che  non siate  sicuri di  cosa state facendo.

Sostanzialmente  e' un database per lo smistamento dei messaggi pms

contenuti  nella  directory  MAIL.  Il  metodo  piu'  semplice  per

distruggere  tutti  i  messaggi  del  pms  consiste nel  cancellare

questo file, se presente, quindi occhio.

Ecco la struttura del record per chi volesse scrivere server:

struct dirmes {

char type;                  /* tipo del messaggio BPT */

char status;                /* stato del messaggio NFKYXH */

long number;                /* numero del messaggio */

int  da_year;               /* data di creazione, anno */

char da_day;                /* giorno */

char da_mon;                /* mese */

unsigned char ti_min;       /* orario di ricezione, minuti */

unsigned char ti_hour;      /* ore */

unsigned char ti_hund;      /* centesimi di secondo */

unsigned char ti_sec;       /* secondi */

char to[7];                 /* destinatario */

char route[7];              /* bbs di destinazione */

char from[7];               /* mittente del messaggio */

char title[61];             /* titolo del messaggio */

char frombbs;               /* campo di bit:

bit 0=1 se ricevuto in fwd, 0 se locale

bit 6=1 se contiene la stringa /ACK

bit 7=1 se contiene codice 7plus */

char startbbs[7];           /* bbs originario di partenza */

char bid[13];               /* bid or mid */

char rcvbbs[7];             /* bbs cui ricevo il messaggio */

char free[4];               /* reserved */

};                        /* totale 128 byte */

I  campi  di tipo  char[] seguono  le  convenzioni C,  ossia devono

terminare  con lo 0 binario. Il messaggio e' decodificato usando il

campo  number,  il  relativo  contenuto  di  testo  si trova  nella

directory  MAIL con il  nome del  file rappresentato  dal valore di

NUMBER  ed  estensione .MES.  Il  nome e'  sempre  di  8 caratteri,

eventualmente  aggiungere 0  a sinistra  del numero.  Attenzione al

corretto  riempimento dei campi della struttura,  se per esempio il

campo  route non  e' usato,  deve comunque essere  riempito, quindi

*dirmes.route=0;  I  numeri sono  sequenziali, quindi  nel  caso si

desiderasse  aggiungere con  dei server  un nuovo  messaggio, sara'

sufficente  leggere l'ultimo  record  presente: il  nuovo messaggio

avra'  come numero DIRMES.NUMBER+1.  Se ad  esempio l'ultimo numero

era  3, il  nuovo messaggio  avra' numero  4,  ed il  relativo file

dovra' essere posto in MAIL col nome di 00000004.MES.

ATTENZIONE: NON MANIPOLATE TALE FILE MENTRE TSTHOST E' ATTIVO.

TSTHOST v1.43B                                                  25

TSTHOST.EXT - Estensioni per esecuzione automatica

--------------------------------------------------

Quando  date  il  comando  DIR,  il  contenuto  della directory  e'

visualizzato  a schermo. Se a  questo punto premete  il tasto INVIO

(RETURN,  ENTER),  su  un  nome  di  file,  tsthost  cerchera'  una

corrispondenza   tra  l'estensione   del  file   selezionato  e  il

contenuto  del file tsthost.ext.  Se tale  corrispondenza non viene

trovata,  oppure il file  tsthost.ext non esiste,  la pressione del

tasto  invio viene ignorata.  Se invece  esiste una corrispondenza,

il   programma,   memoria  permettendo,   eseguira'   lo  specifico

programma  dos  definito per  quella  corrispondenza.  E' possibile

eseguire programmi .bat, .exe, .com.

Il formato del file tsthost.ext e' semplice:

-Ogni riga non deve superare gli 80 caratteri. Una riga per ext.

-Una riga valida inizia con un . seguito dall'estensione e dalle

istruzioni da eseguire per quella corrispondenza.

Vi  sono due  caratteri che  indicano a  tsthost di  effettuare una

sostituzione  nelle istruzioni definite con il nome del file su cui

si era premuto return.

1) il carattere "&"

Per  il primo carattere  & trovato, tsthost  sostituisce il simbolo

con  il nome e percorso completo del file selezionato. Il programma

dos viene chiamato dalla directory di tsthost.

2) il carattere "!"

Per  il primo carattere  ! trovato, tsthost  sostituisce il simbolo

con  il solo nome del file selezionato,  si sposta quindi nel drive

path dove si trova il file selezionato, ed esegue il comando dos.

Al rientro verremo riportati nella directory di tsthost.

Esempio:  la directory correntemente visualizzata  e' D:\BIN\, e il

file selezionato e' MARCO.ARJ.

1) supponiamo di avere in tsthost.ext la riga:

.ARJ C:\UTILITY\AVIEW & /K /J

Alla  pressione del tasto invio  sul file marco.arj,  sara' come se

noi avessimo digitato RUN C:\UTILITY\AVIEW D:\BIN\MARCO.ARJ /K /J

2) supponiamo di avere in tsthost.ext la riga:

.ARJ C:\UTILITY\AVIEW ! /K /J

Tsthost eseguira':

D:

CD \BIN

RUN C:\UTILITY\AVIEW MARCO.ARJ /K /J

TSTHOST v1.43B                                                  26

I MACRO COMANDI

---------------

Definizione delle macro

-----------------------

Innanzi  tutto, cosa  e' una  macro? Una macro  e' una  sequenza di

comandi  che tsthost esegue  automaticamente uno  dietro l'altro in

sequenza  esattamente come se noi li avessimo digitati da tastiera.

I  comandi  possono  essere  comandi  di  tsthost,  oppure  comandi

privati  macro, oppure dati  da inviare  al corrispondente. Abbiamo

detto  che  i  comandi vengono  eseguiti  in  sequenza,  uno dietro

l'altro;   questo   significa   che   necessitano   dei  punti   di

interruzione,  affinche  i comandi  precedenti  vengano processati,

altrimenti  la macro potrebbe non  produrre i risultati desiderati.

Inoltre  mentre  noi  abbiamo  una  certa  capacita'  di  giudizio,

tsthost  nella esecuzione  di macro  e' molto stupido,  quindi deve

essere istruito passo passo sul cosa eseguire.

Come  si avvia una  macro? Semplicemente digitandone  il nome dalla

modalita'  comando  di tsthost.  Ogni  qual volta  voi  digitate un

comando  che non e'  tra quelli  standard di  tsthost, il programma

cerchera'  nel file tsthost.mac se esiste una  macro con quel nome.

Se  la macro non esiste, oppure il  file tsthost.mac non esiste, il

comando  verra' dichiarato invalido, classico  messaggio di errore.

Se  la macro  esiste, verra'  eseguita, e a  video per  quel canale

apparira' una M lampeggiante sulla riga di stato.

Come  si ferma una macro se si  vuole interromperla? Il comando per

interrompere  una  macro e'  MABORT,  ed ha  effetto  immediato: la

macro  viene annullata  e il  programma resta  nello stato  cui era

arrivato  per effetto  dei  comandi precedentemente  eseguiti dalla

macro.

Le  macro supportano quasi tutti i comandi interni di tsthost, piu'

un  subset di comandi  specifici qui' sotto  definiti. E' possibile

inserire  anche il nome di una altra  macro come comando, in questo

caso la nuova macro sostituira' quella corrente.

NOTA:

Ogni  istruzione presente nella  macro, sia essa  un comando macro,

tsthost  o dato, se preceduto dal carattere  +, verra' eseguio solo

se  il  canale  risulta  connesso.  Ad  esempio  SAY verra'  sempre

eseguito,  ma  +SAY  verra'  eseguito  SOLO  se  il  canale ha  una

connessione in corso.

TSTHOST v1.43B                                                  27

I parametri delle macro

-----------------------

Le  macro  supportano ora  il passaggio  di  parametri, fino  ad un

massimo   di  8.  Tali  parametri  sono  identificati  dai  simboli

%1...%8,  che assumono il  valore di  quanto passato  dalla riga di

avvio  macro. Ad  esempio, se la  macro di  nome PIPPO,  che al suo

interno ha una riga del tipo: 10 SAY YGET %1

viene  avviata con PIPPO MYPROG.ARJ, alla sua esecuzione la riga 10

verra' interpretata come 10 SAY YGET MYPROG.ARJ

Se  pero' al  suo avviamento  non  vengono specificati  i parametri

richiesti  nelle righe  della macro,  il valore di  detti parametri

restera'  letterale. Questo  significa che  la macro  PIPPO avviata

con  PIPPO  senza  parametri,  non  modifichera'  la  riga 10,  che

restera' esattamente 10 SAY YGET %1

Comandi macro specifici

-----------------------

NOTA:   i  comandi  possono  essere  dati   sia  in  minuscolo  che

maiuscolo.  Alcuni di questi comandi fanno  riferimento a numeri di

riga.  Si,  le macro  sono numerate  tipo  il linguaggio  basic, ne

parleremo  nella  sezione  del  formato  del  file tsthost.mac.  Ma

annunciamo  subito che  se specificate  un numero  di riga  che non

esiste,  non si  produrra' un  errore, ma semplicemente  tsthost si

posizionera'  sul  numero  piu'  alto  immediatamente  seguente  il

numero  specificato. Questo porta a due cose:  se il numero di riga

e'  piu'  piccolo  del  piu'  piccolo  esistente,  sara'  come  far

ripartire  la macro. Se  il numero e'  piu' grande  del piu' grande

esistente  la  macro terminera',  in quanto  raggiungeremo  la fine

della macro.

* DELAY XX

XX  e' un  numero che  specifica quanti  secondi deve  attendere il

programma  prima di processare le prossime istruzioni. Questo e' un

comando  vitale per le connessioni. Abbiamo detto che le istruzioni

vengono  eseguite  una  dietro l'altra  senza  interruzioni.  Se ad

esempio  diamo il comando di  connessione e subito  dopo il comando

di  registrazione di un file, il comando RECORD fallira', in quanto

il  programma  ha inviato  il  comando di  connessione  al  tnc, ma

sicuramente  non avra' ancora rilevato lo  stato di connessione nel

breve tempo intercorso per processare il comando record seguente.

TSTHOST v1.43B                                                  28

IMPORTANTE:  inserire  sempre un  DELAY 0  o  piu' dopo  un comando

CONNECT!!!

* DISPLAY TEXT

Semplicemente visualizza il messaggio TEXT sullo schermo.

* IFYAPPACTIVE XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

durante  l'elaborazione  di questa  istruzione  trovera'  attivo un

trasferimento yapp sul canale della macro.

* IFNOTYAPPACTIVE XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

durante  l'elaborazione di  questa istruzione  NON sara'  attivo un

trasferimento yapp sul canale della macro.

* IFYAPPERROR XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

l'ultimo  trasferimento yapp  e' terminato  con errore. ATTENZIONE:

l'uso  di questa  istruzione cancella  automaticamente lo  stato di

errore,  quindi non e'  possibile usarla  conseguentemente 2 volte.

E'  valida solo per l'ultimo  trasferimento yapp effettuato. Potra'

essere nuovamente usata dopo un nuovo trasferimento yapp.

* IFNOTYAPPERROR XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

l'ultimo   trasferimento  yapp  e'  terminato  correttamente  senza

errori.   ATTENZIONE:   l'uso   di   questa   istruzione   cancella

automaticamente  lo stato di errore, quindi non e' possibile usarla

conseguentemente   2   volte.   E'   valida   solo   per   l'ultimo

trasferimento  yapp effettuato. Potra' essere nuovamente usata dopo

un nuovo trasferimento yapp.

* IFFILESEND XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

durante  l'elaborazione  di questa  istruzione  trovera'  attivo un

trasferimento di file standard. (Non yapp)

TSTHOST v1.43B                                                  29

* IFNOTFILESEND XX

XX  rappresenta il  numero di  linea cui  saltera' il  programma se

durante  l'elaborazione di questa istruzione NON trovera' attivo un

trasferimento di file standard. (Non yapp)

* IFULSELECTED XX

Salta  alla riga numero XX se nella  lista unproto vi sono messaggi

marcati per la ricezione.

* IFUNDEFPAR XX YYY

Permette  il salto alla riga specificata YYY se il parametro numero

XX (da 1 a  8) non e' definito. Per esempio, la macro PIPPO, che al

suo interno contiene:

10 IFUNDEFPAR 1 100

20 SAY YGET %1

se  avviata con PIPPO MYPROG.ARJ eseguira' le  righe 10 e 20, ma se

avviata  con PIPPO senza parametri,  dopo l'elaborazione della riga

10 saltera' alla riga 100.

* GOTO XX

XX indica al programma di saltare al numero di riga specificato.

* SAY DATI DATI DATI...... [CTRL-?]

Indica  al programma di inviare al  corrispondente i dati seguenti.

Questo  e'  l'unico  comando che  e'  possibile  usare  per inviare

direttamente  dati  alla  stazione connessa.  E'  come  essere alla

tastiera  in modalita'  CONV. Un  metodo  alternativo e'  quello di

usare il comando tsthost interno SEND.

Se  una riga inizia esattamente  con CTRL-? Ove ?  e' una qualsiasi

lettera  alfabetica, tsthost  inviera' il  corrispondente carattere

control.  Ad esempio, la riga  10 SAY CTRL-Z  mandera' il carattere

ctrl-z  (ascii  26)  alla  stazione  connessa.  Notate  che non  e'

possibile  specificare piu' caratteri control  sulla stessa riga, e

che  mentre normalmente tsthost aggiunge il  carattere CR ritorno a

capo  dopo ogni  istruzione SAY, per  le righe  di tipo  CTRL il CR

finale NON e' aggiunto.

TSTHOST v1.43B                                                  30

* WAITSTRING TEMPO (NUMERO_RIGA) STRINGA DA ATTENDERE

Questa  e'  la  istruzione piu'  complessa.  Dice  al  programma di

attendere  per TEMPO secondi la ricezione  di STRINGA DA ATTENDERE.

Se  entro  tale tempo  non viene  ricevuta,  si saltera'  alla riga

numero  (NUMERO_RIGA),  le  parentesi  sono  OBBLIGATORIE, in  caso

contrario  la macro  prosegue  sulla riga  immediatamente seguente.

Nel  caso  non sia  necessario un  salto  per stringa  non trovata,

basta   specificare  come  numero  del   salto  quello  della  riga

successiva.

* WAITDISC [XX]

Attende  che il canale sia  disconnesso. Se il  canale e' connesso,

non  verranno  elaborate  le linee  seguenti  fino  alla successiva

disconnessione  del  canale.  Se  qualsiasi  cosa  segue  waitdisc,

esempio  WAITDISC X, il programma attende fino a che TUTTI i canali

siano sconnessi.

* WAITCONN

Attende che il canale sia connesso prima di continuare la macro.

TSTHOST v1.43B                                                  31

Il formato del file TstHost.mac

-------------------------------

Anche  questo  file  e'  relativamente  semplice  nel  formato,  il

complesso e' scrivere macro corrette hi.

- Ogni riga non deve superare gli 80 caratteri

- ogni riga vuota o che inizi con il carattere # e' ignorata.

Una  macro  inizia con  il suo  nome,  e puo'  essere  eseguita sul

canale  corrente,  oppure  avere  associato  uno specifico  canale.

Questo  e' ovvio, visto che  ad esempio, su  un sistema multiporta,

se  devo connettere il mio bbs che  e' attivabile sul canale 3, non

posso sicuramente far partire la macro sul canale 5!

La  macro termina  al rilevamento  dell'inizio  di una  nuova macro

oppure alla fine del file tsthost.mac

Per  definire un nome di macro, la  riga nel file deve iniziare con

il  carattere due punti ":", seguito  immediatamente dal nome della

macro,  non piu' lungo di  20 caratteri e dal  numero opzionale che

specifica il canale su cui verra' eseguita. Ecco un esempio:

:PIPPO

viene eseguita sul canale corrente

:GIOVANNI 5

viene  eseguita sul canale 5.  Il numero di canale  non puo' essere

ovviamente  maggiore del numero di canali  attivi in tsthost. Nulla

vieta  di  specificare  una macro  che  possa  essere  eseguita sul

canale   monitor,  ma   ovviamente  non   e'  possibile  effettuare

connessioni su tale canale.

Ogni  altra riga  della macro  inizia con  un  numero di  riga, che

praticamente  e' una etichetta, seguito da uno spazio e dai comandi

associati  a quel  numero di  riga. Attenzione, non  potete mettere

numeri  di riga fuori  sequenza. I  numeri devono  essere in ordine

crescente, tsthost non effettua l'ordinamento.

Ad esempio:    corretto            errato

10 PIPPO            20 PIPPO

20 LUPO             18 LUPO

E'  possibile specificare numeri di riga dall'intervallo 1 a 32767.

Lo  0 e' un numero  privato interno, e non  potete usarlo. Da 32768

in avanti sono considerati negativi e non vengono accettati.

Praticamente una macro avra' questo formato:

:NOME [CANALE OPZIONALE]

10 ISTRUZIONE

20 ISTRUZIONE

.... ETC.

TSTHOST v1.43B                                                  32

Comandi TSTHOST non attivi nelle macro

--------------------------------------

I seguenti comandi interni non sono richiamabili nella macro:

DIR,  ULIST LIST,  in quanto  aprono finestre video  che richiedono

una  presenza  attiva dell'operatore,  cosa che  rende  inutile una

macro.

SOURCE,  in  quanto  non  e'  possibile  controllare  a  priori  il

contenuto di un file comandi.

Comandi TSTHOST che richiedono un argomento specifico

-----------------------------------------------------

I  seguenti comandi richiedono,  a differenza  della digitazione da

tastiera, un argomento specifico per essere attivati nelle macro:

SEND,  YPUT, in quanto  se dati da  soli aprono  una finestra video

che non e' nelle intenzioni della macro.

RUN,  perche' se dato  da solo esegue  una shell  al dos  da cui si

esce  solo con il  comando exit, rendendo  vano l'automatismo della

macro e bloccando il pc fino al rientro dell'operatore.

Esempi di macro

---------------

:PIPPO 2

10 CONNECT IK1MSL-8

20 DELAY 2

25 RECORD POSTA

30 +SAY RM

35 +SAY KM

40 +SAY B

Questa  e' una macro  veramente semplice.  Connette il  mio bbs sul

canale  2,  importante il  delay alla  riga  20 per  riconoscere lo

stato   della  connessione.   Alla  riga   25   apre  un   file  di

registrazione  di nome POSTA, quindi spara sequenzialmente al bbs i

comandi  RM,  lettura mia  posta,  KM, cancellazione  mia  posta, e

disconnessione,  quindi termina. Il  bbs soddisfera'  in sequenza i

miei    comandi,   e   alla    disconnessione   tsthost   chiudera'

automaticamente il file record.

TSTHOST v1.43B                                                  33

Ora  una un  po' piu'  complessa. In  questa macro,  il mio  bbs mi

chiede  una password di  accesso, con il  prompt PASSWORD?, inoltre

il prompt standard del bbs e' IK1MSL BBS =>

>>Per le password vedere relativa sezione nel manuale<<

:MSL 3

10 CONNECT IK1MSL-8

12 DELAY 2

14 +WAITSTRING 30 (1000) PASSWORD?

16 +PASSWORD

18 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS =>

#

40 +YD VARIE\PIPPO.ARJ

42 +WAITSTRING 30 (100) IK1MSL BBS =>

44 +IFYAPPERROR 40

46 +GOTO 1000

#

100 +IFYAPPACTIVE 42

110 +SAY

120 +WAITSTRING 30 (1000) IK1MSL BBS =>

130 +GOTO 44

#

1000 DISC

Ok,  la riga  10 connette  il mio bbs  sul canale  3, e  attende il

solito  ritardino per il riconoscimento della connessione. Tutte le

altre  righe  sono eseguite  solo  se il  canale  e'  connesso, per

effetto del + iniziale.

14:  attendo per massimo  30 secondi  la richiesta  di password. Se

non  la ricevo puo'  darsi che il  bbs sia  in manutenzione, quindi

salto alla riga 1000, disconnetto ed esco.

16: ora invio la password richiesta.

18:  ed attendo il prompt  di risposta del bbs.  Ancora, se dopo 30

secondi  non ricevo il prompt, significa che qualche cosa e' andato

male, quindi sconnetto e termino.

40:  chiedo il download del file PIPPO.ARJ  che si trova in VARIE\,

usando il protocollo yapp.

42:  attendo  30 secondi  di ricevere  il  prompt del  bbs,  che mi

arriva  quando il transfer e'  finito. 30 secondi  sono pochini, ma

non importa.

44:  alla ricezione  del prompt,  se ho  travto un  errore richiedo

nuovamente il file saltando alla riga 40

46: nessun errore, quindi riga 1000 dove disconnetto.

TSTHOST v1.43B                                                  34

100:  per effetto della  riga 42, arrivo  qui' se  entro 30 secondi

non  ricevo il prompt  del bbs, quindi  per prima cosa  testo se il

trasferimento  yapp  e'  ancora attivo.  Se  e'  attivo,  non posso

ricevere  il prompt, e'  ovvio, quindi chiedo  nuovo tempo tornando

alla riga 42.

110:  qui' potrei aver ricevuto un errore di yapp. La versione 515c

di  fbb ha un grave  baco sull'abort yapp. L'abort  non rispetta il

protocollo,  quindi spesso perdo il  prompt che mi  invia fbb, dato

che  io sono ancora in  attesa di abort ack  che e' fuori sequenza.

Per  resincronizzarmi,  invio al  bbs una  riga  vuota, in  modo da

forzare l'invio di un nuovo prompt.

120:  lo ricevo qui', attendendo  per un massimo di  30 secondi. Se

non lo ricevo,  e' un errore grave, magari il bbs si e' bloccato, o

altro, quindi sconnetto e termino la macro.

130:  se invece  lo ricevo,  ok, ritorno  alla  riga 44  dove testo

l'errore e cosi' via.

Questa  macro  non  e'  perfetta.  Ha  l'inconveniente  che  se  il

protocollo  yapp continua ad abortire, la macro  non termina mai in

quanto  richiede  nuovamente  l'invio  e  cosi' via...  Sicuramente

pensandoci su potrete trovare una macro migliore hi.

Ovviamente  prompt, password,  temporizzazioni  ed altro  sono solo

esempi, trovate voi quelli piu' adatti per la vostra situazione.

TSTHOST v1.43B                                                  35

PASSWORD AUTOMATICA

-------------------

Il   file  TSTHOST.PSW  contiene  le  password  da  utilizzare  col

programma  per i  vari servizi.  Il formato  di  questo file  e' il

seguente:

CALL STRINGA_DI_RICERCA PASSWORD

CALL e' il nominativo cui la password si riferisce, SENZA SSID

La  stringa  di  ricerca  e'  quanto  vi  viene  richiesto  per  la

password.  La  password  non  deve  essere  lunga  piu'    di   255

caratteri e deve essere composta da soli caratteri alfanumerici.

ES:

IK1MSL IK1MSL-8> abcdef

IK1MSL Password? 123456

IK1GKJ IK1GKJ-8> ABCEDF

Attenzione:  maiuscole  e minuscole  non   sono   rilevanti   nella

stringa di ricerca, ma lo sono nella password.

Per  chiarire molteplici dubbi sull'uso delle password, ecco alcuni

esempi.  A sinistra il  prompt del bbs,  a destra  come deve essere

impostato tsthost.psw. Si suppone che la password sia ABCDEF

IK1MSL-8> 11 22 33 44 55 [0123....           IK1MSL-8> ABCDEF

Password? IK1MSL-8> 11 22 33 ....            IK1MSL-8> ABCDEF

IK1MSL-8> Password? 11 22 33 .....           Password? ABCDEF

IK1MSL-8> Password ? 11 22 33 ....           ? ABCDEF

Avrete  notato quindi che la stringa di  ricerca e' sempre L'ULTIMA

PAROLA O CARATTERE unico che precede la richiesta di password.

Se il prompt del BBS e'

Inserisci la tua password 11 22 33 44

In tsthost.psw mettete

Inserisci la tua password ABCDEF

Tsthost  interpreta "Inserisci" come chiave di  ricerca e "la" come

password. Cio' e' ovviamente errato. Dovete inserire:

password ABCDEF

TSTHOST v1.43B                                                  36

NOTA:  se inserite al  posto di CALL  un asterisco  "*", per quella

riga  il  programma  non testera'  la  corrispondenza  tra  il call

connesso  e il call della riga, ma  testera' SOLO la corrispondenza

tra  prompt  di password  ricevuto e  prompt  trovato nel  file. Se

utilizzate  questa capacita', assicuratevi di porre le righe * alla

fine del file, per evitare confusioni.

IMPORTANTE

----------

A  parte  le  connessioni  automatiche,  quelle  per  la  richiesta

unproto  e  forward  che  hanno  un  protocollo  particolare,  ogni

qualvolta  date  il  comando  PASSWORD  o  premete ALT-F1,  tsthost

ricerca  la password nel file tsthost.psw  abbinando per prima cosa

il  nominativo dichiarato nel  file con il  nominativo collegato al

TASK  in  esecuzione. Ora,  per  collegamenti diretti  non  vi sono

problemi.   Ma  cosa  succede  se  io  passo  attraverso  un  nodo?

Supponiamo  io  colleghi  il  nodo  IK1GKJ-7,  per  tsthost  questo

nominativo e' quello collegato al task.

Ora  io do il comando al  nodo per collegare il  mio bbs, IK1MSL, e

vengo  regolarmente collegato. Il mio  bbs richiedera' la password,

io  premo  ALT-F1,  ed  ecco  che  tsthost  mi  segnala un  errore.

Perche'?  Perche' per il mio tnc io sono collegato al IK1GKJ-7, non

a  IK1MSL,  tale collegamento  e'  trasparente per  il  tnc essendo

effettuato dal nodo.

Quindi  alla  pressione  di  ALT-F1  tsth  associera' IK1GKJ  nella

ricerca  del nominativo-prompt in  tsthost.psw, e  non lo trovera'.

La  cosa  e'  risolvibile usando  il  comando  PASword  anziche' la

pressione di ALT-F1. Il comando:

PASSWORD IK1MSL

Obblighera'  tsth a  cercare l'abbinamento  usando il  call passato

anziche'  quello della stazione connessa, ed ecco che tutto torna a

funzionare   correttamente.  Per  le  chiamate  piu'  frequenti  e'

possibile  definire  tale  comando in  uno  dei  20  tasti funzione

programmabili, e sara' come premere alt-f1.

TSTHOST v1.43B                                                  37

Chiamate di FORWARD, lista UNPROTO, CANALE 8 (con eventuale invio

di password automatica)

------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE:  In queste note, il canale 8  e' menzionato nel caso il

programma  abbia  a  disposizione  tutti  gli  8  canali. Nel  caso

abbiate  variato  il numero  di canali  tramite  il comando  /K, il

canale  forward-unproto  e'  l'ultimo  canale  disponibile.  Se  ad

esempio  avete lanciato tsthost con  il parametro /K4,  il canale 8

qui' menzionato e' da intendersi come canale 4.

TstHost  esegue la connessione al  bbs master per il  forward e per

la  lista unproto SEMPRE sul canale 8.  Se tale canale e' occupato,

la  chiamata  verra' effettuata  non  appena il  canale  si libera.

Mentre per  il fwd la chiamata avviene sempre, anche se non vi sono

messaggi  nel pms,  in modo  da permettere  il reverse  forward, la

lista  unproto viene richiesta solo se vi sono messaggi selezionati

e se la lista e' attiva.

NOTA:  su sistemi multiporta con tfpcx, assicurarsi che il canale 8

sia  associato alla porta  su cui si  trova il  bbs master. Ancora,

siccome  e' possibile che avvenga la chiamata  al bbs master mentre

si  e' gia' connessi  a tale  stazione su  un'altro canale, sarebbe

opportuno  utilizzare il comando AX25 PORTCALL  per settare un SSID

univoco su tale canale.

???????.CON - File di connessione per HomeBbs

---------------------------------------------

Questo  file  permette  di  definire  esattamente  il  percorso  di

connessione  che deve essere effettuato  per raggiungere il proprio

homebbs.  Viene utilizzato  per le  connessioni automatiche durante

il  forward e  richieste unproto.  Deve esistere  un file  per ogni

HomeBbs  utilizzato, ed il suo  nome e' il nome  del bbs senza ssid

con  estensione.con. Ad esempio, se il proprio homebbs e' IK1MSL-8,

dovra'  esistere un file di nome  IK1MSL.CON, posto nella directory

di tsthost.exe.

Le regole di scrittura sono le seguenti:

- Una riga non puo' essere piu' lunga di 80 caratteri.

- Ogni riga vuota o che inizi con # e' ignorata.

- Le restanti righe devono iniziare con un comando valido.

Attualmente, quattro sono i comandi supportati:

TSTHOST v1.43B                                                  38

-  C, dice a  tsthost che questo  e' un comando  di connessione. Il

formato  della riga  e': C  (CALL-SSID) COMANDO DI  CONNESSIONE. Le

parentesi  sono obbligatorie, e CALL-SSID rappresenta il nominativo

cui la connessione si riferisce.

-  S, cambia il prompt di risposta alla connessione, usato solo per

passaggio  attraverso nodi non standard. Normalmente, quasi tutti i

nodi  danno  come  risposta  CONNECTED  se connessione  effettuata,

oppure  FAILURE o BUSY per connessione  fallita. Tali messaggi sono

gia'   definiti   internamente,  e   non   necessitano   di  essere

specificati.  Ma  alcuni  nodi  potrebbero  rispndere con  messaggi

differenti:  supponiamo il nodo risponda con CONNE  per ok, ECHEC o

OCCUP per fallimento. Il comando

S CONNE ECHEC OCCUP

dira'  a tsthost di interpretare  CONNE come CONNECTED, connessione

ok,  ECHEC come  FAILURE, OCCUP  come BUSY. TUTTI  E 3  I PARAMETRI

DEVONO ESSERE DEFINITI

ATTENZIONE:   una  volta  ridefiniti  tali  definizioni  resteranno

attive fino ad una nuova ridefinizione.

-  L COMANDO (VALORI), seplicemente manda quanto segue la lettera L

al  tnc,  come  comando.  Utile  per  il  settaggio di  particolari

parametri.  Il settaggio avviene per il solo canale di connessione,

e  i valori modificati vengono ripristinati  a quelli precedenti al

termine  della connessione.  Comandi, e  eventuali parametri devono

essere espressi secondo il linguaggio WA8DED HOST.

-  $ PASSWORD  PROMPT. se  il vostro  bbs all'accesso  richiede una

password,  specificate qui' il prompt di richiesta del bbs. Tsth al

riconoscimento   di   tale  prompt   inviera'   automaticamente  la

password.  Questo comando equivale al precedente HPASPROMPT. Per la

specifica  del prompt e  la configurazione  della password, leggere

le relative sezioni.

Ecco  alcuni esempi di file di connessione, riferiti al mio homebbs

IK1MSL-8, quindi IK1MSL.CON:

#il bbs e' connesso direttamente, quindi:

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8

|    |       |

|    |       |--da qui' in avanti il comando da inviare per la

|    |          connessione

|    |----------Nominativo della connessione

|---------------Comando a tsthost.

TSTHOST v1.43B                                                  39

# il bbs e' raggiungibile direttamente via digipeaters

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK1ABC IK1QWE

#il bbs e' raggiungibile attraverso piu' nodi.

#per prima cosa si collega il nodo IK1AAA-7

#

C (IK1AAA-7) C IK1AAA-7

#

#ora devo connettere il nodo IK1PIP-2, ma il nodo IK1AAA-7 usa

#messaggi non standard, invia OCCUP invece di BUSY, quindi devo

#informare il programma che l'avvenuto link con PIP-2 mi verra'

#segnalato diversamente in caso di busy. Inoltre il comando di

#connessione usato da IK1AAA-7 non e' C ma X.

#

S CONNECTED FAILURE OCCUP

C (IK1PIP-2) X IK1PIP-2

#

#Ora posso finalmente connettere il mio bbs IK1MSL-8, ma

#attenzione, PIP-2 usa messaggi standard di conferma connessione,

#quindi devo ridefinire correttamente i messaggi del nodo PIP

#PIP non ascolta direttamente MSL, uso la stazione IK2DED come

#digipeaters

#

S CONNECTED FAILURE BUSY

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8 VIA IK2DED

#Questo bbs e' raggiungibile direttamente, ma io uso un maxframe

#di 3 per la connesione. Il bbs ha la password, il suo prompt di

#richiesta e' PASSWORD?

#

L O 3

$ PASSWORD?

C (IK1MSL-8) C IK1MSL-8

TSTHOST v1.43B                                                  40

Protocollo di FORWARD

---------------------

Il  PMS ha la possibilita' di effettuare  forward con un BBS master

secondo  lo standard  MBL/RLI o  compresso FBB. Qualsiasi  BBS puo'

connettersi  ed  inviare  dati  in  forward,  ma  il  PMS  inviera'

eventuali  messaggi presenti nella sua coda di  forward solo al bbs

definito con il comando HOMEBBS.

Per  quanto riguarda il come viene effettuato il forward, lo schema

e'  molto  semplice:  vengono  inviati  al  bbs  master tutti  quei

messaggi  che  hanno  una  route  specifica  (campo  @) e  generati

localmente.  Se ricevuti in fwd da un  altro bbs vengono inviati al

bbs  connesso solo se tale  bbs e' diverso  da quello da  cui si e'

ricevuto   il   messaggio,  (campo   rcvbbs).   Eventuali  messaggi

depositati  personali,  saranno  inviati  in  forward  solo  se  il

destinatario non li avra' gia' letti nel frattempo.

Nella  lista messaggi, una lettera L di fianco al tipo di messaggio

indica  che  il  messaggio  e'  stato  ricevuto  localmente,  ossia

immesso  da un  utente che si  e' connesso  al pms.  Questo tipo di

messaggio  se ha il campo route impostato verra' inviato in forward

al  bbs  master.  Se tale  lettera  non  esiste,  significa  che il

messaggio  e' pervenuto tramite una connessione da bbs, ed anche se

ha un campo route impostato NON verra' riforwardato.

NOTA   BENE:  Non   dovete  inserire   parentesi  quadre   "[]"  in

TSTHOST.ENT,  questo  perche'  le  parentesi  in questione  vengono

usate  nel protocollo di  forward per  stabilire le caratteristiche

della stazione.

Voi  potete sempre inviare messaggi al vostro Home Bbs, ma Home Bbs

non  vi  mandera'  mai nulla  a  meno  che il  sysop  non  vi abbia

abilitato.  Per ottenere il forward, contattate quindi il sysop del

vostro bbs abituale, che dovra' (esempio per bbs tipo fbb):

1) Preparare un file forward tipo questo:

#

A IK1GKJ

P B

R

B IK1GKJ

F IK1GKJ

C C IK1GKJ

----------

#

Se desidero anche i bollettina @ ita ad esempio, il sysop dovra'

inserire G ITA dopo F IK1GKJ

2) Inserire il vostro nominativo nel file BBS.SYS

3) Settare il vostro bbs di appoggio con il VOSTRO call. (cmd NH)

TSTHOST v1.43B                                                  41

Problemi su connessioni per UNPROTO e FORWARD

---------------------------------------------

Il  sistema  con cui  TstHost  chiama per  la  ricezione  forward o

messaggi unproto e' molto semplice.

Innanzi  tutto viene effettuata  la connessione,  sempre sul canale

8, tramite HNode se presente, oppure direttamente.

Una  volta connessi, il bbs puo' inviare o la richiesta di password

(se  necessaria) oppure  il SID,  non importa  in quale  ordine, ma

l'importante  e'  che  il SID,  quella  stringa  [FBB-ABFHM$] etc.,

venga  ricevuta.  Se  questa non  viene  ricevuta,  tsthost  non va

avanti,  ma  rimane in  attesa di  riceverla.  Ancora, dato  che il

forward  e unproto  sono dispositivi  automatici,  il bbs  non deve

avere la paginazione attiva.

Ricevuto  quindi SID e/o PASSWORD,  viene atteso il  prompt del bbs

per  iniziare la sequenza  di avvio per  fwd o  unproto. Per prompt

del  bbs si intende una  linea che finisca con  il carattere >, che

e' il simbolo di prompt.

Se  il vostro homebbs nel  testo di ingresso  al bbs ha  una o piu'

righe  che terminano  con tale  carattere, sicuramente  tsthost non

riuscira'  ad andare  avanti, e  terminera'  la connessione  con un

protocol  error. Il carattere >  non deve apparire  come simbolo di

fine riga, in quanto in questo caso assume carattere di prompt.

Ad esempio  se all'ingresso il vostro bbs vi da' una riga di questo

tipo: CIAO MARIO, PER AIUTO DIGITA <HELP>

incapperete  sicuramente in un protocol error, in quanto il simbolo

> a fine riga manda in pallone il protocollo, ma ad esempio:

CIAO  MARIO,  DIGITA  <HELP>  PER  AVERE  AIUTO  non  dara'  nessun

problema.

In  un caso  come questo,  potete chiedere  al sysop  di abilitarvi

come BBS, in  modo che il testo di benvenuto non venga inviato e si

passi subito al prompt (o password) una volta connessi.

NOTA:  se  non  riuscite  a  risolvere  il  problema, eseguite  una

sessione  di fwd o unproto, quindi passate  sul canale di fwd, date

il  comando WRITEBUF ABC, ed  inviatemi come messaggio  il file ABC

cosi' creato in modo che possa analizzarlo.

Un  altro problema  comune, usando  forward  fbb compresso,  e' che

quando  il vostro homebbs deve mandarvi la  posta, lui manda invece

FF  e segna il messaggio come forwardato.  Questo e' un bug in fbb.

Per  risolverlo, collegate il vostro  homebbs, e settate  il bbs di

appoggio con il vostro call, tramite il comando NH VOSTROCALL

TSTHOST v1.43B                                                  42

INTERFACCIA PMS

---------------

Ogni  canale del programma  e' contemporaneamente un  pms oppure un

singolo  canale di connessione.  I canali non  connessi sono sempre

adibiti  al  pms,  in modo  che  qualsiasi  utente  si  connetta al

sistema  riceva il prompt  del pms.  Se la  connessione pero' parte

dalla  consolle, ossia  tramite un  nostro comando  CONNECT, allora

l'interfaccia  PMS viene automaticamente disabilitata  ed il canale

assume le caratteristiche di un normale qso packet.

Eccezione  a quanto detto e' rappresentata dai canali che risultano

gia'  connessi alla partenza di tsthost. In questo caso tali canali

sono  considerati non come pms, ma come  connessioni normali da noi

effettuate,  questo perche' non e' possibile  stabilire a priori se

il  canale e' connesso per una mia  chiamata o per una chiamata del

corrispondente.

E'  possibile cambiare la modalita'  di un canale  (PMS o NORMALE),

con  i  comandi TALK  (passa  da PMS  a  normale  conversazione, in

seguito  ad una chiamata dall'utente per esempio),  e PMS (passa da

modo  conversazione a modo PMS). Non e' possibile eseguire cambi di

modalita' se  il task in questione non e' in stand-by, ossia se sta

processando   un  comando   utente  (PMS->TALK),   o  se   vi  sono

trasferimenti di file, YAPP SEND o RECORD aperti (TALK->PMS).

Ancora  non e' possibile  passare in conversazione  su una finestra

pms,  senza  prima  averla  portata  in  modo  TALK con  l'apposito

comando: ovvio, visto che non si fa qso su un pms.

MAIL LAMPEGGIANTE A VIDEO

-------------------------

Ogni  volta  arriva sul  pms posta  per  voi, viene  visualizzata a

video  la  scritta  lampeggiante MAIL.  Per  fermare  il lampeggio,

potete  premere ALT-F10, oppure dare il comando  LM da TASTIERA. Ho

usato questa soluzione per 2 motivi:

1)  Il  database  TSTHOST.DMS  non  e'  in  memoria, quindi  tenere

traccia  della posta  letta per  spegnere  la scritta  costa tempo.

Tenere  in memoria il  database cosa  memoria, quindi  questo e' il

compromesso piu' valido.

TSTHOST v1.43B                                                  43

2)  E' possibile che  qualche PIRATA e  non, si  colleghi al vostro

PMS  per  leggere  e  cancellare  la  vostra  posta.  Nel caso  1),

cesserebbe  il  lampeggio,  quindi non  avreste  notizia  di arrivo

posta  se non  andando a  vedere anche  i messaggi  cancellati. Con

questa  soluzione il lampeggio  continua sempre, e  se lampeggia la

posta e' arrivata. Se non la trovate......

DIRECTORY PRIVATA PER UTENTI PMS

--------------------------------

Per  ogni  utente  connesso al  PMS  e'  possibile  specificare una

directory   privata  mediante  il  programma  di  utility  MAINTUSR

fornito  con TtsHost.  L'utente che  alla connessione  possiede una

directory   privata,  potra'  accedervi  vedendola  come  un  drive

virtuale  P:. L'utente potra' accedere anche ad eventuali directory

sottostanti  la directory  specificata come  PRIV, ma non  a quelle

superiori.

Ad esempio, supponiamo esista il seguente albero di directory:

C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1\LEVEL2

Si    definisca   C:\TSTDATA\PRIV   la    directory   per   IK1GKJ,

C:\TSTHDATA\PRIV\LEVEL1 la directory per IK1MSL.

IK1GKJ  tramite il drive virtuale P: (es  YD P:xxx) potra' accedere

a C:\TSTDATA\PRIV, LEVEL1, LEVEL2.

IK1MSL   tramite   il   drive  virtuale   P:   potra'   accedere  a

C:\TSTDATA\PRIV\LEVEL1, LEVEL2.

NOTA:  benche' sia  possibile (ma  non raccomandato)  utilizzare il

programma   MAINTUSR  anche   con  tsthost   attivo,  un  eventuale

cambiamento  di percorso della directory  privata non avra' effetto

per  un  utente  gia'  connesso  fino  alla  sua  disconnessione  e

prossima connessione.

TSTHOST v1.43B                                                  44

I SERVER

--------

I  server sono  programmi di  tipo EXE o  COM che  devono risiedere

nella  directory di  tsthost.exe. Quando  arriva sul vostro  pms un

messaggio  personale che  ha il  campo TO impostato  al nome  di un

server,  (vedi comando  SERVER), automaticamente  viene fatta copia

di  tale  messaggio su  un  file, e  viene  richiamato  il relativo

programma  EXE o COM  passandogli come  argomento il  nome del file

appena  copiato.  Tale file  e'  nella forma  classica  di forward,

ossia  la sua  prima riga  conterra' SP  NOMESERVER <  MITTENTE, la

riga  seguente sara' il titolo,  poi il contenuto del  file fino al

classico /EX finale.

Il  server  potra'  eseguire  quello  che  riterra'  opportuno,  ma

eventuali   messaggi  di  risposta  al  mittente  dovranno  passare

attraverso  TSTHOST.IN. Al  termine dell'esecuzione  del server, il

controllo  ritornera'  a  tsthost,  che  cancellera'  il  messaggio

copia,  e porra'  in stato  K il  messaggio originale.  Ricordo che

durante l'esecuzione del server tsthost e' fermo.....

SERVER PG

---------

I  server PG sono  programmi appositamente scritti  per eseguire un

qualche  cosa di  non previsto  dal programma. Devono  essere posti

nella  directory PG del  sistema. Durante  l'esecuzione del server,

il  programma e' inattivo, quindi tali programmi devono occupare il

minimo  tempo possibile di esecuzione. Lo schermo viene salvato, ma

per evitare flash, non usare accessi diretti alla RAM video.

Tsthost passa al server:

argv[0]          Drive\percorso\nomedelserver

argv[1]          Callsign dell'utente, con ssid

argv[2]          Livello di chiamata, 0 la prima volta, fino a

255 le altre

argv[3...n]      Quanto digitato dall'utente, ogni parola un

argomento

L'output  del server, (printf(), puts()), se esiste, verra' inviato

all'utente.

Il server potra' tornare:

0 - L'output del server verra' inviato all'utente e tale utente

sara' ricollegato all'interfaccia pms.

1 - L'output del server verra' inviato all'utente e il server

verra' richiamato ancora. Livello incrementato.

TSTHOST v1.43B                                                  45

2 - L'output del server verra' interpretato come comando PMS,

quindi l'utente sara' ricollegato all'interfaccia PMS.

3 - L'output del server verra' interpreato come comando PMS e il

server verra' richiamato ancora. Livello incrementato.

4 - L'output del server verra' inviato all'utente e il server

verra' chiamato ancora. Il livello NON e' incrementato.

128..255 - L'output del server verra' inviato all'utente e il

server verra' chiamato ancora. Il valore del livello sara'

posto al valore di uscita.

NOTA per funzioni 2 e 3:

L'output  del server dovra'  essere lungo al  massimo 80 caratteri,

che non inizino con avanzamenti di riga o ritorno carrello.

Il server non dovra' MAI MAI tornare un comando PG.

Come  esempio,  in  C,  un  server  di  nome  ECHO  che rimanda  al

corrispondente  quanto digitato fino a quando il corrispondente non

invia "BYE"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

main(int argc, char **argv)

{

int i,mode;

sscanf(argv[2],"%d",&mode);

if(!stricmp(argv[3],"BYE") && mode)

{

printf("\nBest 73\n");

return 0;

}

printf("\nHallo %s, you have send:\n",argv[1]);

for(i=3;i<argc;i++) printf("%s ",argv[i]);

printf("\nType BYE to end.\n");

return 1;

}

L'utente, IK1AAA, chiama il server con PG ECHO AA BB CC

il server risponde HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND AA BB CC,

TYPE BYE TO END

l'utente scrive   I SONO MARIO

Il server risponde HALLO IK1AAA, YOU HAVE SEND I SONO MARIO,

TYPE BYE TO END

l'utente scrive    BYE

il  server  risponde  BEST 73,  e  l'utente  viene  ricollegato con

l'interfaccia PMS.

TSTHOST v1.43B                                                  46

CON_FILT.EXE, filtro di connessione

-----------------------------------

CON_FILT.EXE  e' un programma che deve  trovarsi nella directory di

tsthost.exe.  La  sua  presenza  viene  testata  alla  partenza  di

tsthost.

Se  tsthost quando parte rileva la presenza  di tale programma, per

ogni  connessione che avvenga sull'interfaccia pms, verra' chiamato

questo  programma. Il suo  scopo principale e'  quello di stabilire

se  tsthost  deve accettare  o meno  la  connessione, ma  puo' fare

anche  qualsiasi altra  cosa reputiate  necessaria. Potete scrivere

un vostro programma che soddisfi ogni vostra esigenza.

TstHost quando chiama il programma passa questi argomenti:

CALL-SSID dell'utente

livello, 0 la prima volta, fino a 255 per le successive

0 dummy, sempre 0

non 0 se e' un nuovo utente, non registrato in tsthost.usr

0 dummy, sempre 0

numero di canale su cui e' connesso il nominativo

quanto passato eventualmente dall'utente, ogni parola un

nuovo argomento.

Il programma dovra' tornare a Tsthost:

0   per accettare la connessione

1   il programma dovra' essere richiamato nuovamente con i dati

passati dall'utente.

2   La connessione viene rifiutata, l'utente viene sconnesso.

Qualsiasi  cosa  CON_FILT  scriva  sul  canale  standard di  output

(printf(), puts()), verra' inviata all'utente connesso.

MES_FILT.EXE, filtro dei messaggi

---------------------------------

Questo  programma, se esiste, deve risiedere nella stessa directory

di   tsthost.exe.   Quando  avviate   tsthost,   viene  controllata

l'esistenza  di questo programma :  se il  programma esiste, verra'

chiamato  ad ogni ricezione di messaggio sul  pms. Se alla partenza

tsthost  non trova questo programma, semplicemente sara' ignorato e

non  chiamato.  Nota :  se  avviate  tsthost  e  questo  non  trova

mes_filt.exe,  anche se dopo  inserite il  programma filtro tsthost

non  lo  avviera' : e'  necessario riavviare  tsthost  affinche' lo

riconosca.

Lo  scopo  di questo  programma  e' di  provvedere  una interfaccia

utemte  per  tutti  i  messaggi  in  ingresso  al  pms,  (tastiera,

forward,  unproto,  tsthost.in.....),  in  modo  che sia  possibile

effettuare specifiche operazioni non previste da soft.

TSTHOST v1.43B                                                  47

Mes_filt  riceve un unico  argomento, un numero  che rappresenta il

puntatore  al  file  tsthost.dms  dove  e'  memorizzato  il  record

corrispondente   al  messaggio  ricevuto :  in   questo  record  e'

possibile  trovare tutte le informazioni  sul messaggio ricevuto...

per  accedere al corpo  del messaggio,  semplicemente utilizzate il

numero del mail e cercate il corpo nella directory MAIL.

E'  possibile  modificare il  corpo del  messaggio  nella directory

mail,  ma rammentatevi  che NON  NON  NON NON  dovete assolutamente

modificare  il record nel database  tsthost.dms..... qui' l'accesso

deve  essere  per  sola  lettura,  in  quanto  tsthost mantiene  in

memoria    una   copia    del   record    che   verra'   aggiornata

successivamente.  Scrivere nel  tsthost.dms significa  correre seri

pericoli di danneggiare l'intero database.

Se  utilizzate mes_filt  per repliche  automatiche, non  inserite i

messaggi  reply direttamente nella dir mail e in tsthost.dms, usate

il file tsthost.in.... cosa che dovrebbe SEMPRE essere fatta.

Mes_filt.exe puo' tornare 3 codici di uscita a tsthost :

0    indica messaggio accettato (N)

1    indica messaggio in HELD

2    indica messaggio in stato K, killed.

Qualsiasi altro valore verra' considerato un errore di

esecuzione, ed il messaggio verra' accettato.

Dal  momento che  mes_filt viene  eseguito  PRIMA di  una eventuale

esecuzione  di server,  se il  messaggio viene  posto in  H o  K il

serger  non verra'  avviato. Nota,  che non  bastera' poi  porre il

messaggiop  in stato N per  avviare un server,  perche' l'avvio del

server   avviene  unicamente   all'atto   della  ricezione   di  un

messaggio....  per avviare  il server  dovrete inviargli  una copia

del messaggio stesso, sempre che il server accetti la cosa...

SEQUENZA DI INSERZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS

-------------------------------------------

Questa  e' una semplice descrizione  delle operazioni effettuate da

tsthost  quando inserisce un messaggio nel pms, e' diretta piu' che

altro  a  chi si  cimenta  nella scrittura  di  programmi  server o

simili.  Si  assume in  questi  esempi che  AX  MYCALL  sia IK1GKJ,

l'ssid non e' rilevante.

1)  Viene determinato l'ultimo  numero di  messaggio usato leggendo

la  struttura del file tsthost.dms, aggiungendo  1, il numero viene

poi confrontato con quello presente in memoria di tsthost.

TSTHOST v1.43B                                                  48

2)  Se  e' un  messaggio  P,  e indirizzato  al  mi  nominativo, un

eventuale  route  viene  eliminata. (Stai  qui',  SP  IK1GKJ  @ XXX

diventa SP IK1GKJ).

3)  se il messaggio e' stato ricevuto in  forward, e il route e' il

mio call, la route e' rimossa (SP XXXX @ IK1GKJ diventa SP XXXX @)

4)  se il  messaggio non  e' stato ricevuti  in forward,  quindi e'

locale,  e non  ha un  campo route,  viene ricercata  una eventuale

corrispondenza nel file HBB.

5) Se il messaggio non ha bid, tsthost ne assegna uno di ufficio.

6) Il bid viene registrato nei file di BID

7)  Il record e' scritto nel file  tsthost.dms, ma non scaricato, e

il corpo del messaggio e' scritto nella directory MAIL.

8)  Viene testato se  il messaggio deve  essere copiato  in un file

secondo il comando SAVEMSG

9)  Se  esiste,  viene avviato  mes_filt,  lo  stato  del messaggio

aggiornato al codice di uscita di mes_filt.exe

10)  Viene  effettuata  una ricerca  nella  lista  dei  server, per

vedere  se il messaggio e' indirizzato ad  uno di questi. Il server

non viene avviato se lo stato del messaggio e' diverso da N.

11)  Se il messaggio  non era indirizzato  ad un  server (avviato o

meno che fosse) :

A) Se contiene codice 7plus, non e' un mail locale, e il

comando 7PCOPY e' ON, il messaggio e' copiato nel file 7PDATA

B) Viene effettuato un test per vedere se e' un messaggio per

me, in questo caso verra' aviato il lampeggio della parola

MAIL sulla riga di stato.

12) Se il messaggio non  era per un serverm se e' di tipo P, se non

ha  routing, se  non e' locale,  e se  contiene la  riga /ACK viene

confermato secondo le regole del comando ACK

TSTHOST v1.43B                                                  49

I FLAG DEI MESSAGGI

-------------------

Questa  una  breve descrizione  delle lettere  che  identificano lo

stato e il tipo dei messaggi:

1 LPND IK1GKJ .......

||||

||||--Indica la presenza di codice 7plus nel messaggio

|||---Stato del messaggio (NYKFHX)

||----Tipo di messaggio (BPT)

|-----Locale

LOCALE:

La  lettera L, se presente, indica che il messaggio e' stato creato

su  questo  pms;  se non  e'  presente,  il  messaggio  e' arrivato

tramite forward.

TIPO:

P  indica il tipo del messaggio. P indica personale: questo tipo di

messaggio  e' accessibile  solo al  destinatario ed al  mittente, e

solo  queste due persone  possono cancellare il  messaggio. Il tipo

di   messaggio  puo'  anche   essere  B,  per   bollettino,  ed  e'

accessibile a tutti, ma puo' essere cancellato solo dal mittente.

T  sta per Traffic,  non ho mai  visto questo tipo  di messaggio in

circolazione,  per eviatare conflitti, viene trattato come se fosse

un bollettino.

STATO:

N   indica  nuovo  messaggio.   Lo  stato   del  messaggio  subisce

variazioni  in base al  tipo. Un  messaggio personale,  dopo che e'

stato  letto dal  destinatario, passa  in  stato Y.  Un bollettino,

dato  che non ha uno specifico destinatario, ma e' per tutti, resta

in stato N anche  dopo la lettura: lo stato Y non e' previsto per i

bollettini.

X indica che il messaggio e' stato rifiutato da HomeBbs durante il

forward.

F indica che il messaggio e' stato inviato in forward ad homebbs

K indica che il messaggio e' stato cancellato. Un messaggio K non

e' visibile agli utenti.

H indica che il messaggio e' bloccato. Un messaggio bloccato non

e' visibile agli utenti e non viene inviato in forward fino a

quando non verra' sbloccato dal sysop.

NOTA: Il sysop ovviamente vede tutti i messaggi.

TSTHOST v1.43B                                                  50

MANIPOLAZIONE REMOTA DEI MESSAGGI NEL PMS

-----------------------------------------

Ogni  utente, dopo un valido  comando SYS, puo' accedere  a tutti i

messaggi  del pms  se la  somma dei  bit nel  flag sys  contiene il

valore 16.

Questa  abilitazione,  consente all'utente  remoto  di  accedere ad

ogni  operazione sui messaggi del pms, come  se fosse il sysop alla

tastiera. In piu' aggiunge questi comandi:

FA MSGNBR   Aggiunge MSGNBR alla coda di forward

FR MSGNBR   Rimuove MSGNBR dalla coda di forward

EM MSGNBR   Permette di editare l'header del messaggio MSGNBR

LA VARIABILE DI AMBIENTE TZ

---------------------------

Alcune  routine di gestione  del PMS, esempio  la rline, richiedono

la  conversione dell'ora locale  settata sul PC  in ora universale,

UTC o GMT, come preferite.

TZ,  timezone, e' una variabile di nome standard, che viene cercata

da  tutti  i  programmi  che  operano  conversioni  sul  tempo.  La

variabile  viene  cercata nell'ambiente  del  sistema  operativo, e

viene settata solitamente in AUTOEXEC.BAT, col comando:

SET TZ=XXXY

Ove  XXX e' una stringa di 3  lettere che rappresenta il nome della

vostra  zona. Y  e' un  valore numerico,  positivo o  negativo, che

indica  quante ore  ci sono di  differenza tra  il tempo  UTC ed il

tempo LOCALE.

Per  l'Italia,  ad esempio,  alle ore  12.00  solari, il  tempo UTC

sara' di ore 11.00, quindi   SET TZ=EST-1

Durante  l'ora lelgale, alle  ore 12.00,  in UTC  saranno le 10.00,

quindi SET TZ=EST-2

TSTHOST v1.43B                                                  51

LETTURA MANIPOLAZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS

------------------------------------------

L'intera  manipolazione dei messaggi pms  avviene tramite selezione

in  finestra video tipo menu. L'attivazione della finestra messaggi

avviene con il comando L, per LIST.

La  lista messaggi puo'  essere totale  oppure parziale  per i soli

messaggi che corripondono a determinati criteri di corrispondenza.

Questi  i vari comandi  disponibili per la  lista, comando  L e sue

varianti:

L              Lista tutti i messaggi

LL 50          Lista gli ultimi 50 messaggi

L 100          Lista il messaggio numero 100

L 100 102 150  Lista i messaggi 100 102 e 150 (max 10 numeri)

L 100-150      Lista i messaggi da 100 a 150

L -150         Lista da inizio al 150

L 150-         Lista da 150 a fine

L@ ROUTE       Lista tutti i messaggi con quel routing

L> CALL        Lista tutti i messaggi per call

L< CALL        Lista tutti i messaggi immessi da call

LS STRINGA     Lista tutti i messaggi contenenti STRINGA nel titolo

LM             Lista tutti i messaggi per me

LN (FKHYX)     Lista tutti i messaggi in stato N,F,K,H,Y,X

LQ             Lista tutti i messaggi non ancora forwardati.

LP             Lista tutti i messaggi personali

LB             Lista tutti i messaggi bollettino

LT             Lista tutti i messaggi traffic

L'attivazione  della  finestra  messaggi  avviene  dando l'apposito

comando    L.   La   finestra   presentera'    tutti   i   messaggi

corrispondenti;  sara' poi possibile spostarsi  nella lista tramite

i  soliti tasti di movimento cursore: SU,  GIU, INIZIO (HOME), FINE

(END),   PAGINA  SU,  PAGINA  GIU.   Il  tasto  ESCAPE  provochera'

l'abbandono  della lista ed  il ritorno alle  normali condizioni di

tsthost.

In  fase di lista messaggi,  sara' possibile visualizzare, editare,

cambiare  di  stato,  etc.  il  messaggio  al  momento  evidenziato

tramite la pressione dei seguenti tasti:

ALT-I   Il piu' complesso, serve per cambiare l'intestazione header

del  messaggio.  Potete variarne  il  titolo, destinazione,

stato, tipo  etc. Per spostarsi attraverso i campi usate il

tasto  TAB o RETURN. Per  terminare l'operazione andate col

cursore   su   <OK>  e   premete   RETURN.   Per  annullare

l'operazione premete il tasto ESCAPE.

TSTHOST v1.43B                                                  52

ALT-H   Se  il messaggio  e' in  stato  H, verra'  tolto dall'held,

diventando N, in tutti gli altri casi verra' messo in stato

di HELD, congelato, e visibile quindi solo dal sysop.

ALT-K   Cancella il messaggio selezionato, che viene posto in stato

K. Non prevede altri cambi di stato.

ALT-F   I  messaggi  in  stato  N  che  non  hanno routing  vengono

aggiunti  alla lista di  forward, ed inviati  a HOMEBBS. In

tutti gli altri casi, se il messaggio  e' N verra' posto in

F, altrimenti in N.

RETURN         Legge il messaggio selezionato

CTRL-RETURN    Legge il messaggio, ma con le RLINE espanse

NOTA:  Durante la  fase di  lettura,  lo spostamento  attraverso il

messaggio  e'  possibile  tramite  i  soliti  tasti  di  direzione.

Premendo  il  tasto  ESCAPE  si  provochera'  l'interruzione  della

lettura e il ritorno alla lista messaggi.

ALT-E   Edita il messaggio selezionato.

ALT-R   SEND REPLY, genera un messaggio di risposta per il

mittente del messaggio selezionato

CTRL-R  Come ALT-R, ma inserisce nel messaggio di risposta il

testo del messaggio originale.

ALT-C   SEND COPY, genera una copia del messaggio.

ALT-M  Mailcopy, per copiare o appendere il messaggio selezionato

in un file.

NOTA:  ALT-R, CTRL-R,  ALT-C, ALT-M  aprono una  ulteriore finestra

video  in  cui sara'  possibile inserire  un  nome di  file  il cui

contenuto  verra' aggiunto al nuovo messaggio. Potete semplicemente

non  inserire nulla, in questo caso nessun  file verra' aggiunto, o

specificare  un nome  di file  esistente. Se il  nome del  file non

contiene  un percorso specifico,  tale file  verra' ricercato nella

WORKDIR.  Infine se  non rammentate  dove  sia questo  file, potete

premere  il tasto  F2 per  ottenere una  seleziona tramite  lista a

video.

Il   comando  ALT-C  prevede  anche  l'immissione  di  un  call  di

destinazione  ed eventuale bbs  di appoggio. Potete  usare il tasto

TAB o RETURN per spostarvi attraverso i campi.

ESCAPE come al solito serve per annullare l'operazione.

TSTHOST v1.43B                                                  53

Durante  la digitazione del  testo del  messaggio, l'editor interno

consente  ogni tipo di spostamento tramite  l'uso dei tasti cursore

soliti,  e loro combinazione con il  tasto CONTROL; l'editing avra'

termine  premendo  F2, che  salvera'  il messaggio,  oppure  F8 che

annullera'  l'operazione. Al termine  dell'operazione si rientrera'

in fase di lista messaggi.

* K

Per  praticita'  di  manipolazione,  il  comando  di  cancellazione

messaggi  e'  disponibile  anche  direttamente  da  tastiera  senza

finestra video, ed accetta tutte le estensioni del comando L.

* S     CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SP    CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SB    CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

* SR[R] NUMERO_MESS.   [+FILENAME]

* SC    NUMERO_MESS. CALL [@ ROUTE] [+FILENAME]

Il  tipo P  immette il  messaggio come  personale,  il tipo  B come

bollettino.  La differenza sta nel fatto che un messaggio personale

e'  visibile  solo da  chi lo  ha  immesso o  dal  destinatario, un

bollettino e' visibile da tutti.

Se  il tipo  P o  B non e'  direttamente specificato,  il programma

assegna  automaticamente  il  tipo P  per  ogni  nominativo valido,

altrimenti il tipo B

SR  predispone  automaticamente  per  rispondere  al  mittente  del

messaggio  specificato come numero.  Il titolo  del messaggio sara'

"Re:" piu' il titolo del messaggio originale.

SRR come SR, ma inserisce copia di NUMERO_MESSAGGIO nell'editor.

SC invia copia del messaggio numero # a CALL

Durante  questi comandi non e' possibile  eseguire switch dei task,

prima   di  poter  tornare  alla  normalita'  dovete  terminare  il

messaggio.

Se  presente +FILENAME, al  termine del messaggio,  il contenuto di

FILENAME  verra' aggiunto  al messaggio.  Se  in FILENAME  non sono

presenti path specifici, tale file verra' ricercato nella WORKDIR.

TSTHOST v1.43B                                                  54

I comandi PMS da TASTIERA

-------------------------

* ACK [Y | N | H]

Questo  comando serve per abilitare o meno  l'ack dei messaggi, che

sostanzialmente   e'  una  specie  di  cartolina  con  ricevuta  di

ritorno.  Per ogni messaggio che arriva sul vostro sistema, con una

riga  contenente /ACK  in prima  colonna,  non importa  quale riga,

verra'  generato un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del

mail.  Detto  messaggio  verra'  ritornato  al  mittente  del  mail

contenente la richiesta di ACK.

Y  significa che l'ack e' abilitato, N disabilitato, H abilitato ma

messo in stato di held in attesa di un vostro controllo.

* BMail ON | OFF

Stabilisce  se  nel  testo beacon  debba  essere  inviata  anche la

sezione MAIL FOR con l'indicazione della posta presente nel PMS.

* BReak [CALL | ALL] text

Invia  text al nominativo specificato connesso  sul PMS. Usando ALL

al  posto di un nominativo, text verra' inviato a tutte le stazioni

connesse al PMS.

* CH8RESEVERD ON | OFF

Se  on,  il  canale 8,  (o  l'ultimo  canale  disponibile  se avete

avviato   tsthost  con  la  limitazione  di  canali),  puo'  essere

connesso solo da homebbs o halias.

* ENdmessage nomefile | OFF

Definisce  un  file di  testo che  verra'  automaticamente aggiunto

alla fine  di ogni messaggio creato con i comandi S?/SR. Se in tali

comandi  esiste +FILENAME,  prima verra'  accodato FILENAME, quindi

ENDMESAGE.  Con OFF viene disabilitata la funzione.

Se  in filename non e' contenuto uno specifico path, il file verra'

ricercato nella directory in cui si trova tsthost.exe

* EXPORT N | F

Permette   di  esportare  su  un  file  di  testo  i  messaggi  che

normalmente  verrebbero forwardati ad homebbs. Il formato di export

su file e' quello standard MBL-RLI.

EXPORT  N non setta  i messaggi  esportati in  stato F, permettendo

quindi un forward verso homebbs, EXPORT F si.

TSTHOST v1.43B                                                  55

* FBbmode on | off

Abilita  (default) o disabilita  il forward di  tipo compresso FBB.

Tale  forward  richiede  circa 32kbyte  per  il  compress  dei dati

durante  la  sua  esecuzione. Se  la  memoria  non  e' disponibile,

automaticamente tsthost passa al forward rli.

* FREverse on | off

Abilita  (default)  o disabilita  il reverse  forward.  Con reverse

forward  disabilitato,  tsthost chiamera'  homebbs  per  il forward

SOLO  se vi sono  dei messaggi da  inviare nel pms.  Se freverse e'

abilitato,  homebbs verra' chiamato  anche se non  vi sono messaggi

da inviare nel pms.

* FTIME 0...60 minuti

Determina  ogni quanti minuti  il pms  deve chiamare  il bbs master

per  il forward. Valori inferiori a 5  disabilitano la chiamata, in

questo  caso il forward verra' effettuato  solo quando chiamati dal

bbs master

* FWD

Inizia immediatamente il forward con il bbs master.

* HAlias CALL-SSID

Definisce  un  ulteriore nominativo  call-ssid  che  viene trattato

come se fosse homebbs

* HIeraddr TEXT | OFF

E'  un campo di massimo 23 caratteri, usato per definire il proprio

indirizzo gerarchico, per esempio .IPIE.ITA.EU

OFF  disabilita la funzione. Questo campo, se presente, viene usato

dal comando RLINE.

* HOmebbs CALL-SSID

Definisce  chi e'  il bbs  cui inviare i  messaggi del  nostro pms,

quelli   che  hanno  una  route  (@)  impostata.  NOTA:  l'SSID  e'

SIGNIFICATIVO, IK1MSL non e' la stessa cosa di IK1MSL-8. Esempio:

HOMEBBS IK1MSL-8

TSTHOST v1.43B                                                  56

NOTA:  se cambiate  homebbs e  la lista  unproto e'  attiva, verra'

chiusa  la lista per il  precedente homebbs e aperta  una lista per

il nuovo homebbs.

* HROUTE CALL [/V | /P ROUTE]

Il   comando  permette  di  settare  (o  visualizzare)  il  routing

gerarchico  di un  determinato bbs.  Dato  nella forma  HROUTE CALL

verra'  visualizzato il routing  gerachico associato  a detto call,

se presente nel file TSTHOST.HRT.

Dato  nella forma HROUTE  CALL /V (o  /P) ROUTE  settara' per detto

call   un   routing   variabile   con   /V   (quindi   aggiornabile

automaticamente  da tsthost), o permanente con /P.  Se ROUTE non e'

fornito,  verra' creata una associazione in cui non saranno ammessi

gerarchici  per detto call.  Se invece  ROUTE e'  fornito, allora a

detto call sara' associato il gerarchico ROUTE.

* LBHeld ON | OFF

Ogni  bollettino  creato  localmente verra'  messo  in  stato HELD.

Questo  significa che solo il sysop o il mittente potra' accedere a

questo messaggio.

* LPHeld ON | OFF

Come LBHELD, ma riferito ai personali.

* MAIlcopy [numero... <IK1GKJ >IK1GKJ @IK1GKJ ][filename]

Appende   a  filename   ogni   combinazione  valida   dei  messaggi

specificati.   Potete  specificare  una  serie  di  numeri,  <  per

indicare  il  mittente, >  per il  destinatario,  @ per  il routing

oppure  una  combinazione  di  queste.  L'ultimo parametro  passato

viene  sempre inteso come il nome di file cui appendere i messaggi.

Se   nel  nome  del  file  non  viene  specificato  un  particolare

percorso, il file viene registrato nella workdir.

* MSGHEADER ON | OFF

Abilita/disabilita  l'header iniziale  dei  messaggi pms  (TST HOST

v..... LOCAL TIME ...)

TSTHOST v1.43B                                                  57

* NBID [numero_bid (1..65535)]

Per  assegnare  un  nuovo numero  di  sequenza  ai  bid  interni di

tsthost.  NON USATE QUESTO COMANDO SE NON  SIETE SICURI DI CIO' CHE

FATE. Leggere la sezione TSTHOST.BID prima di usarlo.

Se  dato senza parametri  semplicemente visualizza  il prossimo bid

interno nella sequenza.

* PMS

Il  task corrente viene posto in modalita' PMS, ad esempio dopo che

si  era passati  in conversazione  per  rispondere ad  una chiamata

dell'utente  remoto. Non e' possibile  passare in modo  PMS se sono

attivi sul canale trasferimenti di file. (yapp, record, send)

* PYAPP [ON | OFF]

Abilita o disabilita la funzione yapp sul PMS.

* RIng [ON | OFF]

Ring  lavora  in complemento  al  comando PMS  T,  dato dall'utente

connesso  quando ha bisogno di chiamare il sysop. ON rende il sysop

disponibile (default), con OFF il sysop non e' disponibile.

* RLine ON | OFF

Se  on,  quando il  vostro  pms  invia un  messaggio  in  forward a

homebbs, viene inserita anche la vostra RLINE. Se OFF no.

ATTENZIONE:  inserendo la  vostra RLINE,  diventate un bbs  a tutti

gli  effetti, cio' significa che le repliche  dirette (SR o SERVER)

generate     da     altri    bbs,     verranno     indirizzate    a

VOSTROCALL@VOSTROCALL,  ora se  il vostro  homebbs o  limitrofi non

riconoscono  @VOSTROCALL o non sanno dove indirizzarlo dato che non

siete  bbs  regolarmente  inseriti in  fwd,  la  replica  al vostro

messaggio  non vi arrivera' piu' con il rischio che finisca in capo

al  mondo. Se RLINE e'  OFF (default), questo rischio  non si corre

in  quanto  la replica  viene  sempre smistata  da  homebbs  che e'

regolarmente  inserito in rete. Alcuni  server pero' richiedono una

risposta  diretta  al corrispondente,  dato  che sono  in  grado di

comunicare  tra di loro, e quindi la  rline e' necessaria... Vedete

voi secondo le vostre esigenze.

TSTHOST v1.43B                                                  58

* SAvemsg +/-TOFIELD +/-@ROUTE +/-<FROMCALL max 20

Per  definire  fino a  20  campi indirizzo.  Alla  ricezione  di un

messaggio  sul pms, se il campo TO,  @ o FROM corrispondera' ad uno

di  questi  20  campi  definiti,  il  messaggio  verra' copiato  in

WORKDIR  con estensione  .msg e   nome  del  campo TO  per messaggi

selezione  TO, nome @ROUTE per selezione route, #FROM per selezione

FROM

* SERver +/-SERVERNAME +/-SERVERNAME max 20

Per  includere  o  rimuovere  dalla  lista  dei  server  fino a  20

programmi  automatici. Il nome del server non deve includere ne' il

path  ne' l'estensione del  programma, ed  il programma,  com o exe

che sia, deve trovarsi nella directory di TSTHOST.EXE

* TALK

Il   task  corrente,  viene  posto  in  modo  NON  PMS;  serve  per

rispondere,  se  si vuole,  ad  una chiamata  dell'utente  remoto e

passare   quindi   in   modo   conversazione.   Al  termine   della

conversazione  potrete riconfigurare  il canale  come PMS  dando il

comando  PMS. Non e' possibile eseguire il comando TALK se l'utente

remoto  non e' in modo attesa,  ossia se il pms  sta al momento del

comando eseguendo dei compiti richiesti dall'utente.

* TImeout minuti.

Specifica  il tempo in minuti trascorso il  quale, un canale PMS su

cui   non   vi   sia  stato   traffico   di   informazioni,  verra'

automaticamento  disconnesso. I valori vanno da 0 a 60. 0, default,

disabilita la funzione di timeout.

* UPdatedms pday bday pfday

Quando  un messaggio  viene posto  in stato  K, non  e' fisicamente

cancellato   dal  sistema.  Questo  comando   permette  appunto  di

eliminare  i messaggi non  piu' necessari dal  sistema. I parametri

esprimono  il numero di  giorni che  un messaggio  puo' restare sul

pms  prima di essere automaticamente eliminato. Il numero di giorni

e' inteso dalla data odierna riferito a quella di creazione.

Il  primo parametro vale  per i personali  non F. Il  secondo per i

bollettini, qualsiasi stato. L'ultimo per i personali in stato F.

Un messaggio in stato K e' sempre eliminato immediatamente.

Un messaggio in stato H non e' mai cancellato.

Esempio, 4gg per bollettini, 10gg per privati, 3gg per PF:

UP 10 4 3

TSTHOST v1.43B                                                  59

NOTA:  non e' possibile attivare questa opzione se vi sono stazioni

collegate al pms.

* USerdir [path] [path] [path] [path] [path]

Setta  la directory destinata agli utenti del  PMS. Non e' eseguito

alcun  controllo,  questa  directory  DEVE  esistere. Per  default,

TSTHOST  assume che vi sia  una sottodirectory di  nome USERS nella

directory in cui si trova tsthost.exe

E'  possibile specificare fino a 5 path  con il comando userdir. Il

primo  di  questi 5  path  deve avere  una  sottodirectory chiamata

UPLOAD.  Un user accede a  questi path tramite le  lettere di drive

virtuali  C: D: E:  F: G: Il  primo percorso e'  accessibile con la

lettera   C:,  e  essendo   quello  di  default   non  richiede  la

specificazione  della lettera di  unita'. Ad  esempio, l'utente che

da'  il  comando  W E:,  accedera'  alla  path  specificato  come 3

percorso.

NOTA:  Un utente che  dopo un valido  comando SYS  abbia accesso in

lettura/scrittura  all'intero sistema, vede le directory reali, non

quelle specificate qui'.

TSTHOST v1.43B                                                  60

I comandi PMS per l'utente remoto

---------------------------------

NOTA:  QUALSIASI COMANDO,  PRIMA DI  ESSERE DICHIARATO SCONOSCIUTO,

VIENE  TESTATO COME PG. QUESTO CONSENTE DI  ESPANDERE I COMANDI PMS

A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE.

* R  [XR] per leggere messaggi

* K       per cancellare messaggi

* L       per listare messaggi

I comandi R read, L list, K kill accettano le seguenti estensioni:

(Nell'esempio riporto LIST, ma vale anche per read e kill)

L              Lista tutti i messaggi (solo LIST, non READ/KILL)

Verranno listati tutti i messaggi ricevuti dopo

l'ultimo comando list precedentemente dato.

LL 50         Lista gli ultimi 50 messaggi (solo LIST, non R/K)

L 100          Lista il messaggio numero 100

L 100 102 150 Lista i messaggi 100 102 e 150 (max 10 numeri)

L 100-150      Lista i messaggi da 100 a 150

L -150         Lista da inizio al 150

L 150-         Lista da 150 a fine

L@ ROUTE       Lista tutti i messaggi con quel routing

L> CALL        Lista tutti i messaggi per call

L< CALL        Lista tutti i messaggi immessi da call

LS STRINGA     Lista tutti i messaggi contenenti STRINGA nel titolo

LM             Lista tutti i messaggi per me

NOTA:  L'utente puo' cancellare tutti  i messaggi da  lui immessi o

per lui  indirizzati. La lista e lettura e' ammessa su tutti i tipi

bollettino e per i personali a lui indirizzati o da lui immessi.

Messaggi in stato K, cancellati, non vengono MAI visualizzati.

XR  lavora esattamente come R,  ma mentre R comprime  le linee R in

style fbb, XR le mostra completamente.

* B

Sconnette il pms

TSTHOST v1.43B                                                  61

* DOS COMANDO_DOS

Se abilitato, esegue il comando DOS specificato.

* I

Lista l'elenco delle stazioni collegate al PMS.

NOTA:  Sono visualizzate solo le  stazione effettivamente collegate

al  PMS, i canali  che sono  stati connessi  direttamente dal sysop

non sono considerati canali PMS e quindi non vengono visualizzati.

Fornisce  inoltre  informazioni  su  quali  drive  virtuali sono  a

disposizione dell'utente.

* N NOME

Registra il vostro nome.

* PG [[NOMESERVER] COMANDI PER IL SERVER]

Se  chiamato  senza  argomenti,  viene  inviato  il  file di  testo

TSTHOST.PGS,  che e'  a cura  del sysop.  In  questo file  il sysop

dovrebbe  porre l'elenco dei server a disposizione dell'utente e il

suo  eventuale modo di  uso. Se tale  file non  e' presente, allora

viene  risposto che  non vi  sono server  disponibili. Lo  scopo di

questo  giro,  e' quello  di  non visualizzare  il  contenuto della

directory  PG,  in  modo  che  vi  possano  essere  dei server  non

descritti  di cui siano a conoscenza solo persone a discrezione del

sysop.  Se chiamato col nome  di un server, provvede  a eseguire il

server specificato, e invia il suo output all'utente chiamante.

* SYS

Quando  un  utente da'  il  comando SYS,  il  suo  nominativo viene

cercato  nel file  TSTHOST.SYS, e  se trovato, il  sistema richiede

una  password di accesso codificata sia in modo tradizionale che in

modo  MD2. L'utente potra' rispondere con una delle due modalita' a

scelta.  Se  l'utente  risponde  con  la  password corretta,  avra'

alcuni  privilegi,  secondo  quanto  definito  nel  campo  flag  di

tsthost.sys, vedi tale file per la descrizione dei valori.

Il  prompt del  PMS per la  password e'  il callsign  del pms senza

ssid, con l'aggiunta di _PMS>, come ad esempio:

IK1GKJ_PMS> 1 22 33 6 8 [0123456789]

Per  cancellare una autorizzazione  precedentemente ottenuta, basta

dare  nuovamente  il  comando SYS  e  rispondere  con  una password

errata  o nulla. Se modificate il campo  flag in tsthost.sys mentre

la  password di un utente e' attiva,  il valore non verra' attivato

fino a che la precedente password non verra' invalidata.

TSTHOST v1.43B                                                  62

* S  CALL [@ROUTE]              * SR NUMERO_MESSAGGIO

* SP CALL [@ROUTE]              * SC MSG_NBR CALL [@ROUTE]

* SB CALL [@ROUTE]

Immette  un messaggio sul PMS. SB un tipo bollettino, SP personale.

CALL  rappresenta il destinatario, il campo @ROUTE e' opzionale. Se

P  o  B non  sono  specificati direttamente,  il  programma assegna

automaticamente il tipo P per ogni nominativo valido.

SR  predispone automaticamente un  messaggio di  tipo P indirizzato

al  mittente  del  messaggio numero  specificato.  Voi  dovete solo

scrivere il contenuto del messaggio.

SC  manda una  copia del  messaggio numero  specificato a  CALL. E'

possibile aggiungere del testo prima della copia.

Terminare i messaggi con CTRL-Z o /EX in prima colonna.

* T

Chiama  il sysop del PMS.  L'utente resta collegato all'interfaccia

PMS fino a quando il sysop non ne cambia lo stato in TALK.

* V FILENAME

Visualizza il contenuto di un file ascii.

* YD FILENAME

Trasmette all'utente il file specificato con il protocollo yapp.

Il   file  si  trova   nella  directory   USERDIR  o   in  una  sua

sottodirectory.

* YU FILENAME

Riceve  dal corrispondente  il file  specificato con  il protocollo

yapp.  Resume e' abilitato, ossia  il file non  sara' cancellato in

caso  di  perdita  di  collegamento,  in  modo  che  sia  possibile

riprenderne  il caricamento in  seguito. Il  file verra' depositato

nella directory USERS\UPLOAD.

Per  ogni  trasferimento effettuato,  completato  o  interrotto che

sia, il sistema avverte il sysop con un messaggio nel pms.

* W [PATH]

Visualizza  il contenuto della directory utenti, ossia la USERDIR o

di una sua sottodirectory.

TSTHOST v1.43B                                                  63

* ?

Invia  all'utente  il  contenuto  del  file  tsthost.hlp, che  puo'

essere modificato a piacere dal sysop.

* @ [CALL | ALL] TEXT

Manda  al  nominativo  CALL, che  ovviamente  deve  essere connesso

all'interfaccia  PMS, (la lista si ottiene con  I), il contenuto di

TEXT.  Se  al posto  del  nominativo  si usa  ALL,  il  break viene

inviato a tutte le stazioni connesse al PMS.

* /EW /ER /ED /E@

Previa abilitazione con comando SYS, eseguono lo shutdown remoto.

I  caratteri WRD@ hanno  lo stesso significato  relativo al comando

EXIT.  Il  comando  /E? richiede  l'autorizzazione  SYS  per essere

eseguito, con il valore 32 presente nel file TSTHOST.SYS

TSTHOST v1.43B                                                  64

LISTA UNPROTO

-------------

Cosa e' la lista unproto?

Praticamente,  ogni bbs  di tipo  fbb,  quando riceve  un messaggio

nuovo  emette un pacchetto in modalita' unproto che descrive questo

messaggio.  Non solo,  e' anche  possibile richiedere la  lista dei

messaggi presenti sul sistema senza effettuare la connessione.

Sfruttando  queste  caratteristiche,  un  utente  che  lasci il  pc

acceso  sulla frequenza  del bbs  potrebbe trovarsi tranquillamente

la lista dei messaggi disponibili senza dover collegare il bbs.

Lo  scopo e' quello di risparmiare "frequenza"  e si raggiunge solo

se  il pc e'  sempre acceso o  quasi, accendere il  pc e richiedere

l'unproto  equivale  ad  un LIST  senza  connessione,  con  tutti i

ritardi  e gli svantaggi del  caso, senza considerare l'occupazione

di frequenza che ne deriva se tutti ci comportassimo cosi'.....

Per  sfruttare questa caratteristica di  fbb, e' necessario esserne

abilitati  sul bbs da cui  intendete ricevere la  lista, allo scopo

contattare il sysop.

Anche  se  non abilitati  sul  bbs,  il programma  e'  in  grado di

generare  ugualmente una lista, solo che in caso di perdita di dati

non e' possibile richiedere il sincronismo al bbs.

NOTA:  per sfruttare questa caratteristica,  il monitor deve essere

aperto  almeno per  frame di  tipo U, se  il monitor  e' totalmente

chiuso  non e' possibile usare  la lista unproto; quindi  AX MON U,

AX  MON US, AX MON USC,  AX MON UC, vanno  bene, altre modalita' in

cui non compare la U no.

La  lista unproto  tiene in  memoria al  massimo 800  messaggi, ma,

onde  evitare  problemi  di memoria,  e'  possibile  specificare la

dimensione con il parametro a linea di comando /U

Il  bbs da cui il programma accetta  la lista e' quello specificato

con  HOmeBbs,  nota  che l'ssid  e'  significativo,  IK1GKJ  non e'

uguale a IK1GKJ-8

E'  possibile  definire  fino a  20  campi  TO  che  possono essere

automaticamente  selezionati tra  i messaggi  ascoltati, cosi' come

e'  possibile selezionare  fino a  20 campi  da non  inserire nella

lista.  La lista  e' richiesta  manualmente al  bbs oppure  in modo

automatico,  (leggere la sezione relativa al CANALE 8), anche se il

bbs  richiede una password per l'accesso, ed avviene con protocollo

compresso.  Nota  che la  compressione richiede  per  la decodifica

circa 19k byte di memoria aggiuntiva.

TSTHOST v1.43B                                                  65

I  messaggi ricevuti  vengono inseriti  nell'interfaccia PMS, dalla

quale  possono  poi  essere  elaborati  tramite  i  comandi pms  di

tsthost.  Tutti i messaggi ricevuti possono usufruire delle utility

previste per i messaggi di forward, quali savemail, ack, etc...

La  lista unproto e' in  relazione diretta col  callsign settato in

homebbs,  visto  che  e'  da  questo  call  che  tsthost riceve  le

informazioni.   Queste  informazioni   ricevute  da   homebbs  sono

memorizzate  da tsthost su un file, nella directory di tsthost.exe,

che  ha come estensione ".ULS", e come  nome il call senza ssid del

vostro  homebbs. E' semplice  avere multiple liste:  Se cambiate il

call  di homebbs, automaticamente tsthost selezionera' la lista per

quel bbs.

NOTA IMPORTANTE

---------------

Alcuni  driver di emulazione o eprom host permettono l'uso di frame

unproto  con il bit di poll settato.  Questo non e' un problema per

la  lista unproto,  ma per  esempio, supponiamo voi  siate connessi

col vostro homebbs sul canale 1.

Ad  un certo  punto tsthost  emette un  segnale di  sincronismo, in

modalita'   unproto  diretto  al  vostro   homebbs.  Ora,  homebbs,

ricevendo  il  bit  di poll,  deve  confermare  il  vostro unproto,

quindi  vi trasmette DM,  disconnect mode, tutto  normale visto che

il canale monitor non e' connesso!.

Ma  se il canale  1 su cui  siete connessi ha  lo stesso nominativo

del  canale monitor, la  vostra interfaccia  ax25 interpreta questo

DM  come  una disconnessione,  che  viene rediretta  sul  canale 1,

quindi  vi trovate sconnessi. Solo apparentemente pero' perche' per

il vostro bbs siete ancora connessi!

Per  risolvere questo  problema,  TstHost alla  partenza disabilita

automatcamente  il bit di poll  in frame unproto  (comando @U0), ma

se  state usando un driver/eprom che  non riconosce questo comando,

e  per default  ha il  bit di  poll  settato, potreste  avere delle

disconnessioni gratuite hi!

Che  io sappia, solo la versione tfpcr  v2.10 cade in questa ultima

categoria.

TSTHOST v1.43B                                                  66

UList Subcomandi

----------------

Questi comandi devono essere preceduti dal prefisso ULIST, es:

ULIST QUERY 122

Autoselect +/-TO_field +/-<FROM_field +/-@ROUTE_field

Permette  di  selezionare  automaticamente fino  a  20  campi nella

lista  unproto. Per esempio, per  selezionare automaticamente tutti

i messaggi indirizzati a TUTTI, DX, NEWS:   UL A +TUTTI +DX +NEWS

Se in seguito voglio aggiungere anche KEWNWD e togliere NEWS:

UL A +KENWWD -NEWS

Con  lo stesso formato,  e' possibile  lavorare sul  campo FROM del

messaggio  invece che sul  campo TO. Basta  precedere il nominativo

mittente dal carattere '<', esempio UL A +TUTTI +<IK1GKJ

UL  A  senza  parametri  visualizza  il  contenuto  della lista  di

selezione automatica.

* Disable

Disabilita  la lista  unproto. Frame  unproto di tipo  unproto list

non  vengono piu' decodificati e aggiunti  alla lista. Il contenuto

della  lista  viene scritto  sul file  TSTHOST.ULS  nella directory

base  di TSTHOST, la memoria  viene liberata. NOTA:  La lista viene

anche salvata automaticamente ogni ora.

* Enable

Attiva   la  lista  unproto.  Per  prima  cosa  viene  caricato  il

contenuto  della lista precedente, se  esite, (TSTHOST.ULS); quindi

ogni  nuovo messaggio  viene appeso  alla lista.  Messaggi mancanti

attivano  una richiesta di sincronismo, solo se si e' abilitati sul

sistema  remoto, in modo da  mantenere integra la lista.  Se non si

e' abilitati la richiesta di sincronismo non avviene.

* Get

Connette il bbs e chiede i messaggi selezionati nella lista.

TSTHOST v1.43B                                                  67

* Killmail ON | OFF

Se  on, dopo  aver ricevuto  dal bbs  i messaggi  selezionati nella

lista,  viene inviato al  bbs il  comando KM,  utile per cancellare

eventuali  propri messaggi gia' ricevuti dalla  coda del bbs, senza

doversi connettere manualmente.

* List

Apre  una  finesta video  e presenta  il  contenuto della  lista. I

tasti  classici  di  movimento cursore  scorrono  la  lista, insert

seleziona/deseleziona  un messaggio,  escape  o return  chiudono la

finestra.  Il  carattere  "-"  ad  inizio  riga  significa  che  il

messaggio  era' gia' presente nell'ultimo  comando LIST, mentre "R"

significa  che  il  messaggio  e'  stato  richiesto  e ricevuto  da

HomeBbs.  -X- indica che il  messaggio era marcato  per lettura, ma

al  momento  della  richiesta  a  HomeBbs  tale  messaggio non  era

disponibile.

Premendo  il tasto + verranno selezionati per  la ricezione tutti i

messaggi  presenti  nella  lista  a  video,  premendo  il  tasto  -

verranno  deselezionati tutti  i messaggi  nella lista a  video che

risultano  essere marcati per  la ricezione. Usate  con cautela per

favore dei vostri sysop.

Dato  senza parametri, il  programma visualizza tutta  la lista, ma

e'  possibile  specificare determinati  criteri  di visualizzazione

selettiva, ecco l'elenco:

UL L         tutto

UL L> CALL   tutto quanto indirizzato a call

UL L< CALL   tutto quanto inviato da call

UL L@ ROUTE  tutto quanto ha detto routing

UL LS AABB   tutto quanto contiene AABB nel titolo

UL LX        i messaggi in stato X

UL LQ        i messaggi marcati per la ricezione (*)

UL LR        i messaggi gia' ricevuti

UL LN        i messaggi non ancora visualizzati precedentemente

Nota:  I comandi LX LQ LR  LN sono di tipo  statico, non seguono lo

stato  "vero" dei  messaggi in  lista, ma  riflettono lo  stato del

messaggio al momento del comando di attivazione lista.

TSTHOST v1.43B                                                  68

* Merge filename

Lo  scopo del comando e' quello di fondere il contenuto della lista

unproto  attiva in memoria con  il contenuto di un  file unproto su

disco.  Diventa  cosi' possibile  creare dei  server,  o installare

apposite  lingue sotto FBB, che permettano da un normale listato di

connessione  il collegamento con la lista  unproto, ed il vantaggio

della ricezione compressa.

L'unione  lavora con tutti i  filtri settati per  la lista unproto,

autoselect,   notselect,  pmsg  etc.  Filename  viene  cercato  per

default nella workdir.

Non  ha importanza se il file e'  ordinato con i numeri crescenti o

decrescenti,  e neppure se e' disordinato. Cio'  che importa e' che

sia   un  file  unproto  compatibile,  che  abbia  le  informazioni

registrate  nello stesso modo  in cui  vengono solitamente ricevute

via radio.

Formato  unproto, e  formato del  nostro file  merge. Le  righe non

devono  superare gli 80 caratteri, ogni riga errata viene scartata,

le righe valide hanno la seguente sintassi:

NUMERO TIPO SIZE TO [@ROUTE] FROM DATA TITOLO

|      |    |    |  |        |    |    |--Il titolo del messaggio.

|      |    |    |  |        |    |--data del messaggio, es:DDMMYY

|      |    |    |  |        |--nominativo del mittente senza sid

|      |    |    |  |--il routing, opzionale

|      |    |    |--Il destinatario del messaggio

|      |    |-- Un numero indicante la dimensione del messaggio.

|      |-- Il tipo, UNA LETTERA, puo' essere P,A,B,T

|-- Il numero del messaggio.

Esempi validi:

123    P    3214 IK1GKJ@IK1MSL IK1VCQ 110293 TEST

124    B    1233 TUTTI @ITA    IK1MSL 110293 TEST 1

125    P   12345 IK1MSL        IK1GKJ 110293 TEST 2

Rispettate  gli incolonnamenti sui  campi TO ROUTE  FROM come negli

esempi.

* Not +/-TO_Field +/-<FROM_field +/-@ROUTE_field

Funziona   esattamente  come  autoselect,  solo  che  i  campi  qui

selezionati non vengono inclusi nella lista unproto.

* Pmsg ON | OFF

Se  OFF, solo i personali indirizzati a  voi saranno inseriti nella

lista  unproto, gli  altri personali  non saranno aggiunti.  Se ON,

tutti i personali verranno inseriti nella lista.

TSTHOST v1.43B                                                  69

* Query [msg_nbr]

Richiede  manualmente  al  bbs di  inviare  la  lista  partendo dal

messaggio  specificato. Normalmente non e'  necessario in quanto il

programma  si sincronizza  in modo  automatico.  Se msg_nbr  non e'

specificato, il programma chiede l'ultimo numero ascoltato.

NOTA:  se  entro  1,5  minuti  da  una  richiesta,  sia  manuale  o

automatica,  il programma non  riceve risposta,  richiede ancora il

numero.

* Rpath [OFF | digi list]

Normalemte  non avete bisogno di definire questo path. Se definito,

le  connessioni a homebbs  avvengono tramite i  normali percorsi in

HBBS  e HNODE, ma le richieste di RESYNC vengono avviate attraverso

questi digipeaters.

* Time 0..60 minuti

Specifica  ogni quanto tempo,  se vi sono  messaggi selezionati, il

sistema  deve connettere  automaticamente il  bbs per  la richiesta

dei  messaggi.  Valori  inferiori  a  5  disabilitano la  richiesta

automatica.

* Waitresync 0..600 secondi

Definisce  il tempo trascorso il  quale se una  richiesta di resync

non e' soddisfatta, la richiesta viene ripetuta, default 60.

Specificando  il valore 0, il   programma passa   in  modo passivo,

ossia  incamera  sempre quanto  ricevuto,  ma non  richiede  MAI il

sicronismo  in caso di perdita di dati.  La funzione si rende utile

per  chi vuole mantenere  attiva la  lista unproto,  ma la aggiorna

tramite conversioni di lista bbs.

TSTHOST v1.43B                                                  70

Descrizione dei comandi programma

---------------------------------

Le  lettere in maiuscolo rappresentano  la minima abbreviazione che

il  programma accetta per riconoscere tale comando. I parametri tra

parentesi  [] indicano  una aggiunta  opzionale. Parametri separati

da | indicano uno o l'altro.

Send,Yput in finestra video

-------------------------------------------

Con  i comandi SEND, e  YPUT, se non  vengono specificati parametri

opzionali,  il programma provvede  una finestra  video che contiene

l'elenco  dei  files contenuti  nella  directory  selezionata, alla

partenza  WORKDIR.  Potete scorrere  la  barra di  selezione  con i

tasti  cursore e di pagina, selezionare il  file con RETURN (in dir

non  ha nessun effetto), oppure  annullare l'operazione con ESCAPE.

Il tasto TAB permette di selezionare una nuova lettera di unita'.

* Opzioni che includono una visualizzazione di directory

--------------------------------------------------------

In  tutte le opzioni che prevedono una visualizzazione di directory

nella  finestra schermo, sara'  possibile effettuare  un sorting di

tale  directory  e  visualizzarla  secondo  un  formato a  piacere.

Premere   CTRL-N   per   sort   di   nome+estensione,  CTRL-E   per

estensione+nome,  CTRL-D per  data,  CTRL-S per  dimensione, CTRL-U

per  nessun sorting. Il programma rammenta e utilizza in seguito lo

stesso formato di visualizzazione utilizzato precedentemente.

Nota:  il comando COPY F5 della finestra  e' limitato alla copia di

file  nella  directory  corrente.  Per  copiare  file in  directory

diverse  e' necessario usare  il comando  COPY diretto  da linea di

comando di tsthost.

* 7PCopy ON | OFF

Se  ON, ogni  messaggio che  arriva sul  vostro  pms o  unproto, se

contiene  del  codice  7plus, viene  copiato  nel  file 7PDATA.FWD,

nella  directory specificata  in WORKDIR.  Tale file e'  in formato

forward  export tipo MBL-RLI-FBB,  e puo'  quindi essere processato

da altri programmi e/o server o direttamente da 7plus.

NOTA:  Onde evitare  duplicazioni di  programmi durante la  fase di

ricostruzione,  messaggi  7plus  importati  tramite  tsthost.in non

verranno duplicati nel file 7pdata.fwd

TSTHOST v1.43B                                                  71

* AUtoyapp [on|off]

Se   ON,  attiva  automaticamente  la  ricezione  yapp  non  appena

ricevuto  dal corrispondente  il segnale  di partenza. Se  OFF tale

partenza  automatica non avviene e  si dovra' procedere manualmente

col comando YREC. Il file verra' posto in WORKDIR.

* AX25 subcommand command

Comandi per settaggio tnc, vedi descrizione piu' avanti.

* CLS

Cancella lo schermo

* CLRbuf

Svuota il buffer di ricezione.

* COLor numero_processo numero_colore

Seleziona  i   colori    delle   varie  finestre.  Vedi  help dando

comando a vuoto.

* Connect nominativo [v digipeater digipeater]

Connessione per quel nominativo sul canale corrente.

* COPy sorgente destinazione

Copia  il file sorgente nel file destinazione.  Se non sono passati

percorsi  nel nome di file, il default  e' la directory specificata

come  WORKDIR.  Non sono  ammessi i  wildcard,  e non  e' possibile

sovrascrivere un file esistente.

* CRonoffset minuti /I

Stabilisce  dopo quanti minuti dal  cambio dell'ora verra' eseguito

il  file tsthost.crn. Per default,  il valore e' 0,  quindi il file

verra'  eseguito alle 12.00,  13.00.... inserendo ad  esempio 8, il

file sara' eseguito alle 12.08, 13.08....

/I  se  presente  indica    di  settare  l'offset    ed    eseguire

immediatamente   il   cron.  Questo  puo' essere   utile   per  una

esecuzione    automatica immediata  alla  partenza  di tsthost.

Per  gli altri casi,  ove  il comando /I non e'   presente,  se  si

specifica  un offset superiore al  minuto corrente   il cron verra'

eseguito   in  questa   ora   a  quel   minuto,altrimenti  nell'ora

successiva.

TSTHOST v1.43B                                                  72

* DElete [nomefile]

Cancella  il file specificato. Se non sono passati percorsi assieme

al nome del file, il percorso predefinito e' la WORKDIR.

Non sono ammessi wildcards.

* DIR

Visualizza  la directory.  Al primo  avvio di tsthost  la directory

predefinita  e' la workdir,  con i successivi  comandi il programma

proporra'  l'ultima directory  utilizzata. Il  comando DIR consente

anche  le piu' comuni operazioni sui  file, quali la cancellazione,

editing,  rename, creazione/rimozione  di directory.  Usate i tasti

cursore  per selezionare l'elenco, premendo ENTER su una directory,

entrerete  in detta directory, premendo  ENTER su un  nome di file,

potete  automaticamente eseguire un programma esterno selezionabile

in base all'estensione del file. Leggete la sezione TSTHOST.EXT

I tasti funzione delle opzioni si riferiscono al file selezionato.

* DISconnect

Disconnette la stazione.

* EBell [valore a campo di bit]

Questo  comando  ingloba  tutte le  segnalazioni  acustiche.  E' un

campo  di bit,  significa che  dovete sommare  i singoli  valori di

suono per ottenere la configurazione desisderata.

1 Bell attivo per caratteri in ricezione (ex BELL)

2 Bell attivo su connessioni/sconnessioni (ex CBELL)

4 Bell a fine trasferimento yapp

8 Bell ogni 10 secondi se esistono dati non letti su nostre

connessioni

16  richiama attenzione  se arriva  nuova  posta (MAIL  lampeggia a

video) generando un breve suono ogni 10 sec.

Il   valore  di  default  e'  6,  che   significa  bell  attivo  su

connessioni e yapp, in quanto 4+2=6.

* ECho [on|off]

Se  ON  quanto digitato  da  tastiera viene  anche  riscritto nello

schermo  di ricezione, posto nel buffer rx ed eventualmente scritto

sul file di record.

* EXIT [parametro]

EXIT      serve per terminare il programma. Non e' possibile uscire

se vi sono canali connessi.             CODICE USCITA 0

TSTHOST v1.43B                                                  73

EXIT D    sconnette tutti i canali attivi, svuota i buffer di

ricezione, quindi esce.                 CODICE USCITA 1

EXIT W    attende che tutti i canali siano sconnessi, inibisce

ulteriori connessioni utente, esce.     CODICE USCITA 2

Dopo mezz'ora dall'attivazione del comando, se vi sono

ancora user collegati vengono forzatamente sconnessi.

EXIT X    Esce immediatamente dal programma.      CODICE USCITA 3

EXIT R    Durante l'attesa di sconnessione (EXIT W), e' possibile

ripristinare il normale funzionamento del programma,

annullando la richiesta di uscita tramite EXIT R

EXIT @    Disconnette tutti i canali, chiude tsthost e fa un reboot

del pc. ATTENZIONE, pericoloso se si usano cache in

scrittura su disco!

NOTA:     La riga schermo con il nome del programma lampeggia

durante la condizione di attesa per shut down.

* FUnction tasto_funzione(1-20) [comando.....]

Per  i tasti funzione da  CTRL-F1 a CFTL-F10  e' possibile definire

dei  comandi, che verranno  eseguiti alla pressione  del tasto. Per

visualizzare  il comando associato al tasto funzione, digitare solo

il  numero del tasto. Ogni stringa comando non deve superare gli 80

caratteri.  Ad esempio, se si  vuole associare al  tasto CTRL-F1 il

comando di connessione al proprio bbs:       F 1 CON IK1MSL-8

Valori  da 1 a 10 verranno associati  ai tasti CTRL-F1..F10, valori

da 11 a 20 ai tasti SHIFT-F1..F10

* HElp o ?

Visualizza l'elenco dei comandi.

* LOg [on|off]

Attiva  disattiva  la  registrazione  delle  connessioni.  Il  file

creato  si chiama TSTHOST.LOG  e viene scritto  nella directory ove

si  trova TSTHOST.EXE. Il file riporta per ogni riga il nominativo,

la  data, l'ora di connessione e sconnessione. Dal momento che tale

file  e'  unico,  per  evitare  che  assuma  grosse  dimensioni  e'

consigliabile  almeno una volta al mese  spostarlo in una directory

separata e rinominarlo a piacere nel caso si voglia conservarlo.

NOTA  BENE: Il file di  log e' aggiornato correttamente  solo se le

connessioni  e sconnessioni  avvengono durante  il funzionamento di

tsthost,  shell compreso (comando run). Nel  caso una connessione o

disconnessione  avvenisse mentre  tsthost non  e' caricato  sul pc,

oppure  nel caso si eseguisse il programma e il tnc risultasse gia'

connesso,  ovviamente  tsthost  non  puo'  registrare  l'orario  di

connessione  o sconnessione, ma segnala ugualmente la cosa sul file

TSTHOST v1.43B                                                  74

di  log. I parametri non interpretabili verranno sostituiti con dei

punti interrogativi (????).

* MHeard [ON | OFF | CLR]

Simile  al comando AX MHEARD, questa istruzione serve per abilitare

(ON),  disabilitare (OFF)  o svuotare  (CLR)  la lista  di stazioni

ascoltate  mantenuta  internamente  dal  programma.  Tale lista  e'

fissa  a  15  record, e  ovviamente  dato  che  le  informazioni di

ascolto  sono fornite dal tnc,  puo' funzionare SOLO  se il monitor

e' aperto.  Se ad esmepio mantenete un monitor di tipo U, solo tali

frame  verranno  inviati  dal tnc  al  programma,  quindi  la lista

aggiornera'  solo i frame U. La lista interna e' mantenuta solo per

poterne  disporre su  tnc che  non sono in  grado di  mantenere una

propria  lista con il  soft interno. Se  il vostro tnc  o driver e'

gia'  in  grado di  fornire una  lista  di ascolti,  e' preferibile

mantenere  MHEARD  OFF  ed utilizzare  il  comando  AX  MHEARD, per

risparmiare tempo macchina, in particolar modo su PC lenti.

* MPerm [0..15 righe]

L'attivazione  di questo comando permette  di mantenere una piccola

finestra  video sui canali 1..8 nella quale verranno visualizzati i

dati   monitor.  In  pratica  visualizza  quanto  gia'  solitamente

presente  nel  canale 9,  il  canale di  monitor.  Il  valore 3..15

stabilisce  la  dimensione  della finestra:  Valori  inferiori  a 3

disattivano la funzione.

NOTA  BENE: L'attivazione e le modalita'  di monitor restano legate

al comando AX MONITOR.

* PARam canale testo

Il  comando  param e'  da usare  con molta  cautela,  e solo  se si

conosce  il significato  ed il  modo di funzionamento  del software

host  di wa8ded. Questo comando,  consente di settare  un valore su

un   determinato  canale,  senza  nessun   tipo  di  controllo.  E'

implementato  con il solo scopo  di permettere settaggi particolari

per  coloro che avessero  esigenze o  eprom che  non contemplano le

normali  aspettative. L'utente e' responsabile  dei comandi inviati

all'interfaccia  host con  questo comando  e  del loro  effetto. Il

canale  globale di comunicazione e' il numero  0, gli altri, da 1 a

8  sono le otto  finestre task.  Rammento che  i parametri standard

sono  quelli  scritti  sul  canale  0,  eventuali paramtri  diversi

scritti   sugli  altri  canali,  hanno  effetto  solo  sulla  prima

connessione,   all'atto   della   sconnessione   il   parametro  e'

automaticamente riportato dall'host al valore settato sul canale 0

TSTHOST v1.43B                                                  75

* PASsword [NOMINATIVO]

Invio  automatico della password,  sono supportati  sia lo standard

5 lettere che il protocollo MD2.

ALT_F1 e' sinonimo di PASSWORD

Se  nominativo  non e'  specificato, tsthost  eseguira'  la ricerca

password   usando  il  nominativo  del  canale  connesso,  in  caso

contrario  forzera' la ricerca  sul call passato,  leggi nota sulla

sezione password automatica.

* RECord filename | off

Registra su file l'attivita' del  task  corrente.

Specificando  OFF come  nome del  file,  viene chiuso  un eventuale

file precedentemente aperto.  Il file viene chiuso  automaticamente

alla chiusura del  task. Il contatore di byte segnala la dimensione

effettiva  del  file su  disco,  non il  numero  di  byte ricevuti.

(Questo  perche' i nuovi dati non  sovrascrivono un precedente file

ma vengono appesi in coda).

NOTA: Il comando record non e' attivabile in una sessione pms.

* REName vecchio_nome nuovo_nome

Cambia  il  nome al  file  specificato. L'uso  di  wildcard  non e'

ammesso.  La  directory  di  default  e'  quella  specificata  come

WORKDIR  se non  sono presenti  percorsi  alternativi nel  nome del

file.  E' possibile anche spostare file con questo comando, a patto

che il drive di destinazione e sorgente sia lo stesso. Ad esempio:

REN  gianni.txt mario.txt

Cambia nome al gianni.txt, gli assegna mario.txt

REN e:\bin\utils\vp.exe e:\bin\vp.exe

Sposta vp.exe dalla directory e:\bin\utils alla e:\bin

* RUn [nome file]

Se  seguito  da  nomefile esegue    tale    programma,   altrimenti

esegue  command.com. Se eseguito  command.com diretto  si deve dare

il comando EXIT per rientrare in tsthost.

*SCReensave [Minuti 1..60 | TEST | OFF]

OFF disabilita lo screen save.

TEST lo attiva immediatamente.

Un  qualsiasi valore  numerico indica  al programma di  attivare lo

screen  saver dopo il numero di minuti specificato senza che vi sia

stata attivita' sulla tastiera.

TSTHOST v1.43B                                                  76

* SEnd [filename | OFF]

Invia  il  file  specificato  al  task  corrente.

Specificando  OFF come nome  di file, viene  interrotto l'invio. Il

file  viene chiuso  automaticamente nel  caso sul task  avvenga una

sconnessione.  Il contatore  di byte  inviati segnala il  numero di

byte   inviati   al  tnc,   non   quello  di   byte   ricevuti  dal

corrispondente.  Ecco perche' puo'  sembrare che  tsthost chiuda il

file  mentre il tnc sta ancora trasmettendo.  Se filename non viene

specificato,   il  programma  attiva  la   finestra  video  per  la

selezione.

NOTA: Il comando send non e' attivabile in una sessione pms.

* SOurce nomefile

Legge  un file di comandi. Tali  comandi devono  essere   ed  avere

la   stessa  sintassi come  se fossero  digitati da  tastiera. Ogni

riga  un  comando,  la riga non  deve superare gli  80 caratteri. I

file   di  comando  vengono  SEMPRE  ricercati  nel  direttorio  di

tsthost.exe

* TNCDelay X Y

E'  un comando di settaggio delle  temporizzazioni del programma, e

non  dovreste aver bisogno di usarlo nei  casi normali. I parametri

sono  espressi in 18ttesimi di  secondo, e accettano valori  da 3 a

255,  che corrispondono ad un po' meno di  2 decimi di secondo ed a

circa 14 secondi.

Il  parametro  X indica  il  tempo massimo  trascorso  il  quale il

programma,  se  non  ha  ricevuto  risposta  dal  tnc, dichiara  il

timeout  e cerca la sincronizzazine. Il  secondo, Y, invece, indica

la velocita' con cui avviene il tentativo di sincroinizzazione.

Un  parametro Y troppo  alto, vi consente  di andare  a prendere un

caffe'  durante la  fase di  resync! Dovete  aumentare X  se andate

troppo  spesso in  timeout, provare  ad aumentare Y  se il  tnc non

riesce a sincronizzarsi col programma.

Digitando   il  comando  a  vuoto,  viene  visualizzato  il  valore

corrente  di X e  Y, ed in  piu', sempre espresso  in 18ttesimi, il

massimo  tempo che il  programma ha  aspettato per  ricevere i dati

dal  tnc. ATTENZIONE,  questo valore  potrebbe variare notevolmente

in  caso di canale molto occupato, quindi  il suo valore statistico

e'  da ritenersi valido  solo dopo un  po' di ascolto  su un canale

occupato.  Verranno  inoltre visualizzati  i  valori  statistici di

errore del programma (resync).

TSTHOST v1.43B                                                  77

* TRaceconn [ON | OFF]

Quando  si  effettuano  connessioni  attraverso  nodi,  per  quanto

riguarda  il vostro TNC voi siete sempre connessi al nodo, e questo

e'  il nominativo presente sulla  riga di stato  di tsthost. Questo

comando,  se attivo, tenta di  analizzare le connessioni effettuate

attraverso  il nodo  in modo  da riportare sulla  riga di  stato il

nominativo  connesso  dal nodo.  L'analisi viene  fatta  leggendo i

pacchetti  ricevuti, per vedere se contengono il messaggio standard

inviato  dai nodi  alla domanda  di connessione. Tale  messaggio e'

solitamente  "CONNECTED TO", seguito dal  nominativo della stazione

connessa.  Se  questa  analisi  e'  positiva,  tsthost  riporta  il

nominativo  trovato  sulla riga  di stato.  Sfortunatamente  non e'

possibile  eseguire una analisi  sicura al  100%, potreste trovarvi

in  situazioni o ricevere messaggi che ingannano tsthost, questo e'

il  motivo per cui la  funzione dispone di un  comando on-off. Allo

stesso  tempo, e' ovvio che nodi che  non inviano messaggi standard

non  sono  decodificabili  da  questa  funzione.  Usatela a  vostra

discrezione,  se nel vostro caso notate incongruenze nei nominativi

riportati,  lasciate il  parametro ad  OFF. Il parametro  se attivo

aggiorna anche il file di log.

* UList subcomando parametri.

Comandi per lista unproto, vedi relativa sessione

* View nomefile

Esplicativo,  apre il file nomefile per  la sua visualizzazione. Se

nomefile  contine  una  specifica  di  driver  o  directory,  viene

ricercato in tale path, altrimenti nel path settato come workdir

* WOrkdir [path]

Permette  di specificare la directory di  lavoro del programma. Per

default  e' la stessa directory in cui  si trova tsthost.exe. E' in

questa  directory in cui verranno ricercati o  posti i file nel cui

comando non e' presente un path specifico.

* WRitebuf filename

Scrive  su disco in  modalita' ascii l'intero  contenuto del buffer

di ricezione.

TSTHOST v1.43B                                                  78

* YABort

Avvia la procedura di abort Yapp.

L'abort  del  protocollo  yapp  non  e'  immediato,  dato che  deve

attendere  la risposta del  corrispondente. Per  un abort immediato

dare due volte lo stesso comando.

* YAPpc [on|off]

Attiva  disattiva  protocollo yappC.  Non  e'  ovviamente possibile

cambiare la modalita' se vi sono trasferimenti yapp attivi.

* YRec Nomefile

Inizia in modo manuale la procedura ricezione Yapp.

Se autoyapp e' ad ON, questo comando ovviamente non serve.

Se  autoyapp  e'  off,  dovete  dare  questo  comando  dopo che  il

corrispondente  vi ha segnalato il pronto  ad invio protocollo yapp

seguito  dalle classiche due  faccine di inizio  trasmisione. Se in

nome  file  non  e' presente  un  path  specifico,  il  file verra'

registrato in WORKDIR.

NOTA: Il comando non e' attivabile in una sessione PMS

* YPut [Nomefile]

Inizia  la procedura Yapp di invio file.  Se nome file non contiene

un  path specifico, il file verra' cercato  in WORKDIR. Se filename

non  viene specificato, il  programma attiva la  finestra video per

la selezione.

NOTA: Comando non attivabile in una sessione pms.

* YTimeout [Secondi]

Permette  di specificare  il tempo  di  attesa prima  di dichiarare

timeout sulle sessioni yapp. Default 150.

TSTHOST v1.43B                                                  79

AX25 Subcomandi

---------------

I parametri devono essere preceduti dalla stringa AX25, esempio

AX25  MONITOR N. Per  maggiori ragguagli sul  significato di questi

parametri, consultate il manuale del vostro TNC.

* AX25l2v2 [On|Off]

Ax25 livello 2 on o off

* Beacon [0-60] [Beacon Text | <Beacon file]

Beacon  Text rappresenta  il testo  del beacon.  I valori  di tempo

sono  espressi in minuti. Qualsiasi valore inferiore a 5 disabilita

il  beacon. Disabilitando il beacon, il testo  non viene perso: per

riattivare  il beacon con lo stesso testo  basta inserire il valore

di  tempo. Se il  primo carattere del  testo beacon  e' "<", allora

quanto  segue viene interpretato come nome di un file che conterra'

il  testo  del beacon.  Il file,  se  non specificato  un percorso,

viene cercato nella directory dove si trova tsthost.exe

Esempio per testo beacon: AX BE 10 IK1GKJ MARIO JN45IK

Esempio per testo da file: AX BE 10 <BEACON.TXT

* Check [0..65535]

Tempo di verifica prima della sconnesione in 10ms

* CLock ON | OFF | SET

Con  SET viene letta la  data e l'ora dal  pc, quindi viene settato

tale tempo sul tnc.

Con  ON viene abilitata  la visualizzazione  della data/ora assieme

ad ogni messaggio di stato del tnc e nella finestra monitor.

Con OFF viene tolta questa visualizzazione.

NON TUTTE LE EPROM HOST ACCETTANO QUESTO PARAMETRO, TF24 SI

* CText TEXT | OFF

Testo inviato automaticamente alla connessione, OFF disabilita

* Digipeat [On|Off]

Abilita o disabilita il digipeater del tnc

* FRack [1..65535]

Tempo  di  attesa  in secondi  per  ricevere  ack se  tra  1  e 15,

standard  host, oppure in  decimi con algoritmo  particolare se tra

16 e 65535 con eprom tf23 o tf24

TSTHOST v1.43B                                                  80

* FUllduplex [On|Off]

Attiva o disattiva il Fullduplex

* MAxframe [1..7]

Numero massimo di pacchetti trasmessi non confermati

* MHeard [ON | OFF | CLR 3..MAX]

Digitato senza parametri mostra l'elenco delle stazioni ascoltate.

CLR pulisce la lista

ON attiva l'aggiornamento della lista

OFF disattiva l'aggiornamento della lista.

Un  numero compreso tra 3  e MAX setta il  numero delle stazioni in

memoria. NON TUTTE LE EPROM HOST ACCETTANO QUESTO COMANDO.

Il  valore di MAX dipende dal tnc e dalla dimensione dello schermo.

Questo  e' dato dal fatto che la lista mheard non viene memorizzata

nel  buffer  di revisione:  e' il  massimo  numero di  stazioni che

possono  restare nella pagina di ricezione  senza scroll del video.

Il  settaggio di un valore alla dimensione della lista esegue anche

un MHEARD ON automatico.

* MYcall Nominativo

Il nominativo della stazione

* MOnitor [NIUSC] [+- callsign callsign...] [/F] [/T]

N disattivato

I visualizza I  Frames

U visualizza UI frames

S visualizza Supervisory frames

C visualizza frame di connessione

+ Nominativo da includere max 8

- Nominativo da escludere max 8

Se  e' presente lo switch /F, il programma continuera' a processare

regolarmente  tutti i  dati ricevuti,  ma visualizzera' a  video le

sole  intestazioni,  mascherando  i  pacchetti  di  tipo data.  Per

eliminare  l'effetto,  dare  un  nuovo  comando  AX  MON /F  oppure

specificare una nuovo tipo di monitor.

/T  Se  presente, attiva  il  tracing dei  pacchetti  dati monitor,

visualizzando  i dati in forma  esadecimale. ATTENZIONE: il tracing

consuma parecchio tempo macchina, abilitatelo solo se necessario.

TSTHOST v1.43B                                                  81

* PAclen [40..250]

Lunghezza dei pacchetti trasmessi

* PErsist [0..255]

Probabilita' di trasmettere.

* POrtcall [canale 1..8] [call|OFF]

Questo  comando permette  di assegnare  dei call diversi  da quello

globale  assegnato con AX  MYCALL; ogni  canale puo'  avere un call

separato, o lo stesso call con ssid diverso (piu' reale no ?).

Digitando  il  solo  comando PORTCALL,  vi  viene  visualizzata una

lista  contenente  i nominativi  riassegnati per  ogni  canale. OFF

significa  che quel canale usa il nominativo standard assegnato con

il comando MYCALL.

ATTENZIONE:  Una volta assegnato un call  su un determinato canale,

esso  rimane attivo anche se  cambiate il call  globale con MYCALL.

Per  riassegnare al canale il nominativo standard, sara' necessario

dare  il comando AX PORTCALL  OFF. In caso di  connessione in corso

su  quel canale, il nominativo verra'  riassegnato al termine della

connessione.

* PTt [ON | OFF]

Abilita ON,  o disabilita OFF, la linea PTT del tnc, tutto il resto

del  software funziona regolarmente, ma il tnc  non attiva la linea

ptt durante la trasmissione se OFF.

* RESptime [0..65535]

Tempo di ritardo prima dell' invio dell ack in decimi di secondi

* RETry [0..127]

Numero  di  tentativi  andati  a  vuoto  prima  di  sconnettere  la

stazione. 0 tenta per sempre.

* Slottime [0..127]

Tempo legato al persist in decimi di secondo per la probabilita'

di trasmettere.

* Txdelay [0..127]

Tempo di ritardo ptt in decimi di secondo

* UNproto [text]

Testo di unproto e via da seguire

* USers [0..8]

Numero massimo di connessioni accettate

* Validcall [On|Off]

Attiva il controllo dei nominativi

TSTHOST v1.43B                                                  82

LE RIGHE DI STATO

-----------------

Partendo dal basso dello schermo verso l'alto:

La  prima riga lo stato  del canale selezionato, il  numero di byte

trasmessi  nel caso di invio file, la  dimensione del file su disco

nel  caso di registrazione file. I parametri appaiono solo se si e'

connessi,   in  caso   contrario   vengono  visualizzate   solo  le

informazioni sullo stato del canale ed il numero di buffer liberi.

*  FR rappresenta il numero  di buffer interni al  tnc (o al driver

TFPCX/R)  disponibili. Utile per vedere se  il tnc sta collassando;

il   software   host   ed   i   relativi   driver  di   emulazione,

automaticamente  disattivano  il  monitor se  il  numero  di buffer

liberi  scende sotto  i 256.  Il collasso si  raggiunge normalmente

attorno  ai  128 buffer.  Le  cause possono  essere  molteplici, ad

esempio  pc  lenti,  basse velocita'  seriali,  monitor  aperto con

molto  traffico e multiconnessione. Il numero  di buffer e' globale

e non si riferisce al singolo canale.

*  BF rappresenta quanti  pacchetti esistono  nel tnc  in attesa di

essere  trasmessi  per  quel  canale.  TSTHOST  mantiene  una  coda

dinamica  normalmente  di  10 pacchetti.  Se  il  numero  di buffer

liberi  scende sotto i 300,  la coda viene ridotta  a 5 per cercare

di  evitare  la  saturazione, se  i  buffer  scendono ulteriormente

sotto  i 220 la cosa viene posta a  2. Occhio al monitor, mangia un

sacco!.

Questa  funzione non pregiudica il  maxframe 7, dato  che il numero

di pacchetti reale in coda e' dato da BUF+UNACK.

*  UN rappresenta quanti pacchetti sono stati  trasmessi e che sono

in  attesa  di  conferma  dal  ricevente.  Il  numero  dipende  dal

MAXFRAME.

*  RE e' indica invece quante volte  si e' tentato di trasmettere i

pacchetti  UNACK senza  ricevere conferma  dal corrispondente. Dopo

un numero pari a RETRY la connessione cade.

* Infine a sinistra lo stato del tnc o driver.

* US e' la memoria usata dal sistema

* OK e' la memoria libera

*TX  rappresenta quanti byte sono  stati letti dal  file ed inviati

al  tnc.  Esiste solo  se e'  attivo  il comando  SEND.  Notare che

quando  il file termina, non e'  ancora stato totalmente trasmesso,

in  quanto  esiste la  coda  BUF  nel tnc  che  deve  ancora essere

trasmessa.

TSTHOST v1.43B                                                  83

*RX  indica  la dimensione  attuale  del file  di  registrazione su

disco, attivo solo con RECORD.

Abbiamo quindi  sopra una riga che ci dice se siamo in modo comando

CMD>  oppure in modo conversazione CONV>. Il modo comando serve per

dare  ordini a  tsthost, la  conversazione  per colloquiare  con il

corrispondente.  Segue quindi un  numero che  rappresenta il numero

di  canale, e, se connessi,  il nominativo del  corrispondente e il

tempo  di  connessione.  Seguono  il  numero di  resincronizzazioni

effettuate  e la versione del  programma e l'ora.  Sempre in questa

riga  viene segnalato tramite la dicitura REVIEW se il programma e'

in  modo revisione buffer. La  dicitura PMS indica  che tale canale

e'  predisposto (default) per lavorare in modo  PMS o sta lavorando

in  modo PMS. MAIL indica  che avete ricevuto nuova  posta per voi.

Una  singola  M lampeggiante  indica che  sul  canale e'  attivo un

macrocomando.

Piu'  sopra ancora  abbiamo una  riga che rappresenta  i nominativi

delle  stazioni  collegate,  per  ognuno  degli  8  canali.  Se  un

nominativo  lampeggia, significa  che vi  sono  dati da  leggere su

quel canale.

Infine,  nel caso di trasferimenti yapp,  appare una ulteriore riga

di  stato che rappresenta appunto lo  stato del trasferimento yapp,

con il seguente significato:

Hder Header, nome file e dimensione

Stat Status, stato del trasferimento

Xfer Byte trasferiti

Bt/s Velocita' del trasferimento in byte al secondo

Tle  Time left, tempo rimanente, nella forma

OO:MM Ore:Minuti, o, se 0 ore

MM.SS Minuti.Secondi

Nota:  il tempo  rimanente e'  calcolato  in "tempo  reale", quindi

all'inizio  trasferimento  e'  perfettamente  normale  vedere forti

oscillazioni  sul  valore  tempo.  Questo  e'  dovuto  alla  grossa

variazione  dei  tempo  rispetto  ai  pochi  byte  trasferiti,  che

sballano  la  media. Il  valore si  stabilizza  dopo una  30tina di

secondi.

TSTHOST v1.43B                                                  84

I CARATTERY JOLLY ? e *

-----------------------

I  comandi PMS: MAILCOPY, SAVEMSG, e i comandi remoti e da tastiera

inerenti  la   posta  sul pms, i comandio  di visualizzazione lista

unproto  accettano i comandi jolly, ? per  ignorare il carattere in

detta posizione, * per ignorare tutto quanto segue. Ad esempio:

IK1GKJ, IK1GLJ sono uguali se ricercati con IK1G?J

IK1ABC, IK1GEF sono uguali se confrontati con IK1*

CODICI DI USCITA

----------------

TstHost al termine dell'esecuzione riporta i seguenti codici:

0 se uscito tramite comando EXIT

1 se uscito tramite comando EXIT D

2 se uscito tramite comando EXIT W

3 se uscito tramite comando EXIT X

4 se uscito per errore non recuperabile.

COME STAMPARE UN FILE

---------------------

Ogni  comando  inerente  la  registrazione  di  file, come  RECORD,

MAILCOPY,  WRITEBUF....  puo'  essere  rediretto  sulla  stampante.

Semplicemente  usate come nome del file il nome della periferica di

stampa, tipo LPT1, LPT2, PRN....

Ad esempio, MAILCOPY 22 PRN

TSTHOST v1.43B                                                  85

VISUALIZZATORE DI FILE O MESSAGGI

---------------------------------

Lo   stesso  viewer  usato  per  la   visualizzazione  di  file  e'

utilizzato  anche per la  visualizzazione dei messaggi  sul pms. Il

viewer  e' in grado di leggere file  di qualsiasi dimensione, ma la

massima  dimensione di riga supportata  e' di 255  caratteri. Se la

riga  supera tale  dimensione, essa  viene troncata  e visualizzata

nella prossima riga di schermo.

Il viewer dispone dei seguenti comandi:

CURSOR UP Indietro di una riga

CURSOR DWN     Avanti di una riga

HOME           Inizio file

END            Fine file

CTRL-HOME      Inizio file

CTRL-END       Fine file

CTRL-PAGE UP   Inizio file

CTRL-PAGE DWN  Fine file

CURSOR LEFT    Sposta il video una colonna a sinistra

CURSOR RIGHT   Sposta il video una colonna a destra

CTRL-LEFT      Sposta il video sul tabulatore precedente

CTRL-RIGHT     Sposta il video sul tabulatore seguente

CTRL-W         Attiva disattiva Word-wrapping

F1             Visualizza un riepilogo dei comandi disponibili

NOTA: la tabulazione si assume di 8 caratteri.

Il simbolo  << in alto a sinistra sulla riga di stato, se presente,

indica  che il  video non  e' sulla  prima colonna  del file  ma e'

spostato verso destra.

Il  visualizzatore richiede circa 9K  di memoria libera  per il suo

funzionamento.

TSTHOST v1.43B                                                  86

L'EDITOR DI FILE E MESSAGGI

---------------------------

Lo   stesso  editor  usato  per  l'editing   dei  messaggi  PMS  e'

utilizzato  anche per l'editazione di file. L'editor e' strutturato

per  l'editazione  di file  di  testo, non  binari,  e  dispone dei

seguenti comandi:

CURSOR UP/DWN       sposta una riga in su/giu

PAGE UP-DOWN        sposta di una pagina su/giu

CTRL-HOME/END       sposta ad inizio/fine editor

CTRL-PG UP/DWN      sposta ad inizio/fine editor

CURSOR RIGHT/LEFT   sposta sul carattere seguente/precedente

HOME/END            sposta ad inizio/fine riga

CTRL-RIGHT/LEFT     sposta su inizio parola seguente/precedente

F1   visualizza un sommario dei comandi disponibili

F2   salva il contenuto dell'editor e termina

F5   permette di inserire un file alla posizione del cursore.

verra' visualizzato il solito elenco a video che potrete

scorrere per la selezione. Enter attivera' l'inserimento del

file, ESCAPE annullera' tale operazione.

F8   Annulla l'operazione di editing e termina. Viene chiesta

conferma prima di terminare, inserire Yes No

BACKSPACE      Cancella il carattere alla sinistra del cursore

DELETE         Cancella il carattere sotto il cursore

CTRL-BS        Cancella dalla posizione attuale fino ad inizio

parola a sinistra

CTRL-Y         Cancella l'intera riga corrente.

CTRL-W         Attiva disattiva Word wrap

CTRL-J         Attiva disattiva giustificazione

INSERT         cambia modalita' inserimento sovrascrittura.

RETURN         Va a capo riga ed eventualmente tronca la riga

corrente se Insert e' attivo e il cursore non e' a

fine riga.

TAB            Inserisce spazi tabulatori se insert attivo, oppure

sposta il cursore sul prossimo tabulatore se in modo

sovrascrittura. La tabulazione e' settata a 8

caratteri.

La riga di stato visualizza le seguenti informazioni

I    Insert attivo, cursore piccolo

W    Word wrap attivo

Fxx  La quantita' di memoria libera.

Cxx La colonna su cui si trova il cursore

Lxx La riga su cui si trova il cursore.

TSTHOST v1.43B                                                  87

WORD  WRAP:  il  troncamento  automatico  di  riga  e' attivo  alla

colonna   75,  ed  e'  riferito  al  CURSORE,  non  alla  effettiva

dimensione  della  riga: questo  in quanto  il  testo a  destra del

cursore  viene  mantenuto  nella  forma  originale  per evitare  la

perdita  della sua  formattazione. Si  considera infatti che  se si

sta  editando a  sinistra di un  fine riga,  la parte  a destra sia

gia'  nelle condizioni  desiderate. Per  lo  stesso motivo  il word

wrap   e'   attivo  nel   solo  modo   INSERIMENTO:   in  modalita'

sovrascrittura  si assume che  stiate correggendo  una riga, quindi

la riga non viene troncata in modo automatico.

Infine  il word wrap  avviene solo per  l'inserimento di caratteri.

Se  siete su una line piu' lunga di  75 caratteri, e vi spostate su

di  essa, pur superando la  colonna 75 se non  inserite nessun dato

non  avverra' il word wrap:  questo consente di  esaminare una riga

lunga senza perderne la formattazione.

L'import  di  file  non causa  word  wrap:  questo  per  evitare di

perdere la formattazione esistente.

Se  il word wrap  e' disattivato, l'editor  consente la digitazione

di  righe di lunghezza pari alla  quantita' di memoria disponibile,

per andare a capo si dovra' premere return.

In  modalita' sovrascrittura, quanto digitato  sovrascrive il testo

precedente,  con  una eccezione:  se vi  trovate  a fine  riga, non

verra'  sovrascritto il  contenuto della  riga seguente, ma  i dati

verranno  inseriti in coda. Rammento che il word wrap non e' attivo

in modo sovrascrittura.

La  giustificazione, se attiva,  avviene a  causa di  un word wrap,

quindi segue le sue stesse regole.

NOTA:  L'editor  ha una  capacita'  massima di  24576  caratteri, e

richiede circa 26K di memoria per il suo funzionamento.

SMARTDRV, CACHE DEL DISCO

-------------------------

Anche  se non strettamente  indispensabili, programmi  di cache del

disco  tipo smarrdrv o similari possono velocizzare notevolmente il

programma.  Dal  momento  che  tsthost  non  tiene  in  memoria  le

informazioni  di sistema, deve ogni volta leggerle dal disco quando

necessitano:  Ecco quindi che  un programma  di cache  si rivela di

notevole  utilita'.  Dove  non  esistano  particolari  problemi  di

macchina, un programma di cache e' altamente raccomandato.

TSTHOST v1.43B                                                  88

MAINTUSR - programma gestione database utenti

---------------------------------------------

Il  programma MAINTUSR  permette  la manipolazione  e aggiornamento

del  database utenti TSTHOST.USR: per ogni utente che si collega al

PMS esiste un record in questo file.

Eseguendo  MAINTUSR.EXE vi verra'  presentata a video  una lista di

tutti  gli utenti che hanno eseguito connessioni al vostro pms, con

le  informazioni  principali  dell'utente:  il  suo  nome,  la  sua

directory  privata, la data  dell'ultima connessione,  il numero di

connessioni eseguite.

Premendo  F1 il programma visualizzera' un piccolo help di richiamo

per le funzioni possibili, premere ESCAPE per abbandonare l'help:

- Usando i  tasti di movimento cursore su e giu, pagina su e pagina

piu'  home,  end,  sara'  possibile  lo  spostamento attraverso  la

lista.  Il  record al  momento selezionato  e'  rappresentato dalla

barra evidenziata.

-   Premendo  ENTER,  sara'  possibile  modificare  il  nome  e  la

directory  privata dell'utente. Nella  parte alta  dello schermo il

programma   richiedera'  l'immissione   di  tali   dati:  terminate

l'immissione  del campo premendo  ENTER o  annullate la digitazione

con  ESCAPE. Se premete ENTER  senza aver inserito  dati nel campo,

il  campo  stesso sara'  svuotato.  Questo e'  utile  per rimuovere

l'assegnazione  di una directory privata. La dimensione massima per

il  nome e' di 12 caratteri, mentre  quella della directory privata

e' di 30, che  si riducono a 29 per via del carattere \\ finale che

viene automaticamente aggiunto alla fine.

-  Con  ESCAPE  sara'  possibile  abbandonare  l'aggiornamento  del

database, il programma chiedera' conferma (Yes o No).

-  Con F10 si  terminera' l'aggiornamento del  programma salvando i

dati modificati, ancora il programma chiedera' conferma (Y/N).

-  Premendo ALT-D si segnera' in cancellazione un record. Il record

puo'  essere  ancora  ripristinato  premendo  nuovamente  ALT-D.  I

record  cancellati  presentano  una  lettera  D  in prima  colonna.

Attenzione:  una  volta salvato  il database,  non  sara' possibile

recuperare   recod  cancellati,  in   quanto  verranno  fisicamente

rimossi.

-  ALT-K permette la cancellazione automatica  per tutti gli utenti

che  non  effettuano  piu'  connessioni  da  oltre  tot giorni.  Il

programma  chiedera'  di  immettere il  numero  di  giorni  per cui

eseguire  la  cancellazione. Ancora  ESCAPE  annulla  la richiesta,

mentre ENTER la conferma.

TSTHOST v1.43B                                                  89

-  ALT-F permette la ricerca  di un nominativo,  anche parziale. La

ricerca  inizia sempre dall'inizio  del file. Vi  verra' chiesto di

inserire  il  nominativo  da ricercare,  potete  inserire  IK1GKJ o

anche  solo IK1.  Se trovato,  il  programma posizionera'  la barra

evidenziata  sul  record richiesto.  ESCAPE  annulla  la richiesta,

ENTER per confermare l'immissione.

Lo   stesso   comando   ALT-F,   se   non   trova   nessun   record

corrispondente,  permettera' dopo conferma la creazione di un nuovo

record per il nominativo specificato.

-  ALT-N funziona  esattamente come  ALT-F, ma prosegue  la ricerca

dal  record  corrente  per  lo  stesso  nominativo  precedentemente

impostato con ALT-F, utile per la ricerca parziale di nominativi.

PROBLEMI

--------

Segnalatemi  evntuali difetti o malfunzionamenti con un messaggio a

IK1GKJ@IK1MSL, segnalando:

Tipo di difetto,

Dopo quale operazione si presenta il problema

tipo di computer,

tipo di drive gestione memoria

tipo di sistema operativo (dos, windows os2 ecc.)

tipo di disco rigido

Eventuali programmi residenti caricati in memoria.

Grazie.

TSTHOST v1.43B                                                  90

Caratteristiche ..................................................1

Utilizzo del software in modalita' host  (/H) ....................3

Utilizzo del software con driver DRSI  (/D) ......................3

Utilizzo del software con tnc in modo kiss o baycom  (/K) ........4

I suoni con il baycom, parametro /Sx .............................4

Uso del software con due o piu' radio ............................5

Uso del soft su dischetti, parametro /ND .........................6

Uso della memoria ................................................6

La memoria ESPANSA, comando /NOEMS ...........................7

La memoria ESTESA, comando /NOXMS ............................7

Riduzione dei buffer RX, comando /Rsize ......................7

Il numero di canali, parametro /K ............................8

La dimensione della lista unproto, parametro /U ..............8

Modalita' VGA ....................................................8

Interfaccia estesa di richiesta dati, switch /V ..................9

Interfaccia TSR per dati monitor, comando TSRMON ................11

Tasti chiave ....................................................13

Path dei files ..................................................14

PG - Directory dei server ...................................14

MAIL - Directory dei messaggi ...............................15

USERS - Directory utente ....................................15

UPLOAD - Directory di upload per pms ........................15

WORKDIR - Directory di lavoro standard ......................15

TSTHOST.IRQ - Detenzione interrupt interno ..................16

TSTHOST.USR - Users database ................................16

TSTHOST.HBB - File di routing automatico ....................17

TSTHOST.HRT - File dei routing gerachici. ...................17

TSTHOST.PSW - File di password automatica ...................18

TSTHOST.SYS - File di autorizzazione uso comando SYS ........18

TSTHOST.CFG - File di configurazione automatica .............19

TSTHOST.SHD - File di configurazione per fine programma .....19

???????.ULS - File di lista unproto .........................19

TSTHOST.ENT - Testo alla connessione PMS ....................20

??????.ENT - Testo selettivo alla connessione PMS ...........20

TSTHOST.HLP - File di help per utenza pms ...................20

TSTHOST.PGS - Elenco dei server PG ..........................20

TSTHOST.LOG - Elenco delle connessioni ......................20

FILE DI SOURCE ..............................................21

TSTHOST.CRN - File di esecuzione comandi orari ..............21

TSTHOST.BID - File dei BID ..................................22

TSTHOST.IN - File di import .................................23

TSTHOST.DMS - Database dei messaggi PMS .....................24

TSTHOST.EXT - Estensioni per esecuzione automatica ..........25

I MACRO COMANDI .................................................26

Definizione delle macro .....................................26

I parametri delle macro .....................................27

Comandi macro specifici .....................................27

* DELAY XX ..............................................27

TSTHOST v1.43B                                                  91

* DISPLAY TEXT ..........................................28

* IFYAPPACTIVE XX .......................................28

* IFNOTYAPPACTIVE XX ....................................28

* IFYAPPERROR XX ........................................28

* IFNOTYAPPERROR XX .....................................28

* IFFILESEND XX .........................................28

* IFNOTFILESEND XX ......................................29

* IFULSELECTED XX .......................................29

* IFUNDEFPAR XX YYY .....................................29

* GOTO XX ...............................................29

* SAY DATI DATI DATI...... [CTRL-?] .....................29

* WAITSTRING TEMPO (NUMERO_RIGA) STRINGA DA ATTENDERE ...30

* WAITDISC [XX] .........................................30

* WAITCONN ..............................................30

Il formato del file TstHost.mac .............................31

Comandi TSTHOST non attivi nelle macro ......................32

Comandi TSTHOST che richiedono un argomento specifico .......32

Esempi di macro .............................................32

PASSWORD AUTOMATICA .............................................35

IMPORTANTE ..................................................36

Chiamate  di FORWARD, lista UNPROTO, CANALE  8 (con eventuale invio

di password automatica) .........................................37

???????.CON - File di connessione per HomeBbs ...............37

Protocollo di FORWARD .......................................40

Problemi su connessioni per UNPROTO e FORWARD ...............41

INTERFACCIA PMS .................................................42

MAIL LAMPEGGIANTE A VIDEO ...................................42

DIRECTORY PRIVATA PER UTENTI PMS ............................43

I SERVER ....................................................44

SERVER PG ...................................................44

CON_FILT.EXE, filtro di connessione .........................46

MES_FILT.EXE, filtro dei messaggi ...........................46

SEQUENZA DI INSERZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS .................47

I FLAG DEI MESSAGGI .........................................49

MANIPOLAZIONE REMOTA DEI MESSAGGI NEL PMS ...................50

LA VARIABILE DI AMBIENTE TZ .................................50

LETTURA MANIPOLAZIONE DEI MESSAGGI NEL PMS ..................51

I comandi PMS da TASTIERA ...................................54

* ACK [Y | N | H] .......................................54

* BMail ON | OFF ........................................54

* BReak [CALL | ALL] text ...............................54

* CH8RESEVERD ON | OFF ..................................54

* ENdmessage nomefile | OFF .............................54

* EXPORT N | F ..........................................54

* FBbmode on | off ......................................55

* FREverse on | off .....................................55

* FTIME 0...60 minuti ...................................55

* FWD ...................................................55

* HAlias CALL-SSID ......................................55

TSTHOST v1.43B                                                  92

* HIeraddr TEXT | OFF ...................................55

* HOmebbs CALL-SSID .....................................55

* HROUTE CALL [/V | /P ROUTE] ...........................56

* LBHeld ON | OFF .......................................56

* LPHeld ON | OFF .......................................56

* MAIlcopy [numero... <IK1GKJ >IK1GKJ @IK1GKJ ][filename]56

* MSGHEADER ON | OFF ....................................56

* NBID [numero_bid (1..65535)] ..........................57

* PMS ...................................................57

* PYAPP [ON | OFF] ......................................57

* RIng [ON | OFF] .......................................57

* RLine ON | OFF ........................................57

* SAvemsg +/-TOFIELD +/-@ROUTE +/-<FROMCALL max 20 ......58

* SERver +/-SERVERNAME +/-SERVERNAME max 20 .............58

* TALK ..................................................58

* TImeout minuti. .......................................58

* UPdatedms pday bday pfday .............................58

* USerdir [path] [path] [path] [path] [path] ............59

I comandi PMS per l'utente remoto ...........................60

LISTA UNPROTO ...................................................64

NOTA IMPORTANTE .............................................65

UList Subcomandi ............................................66

Autoselect +/-TO_field +/-<FROM_field +/-@ROUTE_field ...66

* Disable ...............................................66

* Enable ................................................66

* Get ...................................................66

* Killmail ON | OFF .....................................67

* List ..................................................67

* Merge filename ........................................68

* Not +/-TO_Field +/-<FROM_field +/-@ROUTE_field ........68

* Pmsg ON | OFF .........................................68

* Query [msg_nbr] .......................................69

* Rpath [OFF | digi list] ...............................69

* Time 0..60 minuti .....................................69

* Waitresync 0..600 secondi .............................69

Descrizione dei comandi programma ...............................70

Send,Yput in finestra video .................................70

* Opzioni che includono una visualizzazione di directory ....70

* 7PCopy ON | OFF .......................................70

* AUtoyapp [on|off] .....................................71

* AX25 subcommand command ...............................71

* CLS ...................................................71

* CLRbuf ................................................71

* COLor numero_processo numero_colore ...................71

* Connect nominativo [v digipeater digipeater] ..........71

* COPy sorgente destinazione ............................71

* CRonoffset minuti /I ..................................71

* DElete [nomefile] .....................................72

* DIR ...................................................72

TSTHOST v1.43B                                                  93

* DISconnect ............................................72

* EBell [valore a campo di bit] .........................72

* ECho [on|off] .........................................72

* EXIT [parametro] ......................................72

* FUnction tasto_funzione(1-20) [comando.....] ..........73

* HElp o ? ..............................................73

* LOg [on|off] ..........................................73

* MHeard [ON | OFF | CLR] ...............................74

* MPerm [0..15 righe] ...................................74

* PARam canale testo ....................................74

* PASsword [NOMINATIVO] .................................75

* RECord filename | off .................................75

* REName vecchio_nome nuovo_nome ........................75

* RUn [nome file] .......................................75

* SEnd [filename | OFF] .................................76

* SOurce nomefile .......................................76

* TNCDelay X Y ..........................................76

* TRaceconn [ON | OFF] ..................................77

* UList subcomando parametri. ...........................77

* View nomefile .........................................77

* WOrkdir [path] ........................................77

* WRitebuf filename .....................................77

* YABort ................................................78

* YAPpc [on|off] ........................................78

* YRec Nomefile .........................................78

* YPut [Nomefile] .......................................78

* YTimeout [Secondi] ....................................78

AX25 Subcomandi .............................................79

* AX25l2v2 [On|Off] .....................................79

* Beacon [0-60] [Beacon Text | <Beacon file] ............79

* Check [0..65535] ......................................79

* CLock ON | OFF | SET ..................................79

* CText TEXT | OFF ......................................79

* Digipeat [On|Off] .....................................79

* FRack [1..65535] ......................................79

* FUllduplex [On|Off] ...................................80

* MAxframe [1..7] .......................................80

* MHeard [ON | OFF | CLR 3..MAX] ........................80

* MYcall Nominativo .....................................80

* MOnitor [NIUSC] [+- callsign callsign...] [/F] [/T] ...80

* PAclen [40..250] ......................................81

* PErsist [0..255] ......................................81

* POrtcall [canale 1..8] [call|OFF] .....................81

* PTt [ON | OFF] ........................................81

* RESptime [0..65535] ...................................81

* RETry [0..127] ........................................81

* Slottime [0..127] .....................................81

* Txdelay [0..127] ......................................81

* UNproto [text] ........................................81

TSTHOST v1.43B                                                  94

* USers [0..8] ..........................................81

* Validcall [On|Off] ....................................81

LE RIGHE DI STATO ...............................................82

I CARATTERY JOLLY ? e * .........................................84

CODICI DI USCITA ................................................84

COME STAMPARE UN FILE ...........................................84

VISUALIZZATORE DI FILE O MESSAGGI ...............................85

L'EDITOR DI FILE E MESSAGGI .....................................86

SMARTDRV, CACHE DEL DISCO .......................................87

MAINTUSR - programma gestione database utenti ...................88

PROBLEMI ........................................................89