��� ��� ��� ��� ���

�  ��� ��� ��  �

�  �   � � ��� ��� v2.2

ITALIANO             (ENGLISH DOC FOLLOWS THE ITALIAN ONE)

--------

����������������������������������������������������������������������Ϳ

�   7preC  ricomposizione automatica 7plus per tsthost & fbb  v2.1     �

������������������������������������������������������������������������

� Caratteristiche principali v2.2

����������������������������������

- Decodifica automatica 7plus

- Richiesta di correzione automatica se esiste un errore nel file 7+

- Invio automatico correzzioni se usato abbinato a 7SEND.

- Distinzione di eventuali 7plus 'doppi'

- Cancellazione automatica file 7plus vecchi.

- Rimozione R: line inutili

- Rapporto completo per ogni operazione tramite messaggio al sysop

- Autocorrezione da eventuali bollettini di correzione

- Riconoscimento automatico mittente (se auto7p o persona fisica)

- Possibilita' di essere usato sia con TSTHOST che con FBB.

- Cancellazione automatica dei file relativi ad eventuale 7MF.

- Messaggio richiesta di correzione disattivabile da config

- Possibilita di essere usato sotto tsthost senza attivare la R: line

Novita'

- In  questa versione e' stato inserito il test header per i messaggi

corrotti 7plus 'anomali' verranno segnalati come aventi header

corrotti (come 7plus v2.17)

- Il messaggio di report e' unico per tutti i file

� Installazione per tsthost

���������������������������

1)     Settare in tsthost.cfg 7PCOPY ON

2)     Settare in tsthost.crn RUN 7prec WORKDIR\7pdata.fwd

!! attenzione la dir WORKDIR deve essere quella dichiarata come

WORKDIR in tsthost.cfg

Per tsthost v1.42b aggiungere in tsthost.crn:

#

* 0-23

RUN 7prec WORKDIR\7pdata.fwd

#

3)     Copiare 7prec.exe & 7prec.cfg nella dir di tsthost

4)     Editare 7prec.cfg secondo le proprie esigenze

5)     Se usate 7SEND accertarsi che 7send e 7prec siano nella stessa dir

NOTA: M_FILTER.COM serve solo se usate 7PREC con bbs tipo FBB

�������������������������������������������������������������

� Installazione FBB

��������������������

1)     Copiare M_FILTER.COM nella dir dove si trova INIT.SRV (se esiste

gia' un m_filter.com sostituirlo con quello distribuito con 7PREC.)

2)     Se esiste il file m_filter.fwd rinominarlo in 7PDATA.FWD

3)     Nel file di manutenzione fbb (appel.bat) aggiungere la linea

7prec c:\DIR_INIT.SRV\7pdata.fwd  (dove DIR_INIT.SRV e' la dir dove

si trova init.srv e dove verra creato il file 7pdata.fwd.

4)     Se usate 7send accertarsi che 7send e 7prec siano nella stessa dir

� Auto invio correzzioni

�����������������������

Se abbinato con 7send, 7prec pensa automaticamente a evadere la richiesta

di correzione, (se possibile).

Per questa caratteristica e' necessario che 7send.exe sia nella stessa dir

dove si trova 7prec e che i file inviati in 7plus siano stati inviati

tramite 7send, se cosi non fosse fare le seguenti operazioni:

Cercare nella dir dove si trova 7PREC il file 7SEND.LOG (e' il file di log

che crea 7send per sapere dove sono i file per la correzione) se non esiste

crearlo, in questo file sono presenti 2 campi:

NOMEFILE      NOMEFILE_COMPLETO_DI_DIRECTORY  es:

7PREC.ARJ     C:\TSTHOST\USERS\7PREC.ARJ

7SEND.ZIP     C:\TSTHOST\USERS\7SEND.ZIP

Se i file da voi inviati non sono presenti o le directory sono diverse

accodare i file da voi inviati nello stesso ordine, FILE PATHcompletoFILE

es:

MIOFILE.EXE   C:\VARIE\TUTTI\MIOFILE.EXE

Logicamente usando 7send questa operazione viene fatta in automatico...

� Copyright

�����������

Il programma puo essere liberamente usato da tutti i radioamatori a patto

che lo stesso non sia ceduto o usato in cambio di denaro.

� Configurazione

����������������

# file configurazione 7prec v2.2

# questo file deve trovarsi nella stessa directory di 7prec.exe !!

#

# Nominativo metti qui il tuo nominativo

#

IK1ABC

#

# homebbs (metti qui il nominativo del tuo bbs di appoggio)

#

IK1MSL.IPIE.ITA.EU

#

# Cancella file relativi 7MF ? SI / NO

# se abilitato (SI / YES) verra tenuto valido solo l' eventuale 7MF e verranno

# cancellate tutte le parti 7+ relative a quel file

SI

#

# Giorni cancellazione file vecchi da 10 a 365, default 30

# dopo questo periodo di tempo verranno cancellati i 7plus con data antecedente

# a quella fissata

30

#

# Sovrascrittura parti SI / NO

# Se abilitato eventuali parti gia ricevute verranno sovrascitte con le nuove

# parti.

NO

#

# Cancella linee R: SI / NO

# se abilitato verrano tolte tutte le linee R: tranne l'ultima, in modo da

# diminuire lo spazio occupato sul disco.

SI

#

# Effettua test sul crc dei file SI / NO

# Se abilitato verra testato il crc per ogni messaggio 7plus in modo da

# eliminare eventuali doppioni che potrebbero impedire la ricomposizione.

SI

#

# Richiedi correzione SI / NO

# se abilitato in caso di errore su di un file verra' richiesta la correzione

# con un messaggio privato al mittente del 7plus

SI

#

# Dir dove verranno messi i 7plus prima di ricomporli

# ovvero le parti singole 7+ (ATTENZIONE la directory deve esistere)

C:\FBB\AUTO7P

#

# File import dei messaggi TSTHOST / FBB (se usato con fbb deve corrispondere

# a quello settato in init.srv

# in genere per tsthost C:\TSTHOST\TSTHOST.IN, per FBB C:\FBB\MAIL.IN

#

C:\FBB\MAIL.IN

#

# dir dove mettere i file convertiti (ATTENZIONE la dir deve esistere)

C:\attesa

#

# fine config

#

� 73 de ik1msl @ ik1msl.ipie.ita.eu

�����������������������������������ͻ

Tutti gli aggiornamenti hai mie programmi potranno essere trovati

all' indirizzo internet: www.isys.it/users/ik1msl

ENGLISH

-------

7 p r e c  v2.2

���������������������������

����������������������������������������������������������������������ͻ

�  Self-operating reassembler of 7Plus Msgs. -  ERR/COR Msgs. Manager  �

����������������������������������������������������������������������ͼ

Scope of 7prec is to reassemble de Splitted files received by PMS

and, if necessary, to prepare the ERR file in order to request the

COR file.

7Prec recognize the sender and correctly addresses the ERR file.

When the COR reaches your PMS, 7prec provides for correction

and reassembly of the file.

Furthermore, 7PREC v 1.8c includes DEPRIV  and therefore the header

of PRIV Msg. is restored to prime situation

News on this version:

Test header very precise for 'anomalous' 7plus like 7plus v2.17

Global report message.

� Install tsthost

������������������

1)     In the tsthost.cfg file  set the command : 7PCOPY ON

2)     The sintax in the tsthost.crn file must be as follow:

RUN 7prec WORKDIR\7pdata.fwd [Keyword]

NOTE:

1- WORKDIR must be the same set in the TstHost.cfg file.

2- Default Keyword is PRIV.  Obviously Keyword must

correspond to that included in the header file.

3)     Copy 7prec.exe & 7prec.cfg in the main tsthost directory.

4)     Edit 7prec.cfg as you need.

� Install FBB

���������������

1)     Copy M_FILTER.COM same dir of INIT.SRV.   (if already exist old

m_filter.com replace with that distributed with 7PREC.)

2)     Copy 7prec.exe & 7prec.cfg in the main FBB directory.

3)     Edit 7prec.cfg as you need.

4)     If exist the file m_filter.fwd rename in 7PDATA.FWD

5)     Into maintenance batch file (appel.bat) add this line:

7prec c:\DIR_INIT.SRV\7pdata.fwd

( where DIR_INIT.SRV e' she dir where locate INIT.SRV )

� Auto Correction

�����������������������

Combined with 7send, 7prec turns all operation self controlled.

In order to obtain such feature 7prec must reside in the Tsthost/fbb

main directory together with  7prec.cfg ,Tsthost.exe and 7plus.

Further, it's mandatory that the Splitted files have been prepared

by 7SEND.

If above conditions are verified than all operation are automated.

If the above conditions are NOT verified ,than procede as follow:

Look for the file  7SEND.LOG  in the 7PREC main directory.

Note: In the 7SEND.LOG file, the path of all sent files is

memorized. Never delete 7send.log file.

Than you edit 7send.log in accordance to the form

hereunder specified.

7PREC.ARJ  C:\TSTHOST\USERS\7PREC.ARJ

7SEND.ZIP  C:\TSTHOST\USERS\7SEND.ZIP

As you can see there are two fields

field 1 -  ProgName

field 2 -  Fullpath+ProgName

------------------------------------------------------------------------------

A 7PREC.CFG file is included in this packet. You just edit it

according to the configuration of your terminal program.

-----------------------------------------------------------------------------

# Configuration file for 7PREC v2.1

# This file must be placed in the directory together with 7PREC.EXE

# and TstHost.exe

# Your call sign

IK1ABC

#

# Set here your HOMEBBS

#

IK1MSL.IPIE.ITA.EU

#

# Deletes 7MF Msgs. NO / YES

YES

#

# Delates Msgs after x days (from 10 to 365 days,  default 30)

30

#

# Overwrite 7plus already received  NO / YES

NO

#

# Remove R: line  NO / YES

YES

#

# Test CRC 7plus NO / YES

YES

#

# Ask private correction file NO / YES

YES

#

# The Directory where 7+ parts are placed before reassembly.

# Note: If do not exist,the directory must be created

C:\TSTHOST\7PREC

#

# Mail file import tsthost / fbb

# from TSTHOST C:\TSTHOST\TSTHOST.IN  from FBB C:\FBB\MAIL.IN

C:\TSTHOST\TSTHOST.IN

#

# Directory where the reassembled files are going to be copied.

# Note: If do not exist, the directory must be created

C:\TSTHOST\USERS

#

# end of 7prec config file

#

7PREC is a PUBBLIC DOMAIN program and you can give to other

subjects provided no charge is made for it.

The author is not responsible for damages that would eventually

occour to your system while using 7PREC.

---------------------------------------------------------------------------

Comments and bug reports are welcome

73 and enjoy 7PREC

The author of 7PREC is IK1MSL @Ik1MSL, Angelo

This english doc written by I4GKJ @IW4CNQ

----------------------------------------------------------------------------

Can locate program update at internet address: www.isys.it/users/ik1msl