!! Vorlaeufige Dokumentation !!

����������������������������������������������������ͻ

� TFKISS/2    Version 1.20    Aug 1994    (c) OE1HHC �

� KISSMODE Interface fuer OS/2 Hostmode PR-Programme �

����������������������������������������������������ͼ

ALLGEMEINES

===========

TFKISS/2 emuliert praktisch alle Funktionen eines TNC2 im Speicher

des OS/2-Rechners. Auf der RS-232 Seite wird das KISS (SMACK/RMNC)-

Protokoll abwickelt und mit Hostmode Terminalprogrammen ueber eine

geeignete Software-Schnittstelle, einer sogenannten "Named Pipe"

kommuniziert.

TFKISS/2 sollte auf allen Rechnern mit dem Betriebssystem OS/2 von IBM

ab Version 2.0 laufen (getestet mit 2.10 und 2.11). Es wird angenommen,

dass der Benutzer mit dem Kopieren von Dateien und dem Anlegen eines

Programmobjektes auf der Workplace Shell vertraut ist (soviel zur

Installation...).

Das Programm basiert auf TFKISS v1.02 fuer DOS von OE1HHC und OE3GMW

und The Firmware 2.6 von NORD><LINK. An dieser Stelle vielen Dank an

Peter, DB2OS, fuer die Quellen der aktuellen TF-Version!

TFKISS/2 wurde zu 100% in C mit dem Entwicklungssystem Borland C++ 1.0

fuer OS/2 geschrieben.

"FEATURES":

===========

- PM-Programm mit komfortablen Einstellmoeglichkeiten.

- alle wichtigen Programmparameter werden in einer Konfigurationsdatei

abgespeichert.

- die neuen Features und Bugfixes der TF 2.6 inclusive DAMA-Modus,

XHOST (erweiterter Hostmode nach DG3DBI) und //Q-Funktion.

- integrierte "KISS ON" und "KISS OFF" Befehle.

- CRC gesichertes Kiss Protokoll nach SMACK oder

(fuer Betreiber von RMNC Knoten mit SLAKI-ROM) RMNC-SLAKI.

- einstellbare Zahl der verfuegbaren Kanaele (1..40).

- einstellbare Zahl der verfuegbaren Framebuffer (300..999).

- Framesammler fuer besseren Datendurchsatz und effizientere

Kanalausnuetzung.

- Unterstuetzung des 16550 UART-Bausteins (FIFO-Mode).

TFKISS/2 STARTEN

================

Beim ersten Aufruf von TFKISS/2 erscheint eine Dialogbox in welcher der

Port und die gewuenschte Baudrate der verwendeten seriellen Schnittstelle

abgefragt werden. Die Anzahl der Kanaele ist auf 10 und die der Framebuffer

auf 800 voreingestellt.

Es erscheint nun das Hauptfenster des Programmes in dem staendig der

Status der Pipe und die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.

DIE MENUEPUNKTE

===============

Die Menueleiste von TFKISS/2 verfuegt ueber die beiden Punkte "File"

und "Options" deren Eintraege im Folgenden kurz beschrieben werden.

File

====

Load configuration

==================

Laedt die Konfigurationsdatei TFKISS2.CFG und uebernimmt die

gespeicherten Eintraege.

Dieser Menuepunkt wird im Normalfall nicht benoetigt, da die

Konfigurationsdatei bei jedem Neustart von TFKISS/2 ohnehin

geladen wird.

Folgende Angaben sind dort gespeichert:

Fensterposition, Fenstergroesse, RS-232 Port, RS-232 Baudrate,

Anzahl Framebuffer, Max. Kanalanzahl, CRC mode (NONE, SMACK

oder RMNC), der Steuertext zum Einschalten des KISS-Mode

sowie saemtliche Firmware-Parameter.

TFKISS2.CFG ist eine Binaerdatei, bitte NICHT versuchen, sie mit

einem Texteditor zu bearbeiten!

Save configuration

==================

Speichert die aktuelle Konfiguration nach TFKISS2.CFG. Die

Konfigurationsdatei wird ausserdem immer beim Verlassen des

Programmes aktualisiert.

TFKISS/2 Info...

================

Gibt ein Infofenster mit Copyrightvermerken und einigen

wichtigen Programmparametern aus.

Exit TFKISS/2

=============

Beendet TFKISS/2; ein Ausstieg mittels Doppelklick auf den

Systemmenuebutton links oben ist natuerlich ebenso moeglich.

Sollte noch eine Pipe-Verbindung zu einem Terminalprogramm

bestehen oder nichtangezeigte Daten anliegen, erscheint eine

entsprechende Sicherheitsabfrage.

Options

=======

Setup COM port...

=================

Dialogfenster zur Einstellung von COM-Port und Baudrate.

Initial TF settings...

======================

In diesem Dialog koennen die maximale Kanalanzahl, Framebuffer

und CRC-Mode eingestellt werden. Achtung: diese Programmparameter

werden nicht sofort, sondern erst beim naechsten Programmstart

wirksam.

Bemerkung bzgl. "maximale Kanalanzahl":

Alle bisherigen Versionen von "The Firmware" waren fuer eine

konstante Anzahl verfuegbarer Kanaele compiliert. Dieses Manko

konnte durch diese Einstellmoeglichkeit aufgehoben werden.

Eine Anzahl von 10 Kanaelen wurde jedoch als Defaultwert auch

bei der vorliegenden Version beibehalten.

Um Missverstaendnisse zu vermeiden, soll der Unterschied zum TF-

Befehl Y erlaeutert werden:

Das Y-Kommando setzt dynamisch, also zur Laufzeit des Programms,

die hoechste Anzahl gleichzeitig connectbarer Kanaele. Die Einstellung

Max. Channels ermoeglicht es hingegen, den Maximalwert von Y zu

veraendern. Hier sind Werte zwischen 1 und 40 zulaessig.

Waehlen Sie Werte groesser 10 nur wenn es wirklich notwendig ist, denn

die Rechenzeit des Programms steigt linear mit der Anzahl der zu

verwaltenden Kanaele!

KISS ON sequence...

===================

Es erscheint ein kleines Edit-Fenster, in welches die KISS-ON-

Sequenz des jeweiligen TNCs eingegeben wird.

Beispiel KAM:

INT KISS<cr>

RESET<cr>

(wobei <cr> die Enter-Taste sybolisiert)

Es koennen auch nicht druckbare Zeichen mittels Backslash ("\")

und unmittelbar folgendem dezimalen Zeichencode eingegeben werden;

das Beispiel von oben wuerde dann so aussehen:

INT KISS\13RESET\13

Die KISS-ON-Folge fuer einen TNC2 wuerde dann so aussehen:

\27@K\13

^ESC ^ENTER

Switch KISS ON

==============

Die eingegebene KISS-ON-Befehlsfolge wird (langsam) an den TNC

gesendet. Nach der Ausfuehrung dieses Programmteiles sollte sich

der Controller im KISS-Mode befinden.

Switch KISS OFF

===============

Schaltet den angeschlossenen TNC wieder zurueck in den Terminal-

Mode. Eine Kommunikation ueber TFKISS/2 zum Funkgeraet ist danach

nicht mehr moeglich.

DIE FIRMWARE-BEFEHLE VON TFKISS/2

=================================

Im Wesentlichen entspricht der Befehlssatz dem der TNC-Firmware; alle

Befehle sind im Folgenden kurz beschrieben. Auf eventuelle Unterschiede

wird weiter unten hingewiesen. Diese Befehlsliste wurde der TF 2.6 -

Beschreibung entnommen.

ESC B [<n>]           Default: 120

==================================

Zeitspanne in Sekunden, nach der der DAMA Modus abgeschaltet wird, falls

kein Poll vom DAMA-Master empfangen wurde. B 0 schaltet den DAMA-Modus

generell ab. Dies ist aber nicht erforderlich, da DAMA sowieso automatisch

erkannt bzw. abgeschaltet wird. Die Anzeige erfolgt in der Form:

"Anfangswert (aktueller Wert)"

Beispiel: "120 (93)"

ESC C [Call]

============

Der 'C'-Befehl wird fuer den Aufbau einer Verbindung (Connect) benoetigt.

Man beachte, dass kein 'v' oder 'via' zwischen der Empfaengeradresse und

den Digipeater-Rufzeichen erforderlich ist.

Ein Connect-Befehl der auf Kanal 0 ausgefuehrt, wird setzt den Weg fuer

UI-Pakete.

ESC D

=====

Eine bestehende Verbindung wird getrennt.

Sind bei der Eingabe des 'D'-Befehls noch nicht alle Informationen

ausgesendet bzw. bestaetigt, dann wird der Disconnect erst nach Eingang

der Bestaetigung fuer das letzte Informationspaket ausgefuehrt. Durch

Wiederholung des 'D'-Befehls kann dieser Vorgang abgebrochen werden.

Wird der 'D'-Befehl waehrend des Aufbaus einer Verbindung (Link Setup)

oder des Beendens (Disconnect) einer Verbindung eingegeben, dann kehrt

der TNC sofort in den Disconnect-Zustand zurueck und sendet automatisch

ein DISC um unnoetige Aussendungen zu verhindern, falls der eigene TNC

die Antworten der Gegenstation nicht gehoert hat.

Wird der 'D'-Befehl im Disconnected-Zustand eingegeben, dann werden alle

Parameter des gerade angewaehlten Kanals mit den Parametern vom Kanal 0

initialisiert.

ESC F [<n>]           Default: 250

==================================

FRACK ist die Wartezeit zwischen der Aussendung eines Paketes und dessen

Bestaetigung durch die Gegenstation. Die Zeit kann direkt in Sekunden

eingegeben werden. Bei Eingaben <16 wird dazu der Wert mit 100 multi-

pliziert und durch den Parameter A3 dividiert. Bei Eingaben >15 erfolgt

die Eingabe direkt in Millisekunden (L2-Roundtriptime).

ESC G [0|1]

===========

Abfrage der virtuellen TNC-Kanaele im Host-Mode. Im Terminal-Modus wird

dieser Befehl nicht erkannt und eine Fehlermeldung ausgegeben.

ESC I [Call]

============

Eingabe des eigenen Rufzeichens (MYCALL). Nach der ersten Inbetriebnahme

ist es mit Leerzeichen gefuellt. Fuer jeden Kanal kann ein Rufzeichen

eingegeben werden. Nach einem DISCONNECT wird das Rufzeichen von Kanal 0

uebernommen.

ACHTUNG: Der TNC geht nur mit eingegebenem Rufzeichen auf Sendung!

ESC JHOST [0|1]

===============

Umschaltung zwischen Terminal-Modus und Host-Modus. Der Host-Modus wird

nur von speziellen Programmen (z.B. FlexPacket/2) unterstuetzt. Der

Hostmodus ist weiter unten in dieser Dokumentation beschrieben.

ESC K [<n>]           Default: 0

================================

Aktivierung der STAMP-Funktion und Parametrierung der eingebauten

24-Stunden-Uhr mit Kalender.

Beispiele:

K                 Stamp und Datum/Zeit anzeigen

K 0               Stamp abschalten

K 1               Stamp Statusmeldungen einschalten

K 2               Stamp Status- und Monitormeldungen einschalten

K 20.08.94        Datum setzen, europaeische Form

K 08/20/94        Datum setzen, amerikanische Form

K 17:36:00        Uhrzeit setzen

ESC L [0..10]

=============

Mit dem 'L'-Befehl wird der Link-Status eines oder aller Kanaele (ohne

Parameter) angezeigt. Es werden Informationen ueber den Verbindungsweg

(Rufzeichen und Digipeaterliste), Anzahl empfangener Frames, Anzahl noch

nicht gesendeter Frames, Anzahl noch nicht bestaetigter Frames und der

zugehoerige Retry-Zaehler angezeigt. Der jeweils benutzte Kanal wird

durch ein '+' Zeichen markiert.

ESC M [IUSCN+-]       Default: UI

=================================

Aktivierung und Parametrierung des Monitor-Modus. Mit den Parametern

wird vorgegeben, welche Frames angezeigt werden sollen.

Beispiele:

N       keine

I       Informationspakete

U       unprotokollierte Sendungen

S       Kontrollpakete

C       Monitor auch an wenn eine Verbindung besteht

+       <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: nur Pakete dieser Stationen

-       <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: keine Pakete dieser Stationen

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter wird nicht unter-

stuetzt. Sie muessen als letzter Parameter vor dem Rufzeichen eingegeben

werden. Die Eingabe von '+' oder '-' ohne Rufzeichen loescht die aktuelle

Liste.

ESC N [0..127]        Default: 10

=================================

Parametrierung des Retry-Zaehlers. Es wird angegeben, wie oft die

Zustellung eines Paketes versucht werden soll (0= unendlich). Fuer jeden

Kanal kann ein eigener Wert angegeben werden. Nach Disconnect wird jedoch

der Wert aus Kanal 0 uebernommen.

ESC O [1..7]          Default: 2

================================

Maximale Anzahl von ausstehenden und unbeantworteten I-Frames (MAXFRAME).

Fuer jeden Kanal kann ein separater Wert vorgegeben werden. Nach jedem

Disconnet wird aber wieder der Parameter von Kanal 0 uebernommen.

ESC P [0..255]        Default: 32

=================================

P-Persistence. Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen

Einstellung. Bei DAMA wird der Wert 255 angezeigt und benutzt.

ESC R [0|1]           Default: 1

================================

Ein- und Ausschalten der Digipeat-Funktion. 1 = Ja, 0 = Nein.

ESC S [0..40]         Default: 0

================================

Umschaltung zwischen den Kanaelen (0 = Monitorkanal)

ESC T [0..127]        Default: 25

=================================

Verzoegerung zwischen Hochtasten des Senders und Start der Datenaussendung

(TXDELAY). Die Einstellung erfolgt in 10 ms-Schritten. Bitte experimentell

einen moeglichst geringen Wert ermitteln und einstellen.

ESC U [0|1|2]         Default: 0

================================

Mit dem 'U'-Befehl hat man die Moeglichkeit, eine Meldung an anrufende

Stationen zu senden (CTEXT). Dieser Text bleibt auch dann erhalten, wenn

dieser Modus wieder abgeschaltet wird. Mit 'U2' kann der TNC (nur im

Terminal-Mode!) dazu veranlasst werden durch den Empfang des Strings

"//Q" einen Disconnect der laufenden Verbindung einzuleiten. Der String

"//Q" muss dazu am Anfang eines einzelnen Paketes stehen. Im HOSTMODE

ist diese Funktion gesperrt.

Beispiele:

U 1 Text          CTEXT eingeben

U 1               CTEXT wird ausgesendet

U 2 (text)        CTEXT und //Quit-Funktion

U 0               CTEXT wird nicht ausgesendet

U                 CTEXT anzeigen

ESC V

=====

Ausgabe eines Strings, der Informationen ueber die aktuelle

Softwareversionsnummer gibt.

ESC W [0..127]        Default:  10

==================================

Parametrierung der Slot-Time (Zeitschlitz) in Millisekunden.

Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.

ESC Y [0..10]         Default:   4

==================================

Eingabe der maximal zulaessigen Kanaele, bis eine anrufende Station

"busy" bekommt. Die Ausgabe erfolgt in der Form

"maximale Anzahl Kanaele (belegte Kanaele)" (funktioniert nur, wenn

ueberall die gleiche SSID wie im Monitor-Kanal S0 verwendet wird).

Beispiel: "4 (0)"

ESC @A1 [<n>]         Default: 7

================================

SRTT Berechnung: Wert fuer a1 eingeben / anzeigen.

ESC @A2 [<n>]         Default: 15

=================================

SRTT Berechnung: Wert fuer a2 eingeben / anzeigen.

ESC @A3 [<n>]         Default: 3

================================

SRTT Berechnung: Wert fuer a3 eingeben / anzeigen.

ESC @B

======

Anzeige der freien TNC-Buffer.

ESC @D [0|1]          Default: 0

================================

Ein- und Ausschalten des Vollduplexbetriebes.

ESC @I [<n>]          Default:  60

==================================

Wert fuer max. IPOLL-Framelaenge eingeben, bzw. anzeigen.

ESC @K

======

Geaenderte Bedeutung, siehe Beschreibung weiter unten.

ESC @T2 [<n>]         Default: 150

==================================

Zeitspanne bis zur Bestaetigung eines empfangenen Paketes.

ESC @T3 [<n>]         Default: 18000

====================================

Zeitspanne die der TNC bei einer bestehenden Verbindung auf ein

Lebenszeichen der Gegenstelle wartet. Nachdem T3 abgelaufen ist, wird

beim Partner angefragt, ob er noch empfangsbereit ist.

ESC @V [0|1]          Default: 0

================================

Rufzeichen-Check ein- bzw. ausschalten (1 = Ja, 0 = Nein).

VON TFKISS/2 NICHT UNTERSTUETZTE TF-BEFEHLE:

============================================

A, E, H, QRES, X, Z, @F und @M

ZUSAETZLICHE ODER GEAENDERTE BEFEHLE

====================================

ESC @K

======

Der Befehl @K hat in TFKISS/2 gegenueber TF 2.6 eine geaenderte Bedeutung

und weitere Subfunktionen erhalten:

@K-Zeichenwandler

Alle nach @K bis zum Zeilenende folgenden Zeichen werden mit ab-

schliessendem CR an den TNC uebertragen.

Bisher war es nicht moeglich, Kontrollzeichen (z.B. das Esc-Zeichen)

mit Hilfe des @K Befehl an das TNC zu senden. Daher wurde eine einfache

Zeichenwandlerroutine eingebaut. Kann also ein Zeichen nicht unmittelbar

ueber die Tastatur eingegeben werden, was praktisch bei allen Kontroll-

zeichen der Fall ist, muss ein Backslash \ unmittelbar gefolgt vom

dezimalen ASCII Code des zu sendenden Zeichens eingegeben werden.

Soll zum Beispiel das ESCAPE Zeichen (ASCII dezimal 27) ueber die

serielle Schnittstelle an den TNC gesendet werden, ist einfach

@K \27 einzugeben. Natuerlich koennen (bzw. muessen) daran unmittelbar

anschliessend weitere Zeichen oder wieder ein Backslash zur naechsten

Zeichenwandlung, je nach Bedarf, bis zum Zeilenende eingegeben werden.

Ein weiteres Beispiel. An ein KAM (Version 4.0) sei die Zeichenkette

INT KISS [Return] RESET [Return] zu schicken. Das ist ganz einfach:

@K INT KISS\13RESET

^

|

an dieser Stelle darf KEIN Leerzeichen stehen !!!

@K 1

Um Sonderfaelle abzudecken wurde ein zusaetzlicher Hilfsbefehl @K 1

eingebaut. Dieser hat die voellig gleiche Bedeutung wie @K. Es werden

alle auf @K 1 folgenden Zeichen (inklusive Zeichenwandlung, falls

erforderlich) direkt an den TNC gesendet.

Der Unterschied: @K fuegt an das Ende einer Zeile automatisch ein CR

(Return) Zeichen an. @K 1 erzeugt dieses Zeilenendezeichen NICHT.

KISS-OFF @K 0

Um einem laufenden Hostmode Programm das ordnungsgemaesse Zurueck-

schalten eines TNC aus dem Kiss- in den Terminalmodus zu ermoeglichen,

wurde das Kommando @K 0 eingefuehrt. Das heisst, es wird ein KISSOFF-

Frame (FEND FF FEND) an den TNC gesendet.

ESC @P

======

KISS-CRC-Protokolltyp.

Zeigt die Art der Datenkommunikation zwischen TNC und Computer.

Das Ergebnis von @P ist "NONE" beim Betrieb im "Standard KA9Q Kissmode",

"SMACK" wenn von TFKISS/2 ein TNC mit SMACK-Firmware (siehe auch

"SMACK-Protokoll" weiter unten) und "RMNC" wenn die Verbindung zu

einer RMNC SLAKI-Karte erkannt wurde.

CRC-KISS aus: @P 0

CRC-KISS ein: @P 1

Das Aktivieren eines CRC gesicherten Kiss-Protokolls geschieht

automatisch und in der Regel voellig problemlos.

@P 0 bzw. @P 1 wurden nur deshalb eingefuehrt um diese Automatik gege-

benenfalls umgehen zu koennen und eine bestimmte Protokollvariante per

Befehl zu erzwingen.

Wenn CRC-Protokoll per Befehl aktiviert wird, obwohl die zur Verfuegung

stehende Hardware dies gar nicht unterstuetzt, muss mit einem Zusammen-

brechen der Kommunikation zwischen TNC und TFKISS/2 gerechnet werden.

ACHTUNG: im laufenden Betrieb (d.h. waehrend eines QSO) sollte man

NIEMALS umschalten, da es sofort zu Uebertragungsproblemen

zwischen TNC und TFKISS/2 kommt!

ESC @N

======

(NO)CONNECT-LISTE.

Empfangene UI und SABM Frames jener Calls, die in dieser Liste

eingetragen sind, werden von TFKISS/2 ignoriert, provozieren also

keinerlei Reaktion auf der Empfangsseite. Diese Stationen

kann man jedoch weiterhin selbst connecten.

Die Syntax dieses Befehls wurde weitgehend dem M-Befehl angepasst:

@N                   Zeigt die Connectliste an.

@N - call [call ...] Setzt die Negativliste. Maximal 8 Rufzeichen.

@N + call [call ...] Setzt die Positivliste. Maximal 8 Rufzeichen.

@N - oder @N +       Loescht die Connectliste.

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter wird nicht

unterstuetzt.

DER HOST MODE

=============

(Entnommen der FIRMWARE Hostmode-Beschreibung).

Neben dem KISS- und dem Terminalmodus stellt die Firmware fuer eine ein-

fachere Kommunikation zwischen TNC und Rechner noch den Hostmodus zur

Verfuegung. Durch eindeutige Kennzeichnung der Daten  z u m  TNC und

v o m  TNC wird eine einfache und fehlerfreie Kommunikation zwischen

dem Hostrechner und dem TNC ermoeglicht. Handshaking per Hard- oder

Software ist nicht erforderlich da der TNC ungefragt keine Daten an den

Rechner sendet und die Datenlaenge auf 256 Zeichen begrenzt ist.

Wenn der Hostmode eingeschaltet ist muss das erste an den TNC gesendete

Byte die Kanalnummer sein. Das zweite Byte dient der Unterscheidung

Information - Befehl. Wenn Informationen gesendet werden muss das zwei-

te Byte eine binaere 0 sein. Wird ein Befehl gesendet dann muss das

zweite Byte eine binaere 1 sein. Das dritte Byte gibt die binaere

Laenge der folgenden Information oder des folgenden Befehls, vermindert

um 1, an. Danach folgen die Informations- bzw. Befehlsbytes. Infor-

mationen, die an Kanal 0 adressiert sind, werden unprotokolliert ausge-

sendet. Informationen an Kanaele ohne Connect werden ignoriert.

Der TNC antwortet auf Informationen und Befehle als erstes mit der Ka-

nal-Nummer (binaer) gefolgt von einem binaeren Code 0, 1, oder 2 als

Erfolgs- oder Fehlermeldung. Den Codes 1 und 2 folgt eine nullterminier-

te Meldung. Alle Kanaele koennen mit dem 'G'-Befehl abgefragt werden, ob

Informationen oder Statusmeldungen vorliegen. Monitor-Header, Monitor-

Header mit folgender Information sowie die Link-Statusmeldung 'CONNECT

REQUEST' werden immer an Kanal 0 gesendet. Alle anderen Linkstatusmel-

dungen werden wie normale Informationen immer auf dem entsprechenden

Kanal ausgegeben.

Die erste Antwort des TNC's auf den 'G'-Befehl ist wieder die Kanal-

Nummer gefolgt von einem binaeren Code von 3 - 7 zur Kennzeichnung der

nachfolgenden Daten. Code 4 ist Monitorpaketen ohne Info zugeordnet.

Code 5 kennzeichnet, dass es sich um ein Monitor-Paket mit Info handelt.

Beim naechsten 'G'-Befehl an Kanal 0 wird diese Info (gekennzeichnet

durch Code 6) dann ausgegeben. Code 7 kennzeichnet die Informationspa-

kete.

Moegliche Codes zwischen Hostrechner und TNC:

=============================================

1. Hostrechner zum TNC:

-----------------------

KANAL    CODE           BESCHREIBUNG

-----    ----           ------------

n       0        Information (Laenge-1 vorweg)

n       1        Befehl      (Laenge-1 vorweg)

2. TNC zum Hostrechner:

-----------------------

KANAL    CODE           BESCHREIBUNG

-----    ----           ------------

n       0        Erfolg (ohne weitere Meldung)

n       1        Erfolg (Meldung folgt, null-terminiert)

n       2        Fehler (Meldung folgt, null-terminiert)

n       3        Link Status (null-terminiert)

n       4        Monitor Header (null-terminiert)

n       5        Monitor Header (null terminiert)

n       6        Monitor Information (Laenge-1 vorweg)

n       7        Connect Information (Laenge-1 vorweg)

Meldungen des TNC

=================

1. Erfolgs-Meldungen:

---------------------

{Kanal Status}

{Parameter Wert}

CHANNEL NOT CONNECTED         Auf diesem Kanal besteht keine

Verbindung

2. Fehler-Meldungen:

--------------------

INVALID CALLSIGN              Unzulaessiges Rufzeichen

MESSAGE TOO LONG              Die  Laenge des  Connect-Textes

betraegt mehr als 72 Zeichen

INVALID PARAMETER             Unzulaessiger Parameter

NO SOURCE CALLSIGN            Kein Rufzeichen (I-Befehl) eingegeben

INVALID COMMAND: ?            Unzulaessiger Befehl

NOT WHILE CONNECTED           Nicht bei bestehender Verbindung

INVALID VALUE: ?????          Unzulaessiger Wert

NO MESSAGE AVAILABLE          Kein Connecttext eingegeben

INVALID CHANNEL NUMBER        Unzulaessige Kanalnummer

TNC BUSY - LINE IGNORED       Kein TNC-Buffer frei, Eingabe

ignoriert

CHANNEL ALREADY CONNECTED     Auf diesem Kanal besteht schon

eine Verbindung

STATION ALREADY CONNECTED     Mit dieser Station besteht schon

eine Verbindung

INVALID EXTENDED COMMAND: ?   Unzulaessiger erweiterter Befehl

(<ESC> @)

3. Link Status Meldungen:

-------------------------

BUSY fm {Rufzeichen} via {Digipeater}

Alle  freigegebenen Kanaele  der Gegenstation  sind belegt

bzw. die Gegenstation wuenscht keinen Connect

CONNECTED to {Rufzeichen} via {Digipeater}

Die gewuenschte Verbindung wurde hergestellt

LINK RESET fm {Rufzeichen} via {Digipeater}

LINK RESET to {Rufzeichen} via {Digipeater}

Treffen von  der Gegenstation  keine  Quittungspakete mehr

ein, so wird bei AX25V2 nach Ablauf des Retryzaehlers ver-

sucht, die Verbindung neu aufzubauen

DISCONNECTED fm {Rufzeichen} via {Digipeater}

Die Verbindung zur Gegenstation wurde aufgeloest

LINK FAILURE with {Rufzeichen} via {Digipeater}

Die  Verbindung zur Gegenstation  konnte nicht hergestellt

werden

CONNECT REQUEST fm {Rufzeichen} via {Digipeater}

Verbindungsanforderung  einer anderen Station wenn Y0 ein-

gestellt ist oder alle verfuegbaren Kanaele belegt sind

FRAME REJECT fm {Rufzeichen} via {Digipeater} (x y z)

FRAME REJECT to {Rufzeichen} via {Digipeater} (x y z)

[x y z = FRMR Informationsbytes]

Ein Protokollfehler ist aufgetreten

Monitor Header Format

=====================

Das Format der Monitorkopfzeilen ist genauso aufgebaut wie im Terminal-

modus:

fm {Rufz.} to {Rufz.} via {Digipeater} ctl {Name} pid {Hex}

Kanal Status Format

===================

Das Format des Kanalstatus weicht von dem des Terminal-Modus ab. Nach

Eingabe des 'L'-Befehls im Hostmodus gibt der TNC eine Reihe von sechs

Ziffern mit folgender Bedeutung aus:

a b c d e f   (fuer Kanal 0 sind nur a und b moeglich)

a = Anzahl noch nicht dargestellter Link-Statusmeldungen

b = Anzahl empfangener, noch nicht dargestellter Pakete

c = Anzahl noch nicht ausgesendeter Pakete

d = Anzahl der gesendeten, noch unbestaetigten Pakete

e = Anzahl der Versuche fuer die laufende Operation

f = Linkstatus

Moegliche Linkstatusmeldungen:

------------------------------

0 = Disconnected

Der Kanal ist nicht belegt

1 = Link Setup

Auf dem Kanal laeuft ein Verbindungsaufbau

2 = Frame Reject

Ein Protokollfehler ist aufgetreten

3 = Disconnect Request

Ein Verbindungsabbruch ist eingeleitet

4 = Information Transfer

Es besteht eine Verbindung zu einer Gegenstation

5 = Reject Frame Sent

Ein Paket mit  fehlerhafter Pruefsumme  wird nochmal angefordert

6 = Waiting Acknowledgement

Der TNC  wartet auf die Bestaetigung eines ausgesendeten

Informationspaketes

7 = Device Busy

Kein TNC-Buffer frei

8 = Remote Device Busy

Der TNC-Speicher  der Gegenstation  oder eines Digipeaters

auf dem Weg zur Gegenstation ist voll

9 = Both Devices Busy

Siehe 7 und 8

10 = Waiting Acknowledgement and Device Busy

Siehe 6 und 7

11 = Waiting Acknowledgement and Remote Busy

Siehe 6 und 8

12 = Waiting Acknowledgement and Both Devices Busy

Siehe 6, 7 und 8

13 = Reject Frame Sent and Device Busy

Siehe 5 und 7

14 = Reject Frame Sent and Remote Busy

Siehe 5 und 8

15 = Reject Frame Sent and Both Devices Busy

Siehe 5, 7 und 8

DER EXTENDED HOSTMODE (nach DG3DBI, ueberarbeitet von DB2OS)

============================================================

Die folgende Kurzbeschreibung des Extended Hostmode stammt aus

einer Einspielung von Walter, DG9EP @ DB0IZ.#NRW.DEU.EU.

Der extended Hostmode ist eine formal nur geringfuegige Erweiterung des

allseits bekannten Hostmode. Der Vorteil liegt in der Vermeidung unnoetiger

Abfragen (Polls) des TNC, was zu einer Geschwindigkeitssteigerung vor allem

beim Empfang fuehrt. Im nachfolgenden nun die sehr knappe Beschreibung des

extended Hostmodes. Er setzt die Kenntnis des normalen Hostmodes voraus.

Der Rechner sendet ein 'G'-Kommando an den Kanal 255 des TNC.

Handelt es sich um einen TNC ohne Erweiterung, so antwortet dieser dann

mit der Fehlermeldung "INVALID CHANNEL NUMBER".

Bei dem erweiterten Hostmode wird stattdessen ein Null-terminierter

String zurueckgeliefert, der eine Liste von Kanaelen enthaelt, bei denen

noch Infos in den Buffern abholbereit sind. Dies gilt auch fuer den

Monitor-Kanal und Statusdaten. Die Kanalnummern im String sind wegen

der Null-Terminierung um 1 erhoeht.

Beispiele fuer die Antwort des TNC:

0xFF 0x01 0x00                - Keine Daten verfuegbar.

0xFF 0x01 0x01 0x00           - Es sind Daten im Monitor-Buffer.

0xFF 0x01 0x01 0x03 0x04 0x00 - Es sind Daten im Monitor und

in den Kanaelen 2 und 3.

DER FRAMESAMMLER

================

Um den Datendurchsatz auf den Links zu erhoehen, gab es bereits vor

laengerer Zeit Vorschlaege zu einer kompatiblen Protokollmodifikation,

den sogenannten "Framesammler". Dieser wurde nun auch in TFKISS/2

eingebaut.

Laut AX-25 Protokoll verwirft der Empfaenger Frames, die zwar korrekt

demoduliert wurden, deren Sendefolgenummer jedoch nicht stimmt.

Ein Beispiel:

Der Sender schickt Pakete mit den Folgenummern 1, 2, 3, 4, 5;

der Empfaenger bekommt aber nur 1, 2, und 4, 5 fehlerfrei;

er ignoriert daher die Frames 4 und 5 und sendet REJ 3;

der Sender schickt nun 3, 4, 5, 6, 7, also auch jene Frames (4 + 5),

die ja bereits korrekt uebertragen wurden.

Hier setzt der Framesammler an. Das Beispiel wuerde nun folgendermassen

ablaufen:

wie oben angenommen hatte der Empfaenger 1, 2, 4, 5 demoduliert.

Da die Reihenfolge offensichtlich gestoert ist, speichert er Nummer

4 und 5 und sendet REJ 3;

der Sender schickt nur Frame Nummer 3;

empfangsseitig werden nun 3, 4 und 5 angezeigt und RR 6 gesendet;

der Sender setzt fort mit 6, 7, 0, 1, 2.

Die Frames 4 und 5 muessen also nicht wiederholt werden.

DAS SMACK-PROTOKOLL

===================

Die Bezeichnung SMACK steht fuer "Stuttgarts Modifiziertes Amateurfunk-

CRC-KISS". Es ist der Versuch einer moeglichst kompatiblen Erweiterung

des KISS-Protokolls um eine Pruefsumme; ein Verfahren zur Datensicherung

zwischen TNC und Rechner. Die in TFKISS/2 realisierte Implementierung

basiert auf der Protokollbeschreibung SMACK Version 1.0, Stand 27.02.92

von Jan Schiefer, DL5UE und Dieter Deyke, DK5SG/N0PRA.

Das Erkennen eines SMACK-faehigen TNC, sowie die Aktivierung der pruef-

summengesicherten Uebertragung geschieht durch TFKISS/2 automatisch. Der

Anwender hat aber die Moeglichkeit das Funktionieren dieser Automatik

nachzupruefen. Der erweiterte Befehl @P liefert "SMACK" wenn SMACK-

Protokoll laeuft, andernfalls ist das Ergebnis "KISS".

Zur Zeit duerfte nur eine einzige Firmware SMACK unterstuetzen, naemlich

die von NORD><LINK ab Version 2.4.

DAS PIPE-INTERFACE (fuer Programmierer)

=======================================

TFKISS/2 stellt zur Kommunikation mit Terminalprogrammen eine sogenannte

"Named Pipe" im Duplexmodus zur Verfuegung. Diese Pipe ist ein sehr

komfortables Mittel zum Datentausch zwischen OS/2-Programmen. Wie die

Bezeichnung "Named Pipe" bereits vermuten laesst, muss der Datenkanal unter

einem bestimmten Namen angesprochen werden, in unserem Fall ist das

\PIPE\TFKISS.

TFKISS/2 fungiert als Pipe-Server, das Terminalprogramm als Pipe-Client.

Der Zugriff vom Client aus erfolgt wie auf normale Dateien, d.h. zuerst

Oeffnen der Pipe (TFKISS/2 muss natuerlich bereits laufen) mit DosOpen,

z.B.:

HFILE   Handle;

ULONG   Action;

APIRET  Error;

Error = DosOpen("\\PIPE\\TFKISS",&Handle,&Action,0,

FILE_NORMAL,FILE_OPEN,

OPEN_ACCESS_READWRITE | OPEN_SHARE_DENYREADWRITE,

(PEAOP2)NULL);

Anschliessend kann von der Pipe gelesen...

BYTE   Buffer[BUFLEN];  // hier werden die empfangenen Daten abgelegt

ULONG  len;             // wieviel Bytes wurden gelesen?

Error = DosRead(Handle,Buffer,BUFLEN,&len);

... oder in die Pipe geschrieben werden:

BYTE *s;                // Daten

LONG  l;                // Laenge der Daten in Byte

ULONG nw;               // wieviel wurde geschrieben?

Error = DosWrite(Handle, s, l, &nw);

Am Ende des Programmes sollte der Kanal auch wieder geschlossen werden:

Error = DosClose(Handle);

In allen vier Faellen bedeutet ein Wert fuer Error != 0 dass ein Fehler

aufgetreten ist.

Mit diesen Angaben sollte es eigentlich keine groesseren Probleme

bereiten, ein PR-Hostmode-Terminalprogramm  fuer OS/2 fuer den Zugriff

auf TFKISS/2 (und damit eine ganze Reihe neuer User mit Multimode-

Controllern :-)) vorzubereiten...

URHEBERRECHT

============

TFKISS/2 ist Freeware. Es darf zur nichtkommerziellen Nutzung frei

kopiert und weitergegeben werden.

Das Programm wurde sorgfaeltig getestet und alle bekannten Fehler behoben.

Die Autoren sind jedoch in keinem Falle haftbar fuer Stoerungen oder

Beschaedigungen irgendwelcher Art, die sich aus der Verwendung von

TFKISS/2 mittelbar oder unmittelbar ergeben koennten.

Noch was: TFKISS/2 ist ein Produkt unseres Hobbys, bitte das VOR dem

Abschicken bitterboeser Mails an ALL @ WW bedenken. Serioese Bugreports

und Verbesserungsvorschlaege sind hingegen sehr willkommen!

Viel Spass mit Packet Radio unter OS/2!

Wien im August 1994

Vy 73 de Harald

OE1HHC @ OE3XBS.AUT.EU