*****************************************************************************

*                                                                           *

*  Mailgate 1.0 een pakket programma's voor het omzetten van mail van het   *

*  net naar het andere. Dit in combinatie met TSTHOST 1.40.                 *

*  Bevat o.a.:     	tst2cb.doc  (deze file)                             *

*		 	tst2cb.exe  (converteert tst export file            *

*				     naar mail import file cbnet)           *

*			tst2cb.cfg  (configfile voor bovenstaande)          *

*                       tst2ama.exe (converteert uit  pms naar mailimport)  *

*			rli2tst.exe (converteert W0RLI mail files naar      *

*				     mail import file)                      *

*                                                                           *

*****************************************************************************

Wij hopen met dit pakket een ieder van dienst te zijn die wel eens bezig is

met het omzetten van mail naar een ander net.

Wat kunt U ermee doen:

RLI2TST.EXE

Dit programma is er voor om mail welke U heeft ontvangen met TST 1.40 in een

bufferfile om te zetten naar een mail import file.

Het programma vraagt U om de naam van de te converteren file, en maakt dan

een een output file genaamd mail.in, voor TST hernoemd U die tot TSTHOST.IN,

voor andere programma's gebruikt U de daarvoor noodzakelijke filenaam.

Het programma zorgt ervoor dat het bericht ingeschreven wordt met originele

afzender, categorie, titel en BIDnummer, route wordt echter HLDNET, dit om te

voorkomen dat dit bericht weer terugkomt in de originele bron.

Bufferfile's met TST kunt U als volgt realiseren.

F10 REC FILENAAM TST zal dan een Bufferfile aanmaken in de Workdirectory.

Als het helemaal eenvoudig moet kunt U het volgende opnemen in de tsthost.cfg.

FU 7 REC TSTHOST.IN  (Opent automatisch de file met F7)

FU 8 REC LPT1 PRN    (Tekst naar printer met F8)

FU 9 REC OFF         (Spreekt voor zich F9)

Uiteraard kunt U zelf Uw functie toetsen kiezen, eveals de filenaam, alleen

de naam mail.in is niet verstandig, waarom probeer maar.

TST2CB.EXE

Dit programma converteert de mail uit Uw pms naar een mailimport file voor

het CBnet. Het programma vraagt om de naam van de te converteren file en

schrijft deze weg als de door U in de tst2cb.cfg vermelde output file.

Het programma schrijft de zaak als volgt in.

Originele rubriek, Route b.v. Noord, Uw CB call als afzender en het originele

BID-nummer, dit om dubbele te voorkomen en daarmee onnodige netbelasting.

De benodigde gegevens vult U in in de tst2cb.cfg file. De regels voorafgegaan

door een # mogen niet gewijzigd worden.

U vind hier ook ruimte voor een eventuele persoonlijke boodschap (max. 5

regels).

Een exportfile uit de Uw pms gaat als volgt.

ma filenr filenr filenr filenaam

per keer kunt een hele opdrachtbalk vol typen, de filenaam kan dezelfde

blijven, want de append functie werkt prima.

Denkt U er wel om om inpout en output file te voorzien van verschillende namen,

omdat de converter niet tegelijk kan werken met gelijknamige files.

TST2AMA.EXE

Dit programma converteert een door U uit de PMS samengestelde bufferfile

tot een mailimportfile met behoud van alle orginele gegevens.