�����Ŀ �����Ŀ �����Ŀ �Ŀ �Ŀ ������Ŀ �����Ŀ �����Ŀ

�Ŀ ��� � ����� �Ŀ ��� � � � � � ��Ŀ � � ����� �Ŀ ���

� �   � ���Ŀ   � �   � ��� � � �  � � � ���Ŀ   � �

� �   ���Ŀ �   � �   � �Ŀ � � �  � � ���Ŀ �   � �

� �   ����� �   � �   � � � � � ���� � ����� �   � �

���   �������   ���   ��� ��� �������� �������   ���

������Ŀ �����Ŀ ������Ŀ

� �Ŀ � � �Ŀ � � ��Ŀ �

� ��� � � ��� � � �  � �

� �Ŀ � � ����� � �  � �

�� ��� � � �     � ���� �

�������� ���     ���Ŀ ��

���

BPQ + TstHost op een baycom modem onder DOS

Zo draait het .

Alles wat nodig is voor deze opstelling zit bij dit pakket.

BPQ408a :     BPQCODE.EXE , BPQCFG.EXE , BPQCFG.TXT , BPQNODES.EXE

BPQutils:     BPQAX25.EXE , BPQAX25.DOC , BPQ-DED.EXE , BPQ-DED.DOC

(1) Node

(2) BPQCFG.TXT

(3) BPQAX25.exe

(4) BPQCODE.EXE

(5) START.BAT NODE

(6) BPQ + TSTHOST

(7) TSTHOST DRAAIEN

(8) FORWARDING van en naar HOME BBS

(9) PASSWORD

(10) Verschillende manieren van opstarten

(11) Met dank aan...

(1)-------------------------------NODE--------------------------------------

Allereerst moet de node aan het lopen worden gemaakt en daarvoor gaan we

te werk als nu wordt beschreven.

(2)-----------------------------BPQCFG.TXT----------------------------------

De   Nederlandstalige  BPQCFG.TXT  (vertaald  door MO1MVS) die hier bij zit

maakt het zeer gemakkelijk om alle parameters in te vullen.

Maar  omdat er aan paar bijzonderheden bij komen staan die regels hieronder

met mijn calls als voorbeeld met het commentaar er achter.

(dit is niet de volledige file,  beschreven punten zijn daar wel te vinden)

NODECALL=NL9WON       ; NODE CALLSIGN

NODEALIAS=WONS        ; NODE ALIAS

BBSCALL=NL1KYP        ; BBS CALLSIGN      <-- BBS call wordt jouw call

BBSALIAS=NL1KYP-5     ; BBS ALIAS         <-- bv. je mail poort call

BBS=1    ; BBS (0=uit 1=aan)    <-- BBS ben jij, dus niet je homeBBS

NODE=1   ; NODE (0=uit 1=aan)   <-- Dit is je node.

ENABLE_LINKED=A     <--- Dit moet zo staan je voor je home BBS connect

TNCPORT

COM=1       <--- com 1 of 2 , waar je maar mee werkt....

ENDPORT

PORT

ID= Node port 1

TYPE=EXTERNAL

PROTOCOL=KISS

IOADDR=3F8H

INTLEVEL=96

SPEED=1200

CHANNEL=A

QUALITY=192

MAXFRAME=4

TXDELAY=600

SLOTTIME=100

PERSIST=64

FULLDUP=0

FRACK=7000

RESPTIME=1000

RETRIES=20

PACLEN=250

DIGIFLAG=255

DIGIPORT=0

USERS=0

ONPROTO=IJ1BBS <-- dit om  unproto bij je homeBBS aan te vragen.

PORTALIAS=WONS

ENDPORT

Zet op die plaatsen de calls neer die je gebruikt en dan kan eigenlijk niks

misgaan.

BPQCFG.EXE  maakt  met  BPQCFG.TXT   een  BPQCFG.BIN  bestand dat weer door

BPQ wordt gelezen.

(3)---------------------------BPQAX25.EXE----------------------------------

BPQAX25.EXE is  de driver voor BPQ waarmee je onder DOS met een Baycommodem

kunt draaien.

Parameters kun je ingeven met een serie tekens achter het commando.

bpqax25 opties: (standaardwaarden staan tussen [] )

-i <int_no>(hex) BPQ software interrupt nummer [60]

-I <irq>(hex)[p][s] COM IRQ nummer 2..7 [4]

-B <base>(hex)      COM base adres 0..3ff [3f8]

-b <baud rate>(dec) [1200]

-c <carrier mode> mogelijke keuzes:

-cf = full duplex (let er niet op of het kanaal bezet is, gewoon zenden)

-cc = bemerkt DCD modem lijn

-ct = bemerkt veranderingen in data [Standaard] (hardware DCD)

-cd = lever carrier signaal vanaf data analyse (software DCD)

-T <Drempel>(dec)   software DCD Drempel 0..100 [50]

-s <slot time>(dec) slot time in data bits [120]

-p <peristance>(dec) persistance/255 [64]

Standaard  staat  BPQAX25  afgesteld met nette parameters dus daar hoef je

niks  aan  te  doen,  wil  je  toch  iets veranderen kun je deze parameters

als in bovenstaand lijstje gebruiken.

Er  zitten nog wat meer in maar die staan wel beschreven in de DOC file bij

het programma.

Als  je geen parameters achter BPQAX25.EXE zet zal dit programma opstarten

op COM 1 met 1200 baud en alle standaard waarden tussen [ ]

Met een BPQ interupt van 96

Voor COM 2, gebruik je het programma zo: BPQAX25 -I3 -B2f8

De parameters kunnen worden aangepast zoals hierboven staat aangegeven.

Start regels:

COM 1 met een baycom modem zonder DCD:     BPQAX25 -I4 -B3f8 -cd -T25

COM 2 met het zelfde modem.                BPQAX25 -I3 -B2f8 -cd -T25

Voor een modem met DCD  kan   -cd -T25    worden weggelaten.

De BPQ configuratie zit al in het BPQCFG.TXT file dat bij dit pakket zit.

(4)----------------------------BPQCODE------------------------------------

BPQCODE.EXE

(USERS commando is verwijderd omdat de TstHost driver hier op vastloopt.)

Dit is het eigelijke node programma dat je na BPQAX25.EXE start.

Hier hoeven geen parameters achter.

(5)----------------------START.BAT  NODE----------------------------------

Bij het pakket zitten 2 BATCH bstanden waarmee de node  (kaal)  kan worden

gestart:

BPQSTRT1.BAT    en    BPQSTRT2.BAT     Voor COM1  of  COM2

Voor COM1  ziet het er zo uit:

BPQCFG

bpqax25 -I4 -B3f8 -cd -T25

BPQCODE

Hiermee moet de node lopen.

(6)---------------------------BPQ + TSTHOST--------------------------------

Nu komen we bij het TSTHOST gedeelte.

De  driver  voor  TSTHOST  heet BPQ-DED.EXE en die moet voor TSTHOST worden

ingeladen net als TFPCX.

Achter BPQ-DED komen ook weer een paar parameters.

/127   dient er voor dat het programma BPQ kan vinden.

/t253  is de zelfde als die van TstHost

Het TSTHBPQ.BAT (dat er ook bij zit) komt er dan zo uit te zien:

bpq-ded /b127 /t253

tsthost /t /i253

BPQ-DED /U

BPQNODES

BPQNODES slaat de nodes op in een file dat BPQ bij het opstarten aanroept.

Dit is om direct weer een complete routes lijst te hebben.

Dit is voor alle COM poorten het zelfde.

(7)---------------------------TSTHOST DRAAIEN------------------------------

Het  volgende deel is geschreven MICHEL de NL0BXR die er een boel onderzoek

naar heeft gedaan.

Het is enigszins aangepast en heb ik voor het beter begrijpen mijn calls er

weer in gezet...

TstHost + BPQ geeft o.a. de volgende problemen:

- Maar 1 kanaal dat geconnect kan worden,

- Forwarding gaat via de Nodecall,

- uitgaande callsign kan niet aangepast worden,

- het commando 'dis' van TSTHost werkt niet goed (Returned to Node etc.),

- Users commando op node veroorzaakt een HANG-UP.

Allereerst, ik ga ervan uit dat je als driver BPQ-DED.EXE gebruikt, en

niet DEDHOST.COM. Met de laatste krijg je geen monitorpoort aan de gang.

Als je het probleem hebt dat TSTHost maar 1 kanaal heeft dat geconnect

kan   worden, en dat een volgend station een Disconnect mode (DM-)

toegezonden krijgt, dan kun je dat heel simpel oplossen door het programma

MBU op te starten, voordat je TSTHost gaat gebruiken. Dit klinkt heel

idioot,  maar schijnbaar doet MBU iets met de BPQ-Streams, waardoor

TSTHost (Eigelijk BPQ-DED.EXE) ze wel kan verbinden ?

MBU configuratie:

Het applicatie nummer wordt ingesteld met de parameter APPLNUMMER 1 .

Zorg  dus  ook  dat je bij MBU minimaal zoveel kanalen in gebruik neemt als

TSTHost moet gaan gebruiken.

Dan sluit je MBU gewoon weer af....

(zonder deze MBU truuk werkt TSTHOST ook prima maar er is dan maar ��n call

tegelijk die je kan connecten)

Vervolgens start je TSTHOST met TSTHBPQ.bat (zoals hiervoor is beschreven)

(8)-------------FORWARDING van en naar HomeBBS-----------------------------

Heb je er last van dat de forwarding via de verkeerde call gaat, dan

kun je dit gemakkelijk aanpassen, door het interne commando van BPQ te

gebruiken om de UITGAANDE callsign van BPQ aan te passen.

Ik gebruik mijn eigen HOMEBBS.CON als voorbeeld:

S WONS:NL9WON} FAILURE BUSY

$ IJ1BBS-0>

C (SWITCH) C SWITCH

C (SWITCH) *** LINKED TO NL1KYP-5

C (IJ1BBS) C IJ1BBS

Met een automatisch password komt dit er nog bij:

S Password FAILURE BUSY

C (IJ1BBS) SYS

S CONNECTED FAILURE BUSY

Met de 1e regel wordt de prompt van de NODE aan gegeven zoals die wordt

ontvangen bij een connect:  eerst de  NODEALIAS  dan de  NODECALL

Met de 2e regel zorg ik ervoor dat er ook ECHT de call van de homeBBS

komt te staan, in plaats van alleen maar SWITCH. Dit kan soms makkelijk

zijn. (Zie ook de commando's van TSThost zelf.)

Met de 3e regel laat ik TSTHost de BPQ-NODE connecten.

Vervolgens komt het belangrijke gedeelte, dat de callsign aan past:

C (SWITCH) *** LINKED TO NL10KYP-5

Dit commando is eigenlijk niet volgens de regels, maar het komt erop

neer dat TSTHost uiteindelijk '*** LINKED TO NL1KYP-5' naar BPQ toestuurt,

met als gevolg dat mijn uitgaande callsign bij de forwarding NL1KYP-5 is.

Vervolgens zorgt de laatste regel ervoor dat dat mijn homeBBS geconnect

wordt, in dit geval op poort 1.

Bedenk je hierbij dus ook dat je de callsign van BPQ dus ALTIJD kan

veranderen, met het commando *** LINKED TO.  Als je dit dus in kleine

macro's maakt, kun je heel snel je callsign aanpassen.

Een voorbeeld Macro:

:CALL

10 IFUNDEFPAR 1 100

20 SAY *** LINKED TO %1

100 MAB

Simpeler kan het niet! Let wel op dat je voordat je dit doet, al wel met

de SWITCH geconnect moet zijn. Anders doe je het zo:

:CALL

10 IFUNDEFPAR 1 100

20 SAY C SWITCH

30 SAY *** LINKED TO %1

100 MAB

Als je nu dus in de CMD-Mode van TSTHost typt:

CALL NL0BXR-1

dan is de uitgaande call NL0BXR-1.

Let op!

In je BPQCFG.TXT moet je wel ENABLE_LINKED op A of Y hebben staan!! dus:

ENABLE_LINKED=A, of ENABLE_LINKED=Y.

A is aanbevolen, nu kan de callsign alleen door een Applicatie aangepast

worden. (TSTHost dus)

Wat ik ook altijd lastig vond, was dat als ik een station connectte, en

ik kon op de 1 of andere manier niet bij hem een disconnect commando

geven, ik altijd moest wachten totdat de timeout timer actief werd, en

het station disconnectte. Dit omdat als ik DIS typte in de CMD-mode van

TSTHost, het tegenstation terug geknikkerd werd op de node.

Nu  kun  je  dit probleem oplossen door het programma BPQDISC te gebruiken,

dat ook bij dit pakket zit.

BPQDISC is een utility voor BPQ, dat, zoals de naam al vertelt, een

geconnect station makkelijk kan disconnecten. Het programma werkt onder

DOS, en werkt start je op met:

BPQDISC <call>, bijvoorbeeld: BPQDISC NL0BXR. Als NL0BXR nu geconnect

is, dan krijgt deze METEEN een Disconnect toegezonden.

Dit programma kun je dus ook weer onder een macro brengen, bijvoorbeeld:

:D

10 IFUNDEFPAR 1 100

20 RUN C:\TSTHOST\BPQDISC %1

100 MAB

als je nu 'D NL0BXR' in de CMD-mode van TSTHost typt, wordt het station

NL0BXR gedisconnect.

(9)------------------------------PASSWORD--------------------------------

Om  je  Home  BBS  te  connecten  met  je  password  moet  je  ook een paar

veranderingen in je TSTHOST.PSW aanbrengen.

Hieronder mijn eigen wer als voorbeeld:

TSTHOST.PSW

IJ1BBS IJ1BBS-0> ditismijnwachtwoorddatniemandmagweten

SWITCH IJ1BBS-0> ditismijnwachtwoorddatniemandmagweten

Je  ziet  dat  het niks voorstelt, even je eigen wachtwoord kopi�ren en met

SWITCH voor de Home BBS aan de rij toevoegen.

(10)--------------Verschillende manieren van opstarten--------------------

Er zijn  verschillende manieren van opstarten mogelijk, waarvan ik hier een

paar tips geef....

Je kunt alle Node programma's laten starten door je AUTOEXEC.BAT ....

Het voordel hiervan is dat je alles door bijvoorbeeld MEMMAKER of QEMM hoog

geladen kan worden zodat je een heleboel ruimte voor andere DOS programma's

hebt terwijl je node gewoon door draait op de achtergrond.

Hier mijn AUTOEXEC.BAT:

---------->

@ECHO OFF

PROMPT $p$g

SET COMSPEC=C:\COMMAND.COM

SET BITFAX=C:\BITFAX

PATH =C:\norton;c:\dos;c:\fasti;c:\tsthost;c:\7pnou;c:\menu;c:\qemm;c:\bpq

CD BPQ

BPQCFG

BPQAX25 -I4 -B3f8 -cd -T25

BPQCODE

BPQ-DED /B127 /t253

cd\

cd menu

hmenu

#

---------->

(Dit is voor het bewerken met MEMMAKER of QEMM en ik heb mijn BPQ files in

een directory BPQ staan , maar je kunt deze  ook  in de  TSTHOST directory

zetten)

Ik gebruik QEMM 7 en BPQAX25 en BPQCODE worden helemaal hooggeladen dus de

node draait helamaal vanuit het XMS...

BPQ-DED heb ik ook laten starten omdat die zich zich niet uit het geheugen

wil laten verwijderen (ondanks de /U waar de BPQ-DED.DOC file over spreekt)

En dus gelijk wel ingeladen kan worden.

Met QEMM hou ik een werkbaar geheugen vrij van 627K en daar kun je vrijwel

alles in draaien..

TstHost start ik dan zo met deze START.BAT:

----------->

call cron.bat

shroom -q tsthost /t /i253 /R750

BPQNODES

----------->

Alleen TstHost wordt dus gestart ern kan ook weer worden afgesloten zonder

dat de node wordt afgsloten.

En dan heb ik weer 627K Ram vrij...

Zelfs de TSR van mijn fax programma kan nog worden ingeladen en dan hou ik

nog genoeg ruimte over om TSTHOST te laten draaien.

En dat alles op een TULIP WS386 sx 20 met 2048 Kb RAM, niet gek toch ?

(11)--------------------------Met dank aan--------------------------------

Er  zijn  een  paar calls die ik wil bedanken, omdat ik zonder hen nog niet

zover zou zijn geweest.

NL2STK: kwam met nuttige suggesties en de zekerheid dat het wilde draaien.

NL1AFK: voor  het  opsturen  van het doorslaggevende bericht van NL0BXR dat

hier grotendeels is weergegeven.

NL0BXR:  voor  het  toelichten  van  de  nog onduidelijke kleinigheden maar

vooral voor het uitvinden van de "MBU methode" die hier in beschreven is.

Bij  mij  thuis werkt alles perfect op een TULIP WS 386 sx 20, en hoewel ik

hierde  meeste zorg aan heb besteed  ik kan geen verantwoording aanvaarden

voor de eventuele problemen die hier uit voort zouden kunnen komen.

Succes, Dirk.

�ͻ

�˻ɻɻ  Ȼ� ɻ��� ɻ  ɻ���˻  NL1KYP@IJ1BBS GSM 06 517 11 533

��ȹ���ɻɼȻ����˻����ʼ���ʼ  E-Mail:  nl1kyp@square.demon.nl

ȼ ȼ��ʼ��ͼȼ  ȼ  ȼ  ȼ ����(c) 1998 NL1KYP logo creator ��