TSTLIST voor TSTHWIN   Ver 1.0�    by RL3RTD

*****************************************************************************

Doel van het programma:

TSTHOST en TSTHWIN zijn mooie programma's,maar ��n van de bezwaren(er zijn er

niet veel)vind ik de listing van de berichten.Er wordt met het eerste bericht

begonnen en men moet de hele lijst doorlezen,om verder te gaan,ook heb je

die al een keer gezien.

Dit programma keert de listing om,dus het laatste bericht eerst en laat ze

zien in groepjes van 20 stuks.

De uitgepake file bestaat uit:

TSWLST10.EXE  het sorteerprogramma

LIST.EXE      het eigenlijke programma

TSWLIST.DOC   deze documentatie

TSTHWIN.MAC    voorbeeldfile

VIRUS.RPT     het anti-virus rapport

RL3RTD.COM    file-id.

Waar komt wat:

De file TSWLST10.EXE komt in de zelfde directory als waar TSTWIN.EXE in staat

het programma LIST.EXE komt in de TSTHWIN\PG directory.

Hoe werkt het:

Allereerst voor de sysop.De mail-list van TSTWIN moet gesorteerd worden,

de volgorde moet andersom en de persoonlijke mails moeten er uit.Dit doet

het programma TSWLST10.EXE

Nu kan dit programma op verschillende manieren gestart worden,vanuit de

DOS regel of automatisch vanuit de TSTHOST.CRN file bijv. elk uur of ��n

of meer keren per dag.

Daartoe moet in de TSTHWIN.MAC de volgende regels gezet worden:

:tswlist

10 RUNW TSWLST10

In de TSTHWIN.CRN kan nu de regel TSWLIST gezet worden en aan de sysop de

keus of dat meerdere keren per dag of elk uur gedaan wordt.

Het totaal aantal mails dat gesorteerd wordt is 500 stuks.Staan er meer dan

500 berichten in de TSTHWIN-lijst dan worden alleen de laatste 500 gesor-

teerd en getoond..

Verder is het mogelijk om aan de TSTHWIN baken-tekst regels toe te

voegen die het aantal actieve berichten vermeldt en ook te laten zien voor

wie er mail is.

TSWLST10.EXE moet dan worden opgestart met de volgende parameter:TSWLST10 /B

Als U dat wilt doen,dan MOET de laatste regel van Uw bakentekst uit ��n woord

bestaan en wel: Momenteel

Als U dan TSWLST10.EXE opstart als TSWLST10 /B dan worden mails in de

listing opgenomen en worden de laatste regels van de bakentekst veranderd in:

Momenteel xxx actieve berichten!

en             Er is post voor xxxxxx

Nogmaals,als U de optie /B gebruikt,vergeet dan niet op de laatste regel van

BEACON.TXT het woord Momenteel te zetten!

Wilt U deze optie helemaal niet gebruiken,laat dan /B weg.

In tegenstelling tot TSTHWIN die in zijn bakentekst zowel gelezen als on-

gelezen mails vermeldt,geeft TSTLIST alleen een melding als de mail nog

niet gelezen is.

Dan de gebruiker.Hij moet er van overtuigd worden dat hij geen L moet doen

maar LIST,want met dit commando wordt het programma LIST.EXE gestart.

Zet in ieder geval in de CT tekst of TSTHWIN.ENT en de TSTHWIN.HLP file dat

LIST gebruikt moet worden,want anders is alle moeite voor niets.

Toetst hij(of zij) dan LIST in,dan krijgt hij de laatste 20 boodschappen te

zien en die lijst eindigt met:R(ead),(A)fbreken,Enter voor doorgaan?

Met Enter komen de volgende 20 boodschappen,met A komt de user weer terug

in de PMS en met R + nummer van het bericht(cq berichten) kan men de mails

lezen.

Dit is nog een beta-uitvoering,in het uiteindelijke programma kan het 'L'cmd

gebruikt worden om LIST.EXE te starten,maar ik ben er nog niet helemaal uit.

******************

Overigens is het programma getest op de goede werking en op virussen.Er wordt

geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor schade die door gebruik van dit

programma zou kunnen ontstaan.

Dit programma is freeware,U mag het vrij verspreiden,maar U mag er niets aan

veranderen.

******************

Mochten er vragen,suggestie's,aan- of opmerkingen zijn dan gaarne een mailtje

aan RL3RTD@NL3RTD.ZH.NL.EU.

Veel plezier met dit programma en best 73's. Appie RL3RTD.

E-mail: rl3rtd@bios.demon.nl

Home-site http://www.bios.demon.nl

******************

Rotterdam 1 Augustus 1998.