FM Meetzender 2 Watt:

Technische gegevens:

- Voedingsspanning 9-12 Volt

- Opgenomen stroom 10-50 mA

- Frequentiebereik 60-145 Mhz

- Ingangsgevoeligheid 10 mV (Dyn. Mic)

- Ingangsimpedantie max. 22K Ohm

Belangrijke informatie bij het opbouwen:

- Verhit de trimmer (C6) niet te lang, anders gaat deze stuk

- Eindtransistor (T1) voorzien van koellichaam min. 3x3 cm

- De + aansluiting moet bij de antenne als AARDE aangesloten

worden. NIET de - als aarde aan antenne gebruiken!

- Gebruik bij voorkeur een dipool antenne, of een draadantenne

- Om de juiste frequentie in te stellen moet er aan C6 ge-

draaid worden. Om het juiste frequentiegebied in te stellen

worden er op de spoew (L) kleine stukjes draad gesoldeerd.

Voor B.V. FM en TV kanalen worden de 1e 2 windingen van de

spoel kortgesloten.

- Inbouwen in metalen of blikken behuizing geniet de voorkeur

Onderdelenlijst:

R1  100 Ohm weerstand   BRUIN,ZWART,BRUIN

R2  10 KOhm Weerstand   BRUIN,ZWART,ORANJE

R3  10 KOhm weerstand   BRUIN,ZWART,ORANJE

R4 4,7 KOhm weerstand   GEEL,VIOLET,ROOD

R5 220 KOhm weerstand   ROOD,ROOD,GEEL

R6 22-50 KOhm instelpotmeter

C1   3 pF condensator

C2 470 pF condensator

C3 470 pF condensator

C4 4,7 MF condensator (elektrolytisch)

C5 4,7 MF condensator (elektrolytisch)

C6  20 pF keramische trimmer

T1 2N2219 of BSY 88 tansistor

T2 BC 548 transistor

Enkele vervangers voor T1 zijn:

2SC2086 / 25D355D / CBSW36J

Afregelingen:

Stel C6 in op de gewenste frequentie (met de spoel op het juiste

frequentiegebied ingesteld). Als C1 wordt vervangen door een

kristal, en C6 wordt vervangen door een keramische trimmer van

150 microfarad, kan men op en iets naast de frequentie van het

kristal zenden.

Voor het schema zie bijgevoegde SCHEMA.DOC file.