GSH-PC                         - 1 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

GSH-PC SSTV - KONVETER

======================

Copyright (C) 1995 G.Szabados-Hann

Alle Rechte vorbehalten.

�ber dieses Programm

====================

GSH-PC ist ein Programm zum Senden und Empfangen von SSTV (Slow-

Scan-Television) Bilder. Das Programm ist keine eierlegende

Vollmilchsau, also kein multimode Dekoder f�r FAX/RTTY/PACTOR/usw.

Es ist ausschlie�lich f�r den SSTV Betrieb konzipiert worden.

Trotz des minimalen Hardwareaufwandes bietet es eine sehr gute

Bildqualit�t. Die �bersichliche Bedienoberfl�che und einfache

Bedienung erleichert den Einstieg in diese aufregende Betriebsart.

Die wichtigsten Eigenschaften:

- Unterst�tzt alle bekannte farb- und S/W Modi.

- Verarbeitet BMP und TIF Grafikformate.

- Ben�tigt nur ein einfaches Komparator-Modem (2 OPs).

- Bis zu 16 Mio. Farben durch VESA-Kompatibilit�t.

- Echtzeit-Digitizer Unterstz�tzung (VD-720).

- Getrennte Fenster f�r Sendnung und Empfang.

- Grafische Benutzeroberfl�che mit 3D-Effekten

Hardware Voraussetzungen

========================

1) PC und Grafikkarte

Das Programm ben�tigt einen  MS-DOS PC mit mindestens 640 KB

Hauptspeicher und eine SVGA Grafikkarte mit VESA-BIOS.

Empfohlen wird jedoch mindestens ein Rechner der AT-Klasse mit

80386-DX Prozessor (oder  Nachfolgetypen). Die Grafikkarte

sollte den VESA-Modus 272, 273 oder 274 unterst�tzen. Die Farbauf-

l�sung betr�gt bei Modus 272 32.000, bei 273 64.000 Farben, und

beim Modus 274 16 Mio. Farben. Unterst�tzt die Grafikkarte mehrere

Modi, wird automatisch die bestm�gliche Aufl�sung ausgew�hlt.

Es eignen sich auch die relativ preiswerten Ture-Color VGA Karten

mit 1MB Speicher (ET-4000, Cirrus-Logic usw, m�glich VLB). Sollten

Sie eine �ltere VGA-Karte mit 512 Kbyte Speicher bezitzen, k�nnen

Sie es versuchen, vor dem Start vom GSHPC den beiliegenden speicher-

residenten VESA-Treiber "UNIVESA" zu laden. Test mit verschiedenen

PCs haben gezeigt, da� die Geschwindigkeit der VGA-Karte auch eine

gro�e Rolle spielt. Daher empfehle ich VGA-Karten mit VLB-Bus zu

benutzten. Vor allem die 128-Zeilen Modi, die als Vollbild darge-

stellt werden, sind sehr zeitkritisch, da hier jeder Bildpunkt zweimal

in den Bildspeicher geschrieben werden muss. Ist beim Empfangen der

Oszilloskop oder die Spektrumanzeige eingeschaltet, muss der PC noch

zus�tzliche Bildpunkte darstellen.  Keine Einschr�nkungen gibt es mit

mit einem 486-DX 33 Mhz + VLB-VGA-Karte.

GSH-PC                         - 2 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

2) Modem Interface

==================

Das Programm ben�tigt das sog. V.24 Komparator-Interface, auch als

"Standardmodem" oder "Einfachmodem" bekannt. Empfohlen wird eine

verbesserte Version mit zwei Operationsverst�rker und Offsetabgleich.

Im Anhang-1 befindet sich der Stromlaufplan der von mir benutzten und

empfohlenen Schaltung mit Angabe der Bezugsm�glichkeit.

3) Video Digitizer

==================

GSH-PC unterst�tzt die Digitizerkarte VD-720. Die Karte ist �ber

die Fa. Gatz&Hartmann/Berlin zu beziehen, sie kostet ca. 400 DM.

VD-720C: (Typ-FG01)

Gatz und Hartmann Fehrbelliner Str.32

13585 Berlin. Tel.: 030-375 55 68

Die Digitizer-Karte mu� nicht unbedingt installiert werden!

Installation

============

Kopieren Sie das komprimierte File GHHPCZIP.EXE auf das Verzeichnis,

wo Sie das Programm starten wollen, z.B: c:\afu\sstv\gshpc\.

Das eingepackte File entpackt sich nach dem Starten, das Zipfile

kann gel�scht werden.

Dateien (nach dem Entpacken der Lieferdiskette)

=======

GSHPC.EXE       SSTV Konverter-Programm.

UNIVESA.EXE     VESA-Emulationsprogramm (TSR-Prg.)

VESAMOD.EXE     Listet die unterst�tzten VESA-Modi der VGA-Karte auf.

VGATEST.EXE     Testprogramm f�r VGA-Karten.

SSTV.BAT        Batchfile zum Starten von GSHPC, incl. Rufzeichen.

GSHPC_D.DOC     Bedienanleitung f�r das SSTV Programm (deutsch).

GSHPC_E.DOC     Bedienanleitung f�r das SSTV Programm (englisch).

NORMS_D.DOC     Beschreibung der SSTV-Modi (deutsch).

NORMS_E.DOC     Beschreibung der SSTV-Modi (englisch).

UNIVESA.DOC     Beschreibung des VESA-Treibers (englisch).

Demo-Bilddateien

================

BIGTXT.TXT      Beispeildatei (ASCII) zum Erstellen von Textdateien.

NORTXT.TXT      Beispeildatei (ASCII) zum Erstellen von Textdateien.

AUTHOR.BMP      24-Bit BMP-File.

FRAU.TIF        24-bit TIFF-File.

SHUTTLE.BMP     8-Bit Color-Map BMP-File.

PAPAGEI.TIF     8-Bit Color-Map TIFF-File.

SSTV.BMP        Bedienoberfl�che in 24-Bit BMP-Format.

GSH-PC                         - 3 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Programmstart

=============

Es empfiehlt sich vor dem ersten Start, das Konfigurationsfile

MODE_DEF.CFG zu l�schen. Die im File gespeicherten Verzeichnisse,

wenn sie nicht eingerichtet sind, k�nnen das Starten des Programmes

zum Scheitern verurteilen.

Das Programm wird gestartet mit

-  GSHPC DL1XXX  <retrun>             ; falls kein Leerzeichen oder

-  GSHPC "DL1xxx  op: Name" <return>  ; wenn Leerzeichen im Text

Die �bergabe des Rufzeichens ist optional, es wird am Anfang des

Bildes eingeblendet.

Sollte das Programm nich hochkommen, �berpr�fen Sie ob alle Files

vorhanden sind, und ob die VGA-Karte wirklich VESA-kompatibel ist.

Achtung! Viele VESA-Karten bzw. VESA-Treiber enthalten leider Fehler.

Dies �u�ert sich meist darin, da� Grafikmodi gemeldet werden, die

auf der Karte gar nicht verf�gbar sind. Sie k�nnen die mitgelieferten

Testprogramme benutzen, um Ihre VGA-Karte zu testen. Falls keine der

VESA-Modi unterst�tzt wird, laden Sie vor dem Start den UNIVESA-

Treiber. Lesen Sie vorerst bitte die Beschreibung "UNIVESA.DOC".

Wenn Probleme auftreten, versuchen Sie vorerst die nicht ben�tigten

Treiber (CD-ROM, Soundblaster, EMM etc.) und TSR-Routinen zu entfernen

oder das Programm von einer "clean" DOS-Diskette zu starten.

Bedienung:

=========

Das Programm wird durch Men�s und Funktionstasten bedient. Die Men�s

lassen sich durch die Anfangsbuchstaben anw�hlen. Innerhalb der Men�s

kann das Auswahl-Fensterchen mit den Cursor-Tasten, Page-up/down

positioniert werden. Die ausgew�hlte Funktion oder Pfadwechsel

wird erst beim abschlie�enden Dr�cken der Return-Taste durchgef�hrt.

Wollen Sie die angew�hlte Funktion nicht ausf�hren, k�nnen Sie das

Men� durch Dr�cken der ESC-Taste verlassen. Von den meisten Men�s

aus kann das Nachbarmen� durh TAB (nach rechts) oder Shift-TAB

(nach links) erreicht werden.

GSH-PC                         - 4 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------+

|  Mode  Martin M1      | DL4SAW SSTV Konverter | Version: SHW 1.00  |

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

|  Mode | Load  | Save  | Fill  | Paint | Word  | Tx ##| Hold | Rx ##|

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

|                                                                    |

|                                                                    |

+----------------------------------+---------------------------------+

|     TX window  PICTURE.TIF       |     RX window  PIC_0001.BMP     |

+----------------------------------+---------------------------------+

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

| /osc/| conf.| F-run| VIS  | Fsave| Tx<Rx| Tx>Rx| Zoom+| Scope|Exit |

| F1 ##| F2 ##| F3 ##| F4 ##| F5 ##| F6   | F7   | F8   | F9 ##| F10 |

+----------------------------------+---------------------------------+

GSH-PC                         - 4 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

MEN�S

-----

Mode:   SSTV-Modus w�hlen (default = Martin-1).

=====   Das Textfile "norms.doc" bietet eine  �bersicht der

SSTV-Normen. Auf die sog. "quasi"-Modi (z.B. Martin-2,

Scottie-2) habe ich bewu�t vezichtet. Die Horizontalaufl�sung

dieser Modi ist schlecher als die Vertikalaufl�sung, daher

werden sie von dem menschlichen Auge als weniger angenehm

empfunden.

Load:   Bilder in BMP, TIFF oder TXT-Format Laden.

=====

Bitmap-Format Bilder  m � s s e n  die Filename-Erweiterung

"xx.BMP", TIFF-Format Bilder "xx.TIF" haben.

Bei BMP-Format Bilder werden z.Z. nur die 8-bit (Color-

Map) und 24-bit RGB Formate (ohne Kompression) unterst�tzt.

Da TIFF sehr viele "Dialekete" kennt, mu�te ich die Imple-

mentierung auf die meistverbreiteten Versionen beschr�nken.

So k�nnen TIFF Bilder nur in "INTEL"-Format, und nur mit

zusammenh�ngender Planarkonfiguration bearbeitet werden

(R,G,B Bildinformation in einem Bild). Die Bilder werden

beim Laden automatisch in das TX-Fenster angepa�t, wobei

das Seitenverh�ltnis des Bildes unver�ndert bleibt. Die

maximale Bildgr��e ist 1000 x 800 Bildpunkte. Abgespeichert

wird immer in 24-bit TIFF oder BMP Format, Filegr��e ca.

210 Kilobyte. Oft gesendete Bilder sollten mit einem Grafik-

programm (z.B. Corel-Draw) in Color-Map Format komprimiert

werden. So ben�tigt das Bild mit der Gr��e von 320 x 240

Bildpunkte nur ca. 70 Kbyte Platz auf der Festplatte.

Es k�nnen auch Textfiles gelesen weren, die die Filename-

Erweiterung ".TXT" haben. Diese Files k�nnen mit einem ASCI-

Texteditor ersellt und ge�ndert werden. Es befinden sich zwei

Musterfiles auf der Lieferdiskette.

Save:   Bilder speichern:

=====

1)  Laufwerk und Pfad w�hlen.

2)  TIF oder BMP w�hlen. Soll das Bild unter des ange-

zeigten Auto-Nummer abgespeichert werden, dr�cken

Sie die Return Taste. Andernfalls kann ein beliebiger

Filename (bis auf 8 Zeichen) eingegeben werden.

Benutzen Sie ESC zum Abbrechen der Save-Funktion.

Wenn kein Filename angegeben wurde, werden die Files automa-

tisch durchnummeriert, beginnend mit PIC_0001.BMP bzw.

PIC_0001.TIF. Die Auto-Nummer, sowie die Load- und Save-

erzeichnisse werden beim Verlassen des Programmes in das

Konfigurationsfile "mode_def.cfg" abgespeichert und beim

n�chsten Programmstart wiederhergestellt. Siehe auch die

Fast-Save Funktion "F5".

GSH-PC                         - 5 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Fill:   Testbilder:  Folgende Tesbilder stehen zur Auswahl;

=====

* Grautreppenbild.

* Farbbalkenbild.

* Testbild f�r Farbaufl�sung.

* Gitterbild mit Farbbalken- und Grautreppenmuster.

* Testbild f�r Bildaufl�sung.

* Hintergrundbild, Farbe einstellbar durch die 3 Farb-

komponenten (RGB).

Paint:  Malfunktion. Das TX-Fenster kann nachtr�glich mit der Maus

======  �bermalt werden. Voraussetzung: Maus-Treiber ist installiert.

Word:   Beschriftung des TX-Fensters mit Text (16 x 8 Zeichen).

=====

1) Funktionen im Editiermodus:

* Cursor, Page-up, Page-down, Home, <-,->  Pos-1, Ende

* TAB    Wechsel zum Farbeinstellungsmodus.

* Alt-C  Text l�schen

* Alt-I  Rufzeichen ab Cursorposition einblenden (nur wenn

das Rufzeichen beim Programmstart angegeben wurde).

* Ctrl-Return  Text in das TX-Fenster kopieren.

2) Funktionen im Farbeinstellungsmodus;

* Cursror-Tasten:  Einstellen der Vordergrund- bzw.

Hintergrundfarbe  (RGB-Komponenten)

* Page-up/Page-down: Wechseln zwischen Vordergund- und

Hintergrundfarben-Einstellung

* Die Zeichen k�nnen auch "transparent", ohne Hintergrund

in das TX-Fenster kopiert werden. Dazu muss man eine der

Hintergrundfarben (egal welche) vorerst auf "0" stellen,

anschlie�end die Cursor-Down Taste noch einmal dr�cken.

Die "_" Zeichen zeigen an, da� der Hintergrund abgeschal-

tet wurde.

* TAB    Wechsel zum Texteingabemodus .

* CTRL-Retrurn:  Kopieren des Textes in das TX-Fenster.

BETRIEBSARTEN

=============

Tx:   Senden im voreingestellten SSTV-Modus

===

* Tx-Taste einmal dr�cken; Bild wird nur einmal gesendet,

TX-LED leuchtet gelb.

* Tx-Taste nochmals dr�cken; Kontinuirliches senden, TX-LED

leuchtet rot.

GSH-PC                         - 6 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

* Sofortiges abbrechen der Sendung;  ESCAPE-Taste.

* Das Dr�cken aller anderen Tasten f�hrt zum Abbrechen der

Sendung am Ende des Bildes, TX-Led leuchtet gelb.

Hld:  Standby (Basiszustand),

====  Alle Funktionen und Funktionstasten sind w�hlbar:

Rx:   Empfangen im voreingestellten SSTV-Modus.

===

* Rx-Taste einmal dr�cken; kontinuirliches Empfangen, RX-LED

leuchtet gr�n.

* Rx-Taste noch nochmals dr�cken; Abbruch des Empfanges am Ende

des Bildes, die RX-LED leuchtet gelb.

* Das Dr�cken aller anderen Tasten f�hrt zum sofortigen Abbruch

der Empfangsfunktion. Ausgenommen sind die nachfolgned be-

schriebenen Funktionstasten F1/F2/F3/F4 und F9.

Bild und Zeilensynchronization

==============================

-  F1 H-Res: Horizontal-Reset / Suchen vom SSTV-Modus.

---------------------------------------------------

Nach dem Start sucht das Programm nach Synchronimpulsen ent-

sprechend dem voreingestellten SSTV-Modus. Ist das Signal

stark verrauscht, oder wurde nicht der richtige SSTV-Modus

eingestellt, leuchtet die F1-LED gelb, der Bildempfang wird

nicht gestartet. Durch Dr�cken der F1-Taste kann das Suchen

nach dem richtigen SSTV-Modus gestartet werden. Die F1-LED

leuchtet w�hrend des Suchens rot. Wird der richtige Modus

gefunden, schaltet sich das Programm automatisch zu dem

detektierten Modus und f�ngt an das Bild zu schreiben. Die

F1-Led leuchtet dann gr�n. Nach einer Fehlsynchronization

oder beim starken Schr�glauf kann eine Neusynchronisierung

des Bildes durch ein wiederholtes Dr�cken der F1-Taste er-

zwungen werden. W�hrend der Einsynchronisierens leuchtet die

F1-LED gelb.

Da mehrere SSTV-Modi die gleiche Horizontalfrequenz haben,

gibt es leider einge Einschr�nkungen beim automatishen Modus-

wechsel. Das Programm kann nicht unterscheiden zwischen;

* Martin-1  und Martin-3    (springt zu M-1)

* Scottie-1 und Scottie-3   (springt zu S-1)

* 32s S/W   und 16s S/W     (springt zu 32s)

* 30s SC-2  und 60s SC-2    (springt zu SC-2 60s)

* 12s S/W   und 24s S/W     (springt zu 24s S/W Robot)

Die sogenannte "quasi-Modi" (256-Zeilen-Modi mit geringer

Horizontalaufl�sung) f�hren zum Wechsel in den jeweiligen

128-Zeilen Modus (wenn vorhanden).

Da dieses Verfahren je nach St�rungen auch etwas l�nger

dauern kann, ist das Absprechen des SSTV-Modus, -immer

wenn es m�glich ist-, vorzuziehen.

GSH-PC                         - 7 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

-  F2 V-Res: Vertikal-Restart

--------------------------

Der Empfangszeiger springt zu der ersten Zeile, gleich-

zeitig wird eine Neusynchronisation angesto�en.

Die F2-LED zeigt den Ausl�ser des vertikalen R�cksetzens;

* LED-Aus;  Ruhestand / manuelles R�cksetzen durch "F2".

* LED-gr�n;

- Das VIS-Signal wurde mit Parity-Fehler empfangen,

- SSTV-Modus ist in GSH-PC nicht vorhanden,

- Keine VIS-Kodierung im vert. Synhronsignal.

* LED-rot;

Das Bild wurde durch ein g�ltiges VIS-Signal in einen

anderen SSTV-Modus gesetzt.

* LED-gelb:

G�ltiges VIS-Signal empfangen worden, f�hrte aber nicht

zum Wechsel des SSTV-Modus. Enweder war VIS ("F4") aus-

geschaltet oder GSH-PC war schon im richtigen SSTV-Modus.

Die F2-LED schaltet sich nach der 10. Zeile aus.

FUNKTIONSTASTEN

---------------

F1: Schr�glaufkorrektur  / Nur vom HOLD-Zustand aufrufbar !

===================

Obwohl der PC-Timer als Zeitbasis f�r die PC-Uhr dient, die

absolute Genauigkeit des Oszillators reicht meistens nicht

aus, um die Bilder ohne Schr�glauf zu empfangen. Da die

Langzeit- und Wiederanlaufstabilit�t relativ gut ist, kann

die Ungenauigkeit des Oszillators mit Software korrigiert

werden. Dazu mu� der hier beschriebene "Schr�glaufkorrektur"

einmal in Martin-1 Modus durchgef�hrt werden.

1) Bild in Martin-M1 empfangen.

2) Schr�glaufkorrektur durch Dr�cken von F1 aktivierten.

3) Die eingeblendete rote vertikale Linie mittels Cursor-Tasten

parallel zu einer schr�gen vertikalen Linie bringen.

4) Ctrl-Retrurn: Korrektur abgespeichern.

Mit Ctrl-D k�nnen die urspr�nglichen Werte (Lieferzustand) wieder-

hergestellt werden. Die ESC-Taste bricht den Abgleichvorgang ab,

ohne �nderung der Konfigurationsdatei.

Wenn in Martin M-1 durchgef�hrt, wirkt die Einstellung auf alle

Modi, d.h. nach dem Abgleich k�nnen alle SSTV-Modi ohne Schr�g-

lauf  empfangen und gesendet werden. Sollte jedoch f�r einen

Modus eine geringf�gige individuelle Korrektur n�tig sein, kann

diese auch im jeweiligen Modus durchgef�hrt werden. Diese Ein-

stellung wird gespeichert, hat aber keine R�ckwirkung auf die

anderen Modi.

GSH-PC                         - 8 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Beachten Sie, da� f�r das Empfangen von alten "normal" Modi

(z.B. s/w 8-16-32s) in Free-Run Modus eine spezielle Abgleich-

m�glichkeit vorgesehen wurde, die w�hrend des Empfanges "online"

durchgef�hrt werden kann (Curs up, down, <-, ->). Diese Ein-

stellung wird jedoch nicht abgespeichert und wird beim n�chsten

Moduswechsel oder beim Dr�cken der "End/Pos-2" Taste R�ckg�ngig

gemacht. (Siehe noch F3)

F2: Konfiguration �ndern

====================

Das gew�nschte Parameterfeld kann mit Cursor-Up und Cursor-Down

Tasten ausgew�hlt werden. Benutzen Sie die Cursor-rechts und

Cursor-links Tasten, um die einzelnen Parameter einzustellen.

Folgende Paramter k�nnen ver�ndert werden:

1) Addresse der zu benutzenden COM-Schnittstelle.

Einstellbar: COM-1  bis COM-8.

2) SSTV Ausgangssignal �ber:

- Aus

- PC-Lautsprecher

- TxD-Pin der in Punkt-1 ausgew�hlten COM-Schnittstelle.

- PC-Lautsprecher und TxD-Pin der COM-Schnittstelle

3) PTT-Steuerung:

- Aus

- �ber RTS-Pin der in Punkt-1 ausgew�hlten COM-Schnittstelle.

4) Graustufenheader am Anfang des SSTV-Bildes;

- Aus:  Header wird nicht eingeblendet.

- Ein:  Header wird eingeblendet.

5) Pfadanzeige f�r die Load und Save Men�s ein/ausschalten.

- Aus:  Pfadanzeige wird nicht eingeblendet.

- Ein:  Pfadanzeige wird eingeblendet.

6) Fast-Save Funktion ein/ausschalten.

- Aus:  Fast-Save (F5) gesperrt.

- Ein:  Fast-Save freigegeben. Die F5-Taste wird erst dann

aktiv, wenn ein Pfad und Bildfile-Typ (TIF/BMP) ein-

gestellt wurde. Die F5-LED leuchtet dann gr�n. Das

Dr�cken dieser Taste startet das Speichern des Bildes

im RX-Fenster unter der aktuellen Autosave-Nummer.

Mit Ctrl-D k�nnen die fest vorbesetzten Werte (Lieferzustand)

eingestellt werden. Dabei werden die Autosave-Nummer f�r TIF

und BMP Bilder auf PIC_0001 zur�ckgesetzt. Die ESC-Taste bricht

den Parametriervorgang ab, ohne �nderung der Konfiguration.

F3: F-Run  Free-Run Modus ein/ausschalten

=====================================

Die neuen SSTV-Modi wie z.B. die  Martin-Modi k�nnen nur

Free_Run empfangen werden, die F3-LED kann in diesen Modi nicht

ausgeschaltet werden.

GSH-PC                         - 9 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Um von den Vorteilen des ungest�rten Bildempfanges, �hnlich wie

bei FAX, zu profitieren, wurden neue SSTV_Modi eingef�hrt.

Diese, auch als Free-Run Modi genannte �bertragungsverfahren

(Martin, Scottie, SC-2 Modi) vereinen sich die Vorteile von

FAX und SSTV. Da die SSTV-Zeilensynchronimpulse beibehalten

wurden, kann der Empf�nger ohne Probleme auch in Mitte des

Bildes ein- bzw. nachsynchronisiert werden. Das Bild wird am

Anfang des Bildes einsychronisiert, dann l�uft der Emf�nger

frei, abgekoppelt von den empfangenen Synchronsignalen. Voraus-

setzung ist, da� Sender und Empf�nger mit einem sehr stabilen

Oszillator ausgestatted sind.

Auch die �lteren SSTV-Modi (S/W und ROBOT) k�nnen freilaufend

empfangen werden, vorausgesetzt, die Gegenstation sendet genau

mit der gleichen Geschwindigkeit.

Sollte die Gegenstation nicht genau mit der gleichen Geschwin-

digkeit senden, kann der Schr�glauf w�hrend des Empfanges

"online" mit folgenden Tasten korrigiert werden:

-  Grob nach links:    "UP"   Taste

-  Grob nach rechts:   "DOWN" Taste

-  Fein nach links:    "<-"   Taste

-  Fein nach links:    "->"   Taste

-  Ursp�rngliche Werte: Pos-1/Home oder Pos-2/Ende

Diese Einstellung geht beim Wechseln des SSTV-Modus und beim

Verlassen des Programmes verloren.

F4: Moduswechsel durch VIS-Signal freigeben/sperren

===============================================

Viele SSTV-Sender benutzen das VIS-Signal, um den Empf�nger am

Anfang des Bildes in den richtigen SSTV-Modus zu setzen. Dabei

wird ein 300 ms lange Synchronsignal mit einer mittleren

Frequenz von 1200Hz ausgestrahlt. Dieses Signal wird mit einem

8-Bit Digitalkode um +/- 100Hz moduliert. Siehe weitere Infor-

mationen im File "NORMS.DOC". Das Starten vom Bild auf das VIS-

Signal hat gewisse Vorteile: keine einzige Zeile geht am Anfang

des Bildes Verloren. Die erste Zeile kann allerdings durch den

Umschaltvorgang etwas gest�rt werden (Farbstreifen).

F5: FSave: Fast-Save Funkton.

=========================

Die Fast-Save Funktion erm�glicht das Abspeichern des Bildes

im RX-Fenster unter der Autosave-Nummer, ohne das Save Men�

anzuw�hlen. Diese Funktion mu� durch folgende Schritte aktiviert

werden;

- Fast-Save im Konfigurationsmen� (F2) freigeben,

- Save Men� aufmachen,

- Saveverzeichnis w�hlen,

- Bildformat TIFF oder BMP einstellen,

- Save Men� durch Dr�cken der ESC-Taste verlassen.

Die F5-LED signalisiert, da� die FSave Funktion "scharf" ist.

Beim anschlie�enden Dr�cken der F5-Taste wird das Bild im RX-

Fenster unter der aktuellen Autosave-Nummer abgespeichert, die

Autosave-Nummer wird erh�ht.

GSH-PC                        - 10 -                          SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

F6: TX<<RX  Kopiert Rx-Fenster in Tx-Fenster

========================================

F7: TX>>RX  Kopiert Tx-Fenster in Rx-Fenster

========================================

F8: RX-Fenster vergr��ern

=====================

Diese Funktion dient nur zum Betrachten des Bildes, das Dr�cken

aller Tasten f�hrt zum Wiederherstellen des Grundmen�s. Dabei

geht z.Z. der Inhalt des TX-Fensters Verloren.

Shift-F8  TX-Fenster vergr��ern

=====================

Diese Funktion dient nur zum Betrachten des Bildes, das Dr�cken

aller Tasten f�hrt zum Wiederherstellen des Grundmen�s. Dabei

geht z.Z. der Inhalt des RX-Fensters Verloren.

Ctrl-F8: Kamerabild anzeigen und Einfrieren des Bildes.

==============================================

* Erstes Dr�cken der F8-Taste: Zeigt das bewegte Videobild

in S/W an. Die Bildwiederholfrequenz ist von der Geschwin-

digkeit des PCs abh�ngig: ca. 3 Bilder/s bei 486DX-40 Mhz.

* Erneutes Dr�cken: Das letzte Bild wird eingefroren.

Die Farbaufl�sung des digitalizierten Bildes betr�gt max.

16 Mio-Farben.

F9: Scope  Abstimmhilfe, mit zwei Anzeige-Modi.

===========================================

* LED ist ausgeschaltet; Keine Anzeige des Videosignales.

* LED ist gr�n; Das Videosignal wird antstelle der Versions-

nummer als Frequenzspektrum dargestellt.

* LED ist gelb; Zeigt das SSTV Videosignal in Echtzeit an.

Das Videosignal mu� mit dem Abstimmknopf des Empf�ngers so

eingestellt werden, da� der Videoinhalt zwischen 1500 und

2300 Hz liegt. Nur dann ist die richtige Einsynchronization

des Bildes gew�hrleistet.  Ca. +/- 100 Hz Abwiechung wird

noch toleriert.

Hier ist es anzumerken, da� diese Anzeige eine zus�tzliche

Belastung f�r den CPU darstellt. Bei langsamerem Prozessoren

und bei 128 Zeilen S/W, bzw. ROBOT-Modi kann dies zu einer

Beeintr�chtigung des Bildes f�hren.

F10: Exit:  Verlassen das Programmes.

===============================

Alle Fenster m�ssen vorher geschlossen werden. Die eingestellte

Konfiguration wie z.B. SSTV-Modus, aktuelle Load- und Save-

verzeichnisse, Mono-Modus, Scope-Modus, usw. werden im Konfigu-

rationsfile "mode_def.cfg" abgespeichert.

GSH-PC                         - 11 -                         SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Einschr�nkungen dieser Version:

==================================

- Basisadresse der Digitizerkarte fest auf 300 eingestellt,

Bekannte, aber noch nicht behobene Fehler:

- St�rstreifen beim Dr�cken von Ctrl-C und Ctrl-Break.

- Probleme beim Laden und Speichern der Bilder bei nicht

betriebsbereiten Laufwerken. Dies f�hrt zwar nicht unbedingt

zum Absturz, trotzdem rate ich ab, die Laufwerke A: und B:

zur Speicherung von Bilder zu benutzen.

- 32-bit VGA-Karten (z.B. mit PCI-Bus) funktionieren nicht.

GSH-PC                         - 12 -                         SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

"Kleingedrucktes"

=================

Haftung und Copyrightbestimmungen:

Das Copyright liegt ausschlie�lich beim Author.

*******************************************

Dipl.-Ing.(FH) G. Szabados-Hann   DL 4 SAW

Am Z�ndh�tle 7a   76228 Karlsruhe

Tel./Fax.: 0721 / 47-53-19

*******************************************

Die Benutzung der Software ist f�r nichtkommerzielle Zwecke

(z.B. Ameteurfunk) kostenlos. Das Programm darf f�r solche Zwecke

ohne besondere Eralubnis benutzt, kopiert und an Dritte weiterge-

geben werden. Achten Sie darauf, da� Sie f�r die Weitergabe nur

die entstandenen Selbstkosten, also nicht mehr als ca. DM 6.-

verlangen.

Gef�llt Ihnen das Programm, k�nnen Sie es beim Author registrieren

lassen, indem Sie einen Verrechnungscheck oder Eurocheck �ber

DM 50,-

an die oben angegebene Adresse schicken. Dadurch ergeben sich

f�r Sie folgende Vorteile:

- Sie bekommen die aktuellste Version,

- Sie erhalten zuk�nftig Nachricht von Updates und Neuigkeiten,

- Sie unterst�tzen die Weiterentwicklung des Programmes.

Gewerbliche Nutzung sowie die Weitergabe der Software als Beigabe

zur SSTV Modem-Hardware, oder der kommerzielle Vertrieb von Share-

ware-Handlers bedarf die schriftliche Erlaubnis des Authors.

Das Programm ist sorgfaltig gepr�ft worden, trotzdem ist es nicht

auszuschlie�en, da� noch einige "Bugs" entdeckt werden k�nnen.

Es werden keinerlei Funktionen oder Funktionalit�ten garantiert.

Ich �bernehme keinerlei Haftung f�r direkte, indirekte, als Folge

eintretende Sch�den, die durch die Benutzung dieses Porgrammes

entstehen. Sie benutzen das Programm auf eigene Gefahr.

F�r Verbesserungsvorschl�ge und Hinweise auf Fehler bin ich sehr

dankbar, bevorzugt schriftlich oder per FAX.  Auch wenn die Briefe

nicht einzelnen beantwortet werden, werden die Probleme bei der

n�chtsen Version ber�cksichtigt.

Viel Spa�, 73'dx   G.Szabados-Hann DL4SAW

Die in dieser Beschreibung verwendeten Namen von Firmen, Produkten

sollen nur die Funktion dieser Software veranschaulichen.

* IBM-PC: International Business Machines Corp.

* MS-DOS: ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

* Martin-Modi sind eine Entwicklung von Martin H. Emmerson /England

* SC-1 und SC-2 sind Warenzeichen von Volker Wraase in Kiel.

* Die Scottie Modi sind von GM3SBC entwickelt worden.

GSH-PC                   Anhang - 1/1                         SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Verbessertes Komparator-Interface, f�r optimale Bildqualit�t

============================================================

Die hier abgebildete Schaltung (ohne Offsetregler und TxD-Anschlu�)

kann von:

DC6SN Klaus-J Sauvant,

Im Gr�tchen 38,

52146 W�rselen-Bardenberg

gegen 55,00 DM (incl.Porto) bestellt werden (Preis 1994).

Jumper   PC

Tx-Level         10K     10K                   o----> Speaker

+---------+--####-+--####------------------o

0.1uF  |         |       |                        o-+

<----||--->U 10K    ===     ===                         |

Tx-Mic.    |         |4n7    |4n7                       |

-+-       -+-     -+-     47uf      1N4148    |     RS-232

|---||-----+---|<|---+ |     9.pol.

+    |         | |     SUB-D

100k               +-------+         | |

+--####-------+       |       | MC-     | |

|             |   47k U       | 1458/2  | +--o (3) TxD

Rx  1uF   4k7  |  +----\     |       |       |         |

>---||---####--+--|-     \   |  1K   |     +-+--\      +----o (4) DTR

Audio-            | OP-1  >--+--####-------|-     \

Eingang       +---|+     /           |     | OP-2  >--------o (6) DSR

|   +----/         50K U<----|+     /

4k7 U    MC-1458/1  Offset |     +-+--/        +--o (7) RTS

|                      U 47k   |           |

-+-                     |       |           |  o (5) GND

+    |       |  1N4148   |  |

|---||--+-------+----|>|----+  |

Tx-PTT                          47uF                     |  |

<---------------\|     2k2                               |  |

npn |-----####--------|<|-------------------+  |

/|                1N4148                    |

-+-                                    |------+

Bild-1:  Schaltbild des Modems-Interfaces

OP-1 arbeitet als Verst�rker/Begr�nzer, OP-2 als Komparator

Die f�r den OP ben�tigte Versorguntsspannung wird �ber DTR (+)

und RTS (-) bezogen. Das Programm setzt diese Ausg�nge entsprechend.

RTS wird, wenn es so parametriert wurde, f�r PTT-Steuerung benutzt.

In diesem Fall wird RTS beim Senden auf (+) geschaltet. TxD kann

im Sendebetrieb das SSTV Rechtecksignal liefern. Dazu mu� im

Parametriermen� der "Modulator" auf "COM_x TxD" eingestellt werden.

Beim Empfang ist es sehr wichtig, da� das Rechtecksignal am DSR-

Ausgang 100% symmetrisch ist. Abgeglichen werden kann mit Hilfe

der in das Programm eingebauten Oszilloskopfunktion (F9), indem

der Offsetregler, beim Empfang von einem starken Signal, z.B.

Pfeiffton, auf minimaler Welligkeit abgeglichen wird.

GSH-PC                   Anhang - 1/2                         SHW-1.00

----------------------------------------------------------------------

Das weiterentwickelte Komparator-Interface ohne Abgleichregler

==============================================================

Der Author hat auf Anregung von DL4NAJ die Schaltung weiterentwickelt,

und empfiehlt die oben beschriebene Schaltung so zu modifizieren;

Als Operationsverst�rker wird der Doppel-OP CA-3240 eingesetzt. Dieser

Typ hat einen sehr geringen Offsetfehler, daher kann der Offset-Ab-

gleichpoti wegfallen. Zus�tzlich wurde die Eingangsschaltung durch

einen Begr�nzer gesch�tzt.

Jumper   PC

Tx-Level         10K     10K                   o----> Speaker

+---------+--####-+--####------------------o

0.1uF  |         |       |                        o-+

<----||--->U 10K    ===     ===                         |

Tx-Mic.    |         |4n7    |4n7                       |

-+-       -+-     -+-       47uf    1N4148    |     RS-232

2x1N4148                         |---||---+---|<|---+ |     9.pol.

+-|<|-|    22K      1M                 +  |         | |     SUB-D

|        |-####-+--####-------+           |         | |

+-|>|-|         |             |           | CA-     | |

|       22K     |  CA-3240/1  |           | 3240/2  | +--o (3) TxD

|               |  +----\     |           |         |

|               +--|-     \   |   1K    +-+--\      +----o (4) DTR

|  1uF (bipolar)   | OP-1  >--+--####---|-     \

+------||-------+--|+     /             | OP-2  >--------o (6) DSR

|               |  +----/     |--####---|+     /

U 1K            U 22K             1K    +-+--/        +--o (7) RTS

Rx |               |                         |           |

>--+              -+-                        |           |  o (5) GND

+     |  1N4148   |  |

|---||---+----|>|----+  |

Tx-PTT                                 47uF              |  |

<---------------\|     2k2                               |  |

npn |-----####--------|<|-------------------+  |

/|                1N4148                    |

-+-                                    |------+

Bild-2:  Schaltbild des modifizierten Modems-Interfaces

Das Programm arbeitet auch mit dem sehr verbreiteten Hamcom-Modem,

sollte allerdings der Operationsverst�rker (741 o.eq.) durch den

pin-kompatiblen CA-3140 ersetzt werden. Diser ist die single-OP

Version von CA-3240.