# REMERCIEMENTS

Je voudrais particulièrement remercier Patrick F5GHV qui a été mon premier béta-testeur.

Je dois aussi remercier Per LA6CU, qui m'aide depuis des années à la mise au point de ce logiciel, le débugage et la documentation, ainsi que F1CDC (l'analphabète de service) qui, par ses conseils et ses critiques (souvent acerbes !!), me soutient dans la réalisation de ce travail.

Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de béta-testeurs et de programmeurs pour le développement d'applications et d'outils complémentaires pour ce logiciel. Un support comme celui-ci m'a souvent déchargé de ces tâches, souvent ingrates. Je remercie encore tous les SysOps et les utilisateurs qui ont confiance dans ce produit et qui me permettent, par leurs commentaires et leurs suggestions, de faire évoluer ce logiciel de BBS.

Je voudrais, pour finir, remercier WA8DED pour son excellent logiciel Host-Mode équipant les TNC, ainsi que NORD><LINK pour les adjonctions à celui-ci.

# COPYRIGHT

Ce logiciel est gratuit et libre de toute redevance. Il peut être copié ou installé librement pour tout usage radioamateur. Toute utilisation à des fins commerciales ou professionnelles est interdite.

Malgré la gratuité de ce logiciel, une participation aux investissements de 100FF ou 20 US Dollars (ou plus !) serait la bienvenue.

L'auteur peut être contacté par e-mail ou par courrier à l'adresse suivante :

Jean-Paul ROUBELAT

6, rue George SAND

31120 ROQUETTES

FRANCE

Email : f6fbb@f6fbb.org

# CARACTERISTIQUES

-	Ce logiciel est disponible pour Dos, Windows™ et Linux. La plupart des caractéristiques et des opérations sont identiques pour toutes les versions. Il est signalé clairement dans ce manuel là ou il y a des différences, par DosFBB (pour DOS), WinFBB (pour Windows™) et LinFBB (pour Linux). Il existe deux versions de LinFBB pour Linux : une version à fenêtrage (utilisant le système à fenêtres et à motifs X11) et une version démon. La version démon n'a pas d'interface et fonctionne seule en tache de fond (comme un virus, hi). De ce fait, l'ordinateur peut être utilisé pour toute autre application lorsque le BBS fonctionne.

-	L'utilisation de ce logiciel est très proche de celui de WA7MBL, dont les commandes ont été reprises, mais possède également des commandes supplémentaires spécifiques et originales.

-	Le code ne fonctionne pas sur  XT. Il fonctionne sur AT286 ou supérieur avec au moins 2 MB de mémoire vive. Le code peut utiliser jusqu'à 16MB de mémoire vive.

-	Multi-connexions : jusqu'à 50 voies simultanées sur 8 TNC (4 à 18 voies par TNC suivant le logiciel utilisé).

-	Possibilité d'utilisation d'un multiplexeur externe et supporte aussi les cartes d'extension dans le cas d'une configuration matérielle supérieure à 2 ports. Le multiplexeur raccorde 4 TNC sur 1 seul port série, Com1 ou Com2. Le circuit imprimé est disponible auprès de l'association ATEPRA, (ATEPRA, 23 rue de Provins, 77520 MONS EN MONTOIS - FRANCE).

-	Le logiciel fonctionne :

-	Avec tout TNC2 ou clone ayant l'EPROM spéciale 27256 contenant le firmware WA8DED ou The Firmware, avec une horloge Z80 de 2.5, ou mieux, 4.9 MHz.

-	Avec un PK-232 en Host-Mode (mais le driver TFPK, Host-Mode WA8DED pour PK-232 fonctionne mieux !).

-	Avec un node G8BPQ.

-	Avec un Host-Mode KAM.

-	Avec les drivers TFPCX / TFPCR / TFKISS / TFEMU(PCFlexNet).

-	BBS standard : il a beaucoup de commandes sont identiques aux BBS de WA7MBL ou de W0RLI. Il a aussi des fonctions serveur (trajectographie de satellites, nomenclature et chapitres paramétrables par l'opérateur, gateway sur un autre port, utilisateurs pouvant dialoguer en temps réel sur le même port ou sur des ports différents, etc...).

-	Forward : Avec des BBS de type WA7MBL ou compatibles, gestion des BIDs (jusqu'à 32000 BIDs, suivant le paramétrage, sont sauvés dans un fichier séparé), un BID est automatiquement généré si l'utilisateur n'en donne pas. Les messages privés fonctionnent avec la gestion des MID. Les messages sont automatiquement supprimés après un délai qui peut être défini par l'utilisateur (bulletins et messages privés).

-	Le forward est optimisé entre BBS utilisant le protocole de type FBB ; plus efficace sur réseau VHF/UHF. Ce type de forward peut être désactivé par configuration.

-	Le forward compressé permet une réduction d'environ 40 à 50% des quantités de données échangées pour de gros messages. Les messages sont protégés un checksum, pour permettre un transfert sans erreur.

-	Le protocole de forward X est aussi implémenté. Le forward X supporte maintenant le reroutage et le swapp. Le checksum est aussi implémenté dans le forward X.

-	Forward simultané sur différents ports, indépendant en entrée ou en sortie. Il peut y avoir plusieurs forwards sortants par port, leur nombre est défini par un paramètre. Le nombre de forwards entrants dépend, lui, du nombre de voies disponibles. L'heure et la période de forward peuvent être définies séparément sur chaque port.

-	Support de l'adressage ou du routage hiérarchisé.

-	Détection automatique du phénomène de ping-pong et information au SysOp par un message système.

-	Duplication des messages et des bulletins pour la rubrique "SYSOP" à un ou  plusieurs indicatifs définis dans la configuration.

-	Carnet de trafique détaillé de l'activité du BBS et programme d'analyse statistique, écrit par F1MVP.

-	Transfert de fichiers binaires par le protocole YAPP de WA7MBL. Extension au protocole incluant une reprise automatique et un checksum, au nombre d'octets déjà reçus en cas d'interruption volontaire ou non. Cette extension fonctionne avec le logiciel utilisateur TPK de F1EBN ou avec TSTHOST.

-	Gateway entre stations connectées ou avec un autre port.

-	Conférence dans la limite du nombre de ports et de voies.

-	Langue : à la première connexion, une langue est attribuée à l'utilisateur, en fonction de son indicatif.

-	Supporte les opérations de SysOp distant. Le traitement sur les messages du BBS, mail et old mail est fait toutes les nuits, pendant une période de faible activité qui est paramétrables, et ceci de manière automatique.

-	La version DosFBB fonctionne sous DesqView©.

-	Les balises unproto peuvent être envoyées sur n'importe quel port et via n'importe quel chemin (plus d'un par port, si désiré) pour tout message arrivé. Les utilisateurs peuvent être validés pour demander une resyncronisation des balises unproto pour mettre à jour leur liste interne de messages, sans devoir connecter le BBS. Cette fonction est utilisée par TPK, TSTHOST et d'autres logiciels utilisateurs.

-	La version WinFBB supporte les protocoles modem suivants : XMODEM, YMODEM et ZMODEM dans le sens entrant ou sortant avec le programme shareware DSZ.

-	La version LinFBB supporte les protocoles modems suivants : XMODEM, YMODEM et ZMODEM dans le sens entrant ou sortant avec l'utilitaire ´fbb_zm´ inclus dans le paquetage de LinFBB.

-	La version DosFBB supporte les protocoles modems suivants : XMODEM, YMODEM et ZMODEM uniquement dans le sens sortant. Cela nécessite une version récente de FBBIOS. Le sens entrant ne supporte que le protocole XMODEM.

-	Le fichier nomlangue.NEW fonctionne comme le fichier nomlangue.ENT, mais n'est envoyé qu'une seule fois à l'utilisateur (à la première connexion après que le fichier ait été placé).

-	Paramétrage du nombre maximum de Koctets pour la décharge de fichiers en modem et en YAPP dans le fichier INIT.SRV.

-	Un seul forward par station n'est autorisé.

-	Les messages d'ACK (accusés de réception) ne montrent que la première ligne de R: (si le message est passé via des BBS de type FBB).

-	Les indicatifs trop longs sont rejetés dans le routage (demandé par G1NNB).

-	3 extensions de la version 1 du protocole FBB :
1 : Rejet des messages devant être forwardés au BBS.
2 : Maintient (Hold) des messages reçus, pour validation par le SysOp.
3 : Rejet des messages proposés avec un mauvais format.
Dans les deux premiers cas, un message peut être envoyé automatiquement au SysOp pour l'avertir du problème (paramétrable dans le fichier INIT.SRV).

-	Pas plus d'un message d'un même indicatif par bloc proposé. S'il y en a plus, les autres messages seront proposés dans les blocs suivants. Cela permet détaler une longue liste de messages envoyée par la même personne. Peut être dévalidé par la lettre D sur la ligne T du fichier FORWARD.SYS.

-	Oldmail a un format compatible avec l'import.

-	Information sur le nombre de tampons mémoire libre du TNC sur la ligne de statut. Le nombre maximum de tampon mémoire par voie est divisé par deux si le nombre de tampon mémoire libre est trop bas.

-	Nouvelle fonctions pour le fichier FORWARD.SYS pour l'envoi de messages en 7plus :
Nouvelle ligne J dans le fichier FORWARD.SYS  (veut dire données 7+) :
J 0 : Aucune donnée envoyée.
J 1 : Données envoyées (valeur par défaut).
J 2 : Données personnelles envoyées. 
J 3 : seulement les données sont envoyées (exclusif).

-	Force la déconnexion pour tous les links à l'heure de traitement nocturne plus 15 min.

-	Support aussi le protocole de transfert binaire Autobin (utilisé par GP, SP, TurboPacket, TOP, etc...). Les commandes sont BGET et BPUT.

-	Editeur plein écran utilisable pour envoyer ou répondre à des messages. Dans la version DosFBB validation avec la combinaison de touches "Alt-F6". Toujours utilisé dans WinFBB.

-	Commande "WHERE fichier" dans le FBBDOS (pour chercher un ou plusieurs fichiers dans le FBBDOS). Les jokers sont acceptés.

-	La commande TH -> accède à la zone thématique. Le fichier THEMES.SYS configure cette zone.

-	FBBIOS40 (et supérieur) fonctionne avec les composants 16550 FIFO (pour la version DosFBB).

-	Inclusion du service REDIST. Utilisé pour rediriger un message personnel comme bulletin.

-	Les fichiers systèmes sont  vérifiés après une édition locale.

-	Implémentation de l'interface VXD du code BPQ.

-	Tous les programmes fonctionnant à partir du fichier FORWARD.SYS sont synchrones.

-	Les filtres sont acceptés comme fichiers DLL (plus rapides), aussi bien avec la version WinFBB que la version DosFBB.

-	Implémentation du TCP/IP Ethernet, nécessitant le fichier WINSOCK.DLL de la librairie Microsoft.

-	Information sur une station connectée. L'information est donnée en double cliquant sur la ligne de l'indicatif de la station connectée (WinFBB).

-	La mise à jour de fichiers via modem est valide et est définie par l'utilisateur.

-	F_FILTER valide pour le filtrage de fichiers déposés. Le F_FILTER peut aussi être créé comme fichier DLL. Valable pour WinFBB et DosFBB. Le fichier de filtrage doit être installé dans le répertoire \FBB\BIN du Dos.

-	Chaque voie connectée est buffeurisée. La connexion est visible en double cliquant sur l'utilisateur dans la liste (WinFBB).

-	Le forward BBS n'est pas autorisé sur un port entrant si le BBS n'est pas déclaré en tant que tel.

-	Deux fichiers DLL ont été développés pour être appelés depuis le fichier FORWARD.SYS (WinFBB) :
ICOM.DLL utilise les mêmes paramètres que ICOM.COM,
PROGTX.DLL envoi un fichier binaire à l'émetteur via un port série.
format : PROGTX [options] nomfichier
options :	/C2        = COM2 (défaut COM1)
		/A02F8  = Adresse du Com : 02F8 (Option /C exclue)
		/B9600  = Vitesse à 9600 bauds (défaut 1200)

-	Un fichier retenu (hold) n'est pas enregistré dans la liste, il est sauvé à part. Aucune balise unproto n'est envoyée.

-	Nouveaux programmes de configuration du logiciel : INSTWFBB pour WinFBB et FBBSETUP pour DosFBB. Dans LinFBB, il existe un petit script INSTALL.SH qui permet de réaliser une partie travail.

-	Forward binaire via modem téléphonique (FBB ou XFWD).

-	WinFBB : La configuration peut être appelée par le menu de configuration. Les mises à jours sont faites sans devoir rebooter le logiciel. (après avoir sauvé la configuration).

-	Les blocs de commande DOS (EDIT, ...) sont arrêtés après 60 seconds.

-	Les messages ou les fichiers ne sont pas acceptés si la place disque est inférieure à 100K.

-	L'interface Telnet fonctionne comme l'interface modem sauf qu'un mot de passe est demandé.

-	WinFBB : Les services peuvent être fait comme des fichiers DLL. Cela permet une rapidité accrue (aucun multitâche lors de l'activité d'un fichier DLL).

-	WinFBB : Sélection de zones dans la fenêtre d'une voie. Accepte la copie (Ctrl-Ins) vers le presse-papier et l'impression. Le menu est activé en pressant le bouton droit de la souris lorsque le curseur est dans la fenêtre de texte.

-	Sélection d'un mot (double click sur le bouton gauche) ou d'une chaîne de caractères (Ctrl + double click sur le bouton gauche).

-	Commande SysOp HO permet de poser un message dans la liste des messages retenus.

-	Accès uniquement en lecture si aucun mot de passe n'est défini (ports modem/Telnet).

-	Système de mot de passe MD ("Message Digest"). Ce mot de passe est basé sur une clé publique. Les 10 digits ne sont jamais les mêmes et la réponse n'est jamais la même non plus.. Du coup, il n'est jamais possible de trouver le mot de passe d'origine par rapport à la réponse.

-	Utilisation du mode protégé (DPMI) sous WinFBB et DosFBB.

-	Le swapp utilise maintenant les adresses hiérarchiques. Par exemple :
  @ F6FBB.FRA.EU @ F6FBB.FMLR.FRA.EU
	Seulement la première adresse complète sera changée en l'adresse qui suit.
  @ F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU
	Toutes les adresse F6FBB seront changées en l'adresse suivante.

-	WinFBB32 est la version 32-bit de WinFBB, pour l'utilisation avec Windows™ NT et Windows™ 95. Elle ne peut en aucun cas fonctionner sous Windows™ 3.x !

-	W32 : L'interface TfWin32.DLL est validée (seulement pour WinFBB 32-bit !).

-	W32 : Le répertoire PG est nommé PG32.

-	WIN : Première implémentation d'un chien de garde. Envoi les caractères 0 et 1 chaque seconde sur le port spécifié dans le fichier INIT.SRV.

-	Toutes : Ajouté : Si le fichier CRON.SYS n'existe pas, CRON_D, CRON_W ou CRON_L.SYS prennent la priorité pour les systèmes DOS, Windows ou Linux. Il en est de même pour les fichiers PORT.SYS, INIT.SRV, FORWARD.SYS et PROTECT.SYS.

-	Toutes : Le drapeau R (lecture seule) du fichier PORT.SYS est disponible sur tous les ports.

-	Toutes : Supporte le TNC pactor SCS/PCT-II.
Le TNC est en émulation WA8DED étendu avec le caractère H dans le fichier PORT.SYS.
Ajouté le contrôle distant du PTC-II depuis le fichier FORWARD.SYS.
Ajouté l'information dur le statut de la fréquence avant la connexion.
Ajouté le programme PTCTRX pour piloter l'émetteur depuis le PTC-II.
Exemple : "X PTCTRX SCAN 1" scrutera le fichier de forward.
Force la déconnexion si aucune connexion n'a été établie au bout de 10 secondes.

-	Nouvelles commandes dans le fichier CRON_x.SYS :
M port U : le numéro du port est changé en mode utilisateur.
M port B : le numéro du port est changé en mode BBS.
M port G : le numéro du port est changé en mode invité.

# PREMIERE INSTALLATION

## INSTALLATION

Cette partie du manuel s'adresse plus particulièrement au SysOp n'ayant jamais utilisé le logiciel FBB. J'espère que cette partie du manuel vous aidera à parvenir, sans trop de mal, sur l'air avec le logiciel FBB.

FBB est disponible en trois versions : une pour DOS (appelée DosFBB), une pour Windows™ (appelée WinFBB) et une pour Linux (appelée LinFBB). Ce manuel couvre toutes ces versions. La plupart du contenu est identique entre les versions. Il est signalé clairement dans ce manuel là ou il y a des différences, par DosFBB (pour DOS), WinFBB (pour Windows™) et LinFBB (pour Linux). Dans tous les cas, il est présumé que vous avez correctement installé votre système (operating-system : DOS, Windows™ ou Linux) avant d'essayer d'installer FBB.

Normalement, l'installation de FBB se fait à partir de disquettes. Normalement, le lecteur à partir duquel vous allez effectuer l'installation s'appelle A:, et normalement, vous allez installer le logiciel FB sur un disque dur appelé C:. Mais cela n'est pas impératif, vous pouvez utiliser d'autres lecteurs (voir plus loin).

Votre disque dur comporte plusieurs répertoires. Si vous n'êtes pas très familier avec cela, voyez votre manuel DOS pour voir comment est organisé un disque dur.

FBB sera normalement installé sur votre disque dur dans un répertoire appelé FBB. Ce répertoire devrait être placé sous la racine (C:\FBB). Ce répertoire sera automatiquement créé pour vous. Le BBS a aussi besoin d'autres répertoires qui peuvent être créés directement sous la racine ou ils peuvent être créés dans le répertoire de FBB. Dans la procédure décrite ici, seul le répertoire FBB sera dans la racine (C:\FBB) du disque dur, alors que les autres répertoires seront placés sous FBB(comme C:\FBB\USERS, etc). Mais vous pouvez choisir de le faire vous même autrement. Dans ce cas, reportez-vous plus loin.

Cependant, c'est l'organisation de vos répertoires qui est recommandé. Les répertoires seront créés comme cela si vous ne faites aucun changement (une liste des répertoires et des fichiers est donnée dans l'ANNEXE 14).

Vous êtes maintenant prêt pour commencer la procédure d'installation. Mettez la première disquette dans le lecteur de disquettes.

### WinFBB

Lancez Windows™. Installez le logiciel WinFBB à partir de votre lecteur de disquette de la même façon que normalement vous installez un logiciel depuis une disquette. Sous Windows™ 3.x, je pense qu'il est normal d'aller dans le gestionnaire de programme, de sélectionner "Exécuter" dans le menu "Fichier" et de taper "A:INSTALL". Sous Windows™ 95, vous devez désélectionner "Démarrer", puis "Exécuter" et taper "A:INSTALL".

Vous serez alors questionné sur le répertoire (et le disque) où vous voulez que WinFBB soit installé. Si vous choisissez l'option par défaut, pressez juste la touche "Entrée". Si vous voulez que WinFBB soit installé sous un autre répertoire ou un autre disque, changez juste ce que vous voulez maintenant en tapant votre lecteur et votre chemin.

L'écran affiche maintenant un texte donnant plus d'informations sur l'installation. Lisez-le avec attention avant de procéder à celle-ci (en fermant la fenêtre).

L'installation continue. Vous serez avertis que le fichier SYSTEM.INI sera modifié pour remplacer le driver de port COM. C'est le driver pour les TNC et le modem téléphonique. Vous serez aussi avertis qu'il faudra augmenter votre environnement de 2 Ko. Le fichier AUTOEXEC.BAT sera aussi modifié avec le chemin correct pour votre répertoire FBB.

Ensuite, la procédure d'installation continue en lançant le programme INSTWFBB (si cela n'est pas fait durant l'installation, vous devrez le lancer après que l'installation se soit finie, en cliquant sur l'icône "Configuration de WinFBB"). Ce programme vous permet de définir la plupart des paramètres dont vous avez besoin (tous les paramètres des fichiers INIT.SRV et PORT.SYS) pour votre installation. Faites très attention et allez sur toutes les pages de ce programme pour avoir une installation correcte. Pour cela, utilisez les boutons "Suivant" et "Retour" Avant de quitter ce programme, faites attention à avoir mis le bon indicatif, votre H-route correcte, etc... INSTWFBB mettra à jour pour vous, vos fichiers INIT.SRV et PORT.SYS, vous ne devriez pas à avoir à les changer manuellement après. Faites attention à faire un travail exact maintenant.

Lorsque vous êtes sur que votre configuration est bonne, vous devez quitter le programme INSTWFBB. Le P.C. rebootera pour finir l'installation. Apres cela, vous aurez un nouveau groupe de programme avec une icône pour WinFBB et pour Configuration de WinFBB. Vous pouvez exécuter Configuration de WinFBB à n'importe quel moment ensuite, pour changer la configuration une nouvelle fois. La configuration peut aussi être changée pendant que le BBS fonctionne, en cliquant sur le mot "Config" le menu en haut de l'écran.

Ensuite, la procédure est la même que pour DosFBB et LinFBB. Passez les et allez directement à la section appelée "PREMIERE CONFIGURATION DES DIFFERENTS FICHIERS".

### DosFBB

Tapez A: si le lecteur s'appelle A:, ou B: si le lecteur s'appelle B. Pressez la touche Entrée pour exécuter la commande (Il faut toujours presser la touche Entrée pour faire exécuter une commande sur un ordinateur de type P.C.). Votre ordinateur doit vous répondre par quelque chose comme A:\> ou B:\>.

Si vous installez FBB pour la première fois sur votre ordinateur, tapez la commande INSTA700.

Vous devez maintenant voir afficher sur votre écran un texte ressemblant à ceci :

****   PREMIERE INSTALLATION DE LA FBB 7.00 depuis le disque %disk%   ****

****   FIRST TIME INSTALLATION OF FBB 7.00 FROM DISK %disk%   ****

| - | Répertoire principal du BBS | - | Main BBS-directory | - | C:\FBB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Fichier système | - | System files | - | C:\FBB\SYSTEM |
| - | Messages | - | Messages | - | C:\FBB\MAIL |
| - | Messages binaires | - | Binary -messages | - | C:\FBB\BINMAIL |
| - | Répertoires utilisateurs | - | User's dir. | - | C:\FBB\USERS |
| - | Fichiers Yapp | - | Yapp files | - | C:\FBB\USERS\YAPP |
| - | Anciens messages | - | Oldmail | - | C:\FBB\OLDMAIL |
| - | Statistiques | - | Statistics | - | C:\FBB\STATS |
| - | Documentation | - | Documentation | - | C:\FBB\DOCS |
| - | Manuel FBB | - | FBB manuals | - | C:\FBB\DOC |
| - | Fichiers de forward | - | Fwd include files | - | C:\FBB\SYSTEM\FWD |
| - | Fichiers exécutables | - | Executable files | - | C:\FBB\BIN |
| - | Fichiers Exemples | - | Example files | - | C:\FBB\EXAMPLES.700 |
| - | Utilitaires | - | Utillities | - | C:\FBB\UTIL |

(Fwd-include-files MUST stay under %system%.)

Si cette configuration ne convient pas, vous devez arrêter maintenant

avec CTRL-C et éditer les chemins par défaut dans le fichier A:suite1.bat

Si une version de FBB 5.15c existe déjà, pressez Ctrl-C

et utilisez 515c700.BAT pour la mise à jour

If this configuration does not suit your needs, you must stop now

with CTRL-C and edit the SET-lines in the file A:SUITE1.BAT.

If a version of FBB 5.15c already exists, press Ctrl-C
	and use 515c700.BAT for upgrading.

Cet écran peut varier un peut en fonction des versions, mais ce que vous avez à faire reste identique. Dans un premier temps, vous voyez que le P.C. vous indique que vous allez installer à partir du lecteur A. Est ce correct ? Si vous installez à partir du lecteur B, vous devez arrêter l'installation maintenant. De même, si vous voulez utiliser d'autres noms de répertoires ou d'autres chemins pour les répertoires qui sont listés à l'écran.

Si vous voulez changer certaines choses, c'est MAINTENANT que vous DEVEZ le faire. Les modifications sont décrites dans ce paragraphe ; si vous ne voulez rien changer, vous pouvez passer au prochain paragraphe. Vous arrêtez l'installation par CTRL-C. Maintenant, vous avez le prompt standard A:\>. En utilisant un éditeur de texte standard, vous pouvez éditer le fichier suite1.bat sur votre disquette. Je suppose que vous avez un tel éditeur ! Vérifiez qu'il est capable de sauvegarder le fichier au format ASCII (DOS) ! Ainsi, rappelez-vous que si vous utilisez par exemple Word Perfect, vous DEVEZ penser à sauver le fichier au format DOS !

Au début de ce fichier, vous verrez une ligne comportant "SET disk=A:". Si vous voulez faire l'installation à partir du lecteur B, vous devez changer cette ligne pour avoir "SET disk=B:".

Changez seulement la lettre après le signe "=", rien d'autre ! Vous pouvez aussi changer tous les noms de répertoire ou les chemins de la même façon. Si vous ne voulez pas utiliser C:\FBB\SYSTEM, mais C:\FICHIERS, vous devez changer la ligne "SET system=C:\FBB\SYSTEM" en "SET system=C:\FICHIERS" et ainsi de suite. Vous ne DEVEZ changer que le nom après le signe "=", IL NE FAUT RIEN CHANGER avant cela sur cette ligne. Vous pouvez faire cela pour tout (ou tous) nom de répertoire ou chemin. Mais n'oubliez pas que vous aurez à faire encore d'autres adaptations plus loin avec d'autres fichiers de configuration si vous n'utilisez pas l'installation par défaut.

Lorsque vous avez fini de faire des changements dans les lignes commençant par "SET", vous devez de nouveau sauver le fichier sur la disquette. Une fois cela fait, vous pouvez lancer l'installation en tapant INSTA700 etc...

Bon, c'est tout. Maintenant le programme BBS et tous ces fichiers seront installés sur le disque dur. Vous n'avez plus qu'à mettre en place comme cela vous est demandé (si vous faites l'installation à partir de plusieurs disquettes).

Ensuite, la procédure d'installation continue en lançant le programme FBBSETUP. Ce programme vous permet de changer facilement les paramètres dans les fichiers INIT.SRV et PORT.SYS dont vous avez besoin pour l'installation. (FBBSETUP supporte les fichiers de langue multiples, mais dans le premier temps de l'installation, vous n'aurez sûrement que les fichiers de langue anglaise). Faites très attention et allez sur toutes les pages de ce programme pour avoir une installation correcte. Avant de quitter ce programme, faites attention à avoir mis le bon indicatif, votre H-route correcte, etc... FBBSETUP mettra à jour pour vous, vos fichiers INIT.SRV et PORT.SYS, vous ne devriez pas à avoir à les changer manuellement après. Faites attention à faire un travail exact maintenant.

Le chemin FBB\BIN doit être inclus dans le PATH de votre fichier de démarrage AUTOEXEC.BAT. Faites-le en ajoutant ";C:\FBB\BIN" à la ligne de PATH dans le fichier AUTOEXEC.BAT comme par exemple :
PATH C:\;C:\FBB\BIN

Ensuite, la procédure est la même que pour LinFBB. Passez les et allez directement à la section appelée "PREMIERE CONFIGURATION DES DIFFERENTS FICHIERS".

### LinFBB

Il y a deux versions : 
Une version a fenêtrage (utilisant le système à fenêtres et à motifs X11)
Une version démon. La version démon n'a pas d'interface et fonctionne seule en tache de fond (comme un virus, hi). De ce fait, l'ordinateur peut être utilisé pour toute autre application lorsque le BBS fonctionne.

Merci à SM6TKY :

Si vous voulez de l'aide pour configurer AF_AX25 et AF_NETROM pour les utiliser avec LinFBB, vous devez lire l'ANNEXE 23.
Maintenant, Vous devez être prêt pour commencer la procédure d'installation.
Pour installer et faire fonctionner LinFBB vous devez avoir accès au système en tant que root. Vous pouvez entrer en tant que root au login ou en utilisant le mode superviseur avec la commande : su root

(1)
Mettez la disquette dans le lecteur.

(2)
Si vous avez installé MTOOLS.
Pour copier à partir du lecteur A:, tapez : mcopy a:/x700.tgz /tmp 
Pour copier à partir du lecteur B:, tapez : mcopy b:/x700.tgz /tmp

Si vous n'avez pas installé MTOOLS.
Pour monter le lecteur A: tapez : mount -t msdos /dev/fd0 /mnt
Pour monter le lecteur B: tapez : mount -t msdos /dev/fd1 /mnt
Apres tapez : cp /mnt/x700.tgz /tmp , pour copier le contenu de la disquette dans /tmp, ensuite tapez : umount /mnt , pour démonter la disquette.

(3)
Maintenant, vous devez créer le répertoire de base ou vous voulez placer LinFBB.
Exemple, si vous voulez que LinFBB soit dans : /usr/local/fbb
Alors, tapez : mkdir /usr/local/fbb

(4)
Si vous êtes prêt à installer LinFBB pour la première fois sur votre P.C., 
Tapez : cd /usr/local/fbb , pour aller dans le répertoire racine de LinFBB.
Tapez : tar xvzf /tmp/x700.tgz , pour décompacter l'archive de LinFBB.

Bon, c'est tout.
Maintenant, le programme de BBS et tous ces fichiers sont installés sur votre disque dur.

Apres, la procédure d'installation continue en lançant le script d'installation nommé INSTALL.SH.

Ce script vous permet de définir la plupart des paramètres du fichier INIT.SRV (MAIS PAS TOUS !) dont vous avez besoin pour votre installation. Faites très attention et répondez à toutes les questions de ce script pour avoir une installation correcte. Avant de quitter ce programme, faites attention à avoir mis le bon indicatif, votre H-route correcte, etc... Ce script mettra à jour pour vous, le fichier INIT.SRV, mais vous aurez à configurer aussi manuellement, plus tard !

## PREMIERE CONFIGURATION DES DIFFERENTS FICHIERS

Maintenant, pour que le système fonctionne, il faut modifier certains fichiers. Je décrirai tous les changements  que vous DEVEZ effectuer, ainsi que d'autres que vous POUVEZ faire si vous le souhaitez. Lisez cette section avec la plus grande attention,. Pour la plupart des fichiers, il est  très important que le nombre de lignes non commentées ne soit pas changé. Plus loin dans le manuel, vous trouverez plus de détails sur d'autres fichiers qui ne sont pas décrits dans cette partie consacrée plutôt au démarrage de FBB.

Fichiers que vous devez vérifier/changer :
RUNFBB.BAT	(SEULEMENT pour WinFBB)
XFBB.SH	(SEULEMENT pour LinFBB)
APPEL.BAT	(SEULEMENT pour DosFBB)
PORT.SYS	(Doit être changé pour LinFBB, aucun changement nécessaire pour WinFBB ou				pour DosFBB)
INITTNCx.SYS
MAINTx.SYS

Fichiers que vous devez changer si vous voulez faire du forward :
BBS.SYS
FORWARD.SYS

Fichiers que vous devez aussi vérifier, mais moins importants :
BEACONx.SYS
EPURMESS.INI
SWAPP.SYS

Fichiers qui sont automatiquement configurés par INSTWFBB et FBBSETUP, et qui ne doivent normalement pas être changés manuellement après (DosFBB and WinFBB) :
INIT.SRV
PORT.SYS

Fichiers que vous aurez à voir plus tard (pas très importants) :
CRON.SYS
REJECT.SYS
PROTECT.SYS
LANGUE.SYS
THEMES.SYS
REDIST.SYS
MEMO.SYS

## DEMARRAGE DU BBS POUR LA PREMIERE FOIS

Maintenant, vous devez être prêt à démarrer le BBS pour la première fois. Avant, soyez sur que l'horloge interne du P.C. est à la bonne date et à la bonne heure. Si ce n'est pas le cas, corrigez le problème avec les commandes DOS DATE et TIME. Dans la plupart des P.C. aujourd'hui, l'horloge est automatiquement définie au boot. Dans certains vieux P.C., vous devez utiliser une carte spéciale calendrier/horloge et utiliser un programme spécial pour mettre le P.C. à l'heure à chaque démarrage. Pour cela, vous devez regarder dans votre manuel pour cette carte spéciale calendrier/horloge et inclure la commande appropriée dans le fichier de démarrage AUTOEXEC.BAT.

Pour WinFBB :

Allez dans le groupe de programmes FBB et double cliquez sur icône WinFBB.

Pour DosFBB :

Allez dans le répertoire FBB et tapez la commande APPEL et pressez la touche "Entrée".

Pour LinFBB:

Pour démarrer LinFBB sous X-Windows :
Allez dans le répertoire de base et lancez "./xfbb.sh" dans un terminal X.

Pour démarrer LinFBB en démon :
Allez dans le répertoire de base et lancez "./xfbb.sh -d &".

La première fois que vous lancez le BBS comme cela, il vous demandera si vous voulez créer des fichiers. Répondez Y (pour Yes / Oui) à chaque fois. Alors ces fichiers seront créés automatiquement pour vous.

Le BBS doit être prêt à être utilisé maintenant.. Essayez de connecter le BBS. Faites-le en pressant la touche "F2". Le BBS vous demandera votre nom, votre ville, votre BBS local et votre code postal.

Seulement pour LinFBB :
Version démon de LinFBB :
Allez dans le répertoire 'bin', utilisez alors l'utilitaire 'xfbbC' pour connecter (exemple : xfbbC -c).
Si vous avez configuré le fichier PORT.SYS pour permettre les connexions Telnet entrantes vers LinFBB, vous pouvez aussi utiliser ce qui suit :
Par exemple, si vous définissez LinFBB pour écouter le port 6300 (hexa = 189C) pour les connexions Telnet entrantes, alors, vous tapez : "telnet sm6tky.ampr.org 6300"
Version de LinFBB pour X-Windows :
Sélectionnez la fenêtre dans le menu et sélectionnez alors "Console" pour entrer en connexion console.

Ensuite, vous devez définir tous les BBS avec lesquelles vous voulez fowarder. Faites cela avec la commande "EU". Si vous voulez avoir un forward avec par exemple LA2D, vous devez envoyer la commande "EU LA2D".

Le BBS vous répondra que cet indicatif est inconnu. et vous demandera si vous voulez le créer. Répondez "O". Ensuite, vous verrez une ligne d'options différentes pour cet utilisateur. Vous ne devez envoyer que la commande "B". Maintenant l'indicatif (LA2D) est défini comme un BBS. Vous devez envoyer une fois une ligne vide pour arrêter l'édition de l'utilisateur. Recommencez cette procédure avec les indicatifs de tous les BBS avec qui vous allez forwarder. Pour finir la session clavier, envoyez la commande "B" (Bye).

Si tout est ok, et que vous n'avez pas rencontré de gros problème, vous pouvez arrêter le BBS.
Sur la version DosFBB, vous pouvez le faire avec Alt-F10 ou Alt-X.
Sur la version WinFBB, vous pouvez le faire avec Alt-F4.
Sur la version LinFBB, faites comme suit :
	Version démon :
	Faites "ps ax", chercher "xfbbd" et notez le numéro du process, puis faites :
	"kill <numéro de process>"
	Version X-Windows :
	Sélectionnez "File" dans le menu, et sélectionnez "Exit" pour fermer le BBS.

Vous pouvez connecter les TNC. Vous devez alors changer dans le fichier INIT.SRV la ligne demandant : "Mode test ?" de "OK" à "NO", ou :
sur la version WinFBB : cliquez sur l'icône "Configuration de WinFBB",
sur la version LinFBB : utilisez INSTALL.SH,
sur la version DosFBB : Utilisez FBBSETUP,
pour changer le champ "TEST MODE" en "NO".

Les TNC .

Ce logiciel fonctionne avec différents types de TNC ou d'interfaces :

-	TNC-2 ou clones. L'EPROM est de type 27256 doit être remplacée par une EPROM avec le logiciel Host-Mode WA8DED, ou par le programme allemand TF.

-	PK-232 en Host-Mode.

-	Kantronics KAM en Host-Mode : vous avez besoin du driver spécial appelé ESSKAM.

-	Carte DRSI.

-	G8BPQ-node (utilisez des TNC en mode KISS).

Le programme pour les EPROM des TNC2 en Host-Mode TF, doit être inclus sur les disquettes de distribution. Si vous ne pouvez pas claquer de nouvelles EPROM vous même, il y beaucoup de radioamateurs autour de vous qui le pourront ! Vous pouvez aussi envoyer une EPROM neuve à F6FBB ou à F5GHV (avec une enveloppe self-adréssée et suffisamment affranchie, pour le retour) qui le feront pour vous.

Les TNC doivent fonctionner à au moins 4,9 MHz. Si vous avez un TNC à 2.5 MHz, La modification est très simple. Dans certains cas, cela nécessitera de remplacer le Z80 et le Z80 SIO par une version A.

Si vous utilisez un TNC-2 standard avec une des EPROM mentionnées, vous pouvez de nouveau démarrer le programme et tout devrait fonctionner normalement. Soyez sur que les TNC ont une vitesse RS-232 identique que celle déclarée dans le fichier PORT.SYS et qu'ils sont réellement connectés aux ports Com que vous avez déclaré dans le fichier PORT.SYS.

Si vous n'utilisez pas de TNC2 standard avec EPROM Host-Mode de type WA8DED, mais un
PK-232, BPQ, Kantronics KAM ou une carte DRSI, vous devez aller lire l'un des chapitres sur  les
PK-232, BPQ, KAM, DRSI ou TFPCX/TFPCR avant de redémarrer le BBS.

Si les TNC ne fonctionnent pas correctement avec ce logiciel, vous le verrez lorsque vous démarrerez le BBS. Vous aurez des messages d'erreur à l'écran et les TNC entameront une resynchronisation. Arrêtez le programme et allez de nouveau dans le setup.

Pour WinFBB :
Vous devez regarder la vitesse des ports Com dans Windows™, soyez sur que ce sont les mêmes pour tous les ports que celles que vous avez définies dans le fichier PORT.SYS et sur vos TNC.

## RUNFBB.BAT (seulement pour WinFBB)

RUNFBB.BAT (\FBB\BIN).

C'est le tout premier fichier que WinFBB utilisera. Vous le trouverez dans le répertoire \FBB\BIN. Vous n'avez pas vraiment besoin de faire de modification dans ce fichier, à moins que vous ayez fait des modifications durant la procédure d'installation. Dans ce cas, vous devez changer les noms des chemins dans le fichier RUNFBB.BAT exactement de la même façon que vous l'avez fait lors de l'installation.

Ceci est très important ! Aussi, examinez les lignes qui ont été repérées avec un «« :

@echo off

rem ------------------------------------------------------------------------------------------------------

rem Ce fichier est lancé par RUNFBB.EXE. Seules les parties pertinentes sont lancées.

rem Il peut être START, STOP, RERUN, MAINT ou ERROR.

rem N'oubliez pas d'écrire "goto end" à la fin de chaque section !

rem ------------------------------------------------------------------------------------------------------

break off

set fbb=C:\FBB								««

goto %1

:start  ********************** DEBUT du script START ************************

echo off

cd %fbb%

goto end

rem *************************** FIN du script START **************************

:rerun  *********************** DEBUT du script RERUN ************************

cd %fbb%

goto end

rem **************************** FIN du script RERUN **************************

:maint  ********************** DEBUT du script MAINT **************************

cd %fbb%

@echo off

cd %fbb%\system\sat						««

if not exist amsat.txt goto amsatend

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:amsatend

echo Sauvegarde des fichiers importants

copy %fbb%\system\dirmes.sys %fbb%\backup\dirmes.s1		««

copy %fbb%\system\inf.sys %fbb%\backup\inf.s1			««

echo Effacement des messages

del epurmess.res

epurmess

rem Paramètre EPURWP :  Nombre de jours avant la mise à jour, et l'éffacement.

rem Valeur par défaut : 40 et 90

epurwp 45 95

del %fbb%\system\wp\wp.old						««

cd %fbb%\system

clr_user>>%fbb%\clr_user.res					««

MAINTINF 3 /a

COPY %FBB%\SYSTEM\INF.NEW %FBB%\SYSTEM\INF.SYS	««

cd %fbb%

del %fbb%\system\dirmes.new					««

del %fbb%\system\dirmes.old						««

if not exist %fbb%\error.sys goto direct				««

rem -----------------------------------------------------------------------------

rem --- Si vous voulez recevoir un message lorsqu'une erreur apparait :

rem --- S.V.P. Changez LA6CU contre votre propre indicatif !!!!

rem echo SP LA6CU		>> %FBB%\MAIL.IN		««

rem echo Rapport d'erreur		>> %FBB%\MAIL.IN		««

rem type %FBB%\ERROR.SYS	>> %FBB%\MAIL.IN		««

rem echo.				>> %FBB%\MAIL.IN		««

rem ECHO /EX			>> %FBB%\MAIL.IN		««

rem type %FBB%\ERROR.SYS	>> %FBB%\ERROR.LOG	««

rem del %FBB%\ERROR.SYS					««

rem ---------------------------------------------------

:direct

goto end

rem **************************** FIN du script MAINT ************************

:stop ************************* DEBUT du script STOP *************************

goto end

rem ***************************** FIN du script STOP *************************

:error  ********************** DEBUT du script ERROR *************************

echo WFBB sorti avec ERRORLEVEL %2

sleep 5

goto end

rem **************************** FIN du script ERROR **************************

:end

echo %1 Le script est fini.

sleep 2

## XFBB.SH (seulement pour LinFBB)

XFBB.SH (/usr/local/fbb)

C'est le tout premier fichier que LinFBB utilisera. Vous le trouverez dans le répertoire /usr/local/fbb (ou dans le répertoire dans lequel vous avez choisi d'installer LinFBB). Vous n'avez pas vraiment besoin de faire de modification dans ce fichier, à moins que vous ayez fait des modifications durant la procédure d'installation. Dans ce cas, vous devez changer les noms des chemins dans le fichier LinFBB.SH exactement de la même façon que vous l'avez fait lors de l'installation.

Ceci est très important ! Aussi, examinez les lignes qui ont été repérées avec un "««".

Ce fichier est utilisé pour démarrer aussi bien la version démon que la version X-Windows de LinFBB. Pour démarrer la version démon vous devez taper : "./xfbb.sh -d &", dans une fenêtre terminale de X-Windows, vous devez taper : "./xfbb.sh" pour démarre LinFBB.

Vous devez aller dans le répertoire racine de LinFBB avant d'exécuter ce script de shell.

#!/bin/sh

#

# Fichier shell du logiciel LinFBB

#

# F6FBB 1996

#

#

# Répertoire de base du logiciel LinFBB

XFBBDIR=/usr/local/xfbb				««

#

# Ajouter le chemin local

PATH=$XFBBDIR/bin:$PATH

#

# Fichier de resorce export

XAPPLRESDIR=$XFBBDIR/res

export XFBBDIR PATH XAPPLRESDIR

end_session()

{

echo "Session de LinFBB est finie "

exit 0;

}

maintenance()

{

echo "Fonctionnement de la maintenance"

sleep 2

$XFBBDIR/bin/epurmess > /dev/null 2>&1		««

$XFBBDIR/bin/epurwp 40 90 > /dev/null 2>&1		««

}

rerun()

{

echo "Relance LinFBB"

sleep 2

}

error_return()

{

echo "Valeur retournée inconnue $1"

sleep 10

}

if [ "_$1" = "_-d" ]

then

XFBB=xfbbd

shift

else

XFBB=xfbb

fi

PARAM=$*

while [ 1 ]

do

cd $XFBBDIR					««

echo

echo "Lancement de LinFBB ^C pour stopper"

sleep 3

echo "Lancement de LinFBB ..."

$XFBB $PARAM					««

ret=$?

echo

case $ret in

1) end_session ;;

2) rerun;;

3) maintenance;;

*) error_return $ret;;

esac

done

## APPEL.BAT (seulement pour DosFBB)

APPEL.BAT (\FBB\BIN).

C'est le tout premier fichier que DosFBB utilisera. Vous le trouverez dans le répertoire \FBB\BIN (ou dans le répertoire dans lequel vous avez choisi d'installer LinFBB). Vous n'avez pas vraiment besoin de faire de modification dans ce fichier, à moins que vous ayez fait des modifications durant la procédure d'installation. Dans ce cas, vous devez changer les noms des chemins dans le fichier APPEL.BAT exactement de la même façon que vous l'avez fait lors de l'installation.

Ceci est très important ! Aussi, examinez les lignes qui ont été repérées avec un «« :

set fbb=C:\FBB				«« Défini la base des fichiers systèmes de FBB

echo off

cd %fbb%								««

break off

echo Programme lance, utiliser ^C dans les 3 secondes pour l'arrêter

sleep 3

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

cls

echo

echo Sorting HROUTE.SYS

copy %fbb%\system\hroute.sys temp.$$$				««

type temp.$$$ | sort | find /v "# " > %fbb%\system\hroute.sys		««

del temp.$$$

echo

echo Sauvegarde des fichiers importants...

copy %fbb%\system\dirmes.sys %fbb%\backup\dirmes.s1			««

copy %fbb%\system\inf.sys %fbb%\backup\inf.s1				««

echo Nettoyage des fichiers-messages...

del epurmess.res

epurmess

echo Nettoyage de la base de donnees pages blanches

del epurwp.res

epurwp

cd %fbb%\system

maintinf 3 /a

copy %fbb%\system\INF.NEW %fbb%\system\INF.SYS

del dirmes.new

cd %fbb%

:direct

if not exist c:%fbb%\system\sat\amsat.txt goto appel			««

cd %fbb%\system\sat

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:appel

cd %fbb%								««

echo Programme lancé, utiliser ^C dans les 3 secondes pour l'arrêter

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:fin

echo Programme termine...

break on

Echo on

## PORT.SYS

PORT.SYS (\FBB\SYSTEM).

ATTENTION à cette fonction utile :
Si le fichier correspondant
PORT_D.SYS (pour DosFBB),
PORT_W.SYS (pour WinFBB),
PORT_L.SYS (pour LinFBB),
existe, il sera utilisé, et le fichier PORT.SYS sera ignoré.

Du coup, il est possible d'avoir par exemple les fichiers DosFBB et WinFBB en même temps sur le même P.C. C'est utile sur les sites ou vous voulez changer entre WinFBB et DosFBB de temps en temps.

Cette section en deux parties :
1 :		Instruction simple (pour la première installation)
2 :		Configuration avancée (avec plus de détails)
	2.1 :	Pour BPQ
	2.2 :	Pour DRSI
	2.3 :	Pour PTC-II pactor

### Instruction simple (pour la première installation)

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM (si vous avez gardé les noms de l'arborescence pas défaut). Ce fichier défini le type de TNC utilisé, le nombre de voies autorisées, etc... Vous devez faire plusieurs changements ici, et être très attentif à faire les changements correctement. Si vous ne le faites pas, le BBS ne pourra pas fonctionner proprement. Souvenez-vous que les lignes commençant avec un # sont des lignes de commentaire, et que le BBS ignore ces lignes.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

2       2

#

Ensuite, vous devez faire une ligne de paramètres pour chaque port com que vous utilisez. Vous devez faire attention à utiliser des valeurs correctes ici.

Vous trouverez ci-dessous les interfaces valides pour DosFBB et WinFBB :

Pour WinFBB :
L'interface la plus couramment utilisée pour WinFBB est la 6. Cette interface remplace ESS, MBBIOS, etc et FBBIOS. Le driver est FBBCOMM.DRV, qui est installé durant le processus d'installation. 
Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

Pour LinFBB (Linux) :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

Pour DosFBB :
Si vous utilisez des drivers comme COMBIOS, BPQ ou carte DRSI, vous devez faire attention à donner des valeurs correctes ici. Si vous utilisez COMBIOS, FBBIOS, BPQ, etc, vous devez les charger en mémoire avant de démarrer le programme BBS. 
Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

Exemple pour WinFBB :
J'utilise 2 TNCs, un sur le COM1 et un sur le COM3, et j'utilise le driver standard FBBCOMM.DRV chargé par Windows™ :

# Com :	Numéro de COM (1,2,...8)

# Interface :	2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       6             3F8                   9600

3       6             338                   9600

#

Même exemple pour DosFBB :
J'utilise 2 TNCs, un sur le COM1 et un sur le COM3, et j'utilise le driver ESS (ESS doit être chargé en mémoire avant de lancer FBB) :

# Com :	Numéro du COM (1,2,...8)

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      1              3F8                   9600

3      1              338                   9600

#

Même exemple pour LinFBB (Linux) :

# Com :	Numéro du COM (1,2,...8)

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       9             /dev/cua0          9600

3       9             /dev/cua2          9600

#

Une fois de plus, le nombre de lignes ci-dessous doit être le même que le nombre de TNC utilisé : une ligne par TNC. Je pense que c'est auto-explicatif. MultCh est normalement à 1. Si vous utilisez une carte DRSI, vous pouvez changer ce paramètre de 0 à 7. Si vous utilisez BPQ, Le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant MultCh 1 et ainsi de suite ; ceci est très important. Si vous avez un KAM en Host-Mode, vous devez utiliser 1 pour VHF et 2 pour HF. Si vous utilisez le kernel AF_AX25 socket sous Linux, MultCh est le nom de l'interface (ex : ax0). MxBloc décide du nombre de kb qui seront forwardés en une fois à un autre BBS avant que le forward soit inversé. Laissez cette valeur à 10 pour la VHF et l'UHF, et un peut plus petite pour la HF.

Le type de Host-Mode dépend de votre TNC, et si vous utilisez BPQ :

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode     Freq

1       7         1      1            230    4         1          10          30/60        UDYW 433.650

2       1         3      1            80      2         1           5           17/30        GDW    15/20m

#

A la fin du fichier, vous pouvez spécifier un (ou plusieurs) indicatif(s)et SSID(s) par voies. Vous devez utiliser ceci pour les indicatifs spéciaux pour les voies de forward. Si vous n'avez pas besoin de cela (normalement non, au moins dans un premier temps...), mettez un # au début de la ligne. Cela ne fonctionne qu'avec les interfaces WA8DED.

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       2             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Configuration avancée (avec plus de détails)

Le BBS peut utiliser un multiplexeur spécial, pour pouvoir avoir jusqu'à 4 TNCs par port com.
Pour DosFBB vous devez aussi utiliser des drivers comme COMBIOS, MBBIOS, FBBIOS, etc.
Ces drivers doivent être chargés en mémoire AVANT de lancer le logiciel de BBS. Vous pouvez inclure les drivers dans le fichier APPEL.BAT. Il est possible d'utiliser un modem téléphonique sur le BBS. Dans ce cas, le nombre de TNCs inclus aussi le modem. Le driver FBBIOS doit aussi être chargé en mémoire avant de démarrer le BBS.
Pour WinFBB, vous n'avez pas besoin de COMBIOS, MBBIOS, ESS ni de FBBIOS. Ils sont tous inclus dans le driver FBBCOMM.DRV (interface 6).

Exemple pour WinFBB :
PORT.SYS standard avec 1 TNC (COM1) avec -Host-Mode WA8DED, driver FBBCOMM.DRV, 4 voies, 1 voie pour le forward sortant, 1 voie réservée pour les BBS avec l'indicatif LA1B-1 :

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNCs.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1       1

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

#Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       6             3F8                 9600

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

1       4         1      1            230    4         1          10          30/60        UDYL  433.650

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Même exemple pour LinFBB (Linux) :
PORT.SYS standard avec 1 TNC (COM1) avec Host-Mode WA8DED, driver FBBCOMM.DRV, 4 voies, 1 voie pour le forward sortant, 1 voie réservée pour les BBS avec l'indicatif LA1B-1 :

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNCs.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1       1

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

#Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		       L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       9             /dev/cua0          9600

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

1       4         1      1            230    4         1          10          30/60        UDYL  433.650

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Même exemple pour DosFBB:
PORT.SYS standard avec 1 TNC (COM1) avec Host-Mode WA8DED, driver FBBCOMM.DRV, 4 voies, 1 voie pour le forward sortant, 1 voie réservée pour les BBS avec l'indicatif LA1B-1 :

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNCs.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1       1

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

#Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      1              3F8                   9600

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

1       4         1      1            230    4         1          10          30/60        UDYL  433.650

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Remarque : la différence entre les trois fichiers PORT.SYS ci-dessus (pour WinFBB, LinFBB et DosFBB) est SEULEMENT l'interface et (pour LinFBB) l'adresse !

Dans les exemples suivants, toutes les lignes de commentaires ont été supprimées, pour la clarté.

Un exemple pour WinFBB :
Maintenant, un exemple de fichier avec 4 ports, 13 voies, FBBCOMM.DRV, avec un multiplexeur sur le port com 1. Le port 1 a un accès limité (utilisateur invité), port 2 et 3 autorisent le transfert YAPP et le port 4 utilise un PK-232. Port 2 et 3 permettent aussi les balises unproto.

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       4

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       6             3F8                   9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode       Freq

1       4        1       1          230    4         0          1            00/60      GD          433.650

2       4        1       2          230    4         1          5            10/30      UDYL     144.675

3       4        1       3          230    3         4          10          20/60      UDYWL  433.650

4       1        1       4          80      1         1          5            15/30      BP           15/20m

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Un exemple pour LinFBB :
Maintenant, un exemple de fichier avec 4 ports, 13 voies, FBBCOMM.DRV, avec un multiplexeur sur le port com 1. Le port 1 a un accès limité (utilisateur invité), port 2 et 3 autorisent le transfert YAPP et le port 4 utilise un PK-232. Port 2 et 3 permettent aussi les balises unproto.

Cet exemple n'est pas vraiment bon pour LinFBB, comme le port 4 qui utilise un PK-232 qui n'est pas supporté par LinFBB (bientôt ?). Mais s'il le devient, cela ressemblera probablement à ce qui suit :

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       4

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      9              /dev/cua0          9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode       Freq

1       4         1      1            230    4         0          1            00/60        GD           433.650

2       4         1      2            230    4         1          5            10/30        UDYL      144.675

3       4         1      3            230    3         4          10          20/60        UDYWL  433.650

4       1         1      4            80      1         1          5            15/30        BP            15/20m

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Un exemple pour DosFBB :
Maintenant, un exemple de fichier avec 4 ports, 13 voies, FBBCOMM.DRV, avec un multiplexeur sur le port com 1. Le port 1 a un accès limité (utilisateur invité), port 2 et 3 autorisent le transfert YAPP et le port 4 utilise un PK-232. Port 2 et 3 permettent aussi les balises unproto.

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       4

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      1              3F8                   9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode      Freq

1       4         1       1           230    4         0          1            00/60       GD           433.650

2       4         1       2           230    4         1          5            10/30       UDYL      144.675

3       4         1       3           230    3         4          10          20/60       UDYWL  433.650

4       1         1       4           80      1         1          5            15/30       BP            15/20m

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Remarque : la différence entre les trois fichiers PORT.SYS ci-dessus (pour WinFBB, LinFBB et DosFBB) est SEULEMENT l'interface et (pour LinFBB) l'adresse !

Ensuite un exemple de fichier avec 4 ports, 13 voies.
Celui-ci est pour DosFBB, mais est identique pour WinFBB, à l'exception de l'interface qui doit être changée par 6 pour WinFBB.

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

4        4

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      1              3f8                    9600

2      1              2f8                    9600

3      1              3e8                    9600

4      1              2e8                    9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode     Freq

1       4         1       1           230    4         0          1            00/60        GD        433.650

2       4         2       1           230    4         1          5            10/30        UDY      144.675

3       4         3       1           230    3         4          10          20/60        UDYW  433.650

4       1         4       1           80      1         1          5            15/30        BP          15/20m

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Même exemple pour LinFBB :

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

4       4

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       9             /dev/cua0          9600

2       9             /dev/cua1          9600

3       9             /dev/cua2          9600

4       9             /dev/cua3          9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode     Freq

1       4        1      1            230    4          0          1            00/60       GD        433.650

2       4        2      1            230    4          1          5            10/30       UDY     144.675

3       4        3      1            230    3          4          10          20/60       UDYW  433.650

4       1        4      1            80      1          1          5            15/30       BP         15/20m

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

#### Pour BPQ

Maintenant, un exemple de fichier avec 2 port avec BPQ-node et 4 voies sur chaque port. Il faut remarquer que MultCh commence à 0 sur le premier port !
Ce fichier est 100% identique pour DosFBB et WinFBB !
Ce fichier n'est pas possible pour LinFBB car BPQ ne peut pas fonctionner sous Linux.
BPQ doit être correctement installé pour DOS ou pour Windows™ (respectivement) avant de pouvoir être utilisé avec FBB.

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       2

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

8       2             0                       9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1       4         8      1           230     4         1          1            00/60        UQY   433.650

2       4         8      1           230     4         1          5            10/60        UQY   144.675

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Remarque : le com 8 est utilisé. C'est parque on utilise un port virtuel et si par exemple on utilisait le port com 2, il serait impossible d'utiliser le port com 2 pour d'autres applications.

#### Pour DRSI

Ensuite, un exemple de fichier avec 1 carte DRSI et 8 voies, max 1 voie en HF. Comme pour BPQ, ce fichier est 100% identique pour DosFBB et WinFBB !

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       2

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

8      4              0                       9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

1         8         8      0            230     4        1          10          00/60        UDY    433.650

2         1         8      1            80       2        1          10          30/60        GDW   HF

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1             LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Même exemple pour LinFBB :
Un fichier avec 1 carte DRSI et 8 voies, max 1 voie en HF.

Cet exemple a besoin de z8530drv de DL1BKE installé proprement !

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1         2

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

8       9             ****                 9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1       8         8       scc0      230    4         1          10          00/60        XUY   433.650

2       1         8       scc1      80      2         1          10          30/60        XGW  HF

#

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1      1      LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

Enfin, le (gros) fichier de configuration de SM6TKY pour Linux :

Kernel standard AF_AX25 socket, 7 interfaces, 42 voies, 1 interface pour le forward de fichiers, 1 interface pour un TNC en mode KISS (ax0), 2 interfaces pour une carte SCC compatible PA0HZP (scc0 & scc1), 1 interface pour un Pseudo-TTY loopback pour LinuxNode (ax2), 1 interface pour EtherBPQ (bpq0) et 1 interface pour NET/ROM dans le kernel (nr1).

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNCs.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1       6

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

#Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      9              ****                 9600

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode       Freq

0       0         0      0           0        0         0           0            00/01        ----           File-fwd.

1       8         1      ax0       250    7         2          10           30/01        XUWYL  ax0

2       8         1      scc0      250    7         2          10           30/01        XUWYL  scc0

3       8         1      scc1      250    7         2          10           30/01        XUWYL  scc1

4       8         1      ax2       250    7         2          10           30/01        XUY        Loopback

5       8        1       bpq0     250    7         2          10           30/01        XUWYL  bpqether

6       2        1       nr1        250    7         2          10           30/01        XUY        netrom

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       2            XXXXX-1      B

#

# Fin du fichier.

#

#### Pour PTC-II pactor

Voici un exemple pour TNC pactor PTC-II avec WinFBB.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNCs.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1       3

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

#Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      6             3f8                  19200

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode          Freq

0       0         0      0           0        0         0           0            00/01        ----          File-fwd.

1       1         1      0           250    4         1          10           30/60        HG          Pactor

2       8         1      1           250    4         1          10           30/60        HUWY    PTC-VHF

3       8         1      1           250    4         1          10           30/60        HUWY    PTC-UHF

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

## INITTNCx.SYS

INITTNCx.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Lorsque le BBS démarre, il envoie des paramètres standards aux TNC, comme PACLEN, MAXFRAME, etc... Ces paramètres sont dans le fichier PORT.SYS. Mais on peut avoir besoin d'envoyer plus de paramètres à chacun. Le fichier INITTNC1.SYS permet d'envoyer des paramètres au TNC 1, le fichier INITTNC2.SYS au TNC 2, etc... Ci dessous on peut voir un exemple pris sur le BBS LA1B (vous pouvez utiliser ici d'autres paramètres) :

C MAIL v LA7QR

U 0

N 10

M IU

P 64

T 40

C MAIL V LA7QR veut dire que les balises unproto et mail seront diffusées à MAIL via le digipeteur ayant pour indicatif LA7QR. Vous pouvez utiliser simplement C MAIL si vous ne voulez pas utiliser de digipeteur.

U 0 veut dire que le TNC n'enverra pas de message à l'utilisateur lorsqu'il connectera le BBS. Vous devriez utiliser ce paramètre.

N 10 veut dire que RETRY est défini à 10.

M IU veut dire que toutes les trames I et UI seront vues sur la fenêtre moniteur.

P 64 veut dire que la persistance est définie à 64. C'est normal.

T 40 veut dire que le TXDELAY est défini à 40. Cette valeur dépend du de l'émetteur utilisé.

Donc, vous pouvez spécifier tout paramètre souhaitable dans ce fichier. Vous devez simplement faire un fichier par TNC. 
Les commandes envoyées au TNC, sont les commandes décrites dans la documentation du firmware que vous utilisez ou dans la documentation des PK-232, DRSI, BPQ, etc...

Si vous utilisez BPQ, DRSI, PK-232, KAM, PTC-II ou TFPCX/TFPCR, regardez dans l'annexe pour les commandes spéciales pour eux.

## MAINTn.SYS

MAINTx.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Il fonctionne exactement comme le fichier INITTNCx.SYS, mais les paramètres sont envoyés au TNC lorsque le BBS est arrêté Ce fichier ressemble à ce qui suit :

Y 1

U 1 BBS ($c) arrêté pour maintenance $d $T.

Y 1 veut dire qu'une seule station pourra être connectée au TNC maintenant..

U 1 veut dire que le TNC enverra ce message à tout utilisateur qui connectera le TNC après que le BBS soit arrêté.

Si vous utilisez un PK-232, le même fichier ressemblera à cela :

UR1

CTBBS ($c) arrêté pour maintenance $d $T.

Donc, vous pouvez spécifier tout paramètre souhaitable dans ce fichier. Vous devez simplement faire un fichier par TNC. 
Les commandes envoyées au TNC, sont les commandes décrites dans la documentation du firmware que vous utilisez ou dans la documentation des PK-232, DRSI, BPQ, etc...

Si vous utilisez BPQ, DRSI, PK-232, KAM ou TFPCX/TFPCR, regardez dans l'annexe pour les commandes spéciales pour eux.

## BBS.SYS

BBS.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Vous devez mettre dans ce fichier les indicatifs de tous les BBS avec lesquels vous voulez faire du forward direct. Il doit y avoir 80 lignes (de 1 à 80), même si vous ne les utilisez pas toutes. Le format est très critique, NE CHANGEZ PAS l'arrangement des lignes !

Tous les BBS que vous forwardez (l'indicatif après la lettre A dans le fichier FORWARD.SYS) doit aussi être dans le fichier BBS.SYS. Avant de démarrer le BBS pour la première fois, vous devez supprimer tout indicatif non utilisé dans le fichier BBS.SYS, et de ne mettre dans le fichier que les BBS vous forwardez dans le fichier FORWARD.SYS. Dans le futur, il est recommandé de ne pas remplacer un indicatif par un autre, les messages iront alors au mauvais BBS.

Ce fichier s'explique par lui même.

###########################

#     BBS.SYS pour FBB 7.00     #

# pour LA6CU BBS par LA6CU #

###########################

#

# Fichier contenant tous les BBS à forwarder.

#

# Soyez sûr qu'AUCUN numéro n'a été supprimé.

#

01 LA1B

02 F6FBB

03 AMSAT

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

## FORWARD.SYS

FORWARD.SYS (\FBB\SYSTEM).

ATTENTION à cette fonction utile :
Si le fichier FORWARD.SYS n'existe pas, FBB cherchera les fichiers suivants :
FORW_D.SYS (pour DosFBB),
FORW_W.SYS (pour WinFBB),
FORW_L.SYS (pour LinFBB),
Du coup, il est possible d'avoir par exemple des fichiers DosFBB et WinFBB sur le même ordinateur en même temps, même s'ils ont besoin de fichiers de forward différents. C'est très utile sur les sites sur lesquels vous voulez changer de temps en temps de WinFBB à DosFBB.

Cette section en deux parties :
	1 :	Instruction simple (pour la première installation)
	2 :	Configuration avancée (avec plus de détails)
		2.1 : Types de lignes
		2.2 : Définition d'un fichier de forward
		2.3 : Fichiers inclus
		2.4 : Forward automatique vers un fichier
		2.5 : Commande DOS de fichier spécifique à un port.

### Instruction simple (pour la première installation)

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Dans ce fichier toutes les données nécessaires pour le forward des messages sont spécifiées. Le premier exemple est un fichier contenant le minimum de données qui DOIVENT être spécifiées dans le fichier FORWARD.SYS si vous forwardez à un seul BBS, appelé LA2D dans cet exemple.

Le fichier est organisé en blocs, un bloc pour chaque BBS que vous forwardez directement. Un bloc commence par A (indicatif) et fini par --------. Il peut y avoir autant de blocs que l'on veut dans le fichier FORWARD.SYS.

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

---------------

Toutes les lignes commençant par le caractère '#' sont des lignes de commentaires, et sont ignorées par le BBS. La première ligne doit toujours commencer par la lettre A suivi de l'indicatif du BBS avec lequel vous voulez forwarder ; ici : A LA2D

Puis il doit y avoir une ligne donnant le port sur lequel le forward doit se faire.
La ligne doit toujours exister, même si le BBS n'a qu'un seul port.

Dans cet exemple, le port C est utilisé, qui est identique au TNC 3 dans le fichier PORT.SYS.
Commande : P C

Maintenant, la commande connexion doit être envoyée au TNC. Cette ligne doit commencer par la lettre C avant la commande de connexion actuelle. Donc, si l'indicatif LA2D est connecté directement, on doit écrire : C C LA2D. (Un seul C ne marchera pas !).

Et finalement, il doit être spécifié quels messages le BBS devra forwarder à ce BBS. Dans cet exemple, il est écrit B LA2D, cela signifie que tous les messages @ LA2D seront forwardés et F LA2D, signifie que tous les messages VIA LA2D seront forwardés. Le fichier de forward doit se terminer par une suite de -------. Si vous avez plus d'un BBS à forwarder, écrivez toutes les données pour ce BBS dans un bloc similaire, dans ce même fichier FORWARD.SYS (commençant par A et finissant par ----), écrit après ce bloc pour LA2D.

Vous pouvez aussi utiliser un fichier inclus pour chaque BBS, mais nous verrons cela après dans la documentation SysOp.

Supposons que vous ne vouliez pas forwarder seulement ces messages qui sont VIA LA2D ou @ LA2D (dans cet exemple). Supposons que vous vouliez aussi forwarder aussi les bulletins. Rajoutez simplement dans ce fichier quelques lignes commençant par G, comme G EU, G ALL, G WW, etc... G EU signifie tous les bulletins adressés à @ EU. Donc, il est possible de rajouter cela dans le fichier, comme suit :

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

G EU

G ALL

G WW

--------------

Ensuite, vous voulez forwarder des messages au travers de LA2D, qui ne sont pas réellement pour LA2D, mais que LA2D pourra forwarder à un autre BBS. Cet autre BBS pourra être inclus dans les lignes commençant par un B, comme B LA1G, B LA4O, B LA5G, etc...

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

G EU

G ALL

G WW

-------------

De même, si vous voulez forwarder tous les messages pour d'autres BBS SM de la même façon, vous pouvez utiliser les jockers (comme sous DOS), comme B SM*, B SK*, B OH*, etc...

A LA2D

#

P C

#

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

B SM*

B SK*

B OH*

#

G EU

G ALL

G WW

---------

Maintenant le fichier est complet pour la plupart des utilisations. On peut pouvoir ajouter la possibilité de forwarder (en VHF ou en UHF) via plusieurs nodes. C'est très facile, il suffit d'ajouter une autre ligne C C (indicatif) pour chaque node à traverser. Si on doit d'abord connecter le node local LA7QR, puis le node local de LA2D (LA1EAX- 7), et enfin LA2D, le fichier complet pour LA2D ressemblera à cela :

A LA2D

#

P C

#

C C LA7QR

C C LA1EAX-7

C C LA2D

#

B LA2D

F LA2D

#

B LA1G

B LA4O

B LA5G

#

B SM*

B SK*

B OH*

#

G EU

G ALL

G WW

#

R

#

---------

Un R a été rajouté à la fin du fichier. Il permet de forcer le forward le BBS à appeler le BBS LA2D pour forwarder et lui demander que ce soir lui qui forward (forward inversé), même si le BBS n'a rien à lui forwarder.

C'était un fichier de forward simple. On peut faire beaucoup d'autres choses avec ce fichier, vous deviez lire le chapitre sur la configuration avancée très attentivement. Vous devriez trouver ici tout ce dont vous avez besoin. Mais maintenant vous avez les connaissances de base.

### Configuration avancée (avec plus de détails)

Le fichier FORWARD.SYS défini la configuration des différents BBS adjacents avec lesquels vous allez router les messages. Ce fichier est organisé en blocs, chaque bloc est spécifique à un BBS. Seul un BBS adjacent doit être défini.

Ce fichier et ceux qui s'y rapportent sont compilés au démarrage du BBS et après une édition avec l'éditeur interne, ou lors d'un retour d'une session DOS (Alt-F9 dans DosFBB) si l'un des fichiers à été modifié.

Si le fichier FORWARD.SYS ou un des fichiers qui s'y rapporte a été modifié, la totalité des messages actifs sera scrutée et les routages seront refaits en fonction des nouveaux paramètres de ce fichier. Le balayage peut être arrêté à tout moment par la commande Alt-F3 (peut être intéressant si les modifications ne portent pas sur les routes par exemple).

Chaque ligne du fichier commence par une lettre qui défini la fonction de la ligne. Toute ligne commençant pour un # est considérée comme étant une ligne de remarque et sera ignorée (très pratique pour insérer des commentaires).

#### Types de lignes

A (indicatif) :

Tout bloc doit commencer avec une ligne comme celle-ci. l'indicatif est l'indicatif du BBS a forwarder.

B (indicatif) :

Tout bloc doit inclure au moins une ligne comme celle-ci. Les messages personnels adressés à quelqu'un ayant l'adresse "@ (indicatif)" sera forwardé à cet indicatif.

C C (indicatif 1) [V DIGI1 DIGI2 ETC...] :

La ligne complète de la connexion (C indicatif V répéteur1 répéteur2) doit suivre la lettre C. Dans la plupart des cas, il y aura successivement deux lettres C séparées par un espace. La lettre V spécifie une chaîne de digipéteurs ; elle est optionnelle si une EPROM TF4 (ou équivalent) est utilisée (voir le fichier WA8DED.DOC). Il peut y avoir plusieurs lignes C dans le cas de connexions en cascade (utilisation de THENET par exemple). Une ligne de connexion conditionnelle (incluse entre un IF et un ENDIF) alloue des indicatifs suivant les heures. On peut allouer jusqu'à 8 lignes, chaque ligne peut contenir jusqu'à 80 caractères.
Dans le cas de KA-node et de X-connect, on peut envoyer C X (indicatif). Lorsqu'on est connecté à un node, toute commande après le premier C sera envoyée à ce node. Comme ici, le X est aussi envoyé.
Seulement pour LinFBB et WinFBB :
Pour forwarder avec Telnet, la syntaxe est la suivante :
C C < indicatif > <adresse IP> [port]
Adresse IP est nécessaire, le port est optionnel (défaut 23).

D (commande) :

Commande à exécuter par le DOS (programmation de la fréquence de l'émetteur, par exemple).
For WinFBB :
Une fenêtre DOS séparée est ouverte et la commande sera exécutée dedans. La fenêtre sera fermée lorsque la commande aura fini de s'exécuter. Dans WinFBB, la commande D et la commande X sont identiques.
Pour DosFBB et LinFBB :
L'écran est sauvegardé avant la commande et restauré lorsque son exécution sera terminée, Celle-ci peut donc accéder à l'écran. Lors de l'exécution de fichiers .BAT, un COMMAND.COM est d'abord envoyé automatiquement. Il est donc nécessaire de disposer de plus de mémoire.

DC (commande) :

Identique à la commande D ci-dessus, mais exécutée lors d'une connexion.
Cela permet de changer les paramètres et une fonction du programme lorsque le BBS est connecté. Lorsque la connexion provient d'un autre BBS, les commandes LC, DC et XC sont exécutées si le BBS existe dans le fichier de forward.

ELSE :

Condition complémentaire à la ligne IF précédente.

ENDIF :

Fin de lignes conditionnelles définies par le IF.

F (indicatif) :

Indicatif qui sera automatiquement acheminé (sauf si un routage à été spécifié) vers la messagerie qui a été précédemment citée par une ligne B (doit suivre une ligne B). Il peut y avoir plusieurs lignes F suivant une ligne B. Si cette ligne n'est pas précédée d'une ligne B, les bulletins seront routés vers leur destination.

G (route) :

Indicateur de groupe de routage pour les bulletins (EU par exemple). Cet indicateur ne s'applique qu'aux bulletins. Les messages personnels sont routés en fonction de l'indicateur de BBS (voir ligne B). Il peut y avoir plusieurs lignes d'indication de routage par BBS adjacent.

H (route) :

Définition d'une route utilisant l'adressage hiérarchique. Les jockers (* ou ?) peuvent être utilisés pour remplacer la partie de l'adressage fonction de la destination. Le routage hiérarchique doit être utilisé le plus souvent possible.

IF C1 ... IF C9 :

Test conditionnel test du choix de route. La valeur "n" est un chiffre de 1 à 9, correspondant au choix. Le premier choix est 1, et le nombre maximum est de 9. Les lignes comprises entre IF Cn et le ENDIF seront prises en compte seulement si le choix courant est n. Si la connexion n'a pas été validée (prompt du BBS distant non reçu), le choix sera incrémenté et le bloc de nouveau testé, si le port est le même. Si le port est différent, le bloc sera testé lors des tests correspondant au nouveau port. Si la connexion aboutit, le choix est remis à 1 pour le prochain appel, sinon le choix est incrémenté. Si tous les choix ont été passés sans succès, le choix est remis à 1, et l'appel est abandonné, le système passe au bloc suivant.

IF D xx :

Test conditionnel du jour de la semaine. Cette ligne définit un ensemble de lignes qui ne seront prises en compte que si l'expression définissant le ou les jours suivant le IF est vraie. La valeur 0 correspond au dimanche et le 6 correspond au samedi. L'expression de la forme 
"IF D 0,2,4-6" est vraie pour dimanche, mardi et pour les jours de jeudi à samedi. Il peut y avoir plusieurs IF imbriqués (identification recommandée), mais jamais à l'extérieur des blocs. ENDIF définit la fin du bloc conditionnel.

IF H xx :

Test conditionnel de l'heure (IF). Cette ligne définit un ensemble de lignes seulement prises en compte si la tranche horaire suivant le IF est vraie. La tranche horaire de la forme "IF 0,4,12-23" est vraie pour 0h, 4h et pour les heures de 12h à 23h. Il peut y plusieurs IF imbriqués (identification recommandée), mais jamais à l'extérieur des blocs. ENDIF définit la fin du bloc conditionnel.

IF G xx

Identique à H, mais utilise l'heure GMT.

IF FREE :

Test conditionnel de la disponibilité d'un port. Le test sera vrai si aucune voie du port n'est utilisée. Ce test peut être nécessaire avant de changer la fréquence d'un émetteur par exemple. Il peut y plusieurs IF imbriqués (identification recommandée), mais jamais à l'extérieur des blocs. ENDIF définit la fin du bloc conditionnel.

IF MAN :

Test conditionnel vrai seulement si le routage a été demandé manuellement par les commandes F4, FR ou FW.

IF N (numéro) :

Test sur le numéro du jour du mois (1-31).

J        (données veut dire 7+ ici) :

J 0 : aucune donnée n'est envoyée ici
J 1 : données sont envoyées (défaut)
J 2 : données personnelles sont envoyés
J 3 : seulement les données sont envoyées (exclusivement).

K Voie :

Force le forward sur une voie spécifique. Si la voie est occupée, le forward n'aura pas lieu.

L (commande) [valeur] :

Programmation de paramètres pour le TNC. Les paramètres seront affectés à la voie concernée. La syntaxe est celle du TNC utilisé en Host-Mode. Seule la commande B (Paclen = taille d'un paquet) sera envoyée dans tous les cas. Le paramètre B doit être utilisé avec tous les TNC (même pour le KAM) pour fixer un Paclen. Le Paclen est toujours géré par le logiciel FBB, étant donné que les différents Host-Mode sont transparents pour la Paclen. Pour le KAM, PACLEN sera 0/0 (256) pour que le Paclen du BBS fonctionne en toutes circonstances. Ces paramètres seront également utilisés en cas de forward inversé.

LC (commande) [valeur] :

Identique à la commande L ci-dessus, mais est exécutée lorsqu'une connexion se fait. Cela permet de changer les paramètres ou de programmer une fonction lorsque le BBS est connecté. Lorsque la connexion provient d'un autre BBS, les commandes LC, DC et XC sont exécutées si le BBS existe dans le fichier de forward.

N (nombre) :

Force le protocole de forward standard (MBL/RLI) pour le BBS considéré.
	1 = Forward FBB autorisé
	2 = Forward FBB+BIN
	4 = Forward FBB+BIN+Resume
	8 = Forward XFWD
Exemple : N 15 = Somme de tous les protocoles (défaut)

O (minutes) :

Fixe le timeout pour le BBS considéré. Timeout est donné en minutes.

P (port) :

Sélection du port sur lequel doit se faire la connexion. Le port est défini par une lettre de A à H pour les ports 1 à 8.

Q :

Interdit le forward inversé.

R :

Force l'appel du BBS adjacent, même en l'absence de courrier afin d'activer un forward inversé.

S Connect Failure Busy :

Jeu de test supplémentaire dans le cas de connexions séquentielles (réseau TheNet par exemple). Les 3 tests doivent avoir été définis. Les tests "Connect" "Failure" et "Busy" sont déjà définis dans le logiciel. Attention aux minuscules, les tests en tiennent compte !
Exemple : S Conne Echec Occup. Le logiciel interprétera "Conne" comme Connect, "Echec" comme Failure, et "Occup" comme Busy. Ceci permet de s'adapter à des nodes dont les textes ne sont pas ceux habituellement utilisés par TheNet. Jusqu'à 4 lignes "S" (jeu de test) peuvent être définies dans un bloc de forward. Les lignes "S" (choix de forward) regardent la valeur par défaut comme un dernier choix. Attention, ces tests sont complètement dépendants.

T options :

Définition d'une taille maximale de fichier autorisée à acheminer. Cette taille peut être conditionnelle (entre IF et ENDIF).
T P : Signifie Messages personnels seulement.
T S : Signifie les plus petits d'abord (au lieu des plus vieux d'abord).
T 2 : Signifie seulement les messages inférieurs ou égales à 2 Ko.
T D : Dévalide la fonction d'envoyer seulement 1 message venant d'un indicatif à chaque bloc 
	de forward.
Il est possible de combiner une ou plusieurs de ces options :
T P S 2 : Signifie perso, égal ou inférieur à 2 Ko, plus petit d'abord.
Dans tous les cas, les messages personnels sont forwardés en premier, puis les bulletins.

U ROUTE1 ROUTE2 ... (jusqu'à huit routes) :

Donne priorité lors du routage de bulletins. Les bulletins @ROUTE1 seront forwardés en premier, puis les bulletins @ROUTE2, puis enfin les autres. On peut spécifier jusqu'à huit routages spécifiques. Le courrier personnel (messages P, T et A) est toujours routé en premier.

V (texte) :

Texte envoyé à la connexion du BBS appelé (nécessaire avec certains BBS TCP/IP pour préciser le protocole à utiliser). Permet l'envoi de l'indicatif et le mot de passe lors de la connexion à un BBS téléphone.

W :

La commande W permet de sauter un ou plusieurs prompts (un par défaut)  avant de commencer la session de forward (utile lorsque " "Linked to ..." envoie plus d'un prompt).

X (commande) :

Commande à exécuter par le DOS (programmation de fréquence par exemple).
Pour WinFBB :
Une fenêtre DOS séparée est ouverte et la commande sera exécutée dedans. La fenêtre sera fermée lorsque la commande aura fini de s'exécuter. Dans WinFBB, la commande D et la commande X sont identiques.
Pour DosFBB et LinFBB :
L'écran est sauvegardé avant la commande et restauré lorsque son exécution sera terminée, Celle-ci peut donc accéder à l'écran. Lors de l'exécution de fichiers .BAT, un COMMAND.COM est d'abord envoyé automatiquement. Il est donc nécessaire de disposer de plus de mémoire.

XC (commande) :

Identique à la commande X ci-dessus, mais exécutée lors d'une connexion.
Cela permet de changer les paramètres et une fonction du programme lorsque le BBS est connecté. Lorsque la connexion provient d'un autre BBS, les commandes LC, DC et XC sont exécutées si le BBS existe dans le fichier de forward.

Y :

Mise à l'heure automatique d'un système (PMS) ayant cette possibilité (le SIS doit comporter la lettre C, par exemple [PMS-3.0-C$]). L'heure envoyée est l'heure locale (affichée dans la fenêtre de statuts).

Z route :

Indicateur de routage NTS pour les messages NTS. Cet indicateur de routage s'applique uniquement aux messages de type "T". Les jockers sont utilisables pour définir les masques. Il peut y avoir plusieurs lignes d'indication de routage par BBS adjacent.

------ (suite de tirets) :

Fin de bloc du BBS adjacent. Le bloc commence par une ligne A.

! Ligne :

Défini une exception. Valable avec les lignes de type B, F, G, H. L'exception doit toujours précéder l'affirmation, elle est toujours de même type (il est impossible d'avoir une exception !F dans une ligne B).
Exemple :
! B F6FBB	Excepté pour le BBS F6FBB
B F*		Forwarder tous les BBS commençant par F
Le nombre d'exceptions n'est pas limité.

< Fichier :

Inclut le fichier indiqué. Le nom de fichier devra être dans le répertoire "SYSTEM" ou dans un de ces sous-répertoires.

# :

Ligne de commentaire.

#### Définition d'un fichier de forward

Un fichier de forward est composé d'un fichier principal incluant un ensemble de blocs, chaque bloc correspond à un BBS adjacent, c'est à dire directement connectable.

#### Définition du bloc minimum

Un bloc est un fichier inclus dans le fichier FORWARD.SYS. Il comporte toujours une première ligne débutant par un tiret. A l'intérieur de ce bloc, il devra y avoir au moins une ligne P (port utilisé), une ligne C (demande de connexion) et une ligne B (messagerie destinataire du courrier). Une ligne F avec l'indicatif du SysOp pourra suivre le B et permettre l'acheminement automatique de son courrier.

A F1CDC

P A				Port A

C C F1CDC-1 F6FBB-5		ligne de connexion

B F1CDC BBS			BBS desservi par F1CDC

F F1CDC				Indicatif routé automatiquement sur F1CDC

--------

Ce type de bloc est tout à fait adapté à l'utilisation des PMS ou des messageries ne faisant pas l'acheminement de courrier.

Exemple de bloc plus complexe :

A F1HAQ

#

G EU				F1HAQ recevra les

G FRA				bulletins pour ces

G WW				différents routages.

G AMSAT

F AMSAT				Les bulletins AMSAT sont aussi marqués.

#

H *.NA				Toutes les routes H. se

H *.SA				terminant par .NA, .SA

H *.EU				et .EU

#

O 5				timeout de 5 minutes.

#

IF C				Paramètres du 1er choix

P C

L B 250				Paclen à 250 octets

L N 4				Maxframe à 4

C C F1HAQ-1 F6FBB-7 019301

ENDIF

IF C2				Paramètres du 2ème choix

P C

IF 8-1				de 8h à 17h

T 5				fichiers de 5 Koctets Max.

ENDIF

L B 250				Paclen à 250 octets

L N 4				Maxframe à 4

C C F1HAQ-1 F6FBB-7 019002

ENDIF

IF C3				Paramètres du 3ème choix

P A				Le port A est utilisé

T P				seulement les messages personnels

C C F6FBB-2			Connexion au 1er TheNet.

C C F6KUB-2			Connexion au 2ème TheNet.

C C F1HAQ-1			Connexion finale.

ENDIF

#

B F1HAQ				Définition des différents

F F1HAQ				BBS acheminés par F1HAQ et

F F6CQU				des ses SysOps, et/ou utilisateurs directs.

#

B F6ABJ

F F6ABJ				Autres BBS et différents

#					indicatifs acheminés par F1HAQ.

B F5LO

F F5LO

#

B G*				autres messageries.

B ON*

B D*

B HB*

#

------					Fin du bloc de F1HAQ.

#### Fichiers inclus

Il est possible avec FBB d'utiliser des fichiers inclus. Il est ainsi possible d'avoir un fichier FORWARD.SYS très petit, avec seulement l'indicatif du BBS vers qui forwarder. Nous avons donc un autre répertoire (FWD) comportant tous les blocs de routage. Ce répertoire comporte un fichier par BBS par exemple. Pour cela, il suffit de transférer la totalité du bloc (commençant par un A (indicatif) et se terminant par ------) dans un fichier, puis de placer le nom de ce fichier dans le fichier FORWARD.SYS avec un "<" en face comme dans ce qui suit :

Exemple de fichier FORWARD.SYS avec fichiers inclus :

#

# FICHIER DE FORWARD F6FBB

# -------------------------------------------

#

# UHF

#

< FWD\F6BIG

< FWD\F1GJC

< FWD\F6KNI

< FWD\F1HAQ

< FWD\F5EBV

< FWD\F5JGK

< FWD\EA3BKZ

#

# PMS

#

< FWD\F5CDC

< FWD\F5MEU

< FWD\F5OAC

< FWD\F8PD

< FWD\F6HED

< FWD\F5JYH

< FWD\F1LMI

#

# HF

#

< FWD\LA1B

< FWD\LA6CU

< FWD\SV1IW

< FWD\4X1RU

< FWD\RS3A

< FWD\I7XGL

< FWD\EA8AML

< FWD\EA8RT

#

# VHF

#

< FWD\F6CDD

#

# FILES

#

< FWD\AMSAT

< FWD\MAIL

#

# Retour en fréquence de veille.

#

P B

IF 0-3,21-23

X ICOM A2E8 M14

ELSE

X ICOM A2E8 M4

ENDIF

Exemple de fichier inclus FWD\EA8RT

A EA8RT

#

G EU

G ALL

G AMSAT

G WW

G EA

G EANET

G LATNET

#

P B

#

O 2

#

L T 20

L B 80

L O 2

L P 100

L F 2

L @T2 20

#

#

IF 7-22

X ICOM A2E8 M6

C C EA8RT-2

ENDIF

#

B EA8RT

F EA8RT

F E?1*

F E?4*

F E?7*

F E?8*

#

B E?1*

#

B E?4*

#

B E?7*

#

B E?8*

#

----

#### Forward automatique vers un fichier

Il est intéressant de pouvoir acheminer des messages ou bulletins vers un fichier, pour traitement, archive ou communication entre messageries cohabitant dans un même ordinateur. La communication peut se faire par l'intermédiaire de fichiers. Le fichier de courrier entrant (voir le fichier INIT.SRV) est testé toutes les minutes, et en cas d'existence, le courrier qu'il contient est entré dans la messagerie.

D'autre part, un fichier peut être défini dans un bloc de forward et mis à jour toutes les 15 minutes. Ce fichier est défini dans un bloc de forward identique au forward entre BBS, le port devant être @ et la ligne de connexion donnant le nom du fichier créé ou à mettre à jour. Le nom du BBS (éventuellement fictif) utilisé devra bien sur être déclaré dans le fichier BBS.SYS.

Exemple de bloc de forward vers un fichier (forward vers le fichier B:COURRIER.FBB du courrier personnel de F6FBB) :

A MAIL

P @

C B:\MAIL.FBB

B F6FBB

F F6FBB

------

#### Commande DOS de fichier spécifique à un port

Toute commande DOS (ligne D ou ligne X) définie en dehors  d'un bloc de forward sera exécutée si et seulement si le port de forward correspond à la dernière indication de ce port.

Exemple :

Vous utilisez les possibilités de programmation de votre émetteur HF via RS-232 (autoqsy) avec un utilitaire appelé "ICOM". Pour être sûr de retourner sur la fréquence de veille en fin de forward, vous devrez envoyer la commande de changement de fréquence, uniquement si le forward s'applique au port HF. Pour cela, il suffira de faire une sélection de PORT avant d'envoyer la commande au port HF (port D par exemple).

B xxxxxx

#

-------				Fin du dernier bloc de forward.

#

P D					Sélection du port HF (port D)

X ICOM A3E8 M12			Envoi de la commande DOS ICOM, si le forward

#					en cours est sur le port D (retour à la

#					fréquence de veille). If et ENDIF autorisés.

## BEACONx.SYS

BEACONx.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Ce fichier défini le texte de la balise qui sera envoyé comme balise de mail du BBS. La première ligne est une ligne de paramètres qui donne l'intervalle d'envoi de cette balise.
%15 veut dire que la balise sera envoyée toutes les 15 minutes. La ligne suivante donne l'adresse à laquelle la balise doit être envoyée..
! MAIL v LA7QR veut dire que la balise devra être envoyée à MAIL via le digipéteur LA7QR.
Il peut y avoir plusieurs lignes ! pour différents chemins sur le même port.

Les lignes suivantes donne le texte actuel de la balise. On peut utiliser ici des variables comme $d, $T, etc... On ne peut pas utiliser de variables spécifiques à une seule voie. Vous ne devrez pas avoir à changer autre chose que la ligne ! dans ce fichier. Mais vous avez besoin d'un fichier nommé BEACON1.SYS pour le TNC 1, d'un fichier nommé BEACON2.SYS pour le TNC 2, etc...

%15

! MAIL v LA7QR

$d $T <<< Mailbox $O $c >>> $N messages actifs.

Messages pour$W$Q

## EPURMESS.INI

EPURMESS.INI (\FBB).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. C'est le fichier qui contrôle la durée de vie des messages. Chaque nuit EPURMESS sera activé à l'heure spécifiée dans le fichier INIT.SRV. Normalement vous ne devriez rien avoir à changer, mais si vous avez fait des changements durant l'installation, vous devez aussi changer les noms des chemins des répertoires ici. Ceci est valable pour chaque ligne contenant le chemin d'un répertoire.

Ensuite, vous décidez si vous voulez sauvegarder les messages "killés" dans le répertoire OLDMAIL. Si vous le voulez, écrivez un 1 en premier si vous voulez sauvegarder les anciens messages personnels et autres, et ensuite un autre 1 si vous voulez sauvegarder les anciens bulletins.

# Messages personnels, Bulletins (0=kill 1=archivé dans oldmail)

0  0

#

Ensuite, les paramètres actuels (en jours) sont définis pour la durée de vie des bulletins et des messages personnels. Explication des lettres utilisées : 
P=Message personnel.
B=Bulletin.
N=Nouveau non lu.
Y=A été lu.
F=Forwardé (forwardé à tous les BBS qui doivent recevoir ce message).
X=Expiré (encore lisible, mais qui ne sera pas forwardé à d'autres BBS).
K=Killé (Effacé mais encore lisible par les SysOps).
A=Archivé (comme killé, mais il sera effacé rapidement ou déplacé dans le répertoire OLDMAIL).

Ce fichier s'explique de lui-meme :

# Paramètres en jours :

#

# PARAMETRES POUR LES MESSAGES PERSONNELS :

#

# PN -> PX (jours après que le message a été écrit)

30

#

# PY -> PX (jours après qu'il a été changé en Y)

7

#

# PF -> PK (jours après qu'il a été changé en F)

7

#

# PX -> PK (jours après qu'il a été changé en X)

0

#

# PK -> PA (jours après qu'il a été changé en K)

0

#

# PARAMETRES POUR LES BULLETINS :

#

# BN -> BX (jours après que le message a été écrit)

7

#

# B$ -> BX (jours après que le message a été écrit)

7

#

# BY -> BX (jours après qu'il a été changé en Y)

7

#

# BX -> BK (jours après qu'il a été changé en X)

14

#

# BF -> BX (jours après que le message a été écrit)

14

#

# BK -> BA (jours après qu'il a été changé en K)

0

#

#

# Message générique automatique de retour pour les messages non forwardés.

# Chaque ligne doit être au maximum de 255 caractères de long. Dévalidé avec seulement un 0.

#

# Temps maximum pour le chemin de forward valide (nombre de jours + texte, fin avec $W)

21 Ce message ne peut être forwardé à cause d'un mauvais link.$W

#

# Routage inconnu ou mauvais  adresse H (nombre de jours + texte, fin avec $W)

2 Ce message ne peut être forwardé, dû à un mauvais indicatif ou à une mauvaise route. $W

#

# Nombre maximum de lignes dans un message retourné :

10

#

------

#

A la fin de ce fichier, vous pouvez avoir une durée de vie particulière pour des messages spéciaux. Dans l'exemple ci-dessous, les messages envoyés par le SYSTEME ne resteront que 0 jour, les messages  @LA resteront 365 jours. Maintenant, il y a un # en face de ces lignes ce qui indique que ces lignes sont désactivées.

# Liste d'essai de durée de vie.

#

# Pour/de/via   indicatif    jours

@                 VEST       365

@                 LA            365

>                  LA6CU     365

<                  SYSTEM  0

#

# Fin de fichier.

#

## SWAPP.SYS

SWAPP.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Ce fichier est utilisé pour re-router automatiquement des messages. Il change automatiquement l'adresse @BBS, mais peut aussi changer le champ TO (destinataire). Vous n'avez pas forcement besoin d'autant d'indicatifs qu'ici, amis sur une ligne, vous pourrez placer l'indicatif du BBS après le @. Ainsi, le @BBS sera retiré des messages des utilisateurs de votre BBS. Pour les premiers essais, une ligne débutant par @ et l'indicatif du BBS est suffisante. Vous ajoutez le reste par la suite au fur et à mesure de vos besoins.

Le caractère en première colonne indique le type de champ à remplacer :

###########################

#  SWAPP.SYS pour FBB 7.00  #

#    pour LA6CU par LA6CU      #

###########################

#

# Fichier SWAPP.SYS utilisé pour changer l'adresse @BBS,

# l'adresse du destinataire, etc...

#

# Changement destinataire TO... Utiliser  > au lieu de @

# Changement @BBS pour un indicatif spécifique, exemple : > LA8AK @ OZ2PAC

#

#  >  : change pour l'indicatif (destinataire)

#  <  : change de l'indicatif (expéditeur)

# @  : change @BBS (routage)

# les combinaisons sont aussi autorisées, comme par exemple : > LA8AK @ OZ2PAC.

#

# Une autre possibilité (recommandée) est aussi d'effacer son propre @BBS. C'est possible

#de le faire en plaçant son propre BBS dans la première colonne.

#

# Le swapp utilise maintenant les adresses hiérarchiques. Par exemple :

# @ F6FBB.FRA.EU @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

#	Seulement la première adresse complète sera changée en l'adresse qui suit.
# @ F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

#	Toutes les adresses F6FBB seront changées en l'adresse suivante.

#

@  LA8AK	LA9K

@  LA5IV	LA9K

@  LA6XXX

@  HF		EU

@  WWW	WW

@  HFNET	WW

@  LA9WO	LA9H

@  TEST

## INIT.SRV

INIT.SRV (\FBB)

ATTENTION à cette fonction utile :
Si le fichier INIT.SRV n'existe pas, FBB cherchera les fichiers suivants :
INIT_D.SYS (pour DosFBB),
INIT_W.SYS (pour WinFBB),
INIT_L.SYS (pour LinFBB),
Du coup, il est possible d'avoir par exemple des fichiers DosFBB et WinFBB sur le même ordinateur en même temps, même s'ils ont besoin de fichiers d'initialisation différents. C'est très utile sur les sites sur lesquels vous voulez changer de temps en temps de WinFBB à DosFBB.

Ce fichier est le fichier suivant que FBB regarde durant son démarrage. Ce fichier se trouve dans le répertoire principal de FBB. Toutes les données de base sont collectées depuis ce fichier. Utiliser un éditeur ASCII standard pour éditer les lignes suivantes (toute ligne commençant par un # est une ligne de commentaire) :

Avec WinFBB, le fichier INIT.SRV est créé ou mis à jour avec un petit programme appelé INSTWFBB.COM. Ce programme peut aussi fonctionner dans WinFBB, lorsque WinFBB fonctionne, en cliquant sur "Config" en haut de l'écran.

Avec LinFBB, INIT.SRV est créé ou mis à jour avec un petit programme appelé INSTALL.SH.

Avec DosFBB, INIT.SRV est créé ou mis à jour avec un petit programme appelé FBBSETUP.EXE.

Ce programme est organisé en page de menus, et vous pouvez éditer ou changer n'importe quel paramètre de votre configuration. Il n'est pas nécessaire d'éditer manuellement le fichier INIT.SRV.

La version du logiciel est maintenant indiquée sur une première ligne de commentaire. Cela permet les mises à jour automatiques.

# FBB7.00

#

# Indicatif de la messagerie et adresse hiérarchisée (pas de SSID !)

LA1B.#BRG.NOR.EU

#

# SSID pour le BBS (0 à 9)

0

#

# Qra-locator pris en compte dans le calcul de trajectographie

# si l'utilisateur n'a pas donné le sien.

JP20RH

#

# Qth (variable $c)

Bergen

#

Dans les lignes ci-dessus, vous devez remplacer l'indicatif et l'adresse hiérarchique par l'indicatif du BBS ainsi que son adresse hiérarchisée. Vous devez aussi remplacer le SSID, qui est le nombre après l'indicatif. Dans LA1B-6, le 6 est le SSID. Si vous ne voulez pas de SSID, mettez 0 ici. Vous devez également remplacer le Qra-locator par celui du BBS (si vous ne le connaissez pas, demandez à un om de votre entourage de le calculer). Ne laissez pas le locator de l'exemple ! Vous devrez enfin remplacer le nom du QTH (attention aux noms trop longs...). Si le nom est très court, vous pouvez y ajouter le Qra-locator.

Ensuite, on trouve quelques noms de fichiers et de chemins. Ces noms de fichiers et de chemin sont les mêmes que ceux utilisés dans la procédure d'installation. Si vous n'avez pas fait de changement lors de l''installation, vous n'avez rien à modifier maintenant. Par contre, si vous avez modifié quelque chose en cours d'installation (dans le fichier suite1.bat), vous DEVEZ faire ici les mêmes modifications ! Ceci est TRES IMPORTANT ! Notez la syntaxe, les noms de chemins DOIVENT se terminer par un \ .

# Répertoire des fichiers utilisés par le BBS.

C:\fbb\system\

#

# Répertoire pour les messages

C:\fbb\MAIL\

#

# Répertoire pour les messages en binaire

C:\FBB\BINMAIL\

#

# Répertoire pour le FBBDOS

# Il peut être spécifié jusqu'à 8 lecteurs, en commençant par le lecteur A:

# Dans cet exemple, les lecteurs A et B ne sont pas utilisés, et donc remplacés

# chacun par une étoile "*".

*,*,C:\fbb\users\,*,*,*,*,*

#

# Répertoire des fichiers YAPP

C:\fbb\users\yapp\

#

# Répertoire des DOCS

C:\FBB\DOCS\

#

Ce n'est pas si difficile !

Ensuite, il faut remplacer le nom su SysOp ainsi que son indicatif.

# Prénom du SysOp

Per

#

# Indicatif du SysOp

LA6CU

#

Dans la ligne qui suit, il est possible (mais pas indispensable) de remplacer les ***** par un ou plusieurs indicatifs, à qui seront adressés les messages à SYSOP. Vous pouvez mettre ici votre indicatif.

# Indicatif (et route si nécessaire) a qui seront envoyés une copie des messages SYSOP

# (*** pour aucune copie, F5CDC@F5CDC.FMLR.FRA.EU si route)

*****

#

Ne pas changer ceci :

# Chemin et nom de fichier pour importation de fichier

\FBB\mail.in

#

Ici, il faut d'abord écrire le code correspondant au moniteur qui est utilisé. Le nombre qui suit fixe le nombre de minutes qui passeront avant l'extinction de l'écran, si le clavier n'a pas été activé. Dans l'exemple, un moniteur CGA est utilisé et l'écran s'effacera au bout de 5 minutes sans frappe au clavier.

# Type d'écran : 0=CGA, 1=EGA, 2=VGA Temps avant effacement de l'écran.

#

0   5

#

Log complet vous donnera un fichier log chaque semaine.  S'il est donné NO, aucun fichier log ne sera créé. Le fichier log se trouve dans un répertoire appelé LOG.
Les accès écran se font directement avec le BIOS et sont donc plus rapides s'il est écrit OK. Si vous envisagez d'utiliser DesqView© ou Windows™, il doit être écrit NO.
L'indication des voies sera normalement OK (c'est à dire informations affichées à l'écran sont complètes, avec l'indicatif de l'utilisateur devant chaque trame pour chacun des utilisateurs, etc...).

# Log complet (OK ou NO)

OK

#

# Accès direct écran (OK ou NO)

OK

#

# Indication des voies

OK

#

Ensuite, on peut utiliser le mode test (NO ou OK). S'il est écrit OK, le BBS démarrera, mais n'accédera pas au TNC. Utiliser cette fonction pour être sur que tout fonctionne correctement. Lorsque tout marche, il faut connecter le TNC et remplacer la valeur par NO. Redémarrer le BBS FBB, maintenant le TNC sera utilisé normalement.

# Mode Test (NO ou OK) : et seulement pour WinFBB : chien de garde 1 à 9 pour ports COM 1 à port COM 9 ou

# 81 à 84 pour port LPT1 à LPT4.

OK 81

#

Le forward type FBB est plus rapide et plus efficace que le forward standard type MBL. Utilisez-le autant que possible (OK). S'il est écrit NO, le forward type FBB ne sera pas possible. Il en est de même pour le forward compressé. Il est possible d'ajouter un paramètre de la liste suivante après le OK :
	1	:	Un espace est mandaté avant le @ avec la commande d'envoi de message.
	2	:	La longueur d'entêté de l'adresse hiérarchique n'est pas testée pour être à 6 caractères.
	4	:	La ligne d'entêté d'un message n'est pas tronquée à l'espace avant le 79ème caractère 
	8	:	Entête MBL/RLI
	16	:	S'il n'y a pas de champ BBS, l'indicatif du BBS est envoyé au PMS.
	32	:	Efface les messages de données envoyés à SYSOP.
	64	:	N'utilise pas le BID de l'entête mais en donne un nouveau.
	128	:	Accepte le forward seulement des BBS pré-declarés.
	256	:	Les messages WP ne sont pas retenus.
	512	:	Le protocole Xforward a la priorité sur le protocole FBB.
	1024	:	Génération d'un BID alternatif comme F6FBB-12345 (pour les sites à deux BBS).
	2048	:	Checksum invalides en XFWD.
	4096	:	Test de l'indicatif moins strict. Permet des indicatifs aussi longs que l'on veut s'ils ont au
			moins un chiffre (0-9) quelquepart dans l'indicatif.

# Utilisation (si possible) de forward type FBB

OK

#

(Ou, vous pouvez intégrer un chiffre, comme par exemple "OK 84" ou autre chose.

Le forward compressé est beaucoup plus rapide et devra toujours être utilisé. Ainsi il est préférable de laisser ces lignes inchangées, il sera toujours temps de les changer plus tard si besoin.

Le paramètre après OK donne les options entre les différents protocoles compressés :
1 = forward compressé FBB
2 = forward compressé XFWD
"OK 3"    permet les deux, FBB et XFWD.

# Utilisation (si possible) de forward compressé

OK 3

#

Validation de la mise à jour des Hroute. S'il est écrit OK, la table des HROUTE sera validée. Cela prend quelques dizaines de KB de mémoire. Une route sans extension hiérarchisée sera changée en route hiérarchisée si elle est trouvée dans la base de données HROUTE.SYS Cette base de données est automatiquement mise à jour lors de la réception des entêtes de messages.

# Validation de la table et de la base de données HROUTE

OK

#

Demande d'Informations. Cela permet d'être sûr que tous les utilisateurs donneront les informations de base. C'est intéressant pour mettre à jour la base de données de pages blanches. Si "OK", tout utilisateur qui se connectera la première fois au BBS devra répondre à une série de questions.

# L'utilisateur DOIT donner son nom, son BBS local, son Qth et son code postal

OK

#

Le 'Masque'. C'est une valeur par défaut donnée à tous les utilisateurs qui se connectent pour la PREMIERE FOIS au BBS. Sélectionner les paramètres que vous souhaitez que chaque nouvel utilisateur ait et les valeurs qui correspondent. Si par exemple, on veut que tous les nouveaux utilisateurs soit en mode paginé et du mode invité, ajouter 32 et 64 et placer le résultat 96 à cet endroit du fichier. Si aucun des paramètres listés ci-dessous n'est souhaité, mettre un 0. Le masque "voir tout le courrier" ne sera actif que si l'utilisateur a déjà le code de sécurité correspondant "lecture de tous les messages".

# Masque de première connexion.

# 0	: dévalide le masque.

# 1	: Exclus.

# 2	: Local.

# 4	: Expert.

# 8	: SysOp.

# 16	: BBS.

# 32	: Pagination.

# 64	: Invité.

# 128	: Modem.

# 256	: Voir tous le courrier.

# 512	: Demande pour la liste unproto autorisé.

# 1024	: Liste des messages nouveaux à la connexion.

# Additionner toutes les valeurs des différents choix.

1568

#

Maintenant ce sont les codes sécurité. Ici, il doit être donné 3 valeurs. La première fixe ce à quoi TOUS les utilisateurs ont droit. La seconde indique ce que les SysOps peuvent faire lorsqu'ils sont connectés au BBS. La troisième donne ce que les SysOps sont autorisés à faire après avoir correctement répondu au mot de passe de la commande SYS. Comme précédemment, les valeurs correspondantes aux paramètres autorisés sont additionnées afin de donner l'une des trois valeurs.

# Code sécurité

# Tous les utilisateurs peuvent :

# 1	: lire tous les messages y compris tous les messages personnels de tous.

# 2	: Effacer tous les messages.

# 4	: Envoyer la commande SYS.

# 8	: Utiliser les commandes SysOp distantes (édit, forward, etc).

# 16	: Editer les labels dans YAPP, FBBDOS et DOC.

# 32	: Effacer des fichiers dans YAPP et FBBDOS.

# 64	: Avoir accès à tous les gateways.

# 128	: Lancer des programmes DOS (commandes DOS dans FBBDOS).

# 256	: Avoir accès à la totalité du disque dur.

# 512	: Avoir accès à la commande /A (stop BBS) et /R (reboot P.C.).

#

# Tous : SysOp : SysOp après accès à la commande SYS.

0        127       1023

#

Ensuite, il y a les messages d'alerte au SysOp :

# 1	: Moins d'1 Mo sur le disque dur

# 2	: Erreur dans un fichier système (FORWARD, BBS, REJECT...)

# 4	: Erreur/Alerte serveur

# 8	: Alerte Ping-Pong

# 16	: Alerte aucune route

# 32	: Alerte pas de NTS

# 64	: Fichier message non trouvé

# 128	: Erreur dans les propositions

# 256	: Message rejeté au BBS distant

# 512	: Message retenu au BBS distant

1023

Ensuite, il y a l'heure de l'effacement des messages. Ceci devra être effectué aux heures creuses de trafic, car le BBS est alors totalement inaccessible lors du nettoyage. Ecrire ici le temps souhaité avant déconnexion, la valeur par défaut convient très bien. Mettre également le nombre d'heures qu'il existe entre l'heure locale du PC et l'heure UTC.

# Heure du nettoyage des messages

# (Force la déconnexion de tous les links à l'heure+15 min.)

02

#

#

# Timeout pour utilisation normale (minutes) et durant le forward (minutes)

15  5

#

Taille maximum de déchargement de fichier (par période) pour le YAPP et via modem, en Koctets. 0 0 dévalide cette option

#

100 500

#

# Heures +/- en relation avec UTC

0

#

Indiquer après le nombre (maximum) d'indicatifs dans chaque balise mail (variable $Q). Si le nombre est précédé par la lettre B, les bulletins à usage local (type BN ou BY) seront aussi visibles dans la balise mail.

# Nombre d'indicatifs présents dans la balise

B20

#

Le nombre de lignes du tampon que l'on peut scruter peut être changé. Ne pas oublier qu'elles prennent de la mémoire (chaque ligne prend 16 octets de mémoire...), aussi, les valeurs suivantes sont fortement conseillées :

# Nombre de lignes dans le tampon déroulant

# Utilisateur, Console, Suivi du trafic

1000           1000       1000

#

Laisser ceci tel quel :

# Texte d'entêté de forward (variables OK), à la fin de la ligne R:.

# NE CHANGER ni le contenu, ni l'ordre des champs sauf le champ

# FBB$E qui est seulement une information, et peut être enlevé.

# $c est le QTH qui a été déclaré auparavant dans ce fichier.

[$c] FBB$E $$:$R

#

Vous pouvez ensuite préciser le nombre de BID à garder.

Pour WinFBB et LinFBB :
Normalement vous devez avoir assez de mémoire. Donc utilisez la valeur maximum. Sinon, 10000 est une bonne valeur.

Pour DosFBB :
Dépend de la taille mémoire disponible. 3000 est une bonne valeur, mais 10000 est mieux (hi).

# Nombre BID sauvegardés (32000 max.)

3000

#

Laisser ceci tel quel. Cela signifie que les bulletins qui sont plus vieux que 30 jours (dans notre cas), ne seront pas forwardés de nouveau par le BBS et passeront directement en statuts X. Attention, une valeur trop faible peut ici causer des problèmes pour les autres BBS qui vous forwardent.

# Durée de vie des bulletins.

# Nombre de jours depuis que le message a été écrit (création).

30

#

Ici, vous devez indiquer si vous voulez utiliser la mémoire cache : 1 pour mémoire cache, suivi de ce que vous voulez charger en mémoire. Le BBS fera ces opérations plus rapidement.

#

# Utilise la mémoire cache ? 0=Non, 1=Oui (à préférer).

# et liste optionnelle de ce que vous voulez placer en mémoire cache

#

# Possibilités :	BID = 	Identifieur des bulletins et messages

#		MSG =	Liste des messages

#		HIE = 	Information hiérarchique

#		SCR =	Tampon d'écran

#		WPG =	Base de donnée pages blanches

#		REJ =	Informations Rejet/Maintien

#		FWD =	Informations de routage

#

1 BID MSG WPG HIE SCR REJ FWD

#

Routage pour l'envoi des messages de mise à jour WP. Laissez d'abord cette ligne vide tant qu'il n'existe pas de réseau WP valable, alors seulement donner la (ou les) route(s) pour envoyer votre mise à jour.

# Routage d'envoi des messages WP

#

LA1B LA6CU

#

Code postal du BBS. Entrer le code postal où se situe le BBS.

# Code postal du BBS

#

31120

#

Ici on doit indiquer les paramètres permettant la diffusion de la liste des messages en UNPROTO. Cette liste pourra être interprétée par certains logiciels comme TPK et TSTHOST, ce qui diminue alors le trafic local en proportion considérable.

Le premier paramètre est le nombre maximum des derniers messages reçus. Si un utilisateur UNPROTO demande une liste démarrant à un numéro de message plus petit que ce que ce nombre autorise, il sera limité à ce paramètre. (exemple : si le numéro du message courant est 20000 et qu'il demande la liste des messages à partir de 15000, si ce paramètre est à 500, il sera limité à avoir la liste à partir du numéro 19500).

Le second paramètre est la vitesse en nombre de secondes après la mise à jour de la liste des messages en UNPROTO. Les trames seront envoyées selon cette cadence.

Le(s) troisième(s) paramètre(s) ont la signification suivante :
A = Messages ACK. 
V = Messages privés en transit.
P = Messages privés des utilisateurs du BBS.
M = Le sujet des messages privés sont remplacés par une étoile (Les bulletins sont toujours affichés).
Tout message non autorisé en UNPROTO ressemblera à cela :
12345 #

Exemple :

#

500 5 VPA

#

Laissez cette ligne telle quelle, à moins d'être absolument sûr de vouloir la changer :

# Interruption DRSI et TFPC (Hexadécimal, défaut : FF et FE)

# FF FE

#

Maintenant, on peut appeler deux programmes batch en option qui sont appelés à l'initialisation et juste avant la coupure du BBS. Si vous n'en avez pas l'utilité, laissez ces lignes vides.

#

# Programme au démarrage du BBS. (défaut : vide)

#

# Programme à l'arrêt du BBS (défaut : vide)

#

Vous pouvez changer ces couleurs si vous voulez :

# Couleur des textes :

#

# Noir		: 0	Gris foncé	: 8

# Bleu		: 1	Bleu clair	: 9

# Vert		: 2	Vert clair	: 10

# Cyan	: 3	Cyan clair	: 11

# Rouge	: 4	Rouge clair	: 12

# Violet	: 5	Violet clair	: 13

# Marron	: 6	Jaune		: 14

# Gris clair	: 7	Blanc		: 15

#

#

# COULEUR FONDS

#

# Statuts (haut)

1

# Bandeau (milieu)

7

# Texte (bas)

0

# Menus

4

#

# Couleur des caractères

#

# Statuts (haut)

7

# Bandeau (milieu)

1

# Menus

14

# Texte envoyé

10

# Texte reçu

12

# UI (Entêtes)

15

# UI (trafic)

7

# Console

14

# Balise

6

# Indicateur de voie

11

#

Si vous voulez, vous pouvez changer ces lignes. Ce sont les services normalement disponibles sur la plupart des BBS de type FBB. Ils sont automatiquement installés à partir des disquettes. Vous pouvez les laisser let quels ou les désactiver en plaçant un # devant en début de ligne.

Il existe déjà deux services incorporés, mais il est nécessaire de les déclarer dans ce fichier afin de les rendre actifs. Etant donné qu'ils sont incorporés, leurs noms doivent être remplacés par des étoiles.

-----------

# Liste des "services" :

#

# Vers		Nom du programme	Description

#

REQCFG	******			Demande la configuration.

WP		******			Serveur WP (page blanche).

REQDIR	REQDIR		Demande de liste des répertoires par un autre BBS.

REQFIL	REQFIL			Demande de fichiers par un autre BBS.

NEWDOC	NEWDOC		Mise à jour des fichiers de DOCS.

------

#

# Fin du fichier

#

Ce fichier est TRES important. Vérifiez-le deux fois plutôt qu'une pour être sur qu'il est tout à fait parfait. La meilleure façon de le contrôler, c'est d'utiliser INSTWFBB pour WinFBB, INSTALL.SH pour LinFBB ou FBBSETUP pour DosFBB.

## CRON.SYS

CRON.SYS (\FBB\SYSTEM).

ATTENTION à cette fonction utile :
Si le fichier CRON.SYS n'existe pas, FBB cherchera les fichiers suivants :
CRON_D.SYS (pour DosFBB),
CRON_W.SYS (pour WinFBB),
CRON_L.SYS (pour LinFBB),
Du coup, il est possible d'avoir par exemple des fichiers DosFBB et WinFBB sur le même ordinateur en même temps, même s'ils ont besoin de fichiers d'initialisation différents. C'est très utile sur les sites sur lesquels vous voulez changer de temps en temps de WinFBB à DosFBB.

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Chaque heure le BBS va voir ce fichier. Le fichier CRON.SYS permet d'activer des programmes DOS ou modifier certains paramètres du système à heures et jours donnés. Si l'heure et la date correspondent, le BBS exécutera les commandes de ce fichier.

Les programmes DOS sont lancés par la commande D ou X, ainsi X FAITCI.EXE ou D FAITCA.EXE. Lorsqu'on lance des fichiers .BAT, un COMMAND.COM est d'abord ouvert automatiquement. Cela prend évidemment un peu de mémoire.

Dans DosFBB, l'écran est sauvé avec la commande D, puis réapparaît une fois que le programme est terminé. Avec X, le programme n'écrit pas sur l'écran.

#

# Fichier CRON.SYS.

# Voici les commandes DOS qui peuvent être exécutées à des heures fixes,

# Gateway, YAPP, Bip et Talk peuvent être mis en marche/arrêt.

#

# Format :	TALK YES (NO), BIP YES (NO),

#		GATE 1 YES (NO), YAPP 2 YES (NO).

# Un programme DOS tourne comme dans le fichier FORWARD.SYS

# avec les commandes D or X command.

#

#

# Changement de mode sur un port :

#	M no U : Le port numéro no est changé en mode Utilisateur

#	M no B : Le port numéro no est changé en mode BBS

#	M no G : Le port numéro no est changé en mode Guest (invité)

#

# Comme dans le fichier FORWARD.SYS, vous pouvez utiliser H pour l'heure

# et D pour jour (day).

# 0=dimanche, 1=lundi,.....6=samedi.

# IF-ENDIF et IF-ELSE-ENDIF sont permis.

#

# Les formats pour les horaires sont :

# IF H 0-9	Toutes les heures entre 00 et 09

# IF H 0,9	Seulement entre 00 et 09.

# IF H 0,9-11	A 00, et toutes les autres heures entre 09 et 11.

# IF G (identique à IF H, mais l'heure est en UTC).

# IF D 0-2	Dimanche, lundi et mardi.

#

TALK NO

BIP NO

GATE 1 YES

GATE 2 YES

#	YAPP est autorisé sur les ports 1 et 2.

YAPP 1 YES

YAPP 2 YES

IF D 1-5

#	Pour la semaine (du lundi au vendredi).

IF H 15-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

#	Pour la fin de semaine (le samedi et le dimanche).

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ELSE

IF H 8-23

GATE 3 YES

YAPP 3 YES

ELSE

GATE 3 NO

YAPP 3 NO

ENDIF

ENDIF

X FAITCI   ARG1 ARG2 ARG3

D FAITCA ARG1 ARG2

#

# Fin du fichier CRON.SYS

## REJECT.SYS

REJECT.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. A l'aide de ce fichier, il est possible de rejeter ou de maintenir (pas de forward) des messages ou bulletins dont les champs expéditeur, destinataire, routage ou taille correspondent aux critères fixés dans ce fichier.

La première lettre de chaque ligne valide spécifie l'action :
R = Rejet :		Le message ne sera pas reçu.
H = Maintien (Hold) :	Le message sera reçu et bloqué jusqu'à décision d'un SysOp.
L = Maintien local :	Seuls les messages créés sur ce BBS seront bloqués là.

# Fichier pour rejet de messages. Ils sont rejetés avec N-BID:

#

# Type, expéditeur, routage, destinataire, BID, taille maximum (6 champs) :

#

# * et ? peuvent être utilisés en jockers (comme sous DOS)

#

R B TOTO   ALL       TATA    * 0

R B *           *             VENTE * 0

R B *           VENTE   *           * 0

H *  P1RAT *             *           * 0

L B *           *              *           * 0

## PROTECT.SYS

PROTECT.SYS (\FBB\SYSTEM).

ATTENTION à cette fonction utile :
Si le fichier PROTECT.SYS n'existe pas, FBB cherchera les fichiers suivants :
PROT_D.SYS (pour DosFBB),
PROT_W.SYS (pour WinFBB),
PROT_L.SYS (pour LinFBB),
Du coup, il est possible d'avoir par exemple des fichiers DosFBB et WinFBB sur le même ordinateur en même temps, même s'ils ont besoin de fichiers d'initialisation différents. C'est très utile sur les sites sur lesquels vous voulez changer de temps en temps de WinFBB à DosFBB.

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Ce fichier permet de protéger les répertoires "sensibles" contre tout risque de destruction sans une syntaxe spéciale.
Pour effacer des fichiers dans un répertoire protégé, la commande devra être du style : DEL +FORWARD.SYS. Dans un répertoire non protégé, la commande devra être du style : DEL FORWARD.SYS. Donc vous pouvez voir que vous devez rajouter le signe '+' devant le nom de chaque fichier à effacer dans les répertoires protégés.

Exemple de fichier PROTECT.SYS:

\

\FBB

\UTILS

\MAIL

#

## LANGUE.SYS

LANGUE.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Il n'est pas nécessaire de changer ce fichier pour la première installation.

La première ligne comporte trois nombres. Les commentaires du fichier expliquent comment les utiliser.

Ensuite, on trouve la liste des langues disponibles. Ces noms doivent être les mêmes que ceux utilisés dans les fichiers .TXT et .HLP dans le répertoire LANG. Par exemple, on doit avoir les fichiers ENGLISH.TXT et ENGLISH.HLP dans le répertoire LANG si ENGLISH est une langue dans le fichier LANGUE.SYS.

Après quelques lignes de commentaire, figure une longue liste de préfixes et le nombre correspondant à la langue que l'utilisateur trouvera lors de sa première connexion. L'utilisateur peut, s'il le désire, changer de langue à l'aide de la commande OL.

Rappelez-vous que seules les langues correspondant à un numéro sont en mémoire. Toutes les langues sont disponibles à n'importe quel moment. Si (dans notre cas) plus de 4 langues sont utilisées en même temps, le BBS devra faire un échange (swapp) sur le disque pour la moins utilisée et charger la dernière à partir du disque dur.

Exemple de fichier LANGUE.SYS :

#

# Fichier d'affectation des langues lors de la première connexion.

# L'utilisateur pourra toujours changer de langue plus tard.

# Tout préfixe non listé ici prend la langue par défaut la langue no 1.

# 3 paramètres dans l'ordre :

# Combien de langues - Nombre de langue simultanément - Langue de la console.

#

17 4 1

#

ENGLISH

NORSK

NORSK8

FRANCAIS

SVENSKA

SVENSKA8

DANSK

DANSK8

SUOMI

PORTUGUE

ITALIANO

DEUTSCH

CATALA

ESPAGNOL

NEDERLAN

RUSSE

HRVATSKI

#

# 1 : Anglais

# 2 : Norvégien (7-bits)

# 3 : Norvégien 8-bit

# 4 : Français

# 5 : Suédois (7-bits)

# 6 : Suédois (8-bits)

# 7 : Danois

# 8 : Danois (8-bits)

# 9 : Finlandais

# 10: Portugais

# 11: Italien

# 12: Allemand

# 13: Catalan

# 14: Espagnol

# 15: Hollandais

# 16: Russe

# 17: Croate

#

CT* 10

CU* 10

C3* 13

DU* 1

D* 12

EI* 1

E* 14

F* 4

9A* 17

etc. etc.

## THEMES.SYS

THEMES.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Le fichier THEMES.SYS configure les zones de thème. Le premier mot de chaque ligne est le "theme". Les autres mots d'une même ligne sont les noms destinataires des bulletins qui seront mis dans ce thème. Une ligne vide (comme POUBELLE), met tous les autres bulletins dans cette rubrique.

| POUBELLE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDINATEUR | IBM | APPLE | MAC | AMIGA | C64 | OS2 | MSDOS |
| COMMERCE | ACHAT* | VENTE* | ECH* | RECHER |  |  |  |
| SATELLITE | AMSAT | SAT* | UO22 | KO23 | UOSAT | PACSAT | DOVE |
| RESEAU | FPAC* | FLEX* | RMNC | THENET |  |  |  |
| DX | UHF | *DX* | VHF | HF | SHF | QSL* | EME |
| IMAGES | JPG | JPEG | GIF | IMAG* | *FAX* | SSTV | UE |
| TECHNIQ | 9600 | MODEM | TECHNI |  |  |  |  |
| TRX | YAESU | ICOM | KENWOO | ALINCO | PYE | KENW |  |
| ATV | ATV | SATTV |  |  |  |  |  |
| GAMES | JEUX | GAMES |  |  |  |  |  |
| SCOUTS | SCOUT* |  |  |  |  |  |  |
| DIGEST | *DIG |  |  |  |  |  |  |
| BBS | FBB | RLI | REBBS | MSYS | TCPIP | CLUS |  |
| TPK | TPK |  |  |  |  |  |  |
| ASSOCATION | REF | URC | ARRL | DARC | RASEC | ADRASEC |  |
| EDUCATION | EDUC | ECOLE | SCHOOL |  |  |  |  |

## REDIST.SYS

REDIST.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. REDIST est un service intégré pour la redistribution des messages personnels et des bulletins.
Peut être utilisé pour envoyer un bulletin dans une autre rubrique que celle de l'utilisateur.

#

# Configuration du service REDIST

#

# Route pour le BBS local (SP LOCBBS)

LOCBBS=LA1B

# Nom du BBS

LOCBBS_DESC=LA1B BBS

#

#Route(s) pour les bulletins locaux (SP LOCAL)

LOCAL=LA6CU,LA1B

# Couverture du BBS local

LOCAL_DESC=Bergen, BBS LA1B et LA6CU

#

# Route(s) pour les bulletins régionaux (SP REGION)

REGION=VEST

# Nom de la région

REGION_DESC=Hordaland, Rogaland (Norvège de l'ouest)

#

# Route(s) pour les bulletins nationaux (SP NATION)

NATION=NOR

# Nom du pays

NATION_DESC=Norvege

#

# Destination par défaut

DEFAULT_TO=TOUS

#

# Envoi d'un message au SysOp

MAIL_SYSOP=YES

#

## MEMO.SYS

MEMO.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier est dans le répertoire SYSTEM. Ce fichier à été conçu pour DosFBB et fonctionne parfaitement bien maintenant. Voir les commentaires d'utilisation avec WinFBB à la fin de ce paragraphe.

Ce fichier ASCII permet de substituer un texte pré-programmé en tapant les touches Ctrl-F1 à
Ctrl-F10. Ce texte peut contenir des variables et est limité à 255 caractères. Il peut contenir la variable $W (retour chariot) et être alors formaté en plusieurs lignes.

Ce fichier comporte 10 lignes. La première ligne correspond à Ctrl-F1, et la dernière à Ctrl-F10. Si une ligne n'est pas utilisée, elle doit commencer par un point en première colonne.

Exemple de fichier MEMO.SYS :

$W$O BBS (FBB$E) à $c ($?).$W

.

.

.

.

.

.

.

$W  Vy 73. Jean-Paul, F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU$W$W/EX$W

$W  73 Qro. Jean-Paul, F6FBB@F6FBB.FMLR.FRA.EU$W$W/EX$W

Dans WinFBB, cela fonctionne différemment. Cela fonctionne seulement dans l'éditeur et seules les combinaisons de touches suivantes fonctionnent : Ctrl-F2, Ctrl-F3, Ctrl-F5 à Ctrl-F9. Le reste est capturé par Windows™ lui-même.

## HOST-MODE DU PK-232

Si vous voulez utiliser un PK-232 avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. D'abord, regardez le fichier PORT.SYS. Vous devez avoir un P sur : "Type Host-Mode". Par exemple :

| # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #TNC | Com | NbCh | MultCh | Pacln | Maxfr | NbFwd | MxBloc | M/P-Fwd | Mode | Freq |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 230 | 4 | 1 | 10 | 30/60 | UPYW | 433.650 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | 2 | 1 | 5 | 17/30 | GPW | 15/20m |
| # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour PK-232 :

| UNMAIL v LA7QR | means | Unproto MAIL v LA7QR |
| --- | --- | --- |
| RY10 | " | Retry 10 |
| MN6 | " | Monitor 6 |
| MC6 | " | Mcon 6 |

Exemple de fichier MAINTx.SYS pour PK-232 :

UR1
CTBBS ($c) en maintenance $d $T.

Commandes Host-Mode pour PK-232 (d'après F6AIW) :

| 8B | 8BITCONV | AU | AAB | AB | ABAUD | AG | ACHG | AA | ACRDISP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK | ACRPACK | AT | ACRRTTY | AE | ADDRESS | AD | ADELAY | AI | ALFDISP |
| AP | ALFPACK | AR | ALFRTTY | AL | ALIST | AM | AMTOR | AC | ARQ |
| AO | ARQTMO | AS | ASCII | AY | ASPECT | AW | AWLEN | AV | AX25L2V2 |
| AX | AXDELAY | AH | AXHANG | BA | BAUDOT | BE | BEACON | BI | BITINV |
| BK | BKONDEL | BT | BTEXT | CL | CANLINE | CP | CANPAC | CX | CASEDISP |
| CU | CBELL | CC | CCITT | CF | CFROM | CB | CHCALL | CD | CHDOUBLE |
| CH | CHSWITCH | CK | CHECK | CQ | CMDTIME | CM | CMSG | CI | CODE |
| CN | COMMAND | CE | CONMODE | CO | CONNECT | CY | CONPERM | CG | CONSTAMP |
| CI | CPACTIME | CR | CRADD | CT | CTEXT | CW | CWID | DS | DAYSTAMP |
| DA | DAYTIME | DC | DCDCONN | DL | DELETE | DF | DFROM | DI | DISCONNE |
| DW | DWAIT | EA | EAS | EC | ECHO | ES | ESCAPE | FA | FAX |
| FN | FAXNEG | FE | FEC | FL | FLOW | FR | FRACK | FS | FSPEED |
| FU | FULLDUP | GR | GRAPHICS | HB | HBAUD | HD | HEADERLN | HI | HID |
| HO | HOST | HP | HPOLL | ID | ID | IL | ILFPACK | IO | IO |
| JU | JUSTIFY | KI | KISS | LR | LEFTRITE | LO | LOCK | MX | MAXFRAME |
| MB | MBX | MC | MCON | MD | MDIGI | MM | MEMORY | MI | MFILTER |
| MF | MFROM | MH | MHEARD | MN | MONITOR | MO | MORSE | MP | MSPEED |
| MR | MRPT | MS | MSTAMP | MT | MTO | MA | MYALIAS | ML | MYCALL |
| MG | MYSELCAL | MK | MYALTCAL | NE | NEWMODE | NO | NOMODE | NR | NUCR |
| NF | NULF | NU | NULLS | OK | OK | OP | OPMODE | PA | PACKET |
| PL | PACLEN | PT | PACTIME | PR | PARITY | PS | PASS | PX | PASSALL |
| PE | PERSIST | PP | PPERSIST | PC | PRCON | PF | PRFAX | PO | PROUT |
| PY | PRTYPE | RW | RAWHDLC | RB | RBAUD | RC | RCVE | RE | RECEIVE |
| RX | RXREV | RD | REDISPLA | RL | RELINK | RS | RESET | RP | RESPTIME |
| RT | RESTART | RY | RETRY | RF | RFEC | SE | SELFEC | SP | SENDPAC |
| SI | SIGNAL | SL | SLOTTIME | SQ | SQUELCH | SR | SRXALL | ST | START |
| SO | STOP | TB | TBAUD | TC | TCLEAR | TM | TIME | TR | TRACE |
| TW | TRFLOW | TI | TRIES | TD | TXDELAY | TF | TXFLOW | TX | TXREV |
| UN | UNPROTO | UR | USERS | US | USOS | VH | VHF | WI | WIDESHFT |
| WO | WORDOUT | WR | WRU | XW | XFLOW | XM | XMIT | XO | XMITOK |
| XF | XOFF | XN | XON |  |  |  |  |  |  |

## DRIVER G8BPQ

G8BPQ-node (utilise les TNC en mode KISS, les cartes DRSI, etc...).

Si vous envisagez d'utiliser BPQ-node avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. Avant de démarrer FBB, il faut charger le programme BPQ.

Depuis la version 4.05 du code BPQ, des ports séparés peuvent être déclarés. Les connexions de niveau 2 sortent de MultCh dans le même ordre que les ports déclarés dans le fichier BPQCFG.TXT (distribué par G8BPQ). Le premier port correspond à MultCh 0. Les connexions de niveau 4 (sur un réseau) sont toujours faites à partir de MultCh 0.

Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser 2 en INTERFACE et Q comme type de Host-Mode. Il est recommandé d'utiliser la version 4.05 ou supérieure. COM peut être de 1 à 8, mais les numéros correspondants aux COM existants ne doivent pas être utilisés. Le choix de 8 est une bonne solution pour préserver les COM existants.

Seul le fichier INITTNCx.SYS pour le premier port doit exister. Vous devez impérativement regarder qu'il n'y a qu'un fichier INITTNCx.SYS pour tous les ports BPQ, sinon vous aurez de gros problèmes.  Les paramètres pour les autres ports seront pris par défaut et alors aucun conflit n'apparaîtra entre les ports. Si vous voulez définir les paramètres différemment sur chaque port, vous pouvez le faire dans le fichier INITTNCx.SYS, mais soyez sur de donner la bonne configuration. INITTNCx.SYS ressemblera à ce qui suit :

A1

R0

UMAIL

M1

N1

Si PACLEN est égal à 0, alors le Paclen du port BPQ est pris par défaut, sinon la valeur donnée à Paclen est prise en compte et prime sur le Paclen par défaut de BPQ.

Si le gateway est autorisé, vous devez configurer ENABLE_LINKED=A dans le fichier BPQCFG.TXT afin d'émettre sur la voie contenant l'indicatif de l'utilisateur.

Dans le fichier BPQCFG.TXT il est impératif de définir le TNCPORT pour le COM 8, comme suit :

TNCPORT

COM=8

ENDPORT

Exemple de fichier PORT.SYS avec BPQ-node et 2 TNC :

#

#Ports TNCs

1       2

#

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

8     2             0                      4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

1      8        8      0           230  4         1          10          30/60       UQYW  VHF

2      1        8      1           80    1         1           5           30/60       UQYW  HF

#

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour BPQ 4.05 (seulement un seul fichier INITTNCx.SYS) :

A1		Numéro de l'application

R0		Retour au node (0=Non,1=Oui)

UMAIL	Unproto MAIL

M1		Moniteur (0=Non,1=Oui)

N1		Numéro du premier canal

Les paramètres pour les autres ports seront pris par défaut. Par exemple, le premier envoi du premier port est 1, le premier envoi du second port sera le 9. (8 canaux définis dans le fichier PORT.SYS pour le port 1). Ceci est effectué automatiquement et le deuxième INITTNCx.SYS ne devrait pas exister.

Dans le fichier FORWARD.SYS, il faut faire quelques changements. Exemple :

A LA2D

#

P B

#

C C SWITCH	Connecte le premier commutateur BPQ.

C C 2 LA2D		Connecte LA2D sur le port 2 de BPQ.

#

B LA2D

F LA2D

#

---------

Pour WinFBB :

Si vous utilisez WinFBB avec BPQ-code vous devez copier les fichiers BPQCODE.386 et	BPQDLL.DLL dans le répertoire \WINDOWS\SYSTEM. Ces fichiers sont normalement inclus dans la distribution de BPQ. Après cela, démarrez BPQ de la même façon qu'avec DosFBB, mais avant de lancer Windows™. Le meilleur moyen est de lancer BPQ depuis le fichier AUTOEXEC.BAT.

Pour LinFBB :

BPQ ne peut pas être utilisé avec LinFBB....

## KANTRONICS KAM EN HOST-MODE

Si vous voulez utiliser un KAM avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements.

Pour WinFBB :
Utilisez l'interface 6 dans le fichier PORT.SYS.

Pour DosFBB :
Avant de lancer le BBS, vous devez charger le driver RS-232. Vous devez utiliser ESSKAM ou ESS (ESS doit être de version 1.10 ou supérieure). N'utilisez pas d'autre driver comme COMBIOS ou MBBIOS.
Utilisez ainsi : 
ESSKAM 1		(Com1, Adresse et IRQ = défauts)
ESSKAM 1 03F8 4	(Com1, Adresse=03F8Hex, IRQ4)

Le KAM doit être au bon nombre de bauds et en Host-Mode. Pour passer le KAM en Host-Mode, utilisez ces commandes : 
INTF HOST
PERM

Voici le format spécial du fichier INITTNCx.SYS. En HF, utilisez ceci :

UNPROTO MAIL/

MONITOR ON/

MCOM ON/

MCON ON/

MRESP ON/

PID ON/

RETRY 15/

RESPTIM 0/

FRACK 2/

CHECK 30/

HID OFF/

En VHF, utilisez ceci :

UNPROTO /MAIL

MONITOR /ON

MCOM /OFF

MCON /ON

MRESP /ON

PID /ON

RETRY /8

CHECK /30

HID /OFF

Comme vous pouvez le voir, la position du caractère "/" est très importante pour différencier la HF de la VHF !

Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser 1 en VHF et 2 en HF dans MultCh. Vous devez aussi utiliser K en type de Host-Mode".

#

# Nombre de lignes identiques au nombre de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode       Freq

1       4        1      1           230  4         1          10         30/60       UKYW    144.675

2       1        1      2            80   1         1           6          15/60       UKYW    HF

#

## CARTE DRSI

Si vous voulez utiliser une carte DRSI avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. Avant de lancer FBB, vous devez charger le driver DRSI fourni avec la carte DRSI. Ce doit être TNCTSR-R ou TNCTSR-L avec une version égale ou supérieure à 2.1.

La première carte DRSI (MultCh 0 et 1) doit être à l'adresse 300. 
La seconde carte DRSI (MultCh 2 et 3) doit être à l'adresse 310.
La troisième carte DRSI (MultCh 4 et 5) doit être à l'adresse 308.
La quatrième carte DRSI (MultCh 6 et 7) doit être à l'adresse 318.

Avant d'installer les cartes dans votre P.C., utilisez le programme CHKADDR pour vérifier que les adresses correspondant aux cartes ont une valeur de FF. S'il y a un problème, vérifiez votre configuration pour trouver quel périphérique utilise déjà cette adresse. N'installez qu'une carte à la fois et vérifiez la présence de chaque carte à l'aide de CHKADDR.

Lorsque toutes les cartes sont bien installées, configurez le driver au moyen du programme TAILORnn (selon la version). TNCTSR-S convient très bien si vous n'utilisez que quelques canaux, alors qu'il faut utiliser TNCTSR-L pour des configurations plus conséquentes jusqu'à 32 voies.

Problème :
Qu'est-ce que DRSI appelle DRSI-PORT ? C'est ce qui est appelé MultCh dans FBB !
Qu'est ce que DRSI appelle PORT ? C'est ce qui est appelé TNC port ou TNC dans FBB !
Nous utiliserons ici les noms de FBB...

Chaque carte DRSI fonctionne comme 2 ports radio. La première carte DRSI est toujours MultCh 0 et 1, alors que la quatrième carte sera MultCh 6 et 7. Si un port radio est utilisé en HF, ce port doit être le second port de la carte.

Toutes les cartes DRSI présentes fonctionnent comme un seul port COM. Ce port COM ne doit pas exister physiquement dans le PC. Vous devrez l'appeler COM 7 ou COM 8 et garder libre les COM déjà existants.

Le nombre de bauds n'a ici aucune signification mais doit être réglé à une valeur standard afin d'éviter des messages d'erreur.

Exemple de fichier PORT.SYS avec 2 cartes DRSI (4 ports radios) :

#

#Ports TNCs

1       4

#

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

7      4             0                     4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode      Freq

1       8        7       0          230  4         1          10         30/60       UDYW   433.650

2       1        7       1          80    2         1          5           12/30       GDW     15/20m

3       8        7       2          230  4         1          10         36/60       UDYW   433.650

4       8        7       3          230  4         1          5           10/30       GDW     145.300

#

Si vous utilisez une carte DRSI, vous devez aussi modifier le fichier INITTNC1.SYS. Vous n'aurez besoin que d'un seul fichier pour tous les ports.

Exemple de fichier INITTNC1.SYS qui initialise 4 ports :

MUIS

U0

p0 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p1 1 64 10 4 1 16 100 18000 30 1 0

p2 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p3 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

De façon identique, le fichier MAINT1.SYS pourra être seul pour initialiser 4 ports :

Y 1

U 1 BBS ($c) en maintenance $d $T.

Dans le fichier FORWARD.SYS, il n'y aura aucun changement. Utilisez la syntaxe standard.

C'est tout pour les cartes DRSI. DRSI ne limite pas le nombre de connexions sur un port radio. Mais sous FBB, si par exemple la valeur de NbCh est définie à 1, et qu'une station se connecte alors qu'une autre est déjà connectée sur ce même port radio, le BBS lui enverra alors le message suivant :
"Désolé, plus de voie disponible" et le déconnectera.

## TFPCX / TFPCR / TFKISS (Driver Host-Mode KISS)

TFPCX / TFPCR / TFKISS (Drivers Host-Mode et KISS).

Il est possible de connecter FBB à un node TheNetNode ou tout autre système similaire tournant sur un P.C. séparé avec un simple câble null-modem.

Pour cela, on peut utiliser TFKISS, TFPCR ou TFPCX comme driver de port COM et la liaison doit être définie comme KISSLINK dans le système du node.

Une autre possibilité est d'utiliser le driver avec un TNC en mode KISS. La seule restriction est que les modems BayCom ne fonctionnent pas, par contre les cartes SCC fonctionnent.

Il doit être appelé avec la même interruption que dans le fichier INIT.SRV comme interruption TFPC, ou OxFD par défaut (si le fichier INIT.SRV ne la spécifie pas). Il peut être utilisé avec DosFBB ou WinFBB fonctionnant sous Windows™ 3.xx ou Windows™ 95.

IMPORTANT : TFPCX, TFPCR ou TFKISS doivent toujours être appelés avant de lancer Windows™ et/ou FBB.
La meilleure solution est de l'appeler dans le fichier AUTOEXEC.BAT avec une ligne comme celle-ci (exemple utilisant TFKISS) :

TFKISS -I:FD -B:9600

Port COM 1 par défaut, mais les autres ports tout comme les autres paramètres peuvent être spécifiés (voir dans le manuel).
Placez le driver dans le répertoire \FBB\BIN.
Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser l'interface 5 et D comme type de Host-Mode. 
L'interface ressemble en tout points au Host-Mode WA8DED.

Si vous voulez utiliser une vitesse supérieure à 9600 bauds, vous devez utiliser une carte série possédant des UART 16550 et un P.C. au minimum équivalent à un 386 DX 40 MHz. Sinon, vous aurez probablement des erreurs durant les transferts binaires ou le forward.

Exemple de fichier PORT.SYS :

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       1

#

#Com Interface Adresse (device)   Baud

1       5            3F8                       9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

0       0        0      0           0        0         0          0           00/01       -----      File-fwd.

1       10      1      1           236    7         4          30          00/15      UDLY  VHF/UHF/SHF

#

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1       1     LA1B-1           B

#

# Fin du fichier.

#

Exemple de fichier INITTNC1.SYS :

I OZ7BOX	# Indicatif

M IUS		# Moniteur, trames I, U et S - nécessaire seulement si la fonction unproto est active.

@T2 150	# timer T2

W 10		# Slottime

P 255		# P-persistance

O 7		# Maxframe

Y 10		# Nombre de voies

D'autres paramètres peuvent être définis (voir le manuel).

Les paramètres peuvent aussi être définis avec la commande TNC F7.

Si vous avez du forward sortant sur plus d'une voie en même temps, vous devez utiliser les SSID lors des connexions de forward pour chaque voie.

En Host-Mode, les SSID peuvent être définis pour chaque voie en utilisant la commande L (envoi de commande TNC) en même temps que la commande I (commande TNC Host-Mode : SET CALLSIGN).

Exemples (seule la partie de connexion est montrée) :

Forward au premier indicatif :

L I OZ7BOX-10	# Utilise le SSID -10 pour la connexion sortante

C C ...			# Chaîne de connexion

Forward au second indicatif :

L I OZ7BOX-9		# Utilise le SSID -9 pour la connexion sortante

C C ...			# Chaîne de connexion

etc....

Les SSID de -0 à -15 peuvent être utilisés mais PAS les SSID déjà utilisés.

# COMMANDES BBS

; :

Une ligne de commande commençant par un ; est ignorée. Rien ne se passera et il n'y a aucun prompt en retour...

? :

Lecture du fichier d'aide. Taper  ?[COMMANDE]  pour obtenir l'aide d'une commande simple.

> :

"Break" entre voies. Tapez  > [INDICATIF] [TEXTE]  pour envoyer un texte à un indicatif connecté sur une autre voie. Un message en retour indiquera que le texte à bien été envoyé. Ce texte ne peut dépasser une ligne. Cette commande n'est pas autorisée en mode lecture seule.

= :

Connexion entre deux voies. Tapez  = [INDICATIF]  pour se connecter à un indicatif connecté à une autre voie. L'indicatif peut être connecté seulement s'il est disponible (en attente de commande). S'il est dans une commande, (en train d'envoyer un message par exemple), vous devrez attendre ou annuler votre commande. Les indicatifs en mode forward ne sont pas connectables. La commande Ctrl-Z permet de sortir de ce mode. Cette commande n'est pas autorisée en mode lecture seule.

! :

Information minimale sur l'utilisation du BBS.

% :

Statuts actuels de toutes les voies.

A :

Interruption de l'envoi des données du BBS à tout moment. 
Lors de la lecture d'un message avec la pagination, les commandes N et C sont aussi autorisées.
Utiliser N pour passer la lecture de la fin du message en cour et commencer au message suivant.
Utiliser C pour lire la suite du (des) message(s) sans pagination.

B ou Bye :

Déconnexion du BBS. Le numéro du dernier message listé est sauvegardé.
Lorsqu'un utilisateur fait une déconnexion depuis sa station, le numéro du dernier message listé n'est pas sauvegardé.

C :

Entre dans le mode conférence, connexion à plusieurs.

CW :

Donne la liste des indicatifs qui sont actuellement en mode conférence.

D :

Appel le mode FBBDOS, ou demande l'envoi d'un fichier si la commande est suivie d'un nom de fichier.

F :

Bascule en mode serveur et accès aux commandes spéciales.

G :

Accès au mode gateway si le gateway est autorisé sur le BBS.

H :

Lecture du fichier d'aide. Pour avoir l'aide d'une commande spécifique, utiliser la commande "?".

I :

Information sur le BBS. Cette commande affiche le fichier .INF pour chaque langue suivant la langue de l'utilisateur.

I indicatif :

Donne l'information, sur l'indicatif, contenue dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

ID :

Donne le nombre d'enregistrements que contient la base de données WP.

I@ BBS :

Donne la liste des utilisateurs du BBS figurant dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

IH route :

Donne la liste des utilisateurs de la route hiérarchisée figurant dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

IN caractères :

Donne la liste des utilisateurs ayant les caractères dans leur prénom figurant dans la base de données WP.

IQ caractères :

Donne la liste des utilisateurs ayant les caractères dans leur QTH figurant dans la base de données WP.

IZ Zip :

Donne les utilisateurs dont le code postal est contenu dans la base de données WP. Les jockers sont autorisés.

J :

Donne la liste des indicatifs entendus par le BBS ou connectés au BBS.

JK :

Donne les 20 derniers indicatifs connectés au BBS.

JA :

Donne la liste des indicatifs connectés sur le port A.

JB :

Donne la liste des indicatifs connectés sur le port B. Etc....

J1 :

Donne la liste des indicatifs entendus sur le port A.

J2 :

Donne la liste des indicatifs entendus sur le port B. Etc...

K :

Commande de suppression des messages envoyés par ou pour l'utilisateur.

K msg# :

Efface le message identifié par son numéro.

KM :

Efface tous les messages adressés pour l'utilisateur, sauf ceux que l'utilisateur n'a pas encore lu.

L :

Liste les nouveaux messages reçus par le BBS depuis la dernière utilisation de cette commande (si l'utilisateur a quitté le BBS avec la commande B).

LA :

Liste des messages ayant pour statut A.

LB :

Liste des bulletins.

LC [masque] :

Liste des messages dont le champ destinataire correspond à "masque".  Une "*" permet de lister tous les messages et est la valeur par défaut. Taper "LC *" pour voir tous les messages. LC seul enverra le masque actuel. Le masque est enregistré pour chaque utilisateur lors de sa déconnexion.

LD> AAMMJJ :

Liste des messages reçus après la date spécifiée.

LD< AAMMJJ :

Liste des messages reçus avant la date spécifiée.

LE :

Liste des messages qui n'ont pas pu être forwardés.

LF :

Liste des messages forwardés.

LH :

Liste des messages retenus.

LK :

Liste des messages effacés.

LM :

Liste des messages pour l'utilisateur.

LN :

Liste des nouveaux messages pour l'utilisateur.

LP :

Liste des messages personnels.

LU :

Liste tous les messages non lus envoyés pour ou par l'utilisateur.

LX :

Liste des messages ayant pour statut X.

LY :

Liste des messages qui ont déjà été lus. (statut Y).

LL 10 :

Liste les 10 derniers messages.

LR :

Equivalent à L mais liste les messages en ordre inverse.

LS texte :

Cherche le "texte" dans les titres de tous les messages du BBS. L'utilisation de jockers est autorisée.

LT :

Liste du trafic (pour les messages NTS).

L$ :

Liste des bulletins ayant pour statut $.

L< indicatif :

Liste des messages venant de cet indicatif. L'utilisation de jockers est autorisée.

L> Indicatif :

Liste des messages pour cet indicatif. L'utilisation de jockers est autorisée.

L@ [BBS] :

Liste des messages VIA le BBS s'il est spécifié. L@ seul liste les messages sans route. L'utilisation de jockers est autorisée.

L msg#- :

Liste de tous les messages, en commençant par le message dont le numéro est spécifié.

L msg#-msg# :

Liste des messages dont le numéro est compris entre les deux nombres donnés.

M msg# nomfichier :

Transfert le texte du message dans le fichier "nomfichier". Ce fichier sera placé dans le répertoire USERS ou dans la racine dans le cas ou l'utilisateur serait SysOp.

MH msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande R.

MV msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande V.

MA msg# nomfichier :

Transfert le texte du message dans le fichier "nomfichier". Ce fichier sera placé dans le répertoire USERS ou dans la racine dans le cas ou l'utilisateur serait SysOp. Le message est ajouté au fichier existant.

MHA msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande R. Le message est ajouté au fichier existant.

MVA msg# nomfichier :

Identique, mais le format est identique à la commande V. Le message est ajouté au fichier existant.

N :

Entre ou modifie le nom de l'utilisateur (12 caractères maximum).

NH :

Entre ou modifie le BBS local de l'utilisateur. Un point efface le BBS local courant.

NL :

Entre ou modifie le Qra-locator.

NP :

Modifie le mot de passe pour l'accès par modem téléphonique.

NQ :

Entre ou modifie la ville (Qth).

NZ :

Entre ou modifie le code postal.

O :

Affiche la programmation des différentes options pour l'utilisateur.

OL :

Liste des différentes langues autorisées.

OL nombre :

Sélectionne une langue.

ON :

Donne le numéro de base des messages. Voir aussi "ON numéro" ci-dessous.

ON numéro :

Définie le numéro de base des messages (en millier).
Exemple: ON 37 définie le numéro 37000 comme base des messages. Si la commande R 25 est envoyée au BBS, alors le message 37025 sera lu, mais R 36025 lira encore le message numéro 36025.

OP :

Valide ou désactive la pagination.

OP nombre de lignes :

Initialise le nombre de lignes de la pagination.

OR :

Valide ou désactive le liste de tous les messages (y compris les messages personnels) si l'utilisateur a le droit de voir tous les messages par défaut (voir le code de sécurité 256 du fichier INIT.SRV).

PG [programme] :

PG seul donne la liste des programmes PG disponibles sur le BBS. Si la commande est suivie d'un nom de programme, la commande est donnée à ce programme. Le programme PG peut aussi être appelé par son nom. Si ce nom est le même qu'une commande existante, cette commande remplacera le programme PG.

PS :

Donne la liste des services disponibles sur le BBS.

R :

Commande pour lire les messages. Remarque : lorsqu'on lit un message avec la pagination, les commandes N et C sont aussi autorisées. 
Utiliser N pour passer la lecture de la fin du message en cours et commencer au message suivant.
Utiliser C pour lire la suite du (des) message(s) sans pagination.

R msg# msg# :

Lit les messages par leur numéro.

RM :

Lit tous les messages pour l'utilisateur.

RN :

Lit tous les nouveaux messages pour l'utilisateur.

RU :

Lit tous les messages non lus envoyés pour ou par l'utilisateur.

R> indicatif :

Lit tous les messages pour cet indicatif.

R< Indicatif :

Lit tous les messages venant de cet indicatif.

S[type] indicatif :

Envoi d'un message ou bulletin. Si le type n'est pas spécifié, il sera envoyé comme message personnel, si l'indicatif du destinataire est valide, sinon il sera envoyé comme bulletin.

SP indicatif :

Envoi un message personnel.

S indicatif @ INDICATIFBBS :

Envoi un message à une station vers une autre station par routage.
INDICATIFBBS peut être une adresse hiérarchique, par exemple F6FBB.FRA.EU. Tapez "SB TOUS" pour envoyer un bulletin adressé à "TOUS". Le message doit se terminer par Ctrl-Z ou /EX suivi d'un retour chariot. ATTENTION : Le /EX doit se trouver en début de ligne.

SC Msg# indicatif @ INDICATIFBBS :

Copie un message ou un bulletin à l'indicatif spécifié. Une copie sera toujours de type personnel. Lorsque c'est une copie d'un message SYSOP, le titre est gardé à l'origine.

SR [Msg# [titre]] :

Réponse à un message lu ou venant d'être effacé (si aucun numéro de message n'est spécifié) ou au numéro de message correspondant (s'il est spécifié). Si le titre n'est pas spécifié, le titre sera celui du message auquel on répond, précédé de : "Re:".

T :

Appel du SysOp à la console. Si le SysOp est disponible, vous aurez sa réponse dans la minute. Sinon, le BBS vous dira qu'il ne répond pas et vous retournerez automatiquement en mode messagerie.

TH :

Donne accès aux zones de thèmes. Liste des messages par thèmes, comme définis dans le fichier THEMES.SYS. Les commandes disponibles dans ce mode sont :
H :		liste des thèmes,
L :		liste des messages dans le thème courant,
R msg# :	Lit le message du thème courant,
nombre :	change de thème.

U :

Reçoit un fichier de l'utilisateur vers le BBS. Le fichier sera écrit dans la racine du FBBDOS. La commande U doit être envoyée au prompt du BBS, il n'est pas nécessaire d'être déjà en mode FbbDOS.

V :

Numéro de version du logiciel du BBS. Donne aussi le nombre de messages actifs, et le prochain message à lister.

V msg# msg# :

Lit les messages par leur numéro, avec leur entête.

VM :

Lit tous les messages pour l'utilisateur, avec leur entête.

VN :

Lit tous les nouveaux messages pour l'utilisateur, avec leur entête.

W :

Liste des fichiers contenus dans le répertoire utilisateur. Cette commande peut être suivie d'un masque spécifiant des critères de recherche ou de nom de répertoire, dans ce cas, le contenu du répertoire sera listé.

X :

Bascule du statut "normal" ou "expert".
"Normal" donne des menus complets,
"Expert" donne des informations minimum.

Y :

Programme de transfert binaire utilisant le protocole YAPP. L'utilisateur doit aussi avoir le protocole YAPP sur sa station pour pouvoir transférer des données binaires.

YD nomfichier :

Décharge un fichier du BBS vers l'utilisateur.

YI [masque] :

Liste des fichiers binaires disponibles et leur description.

YN [masque] :

Liste des nouveaux fichiers binaires depuis la dernière connexion.

YU nomfichier :

Charge un fichier de l'utilisateur vers le BBS. Il n'est pas possible de modifier ou de remplacer un fichier déjà existant.

YW [masque] :

Liste des fichiers binaires disponibles.

YZ nomfichier :

Efface le fichier spécifié par son nom dans le répertoire YAPP.

Z nomfichier :

Efface le fichier spécifié dans le répertoire utilisateur.

# COMMANDES SERVEUR

Les commandes du serveur sont regroupées par rubriques.

C	:	Connexions - Statistiques.

D	:	Documentation.

Q	:	Qra-locator.

N	:	Nomenclature.

T	:	Trajectographie satellite.

F	:	Retour au mode messagerie.

B	:	Quitte et déconnecte.

## CONNEXIONS-STATS

Paramètres statistiques sur le fonctionnement du BBS et carnet de trafic.

O	:	Activité des différentes rubriques. Pourcentage d'utilisation des différentes activités.

G	:	Statistiques générales.
Nombre de messages actifs.
Nombre de connexions.
Temps de connexions.
Heure de pointe.

L	:	Liste des connexions (carnet de trafique). Pour chaque connexion, il est indiqué : le port, l'indicatif, la date et l'heure, ainsi que la durée de la connexion. La liste est donnée par ordre chronologique inversé.

H	:	Utilisation horaire.

J	:	Utilisation journalière.

I	:	Liste des indicatifs qui se sont connectés au BBS. Cette liste est classée par ordre alphanumérique.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## DOCUMENTATION

Vous trouverez sous cette commande les informations ou documentations fournies par différents radioamateurs.

L' organisation de la documentation est l'image de l'arborescence dont la base est définie dans le fichier INIT.SRV (C:\DOCS). Les répertoires représentent des rubriques et les fichiers sont les documentations.

La sélection des rubriques ou des documentations se fait par une commande numérique. Le menu se présente sous la forme d'un ou plusieurs nombres suivis de leur description (rubriques ou documentations).

Dans le cas des rubriques, la description correspond au nom du répertoire MS-DOS. Ce nom peut avoir 11 caractères de long, le point entre le nom et l'extension n'apparaissant pas. Il est possible de simuler le caractère espace avec le caractère underscore "_" (soulignement).

Dans le cas des fichiers de documentation, un label de 30 caractères est associé au nom de chaque fichier MS-DOS, qui est le seul à apparaître pour l'utilisateur. Pour optimiser le remplissage de l'écran, chaque ligne contient 2 titres.

Dans le cas où l'utilisateur à les droits de SysOp, l'affichage est diffèrent. Une ligne contient seulement un nom de fichier MS-DOS suivi de son label.

L	:	Donne la liste des documentations de la rubrique en cours.

D	:	Labellisation des fichiers. Réservé aux SysOp, ou automatique en utilisant le service NEWDOC (voir le paragraphe SERVICES, NEWDOC).
Exemple : D BBS.DOC Documentation du BBS.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## QRA-LOCATOR

Le Qra-locator est composé de 2 lettres, 2 chiffres et 2 lettres donnant les coordonnées géographiques de la station. Il est possible de traduire le Qra-locator en Longitude/Latitude ou vice-versa, calculer la distance et l'azimut entre deux Qra-locator ou calculer votre compte rendu de concours pour les contests (en additionnant ensemble les distances).

Q	:	Transforme un Qra-locator en Longitude et Latitude. La longitude ouest et la latitude nord peuvent être données en degrés minutes, ou grades.

D	:	Calcul de la distance et de l'azimut entre deux Qra-locator. La distance est donnée en kilomètres et l'azimut en degrés.

C	:	Cumul de la distance et de l'azimut entre plusieurs Qra-locator. La distance est donnée en kilomètres et l'azimut en degrés.

L	:	Transforme une Longitude et Latitude en Qra-locator. La longitude ouest et la latitude nord sont données en degrés minutes, ou grades.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## NOMENCLATURE

Vous trouverez dans ce module les informations que des utilisateurs auront bien voulu donner : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, Qra-locator, etc...

Vous pouvez également mettre à jour vous différentes informations.

N	:	Modifie votre nom et votre adresse. Si les renseignements du fichier nomenclature ne sont pas bons, ils peuvent être avec cette commande. Un espace ou un retour chariot en réponse à une question n'en modifiera pas le contenu. Si le contenu de ce fichier est correct, il est possible de répondre N (Non) à la modification des données.

R	:	Recherche les informations sur un utilisateur. Si l'utilisateur est connu dans le fichier, vous aurez les renseignements que cet utilisateur aura bien voulu donner. Vous pouvez chaîner les indicatifs des utilisateurs derrière cette commande.
Exemple : R F6FBB donnera les informations sur F6FBB.

I	:	Liste des indicatifs qui se sont déjà connecté au BBS. Cette liste est triée par ordre alphanumérique.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

## TRAJECTOGRAPHIE SATELLITES

Calcul de trajectographie satellite, paramètres orbitaux et caractéristiques des satellites.

P	:	Affiche les paramètres orbitaux. Sélectionne l'affichage des paramètres orbitaux des satellites. Ces paramètres sont utilisés pour les calculs.

C	:	Caractéristiques des satellites amateurs.

T	:	Calcul d'orbites de satellite.

M	:	Edition manuelle des éléments orbitaux.

Pour choisir un satellite, donner le nombre auquel il correspond (une liste des satellites peut être obtenue avec la commande L à la place du numéro). Une fois le satellite choisi, il est nécessaire de donner la date et l'heure pour le calcul. Si vous répondez simplement par un retour chariot (entrée), la date et l'heure courantes seront prises en compte. La position géographique est le Qra-locator de l'utilisateur connecté, s'il est connu dans le fichier. Sinon, le Qra-locator du BBS sera pris en compte par défaut. Selon les satellites, le pas de calcul peut être variable, une ligne de caractères sera envoyée par pas. Cette ligne de calcul correspond à une élévation minimale de -5 degrés, c'est à dire que le satellite sera 5 degrés en dessous de l'horizon.

F	:	Retour au menu principal du serveur.

B	:	Quitte et déconnecte.

# COMMANDES FBBDOS

Les différentes commandes du FbbDOS ont une syntaxe très proche de celle du MS-DOS®.

Plusieurs commandes spécifiques ont été ajourées :
- PUT et GET pour les transferts de fichiers ASCII,
- XPUT, YPUT et XGET, YGET pour les transferts de fichiers binaires,
- EDIT pour l'édition de fichiers ASCII.

A l'entrée dans le FBBDOS, le prompt indique le répertoire virtuel dans lequel se trouve l'utilisateur . Il n'y a pas de concept de disque physique (A, C, etc...), L'utilisateur se trouve sous un répertoire défini dans le fichier INIT.SRV; Ce répertoire devenant le répertoire racine de l'arborescence du FBBDOS. Si l'utilisateur est SysOp, et qu'il a validé ses droits par la commande SYS, la racine de FbbDOS sera la racine du disque courant.

Un fichier créé par un utilisateur lui appartient. Seul le propriétaire du fichier, ou un SysOp ayant les droits d'écriture (commande SYS), pourra effacer ou modifier ce fichier.

Commandes du FBBDOS :

BGET nomfichier :

Décharge, en mode Autobin, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.

BPUT fichier :

Charge, en mode Autobin, le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS.

CD répertoire :

Changement de répertoire. Cette commande permet de se déplacer dans l'arborescence en changeant de répertoire. "CD.." permet de revenir au répertoire précédent.

COPY Origine Destination :

Copie le fichier "Origine" dans le fichier "Destination". Si le fichier destination existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur pour être modifié.

DEL nomfichier :

Efface un fichier. Un fichier ne peut pas être effacé s'il n'appartient pas à l'utilisateur.

DIR [masque] :

Affiche tous les fichiers contenus dans le répertoire ou ceux correspondant au masque  spécifié. Si le masque correspond à un nom de répertoire, le contenu de ce répertoire sera listé.

DOS Programme Arguments :

Permet à un SysOp distant (après avoir validé ses droits par la commande SYS) de lancer un programme DOS. Ce programme ne doit pas attendre de données au clavier. Une liste d'arguments peut être spécifiée. Les données écrites par le programme seront envoyées au SysOp distant à la fin de l'application. Si le programme attend des données au clavier, il sera arrêté après 2mn 45sec (si possible) et la main sera rendue à l'utilisateur.

DU [masque] :

Donne la taille de l'arborescence et du disque utilisé en local.

EDIT fichier :

Edition d'un fichier texte à l'aide de l'éditeur en ligne. Si le fichier existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur. Le mode d'emploi de l'éditeur est décrit au chapitre Error: Reference source not found.

EXIT :

Sort du FBBDOS et retourne au mode messagerie.

F :

Idem à EXIT.

GET fichier :

Affiche le contenu d'un fichier ASCII. Cette liste n'est jamais paginée et se termine par un Ctrl-Z. Permet le transfert de fichiers du BBS vers l'utilisateur.

LIST [masque] :

Donne la liste des fichiers contenus dans le répertoire courant ou uniquement ceux correspondant au masque spécifié. Si le masque correspond à un nom de répertoire, le contenu de ce répertoire sera listé. Chaque ligne contient un nom de fichier et sa description. (voir la commande YI).

MD répertoire :

Création d'un nouveau répertoire. Cette commande permet de créer un nouveau répertoire à partir du répertoire courant.

O :

Affiche différentes options.
OL		: Liste les langues disponibles.
OL nombre	: Pour sélectionner une langue.
OP		: Valide ou dévalide le mode paginé.
OP nombre	: Définie le nombre de lignes de pagination.

PRIV :

Accès à un répertoire privé. (ou retour aux répertoires du FbbDOS) Chaque utilisateur peut accéder à un répertoire privé si celui-ci à été défini par le SysOp (voir la commande EU). Plusieurs utilisateurs peuvent avoir le même répertoire privé partagé.

PUT fichier :

Charge un fichier ASCII de l'utilisateur vers le BBS. Le fichier doit se terminer par un Ctrl-Z pour être validé. Si le fichier existe déjà, il doit appartenir à l'utilisateur.

RD répertoire :

Efface un répertoire. Un répertoire ne peut pas être effacé s'il n'est pas vide.

TYPE fichier :

Affiche le contenu d'un fichier ASCII. Cette affichage peut être paginé.

VIEW masque :

Affiche le contenu de tous les fichiers archivés contenus dans le répertoire et correspondant au masque spécifié.
Pour DosFBB et WinFBB : cette fonction utilise le programme shareware FV.COM.
Merci à ces auteurs !
Pour LinFBB : la commande VIEW de la version LINUX appelle le programme FBB_VIEW (ou tout autre programme défini par la variable $FBB_VIEW). fbb_view doit être script shell.

WHERE nomfichier :

Commande permettant de trouver un ou plusieurs fichiers dans le FBBDOS. Les jockers sont autorisés.

XGET fichier [offset]:

Seulement via modem téléphonique.
Décharge, en mode XMODEM, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur. Cette commande fonctionne seulement sur un port modem PSTN.Si un offset est spécifié, le transfert débutera à partir de l'offset.

X1GET file :

Identique à XGET, mais avec le protocole 1K-Xmodem.

XPUT fichier :

Seulement via modem téléphonique.
Charge, en mode XMODEM, le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS. Cette commande fonctionne seulement sur un port modem PSTN.

YGET fichier :

Décharge le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.
Via radio :
Les deux protocoles YAPP et YappC peuvent être utilisés.
Via modem téléphonique :
YGET lance les protocoles YMODEM, YMODEM-batch ou YMODEM-G.

YPUT fichier :

Charge le fichier "nomfichier" depuis l'utilisateur sur le BBS.
Via radio :
Les deux protocoles YAPP et YappC peuvent être utilisés.
Via modem téléphonique :
YPUT lance le protocole YMODEM. NON disponible si le BBS fonctionne sous FBBDOS !

ZGET fichier :

Seulement via modem téléphonique :
Décharge le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur.
ZGET lance les protocoles YMODEM, YMODEM-batch ou YMODEM-G.

ZPUT fichier :

Seulement via modem téléphonique :
Décharge, avec le protocole YMODEM, le fichier "nomfichier" depuis le BBS sur l'utilisateur. NON disponible si le BBS fonctionne sous FBBDOS !

# COMMANDES SYSOP

Commandes disponibles dans le menu messagerie.

DU indicatif :

Affiche les renseignements concernant l'indicatif.

DB :

Liste des indicatifs BBS.

DE :

Liste des indicatifs EXCLUS.

DF :

Liste des indicatifs des utilisateurs PMS.

DL :

Liste des indicatifs avec le statut LOCAL.

DM :

Liste des indicatifs ayant l'accès par modem.

DP :

Liste des indicatifs utilisant la pagination.

DS :

Liste des indicatifs SYSOPS.

DX :

Liste des indicatifs EXPERT.

E msg# :

Edite l'entête du message #. Entête du message est d'abord affichée, puis une série d'options permet de modifier les différents champs de cet entête. Un "retour chariot" termine l'édition.

EM msg# :

Edite le corps du message. Durant l'édition, le message ne sera pas forwardé.

EU indicatif :

(Edition d'Utilisateur)
Edite les paramètres principaux d'un utilisateur. Les paramètres de l'utilisateur sont d'abord affichés, puis une série de d'options permet de modifier les différents paramètres. Un "retour chariot" termine l'édition. La plupart des champs peuvent être effacés par un point. Un utilisateur peut être édité lorsqu'il est connecté ; l'action sera alors immédiate. Les champs sont :

R	:	Tous les messages (incluant les persos) peuvent être lus.

P	:	Validation de la pagination.

B	:	BBS.

S	:	SysOp.

X	:	Expert.

L	:	Local (autorise toute commande en accès invite).

E	:	Exclu (ne peut pas connecter le BBS).

M	:	Accès modem.

U	:	Unproto (permet la resynchronisation de la liste unproto).

I	:	Donne la liste des messages nouveaux à la connexion.

F	:	Forward PMS (autorise le forward mais les textes sont comme les utilisateurs normaux).

Les autres commandes doivent être suivies d'options :

G nombre	:	Sélection d'une langue.

N nom	:	prénom de l'utilisateur.

W motpasse	:	Mot de passe de l'utilisateur.

V répertoire	:	Répertoire privé de l'utilisateur (12 caractères maximum).

H home-BBS	:	BBS personnel de l'utilisateur.

Z code-postal	:	Code postal de l'utilisateur.

FA msg# BBS :

Valide le message défini par son numéro pour être forwardé au BBS adjacent spécifié.

FB BBS :

Donne la liste des messages en attente à destination de ce BBS.

FC route :

Donne la liste des BBS transitants par la route spécifiée. Si la route est un indicatif possible, les BBS l'utilisant seront affichés. Si elle est composée de chiffres, elle sera représentée comme réacheminement NTS, sinon pour le routage des bulletins.

FD msg# BBS :

Dévalide le message n°# de la liste des messages à forwarder au BBS adjacent spécifié.

FG :

Affiche les messages reçus partiellement (ils seront complétés lors du prochain forward).

FH BBS :

Donne l'extension hiérarchique du BBS.

FI BID commande :

Maintenance des BID.
Commande =	? : Donne le numéro du message et son type pour le BID/MID.
		+ : Ajoute le BID/MID à la liste.
		- : Enlève le BID/MID de la liste.

FL [BBS] :

Liste les messages dans la queue de forward (pour le BBS si spécifié).

FN msg# :

Liste des BBS en attente pour le message n°# et des BBS qui sont déjà forwardés ou nommés dans le préambule.

FP commande indicatif :

Essai de swapp.
Commande =	@ : Donne le swap (s'il existe) pour l'indicatif en via. 
		> : Donne le swap (s'il existe) pour le destinataire.
		< : Donne le swap (s'il existe) pour l'expéditeur.

FR argument :

Force le forward inversé pour le BBS (ou port), même s'il n'y a pas de courrier en instance. Si l'argument est l'indicatif d'un BBS connu, le forward inversé avec ce BBS commencera. L'argument peut être un numéro de port, dans ce cas le forward inversé commencera sur ce port, si 9 est spécifié, alors le forward inversé commencera sur tous les ports.

FS argument :

Arrête le forward. Si l'argument est l'indicatif d'un BBS connu, le forward vers ce BBS sera arrêté. L'argument peut être un numéro de port, dans ce cas le forward sera arrêté sur ce port, si 9 est spécifié, alors le forward sera arrêté sur tous les ports.

FT [BBS] :

Liste le volume des messages qui sont en attente de forward pour tous les BBS, ou pour un seul BBS si l'indicatif du BBS est spécifié. La commande donne le volume en temps réel.

FU canal :

Déconnecte immédiatement le canal spécifié.

FV :

Recompile les fichiers FORWARD.SYS et ces fichiers inclus, SWAPP.SYS et BBS.SYS puis lance la scutation des messages pour mettre à jour la liste de routage. Cela peut être nécessaire après un changement dans le fichier FORWARD.

FW argument :

Déclenche le forward vers le BBS (ou port). Si l'argument est l'indicatif d'un BBS connu, le forward avec ce BBS commencera. L'argument peut être un numéro de port, dans ce cas le forward commencera sur ce port, si 9 est spécifié, alors le forward commencera sur tous les ports.

HO msg# :

Met un message dans la liste des messages retenus.

IE indicatif :

Donne d'abord l'information WP en utilisant le format IL (voir ci-après), puis demande l'effacement de l'enregistrement. Si la réponse est Y (oui), l'enregistrement sera effacé, sinon vous passerez en mode édition. Taper "Entrée" pour sortir du mode édition. Les commandes sont :
	U		: Mise à jour de la principale en utilisant la partie temporaire (2 -> 1).
	N nom		: Change le nom de l'utilisateur.
	1H Route	: Change la route principale.
	1Q Qth		: Change le QTH principal.
	1Z CPostal	: Change le code postal principal.
	2H Route	: Change la route temporaire.
	2Q Qth		: Change le QTH temporaire.
	2Z CPostal	: Change le code postal temporaire.

IL indicatif :

Donne toutes les informations contenues dans la base de données WP.

Kx :

Le fait de précéder une des commandes de suppression de message de la lettre K (KK, KK<, etc...) provoque la suppression immédiate du message spécifié. L'archivage sera effectué lors de la prochaine épuration selon les paramètres donnés à "epurmess" dans le fichier EPURMESS.INI. Le statut du message devient alors "A". La syntaxe est identique à la commande "K".

K> indicatif:

Suppression de tous les messages pour cet indicatif.

K< indicatif :

Suppression de tous les messages envoyés par cet indicatif.

K@ route :

Suppression de tous les messages ayant la route spécifiée.

KF :

Suppression de tous les messages forwardés.

$ msg# :

Information sur le forward du message numéro #. Liste des BBS qui n'ont pas encore reçu le message numéro #.

LU (RU) :

Liste (ou affiche) tous les messages personnels qui n'ont pas été lus par leur destinataire.

Mx :

Identique à la commande "L", avec la même syntaxe, mais le BID est inséré au début du champ "SUJET". Ceci permet des recherches ou de visualiser les BID dans la liste des messages (commandes MS, ML, etc...).

PR :

Valide ou dévalide l'imprimante depuis la console. L'imprimante est automatiquement dévalidée à la déconnexion.
PR> nomfichier	: valide et redirige l'imprimante vers un fichier (seulement sur DosFBB).
PR> -		: valide et redirige l'imprimante vers une imprimante standard (seulement sur DosFBB).

RE :

Libération des messages retenus.

SR [#msg] [+nomfichier] [sujet]

Réponse à un message déjà lu ou définitivement supprimé, ou correspondant à un numéro bien déterminé et auquel on ajoute le contenu d'un fichier. Si le sujet n'est pas donné, il prendra le titre du message lu avec la mention "Re: placée devant.

SYS :

Valide le mode SysOp distant. Un indicatif déclaré comme SysOp peut dans tous les cas avoir accès à l'ensemble des messages et des fichiers en accord avec ce qui est défini dans le fichier PASSWD.SYS. La commande SYS retourne une série de chiffres correspondant à la position de la lettre dans la suite de caractères du fichier PASSWD.SYS. Si vous retournez correctement les 5 lettres (sans espace) correspondant aux 5 nombres, un OK vous sera retourné en confirmation de l'acceptation du mode SysOp.

YL fichier :

Modifie la description d'un fichier YAPP existant.

YZ fichier :

Supprime un fichier dans le répertoire YAPP.

Autres commandes :

M :

Dans le menu TRAJECTOGRAPHIE, modification manuelle des paramètres orbitaux de satellites.

N Indicatif :

Dans le menu NOMENCLATURE, cette commande permet d'éditer/modifier les informations d'un utilisateur.

S fichier :

En gateway et en mode commande, envoi d'un fichier ASCII.

W fichier :

En gateway, ouvre un fichier de capture. Le fichier est fermé par une autre commande W.

YU Fichier :

En gateway et uniquement depuis la console, permet d'envoyer un fichier binaire à un système distant en utilisant le protocole YAPP.

YD Fichier :

En gateway et uniquement depuis la console, permet de recevoir un fichier binaire d'un système distant en utilisant le protocole YAPP.

/K :

Commence le traitement.

/L :

Redémarrage du logiciel.

/M :

Redémarrage immédiat du logiciel.

Vous trouverez aussi une liste de toutes les touches de fonctions dans le chapitre "commandes console".

# COMMANDES CONSOLE

(Touches de fonction et autres).

Il y a quelques différences dans WinFBB par rapport à DosFBB.

Pour WinFBB :

La plupart de ces commandes ouvrent une fenêtre. Le fonctionnement du serveur n'est pas suspendu pendant que ces fenêtres sont ouvertes.

F1	-	Aide.

F2	-	Connexion locale au BBS avec l'indicatif console.

F3	-	Déconnecte un canal.

F4	-	Démarre ou arrête le forward. Affiche le nombre et la taille des messages qui sont en attente de forward (en temps réel). Cliquer sur le BBS avec lequel vous voulez commencer le forward et cliquez sur "Start Fwd" (commence le forward). Il y a aussi des boutons pour "Start All" (commence tout) et pour "StopFwd" (arrêt du forward), exactement comme import et export.

F5	-	Bascule le moniteur on/off.

F6	-	Change l'indicatif console. Cet indicatif est utilisé lorsqu'on connecte le BBS avec la touche F2 ou via le gateway avec la touche F9. L'indicatif a le statut SysOp.

F7	-	Programme le TNC directement. Cela permet une modification dynamique des paramètres qui seront affectés par défaut aux canaux du port concerné. Ces paramètres ne seront pas pris en compte pour les voies déjà connectées et seront transférés aux voies au moment de leur déconnexion. Les commandes spécifiques au TNC utilisent : WA8DED avec un TNC2, Host-Mode PK-232 avec un 
PK-232, ou le BPQ-node.

F8	-	Non utilisé

F9	-	Gateway, utilise l'indicatif console.

F10	-	Passage en conversation avec un utilisateur (d'abord cliquer sur l'utilisateur).

ALT-F1	-	Non utilisé

ALT-F2	-	Non utilisé

ALT-F3	-	Démarre ou arrête le balayage des messages après modification du fichier FORWARD.SYS. Avant de commencer le balayage, les fichier FORWARD.SYS et ses fichiers inclus, BBS.SYS et SWAPP.SYS sont recompilés.

ALT-F4	-	Quitte FBB.

ALT-F5	-	Appel de l'éditeur de texte.

ALT-F6	-	Non utilisé

ALT-F7	-	Affiche les dernières connexions.

ALT-F8	-	Non utilisé

ALT-F9	-	Non utilisé

ALT-F10	-	Non utilisé

ALT-B	-	Non utilisé

ALT-D	-	Non utilisé

ALT-R	-	Non utilisé

ALT-N	-	Non utilisé

ALT-S	-	Non utilisé

ALT-X	-	Non utilisé

CTRL-F1 à CTRL-F10 :
Donne les textes pré-définis qui sont envoyés avec ces combinaisons de touches. Les textes sont définis dans le fichier MEMO.SYS. Fonctionne uniquement avec l'éditeur.
	Exceptions:

Ctrl-F1 et Ctrl-F10 sont capturés par Windows™.
	Ctrl-F4 sort de l'éditeur.

En plus de ces touches de fonctions, il y a un bon nombre de boutons à l'écran de WinFBB, au dessin standard de Windows™. Cliquez sur ceux-ci pour avoir le résultat voulu. Ils s'expliquent d'eux-meme. Beaucoup d'informations peuvent être obtenues de cette façon, et beaucoup de choses peuvent aussi être configurées de cette façon.

En plus de la fenêtre principale de FBB, vous voudrez sûrement avoir les fenêtres "DISPLAY ALL CHANNELS" (affichage de toutes les voies) et MONITOR (moniteur) ouvertes en même temps. Elles peuvent être redimensionnées pour être sous ou dessous la fenêtre principale de FBB. La position des fenêtres et leur taille sont sauvées si vous arrêtez le BBS.

Pour LinFBB :

Aucune touche de fonction n'est disponible pour LinFBB.

Pour DosFBB :

La plupart de ces commandes ouvrent une fenêtre. Le fonctionnement du serveur est suspendu pendant que ces fenêtres sont ouvertes, mais les demandes des utilisateurs restent en file d'attente et ne seront pas perdues. En cas de non réponse, elle se refermera après quelques secondes et la réponse par défaut ne sera pas prise en compte. Ne pas oublier de valider les réponses par "Entrée".

F1	-	Aide générale sur l'attribution des touches de fonction.

F2	-	Connexion locale au BBS avec l'indicatif console.

F3	-	Déconnecte un canal.

F4	-	Démarre ou arrête le forward. Demande de forward manuel ou arrêt du forward en cours. Si un nombre au-dessous de 8 est spécifié, le port correspondant sera scruté pour le forward. Si le nombre 9 est spécifié, tous les ports seront scrutés. Si un indicatif est spécifié, il sera scruté pour le forward. Si l'indicatif est précédé d'un "+" cela forcera le forward inversé même s'il n'y a pas de courrier en attente, si l'indicatif est précédé d'un "-" cela forcera arrêt du forward et déconnectera.

F5	-	Bascule le moniteur on/off. Avec le moniteur activé, la partie basse de l'écran affiche le trafic pendant que l'écran du haut affiche le trafic dans le BBS. Le nombre de lignes des parties du haut et du bas peuvent être ajustées avec les touches flèche haut et flèches bas.

F6	-	Change l'indicatif console. Cet indicatif est utilisé lorsqu'on connecte le BBS avec la touche F2 ou via le gateway avec la touche F9. L'indicatif a le statut SysOp.

F7	-	Programme le TNC directement. Cela permet une modification dynamique des paramètres qui seront affectés par défaut aux canaux du port concerné. Ces paramètres ne seront pas pris en compte pour les voies déjà connectées et seront transférés aux voies au moment de leur déconnexion. Les commandes spécifiques au TNC utilisent : WA8DED avec un TNC2, Host-Mode PK-232 avec un 
PK-232, ou le BPQ node.

F8	-	Reboot le P.C. Le reboot peut être immédiat (déconnexion immédiate des voies actives) ou différé (attente de la libération de toutes les voies).

F9	-	Gateway, utilise l'indicatif console.

F10	-	Passage en conversation avec un utilisateur ayant appelé (qui a envoyé la commande "T") ou fin de la conversation et renvoi de l'utilisateur en fonctionnement normal.

Alt-F1	-	Volume des instances de forward. Affiche le nombre de messages personnels, de bulletins et le volume total en Ko en attente être forwardé.

Alt-F2	-	Affiche tous les indicatifs connectés au BBS.

Alt-F3	-	Démarre ou arrête le balayage des messages après modification du fichier FORWARD.SYS. Avant de commencer le balayage, les fichier FORWARD.SYS et ses fichiers inclus, BBS.SYS et SWAPP.SYS sont recompilés.

Alt-F4	-	Affiche les dernières connexions.

Alt-F5	-	Appel du mini-éditeur plein écran (dans cet éditeur, utiliser F1 pour avoir de l'aide).

Alt-F6	-	Différentes options" :
Appel valide	: Autorisation de la commande T par les utilisateurs.
Bip connexion	: Envoie un bip à chaque connexion.
Accès gateway	: Le gateway entre les ports est valide.
Justification	: Justification du texte tapé depuis la console.
Editeur		: Utilisation de l'éditeur d'écran.

Alt-F7	-	Import de forward à partir d'un fichier externe (compatible MBL).

Alt-F8	-	Export de forward sur un fichier externe (compatible MBL). Messages en attente de forward pour un BBS. Ces messages peuvent être forwardés à un fichier.

Alt-F9	-	Sort sous DOS. ATTENTION : le fonctionnement du BBS est suspendu durant tout le temps de cette commande. Les utilisateurs ne seront pas déconnectés et leurs commandes seront file d'attente. Retour au BBS en tapant la commande "EXIT".

Alt-F10	-	Arrêt complet du serveur. Arrêt peut être instantané (déconnexion de toutes les voies actives) ou différé (attente de la libération de toutes les voies).

Alt-B	-	Extincteur d'écran.

Alt-D	-	Ecrit le tampon actuel de l'écran dans un fichier.

Alt-N	-	Autorise la reprogrammation d'un modem téléphonique.

Alt-R	-	Réaffiche l'écran.

Alt-S	-	Affiche le dernier écran DOS. Appuyer sur une touche pour revenir au BBS.

Alt-X	-	Arrêt du serveur (comme Alt-F10).

Ctrl-F1 à Ctrl-F10 :

Donne les textes pré-définis qui sont envoyés avec ces combinaisons de touches. Les textes sont définis dans le fichier MEMO.SYS.

Flèche ->	-	Affichage de la voie suivante.

Flèche <-	-	Affichage de la voie précédente.

Ctrl -> ou

Ctrl <-	-	Retour à la visualisation de l'ensemble des voies.

PG-BAS	-	Affichage de la page précédente si elle existe.

PG-HAUT	-	Affichage de la page suivante.

HOME	-	Affichage de la première page.

END	-	Affichage de la dernière page.

# EDITEUR PLEIN ECRAN (DosFBB)

(Seulement pour DosFBB, WinFBB à un autre éditeur)

L'éditeur est valable pour répondre à des messages, avec la commande Alt-F6.

Le mini-éditeur est lancé grâce à la commande Alt-F5. Pendant le fonctionnement de ce mini-éditeur, le BBS fonctionne toujours, l'édition se faisant dans la fenêtre console, suivant la position de la barre d'affichage trafic/moniteur.

Le fonctionnement simplifié permet tout de même l'édition de la plupart des fichiers texte. La restriction la plus contraignante concerne la longueur des lignes qui ne doivent pas dépasser 79 caractères. Les fichiers de langue (xxxx.TXT) ne peuvent donc pas être édités.

Les tabulations ne sont pas gérées et sont visualisées par un caractère spécial.

Pendant l'édition, les commandes habituelles de la messagerie ne sont plus actives et sont remplacées par celles de l'éditeur.

Au lancement de l'éditeur, une fenêtre de dialogue s'ouvre pour demander le nom du fichier à éditer.

Le répertoire par défaut est le répertoire "SYSTEM" défini dans le fichier INIT.SRV.
Exemples :
FORWARD.SYS éditera le fichier SYSTEM\FORWARD.SYS,
FWD\F6FBB éditera le fichier SYSTEM\FWD\F6FBB

Il sera nécessaire de spécifier le chemin complet dans le cas où le fichier à éditer se trouve dans un autre répertoire ou disque. S'il n'est spécifié que le nom du disque, le fichier sera recherché dans le répertoire courant de ce disque.
Exemple :
C:INIT.SRV éditera C:\FBB\INIT.SRV (le répertoire courant étant c:\FBB).

Pour éditer un message, il suffit de donner comme nom de fichier le numéro du message précédé du signe dièse ('#').
Exemple :
#42645 éditera le message numéro 42645.

Si le fichier édité est un fichier compilé (par exemple FORWARD.SYS), celui-ci sera de nouveau compilé après la sortie de l'éditeur.

Touches de fonction :

F1	:	Fenêtre d'aide

F2	:	Le fichier en cours d'édition est ajouté au fichier courrier entrant (MAIL.IN) de la messagerie.

F3	:	Insertion d'un fichier.

F8	:	Sauve le fichier courant.

F9	:	Sauve le fichier courant et quitte l'éditeur.

F10	:	Quitte le mini-éditeur SANS sauver ! Attention : aucune confirmation ne sera demandée.

Commandes d'édition :

La plupart des commandes d'édition sont issues du pavé numérique.

Flèche-haut	:	le curseur remonte d'une ligne.

Flèche-bas	:	le curseur descend d'une ligne.

Flèche-droite	:	le curseur avance d'un caractère. A la fin d'une ligne, le curseur retourne au début de la ligne suivante.

Flèche-gauche	:	le curseur recule d'un caractère. En début de ligne, le curseur retourne à la fin de la ligne précédente.

Page-bas		:	Le curseur avance jusqu'à la dernière ligne de la page courante. S'il est déjà en bas de page, la page suivante sera affichée.

Page-haut		:	Le curseur avance jusqu'à la première ligne de la page courante. S'il est déjà en haut de page, la page précédente sera affichée.

Début		:	Le curseur se déplace au premier caractère de la ligne courante.

Fin		:	Le curseur se déplace au dernier caractère de la ligne courante.

Inser		:	L'édition passe en mode insertion ou remplacement de caractères. Le mode insertion est matérialisée par un curseur tiret et le mode remplacement par un curseur bloc.

Suppr		:	Efface le caractère sous le curseur. Le curseur n'est pas déplacé.

Retour-Arrière	:	Le caractère précédent le curseur est effacé. Le curseur se déplace d'un caractère en arrière.

Ctrl-flèche-haut	:	Le curseur se déplace au premier caractère du prochain mot.

Ctrl-flèche-bas	:	Le curseur se déplace au premier caractère du mot précédent.

Ctrl-début		:	Affiche la première page du fichier et le curseur est déplacé à la première ligne du fichier.

Ctrl-fin		:	Affiche la dernière page du fichier et le curseur est déplacé à la dernière ligne du fichier.

Ctrl-Y		:	La ligne courante est effacée.

Ctrl-Q		:	La ligne courante est effacée depuis la position du curseur jusqu'à la fin de la ligne.

# VARIABLES

## DEFINITION DES VARIABLES

La plupart des fichiers texte acceptent l'utilisation de variables. Ces variables permettent d'affecter des textes ou des valeurs en fonction du contexte ou des voies utilisées.

Ces variables sont définies par le caractère $ suivi par une lettre. La lettre peut être en majuscule ou en minuscule, mais la signification en sera différente. Un deuxième jeu de variables peut être défini par le caractère %, suivi d'une lettre.

Elles peuvent également être suivies par un chiffre, et dans ce cas, c'est un paramètre dont la valeur est fonction du contexte. Ces variables particulières sont utilisées dans les textes, en général pour des résultats de calcul.
Ne pas les utiliser dans des fichiers autres que les fichiers texte (*.TXT).

Le caractère $ devra être écrit $$, pour ne pas être interprété comme une variable. Le caractère % devra de même être écrit %%.

## LISTE DES VARIABLES

Premier jeu de variables :

$0 - $9 : Variables temporaires.

$A	:	@ BBS de l'entête des messages.

$a	:	Année de la date courante.

$B	:	Insère un Ctrl-G (sonnerie).

$b	:	Code postal de l'utilisateur.

$C	:	Numéro du message suivant.

$c	:	Ville du BBS.

$D	:	Date courante (Format : AAMMJJ).

$d	:	Date courante (Format : 25-Dec).

$E	:	Numéro de version.

$e	:	Ville de l'utilisateur connecté.

$F	:	Minute des heures pour le forward.

$f	:	Fichier ajouté à l'entête des messages.

$G	:	Destination dans l'entête des messages.

$g	:	Nombre de ports gateway disponibles.

$H	:	Heure courante (Format : HH:MM).

$h	:	BBS local de l'utilisateur.

$I	:	Prénom de l'utilisateur.

$i	:	Date et heure dans l'entête des messages (Format : MMJJ/HHMM).

$J	:	Date dans l'entête des messages (Format : AAMMJJ).

$j	:	Date dans l'entête des messages (Format : 25-Dec).

$K	:	Heure dans l'entête des messages (Format : HH:MM).

$k	:	Liste des utilisateurs dans la conférence.

$L	:	Numéro du dernier message utilisé.

$l	:	Valeur du filtre de la commande LC.

$M	:	Numéro dans l'entête des messages.

$m	:	Fréquence du port utilisé.

$N	:	Nombre de messages actifs.

$n	:	Taille dans l'entête des messages.

$O	:	Indicatif du BBS.

$o	:	SSID du BBS.

$P	:	Origine dans l'entête des messages.

$p	:	Nombre de lignes de l'option de pagination, pour l'utilisateur connecté.

$Q	:	Liste de 8 des indicatifs ayant des messages nouveaux.

$q	:	Numéro de base des messages de l'utilisateur.

$R	:	BID de l'entête des messages.

$r	:	L ou caractère espace. L veut dire que le message a été créé localement.

$S	:	Sujet de l'entête des messages.

$s	:	Statut de l'entête des messages.

$T	:	Heure de l'entête des messages (Format : HH:MM).

$t	:	Type de l'entête des messages.

$U	:	Indicatif de l'utilisateur connecté.

$u	:	Lecteur courant dans le FBBDOS.

$V	:	Prénom du SysOp.

$v	:	Route complète (avec la structure hiérarchique).

$W	:	Insert un retour chariot.

$w	:	Insert un caractère d'échappement.

$X	:	Date de la dernière connexion (Format : AAMMJJ).

$x	:	Date de la dernière connexion (Format : 25-Dec).

$Y	:	Heure de la dernière connexion (Format : HH:MM).

$y	:	Année de la date de l'entête des messages.

$Z	:	Dernier message lu par l'utilisateur (commande L).

$z	:	Code postal du BBS.

$*	:	Nombre de voies actives.

$=	:	Voie de l'utilisateur.

$!	:	Port de l'utilisateur.

$^	:	Nombre de ports autorisés.

$?	:	Qra-locator du BBS.

$%	:	Liste des utilisateurs connectés.

$	 	Durée de la connexion (Format : MMmn SSs).

$.	:	Temps machine (Format : MMmn SSs).

$$	:	Caractère $

Second jeu de variables :
(non formaté signifie que le texte n'est pas séparé par des espaces.)

%A	:	@ BBS de l'entête des messages, non formaté.

%C	:	Donne le nombre de fois que le message a été lu.

%d	:	Nombre de KB déchargés par l'utilisateur.

%E	:	Donne le code de la version (Linux, Dos, Windows™).

%e	:	Donne la date de la compilation (en Anglais seulement).

%G	:	Destination de l'entête des messages, non formaté.

%i	:	Date et heure de création du message(Format MMJJ/HHMM).

%J	:	Date de création du message (format AAMMJJ).

%j	:	Date de création du message (format 25-Dec).

%K	:	Heure de création du message (format HH:MM).

%k	:	Donne le nombre de kbytes à forwarder à la station connectée.

%l	:	Donne le nombre de messages à forwarder à la station connectée.

%M	:	Numéro du message, non formaté.

%m	:	Nombre maximum de KB de décharge de fichier autorisé sur ce port.

%N	:	Donne le numéro de message limité aux 5 derniers chiffres et modulo 65536. Doit être changé dans la définition des entêtes dans le fichier INIT.SRV.

%n	:	Taille de l'entête des messages, non formaté.

%O	:	Indicatif du SysOp.

%P	:	Origine de l'entête des messages, non formaté.

%R	:	Indicatif avec le chemin complet (exemple : F6FBB.FMLR.FRA.EU).

%r	:	= D si le message contient des données (7+), sinon espace.

%T	:	Nom du thème courant.

%t	:	Nombre de bulletins dans le thème courant.

%X	:	Nombre de messages pour l'utilisateur.

%x	:	Nombre de nouveaux messages pour l'utilisateur.

%y	:	Année de création du message.

%%	:	Caractère %

# DIFFERENTS OUTILS

Un lot d'outils est disponible pour le SysOp. Ces outils sont prévus pour la maintenance manuelle ou automatique. Dans la plupart des cas, ces outils doivent être manipulés avec précaution, le process pouvant être dangereux pour les fichiers.

Il faut éviter d'utiliser ces outils pendant que le serveur fonctionne (la commande "F9", par exemple, pour DosFBB), car la modification de certains fichiers pendant que le fonctionnement du serveur causer des corruptions préjudiciables.

Liste des outils disponibles :

FBBSETUP.EXE

INSTWFBB.COM

INSTALL.SH

EPURMESS.COM

EPURWP.COM

LOGSTAT.EXE

SATUPDAT.EXE

SLEEP.COM

MAKEPG.COM

SETUSER.COM

CLEANUP.COM

MAINTINF.COM

CUT.COM

FV.COM

ISDAY.COM

CLR_USER.COM

Pour LinFBB :

EPURMESS	(fonctionne comme EPURMESS.COM)

EPURWP	(fonctionne comme EPURWP.COM)

FBB_VIEW	(fonctionne comme FV.COM, mais ne requière aucun paramètre)

FBB_ZM

XFBBC

FBB_VIEW

## INSTWFBB.COM (pour WinFBB)
INSTALL.SH (pour LinFBB)
FBBSETUP.EXE (pour DosFBB)

INSTWFBB.COM (Seulement pour WinFBB) :
Ce programme est un programme de parametrage plein écran des fichiers INIT.SRV et PORT.SYS. Ce programme a sa propre icone et peut être lancé en double-cliquant sur cet icone. La plupart des commandes sont auto-documentées. Vous devez simplement suivre les instructions. Les changements dans le fichier INIT.SRV seront pris en compte sans avoir à redémarrer le BBS, par contre, les changements dans le fichier PORT.SYS ne seront pris en compte qu'après avoir redémarrer le BBS.

INSTALL.SH (Seulement pour LinFBB) :
C'est un programme de configuration pour LinFBB. Il permet de configurer la plupart des paramètres importants du fichier INIT.SRV. Souvenez-vous que vous devez aussi regarder manuellement le reste du fichier INIT.SRV !

FBBSETUP.EXE (Seulement pour DosFBB) :
Ce programme est un programme de parametrage plein écran des fichiers INIT.SRV et PORT.SYS. La plupart des commandes sont auto-documentées. Vous devez simplement suivre les instructions. FBBSETUP supporte plusieurs fichiers de langue dans le même format que ENGLISH.OLH et ENGLISH.MNU si les fichiers DEFAULT.OLH et DEFAULT.MNU n'existent pas (après avoir sélectionner une langue, les fichiers deviennent DEFAULT.XXX).

Les fichiers se rattachant normalement à FBBSETUP sont :

FBBSETUP.EXE

ENGLISH.OLH

ENGLISH.MNU

DEFAULT.OLH

DEFAULT.MNU

Les fichiers par défaut sont d'abord créés après la première fois qu'on ait lancé FBBSETUP. Tous les fichiers sont normalement dans le répertoire \FBB\BIN.

Pour toutes les versions précédentes :

Si le fichier INIT.SRV n'existe pas, vous serez appelé à en créer un nouveau. Soyez sûr que vous êtes dans le répertoire \FBB lorsque vous lancez FBBSETUP.EXE.

Si le fichier INIT.SRV n'est pas de la bonne version, vous serez aussi averti, mais faites attention, le résultat peut être hasardeux.

Les commentaires du fichier originel ne sont pas changés.

## EPURMESS.COM

EPURMESS est un outil qui permet la modification des messages : statut, suppression ou archivage. Cet outil est lancé chaque nuit par le BBS pour permettre la maintenance de la liste des messages en fonction de l'heure.

La configuration EPURMESS se fait par le fichier texte EPURMESS.INI. Les paramètres qui sont contenus sont donnés comme des suggestions et peuvent être changés ultérieurement si nécessaire, pour adapter le fichier archive, la quantité de messages et de bulletins reçus.

EPURMESS recherche le fichier d'initialisation dans le répertoire courant EPURMESS.INI. Dans ce fichier on trouve tous les paramètres pour le precess, comme dans le fichier de rapport EPURMESS.RES (ce nom de fichier peut être changé dans le fichier EPURMESS.INI).

Au commencement du process, EPURMESS copie le fichier DIRMES.SYS en DIRMES.OLD pour conserver une archive du fichier précédent, puis créé le fichier DIRMES.NEW, dans lequel le process prendra place. A la fin du process, le fichier DIRMES.NEW sera copié en DIRMES.SYS. Un rapport du process sera écrit dans le fichier EPURMESS.RES.

Si la dernière mise à jour du fichier DIRMES.SYS a été mis à jour plus de 24 heures avant, EPURMESS n'exécutera pas le process, pour permettre d'éviter des pertes de données dues à une possible erreur d'horloge du système. Il reportera l'erreur dans le fichier de rapport EPURMESS.RES. Dans ce cas, après que la raison de l'erreur ait été détectée, il sera nécessaire de supprimer le fichier de rapport EPURMESS.RES, pour permettre de redémarrer le process.

Les lignes d'archives ont deux chiffres, le premier s'applique aux messages personnels et le second aux bulletins. Le chiffre "1" valide l'archivage alors que le chiffre "0" supprimera le message définitivement.

Il est possible de spécifier les origines, les destinations ou les routages pour lesquels l'obsolescence (statut X) est différente de la valeur par défaut. Ces cas particuliers sont spécifiés à la fin du fichier sous la forme de lignes supplémentaires. Chaque ligne spécifie un cas particulier.

Une ligne doit commencer par le caractère qui spécifie la rubrique à tester, puis le nom de la rubrique et enfin le nombre de jours avant que le message passe sous le statut X.

Exemple :

> TOUS 1

Les messages pour TOUS seront valides seulement pendant un jour.

Exemple de fichier  EPURMESS.INI :

# Fichier décidant de la durée de vie des messages..

#

# Répertoire des messages

\FBB\MAIL\

#

# Répertoire des messages binaires

\FBB\BINMAIL\

#

# Répertoire des messages "killés"

\FBB\OLDMAIL\

#

# Le fichier DIRMES.SYS (fichier de base de donnée)

\FBB\SYSTEM \DIRMES.SYS

#

# Base de donnée ancienne (sauvegarde)

\FBB\SYSTEM\DIRMES.OLD

#

# Fichier de nouvelle base de donnée (après EPURMESS (nettoyage))

\FBB\SYSTEM\DIRMES.NEW

#

# Le résultat du nettoyage est mis dans ce fichier :

\FBB\EPURMESS.RES

#

# Messages personnels, Bulletins (0=kill 1=archivage dans OLDMAIL)

0 0

#

# Paramètres en jours :

#

# PARAMETRES POUR LES MESSAGES PERSONNELS :

#

# PN -> PX (jours après que le message a été écrit)

30

#

# PY -> PX (jours après qu'il a été changé en Y)

7

#

# PF -> PK (jours après qu'il a été changé en F)

7

#

# PX -> PK (jours après qu'il a été changé en X)

0

#

# PK -> PA (jours après qu'il a été changé en K)

0

#

# PARAMETRES POUR LES BULLETINS :

#

# BN -> BX (jours après que le message a été écrit)

7

#

# B$ -> BX (jours après que le message a été écrit)

7

#

# BY -> BX (jours après qu'il a été changé en Y)

7

#

# BX -> BK (jours après qu'il a été changé en X)

14

#

# BF -> BX (jours après que le message a été écrit)

14

#

# BK -> BA (jours après qu'il a été changé en K)

0

#

#

# Message générique automatique de retour pour les messages non forwardés.

# Chaque ligne doit être au maximum de 255 caractères de long. Dévalidé avec seulement un 0.

#

# Temps maximum pour le chemin de forward valide (nombre de jours + texte, fin avec $W)

21 Ce message ne peut être forwardé à cause d'un mauvais link.$W

#

# Routage inconnu ou mauvais  adresse H (nombre de jours + texte, fin avec $W)

2 Ce message ne peut être forwardé, dû à un mauvais indicatif ou à une mauvaise route. $W

#

# Nombre maximum de lignes dans un message retourné :

10

#

------

#

# Liste d'essai de durée de vie.

#

# Pour/de/via   indicatif    jours

@                 VEST       365

@                 LA            365

>                  LA6CU     365

<                  SYSTEM  0

#

# Fin de fichier.

#

## EPURWP.COM

EPURWP est un outil qui permet les mises à jours et les modifications de la base de données des "white pages".

Deux paramètres d'options doivent le suivre.

Le premier spécifie le nombre de jours pendant lesquels une donnée est valide. Si la partie temporaire de l'enregistrement n'a pas été changée pendant ce temps, elle sera considéré comme valide et sera alors transférée dans la partie primaire (celle qui est utilisée).

Le second paramètre défini le nombre de jours avant que l'enregistrement soit effacé de la base de donnée. C'est le nombre de jours sans mise à jour des données de cet utilisateur.

## LOGSTAT.EXE

Logiciel d'analyse statistique pour le fichier FBBLOG écrit par F1MVP.

Le fichier de configuration de ce logiciel est le fichier texte LOGFBB.CNF, qui se trouve dans le même répertoire.

### Organisation du fichier LOGFBB.CNF :

Ce fichier est constitué de plusieurs lignes indiquant :

-	L'indicatif du BBS,

-	Le nom du port SysOp,

-	Le nom abrégé du premier port, un commentaire,

-	Le nom abrégé du second port, un commentaire,

-	Ainsi de suite jusqu'au dernier port (8 ports maximum),

-	Trois étoiles (***) au début de la ligne signifiant la fin des ports,

-	L'option BIOS d'accès à l'écran.

L'indicatif du BBS doit contenir 6 caractères maximum. Il sera tronqué si'il est plus long.

Le nom abrégé du port peut avoir jusqu'à 10 caractères, il est recommandé de le limité à 4 (exemple : VHF1 ou HF2).

Une virgule sépare le nom abrégé du commentaire qui le suit, sans aucun espace. Le commentaire peut contenir jusqu'à 10 caractères (fréquence).

A la fin du commentaire, il est possible d'ajouter un commentaire qui est interne au fichier CNF, et qui ne sera pas utilisé par ailleurs ; utiliser le caractère ":" comme séparateur.

Si la ligne de BIOS comprend NON en début de ligne, l'accès écran est direct. Le mot OUI force l'accès écran via le BIOS. L'accès direct permet fait gagner environ 50% en performance mais est délicat avec DesqView©.

Exemple de fichier LOGFBB.CNF :

F6FBB		: nom du BBS.

SYSOP,au clavier	: nom du port @ , commentaire.

VHF, 144.675	: Port A , commentaire.

VHF, 145.275	: Port B , commentaire.

UHF, 430.675	: Port C , commentaire.

HF, 21.107		: Port D , commentaire.

SHF, 1299,675	: Port E , commentaire.

MODEM, Telephone	: Port F , commentaire.

*** Fin de la définition des ports.

NON		: Affichage par le BIOS (OUI) ou direct (NON).

### Limites du programme

Le programme peut gérer un fichier LOG ne dépassant pas les limites suivantes :

-	Nombre de jours maximum : 35, soit 5 semaines si vous mettez bout à bout 5 fichiers LOG.

-	Nombre de voies maximum : 50.

-	Nombre de ports maximum : 8+1, correspondant aux ports A à H gérés par le BBS et le "port" clavier du SysOp.

-	Nombre d'indicatifs maximum : 300. Ce n'est pas le nombre d'indicatifs connus par le BBS, mais le nombre d'indicatifs qui ont utilisé le BBS durant la période du LOG.

Dans le cas d'un dépassement, les mentions "AUTRES" pour l'indicatif et "99" pour le jour seront affichées dans les colonnes correspondantes des tableaux.

Pour visualiser le rendement du forward, seules les stations n'ayant effectué que du forward auront une valeur attribuée, les autres auront l'indication "nc".

### Utilisation

Sur la même disquette (ou le même disque), il faut avoir au minimum le programme LOGSTAT.EXE, le fichier config LOGFBB.CNF et un espace disque suffisant pour la création des fichiers résultat. Le fichier LOG peut être sur une autre disquette.

Pour le lancer, il suffit de taper LOGSTAT FBBLOG.nn (nn numéro de la semaine) ou LOGSTAT A:FBBLOG.nn (si le fichier est sur A:)

Les résultats seront écrits dans les fichiers LOG.@, LOG.A ... LOG.T étant le total des logs.

### Archivage

Un conseil, archivez votre fichier FBBLOG.nn plutôt que les fichiers LOG.x . Mettez-les sous la forme LOG990nn.ZIP (ou .ARC ou .LZH) avec 990 pour 1990 (il faut bien prévoir le 2000 !) et nn pour numéro de la semaine.

### Constitution du Log

Le nombre de fichiers résultant créés, est égal au nombre de ports équipant la messagerie plus 2. Les 2 fichiers supplémentaires correspondent au port console et au cumul des différents ports.

Le premier Log nommé LOG.@ correspond au Log du SysOp (console), le dernier nommé LOG.T au cumul des ports, et les fichiers LOG.A à LOG.H aux différents ports.

Evidemment si un port n'est pas utilisé, il n'y aura pas de création du fichier correspondant.

Pour chaque fichier LOG.X vous trouverez dans l'ordre :

-	Le tableau des connexions par jour (ordonnée) et heure (abscisse), avec le total journalier en fin de ligne et le total horaire en bas de chaque colonne.

-	Le Temps total de connexion : c'est la somme des temps de connexion de chaque utilisateur.  Pour le fichier LOG.T, le temps total de connexion par voie sera également affiché.

-	Temps moyen par connexion : c'est le temps total de connexion divisé par le nombre de connexions.

-	Temps moyen par utilisateur : c'est le temps total de connexion divisé par le nombre d'utilisateurs.

-	Nombre de messages effacés : comme son nom l'indique !

-	Nombre de messages lus : Idem.

-	Nombre d'utilisateurs.

-	Un tableau des messages forwardés par jour (ordonnée) et par heure (abscisse), constitution identique au précédent. Ce tableau n'apparaît que s'il y a eu au moins un forward sur le port.

-	Nombre de messages forwardés : c'est le nombre de messages expédiés à une autre messagerie ou PMS.

-	Nombre de messages reçus en forward : c'est le nombre de messages déposés par d'autres BBS en forward.

-	Nombre de messages reçus en forward inversé : c'est le nombre de messages reçus d'un autre BBS lors d'un forward vers lui.

-	Nombre de messages refusés car déjà reçus.

-	Un tableau avec le nombre et la taille totale en octets des messages reçus ou envoyés à un autre BBS et le débit en Bits/s (Max. 1200 !).
Les messageries sont classées par ordre alphanumérique et l'indication du débit n'apparaît que pour les indicatifs n'ayant exécuté que des commandes de forward. Ce tableau n'apparaît que lorsqu'il y a eu au moins une messagerie forwordée.

-	Un tableau des principales fonctions utilisées avec, en ordonnée les indicatifs classés par ordre alphanumérique, et en abscisse le temps total de connexion en minutes, le nombre de connexions et les différentes fonctions utilisées (voir la légende qui suit le tableau).

Dans LOG.T la colonne X.F (déconnexion forcée par le SysOp) est remplacée par le nombre de commandes d'effacement.  A la fin de chaque colonne se trouve le cumul.

### LOG d'une station donnée

Le programme LOGCALL permet de générer le log d'une station donnée. Le principe de fonctionnement est le même que pour LOGSTAT, un paramètre d'appel supplémentaire définissant la station.

LOGCALL FBBLOG.33 F5ZZZ

Le fichier généré sera au même format que FBBLOG, mais il ne comprendra que les lignes spécifiques à l'indicatif.  Le nom de ce fichier sera de la forme F5ZZZ.LOG si l'indicatif demande est F5ZZZ.

En exécutant LOGSTAT F5ZZZ.LOG, vous obtiendrez les statistiques concernant cette station (dans LOG.A, LOG.B...).

En spécifiant le SSID, vous pourrez créer un log correspondant uniquement à l'indicatif et au SSID spécifies. Exemple :

LOGCALL FBBLOG.33 F5EZZ-2

En éditant le fichier F5ZZZ.LOG vous pourrez visualiser toutes les commandes effectuées par cette station.

## SATUPDAT.EXE

SATUPDAT.EXE assure la mise à jour de la base de données (SATEL.DAT) à partir des données de trajectographie diffusées dans les bulletins AMSAT. Ce programme a été écrit par F6BVP.

Il extrait les éléments kepleriens qu'ils soient aux formats NASA ou AMSAT, et met à jour les résultats dans la base de données satellites du BBS type FBB (SATEL.DAT).

Le chargement de SATUPDAT sans arguments affichera le message suivant sur votre écran (entre les lignes -------) :

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mise à jour automatique des paramètres orbitaux des satellites

pour BBS F6FBB, Version 1.77e - Juin 1991 - Bernard Pidoux, F6BVP

Usage : SATUPDAT [Nomfichier<.txt>] </option> </option>

Option Lecture :

/a Format AMSAT (par défaut)

/n Format NASA

Option Mise à jour :

/f nouvelle fusion et anciennes données (défaut)

/u Mise à jour dans la base de donnée des seuls satellites présents

/s Garde seulement les satellites présents dans le fichier d'entrée

«767 satellites maximum»

-----------------------------------------------------------------------------------------

La version 1.77e vérifie le checksum des fichiers au format AMSAT et NASA.

La mise à jour des éléments kepleriens peut se faire de façon entièrement automatique en forwardant les bulletins @AMSAT sur le fichier AMSAT.TXT interprété par SATUPDAT (ne pas oublier de déclarer le pseudo-BBS AMSAT dans le fichier BBS.SYS).

Exemple de bloc forward vers un fichier de mise à jour :

A AMSAT

*

G AMSAT

P @

C C:\FBB\SYSTEM\SAT\AMSAT.TXT

*

------

ATTENTION : Le nom du disque et le nom du chemin concernant le fichier vers lequel sont envoyés les bulletins AMSAT doivent absolument correspondre à votre configuration.

Pour faire fonctionner automatiquement SATUPDAT pendant la période de maintenance, vous devez modifier le fichier batch comme dans l'exemple suivant.

Pour WinFBB (fichier RUNFBB.BAT) :

maint  ********************** Début du script de maintenance **************************

cd %fbb%

@echo off

cd %fbb%\system\sat

if not exist amsat.txt goto amsatend

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

:amsatend

cls

echo

cd %fbb%

Pour LinFBB :(Il n'existe pas encore de SATUPDAT pour LinFBB).

Pour DosFBB (fichier APPEL.BAT) :

:direct

if not exist c:\fbb\system\sat\amsat.txt goto appel

cd \fbb\system\sat

satupdat amsat /n > satupdat.res

satupdat amsat >> satupdat.res

del amsat.txt

cd \fbb

:appel

echo Appel du serveur  ^C pour interrompre

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

:suite

(Encore une fois, attention aux noms du disque et des répertoires !).

LES OPTIONS DE SATUPDAT

Par défaut l'extension des fichiers d'entrée est .TXT, cependant vous pouvez donner une autre extension.

Les deux arguments après le nomfichier sur la ligne de commande sont optionnels :
Le premier indique le format de lecture, c'est-à-dire soit le format AMSAT, soit le format deux lignes NASA. Par défaut le premier format (AMSAT) est sélectionné.

La deuxième option concerne le choix du mode de mise à jour. Par défaut le programme fusionne l'ancienne liste avec la nouvelle (identique si vous choisissez l'option /f). Les données des satellites qui n'apparaissent pas dans la nouvelle liste sont quand même conservées et les autres sont mises à jour.

L'option /u permet de ne pas ajouter les nouveaux satellites présents dans AMSAT.TXT. Seules les données des satellites anciennement connus sont réactualisées. Ceci permet de ne pas augmenter la liste avec des satellites qui ne seraient pas intéressants.

L'option /s, à l'inverse, ne conserve que les données des satellites qui figurent dans la nouvelle liste.  Ceci permet de supprimer les satellites dont les données sont trop anciennes ou qui ont disparus.

Dans tous les cas le programme reprend les données permanentes des satellites maintenus (le pas de calcul des passages ainsi que la fréquence de la balise pour le calcul du Doppler). Il faut indiquer cela manuellement la première fois.

Si les données kepleriènnes du fichier AMSAT.TXT sont moins récentes que celles déjà connues, ce sont les anciennes qui sont conservées.

La liste est triée par ordre alphabétique afin de faciliter le choix des noms de satellites lorsque quelqu'un est connecté au BBS.

Si les éléments d'un satellite sont en double dans le fichier d'entrée, le programme regardera seulement les plus récents.

Evidemment, si le CRC calculé par l'ordinateur est différent de celui donne par le fichier d'entrée, le programme vous avertira que le CRC est MAUVAIS et ne prendra pas en compte les éléments kepleriens.

Dans le fichier batch ci-dessus, vous aurez note que le programme SATUPDAT est appelé deux fois avec deux formats d'arguments différents. La première fois, il demande au programme de lire le format NASA et la deuxième fois de lire le format par défaut AMSAT. La raison en est, le risque qu'une erreur n'apparaisse dans les deux formats pour le même satellite, bien que très faible. Si donc une erreur apparaît dans l'un des formats, le programme complétera la mise à jour lorsqu'il trouvera des éléments kepleriens non affectes dans l'autre format. Merci pour le checksum adopté récemment par AMSAT !

## SLEEP.COM

Utilitaire attendant le nombre de secondes spécifié en argument. Il peut être interrompu par Ctrl-C, ce qui permet d'interrompre le déroulement d'un fichier BATCH.

La syntaxe d'appel est de la forme :

SLEEP nn

nn étant le nombre de secondes à attendre.

## MAKEPG.COM

Utilitaire de génération du fichier exécutable à partir du fichier binaire (xxx-BIN) utilisant la langue française ou la langue anglaise.

Ce programme ne peut pas être utilisé avec certaines versions du logiciel FBB !!! Ce programme à besoin d'un fichier .BIN (comme WFBB.BIN) à convertir en fichier .EXE ou .COM. Si un fichier .BIN n'existe pas, le programme sera seulement en version anglaise (comme fichier .COM ou .EXE).

La syntaxe d'appel est de la forme :

MAKEPG programme FR	Pour générer une version française.

MAKEPG programme GB	Pour générer une version anglaise.

MAKEPG peut transformer les programmes suivants :

| SERV.BIN | en | SERV.EXE |
| --- | --- | --- |
| MAINTINF.BIN | en | MAINTINF.COM |
| EPURMESS.BIN | en | EPURMESS.COM |
| EPURWP.BIN | en | EPURWP.COM |

## SETUSER.COM

Utilitaire affectant la propriété d'un fichier à un utilisateur lors de l'utilisation de FBBDOS.

La syntaxe d'appel est de la forme :

SETUSER indicatif nomfichier

La commande "SETUSER F6FBB TOTO" permettra à F6FBB, et seulement lui, de modifier ou de supprimer le fichier TOTO.

## CLEANUP.COM

Utilitaire permettant de supprimer du répertoire MAIL tous les fichiers n'étant pas définis dans DIRMES.SYS, donc ne pouvant pas être utilisés par le logiciel. Cet utilitaire doit être lancé dans le répertoire contenant le fichier DIRMES.SYS (répertoire SYSTEM).

La syntaxe d'appel est de la forme :

CLEANUP répertoire_message

répertoire_message est la base de l'arborescence contenant les messages (C:\MAIL par exemple).

Attention à l'utilisation de cet utilitaire, exécuté dans un autre répertoire que le répertoire MAIL ou BINMAIL, il pourrait supprimer tous les fichiers s'y trouvant.

## MAINTINF.COM

Utilitaire de maintenance du fichier INF.SYS. Le fichier INF.SYS contient la base de données utilisateurs. En cas de problème dans le fichier INF.SYS, aller dans le répertoire SYSTEM et lancer MAINTINF suivi du numéro correspondant au mois. Les enregistrements des utilisateurs ne s'étant pas connectés au cours de ce mois seront effacés et ces utilisateurs seront de nouveau interrogés lors de leur prochaine connexion. Le nombre 0 n'efface aucun enregistrement, le fichier INF.SYS est seulement vérifié.

## MAINTREJ.COM

Utilitaire de reconfiguration du fichier REJET.SYS. Le fichier REJET.SYS décrit les informations concernant le rejet, maintien et le blocage local de ces informations.

Le programme reformatte les lignes et vérifie le nombre de paramètres.

## CUT.COM

Utilitaire permettant de prendre une partie d'un fichier et de la copier ou l'ajouter à un autre fichier. Le format est :

CUT Fichier_Source Fichier_Cible Longueur_Offset  [/A]

Le Fichier_Cible sera augmenté du nombre d'octets du Fichier_Source, débutant à la valeur de l'offset. Si le commutateur /A est donné, alors les données seront ajoutées au Fichier_Cible, le Fichier_Cible sera remplacé.

Ce petit utilitaire est fort utile pour prendre des morceaux ou fichiers entiers, ou les copier/remplacer soit par (dans) des fichiers binaires ou ASCII.

De même que pour ce qui concerne la commande XGET associée à un offset, en cas de problème, noter d'abord la quantité de données reçues (50300 par exemple), sauver la partie du fichier reçu, puis demander "XGET Nomfichier 50000". Le transfert de fichier démarrera à l'offset 50000, et vous pourrez ainsi recevoir la fin du fichier. Il ne reste plus qu'a "recoller" les deux morceaux avec la commande COPY ou CUT. Il est sûrement plus intéressant de d'abord tronquer la première partie car les derniers octets ont de fortes chances d'être en mauvais état !

## FV.COM

FV.COM est un petit programme utilisé par le BBS lorsqu'un utilisateur lance la commande "View (nomfichier)".

Permet de voir le contenu des fichiers ARC, DWC, LBR, LZH, PAK, ZIP, ZOO.

Utilisation :
FV [d:][\chemin\]filespec[.ext] [specs] [/p] [/b] [/w] [/r] [/c] [/x]

Où :
/P pause après chaque écran,
/B supprime l'affichage de d:\chemin,
/W pour l'affichage en colonnes,
/R met à jour la date du fichier,
/C affiche les commentaires,
/X converti sfx en archive.

## ISDAY.COM

ISDAY est un petit programme qui peut être utilisé si vous voulez faire tourner un programme qu’à un jour spécifique.

Format :
ISDAY [/Nmday] [/Dday] [/Mmonth] [/H]
mday  = jour d’un mois,  1 à 31
day   = jour de la semaine,   0=dimanche .. 6=samedi
month = mois dans une année, 1=janvier .. 12=décembre

Chaque paramètre peut avoir une valeur spécifiée, ou un intervalle comme "1,3,12-22", qui est le premier, le troisième et du 12ème au 22ème.

ISDAY fonctionne avec ERRORLEVEL 0 si les paramètres sont différents qu'avec ERRORLEVEL 1.

Exemple :

ISDAY /D0-2

IF ERRORLEVEL 1 GOTO LABEL

PROGRAM TO RUN ON SUNDAYS, MONDAYS and TUESDAYS

:LABEL

## CLR_USER.COM

Petit programme pour effacer les compteurs de transfert binaire des utilisateurs. Il est utilisé pour remettre à zéro tous les utilisateurs, ils seront alors autorisés à décharger le quota maximum depuis le BBS.

## FBB_ZM

(Seulement pour LinFBB)

Cet utilitaire est utilisé pour envoyer ou recevoir des fichiers avec les protocoles ZMODEM, YMODEM ou XMODEM.

Réception de fichier(s) : fbb_zm [ rz | rb | rx ]

Où :
rz = Réception de fichier avec le protocole ZMODEM
rb = Réception de fichier avec le protocole YMODEM
rx = Réception de fichier avec le protocole XMODEM

Envoi de fichier (s) : fbb_zm [ sz | sb | sx ] file(s)...

Où :
sz = Envoi de fichier avec le protocole ZMODEM
sb = Envoi de fichier avec le protocole YMODEM
sx = Envoi de fichier avec le protocole XMODEM

## XFBBC

XFBBC est un outil qui  peut être appelé avec le démon LinFBB.

Les fonctions principales sont :

-	connexion distance à la console xfbbd,

-	affichage distant du trafic,

-	affichage distant du moniteur,

Les lignes de commande sont :

xfbbC [-c | -m voie] [-h hostname] [-p port] [-i indicatifperso] [-w motpasse]

sans paramètre, xfbbC défini comme paramètres par défaut : xfbbC -m 0

Lignes de commandes optionnelles :

-c	:	 Connexion à la console. Dans ce cas, un indicatif et un mot de passe doivent être donnés. Pour  les donner, vous pouvez utiliser soit des lignes de commandes optionnelles ou soit de variables d'environnement.

-m voie : demande de moniteur.
voie peut être :
* 0  : affichage de l'activité du trafic de toutes les voies,
* n  : affichage de l'activité du trafic de la voie "n",
* -1 : moniteur de tous les ports.

-h	:	 hostname de xfbbd (défaut : localhost).

-p	:	socket du port pour la communication avec xfbbd (défaut 1525).

-i	:	indicatif pour la connexion avec la console.

-w	:	mot de passe pour la connexion à la console. Le mot de passe doit être exactement la même chaîne de caractères que celle définie dans le fichier passwd.sys de xfbbd.

Certaines variables d'environnement sont définies des lignes de commandes optionnelles :

-h	:	XFBBC_HOST

-p	:	XFBBC_PORT

-i	:	XFBBC_CALL

-w	:	XFBBC_PASS

## FBB_VIEW

(Seulement pour LinFBB)

FBB_VIEW est un petit programme utilisé par le BBS lorsqu'un utilisateur envoi la commande "View (nomfichier)". Il permet de voir le contenu des fichiers ARC, DWC, LBR, LZH, PAK, ZIP et ZOO.

La commande VIEW de la version Linux appelle le programme FBB_VIEW (ou tout autre programme défini par la variable $FBB_VIEW). fbb_view doit être un script shell.

# DRIVERs DE PORTS ASYNC ET MODEM TELEPHONIQUE

Vous avez besoin de plusieurs drivers externes pour FBB :

Pour WinFBB :
FBBCOMM.DRV
BPQ

Pour LinFBB :
AF_AX25 domain socket
AF_NETROM domain socket
AF_ROSE domain socket
Il est nécessaire de compiler votre Kernel Linux avec SLIP (ligne série).

Pour DosFBB :
ESS.COM
ESSKAM.COM
FBBIOS.COM
BPQ
TFPCX/TFPCR

Installation d'un MODEM TELEPHONIQUE.

## FBBCOMM.DRV

FBBCOMM.DRV (seulement pour WinFBB)

Le driver de port FBBCOMM.DRV est installé dans Windows™ pendant la procédure d'installation de WinFBB.

FBBCOMM.DRV est automatiquement installé dans votre Windows™ lorsque vous avez installé WinFBB depuis la disquette. Donc vous n'avez rien à faire. Le driver est automatiquement installé dans le fichier SYSTEM.INI dans la section [boot] comme suit : comm.drv=fbbcomm.drv. Si vous avez des doutes, vérifier qu'il y soit bien.

## ESS.COM

ESS.COM : (seulement pour DosFBB)

ESS est un driver de port  asynchrone optimisé pour le logiciel FBB. Il peut aussi bien diriger un TNC2, un PK-232 ou clone qu'un KAM.

Ce petit driver est chargé en résident au début de l'initialisation de la machine (TSR).

Un ESS dirige un port série et utilise un IRQ.

Le numéro du port COM, l’adresse de l'interface série et le numéro d'IRQ sont donnés comme paramètres sur la ligne de commande. L’adresse doit être codée sur QUARTE caractères en nombre hexadécimaux.

Exemple :
Installation de ESS pour le COM1 à l'adresse hexa 03F8 utilisant l'IRQ 4 :
ESS 1 03F8 4

Si seul le numéro de port COM est spécifié, l'adresse et l'IRQ prendra les valeurs par défaut du DOS. Donc, ESS 1 aura le même effet que l'exemple précédent.

L'adresse ou le numéro d'IRQ peuvent être quelconques. Vérifiez que l'adresse correspond bien à la carte que vous utilisez, et surtout que l'IRQ n'est pas déjà utilisé par un autre périphérique. Les IRQ ne peuvent normalement pas se partager sur un PC.

S'il y a plus d'un port à gérer, plusieurs ESS peuvent être lancés en cascade. L'IRQ doit être différente pour chaque ESS, sauf si la carte périphérique utilisée autorise le partage d'interruption.

Exemple :

ESS 1 03F8 4

ESS 2 02FB 3

Cette séquence permettra de gérer les COM1 et COM2.

ESS permet également l'utilisation du multiplexeur de lignes séries.

La version 1.08 du driver ESS (incluse dans la distribution de DosFBB) doit être utilisée avec la MUX !

## ESSKAM.COM

ESSKAM.COM (seulement pour DosFBB) :

ESSKAM fonctionne exactement comme ESS.COM, mais seulement avec les TNC Kam de chez Kantronics.

## FBBIOS.COM

FBBIOS.COM (seulement pour DosFBB) :

FBBIOS est un driver de ligne série spécialise pour l'utilisation d'un modem PSTN. Il autorise les transferts ASCII ainsi que les transferts binaires avec le protocole XMODEM.

FBBIOS gère une ligne série et nécessite un IRQ. Le numéro du COM, l'adresse de la ligne série et le numéro de l'IRQ sont paramétrables sur la ligne de commande. L'adresse doit être spécifiée sous forme de QUATRE hexadécimaux.

Appel de FBBIOS pour le COM1 en adresse 03F8 IRQ 4 :

FBBIOS 1 03F8 4

Si seul le numéro de COM est spécifié, adresse et numéro d'IRQ seront pris par défaut. " FBBIOS 1 " sera équivalent à l'exemple précédant.

L'adresse et le numéro d'IRQ peuvent être quelconques. Vérifiez que l'adresse correspond bien à la carte que vous utilisez, et surtout que l'IRQ n'est pas déjà utilisée par un autre périphérique.

Les IRQ ne peuvent normalement pas se partager sur un PC.

Si le modem connecté utilise le protocole HAYES, FBBIOS peut modifier la vitesse de ligne en fonction de la connexion reçue du modem. Le paramètre "A" doit alors être ajouté à la ligne de commande.

Exemple :

FBBIOS 1 03F8 4 A

A la réception de la chaîne CONNECT 1200 ou CONNECT 2400, le driver adaptera sa vitesse de communication à la connexion reçue.

A partir de la version 1.30, FBBIOS.COM peut tourner à 56 KBauds. Vérifiez que votre ordinateur en est aussi capable.

# SERVICES

Le logiciel de messagerie propose différents services à la réception de messages particuliers. Le nombre de services n'est pas limité.

Les services sont activés à la réception de messages pour les destinataires dont la liste a été donnée en fin de fichier INIT.SRV.

Déclaration des services en fin de fichier INIT.SRV :

------

#

# Liste des services :

#

# Destination	Nom du programme

#

REQDIR	REQDIR.COM

REQFIL	REQFIL.COM

NEWDOC	NEWDOC.EXE

#

# Fin du fichier init.srv

#

Les services sont des programmes exécutables dont le fonctionnement est expliqué en annexe. Ils doivent se trouver dans le répertoire contenant les programmes exécutables (SERV.EXE) et le fichier de configuration INIT.SRV.

Lors de la réception d'un message privé dont le destinataire est défini dans le fichier INIT.SRV, le programme correspondant au destinataire est appelé avec le nom d'un fichier temporaire sur la ligne de commande. Ce fichier temporaire contient un message fonction du service demande (voir description des services ci-après).

Au retour du programme service, le fichier du courrier entrant (MAIL.IN) est alors consulte pour y incorporer une éventuelle réponse. Le message adressé au service ainsi que le fichier temporaire sont supprimés du traitement.

Différents services peuvent être développés, le temps a ses limites, mais l'imagination n'en a pas !

REQDIR:	Demande la liste des répertoires du FbbDOS d'un BBS.
REQFIL :	Demande un fichier ASCII au BBS distant.
NEWDOC :	Mise à jour des DOCS du BBS distant.
REQCFG :	Demande la configuration d'un BBS distant. 
MULTI :	Envoi de messages multiples identiques à plusieurs utilisateurs à différentes adresses.

## SERVEUR REQDIR

Le service REQDIR permet de renvoyer à l'expéditeur du message la liste des fichiers (partie ou totalité) d'un répertoire.

La ligne de commande standard d'envoi de messages est utilisée. Le message doit être du type privé, et adressé au BBS que l'on veut interroger.

SP REQDIR @ BBS-destination

Le titre du message contient deux informations, le masque de sélection (*.EXE, *.*, etc... ) et le caractère @ suivi du BBS de retour, c'est-à-dire le votre. Le message retour sera adressé à l'expéditeur de la demande via le BBS retour. Le masque peut éventuellement être absent. Dans ce cas tous les fichiers seront listés.

Masque @ BBS-retour         <  Masque de sélection

Le texte du message n'est pas nécessaire, son contenu éventuel sera ignoré par le service.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP REQDIR @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Titre du message :

YAPP\*.ZIP @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texte du message

/EX

Cet exemple suppose que YAPP est un sous-repertoire du répertoire utilisateur (configuration conseillée).

## SERVEUR REQFIL

Le service REQFIL permet de renvoyer le fichier ASCII demandé par l'expéditeur du message.

Le message envoyé à REQFIL a une syntaxe bien définie. La ligne de commande standard d'envoi de messages est utilisée. Le message doit être du type privé et adressé au BBS que l'on veut interroger.

SP REQFIL @ BBS-destination

Le titre du message contient deux informations, le nom du fichier demandé et le caractère @ suivi du BBS de retour, c'est-à-dire le votre. Le message retour sera adressé à l'expéditeur de la demande via le BBS retour.

nom-fichier @ BBS-retour

Le texte du message n'est pas nécessaire, son contenu éventuel serait ignoré par le service.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP REQFIL @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Titre du message :

DEMOS\ESSAI.TXT @ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texte du message :

/EX

Cet exemple suppose que DEMOS est un sous-répertoire du répertoire utilisateur (\USERS).

La réponse de la messagerie distante est de la forme :

SP F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU < F6ABJ

Req File: DEMOS/ESSAI.TXT

Contenu du fichier ESSAI.TXT

...

/EX

## SERVEUR NEWDOC

Le service NEWDOC permet de mettre à jour de façon simple et rapide la base de données documentation (rubrique DOCS du serveur). Ce service s'occupe de créer le fichier, et de le labéliser. Il ne créera pas un répertoire inexistant, il faudra donc préparer l'arborescence auparavant.

Un message de compte rendu est renvoyé à l'expéditeur.

La ligne de commande standard d'envoi de messages est utilisée. Le message doit être du type privé, et adressé au BBS que l'on veut mettre à jour.

SP NEWDOC @ BBS-destination

Le titre du message contient deux informations, le nom du fichier demandé suivi du label à donner à ce fichier (voir description de la rubrique DOCS).

Nom-fichier Label éventuellement sur plusieurs mots.

Le texte du message sera transféré dans le fichier documentation.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP NEWDOC @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Titre du message :

BBS\DOC-l.DOC Ceci est le label de la documentation Texte du message :

Voici le contenu de la documentation.

....

Fin de la documentation

/EX

Cet exemple suppose que BBS est un sous-repertoire de DOCS, et donc une des rubriques de la documentation.

Il est possible de limiter l'utilisation de ce service à certains indicatifs, en déclarant ces derniers dans un fichier NEWDOC.SYS sous le répertoire FBB, un indicatif par ligne.

Exemple de contenu du fichier NEWDOC.SYS

F6FBB

F5CDC

## SERVEUR REQCFG

Le service REQCFG permet de renvoyer la configuration actuelle du logiciel.

Le message envoyé à REQCFG a une syntaxe bien précise. La partie texte n'est pas utilisée. Le message doit être du type personnel et adressé au BBS dont on veut une réponse.

SP REQCFG @ BBS-Destinataire

Le titre du message contient le signe @ suivi de la BBS que vous voulez interroger. Le message de retour sera envoyé à son expéditeur par le BBS interrogé.

@ BBS-retour

Il n'est pas nécessaire de mettre de texte dans le message, son contenu éventuel ne sera pas pris en compte par le service.

Exemple :

F6FBB BBS>

SP REQCFG @ F5CDC.FMLR.FRA.EU

Titre du message :

@ F6FBB.FMLR.FRA.EU

Texte du message

/EX

La réponse de la messagerie distante aura la forme suivante :

SP F6FBB @ F6FBB.FMLR.FRA.EU < F6ABJ

ReqCfg V 1.2 (C) @F6FBB 1992 - BBS F6FBB

Software F6FBB Version 5.15 compiled on Feb 07 1993

Mem Us:14620       mem ok:148288       Bid:30000       Ports:4       Ch:12       FBB Ok       BIN Ok

Available volumes :   C:   D:   E:

EMS V4.0

MSG  :    29	pages (464 KB)

BID  :   17	pages (272 KB)

HIE  :  No

FWD  :     1	pages (16 KB)

REJ  :     1	pages (16 KB)

OVR  :    11	pages (176 KB)

SCR  :    45	pages (720 KB)

WPG  :     5	pages (80 KB)

Total  :  109	pages (1744 KB)

Langages

1	:  ENGLISH

2	:  FRANCAIS

3	:  ESPAGNOL

4	:  ITALIANO

5	:  NEDERLAN

6	:  DEUTSCH

7	:  CATALA

8	:  NORSK

9	:  PORTUGUE

10	:  DANSK

11	:  SVENSK

12	:  HRVARSKI

13	:  FRANC8

Serveurs

REQDIR	:	Demande de répertoire

REQFIL	:	Demande de fichier ASCII

NEWDOC	:	Ajout de documentation

REQCFG	:	Demande de configuration

AUT07P	:	Serveur 7plus

7PSERV	:	Serveur de fichier 7plus

SWFMLR	:	Distribution Infos Réseau

WP		:	Serveur W. P.

MULTI	:	Multi-adressage

Port  Interface      Emulat.     Ch  Mode    Fréquence

1  DRSI           W8DED     9   UYWL  NODAL

2  ESS/COM.  KAM         1   GYW    15M/20M

3  FBBIOS       FBBIOS    1   UYM    MODEM

4  ESS/COM    KAM        1   GYW     HF-PSK

/EX

## SERVEUR MULTI

MULTI.EXE, serveur pour BBS FBB.
(PAR LA6CU, Per)

Ce service est utilisé pour envoyer des copies personnelles d'un message spécial. L'original est adressé à un "indicatif" spécial et alors, il est automatiquement copié en plusieurs messages personnels pour chacun des destinataires.

MULTI peut fonctionner de deux façons. Vous pouvez utiliser l'une d'elles, ou les deux. Il est possible d'utiliser les deux en même temps.

Nouveauté de la version 3.00 :
Le service peut utiliser plusieurs langues. Un petit fichier nommé MULTI.TXT (dans le répertoire SYSTEM) contient toutes les langues. Il existe un "module" pour chaque langue. Voir le texte dans MULTI.TXT pour plus d'information.

### Avec fichier DAT

Installation

MULTI.EXE est dans le même répertoire que le fichier SERV.EXE. MULTI lira depuis le fichier INIT.SRV...

Dans INIT.SRV, MULTI est inclus avec les services REQFIL, REQDIR, etc...

Exemple :

#

------

#

REQFIL	REQFIL

REQDI	REQDIR

CLUB	MULTI

TEST	MULTI

#

Dans cet exemple, tout message envoyé à
SP CLUB
sera copié à tous les indicatifs contenus dans le fichier CLUB.DAT, alors que les messages envoyés à
SP TEST
seront copiés à tous les indicatifs contenus dans le fichier TEST.DAT.

CLUB.DAT et TEST.DAT (dans cet exemple) doivent être dans le répertoire FBB.
Vous pouvez faire autant de fichier .DAT que vous avez défini dans le fichier INIT.SRV.

Les fichiers .DAT contient les indicatifs (@BBS et H-routes autorisées) pour tous ceux qui doivent avoir une copie.

Il existe 4 différents types de copies.

A (Action)	:	C'est l'indicatif qui va recevoir le message, ou qui fera l'action décrite dans le message.

C (Copie)	:	Cet indicatif recevra une copie du message.

I (Information)	:	Cet indicatif recevra une copie pour information.

H (cacHé)	:	Cet indicatif recevra une copie, mais son indicatif n'apparaîtra pas dans la liste des indicatifs distribués.

Il peut y avoir plus d'un indicatif par ligne (commençant par A, I, C ou H) séparé par une virgule. Il peut y avoir 100 indicatifs ensembles maximum. Les lignes de commentaires sont en plus et DOIVENT commencer par le caractère "#".

Depuis la version 3.00, il peut aussi y avoir une ligne supplémentaire avec une lettre correspondant à la langue que le service utilisera. Les correspondances Lettres/langues sont expliquées dans le fichier MULTI.TXT.

Exemple de CLUB.DAT :

E				<-----	Utilise l'anglais pour le service CLUB

A LA6CU, LA1B, LA2D	<-----	Copies à envoyer aux indicatifs

A LA6GDA			<-----          "     "       "        "         "

Il peut y avoir plusieurs lignes s'il n'y a pas

assez de place sur une seule.

I LA5RBA			<-----	LA5RBA est en copie pour information

C LA6IM @ LA6IM		<-----	LA6IM reçoit une copie simple

H LA2GIA			<-----	LA2GIA reçoit une copie mais n'apparaîtra pas dans

la liste des indicatifs à la fin de chaque message.

Attention : Le fichier DAT est constitué de listes d'indicatifs et de commentaires, rien d'autre ! Pas de /EX, ni de * et ni de *** à la fin du fichier.

MULTI n'enverra JAMAIS de copie à l'émetteur du message, même s'il est dans le fichier .DAT. Ceci permet d'éviter le retours à soit même !

MULTI enverra par contre un message d'accusé réception à l'émetteur du message, pour lui dire que le message a bien été copié et lui donnera la liste des indicatifs qui recevront la copie.

Les lignes R: des messages arrivants sont automatiquement supprimées, jusqu'à ce qu'il apparaisse deux lignes sans R: Après cela, les lignes R: sont de nouveau acceptées. Ceci permet de forwarder un message en retour par le même chemin, et en même temps permettre d'inclure les nouvelles lignes R: dans le message.

Les lignes R: NE sont PAS lues pour prévenir le forward aux BBS qui sont déjà dans ces lignes R: car un message adressé à un serveur MULTI ne sera exécuté que sur le BBS destinataire du message.

MULTI a besoin de très peu de mémoire, je n'ai pas regardé combien mais on m'a dit qu'il n'a pas besoin de moins de 35 Ko. MULTI n'affiche rien à l'écran.

MULTI.EXE doit être dans le même répertoire que le fichier SERV.EXE.
Depuis la version 3.00, les fichiers .DAT doivent être dans le répertoire SYSTEM.
MULTI.TXT doit aussi être dans le répertoire SYSTEM.

MULTI créé un fichier temporaire MULTI.TMP sur le disque dur et l'efface après avoir distribué les copies.

Tout le reste se faire en mémoire et le résultat est placé dans le fichier MAIL.IN, comme tous les services les font.

### Avec les indicatifs directement dans le message d'origine

MULTI fonctionne exactement comme au-dessus, avec la même installation. Mais après les demandes de F6ABJ et de F6FBB, le programme a été modifié de façon telle façon que les utilisateurs eux même puissent choisir les indicatifs qui recevront les copies. Ceci se fait en incluant les indicatifs dans le message.

Dans le fichier INIT.SRV, MULTI est toujours inclus comme au-dessus. Mais il doit figurer une ligne supplémentaire, comme ci-dessous :

#

------

#

REQFIL	REQFIL

REQDIR	REQDIR

CLUB	MULTI

TEST	MULTI

MULTI	MULTI		<----	Cette ligne est nouvelle.

#

Depuis la version 3.00, SP MULTI utilise la langue par défaut (voir le fichier MULTI.TXT).
Les autres langues doivent être configurées.

Par exemple, vous devez avoir :

MULTI	MULTI		(langue par défaut)

MULTIE	MULTI		(pour l'anglais)

MULTIF	MULTI		(pour le français)

MULTIH	MULTI		(pour le hollandais)

MULTIN	MULTI		(pour le norvégien)

Alors, vous pourrez envoyer le même message à SP MULTI, SP MULTIE, SP MULTIF, SP MULTIH, SP MULTIN, etc... Les 5 premières lettres doivent obligatoirement être MULTI lorsqu'on n'utilise pas de fichier .DAT. La langue par défaut est généralement l'anglais (SP MULTI), mais les utilisateurs ont la possibilité d'en utiliser une autre (en configuration).

Les utilisateurs peuvent maintenant envoyer des messages à MULTI, comme suit :

SP MULTI

Le programme attend alors les infos sur les indicatifs qui recevront les copies du message lui même et pas depuis un fichier séparé .DAT, comme suit :

SP CLUB

ou

SP TEST

Il existe 4 différents types de copies.

A (Action)	:	C'est l'indicatif  qui va recevoir le message, ou qui fera l'action décrite dans le message.

C (Copie)	:	Cet indicatif recevra une copie du message.

I (Information)	:	Cet indicatif recevra une copie pour information.

H (cacHé)	:	Cet indicatif recevra une copie , mais son indicatif n'apparaîtra pas dans la liste des indicatifs distribués.

(De plus, il est possible d'utiliser CC à la place de C pour une copie simple (requête spéciale...).

Il peut y avoir plus d'un indicatif par ligne (commençant par A, I, C ou H) séparé par une virgule. Il peut y avoir 100 indicatifs ensembles maximum. Les lignes de commentaires sont en plus et DOIVENT commencer par le caractère "#".

Exemple :

SP MULTI

Digipeater upgrade		<-----	Titre du message

A LA6CU, LA1B, LA2D	<-----	Copies à envoyer aux indicatifs

A LA6GDA			<-----          "     "       "        "         "

Il peut y avoir plusieurs lignes s'il n'y a pas

assez de place sur une seule.

I LA5RBA			<-----	LA5RBA est en copie pour information

C LA6IM @ LA6IM		<-----	LA6IM reçoit une copie simple

H LA2GIA			<-----	LA2GIA reçoit une copie mais n'apparaîtra pas dans

la liste des indicatifs à la fin de chaque message.

---------			<-----	Apres le dernier indicatif doit figurer une chaîne de 5

caractères "-", avant d'envoyer le texte du message à copier

Suit alors le contenu du message, avec Ctrl-Z ou /EX à la fin.

Une fois les copies faites, l'émetteur du message recevra un message lui disant que les copies ont bien été faites. Les messages pour tous les indicatifs destinataires sont identiques et ressemblent à :

Message via LA6CU MULTI-server (v3.00) :

Contenu du message

========================================================

Pour action		: LA6GDA, LA6CU, LA1B, LA2D.

Pour copie		: LA6IM.

Pour information	: LA5RBA.

========================================================

Toutes les copies sont identiques mais A, C et I détermine sur quelle ligne sera placé l'indicatif dans le récapitulatif de l'envoi à la fin du message. Un indicatif après un H n'apparaîtra jamais.

73 de Per, LA6CU.

# WHITE PAGES : BASE DE DONNEES et serveur

## DESCRIPTION

L'incorporation de WP (Pages Blanches) dans le logiciel FBB est basée sur le modèle W0RLI (Merci à HANK pour son travail). J'ai essayé de maintenir la plus grande compatibilité tout en prévoyant des développements futurs selon mes idées.

Voyons comment fonctionne le système Pages Blanches FBB.

Il est fort probable que j'ai pu oublier quelques caractéristiques du système de W0RLI, mais cela ne devrait pas affecter la compatibilité.

Tout d'abord, que veut-on faire avec ces Pages Blanches ?

-	Une base de données dynamique avec Nom des utilisateurs, Code Postal, BBS Locale et QTH.

-	Adressage/Routage automatique du courrier selon l'indicatif du destinataire vers son BBS local.

-	Un service Pages Blanches pour interrogation à distance de la base de données.

Les informations contenues dans la base de données sont mises à jour tout d'abord par les utilisateurs eux-memes s'ils répondent aux commandes N, NH, NQ, et NZ de leur BBS; ensuite, par les informations contenues dans les entêtes de messages qui passent sur le Packet.

La base de données est dynamique, elle change en permanence et se met à jour elle-meme en temps réel. Soit à la réception d'une ligne d'entête de message lorsqu'il y a du routage en ASCII, ou encore lorsqu'un message complet est décodé en mode routage compressé, ou enfin lorsqu'un utilisateur déconnecte le BBS (ceci afin d'éviter de multiples corrections lors d'une même session).

Donc la base de données peut contenir de nombreux indicatifs. En fait, elle conserve une liste de tous les indicatifs qu'elle voit au travers de tous les messages individuels ainsi que dans les chemins de routage entre BBS. Il n'est pas impossible d'avoir plus de 10000 enregistrements à l'heure actuelle et cela augmentera encore vu l'intérêt des radioamateurs pour le Packet. Ceci permettra à un utilisateur d'envoyer un message à d'autres utilisateurs au bout du monde sans qu'il soit nécessaire d'en connaître l'adressage hiérarchique. L'ancien principe qui consistait à taper :

BBS PROMPT>

SP K6VAZ @ KM6WU.#CENCA.CA.USA.NOAM

sera maintenant remplacé par :

BBS PROMPT>

SP KM6VAZ

Le BBS ajoutera le HA et donne alors la réponse :

BBS PROMT>

SP KM6VAZ

WP ROUTING @KM6WU.#CENCA.CA.USA.NOAM

Titre du message ?

Si le routage HA du destinataire n'est pas connu de la base de données, l'utilisateur en sera alors averti et il lui sera demande de donner l'adresse manuellement.

Une autre possibilité des Pages Blanches FBB est l'envoi automatique de messages de mise à jour aux autres BBS. Ces messages sont générés chaque nuit lors de l'épuration, c'est l'addition et les différentes modifications  effectuées par la base de données durant la journée. Ces messages sont adressés à la fois par et vers WP.

Lorsque le message Pages Blanches est envoyé à un BBS, ou qu'il y passe seulement, ce message WP permet la mise à jour de la base de données WP du BBS s'il est en service.
UTILISEZ CE SERVICE AVEC PRECAUTIONS, en effet les mises à jour ont tendance à augmenter énormément le trafic inter-BBS et pourrait rapidement saturer le trafic Packet local.

* * *  Très mauvaise idée que d'envoyer ces messages WP en HF !  * * *

Un serveur WP donnera les informations contenues dans la base de données en réponse à une demande distante. Ce service est décrit plus loin.

Tous les fichiers utilisés par les Pages Blanches sont dans le sous-répertoire FBB\SYSTEM\WP.

Trace pour les mises à jour des WP (pour debuggage, etc...) :
Dans le fichier \WINDOWS\WINFBB.INI, ajouter la ligne suivante dans la section principale :

TraceWp=1

Vous pouvez remplacer 1 par 2 ou 3. 3 donne le maximum d'informations.
Un fichier WP.DBG sera créé dans le répertoire WP.

## DEMANDE DE MISE A JOUR

La base de données reçoit les informations de trois sources. Le "S" figurant à chaque ligne du message de mise à jour est là pour indiquer un suffixe de l'indicatif :

-	Le suffixe /U indique que l'information de cette ligne de mise à jour a été donnée par l'utilisateur lui-même et qu'elle est censée être CORRECTE. Cette information est collectée par la BBS lorsqu'il répond aux commandes N, NH, NQ, ou NZ. La date associée à l'information est la date lorsque l'utilisateur s'est déconnecté de la session.

-	Le suffixe /G indique que l'information de cette ligne de mise à jour a été obtenue en examinant l'entête d'un message envoyé à un OM à partir d'un BBS ou l'expéditeur est enregistré. Le BBS local de l'utilisateur est celui figurant sur la première ligne R: de l'entête.

-	Le suffixe /I indique que l'information est prise lors du routage inter-BBS dans les lignes d'entête R:. Cette information d'adressage hiérarchique (HA) comporte le QTH (entre crochets) et le code postal (suivant le Z:). La date de l'information est encore prise dans la ligne d'entête R: du BBS en question.

Lorsque le BBS est libre (idle), le gestionnaire de la base de données est appelé et la mise à jour des informations est effectuée selon le processus décrit ci-dessus.

## DESCRIPTION DE LA BASE DE DONNEES

La base de données se compose d'enregistrements individuels. Chaque enregistrement contient :

-	Indicatif et Nom.

-	Information active.

-	Information temporaire.

Les données actives et temporaires sont identiques et chacune contient les champs suivants:

-	Date de l'information

-	Adresse hiérarchique (un mot).

-	Code Postal (un mot).

-	QTH (un mot ou plusieurs mots).

Seule l'information ACTIVE est utilisée pour l'adressage/routage et les demandes d'informations de la base de données WP.

## GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES

Ce gestionnaire travaille la base de données à réception de nouvelles informations comme indiqué auparavant.

La sous-routine de mise à jour regardera d'abord s'il existe dans la base de données un indicatif correspondant à l'information reçue. S'il n'existe pas, un enregistrement nouveau est créé dans la base de données et l'information est utilisée pour remplir si possible les différents champs aussi bien dans la partie active que celle temporaire. La date est alors changée pour être associée avec l'information de mise à jour.

Si un enregistrement existe déjà, éventuellement, les champs vides sont complétés dans les parties actives et temporaires ou remplacés s'ils existent pour les informations les plus récentes. La date est alors changée comme s'il s'agissait d'une information de mise à jour.

Si la nouvelle information est de type /U, les différents champs sont remplacés par les dernières informations aussi bien pour la partie principale que secondaire de l'enregistrement (active et temporaire) comme si l'information avait été donnée directement par l'utilisateur. Si l'information est d'un autre type alors la partie secondaire (temporaire) de l'enregistrement sera mise à jour, alors que la partie Active ou Principale reste inchangée pour le moment.

Si un champ a changé, un drapeau donnant le type de mise à jour est alors valide. Si le drapeau /U était déjà valide, il ne sera pas remplacé. Ce drapeau sera utilisé lors de la validation des messages de mise à jour des messages WP.

## MESSAGES EPURWP ET MISE A JOUR

EPURWP est un programme de maintenance pour la base de données Pages Blanches qui fonctionne lors de chaque nettoyage aux heures creuses.

Le programme effectue une vérification de la validité de chaque entrée et écarte les messages que l'on ne veut pas (dans le cas d'un indicatif invalide par exemple).

Le programme vérifie également la date de la dernière mise à jour de la partie temporaire de chaque enregistrement. Si le nombre de jours fixé (paramètre donné par défaut : 40 jours) par rapport à cette date est dépassé alors la partie temporaire est considérée comme stable, les champs connus sont alors transférés dans la partie principale, qui est alors utilisée pour répondre à une demande d'adressage/serveur.

Ce processus permet à la base de données être tolérante, notamment dans le cas où des utilisateurs envoient des messages par d'autres BBS que leur BBS locale. Une fois que la partie primaire (Active) de l'enregistrement est fixée, alors la partie secondaire peut être changée/mise à jour plusieurs fois. Ce n'est que si cette partie temporaire est restée inchangée pendant 40 jours, ou que l'utilisateur aura utilisé une commande Nx sur son BBS local que l'enregistrement de la partie principale sera changé.

Si les changements de la base de donnée sont valides, alors l'enregistrement est marqué par un drapeau et une ligne sera ajoutée au fichier MESS.WP.

Chaque ligne de message WP de mise à jour envoyé a la forme suivante :

On 931121 F5CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip 31240 Claude Saint Jean

Un champ non connu sera remplacé par "?", comme ceci :

On 931121 F5CDC/U @ F6FBB.FMLR.FRA.EU zip ? ? Claude Saint Jean

Le caractère U est le type de mise à jour ?

## DEMANDES AU SERVEUR WP

Un service WP est incorporé au logiciel FBB.

Voici le format des demandes à adresser au serveur WP :

BBS PROMPT>

SP WP @ F6FBB

Titre du message

WP Request (ne pas spécifier)

Texte du message

F6FBB ?

EA3* ?

^Z (ou /EX)

Le serveur répondra à cette demande par un message personnel, adressé à l'expéditeur, et route vers la BBS figurant sur la première ligne d'entête R: du message de demande.

Le message de réponse est limité à 100 lignes maxi, il pourrait arriver qu'avec l'utilisation de jokers les réponses soient d'une longueur inconsidérée.

# FORMAT DES FICHIERS SYSTEMES

Les différents fichiers permettant la configuration et le fonctionnement de ce logiciel de messagerie ont une syntaxe très précise. De la configuration de ces fichiers dépendra le bon fonctionnement de votre logiciel.

Le premier fichier à configurer est INIT.SRV. C'est lui qui contient les renseignements sur la messagerie et la configuration du matériel que vous utilisez.

Le système contient plus d'une dizaine de fichiers texte que vous pouvez reconfigurer. N'oubliez pas de sauvegarder l'ancien fichier avant de le modifier. Le retour en arrière est bien souvent nécessaire. Ne supprimez jamais de fichier, vous pourriez perdre des données importantes. Ne modifiez jamais de fichier binaire. Certains fichiers ont un nombre de lignes défini, et l'ajout ou la suppression de lignes générerait un message d'erreur. C'est le cas des fichiers de configuration et des fichiers de texte.

Dans la plupart des fichiers de configuration, et dans les fichiers texte, le caractère # en PREMIERE COLONNE signifie que la ligne est un commentaire et n'entrera pas dans le compte des lignes.

Les fichiers doivent rester dans différents répertoires, FBB, BIN, SYSTEM, etc... Le répertoire par défaut est indiqué après le nom du fichier entre des parenthèses.

Fichiers systèmes standards (à changer par le SysOp) :

| RUNFBB.BAT | Fichier de démarrage | Seulement pour WinFBB |
| --- | --- | --- |
| XFBB.SH | Fichier de démarrage | Seulement pour LinFBB |
| APPEL.BAT | Fichier de démarrage | Seulement pour DosFBB |
| DSZ.BAT | Démarrage de transfert binaire |  |
| INIT.SRV | Fichier d'initialisation du BBS |  |
| EPURMESS.INI | Configure l'épuration des messages |  |
| PORT.SYS | Configure les ports |  |
| SWAPP.SYS | Swap pour/de/etc dans les messages |  |
| INITTNCx.SYS | Paramètres de lancement pour TNC et/ou modem |  |
| MAINTx.SYS | Paramètres d'arrêt pour TNC et/ou modem |  |
| BEACONx.SYS | Configure les balises |  |
| BBS.SYS | Défini tous les BBS qui recevront les bulletins |  |
| FORWARD.SYS | Fichier de forward principal |  |
| CRON.SYS | Lance certaines tâche/programmes à chaque heure |  |
| REJECT.SYS | Liste des indicatifs rejetés/retenus |  |
| PASSWD.SYS | Fichier de mot de passe pour SysOp distants |  |
| PROTECT.SYS | Défini les répertoires "sauvés" |  |
| LANGUE.SYS | Défini les langages |  |
| THEMES.SYS | Défini les zones de thème |  |
| ERROR.SYS | Fichier d'erreur de connexion |  |
| ETAT.SYS | Donne lorsque le BBS a été mis en service |  |
| HEARD.BIN | Stations entendues sur les ports radio |  |
| REDIST.SYS | Défini la redistribution des bulletins |  |
| english.TXT | Textes utilisés par le BBS. Un pour chaque langage |  |
| english.HLP | Aide utilisateur. Un pour chaque langage |  |
| english.ENT | Texte de connexion. Un pour chaque langage |  |
| english.NEW | Texte de connexion. Un pour chaque langage. Affiché qu'une fois. |  |
| english.INF | Textes utilisés par le BBS. Un pour chaque langage |  |
| FBBLOG.nn | Fichier Log du BBS. Un par semaine. |  |
| MEMO.SYS | Défini "les touches rapides" (DosFBB et WinFBB) |  |
| nnnnn.SAT | Caractéristiques des satellites |  |
| NEWDOC.SYS | Autorise les indicatifs pour le serveur NEWDOC |  |

Autres formats de fichier (ne pas les modifier si vous n'êtes pas à 100% sûr de ce que vous allez faire)
(Toute modification incorrecte de ces fichiers peut créer un mauvais fonctionnement du BBS, ou même un crash).

| STATIS.DAT | Données statistiques sur l'utilisation du BBS |  |
| --- | --- | --- |
| OPTIONS.SYS | Options pour l'utilisation de la console |  |
| DIRMES.SYS | Enregistrement sur chaque message |  |
| TPSTAT.SYS |  |  |
| WFBID.SYS | Enregistrement sur les BIDs |  |
| INF.SYS | Enregistrement sur les utilisateurs. |  |
| YAPPLBL.DAT | Information sur les fichiers binaires |  |
| SATEL.DAT | Information sur les satellites |  |
| WP.SYS | Base de données des pages blanches |  |
| MESS.WP | Fichier de WP pour la mise à jour |  |

## DSZ.BAT

DSZ.BAT (\FBB\BIN).

DSZ.BAT est un fichier batch DOS qui prépare les paramètres qui sont envoyés à DSZ. DSZ travaille la plupart du temps avec des variablesd'environnement qui sont définies dans ce fichier batch.

Ne changez pas ce fichier sauf qui vous voulez réellement faire quelquechose de nouveau !

@echo off

SET DSZLOG=%1

SET DSZPORT=%2,%3

shift

shift

shift

DSZ %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

## PASSWD.SYS

PASSWD.SYS (\FBB\SYSTEM).

Le fichier PASSWD.SYS se trouve dans SYSTEM. Ce fichier doit rester confidentiel, il est donc recommandé de lui donner les attributs de "fichier caché", comme pour les fichiers systèmes.

La première ligne de ce fichier est un mot de passe générique. Ce mot de passe pourra être utilisé par la plupart des SysOp qui n'ont pas de mot de passe particulier.

La ligne suivante est un mot de passe spécial pour un SysOp spécifique ; dans notre cas : LA6CU. Les deux premiers nombres correspondent au même "nombre de sécurité" que dans INIT.SRV (vérifiez-le). Donc dans le cas de LA6CU, le nombre de sécurité sera 69 avant de passer avec succès la commande SYS et après ce sera 1023. Dans la ligne suivante les nombres pour LA6IM sont 123 et 1023.

jkshdfkjasdfuweiuryiusdfashdfabsmfzmxncvbiouweqyriuyweruyasjhf

LA6CU  69 1023  jkasdhfiuweyiruyasidkasfuiweriuoasdfkjlahsdfjlha

LA6IM 123 1023  uiwyejhaskjdfhasdfiuyaiuowyeruakjsdfhkjahfdlkja

Chaque ligne de PASSWD.SYS ne doit pas dépasser 255 caractères. Pour les premiers essais avec le programme BBS, seule la première nécessaire. Vous pouvez y écrire ce que vous voulez, conservez-en une copie sur papier. Evidemment, que personne n'en connaisse le contenu !

Pour avoir les droits d'un SysOp distant, vous devez avoir été déclaré comme SysOp avec la commande EU. Mettez le drapeau S Pour SysOp. Ensuite, vous devez envoyer la commande SYS au BBS. Le BBS répondra alors :

LA1B-5>  12 53 45 28 92  [0852415395]

Vous devez répondre par 5 caractères. Ces 5 caractères correspondent aux 5 nombres que vous avez reçu du BBS. Les nombres supplémentaires entre crochets, [0852415395], sont pour un décodage de pot de passe automatique MD2, qui est implémenté dans TPK et d'autres programmes terminaux (je l'espère...). Vous devez ignorer les nombres entre crochets.

Les lignes de commentaires sont autorisées.

## ERROR.SYS

ERROR.SYS (\FBB)

Ce fichier donne une description des erreurs du BBS, s'il y en a.

Ce fichier a un format libre, utilisant le texte. Le contenu du fichier est les reports d'erreur du logiciel, la plupart du temps avec l'interface TNC.

## ETAT.SYS

ETAT.SYS (\FBB\SYSTEM)

Ce fichier binaire contient des informations concernant le statut du BBS. L'indicatif du dernier demandeur de la commande /A ou /R (Stop ou Reset) et la date de cette commande.

LA6CU -2

Reset demandé par LA6CU- le Jeudi 19/08/93 à 22:58

## HEARD.BIN

HEARD.BIN (\FBB\SYSTEM)

Ce fichier contient les indicatifs des stations entendues sur chaque port radio.

Ce fichier binaire contient des informations sur les indicatifs entendus. Ce fichier est très important et ne doit ni être édité, ni change, sinon la liste des messages sera perdue. Il peut seulement être ouvert pour lecture.

Il se compose d'enregistrements, chaque enregistrement contenant les informations sur les indicatifs entendus. Ne jamais modifier ce fichier lorsque la BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

typedef struct

{

char	call[7]		;	/*  7	Indicatif					*/

char	num		;	/*  1	SSID					*/

} indicat ;

typedef struct {

indicat    callsign	;	/*  8	Indicatif + SSID				*/

long	       first		;	/*  4	Date de la première écoute		*/

long	       last		;	/*  4	Date de la dernière écoute			*/

ushort      nb		;	/*  2	nombre d'écoutes				*/

} Heard		;	/*  18	bytes = long. de l'enregistrement		*/

Date donnée en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970  00:00.

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex)

## FICHIERS SPECIFIQUES AUX LANGUES x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.NEW, x.INF

x.TXT, x.HLP, x.ENT, x.NEW, x.INF (SYSTEM\LANG).

Ces différents fichiers portent le nom de la langue suivi du suffixe TXT, HLP, ENT, NEW ou INF. Ils peuvent contenir des variables et seront recherchés dans le répertoire contenant les fichiers (SYSTEM\LANG).

TXT : Fichier contenant les textes utilisés pendant le fonctionnement du logiciel. Chaque ligne correspond à un texte utilisé dans le logiciel. Le nombre de lignes ne doit pas être modifié, excepté pour commentaires qui ne sont pas prises en compte (lignes commencent par un # en première colonne).

HLP : Fichier d'aide appelé par les commandes ? et H. L'aide fait référence à un mot suivant la commande (exemple : ? HELP). Chaque bloc d'aide doit commencer par une ligne dont le format est particulier :

@@ 14 S

Les deux caractères @@ accolés et en première colonne, indiquent le début d'un bloc d'aide. Ils sont suivis du numéro identificateur du type de traitement (voir annexe), et du mot identifiant l'aide en majuscules. Un bloc se termine à une ligne commençant par @@ (identificateur du bloc suivant).

ENT : Fichier optionnel affiché à la connexion du l'utilisateur, entre l'entête et la liste des commandes. Le fichier FRANCAIS.ENT sera affiché s'il existe, et, si l'utilisateur utilise la langue française.

NEW : Identique à ENT ci-dessus, mais affiché qu'une seule fois pour chaque utilisateur.

INF : Fichier affiché lors de l'utilisation de la commande "I". Si ce fichier n'existe pas, l'affichage de la commande "!" sera utilisé.

## FBBLOG.nn

FBBLOG.nn (\FBB\SYSTEM\LOG).

La plupart des commandes exécutées sont enregistrées dans le fichier FBBLOG.nn, où nn est le numéro de la semaine. Ceci permet de faire un archivage semaine par semaine de fichiers dont la taille n'est pas trop importante.

Ce fichier sera mis à jour que si la ligne "log complet" du fichier INIT.SRV est à "OK".

Ce sont des fichiers ASCII créés automatiquement. Ils n'ont pas besoin de maintenance particulière. Il y a un fichier par semaine et chaque fichier regroupe la totalité des ports.

Toutes les lignes commencent par une suite de chiffres correspondant au mois, au jour, à l'heure, à la minute et à la seconde de la trace, suivie par le numéro de la voie puis par la commande demandée.

Un logiciel statistique, LOGSTAT.EXE permet d'extraire un certain nombre d'information de ces fichiers.

Exemple de fichier FBBLOG :

043004460500SI *** BBS Initialize

043004483200SA *** BBS Online

043004483305CB F1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004483905XD

043004484705CB F1NOU-0 VIA F6FNL-5

043004500905MR 64072

043004511405XB

043005003201CA F1EBV-14

043005012816CC F1EBV-1 VIA F6BEX-8 {F1BPS-7,F1EBV-7,F6KQK-2}

043005020701MW 64081P F:F1GQL T:F5JNY@F6DEG [281] S:F6CQP

043005022816MN B:19226_F6KNL V:F1EBV

043005424401M> 62893 V:F1EBV [2881]

043005463616MN B:4759_EA6RCM V:F1EBV

043005463616MF 62896 V:F1EBV [393]

043005470813CC F1HAQ-1 VIA F6FBB-7,019101

043005481701M> 62897 V:F1EBV [872]

043005485816MF 62897 V:F1EBV [872]

043005510701M> 62898 V:F1EBV [815]

043005514516MF 62898 V:F1EBV [815]

043005522901M> 62901 V:F1EBV [398]

043005530516MN B:26051_F1HAQ V:F1EBV

043005530616MF 62901 V:F1EBV [398]

043005533313MW 64084B F:DF9WM T:ALL@EU [1161] S:Address Needed

043005572701M> 62931 V:F1EBV [2728]

043005580113XD

043005584516MF 62931 V:F1EBV [2728]

043006003012CB F6CDD-1

043006211401XT

043006303216CC F1HAQ-1 VIA F6FBB-8,019101

043006323016MF 64081 V:F1HAQ [281]

043006340716MF 64082 V:F1HAQ [830]

043006354116M< 64086B F:DK3GI T:DXNEWS@EU [953] S:BY4AA in RTTY

043006443216M< 64089B F:OZ2FAR T:ALL@WW [1895] S:re qrt

043006452112CB F6CDD-1

043006465112MF 64086 V:F6CDD [953]

043006465212MF 64087 V:F6CDD [2632]

043006465312MF 64088 V:F6CDD [1626]

043006465312MF 64089 V:F6CDD [1895]

043006465412XB

043006474016M< 64090B F:VS6XQF T:ALL@WW [1748] S:CRY FOR TR-9500

043006490316M< 64091B F:DJ0AW T:ALL@WW [972] S:mfj-1278

043006534816M< 64092B F:DB2OS T:KEPLER@WW [3684] S:Elements 118.

043007002612CB F6CDD-1

043007005516M< 64095B F:VK5CGB T:ALL@WW [1166] S:RNARS PACKET

043007022116M< 64096B F:DF7MX T:COMMOD@EU [913] S:SUPPORT

043007034316M< 64097B F:I1ZEU T:ALL@EU [1096] S:ID1V

043007065416SQ *** BBS Quit

Xx :	Déconnexions (eXit).

XI :	Indicatif invalide.

XE :	Indicatif exclu.

XB :	Déconnexion normale par le BBS (après que la commande B ait été demandée).

XT :	Déconnexion par timeout.

XF :	Déconnexion forcée (après un XI ou XE)

XM :	Déconnexion suite à trop d'erreurs.

XP :	Déconnexion suite à une erreur de mot de passe (modem).

## nnnnn.SAT

nnnnn.SAT (\FBB\SYSTEM\SAT)
(Caractéristiques des satellites).

Les fichiers nnnnn.SAT (où nnnnn est le numéro du satellite au catalogue NASA) seront affichés lorsque la commande C sera envoyée au menu satellite du BBS. Ce sont des fichiers texte et ils se trouvent dans le répertoire SAT.

## NEWDOC.SYS

NEWDOC.SYS (\FBB\SYSTEM).

Le service NEWDOC permet de mettre à jour de façon simple et rapide la base de données documentation (rubrique DOCS du serveur). Ce service s'occupe de créer le fichier, et de le labéliser. Il ne créera pas un répertoire inexistant, il faudra donc préparer l'arborescence auparavant.

Un message de compte rendu est renvoyé à l'expéditeur.

La ligne de commande standard d'envoi de messages est utilisée. Le message doit être du type privé, et adressé au BBS que l'on veut mettre à jour.

SP NEWDOC @ BBS-destination

Le titre du message contient deux informations, le nom du fichier demandé suivi du label à donner à ce fichier (voir description de la rubrique DOCS).

Nom-fichier Label éventuellement sur plusieurs mots.

Le texte du message sera transféré dans le fichier documentation.

Exemple :

F6FBB BBS >

SP NEWDOC @ F6ABJ.FRPA.FRA.EU

Titre du message :

BBS\DOC-l.DOC Ceci est le label de la documentation Texte du message :

Voici le contenu de la documentation.

....

Fin de la documentation

/EX

Cet exemple suppose que BBS est un sous-repertoire de DOCS, et donc une des rubriques de la documentation.

Il est possible de limiter l'utilisation de ce service à certains indicatifs, en déclarant ces derniers dans un fichier NEWDOC.SYS sous le répertoire FBB, un indicatif par ligne.

Exemple de contenu du fichier NEWDOC.SYS

F6FBB

F5CDC

## STATIS.DAT

STATIS.DAT (\FBB\SYSTEM)

Ce fichier binaire est très important et ne doit ni être édité, ni modifié sinon la liste des connexions sera perdue. Il ne peut être ouvert que pour lecture.

Il comprend des enregistrements, chaque enregistrement contient les  informations sur une connexion. Ne jamais faire de modification dans ce fichier lorsque le BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

typedef struct {

char	    indcnx[7]	;	/*  7	Indicatif					*/

char	    port		;	/*  1	(Port x 32) + voie			*/

long	    datcnx	;	/*  4	Date de la connexion			*/

int	    tpscnx	;	/*  2	Durée de la connexion			*/

} statis		;	/*  14	bytes  =  longueur d'un enregistrement	*/

Date donnée en nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970  00:00.

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## OPTIONS.SYS

OPTIONS.SYS (\FBB\SYSTEM)

Ce fichier contient différentes options du logiciel. Chaque option est définie sur 2 octets.

struct {

int	beep		;	/*  2	Bip de connexion activé			*/

int	ok_chat		;	/*  2	Commande T autorisée			*/

int	ok_disp		;	/*  2	Indication des voies			*/

int	separe		;	/*  2	Position de la ligne de split		*/

int	split		;	/*  2	L'écran DOS est splitté			*/

int	gate		;	/*  2	Gateway autorisé				*/

int	justif		;	/*  2	Justification activée			*/

int	upd_fwd	;	/*  2	La liste des messages est relue		*/

int	sed		;	/*  2	Editeur interne plein écran autorisé	*/

}			;

## DIRMES.SYS

DIRMES.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier binaire garde les informations de tous les messages actifs. Ce fichier est très important et ne doit ni être édité, ni change, sinon la liste des messages sera perdue. Il peut seulement être ouvert pour lecture.

Il se compose d'enregistrements, chaque enregistrement contenant les informations sur un message.  Le premier enregistrement du fichier contient le numéro du dernier message. Ne jamais modifier ce fichier lorsque la BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

#define NBBBS 80

#define NBMASK NBBBS/8

typedef struct {

char	type		;	/*  1	Type de message (A,B,P,T)		*/

char	status		;	/*  1	Statut du message ($,A,F,K,N,Y)		*/

long	numéro		;	/*  4	Numéro du message			*/

long	taille		;	/*  4	Taille du message en caractères		*/

long	date		;	/*  4	Date du message				*/

char	bbsf[7]		;	/*  7	BBS adjacente donnant le msg		*/

char	bbsv[41]	;	/*  41	Route					*/

char	exped[7]	;	/*  7	Expéditeur du message			*/

char	desti[7]		;	/*  7	Champ Destinataire			*/

char	bid[13]		;	/*  13	BID ou MID				*/

char	titret8i]		;	/*  81	Titre du message				*/

long	datech		;	/*  4	Date du dernier changement d'état		*/

char	fbbs[NBMASK]	;	/*  10	Masque du BBS à forwarder		*/

char	forw[NBMASK]	;	/*  10	Masque des BBS déjà forwardés		*/

} bullist		;	/*  194	bytes = longueur d'un enreg.		*/

Un type de message nul (00 Hex) invalide l'enregistrement.

Date donnée en nombre de secondes depuis le 1er Janvier 1970  00:00.

Mask sont des champs, le nombre de bits correspond au nombre de BBS dans le fichier BBS.SYS.

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## TPSTAT.SYS

TPSTAT.SYS (\FBB\SYSTEM)

Ce fichier contient les statistiques des rubriques. Le fait d'effacer ce fichier remettra à zéro ces statistiques Ne jamais effacer ce fichier lorsque le BBS est en fonctionnement. Le logiciel vous posera la question de création ou non de ce fichier lors du redémarrage.

Ce fichier est organisé en 21 enregistrements.

Chaque enregistrement est un long contenu du nombre de secondes d'utilisation de l'enregistrement courant. Chaque enregistrement correspond à un niveau.

(Le premier nombre des trois nombres est la barre de statut).

record 0  : Menu du serveur

record 1  : Message (envoi ou réception)

record 2  : Qra-locator

record 3  : Statistiques

record 4  : Documentations

record 5  : Nomenclature

record 6  : Trajectographie

record 7  : Inutilisé

record 8  : Envoi de message binaire

record 9  : Menu FbbDOS

record 10 : Gateway

record 11 : Modem

record 12 : Transfert binaire

record 13 : X forward

record 14 : Utilisation de la messagerie

record 15 : Forward

record 16 : Discutions console

record 17 : YAPP

record 18 : Conférence

record 19 : Editeur

record 20 : Thèmes

## WFBID.SYS

WFBID.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier binaire conserve les derniers BIDs reçus. Le nombre d'enregistrements que peut contenir ce fichier est fixé dans INIT.SRV. Ce fichier est très important et ne doit, ni être édité, ni modifié sinon la liste des messages sera perdue. Il peut seulement être ouvert pour être lu.

Il se compose d'enregistrements, chaque enregistrement contient les informations sur un BID. C'est un fichier circulaire, l'enregistrement du fichier contient le pointeur du prochain enregistrement à écrire dans le champ msg_number. Ne jamais faire de modification dans ce fichier lorsque le BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

typedef struct {

char	mode		;	/*   1	Type de message (A,B,P,T)		*/

char	fbid[13]		;	/*  13	BID du message				*/

long	msg_number	;	/*  4	Numéro du message			*/

} bidfwd		;	/*  18	bytes = longueur d'un enregistrement	*/

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## INF.SYS

INF.SYS (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier binaire garde les informations de tous les utilisateurs du BBS. Ce fichier est très important, et ne doit ni être édité, ni modifié sinon la liste des connexions serait perdue. Il ne peut être ouvert que pour lecture.

Il comprend des enregistrements, chaque enregistrement contient informations sur un utilisateur. Ne jamais faire de modification dans ce fichier lorsque le BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C ) :

#define uchar unsigned char

typedef struct {				/*  Structure indicatif utilisé en info		*/

char callsign[7]	;

char ssid		;

} indicat		;

typedef struct {

indicat	indic		;	/*  8	Indicatif					*/

indicat	relai[8]		;	/*  64	Chemin Digipéteurs			*/

long		lastmes		;	/*  4	Dernier numéro L			*/

long		nbcon		;	/*  4	Nombre de connexions			*/

long		hcon		;	/*  4	Date dernière connexion			*/

long		lastyap		;	/*  4	Date dernier YN				*/

unsigned	flags		;	/*  2	Drapeaux				*/

unsigned	on_base		;	/*  2	Numéro de base ON			*/

uchar	nbl		;	/*  1	Pagination				*/

uchar	lang		;	/*  1	Langage					*/

char		free[27]		;	/*  27	Réservé					*/

char		nom[18]		;	/*  18	Nom de famille				*/

char		prenom[13]	;	/*  13	Prénom					*/

char		adres[61]	;	/*  61	Adresse					*/

char		ville[31]		;	/*  31	Ville					*/

char		teld[13]		;	/*  13	Téléphone domicile			*/

char		telp[13]		;	/*  13	Téléphone professionnel			*/

char		home[41]	;	/*  41	BBS local				*/

char		qra[7]		;	/*  7	Qra-locator				*/

char		priv[13]		;	/*  13	Répertoire PERSO			*/

char		filtre[7]		;	/*  7	Choix filtre LC				*/

char		pass[13]		;	/*  13	Mot de passe				*/

char		zip[9]		;	/*  9	Code Postal				*/

} info				;	/*  360	bytes = longueur d'un enregistrement	*/

Date donnée en nombre de secondes depuis le 1er Janvier 1970  00:00.

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## YAPPLBL.DAT

YAPPLBL.DAT (\FBB\SYSTEM).

Ce fichier binaire garde les informations des fichiers du FbbDOS. Ce fichier est très important, et ne doit ni être édité, ni modifié sinon les fichiers du FbbDOS seraient perdus.

#define LABEL_FIC 80

#define LABEL_NOM 40

#define LABEL_OWN 8

typedef struct {

char	nomfic[LABEL_FIC]	;	/*  80	NomFichier (chemin virtuel de FBB)	*/

char	label[LABEL_NOM]	;	/*  40	Label du fichier				*/

char	owner[LABEL_OWN]	;	/*  8	Indicatif de l'OM (pas de ssid)		*/

long	index			;	/*  4	Nombre de fichiers déchargés		*/

long	date_creation		;	/*  4	Date de création du fichier		*/

char	free[24]			;	/*  24	inutilisé					*/

} Rlabel			;	/*  160	bytes					*/

## SATEL.DAT

SATEL.DAT (\FBB\SYSTEM\SAT).

Ce fichier binaire conserve les informations de la base de données satellites du BBS. Ce fichier est très important et ne doit ni être édité, ni modifié sinon la liste des satellites sera perdue. Il peut être ouvert pour lecture.

Il comprend des enregistrements, chaque enregistrement contient les informations sur un satellite. Ne jamais faire de modification dans ce fichier lorsque la BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

typedef struct {

char		sat_name[18]	;	/*  18	Nom du satellite				*/

int		year		;	/*  2	Année de référence			*/

double	day		;	/*  8	Jour de référence				*/

int		month		;	/*  2	Mois de référence			*/

int		hour		;	/*  2	Heure de référence			*/

int		minute		;	/*  2	Minute de référence			*/

int		second		;	/*  2	Seconde de référence			*/

double	inclination	;	/*  8	Inclination				*/

double	raan		;	/*  8	R.A.A.N.				*/

double	excentricity;	;	/*  8	Excentricité				*/

double	a_perigee	;	/*  8	Argument du périgée			*/

double	mean_anomaly	;	/*  8	Mean anomaly				*/

double	a		;	/*  8	doit être 0.0				*/

double	mean_motion	;	/*  8	Mouvement moyen			*/

double	dec_rate		;	/*  8	Decay rate				*/

long		révolution	;	/*  4	Epoch révolution				*/

double	frequency	;	/*  8	Freq. calcul effet doppler			*/

double	v		;	/*  8	doit être 0.0				*/

int		step		;	/*  2	Pas du traitement (minutes)		*/

long		last_upd		;	/*  4	Date de dernière mise à jour		*/

long		catalog		;	/*  4	Numéro du catalogue NASA		*/

int		free[4]		;	/*  8	Non utilisé				*/

} satel				;	/*  138	bytes : longueur d'un enregistrement	*/

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## WP.SYS

WP.SYS (\FBB\SYSTEM\WP).

Le fichier WP.SYS se compose d'enregistrements. Chaque enregistrement est de 194 octets.

Ne jamais faire de modification dans ce fichier lorsque la BBS est en fonctionnement.

Structure d'un enregistrement (langage C) :

typedef struct (

char		callsign [7]		;	/*	Indicatif de l'enregistrement		*/

char		name [13]		;	/*	Nom de l'utilisateur			*/

char		free			;	/*	Non utilisé				*/

char		changed			;	/*	Drapeau (U, G, I) de modification		*/

unsigned	seen			;	/*	Numéro de mise à jour			*/

long		activ_date		;	/*	Date de la partie active			*/

long		temp_date		;	/*	Date de la partie temporaire		*/

char		activ_homebbs [41]	;	/*	BBS local de la partie active		*/

char		temp_homebbs [41]	;	/*	BBS local de la partie temporaire		*/

char		activ_zip [9]		;	/*	Code Postal de la partie active		*/

char		temp_zip		;	/*	Code Postal de la partie temporaire	*/

char		activ_qth [31]		;	/*	QTH de la parti				*/

char		temp_qth [31]		;	/*	QTH de la partie active			*/

} Wps;

En langage C, toutes les chaînes de caractères se terminent par un caractère NUL (00 Hex).

## MESS.WP

MESS.WP (\FBB\SYSTEM\WP).

Le fichier MESS.WP est un fichier ASCII composé des lignes WP standard mises à jour. Il n'a pas de taille limite et est envoyé sous forme de messages vers les différentes routes définies pour la mise à jour de WP dans INIT.SRV. Les messages envoyés sont découpés en morceaux de 5 Ko si nécessaire.

Ce fichier est lu à la fin de la remise en route du BBS.

# GLOSSAIRE

Ce paragraphe va essayer d'expliquer les mots difficiles ou étranges de cette documentation.
Envoyez toutes vos suggestions pour ce chapitre à LA6CU.

Autobin

C'est un protocole de transfert de fichiers binaires via les ports radio (supporté par plusieurs programmes terminaux).

BBS

"Bulletin Board System" (Système de Tableau de Bulletins). Fonctionne un peu comme un "bureau de poste" pour les messages digitaux. Les utilisateurs envoient et reçoivent des messages via le BBS. Les BBS s'échangent les messages entre eux. Dans l'utilisation radio-amateur, tout le trafic se fait via des liaisons radio.

DEAMON

C'est une version du programme sous Linux (comme XFBB) qui tourne en tâche de fond, sans interface graphique. Les connexions console, gateway et moniteur sont possibles avec un programme spécifique.

DLL

DLL veut dire "Dynamic Link Library" (Librairie de Lien Dynamique). C'est utilisé par l'environnement Windows™ et permet à un programme d'attacher une librairie qui contient des codes durant la session ou seulement durant une phase du programme (comme filtres dans FBB). Ceci permet des mécanismes très rapides et très efficaces. De plus, les fichiers DLL sont compacts.

DPMI

"Dos Protected Mode Interface". Cela permet aux applications basées Dos d'accéder à toute la mémoire étendue installée dans la maintenance du système de protection du P.C. DosFBB l'utilise, donc il n'est pas limité à la mémoire en dessous de 1 Mo et les PG/SERVERS ont plus de 500 Ko de mémoire pour fonctionner.

FIFO

"First In First Out" (premier entré, premier sorti). Type de mémoire tampon utilisé dans beaucoup de cartes port série pour améliorer les performances et éliminer les pertes de données. C'est recommandé lors de l'utilisation de systèmes multitâches.

GPF

Messages d'erreur de Windows™. Cela veut dire que le BBS a fait une action qui a causé une erreur de protection générale ("General Protection Failure").

HOSTMODE

Mode de contrôle du TNC, qui rend le TNC esclave de l'ordinateur. Le TNC n'envoie les données à l'ordinateur que lorsque celui-ci les demande. Exemples : HostMode WA8DED, HostMode KAM et HostMode PK232. Des commandes spéciales sont aussi définies pour permettre à l'utilisateur de définir ses paramètres AX25.

KISS

"Keep It Simple Stupid" (Gardez le simplement stupide). Le mode KISS est un mode simple de contrôle du TNC qui permet à l'ordinateur de procéder aux paquets. Dans ce mode, le protocole AX25 est supprimé du TNC et il convertit seulement les trames synchrones HDLC de la radio en trames spéciales asynchrones envoyées à l'ordinateur via le port série. Aucune autre action n'est faite sur les trames reçues. TXDelay, Persist, SlotTime et TXTail sont seulement des compteurs dirigés par le TNC.

Modem

Modulateur/DEModulateur. Converti les signaux digitaux en signaux analogiques et vice versa. Pour envoyer des signaux digitaux convertis sur des lignes analogiques téléphoniques ou radio.

MUX

Port MUltipleXeur. Un petit boîtier utilisant un seul port COM de l'ordinateur permet de communiquer avec 4 TNC, en HostMode WA8DED, maximum. Le MUX est très facile à fabriquer, les schémas sont disponibles auprès de plusieurs sources.

TNC

"Terminal Node Controller" (Contrôleur de nodes terminaux). Modem pour le packet connaissant le protocole AX25. Se connecte entre l'ordinateur et la radio.

VXD

"Virtual Devices" (Ports virtuels). Drivers 32 bits utilisés par les programmes de Windows™ lorsqu'ils ont besoin d'accéder directement au matériel de l'ordinateur.

YAPP

"Yet Another Packet Program". A l'origine, c'est un programme de WA7MBL pour les transferts simples de fichiers binaires en packet radio. Le protocole de ce programme est plus connu sous le nom de protocole YAPP.

Xforward

Un autre type de forward compressé, implémenté dans FBB.