����������������������������������������������������������������������������Ŀ

�  $$$$$$$  $$$$$   $$$$$$$$$$      $$$$$$$$$    �����������������������Ŀ   �

�  $.%%%%$$ $%%%$  $%%%%%%%%%.$    $%%%%%%%.$$   � NEW PACKET GENERATION �   �

�  $%%%%%%$$$%%%$  $%%%%%%%%%%$   $%%%%%%%%%.$   �     Version 1.01      �   �

�  $%%%$%%%$$%%%$  $%%%$$$$$%%$  $%%%$$$$$%%%$   �                       �   �

�  $%%%$$%%%$%%%$  $%%%$   $%%$  $%%%$   $$$$$   �    (C) 1996-1997      �   �

�  $%%%$$$%%.%%%$  $%%%$$$$$%%$  $%%%$           �          by           �   �

�  $%%%$ $$%%%%%$  $%%%%%%%%%%$  $%%%$  $$$$     �    Robin van Nooy     �   �

�  $%%%$  $$%%%%$  $%%%$$$$$$$   $%%%$ $%%%%$    �                       �   �

�  $%%%$   $$%%%$  $%%%$         $%%%$  $$%%$    �        Member         �   �

�  $%%%$    $%%%$  $%%%$         $%%%$$$$.%%$    �          of           �   �

�  $%%%$    $%%%$  $%%%$         $%%%%%%%%%%$    �       Radiation       �   �

�  $%%%$    $%%%$  $%%%$          $%%%%%%%%'$    �          &            �   �

�  $$$$$    $$$$$  $$$$            $$$$$CGS$     �  Enterprise Software  �   �

�                                                �������������������������   �

������������������������������������������������������������������������������

Wat is NPG

���������������

NPG is de afkorting van NEW PACKET GENERATION. NPG is een packet-

applicatie die geheel gratis is. Toch zijn donaties altijd welkom,

dit geeft ons vooral moed om NPG te blijven verbeteren en eventuele

wensen van gebruikers te implementeren.

Donaties kunnen gestuurd worden naar:

Robin van Nooy

Wolgaplantsoen 2

5152 SL Drunen

Benodigdheden

���������������

NPG heeft momenteel een redelijk krachtige computer nodig, we

raden toch minstens een 486 aan. Maar we hebben gehoord dat het

ook redelijk draait op een 386 en zelfs een 286 (tot onze verbazing)

Verder moet uw computer XMS-geheugen ter beschikking hebben, de

grootte van dit geheugen is afhankelijk van het aantal regels u

wilt hebben voor de vensters. Een muis is optioneel. Van muis

kan alleen worden bruikgemaakt als u in de VGA-80x25-mode zit.

Meer over het gebruik van de muis elders in deze handleiding.

Wat betreft beeldscherm aansturing moet uw videokaart EGA of VGA

ondersteunen. Wanneer u CGA gebruikt dan zal het onderste scherm

ontbreken. (niet getest).

We raden u vooral VGA aan. En om communicatie met

de buitenwereld te krijgen heeft u zend-apparatuur nodig. Om

te communiceren tussen uw zend apparatuur en de computer kunt

u gebruik maken van 2 verschillende packetdrivers:

TFPCX-driver, of de G8BPQ-nodesoftware.

Er zijn ook vervangers voor de TFPCX-driver, zoals TFPCR en TFX.

Voor gebruikers die meer als 10 kanalen gebruiken krijgen

misschien last van een XMS-probleem. Ook als er genoeg XMS

geheugen vrij is, de oorzaak van dit probleem zijn de

XMS-Handles. Deze wordt standaard op 32 gezet. Als u

deze waarde op 60 zet dan bent u van alle problemen af.

U moet de volgende lijn opnemen in uw CONFIG.SYS

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS /NUMHANDLES=60

Zelf moet u even de directory wijzigen indien u himem.sys

ergens anders geinstalleerd heeft.

Mogelijkheden van NPG

���������������������

Met NPG heeft u vrij veel mogelijkheden. Door de BPQ ondersteuning

is het mogelijk om NPG samen te draaien met FBB. Dit kan met behulp

van Desqview. (Verdere uitleg elders in de handleiding)

We hebben "minimale" MBU-Kleur ondersteuning gebruikt. Dit wil zeggen

dat we ons hebben gehouden op regels van 80 tekens en niet langer.

Als je 1 kleur toevoegd in de regel dan heb je nog maar 78 tekens over

voor tekst. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat men kleuren nog niet

vrij extreem gebruikt, en het scheelt enorm veel geheugen. We hebben

een ding aangepast aan het MBU-Kleur, kleur ^A (zwart op zwart) wordt

gebruikt om de kleur weer in te stellen zoals deze in de config staat

aangegeven.

Uitgebreid RUN-applicatie systeem. Een vrij ingewikkeld systeem,

kijk in het helpbestand van het RUN-Systeem voor de opbouw van

de run-applicaties.

Handige BERICHTEN-LIJST optie (zoals in PCK). Berichtlijsten worden

automatisch herkent en in een speciale lijst gezet. In deze lijst

kunt u uw berichten rustig selecteren die u graag wilt lezen. U

hoeft nu geen berichten nummers meer te onthouden of typen.

Citeer-functie. Met deze mogelijkheid kunt u een gedeelte uit de

ontvangen tekst kopieeren naar uw invoerbuffer. Dit voorkomt dat

u stukken tekst moet overtypen.

Editor-functie. U kunt uw invoerbuffer omschakelen tot een kleine editor,

dit voorkomt dat je perongeluk tekst verstuurd terwijl het niet moest.

Je kunt hierdoor rustig een aantal regels typen en rustig alle

type fouten verbeteren. Deze functie is nog vrij minimaal, binnekort

zal deze functie veel verder worden uitgebreid.

Automatische-wachtwoord login. Als uw iemand moet connecten die gebruik

maakt van een connect filter is dit vrij makkelijk. NPG zal geheel

automatisch voor u inloggen, u hoeft niet eens op een enter te drukken.

Macro-systeem. Zie het MACRO-gedeelte verder in deze handleiding.

Mail-detectie. Indien uw call in het baken van uw homebbs wordt automatisch

de AUTOMAIL functie ingeschakeld, deze functie kunt u geheel zelf

instellen naar eigen wens. De AUTOMAIL is een simpele macro. Je kunt

dus NPG je post op laten halen, maar ook een simpele melding geven

dat je post hebt. Dus geheel naar eigen wens in de stellen.

Verders zijn er nog meer mogelijkheden...maar die ziet u verder

in deze handleiding wel.

Gebruikte toetsen

�����������������

F1..F10            - Ga naar kanaal 1..10

indien meer kanalen als 10 dan ook (11..20)

Shift+F1..F12      - Start Macro (F1.MAC - F12.MAC)

F11/ALT-T          - Ga naar Berichten-selecteerlijst

F12/ALT-M          - Ga naar monitorkanaal

Ctrl-F1            - Callsign-balk omhoog

Ctrl-F2            - Callsign-balk omlaag

Ctrl-F3            - Flag-balk omhoog

Ctrl-F4            - Flag-balk omlaag

Ctrl-F8            - Dos-Shell

Ctrl-Left          - 1 kanaal lager

Ctrl-Right         - 1 kanaal hoger

Ctrl-Up            - 1 regel in het Rx-venster omhoog

Ctrl-Down          - 1 regel in het Rx-venster omlaag

Ctrl-Home          - 1 regel in het Monitor-venster omhoog

Ctrl-End           - 1 regel in het Monitor-venster omlaag

Ctrl-PgUp          - 10 regels in het Monitor-venster omhoog

Ctrl-PgDn          - 10 regels in het Monitor-venster omlaag

Up                 - Cursor 1 regel omhoog

Down               - Cursor 1 regel omlaag

Left               - Cursor naar links

Right              - Cursor naar rechts

Pg-Up              - Cursor 10 regels omhoog

Pg-Down            - Cursor 10 regels omlaag

Alt-1              - Ga naar het bovenste scherm

Alt-2              - Ga naar het onderste scherm

Alt-3              - Schuif het scherm 1 regel omhoog

Alt-4              - Schuif het scherm 1 regel omlaag

Alt-A              - Kanaal Activeren/De-Activeren

Alt-B              - ^G-Bel Aan/Uit

Alt-C              - Kleur keuze

Alt-E              - Echo Aan/Uit

Alt-H              - Help

Alt-I              - Interne commando's  Aan/Uit

ALT-K              - Pop-Up vensters Aan/Uit

ALT-L              - Line-quoter

Alt-N              - Afbreken Berichten-kleuren

Alt-O              - Kleuren Mode Aan/Uit

Alt-P              - Printer Aan/Uit

Alt-Q              - Verkorte Frame-Header in monitor Aan/Uit

Alt-R              - Remote Aan/Uit

Alt-S              - Geluid Aan/Uit

Alt-U              - Zend Baken

Alt-W              - Opslaan Aan/Uit

ALT-X              - Einde NPG

ALT-Z              - Schaduw Aan/Uit

Insert             - Overschrijf/Invoeg mode

Home               - Verplaats cursor naar het begin van de regel

End                - Verplaats cursor naar het einde van de regel

Esc                - Commando/Convers Mode

Ctrl-C             - Invoegen gebruikers-callsign

Ctrl-D             - Invoegen datum

Ctrl-E             - Invoegen uitgebreide datum

Ctrl-N             - Invoegen gebruikers naam

Ctrl-O             - Invoegen leus [(origin) zie origins.npg]

Ctrl-S             - Invoegen sysop callsign

Ctrl-T             - Invoegen tijd

Ctrl-V             - Invoegen software versie

Tijdens Berichtenlijst

����������������������

Up                 - Ga een regel omhoog

Down               - Ga een regel omlaag

Pg-Up              - Ga 10 regels omhoog

Pg-Down            - Ga 10 regels omlaag

Left               - Ga een kanaal omlaag

Right              - Ga een kanaal omhoog

Insert,Space       - Selecteer/deselecteer bericht

r,R,Enter          - Lees de geselecteerde berichten

v,V Enter          - Lees de geselecteerde berichten met

forward-route

k,K                - Wis de geselecteerde berichten

+                  - Selecteer alle berichten

-                  - Deselecteer alle berichten

/                  - Zoeken

*                  - Inverteer de berichtenlijst

Delete             - Wis de berichtenlijst

ALT-W              - Sla de berichtenlijst op

ALT-L              - Importeer berichtenlijst

Tijdens Line-Quoter

�������������������

Up                 - Een regel omhoog

Down               - Een regel omlaag

Page-Up            - 10 regels omhoog

Page-Down          - 10 regels omlaag

Spatie             - Actieve regel copieren naar Zendbuffer

Escape             - Line-Quoter afsluiten

Enter              - Actieve regel copieren naar Zendbuffer en

Line-Quoter afsluiten

Interne //-commando's

���������������������

Al deze commando's beginnen met de algemeen bekende dubble slash //

Ze kunnen uitgeschakeld worden door middel van ALT-I. Indien je

de REMOTE wel aan hebt staan en INTERNE uit dan zal hij bij het

uitvoeren van //-commando's zoeken in de RUN-directory.

//-Commando's kunnen ook door de sysop zelf worden opgestart door

middel van een uitroepteken ervoor te zetten in COMMAND-mode.

Bijvoorbeeld: !//DIR

Indien je een RUN-applicatie wilt opstarten op deze manier hoeft

u de // niet te typen. Stel u heeft de RUN-applicatie RTT.EXE

dan hoeft u niet speciaal !//RTT te typen, maar !RTT voldoet ook.

Hier volgt een lijst met de beschikbare commando's.

1..20 <tekst>     - [SEND TO CHANNEL]

Stuur een melding naar een specifiek kanaal.

Het maximale kanaal ligt aan de instellingen van

NPG.CFG (channels)

CAT                 [CATALOG/DIRECTORY]

DIR               - Laat de directory-lijst zien van de USER-dir.

CD <dir>          - [CHANGE DIRECTORY]

Wijzig directory. Men kan niet hoger als de

originele USER-Directory.

CS                - [CONNECT STATUS]

Bekijk wie er allemaal verbonden zit, en op

welk kanaal iedereen zit.

D                   [DISCONNECT]

DISC              - Verbreek verbinding zonder tekst

E <tekst>           [ECHO]

ECHO <tekst>      - Echo-en van de tekst

H                   [HELP]

HELP              - Stuurt de help

I                   [INFORMATION]

INFO              - Geeft enige informatie over wat dan ook.

N <tekst>           [NAME]

NAME <tekst>      - Registreer uw naam

NE                  [NEWS]

NEWS              - Laat het laaste nieuws zien

Q                   [QUIT]

QUIT              - Verbreek verbinding met een QRT melding

RE <bestand>        [READ]

READ <bestand>    - Vraag een ASCII(tekst)-bestand op

RI <tekst>          [RING]

RING <tekst>      - Maak wat herrie en zet daarna een melding op het

scherm

PORT <nummer>     - stel baken poort in

RPRG              - [READ PROGRAM]

Downloaden van BINAIR-bestand

V                   [VERSION]

VER               - Laat NPG versie zien

WPRG              - [WRITE PROGRAM]

Uploaden van BINAIR-bestand

WR                  [WRITE]

WRITE             - Wegschrijven van een ASCII(tekst)-bestand

YGET <filename>   - [YAPP-GET]

Downloaden van BINAIR-bestand met YAPP

YPUT <filename>   - [YAPP-PUT]

Uploaden van BINAIR-bestand met YAPP

Macro-opdrachten

����������������

Macro-opdrachten kunnen zowel in een MACRO-bestand worden opgenomen

als handmatig worden ingevoerd. Deze opdrachten kunnen niet door

de gebruikers worden uitgevoerd.

SENDWPRG <bestand>  - Verstuur bestand volgens het WPRG/RPRG-protocol.

SENDBPUT <bestand>  - Verstuur bestand volgens het BPUT/BGET-protocol.

SENDTEXT <bestand>  - Verstuur bestand in tekst-formaat.

SENDRAW  <bestand>  - Verstuur bestand als binair zonder protocol.

SENDMAC  <bestand>  - Verstuur bestand als tekst waarin alle %-macro's

worden vervangen door de juiste gegevens.

SENDYAPP <bestand>  - Verstuur bestand volgens het YAPP-protocol (FBB)

SENDYPUT <bestand>  - Verstuur bestand volgens het YAPP-protocol (NPG)

PWABORT             - Afbreken van auto-password functie

TABORT              - Afbreken van de actieve bestands-overdracht

(zenden).

WABORT              - Afbreken van de actieve bestands-overdracht

(ontvangen).

MABORT              - Afbreken van de actieve macro.

RABORT              - Afbreken van een RUN-applicatie.

CHANNEL <nummer>    - Instellen van het actieve kanaal

C <call>

CONNECT <call>      - Zet een verbinding op.

D

DISCONNECT          - Verbreek de verbinding.

EXECUTE <programma> - Start een externe RUN-applicatie op.

I <call>

MY <call>

MYCALL <call>       - Instellen van de call van de sysop.

KILL  <bestand>

ERASE <bestand>     - Wis een bestand van disk.

COPY <bestand1> <bestand2>

- Copieer bestand1 naar bestand2.

RING [tekst]

BELL [tekst]        - Maak wat herrie en zet daarna tekst op het scherm.

SAVE [bestand]      - Alles laten opslaan naar 'bestand'.

Indien je geen bestand opgeeft wordt het actieve

bestand gesloten.

QRL [tekst]         - Sysop-afwezig bericht.

Als je een @-teken voor de zin gebruikt

dan neemt NPG aan dat je een bestand bedoelt.

Vb:

QRL @ETEN.TXT

Wanneer iemand connect wordt het bestand

ETEN.TXT als QRL-tekst verstuurd.

CLS                 - Wist het actieve ontvangstbuffer en zendbuffer

CLS TX              - Wist het actieve zendbuffer.

CLS RX              - Wist het actieve ontvangstbuffer.

CLS TX ALL          - Wist alle zendbuffers.

CLS RX ALL          - Wist alle ontvangstbuffers.

CLS ALL             - Wist alle ontvangstbuffers en zendbuffers

CLS MONITOR         - Wist het monitorkanaal.

LEVEL [nummer]      - Ken een level toe aan de ingelogde gebruiker

Maximale waarde is 9. Indien je de level op

0 zet betekent het dat de gebruiker niet meer

kan inloggen.

NAME [naam]         - Stel de naam in voor de gebruiker.

REM    [On/Off/1/0]

REMOTE [On/Off/1/0] - Activeren/de-activeren van de remote-commando's.

INT    [On/Off/1/0]

INTERN [On/Off/1/0] - Activeren/de-activeren van de interne

//-commando's.

ECHO [On/Off/1/0]   - Activeren/de-activeren van de echo.

POP [On/Off/1/0]    - Activeren/de-activeren van pop-up vensters.

QV [On/Off/1/0]     - Quickview, verkorte schrijfwijze van de

monitor-frames.

SOUND [On/Off/1/0]  - Activeren/de-activeren van het geluid.

SUSPEND [On/Off/1/0]- Activeren/De-activeren van een kanaal

(werkt alleen in tfpcx-mode)

COLOR [On/Off/1/0]  - Activeren/de-activeren van MBU-color.

QRT  [Yes/No/1/0]

EXIT [Yes/No/1/0]   - Afsluiten van NPG, indien Yes of 1 als

parameter wordt meegegeven dan wordt op

bevestiging gevraagd. Indien men geen

parameters meegeeft wordt de instelling

CEXIT uit de configuratie gebruikt.

DELAY <tijd in sec> - Laat een macro wachten voor een aantal

seconden.

WAITSTRING <tekst>  - Laat een macro net zolang wachten totdat

men de tekst ontvangt die men nodig heeft.

WAITDISC            - Laat een macro net zolang wachten totdat

het kanaal gedisconnect is. (Deze functie

voert zelf NIET de disconnect uit.)

POPUP <tekst>       - Laat wat tekst zien in een pop-up venster.

ECHOTEXT <tekst>    - Laat een stukje tekst echo-en.

MAC <bestand>       - Start een nieuwe macro op.

RESTART             - Laat een macro geheel opnieuw starten.

Te gebruiken als een lus.

SPY <call1> <call2> - Bespioneer 2 personen die met elkaar

verbonden zitten. Indien u geen calls invoert

wordt de actieve SPY uitgezet.

SAVELIST [bestand]  - Sla de actieve berichtenlijst op.

LOADLIST [bestand]  - Importeer een berichtenlijst, met filter.

CLEARLIST           - Wist complete berichtenlijst

YGET                - NPG gereed maken voor YAPP-ontvangst (NPG<->FBB)

Flags op het scherm

�������������������

7     -   7Plus opslaan

A     -   Kanaal de-activeren

b     -   Terug Bladeren

B     -   Ctrl-G Bell

C     -   MBU-Kleur Mode

e     -   Tekstverwerk Mode

E     -   Echo

I     -   Interne Commando's

M     -   Macro Actief

p     -   Printen + Terug bladeren

P     -   Printen

Q     -   QRL (Sysop niet beschikbaar)

R     -   Remote

s     -   Opslaan op disk

S     -   Spioneer mode

T     -   Zend bestand

W     -   Opslaan bestand

y     -   Opslaan bestand (YAPP)

Y     -   Zend Bestabd    (YAPP)

%-Commando's

������������

%-Commando's kunnen gebruikt worden in de volgende bestanden:

CTEXT.NPG  - Connect tekst

DISC.NPG   - Disconnect tekst

HELP.NPG   - Help bestand

INFO.NPG   - Informatie bestand

NEWS.NPG   - Nieuws bestand

BEACON.NPG - Standaard baken bestand

Ook kunt u %-commando's gebruiken in bestanden die u verstuurt

met het SENDMAC commando.

Hier volgt een complete lijst met %-commando's die momenteel zijn

geimplementeerd:

%N = Gebruiker's naam

%C = Gebruiker's callsign

%l = Gebruiker's level

%K = Aantal connecties van de gebruiker

%T = Actieve tijd

%D = Actieve datum

%P = Actieve kanaal

%t = Tijd van laatste connectie

%d = Datum van laatste connectie

%M = Sysop callsign

%c = Connectie tijd

%v = Programma versie

%O = Een leus (origin)

Macro-bestanden

���������������

Macro-bestanden kunt u opstarten met het commando MAC.

Bijvoorbeeld: MAC GETMAIL.MAC

Hoe zo'n macro-bestand in elkaar zit wordt nu uitgelegd:

We hebben 4 verschillende typen regels die in een m-bestand

gebruikt kunnen worden: TEXT, CMD, ESC en TXT

Achter elk van deze commando's wordt een '='-teken geplaatst

met daarachter de benodigde parameters.

TEXT

����

Deze functie stuurt een regel tekst naar de gebruiker

(inclusief return)

Je wilt bijvoorbeeld de tekst 'Hallo allemaal' versturen,

dit doe je als volgt:

TEXT=Hallo allemaal

CMD

���

Met deze functie kunnen Macro-opdrachten worden uitgevoerd.

Om bijvoorbeeld het kanaal te laten wachten op de tekst:

'NL3DRN-0>' dan gebruikt u het volgende commando:

CMD=WAITSTRING NL3DRN-0>

ESC

���

Met deze functie kun je //-commando's uitlaten voeren.

Bijvoorbeeld de DIR-functie:

ESC=DIR

TXT

����

Deze functie stuurt een regel tekst naar de gebruiker.

(exclusief return)

Je kunt nu de tekst 'Hallo allemaal' in tweeen hakken,

dit doe je als volgt:

TXT=Hallo

TEXT= allemaal

Dit levert hetzelfde resultaat op zoals bij TEXT beschreven

alleen komt eerst 'Hallo' binnen en later wordt ' allemaal'

erachter aan geplakt. Leuk voor LOADING balkjes enzo.

Automatisch Password

��������������������

NPG heeft een ingebouwd password systeem, deze zorgt ervoor dat

je zorgeloos kunt inloggen bij bbs-en of andere stations met de

algemeen bekende CONNECT_FILTER. Als je iemand connect dan zal

er naar een bestand worden gezocht die verbonden zit met die

user. Stel we connecten NL3DRN dan kijkt NPG of deze een auto-

password bestand heeft. Deze bestanden hebben de extensie ACP.

Bij het bbs NL3DRN hoort dus het bestand NL3DRN.ACP

Dit bestand is vrij simpel opgebouwd. Het bestaat namelijk uit 4

typen regels. Voorbeeld van NL3DRN.ACP

SYS

SYS

NL3DRN-0>

NL1CGS DITISMIJNPASSWORDENDIEMAGNIEMANDWETEN

DR1CGS 123241823121n0398710nh87104dh13rmm987

De eerste regel bevat de tekst waarnaar gezocht moet worden,

bijvoorbeeld 'Type SYS to generate password!'. Maar aangezien

we te lui zijn kun je simpel SYS invoeren, want hij zoekt de

gehele regel af of het voorkomt. En SYS komt voor in de binnen-

gekomen regel. Op de tweede regel staat wat ie moet versturen

wanneer hij regel 1 gevonden heeft. Meestal is dit SYS.

Indien men deze 2 regels leeg laat dan betekent dat NPG niets

hoeft te sturen om het password te genereren, NPG zal meteen

reageren als hij een password prompt binnen krijgt.

Daarna moeten we wachten op het password prompt, dit prompt moet

je vermelden in regel 3. NL3 of NL enzo was ook mogelijk geweest.

En op de 4de regel en verder staan de paswoorden van calls die

op het lokale station gebruik maken van de bbs.

CRON.NPG

��������

't Cron bestand is als het ware een grote macro die elke minuut wordt

opgestart, we kunnen een macro koppelen aan de verschillende minuten/uren.

Voorbeeld van CRON.NPG

$START=0:BEACON.MAC

$ALL=0:TEST.MAC

$22:25=10:AUTOMAIL.MAC

$x3:00=8:BULLETIN.MAC

$xx:x5=2:MAILIN.MAC

Elke regel begint met een dollarteken.

Na de dollar teken hebben we 3 verschillende mogelijkheden:

START - deze wordt alleen opgestart bij het opstarten van NPG.

ALL   - deze wordt elk uur uitgevoerd.

0..23 - Zelf het uur bepalen voor het opstarten van de macro.

0..59 - Zelf de minuut bepalen voor het opstarten van de macro.

De 'x' bij de minuten en uren betekent dat alle mogelijke

waarden goed zijn. Bij x3:00 wordt de macro opgestart om:

03:00  13:00  en  23:00

Bij xx:x5 wordt de macro om de 10 minuten aangeroepen.

00:05,00:15...23:45,23:55

Na deze mogelijkheden krijgen we een = teken, daarna krijgen we

het kanaal nummer waar de macro opgestart moet worden, en na

de dubbele punt de naam van de macro.

Muis-support

�����������������

De muis wordt momenteel alleen gebruikt in de 80x25 VGA-scrollmode,

met de muis kun je op een snelle manier over het scherm vliegen.

Dit kan door middel van de muis omhoog en omlaag te bewegen.

QRA-calling

�����������������

NPG reageert nu ook op QRA frames, NPG zal als hij een QRA-frame

ontvangt een baken sturen aan NPG.

NPG onder windows

�����������������

Als u onder Windows met NPG werkt in een dos-venster wat

niet FULL-SCREEN (volledig scherm) is, dan raden wij u aan

om niet in mode 0 (80x25 VGA-scroll mode) te gaan zitten

maar in 80x50.

Als u met een baycom modem werkt en windows dan kunt u

het beste BPQ en NODE2BAY gebruiken (samen met BAYDRV.VXD)

Dit werkt stukken beter als BPQAX25.

Deze tip kwam van Randy de NL0RTH! Bedankt voor deze goede

tip!

----------------------------------------------------------

Helaas moeten we het volgende melden.

Disclaimer: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan

uw apparatuur, NPG draaien is geheel op eigen risico.