RMNC 3.3e / PC/FlexNet 3.3e

TRUCS ET ASTUCES

© 1995 Eric BERTREM, F5PJE @ HB9IAP

Email : infracom@meteor.aurecvideo.fr

Mise à jour : 28 Mai 1996

ATTENTION :

TOUTE UTILISATION COMMERCIALE DE CETTE DOCUMENTATION, TOUT MODIFICATION OU TOUTE REPRODUCTION SANS ACCORD ECRIT PREALABLE DE L’AUTEUR EST INTERDITE ! LA DIFFUSION PAR COPIE  DU FICHIER, PACKET, FIDO, OU INTERNET EST LIBRE ET DOIT ETRE FAITE GRATUITEMENT. N’OUBLIEZ PAR CONTRE PAS D’ENLEVER LES QUELQUES INFORMATIONS COMMERCIALES CONTENUES DANS CE DOCUMENT !!! L’AUTEUR DECLINE TOUT RESPONSABILITE QUANT AUX INFORMATIONS DONNEES ET AUX RESULTATS QU’ELLES POURRAIENT PROVOQUER.

1 - Introduction

Ayant reçu de nombreuses questions de sysops ou d’utilisateurs de nodes RMNC/FlexNet ou PC/FlexNet, débutants ou confirmés, j’ai jugé utile d’écrire ces quelques lignes pour répondre à un maximum de questions, et ainsi faciliter l’utilisation ou la mise en route de ces systèmes. Ce manuel n’est pas exhaustif, il évoluera au fil du temps, en fonction des nouveaux problèmes et de vos suggestions. Les paragraphes ci-dessous n’ont aucun ordre logique : ils sont écrits dans l’ordre d’arrivée des questions. Leur seul objectif est de répondre à un maximum d’interrogations. Si selon vous il manque des informations ou si vous trouvez des erreurs, surtout n’hésitez pas à  les signaler, je ne suis qu’un être humain, pas une machine :-))

Vous pouvez me contacter pour tout problème au 0801-6405, de préférence entre midi et deux heures, ou le soir après 18 heures, ou par internet à l’adresse indiquée en tête de ce document.

2 - L’infobox ? kesako ?

Lorsque vous connectez un node, directement ou via le réseau FlexNet, vous aboutissez sur l’infobox et y resterez tant que vous ne demanderez pas de connexion plus avant. Attention, certains nodes ont parametré un « infobox timeout » qui vous déconnectera sans activité de votre part au bout d’un certain temps, après vous avoir gratifié d’un « Timeout ». Ce paramètre est affiché lorsque vous envoyez la commande P. S’il n’apparait pas, « l’infobox timeout » est dévalidé du système en question.

3 - Les SSIDs et leur utilisation

Le node FlexNet type comporte deux catégories de voies radio :

l les liaisons sur les nodes voisins, avec de préférence UNE liaison par fréquence

l le ou les accès utilisateurs

Chaque carte radio du node peut recevoir ou non un SSID. Seules les cartes destinées aux accès utilisateurs devront utiliser des SSID (ex : port Vhf -2, port 70 cm -7). Celles qui permettent aux nodes voisins de se relier à votre système ne devront pas avoir de SSID, de façon à interdire toute connexion par des utilisateurs indélicats ou des BBS « squatteurs » sur une fréquence qui ne leur est pas destinée. Cette facçon d’agir peut sembler un petit peu brutale, mais on s’aperçoit rapidement qu’elle ne brime personne, bien au contraire, et discipline le réseau packet.

En l’absence de SSID, toute tentative de connexion aboutira systématiquement à un « busy » envoyé par le node. Il se peut cependant que vous ayiez parfois besoin de vous connecter en tant que sysop sur une fréquence de link. L’astuce consiste à ajouter votre indicatif dans la liste des liaisons, mais de façon cachée. Exemple : ajoutez L 3 F6XXX-15 # ==> vous pourrez toujours vous connecter sur le port 3, mais en utilisant UNIQUEMENT F6XXX-15 et rien d’autre !! Le sysop aura alors toujours une possibilité d’accéder à son node.

4 - Comment relier un node et un bbs en fil à fil ?

Si comme beaucoup d’oms vous en avez assez des problèmes liés à la gestion des IRQs sur PC, envisagez l’installation d’un node DIRECTEMENT relié à votre BBS. C’est ce node qui assurera alors la gestion de toutes vos voies radio, libérant du même coup le bbs. En outre, et c’est là un point très intéressant, les utilisateurs pourront passer sans problèmes d’une voie utilisateur à l’autre, mais également bénéficier d’un accès facile au réseau FlexNet. Attention, si vous utilisez des voies décamétriques, conservez les toujours sur votre bbs : imaginez ce qui arriverait si 10 utilisateurs venaient profiter en même temps de votre accès 20 m, à 300 Baud... Voyons maintenant comment cela se passe coté logiciel.

Chaque node FlexNet est capable de dialoguer en KISS si vous positionnez le jumper ad-hoc (carte RMNC3) ou reliez les broches 18 et 39 du 6522 (cartes RMNC2 et cartes ANET). Coté FBB 5.15c, le dialogue en KISS peut lui se faire en utilisant soit TFPCX, soit BPQ NODE, soit PC/FlexNet sans digi, associé au driver KISS.EXE (ce dernier restant mon préferé). Dans le cas de cartes RMNC ou ANET, la liaison entre les deux systèmes se fait au moyen d’un cable blindé à 3 conducteurs, en utilisant un classique MAX-232 pour convertir les signaux TTL en signaux RS-232C. Sur les cartes RMNC3, montez simplement l’interface KISS optionnelle, pas besoin de montage externe. Sur PC/FlexNet, réalisez un cable nul-modem en utilisant les broches 2, 3, 4, 5, 7, et 20.

Voici les liaisons à établir pour des cartes RMNC/ANET :

CARTE RMNC2/ANET                 PORT COM PC

======================================

TXD (broche 15 du Z8530) ----------------- RXD

RXD (broche 13 du Z8530) ----------------- TXD

GND (sur l’alimentation des cartes) -------- GND

4.1. Paramétrage du node

Nous allons ici parler du node F5PJE utilisant les SSIDs 0 à 8, RMNC 3.3e, et une carte solomaster 8 Mhz. Les SSIDs 0 et 1 sont utilisés respectivement pour l’accès utilisateur Uhf et 23 cm, sur les cartes 1 et 2. Les cartes 3 et 4 servent aux liaisons avec deux nodes FlexNet voisins. La carte 5 sera elle utilisée pour se relier en KISS au BBS. Elle devra OBLIGATOIREMENT utiliser le MEME SSID que le bbs, et le MEME indicatif (F5PJE-8 dans notre exemple). Voyons un exemple de paramètrage que nous inscrirons dans le fichier F5PJE.CFG :

SOLO			* Présence d’une carte solomaster

SPEED 8		* Solomaster à 8 MHz

My F5PJE 0-8		* node F5PJE, SSIDs de 0 à 8
Sysop 11111		* code SysOp

* Paramètrage voie 70 cm, SSID 0, 1200 Baud, TXDELAY 30

P S 0 1
P T 30 0

MO 0 1200

* Paramètrage voie 23 cm, SSID 1, 9600 Baud avec Txclock externe, TXDELAY 10

P S 1 2

MO 2 9600t

P T 20 2

* Links FlexNet : F6XXX-0 et F5AAA-2

L 3 F6XXX-0

L 4 F5AAA-2

* Liaison BBS en mode KISS, 19200 Baud full duplex, txdelay 0, SSID BBS et PORT 8

P S 8 5
MO 0 19200d

P T 0 5

* InfoBox Timeout dévalidé : on ne l’indique pas :-))

END

Pour avoir plus d’informations sur les commandes (MO, P T etc...), reportez-vous à DOC33E.DOC, la documentation propre de FlexNet, commune au portage sur carte RMNC ou sur PC.

Lançons alors le compilateur MRMNC.EXE pour obtenir le fichier binaire de l’Eprom destinée à la carte solomaster : MRMNC F5PJE.CFG. Le fichier F5PJE.BIN sera alors destiné à votre programmateur d’Eprom ! A vous de jouer ensuite :

Notez que ce paramètrage s’applique également aux PC/FlexNet, mis à part qu’il n’y a pas d’Eprom à programmer, donc pas de MRMNC.EXE, et encore moins besoin de crééer un fichier de configuration F5PJE.CFG. Il suffit simplement d’entrer les commandes ci-dessus à la main (sauf END ou les commentaires ‘*’...).

4.2 Paramètrage du BBS

Reportez-vous à PCFLEX.DOC : vous y trouverez la configuration complète du BBS F5KPO-8 d’Avignon. Cette configuration reste identique, que vous utilisiez RMNC ou PC/FlexNet.

5. Le txdelay

Le Txdelay joue un rôle important dans vos liaisons. Si votre transceiver est capable d’utiliser un txdelay de 25 ou 30, pourquoi donc le faire tourner à 50 ? Cela revient à occuper INUTILEMENT la fréquence, et n’accélere pas vos transmissions... Pensez-y, et passez le message à vos utilisateurs.

Pour plus d’efficacité, il est désormais possible de faire contrôler le txdelay de chaque utilisateur par le digi. Il suffit d’ajouter le paramètre « u » à la commande MODE. Ex : MODE 1 1200u

Si le txdelay d’un utilisateur est trop long, le digi le déconnectera après lui avoir envoyé le message « TX DELAY TOO LONG ». Après plusieurs essais successifs, on arrive alors à trouver une valeur adaptée et ainsi améliorer l’efficacité de ses transmissions. Attention : ce système ne pénalise en aucune façon ceux qui utilisent des transceivers sur lesquels la commutation E/R prend un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. FlexNet va en effet analyser CHAQUE émission. Le mode « u » est totalement indépendant du txdelay utilisé sur le digi : vous pourriez fort bien avoir un txdelay de 120 sur FlexNet, le digi n’accepterait pas pour autant des connexions avec txdelay 50 si l’utilisateur peut descendre à 16 !!

Le mode « u » est très utile pour discipliner le trafic, sans pour autant avoir recours au DAMA, protocole toujours trop lent (sauf sur des QRGs encombrées !). Il permet aussi d’éviter les utilisateurs peu scrupuleux qui n’hésitent pas à tourner avec un txdelay de 80 pour écraser leurs voisins et obtenir à coup sur un ack !!

6. Les liaisons via The Net

Les liaisons entre deux FlexNet VIA des nodes The Net sont possibles mais ne doivent représenter qu’une solution temporaire du fait de leur manque de rapidité et souvent de fiabilité. Reportez-vous au manuel FlexNet pour savoir comment procéder.

7. Les links visibles et invisibles

L’intérêt de monter un système FlexNet, c’est de pouvoir profiter d’un réseau efficace qui ne vous enverra jamais des messages indiquant un « défaut de la couche physique » ou autre prose peu valorisante du même genre. Il est important de rendre visible les liaisons vers vos voisins FlexNet et de bien avoir à l’esprit qu’un réseau doit pouvoir passer de TOUT, forward, trafic utilisateur, QSO de clavier à clavier, liaisons cluster, etc... Pas question de cacher des liaisons sous prétexte qu’elles ne doivent servir qu’au forward alors qu’elles relient déjà plusieurs FlexNet entre eux ! C’est idiot, nous ne sommes plus à l’âge de pierre où l’on montait 10 nodes Rose ou The Net sur une même fréquence en bloquant au maximum les accès, et de ce fait en coupant toute liaison autre que BBS entre les régions ! A vous de faire en sorte de monter en vitesse et de fiabiliser chaque voie radio.

Les links cachés serviront eux pour valider une liaison de test avec un node particulier ou un accès sysop sur une voie sans SSID (cf paragraphe 3).

Inutile non plus de programmer tous vos links à la main parce que vous êtes entourés de TheNet ou Fpac, au routage complétement anarchique et forcément incompatible avec celui utilisé sur FlexNet. Mieux vaut fournir une carte du réseau à vos utilisateurs plutôt que d’encombrer votre FlexNet avec des links manuels, avec des VIA peu fiables, etc...

N’oubliez pas non plus que FPAC fournit IMMEDIATEMENT une trame UA (connecté) en réponse à une trame SABM (demande de connexion), alors que la véritable connexion n’est même pas effectuée ! Inutile donc d’espérer relier deux FlexNet en utilisant Fpac, c’est impossible !! Sur TheNet ou TheNetNode, cela ne pose par contre aucun problème de passer en VIA, le système étant beaucoup plus simple.

8. Le mode DAMA

Récemment implémenté sur RMNC et PC/FlexNet, ce mode est TRES efficace pour les accès utilisateurs qui se trouvent sur des fréquences déjà bien encombrées. Il permet d’éviter au maximum les répétitions intempestives et de ce fait les collisions entre des Oms qui ne s’entendent pas entre eux, mais qui entendent tous leur node local (syndrôme du terminal caché..hi)..

Bien évidemment, il faut que tout le monde joue le jeux en utilisant des paramètres adaptés. Ceux qui utilisent un TNC-2 se serviront de l’Eprom TF 2.7a. TFPCX sera lui utilisé pour ceux qui disposent d’un contrôleur en mode KISS. Reportez vous aux manuels ad-hoc pour les paramètres adaptés. Attention cependant : DAMA n’a aucune utilité sur un accès avec écho digital (répétition des trames reçues sur le récepteur, un petit peu comme sur un relais phonie ordinaire) et sur les liaisons entre nodes. Dans ces deux cas, il ne ferait que ralentir le trafic !! Il faut le réserver aux accès SIMPLEX à fort trafic.

9. Est-ce que ma carte RMNC fonctionne ?

Il faut parfois ajouter de nouvelles voies radio sur un node RMNC/FlexNet, pour ouvrir une liaison de plus par exemple. Cependant, la nouvelle carte n’est pas reconnue par le système, alors qu’elle a bien été validée dans l’Eprom de la carte Solomaster. Est-ce alors un problème de conflit avec les voisines, ou est-ce que la nouvelle carte a un problème ? Pour lever rapidement le doute, je teste toujours la carte en question de façon indépendante : pas de carte solomaster, mais juste une carte RESET II, en n’oubliant pas de faire une Eprom de test dans laquelle le port 0 sera le seul et unique en service. RMNC/FlexNet 3.1 est idéal dans ce cas, pas besoin d’une version plus évoluée.

A la mise sous tension, comptez jusqu’à 20 en observant la diode PTT. Si cette dernière ne s’allume pas passé ce délais, considérez que la carte à un défaut. Si vous la voyez s’allumer (= passage de la balise par défaut du FlexNet), la carte fonctionne. Reste alors à l’intégrer parmis les autres déjà en service, en réglant les conflits d’adressage possibles.

Cette méthode n’est pas très scientifique, mais elle permet de se faire rapidement une idée en cas de problèmes, et m’a déjà permis de dépanner rapidement une panne ou de solutionner un conflit d’adresses.

10. Les modems 9600 Baud

Comment ouvrir une voie 9600 Baud ? Si vous utilisez des cartes RMNC3, il vous suffit d’acquérir l’option 9600 Baud et de la monter sur la carte, c’est très simple. Respectez par contre les instructions données dans le manuel pour le paramètrage. Sachez par contre qu’en fonction du type de modem, il vous faudra, ou non, utiliser une horloge émission et/ou réception externe.

Avec une carte RMNC3, utilisez MODE x 9600T Avec un G3RUH ou un modem ASIC (cf modem de la société INFRACOM), utilisez MODE x 9600t. Finalement, MODE X 9600TRZ sur une carte HB9ATU.

11. Quelle différence entre les cartes RMNC2 et RMNC3 ?

La carte RMNC2 est a été diffusée la première, pratiquement au tout début du projet RMNC/FlexNet. Elle ne comporte qu’un modem 1200 Baud AFSK (TCM-3105) mais dispose d’un connecteur modem externe sur lequel vous pourrez brancher un modem 9600 Baud FSK, une liaison KISS fil à fil avec votre BBS ou votre Dx-Cluster, etc... Cette carte ne doit pas être reléguée au placard sous prétexte que son successeur est sorti (RMNC3), bien au contraire. Elle constitue une solution économique pour démarrer un digi RMNC, mais aussi pour ouvrir des liaisons 9600 ou 19200 Baud.

La carte RMNC3 est elle sortie en 1994. Sa version de base ne comporte que la logique à microprocesseur, sans modem. Elle peut de ce fait servir de carte solomaster et est sur ce point de vue bien plus pratique d’utilisation que la RMNC2 : Eprom 27C512 utilisable d’office, composants disponibles de 8 à 12 Mhz, etc... Vous pouvez en outre rajouter trois options sur la même platine :

l KISS : pour relier la carte avec un BBS sur une liaison fil à fil. Plus besoin de convertisseur TTL RS-232 externe dans ce cas là, tout est monté sur la carte RMNC3.

l Modem 1200 Baud AFSK : modem à base de TCM-3105, full-duplex avec écho intégré.

l Modem 9600 Baud AFSK : modem DF9IC intégré à la carte RMNC3, avec filtres commutables (circuits MAX de chez MAXIM) permettant de passer d’une vitesse à l’autre sans devoir dessouder les composants chargés d’ajuster les filtres BF du modem.

La RMNC3 intègre tout une palette d’options sur la même platine. C’est la carte idéale si vous manquez de place ou souhaitez changer de vitesse sans problèmes (9k6 à 19k2 par exemple), et sans doute celle qui évoluera le plus simplement dans le temps, en fonction des nouvelles versions du logiciel FlexNet (carte solomaster 16 bits en préparation...).

12. PC/FlexNet ou RMNC/FlexNet ?

Nombreux sont ceux qui se demandent s’il faut utiliser RMNC/FlexNet ou PC/FlexNet. Le choix va dépendre de plusieurs critères. Voici un tableau qui vous permettra de vous faire une idée plus précise, et vous fera découvrir les caractéristiques de chaque système.

| Critère | RMNC/FlexNet | PC/FlexNet |
| --- | --- | --- |
| Taille et encombrement | X |  |
| Cout par voie radio |  | X |
| Consommation en énergie | X |  |
| Souplesse d’utilisation et maintenance | X | X |
| Routage des trames TCP/IP |  | X |
| Mode conférence locale | X | X |
| Mode conférence en réseau |  | X |
| Utilisation de contrôleurs packet différents (BayCom RS232, cartes USCC BayCom, Ethernet, etc...) |  | X |
| Lancement de commandes DOS à distance |  | X |
| Compatibilité routage FlexNet | X | X |
| Digi et BBS BayCom Box sur une même machine |  | X |
| Interfaçage avec logiciels en Pascal et en C |  | X |
| Commande à distance d’entrées/sorties | X | X |
| Maintenance à distance | X | X |

C’est maintenant à vous de peser le pour et le contre. PC/FlexNet est sans doute le plus capable d’évoluer à l’heure actuelle, du fait de l’utilisation d’un PC, et représente sans aucun doute une solution beaucoup plus économique. Cependant, l’arrivée prochaine d’une carte solomaster 16 Bits pour RMNC devrait rétablir l’équilibre entre les deux solutions. L’aspect financier penche par contre en faveur de PC/FlexNet : un PC 386SX16 ou mieux avec un disque dur 10 Mo MFM, un clavier, et un écran se récupèrent pour pas très cher de nos jours... Dernière précision : PC/FlexNet est utilisable avec des cartes USCC BayCom. C’est la solution qui permet de disposer facilement d’un maximum de voies radio (16 maximum).

13. Mon modem 9600 Baud fonctionne-t-il ?

La méthode décrite ci-après n’a RIEN de professionnel, et encore moins de scientifique. Elle permet cependant de se faire une idée sur le fonctionnement et le branchement d’un modem 9600 Baud et a déjà donné satisfaction à plusieurs oms. Il va de soi qu’un oscilloscope fera tout aussi bien, surtout en cas de panne importante.

La méthode la plus simple et la plus rapide consiste à relier la BF émission à la BF réception. Les modems modernes comportent la plupart du temps un strap prévu à cet effet. Passez alors le TNC ou tout autre contrôleur packet-radio en full duplex, de façon à pouvoir émettre et recevoir en même temps (il est inutile pour le moment de brancher votre transceiver, nous ne nous occuperons ici que de la partie modem et de rien d’autre). Activez le monitoring sur votre TNC, de façon à pouvoir observer tout trafic en mode connecté ou non connecté (MCON ON sur certains TNC-2 ou MC 6 sur les PK par exemple), puis fixez un txdelay de 20 environ. Passez en mode convers avec la commande K puis émettez quelques trames en appuyant sur RETURN. Vous allez alors RECEVOIR tout ce qui sera émis, le modem rebouclant son émission sur sa réception. Vous ne recevez rien ? Réglez le niveau de sortie BF et refaites le test. Si rien n’arrive, votre modem a de fortes chances de ne rien envoyer, ou de ne rien recevoir. L’électronique peut alors être en cause, à moins que vos branchements TNC/MODEM ne soient pas adaptés.

Si vous utilisez un logiciel évolué avec fenêtre MONITOR (comme Graphic Packet, TOP, SP, etc...), activez cette dernière, puis entrez le paramètre @D1 (full duplex) sur le TNC. Le reste est identique.

Sur un RMNC ou un PC/FlexNet, connectez vous DEUX fois sur le digi, dont une fois en vous validant sysop et en activant la fonction TRACE sur le port où le modem 9k6 est connecté, en n’oubliant pas au préalable d’ajuster la commande MODE en fonction du type de modem (avec le paramètre « d » obligatoire, full-duplex oblige !). Sur le port « non-sysop », demandez une connexion sortant sur la voie 9600 Baud (ex: C F6JBA 6 si le port 6 est le port 9k6). Vous devez alors observer les trames émises et reçues sur la voie sur laquelle vous êtes en mode SysOp.

A vous maintenant de raccorder votre transceiver, et d’effectuer les bons réglages (modulation BF, choix du type de filtre en émission, etc...).

14. Le hardware sur PC/FlexNet

Après avoir essayé plusieurs solutions, il est apparu qu’il était plus efficace d’utiliser des cartes USCC BayCom que de simples modems 1200 Baud.

Avec un carte USCC>4, vous disposez de 4 voies radio, les modems étant montés sur la platine principale, et interchangeables à volonté. Toutes les configurations sont ainsi possibles.

Sur une carte USCC8, vous avez le choix entre différents types de modems. Les plus courant sont les modems à base de TCM3105 (1200 ou 2400 Baud, livrés montés et testés, manuel en Anglais) ou les modems 9600 Baud (évolutifs jusqu’à 76800 Baud, montés et testés, manuel très détaillé en Français). Ces deux modems se relient à la carte USCC le plus simplement du monde : un cable plat à 20 conducteurs suffit !! Pas d’alimentation externe ou de fils en l’air, le cablage est propre !

Autre solution : utiliser le driver 6PACK permettant de gérer jusqu’à 8 TNC-2s sur un même port COM (liaisons entre Token Ring). N’ayant pas encore pu tester, je ne peux en dire plus, mais sachez que cela existe :-))

Pour éviter une question qui revient souvent, la société INFRACOM (dpt. 69, tél : 7208-8142) s’occupe de distribuer en France les produits BayCom, Symek (TNC2, modems 9k6, modems 19k2, etc...), Eisch (trx 70, 23 cm, Shf), et RMNC. Prenez contact par courrier ou par téléphone pour en savoir plus, mais ne me posez pas de questions par packet svp (sauf d’ordre purement technique !), le radioamateurisme ne doit pas être mélangé avec le business.

15. Débuter avec PC/FlexNet

Quelques oms ont souhaité avoir des informations détaillées quant à la première mise en service de PC/FlexNet et au paramètrage. Petit conseil: lisez avec soin la doc de ce système (PCFLEX.DOC), la création du fichier BAT de démarrage y est expliquée. Notez également que les commandes restent IDENTIQUES à celles des systèmes RMNC/FlexNet, avec quelques ajouts (cf PCFLEX.DOC une nouvelle fois) : vous pouvez donc vous reporter au manual Français de FlexNet (DOC33E.DOC), en ne tenant pas compte de tout ce qui a trait aux cartes RMNC (fichier de configuration, solomaster, etc...). J’espère que cela m’évitera quelques coups de téléphone : LISEZ LES DOCUMENTATIONS AVANT TOUT !!!!! :-)))

16. RMNC ? FlexNet ? kesako ?

Essayons une fois pour toute de faire disparaître les erreurs et les confusions :

RMNC est le hardware, c’est à dire des cartes au format Europe, controlées par 6809.

FlexNet est le software, fonctionnant soit sur RMNC (=> RMNC/FlexNet), soit sur PC

(PC/FlexNet)

Par conséquent, parlez de FlexNet si vous avez un problème soft, et de RMNC si c’est la partie matérielle qui coince.

17. Astuce pour connecter un BBS sans passer par le digi

Comme vous le savez déjà, il est tout à fait possible de connecter un BBS en passant via le digi qui lui est rattaché en fil à fil, sans pour autant avoir à se connecter au dit digi. Tout est expliqué en détail dans les documentations que vous avez en votre possession, aussi nous n’allons pas y revenir.

Par contre, voici un cas plus anodin : un BBS situé chez le sysop, relié par une unique voie radio à votre RMNC ou PC/FlexNet situé lui sur un point haut voisin, assurant les liaisons réseau et les accès utilisateurs. Pas de liaison fil à fil dans ce cas, ce qui laisse penser que l’on ne peut pas simplement connecter le BBS en se mettant sur la fréquence utilisateur du digi : eh bien détrompez vous !!

Il suffit de procéder comme si la voie radio BBS/digi n’était qu’un bout de fil : si le BBS utilise le SSID 8, arrangez vous pour que la gamme des SSIDs du digi comprenne le 8, et validez un link avec comptage entre BBS et digi. Désormais, vous pouvez connecter le BBS en demandant par exemple, C F6BIG-8, sans faire de via et sans connecter avant le digi !

18. Le PAR96 : 9600 Baud sur port LPT

Je sais, le PAR96 n’a rien à voir avec FlexNet, mais dans la mesure où il est utilisé sur des PC/FlexNet, il est utile d’apporter quelques précisions.

Pour commencer, le PR96 est un kit de chez BayCom (distributé en France par INFRACOM), livré avec boitier et manuel Français. Il se branche sur le port LPT de tout PC et peut fonctionner avec TFX_PAR (un TFPCX amélioré, uniquement destiné au PAR96) mais surtout avec PC/FlexNet via le driver PAR96.EXE. Attention : le PAR96 n’est utilisable qu’en semi-duplex !!

Une fois le kit monté, s’il vous arrive de ne RIEN recevoir, regardez de plus près votre port LPT : il y a de fortes chances qu’il ne soit pas bidirectionnel ==> tout ce que vous émettez est ok, mais vous ne recevrez rien. Un simple jumper peut parfois tout résoudre, sinon il vous faudra trouver une carte adaptée.

19.  La carte BUS MONITOR

J’ai reçu quelques questions au sujet de la carte BUS MONITOR destinée aux digis RMNC. Son rôle est des plus simple : permettre de visualiser l’activité du bus de donneés de votre RMNC, et ainsi de pouvoir déterminer un problème de dialogue. Vu le prix et le nombre de composants, cette carte me semble être une bonne idée.

20. BayCom Terminal (BCT.EXE) sur PC/FlexNet

Si votre PC/FlexNet est installé en point haut, et que vous n’avez pas envie d’aller y faire un tour pour chaque mise à jour logicielle, pensez à y installer BCT.EXE. Ce logiciel doit être lancé une fois PC/FlexNet en service, avec le paramètre /M : BCT /M

De cette façon là, vous aurez un accès complet au Dos du PC/FlexNet et pourrez bénéficier d’un maximum de mémoire pour exécuter des applications à distance (PKUNZIP, 7PLUS, REBOOT, etc...). Il vous sera possible d’uploader des mises à jour, de les intégrer au logiciel existant, puis de rebooter le PC pour qu’elles soient prises en compte. Consultez la documentation de BCT et celle deBayCom 1.60 pour savoir comment utiliser les commandes à distance.

Petite astuce : si vous exécutez une commande DOS qui nécessite d’appuyer sur une touche (une question « voulez-vous continuer O/N ? » par exemple), pensez bien que cela risque de planter BCT (pas PC/FlexNet) si vous ne prenez pas certaines précautions. Exemple : vous voulez faire un DEL *.* dans un répertoire. Imanquablement, le DOS va vous demander de confirmer !! La solution est simple comme bonjour : créez le fichier O dans la racine de votre disque dur, avec pour seul contenu la lettre O suivie de RETURN. La commande à utiliser sera alors : DEL *.* < \O

21. Un BayCom sur port LPT ?

Oui, lisez le paragraphe concernant le PAR96 ! On ne peut hélas pas brancher de modem BayCom 1200 Baud sur port LPT, tout du moins tant qu’un driver n’aura pas été développé pour. Seul le modme 9k6 est utilisable, en half-duplex uniquement.

22. Je ne peux pas utiliser tous mes COMs !

J’entends souvent la même remarque venant d’utilisateurs de PC/FlexNet : si j’utilise COM1, 2, et 3, le COM3 fonctionne mais pas le 1 ! C’est tout à fait normal : conflit d’IRQ !! Pensez bien à n’utiliser qu’un et un seul IRQ par port COM ! Peu de cartes RS232 sont en mesure de le faire, mais c’est pourtant indispensable si vous ne voulez pas avoir d’ennuis.

23. Le driver KISS.EXE de PC/FlexNet

Une mise au point ne me semble pas inutile sur ce driver : il n’est pas conçu pour utiliser un contrôleur packet-radio mis en mode KISS !!!!! Relisez bien la phrase qui précède, cela m’évitera bon nombre de questions, toujours les mêmes ! KISS.EXE est fait pour relier deux PC entre eux par un cable nul-modem. Même si certains d’entre vous arrivent à l’utiliser pour contrôler des TNC, ne vous attendez pas à des résultats extraordinaires, que cela soit clair !! :-)

24. Mes COMs sont tous pris et je veux relier deux PC entre eux

Le driver PIF est fait pour cela : vous allez pouvoir relier vos deux machines via un port LPT, en utilisant PC/FlexNet des deux cotés. Lisez la doc de PIF pour en savoir plus, tout y est indiqué.

25. Où trouver des informations sur les nouveautés ?

Si vous n’avez pas internet, lisez les  « bulletins FlexNet  » de F1RHK et moi-même. Ils sont diffusés de façon régulière et donnent des informations sur les nouveautés.

Si vous avez accès aux emails sur internet, envoyez un message à listproc@ham.ireste.fr, sans sujet, avec ce qui suit comme texte :

subscribe flex votre_prénom votre_nom (indicatif)

Ex : 	subscribe flex Jean Dupont (F6JBA)

Attention, cette mail-list ne fonctionne qu’en Anglais !!

Vous avez également la page Web de F1JKJ : http://www.imaginet.fr/~ferracci/flexnet

26. Pas d’infos sur le routage de FlexNet ???

C’est là le sujet de prédilection de F6CSS et d’autres oms..HI ! Oui, il est difficile de trouver des informations précises sur le routage utilisé par FlexNet. Le mieux serait encore de contacter Gunter Jost, DK7WJ @ DB0ZDF et de lui poser la question. Inutile d’envoyer des messages @FRA, l’information ne se trouve pas en France !!

Autre solution : récupérer WAMPES et décortiquer ses sources. Ce logiciel sait parfaitement discuter avec un FlexNet, routage compris. Il vous faudra par contre maitriser linux avant :-)