# PC/FlexNet 3.3e

(c) Gunter Jost, DK7WJ

Manuel écrit par Eric BERTREM, F5PJE

Mise à jour du : 1er Mai 1996

ATTENTION :  il ne s’agit là en aucun cas d’une documentation officielle diffusée par le groupe FlexNet !! Ce document n’a pour but que d’aider à mieux comprendre PC/FlexNet, d’expliquer son fonctionnement de base. Il ne peut en aucune manière être vendu, publié ou reproduit dans quelque revue que ce soit, en totalité ou en partie, sans accord écrit préalable de l’auteur.PC/FlexNet ne peut en aucune manière être diffusé par packet, Fido, Internet, ou tout autre « réseau » du même genre, ce qui n’est pas le cas de ce document : copiez le, diffusez le comme vous voulez, sans cependant le modifier, ni en tirer de profits.

En outre, si vous appréciez la qualité du logiciel, pensez au travail effectué par ses auteurs... Un petit coup de pouce est toujours le bienvenu, le développement de tels systèmes ne se faisant pas sans frais.

## 1. Introduction

Avant d’entrer dans le vif du sujet, sachez que PC/FlexNet  peut fonctionner avec ou sans fonction digi. En plus clair, soit vous avez un node FlexNet complet (FLEXNET.EXE + FLEXDIGI.EXE), soit vous n’utilisez qu’une partie un petit peu similaire à TFPCX (FLEXNET.EXE tout seul), en mieux.

Voyons maintenant les caractéristiques de PC/FlexNet :

Diffusé en Octobre 1994, PC/FlexNet 3.3 reprend les mêmes caractéristiques que RMNC/FlexNet : le logiciel reste le même, seul le matériel change, dans la mesure où il est nécessaire d’utiliser un ordinateur compatible PC. Voici en quelques mots la configuration de base pour utiliser PC/FlexNet :

l Hard/Soft :

PC/XT, ou PC/AT si possible, avec au minimum 512 Ko de Ram. PC/FlexNet utilise environ 200 Ko de Ram, sans compter la place utilisée par les drivers et les utilitaires.

La puissance de l’ordinateur déterminera la vitesse maximum des liaisons radio mises en place. Le logiciel occupe moins d’1 Mo (possibilité de tout faire avec un seul lecteur de disquettes au besoin, mais attention à la vitesse de lecture de certains fichiers - connexion, aide, actualités, help, etc...).

l Système d’exploitation :

Ms/Dos 3.1 ou mieux 5.0, voir 6.2. Dans ce dernier cas les paquets pourront être chargés dans les UMBs. 6.0 pose des problèmes, merci de ne pas l’utiliser.

l Sorties :

En fonction de chaque besoin et des drivers disponibles. L’interfaçage le plus simple se fait au moyen des cartes USCC BayCom, avec 2, 4, ou 8 voies radio (grande variété de modems utilisables, de 300 Baud AFSK à 38400 Baud FSK).

PC/FlexNet fait appel à différents drivers Niveau 1. Ceux-ci s’installent facilement et permettent d’adapter toute configuration materielle au logiciel FlexNet : modems BayCom, cartes USCC, cartes SCC (disponible sous peu), cartes sonores, Ethernet, etc... Un « Kit Driver » est disponible pour les développeurs intéressés, nous contacter au préalable. Pour avoir le digi, il faut charger FLEXNET.EXE puis FLEXDIGI.EXE (ce dernier peut être chargé avant ou après les drivers Niveau 1).

Pour les utilisateurs, une version « réduite » de PC/FlexNet a été prévue, sans routage et donc sans node intégré. Vous la trouverez sur la disquette distribution sous le nom FLEXNET.EXE. Consultez la documentation Française (FLEXNET.F) pour connaître son fonctionnement.

## 2. Testez PC/FlexNet

Vous pouvez vous aussi faire partie des utilisateurs Français de PC/FlexNet en me contactant par :

l packet	:	F5PJE @ HB9IAP

l Email	:	ebertrem@curis.gatelink.Fr.net

l Fido	:	Eric BERTREM, 2:323/9.2

l Fax	:	(+33) 7808-1806

l Courrier	:	Eric BERTREM

207, Rue Des Combes

69250 Curis Au Mont D’Or

- FRANCE -

Les mises à jour se feront de trois façons :

l Par courrier : me procurer autant d’enveloppes timbrées et de disquettes formattées que vous le souhaitez, de façon à couvrir tous les frais (déjà bien importants..hihi). Attention : respectez bien cette procédure, et n’envoyez pas d’argent ! Ce qui vous est demandé me permet d’agir RAPIDEMENT, sans avoir besoin d’aller chercher des timbres d’un coté, une disquette de l’autre, etc... Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

l Par modem : si votre PC utilise un modem 14400 Baud ou au delà, vous pourrez recevoir les mises à jour simplement en m’appelant à une heure convenue. Prévoyez un logiciel capable d’utiliser le ZMODEM, seul protocole de transfert vraiment efficace. Le serveur Ham BBS (7878-0302) dispose également d’une aire réservée aux testeurs de PC/FlexNet, protégée par mot de passe, et accessible 24/24h. Vous y aurez accès si vous en faites la demande à F5PJE.

l Par Email : si vous disposez d’un accès internet, contactez F5PJE à ebertrem@curis.gatelink.fr.net. Vous recevrez alors l’adresse d’un site ftp, un login, et un password qui vous seront personnels.

## 3. Les drivers et interfaces

Comme indiqué ci-dessus, PC/FlexNet se compose d’un noyau de base autour duquel s’articulent plusieurs drivers permettant de gérer une interface materielle ou logicielle. En voici une description rapide et leur mode d’emploi (chaque driver comportant un fichier .DOC, merci de vous y reporter pour des informations complémentaires quant à la syntaxe à utiliser). La liste n’est pas exhaustive, aussi reportez vous toujours au package PC/FlexNet que vous avez reçu.

### FLEXDIGI.EXE

syntaxe : aucune

Ce driver ajoute la fonction node à FLEXNET.EXE. Si vous ne le chargez pas, vous n’aurez pas moyen d’utiliser votre système en tant que node, mais pourrez tout de même profiter de tous les drivers chargés lors de l’initialisation du système (KISS, USCC, etc...). Consultez la doc FLEXDIGI.F pour en savoir plus.

### TNC.EXE

syntaxe : TNC <indicatif> <nombre de canaux>

Ce logiciel n’est pas à proprement parler un driver, mais plutôt un utilitaire qui permet de contrôler le fonctionnement du digi en local, et d’en assurer la maintenance directement depuis son PC., une fois PC/FlexNet en service. TNC.EXE émule en effet un TNC virtuel, rattaché directement au node sur le port 15. Ex : lancez TNC F5PJE 5 pour que l’indicatif F5PJE dispose de 5 canaux sur le tnc virtuel. Toute commande qui lui sera destineé devra alors être précédée de la touche ESC :

A :	autoswitch. Lorsque des données sont reçues sur un canal voisin, différent de celui que vous utilisez, elles sont immédiatement affichées. Cas particulier : cette fonction est inhibée si vous êtes en mode TRACE.

C <indicatif> : connexion à l’indicatif spécifié, celui du node en règle générale.

D :	déconnexion

H :	affiche la liste des commandes disponibles

M :	changement d’indicatif sur la voie en cours (MYCALL)

Q :	sortie de TNC.EXE

S :	affichage de l’état des canaux du TNC, le signe « > » indique la voie en cours d’utilisation. Pour en changer, utilisez Esc Sx où x est le numéro de la voie, en ne dépassant pas le nombre maximum défini lors du lancement de TNC.EXE.

R :	affiche le contenu du buffer de TNC.EXE

K :	coupe la connexion sur le canal actif en envoi un « link failure » au correspondant, comme avec la commande KILL de FlexNet.

En utilisant TNC.EXE, vous êtes automatiquement en mode sysop une fois connecté au digi (mode « yd » sur le port 15) et pouvez ainsi en effectuer une maintenance complète, modifier tous les paramètres de votre choix.

### DUMMY.EXE

syntaxe : DUMMY <nombre de canaux>

DUMMY n’est pas un driver mais un « boucheur de trous ». La numérotation des ports se faisant dans l’ordre d’appel des drivers (cf 7.2. Mise en service),  il peut arriver d’avoir besoin de désactiver un port, sans pour autant chambouler le paramètrage de tous les autres. Insérez alors DUMMY, en remplacement d’un autre driver, par exemple, en indiquant le nombre de ports qu’il devra occuper. Ex: DUMMY 4 (=> 4 ports occupés par DUMMY).

Demandez DUMMY /? pour avoir de l’aide.

### KISS.EXE

syntaxe : KISS <com> </P=adresse com> </I=IRQ com>

KISS.EXE gère un port KISS sur n’importe quel port COM de votre PC. L’utilisation du protocole KISS-CRC suppose le paramètre « c » dans la commande MODE. Exemple : MODE 3 9600c. La gestion des circuits 16550 est prévue mais n’a pas encore été testée. Si vous utilisez un COM entre 1 et 4, il n’est pas utile de spécifier l’adresse et l’irq utilisés, sauf si vos valeurs ne sont pas standard. Demandez KISS /? pour avoir de l’aide.

### USCC.EXE

syntaxe : USCC  </P=adresse> </I=IRQ> </C=canaux> </B=frame buffer> </T=sec..> </S>

/P	= adresse de la carte. Ex :/P=0x300

/I	= irq de la carte. Ex : /I=7

/C	= nombre de canaux. Ex : /C=8

/B	= buffer de trames (= canaux * 10)

/T	= en secondes, tail-time pour fullduplex

/S	= use dos ticker instead of scc timer for L1 timing

USCC.EXE utilise les cartes BayCom suivantes :

BayCom USCC>4 (4 canaux)

USCC9k6 (2 canaux)

Les anciennes SCC>4 avec 8 canaux

USCC>8 (8 canaux)

Si vous souhaitez pouvoir fonctionner en squelch ouvert, validez le paramètre « c » de la commande MODE. Ex : MODE 1 1200c

### DG1SCR.EXE

Utilisation de la carte à DSP développée par DG1SCR, en 1200 ou 9600 Baud FSK, branchée sur l’un des ports COM de votre PC. Cf DG1SCR.DOC pour plus d’informations (en Allemand et Anglais).

### DSK.EXE et DSK50.EXE

Utilisation du DSP Starter Kit de Texas Instrument, carte à processeur DSP capable de fonctionner en 1200 ou 9600 Baud FSK. Cf documentation DSK.DOC (en Allemand et Anglais).

### PSADRVR.EXE

Driver destiné au circuits PSA de chez Analog Devices. Fonctionnement en 1200 et 9600 Baud possible. Documentation : PSADRVR.DOC.

### SBLAST.EXE

Faites du packet en 1200 Baud AFSK avec une carte Sound Blaster. Nécessite une bonne puissance de calcul (486 par exemple), et un fonctionnement en semi-duplex uniquement. Documentation : SBLAST.DOC.

### WSS.EXE et WSS_9K6.EXE

Gestion du Windows Sound System, en AFSK (1200 Baud) et FSK (9600 Baud), avec carte sonore. Cf les documentations en Anglais et Allemand.

### SNDDIAG.EXE

Logiciel destiné à faciliter le paramètrage des drivers Sound Blaster.

### IPPD.EXE et IPPDCFG.EXE

Ce driver encapsule les trames AX25 avec une entête IP et les diffuse sur un réseau Ethernet. Ce driver a été développé pour connecter un simili-KA9Q à un PC/FlexNet à travers un réseau LOCAL. IPPDCFG.EXE sert à configurer IPPD.EXE. Cf IPPD.DOC pour de plus amples informations.

### IPXN.EXE

syntaxe : IPXN

Driver Novell, a besoin d’un driver Novell-IPX résident, permet d’interfacer le digi à un réseau Novell. Seuls les PC qui utilisent le même segment physique sont accessibles, avec aucun trafic possible par routeur, passerelles, ou serveurs multiports. IPX utilise le driver IPX qui sera chargé avant lui. Le trafic s’ écoule par broadcast Ethernet, de façon identique à une voie radio sur laquelle toutes les stations s’entendraient. Il n’est donc pas utile de s’occuper du routage IPX. Il est en outre possible de visualiser la trafic de tous les PC/FlexNets du réseau. IPXN se lance sans aucun paramètre. Attention, les drivers IPX Novell ne sont pas en freeware !!! Ce sont des logiciels commerciaux. Encore un conseil : le driver PDIPX.COM (Public Domain chez Intel) n’est pas utilisable, n’étant pas capable de recevoir les broadcasts IPX. Si vous trouvez une solution, contactez nous ! Coté paramètrage de FlexNet, tous les paramètres sont utilisables; il est inutile d’indiquer la vitesse.

### IPXPD.EXE

syntaxe : IPXPD <packet int no>

Driver Ethernet pour IPX, a besoin d’un driver packet résident. Il permet le branchement du digi sur Ethernet, en utilisant le protocole IPX. Seuls les PC utilisant le même Segment physique sont accessibles, sans trafic par routeur, passerelles, ou serveurs multiports. IPXPD se greffe sur le driver packet qui devra avoir été chargé auparavant. Le trafic se fait par des Broadcasts Ethernet, tout comme sur une voie radio où toutes les stations s’entendraient entre elles. L’utilisation de IDXPD n’est possible que si aucun Shell IPX Novell n’est en service sur la machine. Attention : le driver IPX Novell n’est pas un shareware, mais un logiciel commercial. IPXPD utilise les trames Ethernet II, avec le Frametype 8137, comme sur le récent Novel 3.12. Il se peut que vous rencontriez des problèmes avec des versions plus anciennes. Utilisez dans ce cas « ECONFIG » pour les surmonter. IPXPD se lance avec le numéro d’IRQ du driver packet, compris entre 0x60 (96) et 0x7F (127).

### ETHER.EXE

syntaxe : cf ETHER.DOC

ETHER permet de relier les systèmes G8BPQ via une liaison Ethernet. Le protocole est à 100 % identique.

### ETHEREMU.EXE et EEMUCFG.EXE

syntaxe : cf ETHERMU.DOC

ETHEREMU est un émulateur de driver de paquets pour Ethernet d’un coté, et dialogue avec PC/FlexNet de l’autre. Il permet par exemple l’utilisation de systèmes TCP/IP standards, tels que NCSA TELNET ou KA9Q, d’être utilisés par radio, avec encapsulation des trames IP dans les trames AX25.

### PAR96.EXE

syntaxe : PAR96 [LPTn] [/P=adresse port LPT] [/I=irq port LPT]

Driver pour modem 9600 Baud BayCom connecté sur port LPT, fonctionnement half-duplex uniquement.

### 6PACK.EXE

Driver permettant de relier plusieurs TNC-2 en réseau sur un même port COM, et de les utiliser comme ports radio de PC/FlexNet. Nécessite un changement de l’Eprom du TNC-2. Cf 6PACK.DOC pour avoir plus d’informations, en Français.

### PIF.EXE

Driver permettant de relier plusieurs deux PC via leurs ports LPT. Documentation en Allemand et Anglais.

### VANESSA.EXE, VANUTIL.EXE

Ensemble de drivers pour gérer les cartes VANESSA (sortes de TNC-2 d’origine Suisse, montés à l’intérieur du PC). Docs et fichiers Eprom fournis.

### INTERFACE TURBO PASCAL (FLEXPAS.LZH)

Ecrit par Michael, DG9FDL, ce package permet à tout utilisateur de Turbo Pascal 6.0 et Borland Pascal 7.0 de développer des interfaces pour PC/FlexNet. Une application de terminal est donnée en exemple, avec listing commenté. Tout ceci devrait permettre de programmer n’importe quel logiciel, et de le faire dialoguer avec PC/FlexNet, sur une seule et même machine : node météo, gestion d’E/S, surveillance du trafic, etc...

### INTERFACE TURBO C (FLEXAPPL.LZH)

Comme pour le package Turbo Pascal, celui-ci va vous permettre d’interfacer PC/FlexNet avec n’importe quel logiciel écrit en Turbo C, le logiciel pouvant alors fonctionner en TSR ou en premier plan. Des applications amplement commentées sout fournies.

## 4. Les applications et émulateurs

Une fois le digi chargé, PC/FlexNet fonctionne en tâche de fond, et peut donc être utilisé par des programmes en service sur la même machine (FBB, Terminal, Graphic Packet, etc...). Voici par conséquent la liste des principales applications et émulateurs disponibles.

### BCT.EXE

BCT.EXE n’est ni plus ni moins que le logiciel BayCom 1.60 adapté à PC/FlexNet, et de ce fait inutilisable avec L2.EXE. Les commandes sont identiques, à peu de choses près. La pemière fois, exécutez BCT votre_indicatif (ex: BCT F5PJE-10), puis quittez avec ALT-X. Un fichier de configuration sera ainsi créé.

BCT remplace TNC et FTNC. Il est en mesure de reconnaître automatiquement le 7+ d’un message, et peut émettre ou recevoir des fichiers selon le protocole AutoBin (utilisable sur FBB et les BBS d’origine Allemande). Il est en outre possible pour le sysop d’avoir accès au dos à distance, après avoir été validé sysop sur BCT. On peut ainsi uploader des mises à jour sans avoir à se déplacer sur le site du digi, vérifier des fichiers BAT, écrire des fichiers FPR (fichiers de configuration de PC/FlexNet), etc...

Lisez BCT.DOC pour en savoir plus, en Français.

### CLU030E.ZIP

Venu tout droit de Finlande, voici un logiciel DX-Cluster shareware, capable de s’interfacer avec PC/FlexNet 3.3e. Il s’agit là d’une version en test, mais vous pourrez toujours découvrir ce superbe logiciel, écrit par un étudiant de 18 ans !! La documentation est en Anglais, format WORD et ASCII.

### DVMS.EXE

syntaxe : cf documentation

Digital Voice Mail System, un logiciel très performant permettant demonter un serveur vocal sur PC, au moyen d’une carte dédiée. L’interfaçage est tout à fait possible avec PC/FlexNet.

### TFEMU.EXE

syntaxe : cf TFEMU.DOC

TFEMU est un émulateur de mode HOST (WA8DED / TF), et permet de ce fait de faire fonctionner tous les logiciels le supportant en même temps et sur la même machine que PC/FlexNet. C’est entre autre le cas de Gaphic Packet 1.61b, FBB 5.15c, TOP 1.49, SP, TERM de DL5FBD, AA4RE BBS, Die Box 1.9, etc... Selon la syntaxe utilisée au lancement, TFEMU peut ou non simuler un driver DRSI ou un TFPCX. Des commandes HOST ont été ajoutées pour améliorer la compatibilité avec PC/FlexNet. TFEMU permet en outre de visualiser le trafic sur tous les ports radio à la fois. Des essais positifs ont été faits en ce sens avec TOP, SP, GP. Documentation : TFEMU.DOC (en Allemand et Anglais).

### TFETERM.EXE

syntaxe : cf TFETERM.DOC

TFETERM est un logiciel de terminal utilisable avec TFEMU. Très simplifié, il permet cependant de faire pas mal de choses.

### CONVERS.LZH

syntaxe : cf CONVERS.DOC

Montez un réseau conversationnel en utilisant le routage FlexNet. Tout le monde peut discuter avec les digis voisins dans la mesure où, par exemple, le canal 50 sera le même sur tous les systèmes équipés de CONVERSD. Ce système est compatible avec les convers des The Net Nodes.

### SERV.LZH (inclus dans SYSOP.LZH)

SERV est un logiciel qui permet au sysop de prendre la main à distance sur son PC/FlexNet. Rien de bien neuf me direz vous, si ce n’est qu’il est possible de lancer des commandes DOS, et donc de lire des fichiers, d’en écrire (en ASCII ou AutoBin - je n’y peux rien si vous utilisez TPK..hi -), de faire un RESET du digi (attention au bug, cf plus bas...), de déclencher des actions à des moments donnés (CRON), etc... SERV sait aussi mettre à l’heure votre PC, en utilisant l’horloge atomique DC77. A l’aide de la commande HELP, il est en outre possible de lire des fichiers placés par le sysop. Exemple : liste de relais, documentation FlexNet, etc... Lancez SERV.EXE une fois le digi en fonctionnement. Documentation Française : SERV.DOC

### FSET.EXE

syntaxe : cf plus loin.

FSET.EXE permet de paramétrer vitesse, mode et txdelay sur un système n’utilisant pas la fonction digi. Vous l’utiliserez par exemple pour interfacer PC/FlexNet avec FBB, TOP, GP, etc... Un exemple d’utilisation est donné plus bas.

### CALIB.EXE

Syntaxe : CALIB <numéro du canal> <nbre de minutes>

Effectue une calibration d’une voie radio. Doit être utilisé une fois le driver concerné par cette calibration (USCC par exemple) chargé.

### SYSNUM.EXE

Syntaxe : SYSNUM  <code sysop> <chemin du digi>

Pour entrer le code sysop qui vous perrmettra de prendre le contrôle du digi à distance, utilisez l’utilitaire SYSNUM.EXE comme suit :

SYSNUM code_sysop    nom_répertoire_fichier_de_config

Ex : SYSNUM 12345 c:\PCFLEX

Le code sysop sera alors enregistré une fois pour toute dans le fichier de configuration de PC/FlexNet FLEXNET.FPR  (il n’est pas visible avec un éditeur de texte, rassurez-vous). Rappel : il n’est pas possible de modifier ce code sans prendre la main sous Dos !

### KILLAPLL.EXE

Retire une application (TFEMU par exemple) de la mémoire en cours de fonctionnement, sans affecter le digi lui même.

### SHOW.EXE

Donne une vision globale des ports du PC/FlexNet, avec monitoring de tout ce qui se passe.

### STAT.EXE

Affiche les statistiques du digi, sans pour autant avoir besoin de s’y connecter.

## 5. Mise en service de PC/FlexNet (avec digi)

Nous allons ici détailler la procédure à utiliser pour démarrer PC/FlexNet la toute première fois. Pour des exemples concrets, consultez le fichier LOADFLEX.BAT se trouvant sur la disquette de distribution. Commencez par charger FLEXNET.EXE en mémoire haute. Viennent ensuite les différents drivers en fonction de votre configuration materielle, sans oublier FLEXDIGI.EXE sinon vous n’aurez pas la fonction digi !

La plupart des drivers peuvent utiliser un ou plusieurs ports (visibles avec la commande P de FlexNet 3.3e). Le positionnement de ces ports se fera dans l’ordre d’appel des drivers. Imaginons par exemple que vous utilisiez deux cartes USCC>4 (quatre canaux par carte) et un port KISS. Si vous chargez le driver USCC pour la première carte, puis le driver KISS, puis finalement le driver USCC de la dernière carte, vos ports seront ordonnés comme ci-dessous :

P0	: USCC I, 1er canal

P1	: USCC1, 2ème canal

P2	: USCC1, 3ème canal

P3	: USCC1, 4ème canal

P4	: port KISS

P5	: USCC2, 1er canal

P6	: USCC2, 2ème canal

P7	: USCC2, 3ème canal

P8	: USCC2, 4ème canal

P15	: port interne (liaison FlexNet/Applications)

Si par contre vous chargez les deux drivers USCC en premier, puis le driver KISS, vous obtiendrez :

P0	: USCC I, 1er canal

P1	: USCC1, 2ème canal

P2	: USCC1, 3ème canal

P3	: USCC1, 4ème canal

P4	: USCC2, 1er canal

P5	: USCC2, 2ème canal

P6	: USCC2, 3ème canal

P7	: USCC2, 4ème canal

P8	: port KISS

P15	: port interne (liaison FlexNet/Applications)

Paramétrez LOADFLEX.BAT en fonction de la configuration que vous souhaitez utiliser. Le driver DUMMY.EXE permet d’occuper un port de PC/FlexNet sans y assigner de voie radio. Ce port sera considéré comme étant inoccupé, tout en étant présent mais invisible dans la liste des paramètres (commande « P »). Dans la mesure du possible, chargez les drivers en mémoire haute avec la commande LH de Ms-Dos, vous gagnerez de la place si jamais vous voulez faire tourner d’autres applications en même temps. Lancez LOADFLEX.BAT. La première fois, il va vous demander de créer un fichier de configuration (FLEXNET.FPR); répondez « Y ». Les drivers vont alors se charger. Si aucun message d’erreur n’apparaît, PC/FlexNet est désormais résident, en tâche de fond. Pour le décharger, utilisez la commande FLEX /U. Voici un exemple de LOADFLEX.BAT :

rem

rem Exemple de configuration de PC-Flexnet (version avec Digi)

rem

rem  Installation d’un port KISS sur COM2 et d’une carte USCC 4 ports

rem Puis lancement de la fonction digi (flexdigi.exe)

rem

lh flexnet 80

if errorlevel 1 goto exit

lh kiss 1

if errorlevel 1 goto exit

lh uscc /p=0x300 /I=7 /C=4

if errorlevel 1 goto exit

lh flexdigi

if errorlevel 1 goto exit

flex

goto end

:exit

flex /u

:end

Pour entrer le code sysop qui vous perrmettra de prendre le contrôle du digi à distance, utilisez sous DOS l’utilitaire SYSNUM.EXE comme suit (une fois PC/FlexNet en service !) :

SYSNUM code_sysop    nom_répertoire_fichier_de_config

Ex : SYSNUM 12345 c:\PCFLEX

Nous allons maintenant nous connecter au digi en local, gràce à BCT.EXE (BCT F5PJE 4). Souvenez-vous : BCT fonctionne comme BayCom 1.60. Vous disposerez alors de 10 canaux. Pour vous connecter au digi, commencez par choisir un canal avec les touches F1 à F10. Puis appuyez sur ESC jusqu’à temps que deux points (==> : ) apparaissent à gauche de ce que vous allez alors frapper. Entrez alors C FLXNET (FLEXNET est l’indicatif du PC/FlexNet lors de sa toute première installation) : vous voilà connecté !

Vous êtes alors AUTOMATIQUEMENT en mode sysop. Aucun paramètre n’étant à jour, profitez en pour rentrer ceux que vous auriez auparavant défini, manuellement. Notez bien qu’il n’existe pas pour le moment de fichier de configuration comme sur RMNC/FlexNet. Cela sera sans doute modifé dans une prochaine version. Pour le reste des commandes, elles sont identiques à celles de FlexNet, telles que décrites dans DOC33E.DOC.

La moindre des choses est maintenant de donner un indicatif à votre PC/FlexNet, en utilisant la commande MY. Ex : MY F6XXX 0 8 => le système sera connectable avec les SSIDs 0 à 8, 8 étant souvent celui qui conduira automatiquement sur le bbs, s’il y en as un rattaché en fil à fil ou par une voie radio directe.

Passons maintenant à la configuration des ports utilisateurs et des liaisons. Nous imaginerons le cas suivant : vous utilisez une carte USCC>8 avec seulement 3 modems, dont un 1200 Baud et deux 9600 Baud. Le système tourne sous l’indicatif F6XXX et utilisera les SSID 0 à 9. 8 est celui du BBS, 9 celui d’un serveur TCP/IP, ces deux applications étant reliées avec un cable nul modem chacun, à 19200 Baud full-duplex. Voici comment, une fois connecté au FLXNET du départ, configurer le digi et tout préparer pour accueillir les deux BBS :

MY F6XXX 0 9

P S 0 0		* SSID 0 port 0, voie utilisateur 1200 Baud

MO 0 1200C	* 1200 Baud sur port 0, avec DCD automatique

P T 25 0	* Txdelay 25 sur port 0

MO 1 9600trz	* 9600 Baud NRZ, horloge Tx et Rx externes sur port 1 (cas d’un modem DF9Ic)

P T 10 1	* Txdelay 10 sur port 1
L 1 F8PX-2	* Link sur le FlexNet F8PX-2 sur port 1

MO 2 9600trz	* idem ci-dessus, sur port 2
P T 10 2	* Txdelay 10 sur port 2
L 2 F6BIG-2	* Link sur FlexNet F6BIG-2 sur port 2.

MO 3 19200d	* 19200 Baud full-duplex sur port 3

P S 8 3		* SSID 8 sur port 3 car on y branche le BBS FBB

L 3 F6XXX-8 @	* test de link avec le serveur, obligatoire

MO 4 19200d	* 19200 Baud full-duplex sur port 4
P S 9 4		* SSID 8 sur port 4 car on y branche le serveur TCP/IP

L 4 F6XXX-9 @	* test de link avec le serveur, obligatoire

Faites alors un Q pour vous déconnecter de FLXNET, puis reconnectez cette fois-ci F6XXX-0 et admirez votre travail avec la commande P (paramètres). Il n’y a plus qu’à vous occuper des BBS (cf la description pour FBB dans ce document). N’oubliez pas que le F6XXX est ici à titre d’exemple : respectez la législation radioamateur et utilisez VOTRE indicatif :-)

Nous pouvons maintenant paramètrer les textes d’information, d’actualités, les balises, et le texte de connexion. D’autres paramètres existent, aussi reportez-vous à la documentation Française du logiciel FlexNet pour en savoir plus.

Texte de connexion :

Entrez « WRITE C », puis frappez votre texte, comme par exemple :

/ JN25JU / Qth : Lyon

(A)ctualités		(I)nformations			(H)elp		(L)inks

et terminez par un CTRL-Z.

Texte d’information :

Entrez « WRITE I », puis frappez votre texte, comme par exemple :

INFORMATIONS

Qth : Lyon

Software : PC/FlexNet 3.3

Liaisons : etc etc...

Puis terminez par CTRL-Z.

Texte d’actualités :

Utilisez « WRITE A » et entrez votre texte, comme dans les exemples ci-dessus. Terminez par CTRL-Z comme d’habitude.

L’aide :

Utilisez « WRITE H » et entrez votre texte, comme dans les exemples ci-dessus. Terminez par CTRL-Z comme d’habitude.

Les balises :

Les balises servent à signaler que votre système est présent, en fonctionnement, mais pas pour faire de la publicité tapageuse. Il est recommandé de ne pas les diffuser trop souvent, et en aucun cas sur une grande échelle. Entrez « WRITE B » et reprenons l’exemple de paramètrage ci-dessus :

#30 0 FLEX:Voie utilisateur de F6XXX

#60 1 FLEX:Liaison 9600 Baud sur F8PX

#60 2 FLEX:Liaison sur F6BIG-2

et terminez par CTRL-Z.

Vous l’aurez compris, la balise du port 0 passera toutes les 30 minutes. Celles des ports 1 et 2 toutes les 60 minutes. Elles seront envoyées à FLEX, avec le texte qui correspond. Les autres ports ne passeront pas de balises. Consultez la documentation de FlexNet pour connaitre la syntaxe complète des balises.

## 6. Mise en service de FLEXNET.EXE tout seul, sans digi

FLEXNET.EXE est constitué d’un mini-noyau FlexNet pour utilisateur et PC de service, sans digi comme dans la version complète de PC/FlexNet. Tous les canaux sont paramétrables, avec un maximum de 8 canaux (au lieu de 16 dans la version complète), ce qui suffira à la plupart des applications.

Utilisez LOADHIGH ou LH pour charger les modules (MS-DOS 5.0 minimum). Si vous n'avez pas assez de place, chargez les modules dans la mémoire conventionnelle. Vous pouvez contrôler l'ocupation de la mémoire avec "MEM/D". Veillez à ce qu'il n'y ait pas de trous.

L'installation complète de FlexNet sans digi s'effectue au moyen d'un fichier BAT. Ici, chaque canal sera paramétré avec FSET [paramètres]. Il n’est en effet pas possible de lire le fichier FLEXNET.FPR utilisé par la version avec digi. Par conséquent, paramétrez le TxDelay, le SSID, la vitesse. En cas de problèmes, le bug sera signalé à COMMAND.COM qui stoppera l'installation.

FLEXNET.EXE doit être lancé en premier, suivi des drivers dans l'ordre désiré. Il comporte un paramètre optionnel indiquant la taille de l'environnement de travail (en Ko). 15 Ko par canal est vraiment un minimum, la plupart du temps vous aurez besoin de 30 à 40 Ko.

En tout dernier, les modules seront activés par l'utilitaire "FLEX". Plus aucun driver ne pourra être installé après cela. Chaque canal sera paramétré par FSET. Le mode (cf commande MODE de la doc FlexNet) se configure différemment, en fonction de chaque driver. Reportez-vous à la documentation de ce dernier, ou demandez "<nom du driver> /?" pour avoir de l'aide.

Nous pouvons maintenant lancer les applications (soft de terminal par exemple) en utilisant TFEMU (émulateur HOSTMODE) si besoin est.

Si vous lancez FLEX.EXE avec le paramètre "/U", tous les drivers, les interfaces et FLEXNET.EXE seront désinstallés. Comme toujours sous DOS, aucun autre TSR ne devra être chargé sous peine de problèmes.

Voici un exemple de fichier BAT pour démarrer FLEXNET.EXE (commentaires à la fin, avec "*") :

LH FLEXNET 20         		* Noyau avec 20 Ko de mémoire de travail

if errorlevel 1 goto end        	* Option: interruption si déjà installé

LH SER12 2                        	* Canal 0: modem BayCom série sur COM2

if errorlevel 1 goto error      	* Option: interruption en cas d'erreur

LH KISS 1                   		* Canal 1: mode KISS pour liaison inter-PC sur COM1

if errorlevel 1 goto error  	* Option: interruption en cas d'erreur

LH IPXPD 0x60		* Chargement driver Ethernet

if errorlevel 1 goto error	* Option : interruption en cas d’erreur

FLEX                        		* Activation du noyau et des drivers

FSET mode 0 1200c           	* Mode canal 0: 1200 Baud half-duplex, Soft-DCD

FSET txd  0 15              	* TxDelay canal 0 150ms

FSET mode 1 38400cd         	* Mode canal 1: 38400 Baud full-duplex, mode CRC

BCT				* Lancement dui BayCom Terminal

goto end

:error

FLEX /u                     		* Déchargement en cas d'erreur

:end

La configuration ci-dessus peut fort bien être intégrée en début du fichier APPEL.BAT d’un bbs FBB, de façon à le relier en fil à fil (mode KISS) avec un node RMNC ou PC/FlexNet. Reportez-vous à la configuration donnée en exemple dans ce document.

En règle générale, FLEXNET.EXE n'utilisera qu'un canal. Cela ne posera donc pas de problèmes pour sélectionner les ports de sortie. Avec plusieurs canaux, voici ce qu'il faut retenir :

Toute connexion se fera sur le canal 0. Si vous souhaitez la faire sur un autre canal, il faudra spécifier son numéro en tant que 1er digi. Exemple :

"CONNECT F6NUL 1"

ou

"CONNECT F6AAA via 1 F1ABC".

Le "via" est comme d'habitude optionnel !

Lorsque vous recevez une connexion, le choix du canal est fonction de l'application.

## 7. Liaison fil à fil entre PC/FlexNet un BBS F6FBB 5.15c

Notez pour commencer qu’il est possible d’utiliser PC/FlexNet avec digi sur le même PC qu’un serveur FBB. Il faudra dans ce cas prévoir u minimum de 4 Mo de Ram, et un 386DX, voir un 486.

Tout comme il est possible de relier un BBS à un node RMNC/FlexNet, il est également envisageable de relier un BBS à un PC/FlexNet, en utilisant simplement un port COM sur chaque machine. Si vous utilisiez déjà ce style de raccordement, sachez que vous n’avez rien à modifier du coté BBS : la configuration du BPQ (driver KISS dans ce cas là) reste la même. Coté PC/FlexNet, chargez le driver KISS (ex: KISS 2 pour le COM2) dans le fichier BAT qui vous sert à lancer le digi puis connectez vous en local avec TNC.EXE ou FTNC.EXE. Sur le port affecté à la liaison KISS, entrez MODE n 19200D (19200 Baud full-duplex sur le port « n ») pour fixer la vitesse de communication. Le TXDELAY doit lui rester à « 0 ».

Maintenant, faisons en sorte que n’importe quel utilisateur arrive directement sur le BBS en entrant sur une voie user, sans avoir à connecter le digi en premier. Si votre BBS utilise le SSID  8, celui-ci devra obligatoirement être compris dans la gamme des SSIDs utilisables sur le PC/FlexNet. Exemple : F5PJE-8 (BBS) sera relié à F5PJE 0-8 (PC/FlexNet). Mettez alors le SSID 8 sur le port KISS du digi : P S 8 n (« n » est toujours le numéro de port) puis validez la liaison vers le BBS : L n F5PJE-8 @ dans notre exemple. C’est terminé ! L’accès au BBS se fait désormais de façon transparente, via le PC/FlexNet. Ce système ne fonctionne que si vous utilisez des indicatifs identiques pour les deux systèmes. Notez pour finir que le BBS sera connu du réseau FlexNet : un simple C F6XX-8 suffira, sans rien de plus !!

Maintenant que nous avons passé rapidement en revue le coté théorique, voici les fichiers de configuration tels qu’ils sont utilisé sur le BBS F5KPO-8, sans fonction digi. Merci Yvan, F1UNA pour ton coup de main et la copie des fichiers de ton BBS.

AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

SET PATH=C:\;C:\DOS;C:\FBB\BIN

SET FLEXNET=C:\PCF

LH KEYB FR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS

LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /M:10 /L:D

CD \PCF

LH FLEXNET 20

LH KISS 2

FLEX

FSET MODE 0 38400CD

LH TFEMU

CD \FBB

CALL APPEL.BAT

APPEL.BAT

Afin d'augmenter la memoire disponible lors de l'execution de la maintenance, les drivers FlexNet sont déchargés. Par conséquent, à la fin de la maintenance, au lieu de relancer le programme SERV, l'ordinateur est relancé (REBOOT.COM par exemple) et remet par la même occasion la liaison à zéro ce qui évite des plantages...

@echo off

cd \fbb

break off

serv %1

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:suite

cd \pcf

flex /U

cd \fbb\system

cls

echo Sorting HROUTE.SYS...

copy \fbb\system\hroute.sys temp.$$$

type temp.$$$ | sort | find /v "# " > \fbb\system\hroute.sys

del temp.$$$

echo

echo Backup of important files...

copy \fbb\system\dirmes.sys \packet\fbb\backup\dirmes.s1

copy \fbb\system\inf.sys \packet\fbb\backup\inf.s1

echo Cleaning up message-files...

del epurmess.res

rem   epurmess

cd \fbb\system

MAINTINF 3 /a

COPY C:\FBB\SYSTEM\INF.NEW C:\FBB\SYSTEM\INF.SYS

cd \fbb

del c:\fbb\system\dirmes.new

cd \fbb\system

clr_user

cd \fbb

:direct

cd \pcf

flex /u

cd \fbb\system

tlabel

cd \fbb\system\sat

if not exist amsat.txt goto boot

satupdat amsat.txt /n > satupdat.res

satupdat amsat.txt >> satupdat.res

del amsat.txt

goto boot

:boot

echo Fin de la maintenance...

echo Relancement de la machine dans 3 secondes...

sleep 3

reboot

:appel

cd \packet\fbb

echo Program is started, use ^C to interrupt within 3 seconds

sleep 3

serv -t

if errorlevel 2 goto direct

if errorlevel 1 goto suite

goto fin

:fin

cd \pcf

FLEX/U

echo Programme terminee.... Driver decharge...

break on

Echo on

cd\

PORT.SYS

Attention ! Un seul et unique port est utilisable avec PC/FlexNet sans digi !

#

#########################

# PORT.SYS for FBB 5.15 #

#########################

# File for programming of channels and TNCs.

#

# Ports : How many ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : How many TNCs and modems in use. With multiplexer

# there can be up to 4 TNCs per port.

#

#Ports TNCs

1       1

#

# Com      : COM-number (1,2,...8)

# Interface: 1 = External ESS/COMBIOS driver

#            2 = BPQ-node V 4.05 or up.

#            3 = Telephone-modem with FBBIOS

#            4 = DRSI card with driver (WA8DED host-mode)

#            5 = TFPCR/TFPCX interface (WA8DED host-mode)

# Adress   : Adress of port in hexadesimal. Ignored by COMBIOS/BPQ/MODEM.

# Baud     : Ports baud rate. Ignored by BPQ.

#

# Use same number of lines as number of ports.

#

#Com Interface Adress (Hex) Baud

8      5        3E8          9600

#

# TNC     : Number on TNC in use.

# NbCh    : Number of channels I want to use in the TNC.

#           Maximum available channels depend on firmware.

# Com     : Number of the COM-port. Com1, Com2 etc.

# MultCh  : Number of channel if port-multiplexer is used, otherwise 1.

#           In DRSI use values from 0 to 7, by KAM use 1/VHF and 2/HF.

# Paclen  : PACLEN on this TNC.

# Maxframe: The maximum nb of frames the TNC will send at a time.

# NbFwd   : Number of channels for OUTGOING forward at same time.

# MxBloc  : Size of forward-block in kb.

#

# M/P-Fwd : Minute of the hour for start of forward, and period

#           (how many minutes between each forward-start).

# Mode    : One of these:

#           B : BBS-mode.

#           G : "Guest"-mode.

#           U : Normal-mode.

# Type host-mode, one of these:

#           D : WA8DED

#           K : KAM hostmode.

#           P : PK-232

#           Q : BPQ v 4.x

# Addition: One of these letters can be used too:

#           L : Send unproto beacon after each arriving mail.

#           M : Telephone-modem.

#           Y : Yapp allowed on this QRG.

#           W : Gateway allowed TO this QRG.

# Freq.   : Text to describe this port (max 9 characters, no space)

# Same number of lines as number of TNCs.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

1     10   8   1      250   7     2     10     00/60  UDLY    FLEXNET

#

# Special callsigns and modes for some channels.

# SSID d'acces special pour les bbs.

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    1    F5KPO-9       B

#

# End of file.

#

BEACON1.SYS

Le ssid de la voie utilisateur du digi PC/FlexNet doit être utilisé de façon à ce que la répétition des trames se fasse correctement (F5KPO-9 dans l'exemple ci-dessous)

%15

! F5KPO-8 V F5KPO-9

Nous sommes le $d, il est $T. Ici F5KPO-8 situe à $c

en $?. Il y a $N Messages actifs. Nouveaux messages pour :

$Q

INITTNC1.SYS

Tout est presque deja fait par PC/FlexNet ! Seul le monitoring est facultatif...

MUISC

## 8.PC/FlexNet et TSTHOST

TSTHOST semblant rencontrer un succès non-négligeable en France, il semblait utile de parler de son interfaçage avec PC/FlexNet. Voici donc les configutions utilisées par différents oms. Je ne les ai pas toutes gardées, question de place. Un grand merci en tout cas à ceux qui ont très aimablement participé.

de F5NLG @ F5NLG

J'utilise effectivement tsthost + fbb + pcflex sur 2 machines : pcflex et tsthost sur une machine (bull micral 40 pc 286 8mhz 640 ko et 4 com), et fbb sur une autre machine un 386 sx 40 avec 2 disque

Voici mon autoexec.bat

@ECHO OFF

PROMPT $P$G

Path c:\dos;c:\outils;c:\pcflex;c:\tst

SET FLEXNET=c:\pcflex

KEYB FR,,c:\dos\keyboard.sys

cd \pcflex

flexnet 40

flexdigi

ser12 1          rem 1er baycom

ser12 2          rem 2eme baycom

ser12 3 /i=5   rem 3eme baycom

kiss 4 /i=7      rem lien en kiss avec le pc du bbs … 9600b

flex

goto end

:exit

flex /u

tfemu -i=0xfe -dm -b16000

cd\

cd\tst

tsthost /T /I254 /K5 /R100 /U200

cd\

cd\pcflex

killappl

:end

Le flex est dans le répertoire \pcflex, tsthost dans \tst.

Les SSID utilisés sur le flex sont 0-4 : le BBS utilise 1, l’accès vhf 1 (145.275) le -2, le vhf 2 (144.675) le ssid -3, l'accès uhf 1 (430.675) le ssid -4, et le lien en kiss le -1. Le ssid utilisé‚ par tsthost est -10, avec une voie d'accès reservée en -6, non connectable (pour mon usage, contrôle du pcflex f1urq).

Le lien est déclaré‚ sur le flex en direction de tsthost : L 15 F5NLG-10 @

Le ssid -10, bien que non validé avec le paramètre "M" est connectable de l'exterieur sans passer par le flex.

Voila tout fonctionne correctement monitoring etc... Vous pouvez difuser mon message intégralement si vous le souhaitez.

le PCFLEX c'est GENIAL !

73 Qro de Jean-Philippe , F5NLG @ F5NLG.FPDL.FRA.EU

de F1TVQ @ F6KBF.FRPA.FRA.EU

Bonjour cher Om

Voici  le  fichier de lancement de PCFLEX et de TSTH (141-142-142A). Il est tout a fait conforme aux indications fournies (PCFLEX 3.3c).

@echo off

rem Exemple de lancement de PC/FlexNet (avec Digi).

flex -u

set flexnet=c:\flex

rem Lancement du noyau de base, sans digi.

lh flexnet

rem Lancement driver série COM2

lh ser12 2

rem Lancement de la fonction digi du pc/flexnet

lh flexdigi

rem On active la totalité‚ du système

flex

lh tfemu

fset mode 0 1200c

fset txd 0 30

cd..

cd tsth141

lh tsthost /t /i253 /r100 /u500

rem Sortie de pc/flexnet, déchargement de la mémoire

cd..

cd flex

flex /u

cd..

Les  paramètres  /r100 et /u500 permettent de récupérer de la mémoire , car le PC est un 386SX4Mo, dont seul le premier 1Mo est accessible suivant la bonne volonté du Dos 6.22 .

Le fichier de configuration de TSTH est le même sous TFPCX ou PCFLEX. Il est  bien évident que les paramètres de trafic (PERSISTENCE,SLOTTIME...) ne sont pas interprétés par FLEX dans ce cas.

# TSTHOST CONFIGURATION FILE EXAMPLE

# BEFORE USE, SET UP YOUR PARAMETERS

#

# setup tnc interface

AX MY    MYCALL

AX MON   UISC

AX MAX   2

AX RET   15

AX FRACK 7

AX PE    64

AX SLO   20

AX RES   20

AX TXD   30

AX UN    BALISE f6kbf-12

AX US    4

AX BE    0 <beacon3.ini

AX CT    Connexion établie avec F1TVQ.....

AX PO    1 MYCAL

AX PO    2 MYCALL

AX PO    3 MYCALL-1

AX PO    4 MYCALL-1

AX PO    5 MYCALL-1

AX PO    6 MYCALL-1

AX PO    7 MYCALL-1

AX PO    8 MYCALL-8

PAram 0 @PO 00--000-

Param 0 @C 25

#

# setup work directory

USERDIR C:\TSTH141\USERS\

WORKDIR C:\TSTH141\MSG\

#

# setup pms section

HOMEBBS     F6KBF-1

FTIME 0

FRE OFF

PYAPP ON

HI          .F6KBF.FRPA.FRA.EU

LBH ON

LPH ON

YTIME 1800

BMail off

#

# setup unproto section

UL Enable

UL Time 30

UL Rpath F6KBF-4

UL P OFF

UL A +F1TVQ +reseau +APRS

ul N +achat

UL I P

#

# other setup

AU ON

YAPP ON

7pc on

SCR 15

LO on

SERVER +7PNOU +MULTST

#

Comme  constasté‚ et confirmé‚ par votre message PCFLEX #9, la cohabition PCFLEX BBS et FPAC n'est pas compatible sur une même fréquence et rend hélas le PCFLEX peu utilisable actuellement sur la région parisienne.

73's de Patrick

73's de F1TVQ @F6KBF.FRPA.FRA.EU sous TSTHost 1.41

Loc JN19CA - Taverny - 95 - FPAC : 2080 178202 (F6KBF-13)

## 9. PC/FlexNet et The Other Packet (T.O.P.)

La configuration de TOP est extrêmement simple ! Dans CONFIG.TOP, vous devez avoir la ligne :

CFG:TNC1=TFPCX,10,70,0,0,2,2F8,5,19200

Le 2F8,5 indique COM2 sur IRQ5, 19200 étant la vitesse. Ces paramètres ne sont sans doute pas nécessaires, mais ils permettent de ne pas oublier la configuration hard :-))

Le BAT de lancement peut alors ressembler à :

CD \PCF33D

LH FLEXNET			* Chargement du noyau principal

LH SER12 2 /I=5		* Modem BayCom 1k2 sur COM2, IRQ5

LH FLEXDIGI			* Activation fonction digi

FLEX				* Activation générale de PC/FlexNet

LH TFEMU /DR /B10000	* Chargement émulateur TF avec 10 Ko de buffers

CD \TOP150			* Lancement de TOP 1.50

TOP

Vous avez ainsi un système capable de fonctionner en tant que node, mais aussi capable de vous apporter tout le confort d’utilisation de TOP 1.50. Petite astuce : pour toutes vos connexions, vous n’avez pas besoin de passer VIA le digi : demandez directement l’indicatif à connecter, cela se fera de façon transparente.

## 10. Evolutions futures

Un driver est en cours de développement pour rendre possible l’utilisation des cartes SCC, permettant aux responsables de nodes Fpac d’évoluer simplement et rapidement en PC/FlexNet, sans avoir à changer tout leur materiel. Un routeur de trames TCP/IP est lui aussi en test, mais non disponible pour le moment. Merci de ne pas trop poser de questions à ce sujet, leur disponibilité sera annoncée dès que possible.

## 11. Experiences réalisées

Coté réseau, il est fortement conseillé de laisser tomber toute liaison RS232/RS232 si vous avez des cartes Ethernet dans vos machines : reliez les avec un driver de paquets en utilisant IPXPD.EXE. Le fonctionnement n’en sera que plus rapide, sans compter que tous les systèmes pourront alors dialoguer entre eux. Une driver réseau shareware (NEOS) est à votre disposition, n’hésitez pas à le demander, il est gratuit, et fonctionne plutôt bien.

## 12. Nouvelles commandes de FlexNet

PC/FlexNet utilise de nouvelles commandes, commandes qui sont pour la grande majorité incorporées à RMNC/FlexNet 3.3e. Veuillez par conséquent vous report au manuel en question pour avoir plus de détails. En voici la syntaxe :

MODE n vitesse[x]

en plus des paramètres déjà utilisables avec MODE (cf la documentation de FlexNet 3.3e), l’option X permet de bloquer toute émission sur le port concerné. Exemple : MODE 1 1200x

## 13. Bugs connus

Des problèmes subsistent en présence de nodes Fpac : ceux-ci ont en effet la mauvaise habitude d’envoyer une trame UA (connexion) alors que la connexion est en cours :-)))) Imaginez que votre facteur vous apporte une enveloppe vide en vous disant que le courrier arrivera plus tard...

Toujours dans la série « bug FPAC », il est impossible de se servir d’un Fpac si vous arrivez sur ce dernier avec un nombre trop important de VIAs : le FPAC ne répondra pas à votre demande de connexion. Ce bug existe depuis déjà pas mal de temps mais n’a toujours pas été résolu.

En outre, les paramètres statiques d’un Fpac ou d’un The Net ne favorisent pas la discipline du trafic packet : ne vous étonnez donc pas si votre PC/FlexNet a tendance à ralentir, à devenir plus « poli ». Au besoin, passez le port qui semble bloqué en mode DAMA-Master (MODE x 1200m par exemple), mais n’en abusez pas trop...

## 14. Cartes et interfaces

Les cartes USCC BayCom, les produits et cartes RMNC, les modems 9600 Baud et tout autre accessoire packet sont distribués en France par la société INFRACOM, avec documentation en Français ou en Anglais. Ces cartes sont particulièrement adaptées à une utilisation sur PC/FlexNet en offrant plusieurs ports radio (2, 4, ou 8, suivant la version), mais vous pouvez tout aussi bien fonctionner avec 6PACK et quelques TNC-2, voir des BayComs classiques pour débuter.

Pour plus d’information, contactez :

15. Conclusion

INFRACOM

207, Rue Des Combes

69250 Curis Au Mont D’Or

Tél : 7208-8142

Fax : 7808-1806

Cette documentation se veut la plus précise possible et à jour. Nous vous conseillons par contre de toujours consulter les fichiers ASCII fournis avec chaque nouvelle version de PC/FlexNet, de façon à toujours être au courant des nouveautés. Ces dernières sont intégrées au fur à mesure à ce manuel, mais cela prend un certain temps.

Tout report d’erreur est également le bienvenu, que vous utilisez FLEXNET.EXE (seul ou avec FLEXDIGI.EXE), ou l’un des drivers / interfaces. Essayez d’être le plus détaillé et complet possible de façon à ce que nous puissions reproduire le bug : config pc, version Dos, etc...

Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui testent PC/FlexNet et permettent de faire évoluer ce fabuleux système avec leurs conseils, leurs idées, et leurs reports toujours fort précieux !!

73 Qro, bon packet avec PC/FlexNet

Eric BERTREM / F5PJE

Tél : 08-01-64-05

Contribution à ce manuel : F5NLG, F1TVQ, F1UNA, F5PDY, F1IRW, et tous ceux que j’ai pu oublier, avec mes excuses