# R M N C  3.3e

# et

# PC/FlexNet

# Documentation SySop

Mise à jour du 4 Janvier 1996

Copyright (C)1993 gunter Jost, DK7WJ, Lichtenbergstr. 77, D-64289 Darmstadt.

Traduction Française :Eric Bertrem (F5PJE @ F6BIG), Ulrich Hilsinger (DH0GHU @ DB0HOM). Remerciements à : F1JLN et F5NWK pour leur permission d'utiliser des parties de leur manuel de RMNC 3.1a

Adaptation PC/FlexNet et FlexNet 3.3d/3.3e : Eric BERTREM, 1995

Mise en page : Bruno, F1IRW, 1996

Les commandes de RMNC 3.3e et de PC/FlexNet qui ont été ajoutées ne sont extraites d’aucune traduction Allemande. La rédaction des textes est basée sur l’étude des fichiers envoyés par l’auteur du logiciel, et les essais du traducteur. Cette documentation a été conçue avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que des erreurs subsistent et n'aient pas été corrigées. L'auteur décline toute responsabilité quant à ces erreurs et leurs possibles conséquences. Tous droits réservés. La traduction Française de RMNC 3.3 a été réalisée par DH0GHU et F5PJE, celle des versions ulterieures est une compilation de F5PJE. Aucune partie ne peut être reproduite ou publiée sans leur accord.

Première édition :	10/93

Seconde édition :	04/94

Edition Française:	Août 94 (RMNC 3.3a)

Octobre 94 (RMNC 3.3b)

Décembre 94 (RMNC 3.3c)

Septembre 95 (RMNC 3.3e)

Mise à jour :	Novembre 95 (corrections d’erreurs, mise en page et ajout PC/FlexNet)

Janvier 96 (corrections, mise en page)

## Logiciel RMNC-FlexNet                   Documentation SysOp

1. INTRODUCTION

1.1.	Caractéristiques importantes de RMNC/FlexNet

1.1.1.	Hop-to-Hop-Acknowledge

1.1.2.	Possibilité de connexion

1.1.3.	Paramétrage à distance

1.1.4.	Service d'abonnement

1.1.5.	Installation

1.1.6.	Origine du logiciel RMNC/FlexNet

1.2.	La carte Solomaster

1.3.	Fonctionnement

2. INSTALLATION

2.1.	Adresses des cartes

2.2.	Création d'une Eprom MASTER

2.2.1.	Compilation des paramètres

2.2.2.	Structure du fichier de paramètrage

2.3.	Eprom SLAVE

2.3.1.	Patch pour Eprom SLAVE sur carte 9 - 15

2.3.2.	Slave KISS

3. EXPLOITATION

3.1.	Paramètres auto-configurables

3.2.	Procédure de connexion via digipeater

3.2.1.	Link setup

3.2.2.	Transfert de l'information

3.2.3.	Link failure

3.2.4.	Déconnexion

3.3.	Méthodes de routage

3.3.1.	Routage d'après les tables des destinations

3.3.2.	Routage d'après les tables de links

3.3.3.	Routage en fonction du SSID

3.3.4.	Routage en fonction des stations entendues

3.4.	Commandes utilisateurs

3.4.1.	<A>ctualités

3.4.2.	<B>alises

3.4.3.	<C>onvers

3.4.4.	<C>onnexion

3.4.5.	<D>estinations

3.4.6.	<F>ind

3.4.7.	<H>Aide

3.4.8.	<I>nfo

3.4.9.	<L>inks

3.4.10.	<MY>call

3.4.11.	<P>aramètres

3.4.12.	<Q>uit

3.4.13.	<S>etsearch

3.4.14.	<U>tilisateurs

3.4.15.	<IO>(Input/Output)

3.4.16.	<T>alk

3.4.17 <MH>eard

3.4.18 <M>ailbox

3.5.	Commandes SysOps

3.5.1.	<CA>libration

3.5.2.	<IO>

3.5.3.	<K>ill

3.5.4.	<L>inks

3.5.5.	<MO>de

3.5.6.	<M>ycall

3.5.7.	<P>aramètres

3.5.8.	<SY>sop

3.5.9.	<RESET>

3.5.10.	<RESTART>

3.5.11.	<T>race

3.5.12.	<W>rite

3.6.	L’émulation RMNC-TNC

4. LISTE DES COMMANDES

4.1.	Commandes utilisateurs

4.2.	Commandes SysOps

5. DROITS D'UTILISATION

5.1.	Dégagement de responsabilité

6. APPENDICE

6.1.	Version du protocole AX25V2

6.2.	Trames Unproto

6.3.	RNR/Recovery

6.4.	Reconnexions

6.5.	Procédure du I-Polling

6.6.	Procédures de mainmise sur un canal

6.7.	Etat du L2

6.8.	Compression des headers

6.9.	Horloge externe

6.9.1.	Modes d'emploi du SCC

6.9.2.	Options d'horloge

6.10.	Link avec les NET/ROMs voisins

6.11.	Correspondance

7. Conclusion

Historique des versions RMNC/FlexNet V2 et V3

2.0:4	13.02.89	Test DB0AAI

2.0:5	15.02.89	Test DB0AAI/DB0KT

-	Amélioration de la gestion des trames REJ pour les WA8DED etc.

-	Bug dans l'interpréteur de commandes : corrigé

2.0:6	20.02.89	Test DB0AAI/KT/DA

-	"/ex" (fin de fichier) optimisé

-	Watchdog d'émission

2.1	23.06.89	Test DB0EQ/DB0AAI

distribution à HamRadio '89

-	Support de AX25V2L2 Version 1

-	Amélioration du niveau 1 (ext.Clock, RX)

-	Implémentation de la commande IO

-	Commande /send dans le converse

-	Optimisation générale

2.2	01.10.89	Test DB0AAI

-	Le FRACK a été remplacé par un calcul sur le temps de réponse aux trames I

-	Le SETSEARCH a été mis dans un fichier texte pour une plus grande flexibilité d'utilisation

-	Le SLOTTIME a été abandonné en tant que paramètre, SLOTTIME = TXDelay

-	Optimisation de la vitesse d'exécution et de la taille du code

-	Modification de la portée des SSIDs du Digi pour rendre possible l'exploitation de plusieurs FlexNets ayant le même indicatif.

3.0	01.07.90	Test DB0ODW, DB0KT, DB0DA, DB0ZDF, DB0GV, DB0NWS, DB0WST

-	Autorouteur

-	Table des destinations

-	Reconnaissance automatique des FlexNets voisins

-	Mesure du temps de réponse des links

-	Suppression du "blocage décamétrique" pour les indicatifs autorisés sur VHF/UHF/SHF (classe de license C Allemande)

3.1a	01.05.92	testé sur DB0ODW, DB0AIS, DB0KT, DB0GV, DB0DA, DB0IE

-	Version 4/8/12 MHz avec reconnaissance automatique

-	Carte SOLO-Master

-	Taux de transmission jusqu'à 115200 Bd (horloge externe) et jusqu'à 38400 Bd (horloge interne)

-	Support du modem NRZ de DF9IC

-	Slave KISS avec KISS-CRC-FlexNet possible jusqu'à 38400 Bd

-	Logiciel contrôlé par interruption pour un meilleur transfert de données entre les cartes.

-	Le buffer des cartes SLAVE a été augmenté par une deuxième RAM (56 Ko au total)

-	Détection de boucles évitant à un utilisateur de faire des "noeuds"

-	Les paramètres du L2 sont calculés en fonction des RETRIES.

-	La liste des destinations peut être demandée de facon sélective (exemple : D LX pour ne connaître que les nodes Luxembourgeois)

-	Possibilité de valider deux links sur un même adjacent

-	Possibilité de créer des links cachés

3.2a	08/93	Testé sur différents nodes

-	Regroupement des trames L2

-	Transfert direct entre Slaves pour les trames I

-	Compression des header sur les links (cf.page44)

-	Statistiques sur la qualité et l'utilisation des canaux.

-	Suppression du paramètre p-Persist, régulation automatique (cf. page 42)

-	RETRIES = 10, mais délai minimal de 90 secondes (cf. page 12)

-	Communication réduite entre les nodes en cas de link en mauvais état

-	Vitesse de l'horloge SCC variable, accepte de nouvelles vitesses de transfert. Même chose sur carte RMNC 3 pour PCLOCK (cf. pages 30 et 47)

-	Commande RESTART pour l'exécution des restarts (pas de reset total, cf. p.33)

-	Mode TRACE pour visualiser à distance ce qui se passe sur un canal donné (page 33)

3.2b	04/94	Test sur DB0ZDF

-	Correction de quelques erreurs

-	La Solomaster possède maintenant 10ko de mémoire pour les textes.

3.3a	06/94	Distribué à Ham Radio

-	La vitesse des cartes n’est plus imposée par défaut à 1200 Baud lors de la compilation du fichier de paramétrage avec MRMNC.EXE. Il faut la définir canal par canal, le fichier .LST final n’affichant lui que les canaux utilisés, pas les autres.

-	Les commentaires étaient interdits après la commande SOLO : résolu

-	Lors d’un reconnect pendant les trois premières minutes suivant un disconnect, un prompt était envoyé avec le texte « RMNC/FlexNet V3.3a » : résolu

-	Erreur dans le contrôle du bus master pour RMNC3 (resets, erreurs d’horloge, etc...) : résolu

-	Problèmes quand la fréquence d’horloge de la carte master était mal définie : les améliorations ne donnent pas encore de résultats satisfaisants, aussi faites attention lors du paramétrage.

-	La commande P accepte désormais un numéro de port en paramètre. Par exemple, P 1 ne donnera que les paramètres de la carte 1.

-	La mémoire de stockage des fichiers texte est désormais de 7.5 Ko (avec carte solomaster)

-	L’autorouteur a été légerement modifié de façon à ce que les changements de route soient communiqués plus rapidement à l’ensemble du réseau.

-	L’utilisation d’une horloge externe en émission provoquait quelques plantages (reset du watchdog) quand l’horloge n’était pas activée quelques secondes après le reset (en cas de coupure du node par télécommande par exemple) : résolu

-	Avec plus de 80 QSO en cours et un important volume de données à transférer, il arrivait que tout transfert de trames cesse ! Tous les qso devenaient « busy », et ce sans possibilité de s’en sortir, ce qui provioquait la coupure des liaisons inter-nodes : résolu

3.3b	10/94	Distribué lors d’Interradio

-	Ajout d’un texte d’accueil pour les connexions locales

-	Commande TALK (idem /SEND en converse)

-	Nouvelles options pour les commandes TRACE, MODE, USERS,  LINKS

3.3c	10/94

-	Correction d’une erreur importante de RMNC 3.3b, aboutissant au plantage pur et simple du digi.

3.3d	02/95

-	Correction des erreurs de 3.3d, amélioration des liaisons.

3.3e	08/95

-	commande MH (station entendues)

-	L * : affiche le runtime des links du digi

-	P * : affiche quelques informations supplémentaires

-	option ‘$’ pour TRACE : n’affiche pas les textes I et UI

-	T xxx : entrée en mode ‘talk’

-	M : connexion directe au BBS spécifié par le sysop du digi

## 1. INTRODUCTION

Au tout début, RMNC/FlexNet 2.0 n'avait pas grand chose à voir avec ce que nous connaissons maintenant, tant au point de vue materiel que logiciel, tant du coté sysop que du coté materiel.

RMNC/FlexNet V3.2 a apporté de réelles innovations, avec en tout premier plan l'autoroutage. 3.2 est beaucoup plus conviviale et rapide. Tous les paramètres des niveaux 1 et 2 (sauf Txdelay) s'adaptent de façon automatique à chaque connexion. Le SysOp n'a donc plus besoin de tout configurer, c’est désormais inutile.

La version 3.2 est utilisable pour des transferts jsqu'à 115 200 Bd, laissant ainsi une certaine marge pour le futur. Des statistiques fournies par le node permettent au SysOp d'optimiser les links et ainsi de rendre le réseau encore plus transparent à l'utilisateur.

Grace à ce développement rapide et peu coûteux, RMNC/FlexNet est devenu le système le plus connu en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays Européens, avec une forte progression en OE, ON, F, HB9, OK, HA, PA, SP, I, OM, LX.

Dans ce manuel, les différentes versions de RMNC/FlexNet sont désignées comme suit :

V2	RMNC/FlexNet	-V2.x	toutes les versions	2

V3		-V3.x     "      "         "	3

V3.1	-V3.1a seulement la version 3.1a

V3.2	-V3.2a seulement la version 3.2a

V3.3	-V3.3a - 3.3d - 3.3e

### 1.1. Caractéristiques importantes du logiciel RMNC/FlexNet

#### 1.1.1. Hop-to-Hop-Acknowledge

La principale caractéristique à partir de la V2 est la confirmation immédiate des trames reçues pour une liaison passant par le digi. Auparavant, ces trames étaient relayées après un éventuel changement de fréquence; à partir de la V2, elles sont immédiatement confirmées par le digi et seulement ensuite relayées. Ceci entraine une importante amélioration de la qualité de la route. Alors qu'avant la probabilité des répétitions augmentait avec le nombre de relais utilisés, la totalité de la route est désormais aussi fiable que le meilleur des link. Cette caractéristique est appelée "Hop-to-Hop-Acknowledge".

#### 1.1.2. Possibilité de connexion

Depuis la V2,le Digipeater RMNC est connectable; il peut donc également y avoir des QSOs avec le Digi. Ainsi sont apparues différentes fonctions utilisateur, comme par exemple les informations, la liste des utilisateurs ou des links, le mode converse, etc...

#### 1.1.3. Paramétrage à distance

Le logiciel FlexNet offre au sysOp la possibilité de contrôler à distance la totalité du node. Ceci est valable pour tous les paramètres, les textes d'information, les links, etc..., à l'exception du code sysop.

#### 1.1.4. Service d'abonnement

Un service d'abonement est proposé aux SysOps. Les nouvelles versions sont ainsi régulièrement et systématiquement envoyées, sans avoir à vous en préoccuper. Les personnes intéressées peuvent se  renseigner auprès de l'auteur (adresse à la fin de ce manuel).

#### 1.1.5. Installation

L'installation d'une nouvelle version du logiciel est très simple. Il suffit de paramétrer et de changer les Eproms. Pour simplifier le paramétrage, il existe un programme de configuration utilisable sur les compatibles IBM/PC. Pour plus de détails, consultez les chapitres "installation" et "création d'une Eprom MASTER".

L'utilisation du logiciel par et pour des radioamateurs est gratuite. RMNC/FlexNet peut être copié librement sous forme binaire  (disquette / Eprom) tant que les droits d'exploitation sont respectés.

#### 1.1.6. Origine du logiciel RMNC/FlexNet

Les premières idées datent de 1987, la première version de 1988. Les premiers tests ont été réalisés dans le schack, puis plus tard sur le digi DB0ODW (Odenwald). Ce dernier possède un système complet de développement sur 6809, et permet de tester les nouvelles versions par simple téléchargement.

Le logiciel est écrit à 95% en C, à l'exception de quelques parties comme les E/S bas niveau écrites en assembleur 6809. Le code qui faisait quelques 28 Ko dans la V2 occupe désormais 32 Ko, de telle sorte qu'il ne reste plus tellement de place pour des améliorations. Seule l'Eprom de la carte Solomaster peut encore être améliorée, de la place ayant pu être gagnée, en supprimant des routines HDLC. Il est d’ailleur nécessaire d’utiliser une 27C512 depuis RMNC 3.3a.

Nous tenons à remercier ici tous les OMs qui nous ont aidés par leurs conseils et observations à "débugger" le logiciel. Un grand merci aux SysOps qui nous ont permis de fiabiliser les versions gràce à leurs essais.

### 1.2. La Solomaster

Il est possible, depuis la version 3.1, d'utiliser une carte RMNC sans sortie HDLC et par conséquent sans sortie radio. Cette carte porte le nom de SOLOMASTER et est pratiquement indispensable si vous utilisez des versions récentes (3.2a et au delà).

L'utilisation d'une solomaster offre plusieurs avantages. La gestion des cartes SLAVE est plus rapide, la solomaster ne possédant pas de voie radio. Sur les nodes importants, utilisés de façon intensive par de nombreux utilisateurs, les transferts sont beaucoup plus rapides. La solomaster n'ayant pas besoin de gérer les niveaux 1 et 2, l'Eprom dispose du même coup de plus de place pour des évolutions futures

Une carte solomaster est obligatoire depuis RMNC 3.3a, dans la mesure où elle s’occupe désormais de télécharger le logiciel nécessaire au bon fonctionnement des cartes Slaves. Il n’est de ce fait plus utile de changer toutes les Eproms à chaque nouvelle version, seule la 27C512 de la solomaster sera à modifier.

La programmation d'une Eprom solomaster implique de spécifier le paramètre SOLO x en tout début du fichier de paramètrage, où x correspond à la vitesse d'horloge de la dite carte (4, 8, ou 12 MHz). Il est inutile d'équiper la carte des parties USCC et Modem. De plus, le port 0 de votre RMNC ne sera plus utilisable (occupé par la solomaster). Les cartes "radio" débuteront donc au port 1. Cela se remarque sur la liste obtenue par la commande P.

### 1.3. Fonctionnement

Les cartes obéissent à un fonctionnement Maitre/Esclave (Master/Slave). Il y a une carte solomaster, toutes les autres étant les Slaves. Tout le dialogue sur le bus se fait sous le contrôle de la carte solomaster qui va demander à chaque carte, à tour de rôle, si elle a des données à transférer et le cas écheant les prend en charge pour les envoyer à bon port, sur la carte concernée.

L'autre particularité réside dans le type d'Eprom, différent entre solomaster et Slave. Seule l'Eprom de la solomaster doit être paramétrée, les cartes Slave en retirant toutes leurs informations. Après un reset, la solomaster contrôle, combien de cartes se trouvent sur le node, et à quelles adresses; puis leur transmet leurs param^tres de fonctionnement.

Si une carte tombe en panne, cela est automatiquement remarqué aprés le reset du watchdog. La carte n'est alors plus prise en compte par la solomaster, en supposant que le materiel fautif ne bloque pas le fonctionnement normal du bus de données.

Après un reset, toutes les cartes sont prêtes à accueillir des QSOs. Une liaison via le Digipeater est aussi considerée comme QSO. Le logiciel gère indépendamment une liaison L2 et route toutes les données recues sur le Bus de façon à ce que le transit se fasse correctement vers la carte "de sortie".

## 2. INSTALLATION

### 2.1 Adresses des cartes

Pour l'installation du logiciel RMNC/FlexNet, il faut entre autre chose ajuster les adresses des cartes. Il faut faire attention à ce que la carte Solomaster n'ait pas d'adresse ! Elle est reconnue automatiquement par l'Eprom master. Les micro-interrupteurs doivent toujours rester ouverts. Les autres cartes sont adressées comme décrit dans la documentation du matériel RMNC, dans n'importe quel ordre (ex: 1,2,3,4,5 ou 1,5,12,14).

Dans la liste des paramètres (commande P), la carte solomaster possède toujours l'adresse 0 et n'apparaît pas dans la liste. Vient ensuite, l'installation des Eproms : UNE Eprom solomaster, et le reste en SLAVE. Au SysOp de décider quelles liaisons, vitesses, SSID seront paramétrés dans l'Eprom solomaster.

Le RMNC devrait maintenant être prêt à fonctionner. Une balise est envoyée directement après le reset, sur la première des cartes SLAVE.

### 2.2 Création d'une Eprom Master.

En règle générale, V3.2 est distribué avec son compilateur (mrmnc.exe). Il vous suffira alors de créer votre fichier Ascii de configuration et de disposer d'un programmateur d'Eprom (27c256 pour V3.2 et 27c512 à partir de V3.3a).

Pour installer la 27c512 sur une carte RMNC2 ou une carte ANET, commencez par couper toutes les pistes reliées à la broche 1 du support de l’Eprom, puis celles reliées à la broche 17 du 6522. Reliez ensuite ces deux broches entre elles. Sur une carte RMNC3, positionnez simplement JP2 au bon endroit.

#### 2.2.1 Compilation des paramètres

Comme toute version RMNC, V3.3 utilise un compilateur pour générer le fichier BIN destiné à programmer votre Eprom solomaster : MRMNC.EXE Il est INUTILE de configurer les Eproms SLAVE, elles comportent toutes la même programmation, quelle que soit la carte SLAVE. Contentez-vous de programmer le fichier ad-hoc.

Pour générer le fichier BIN, il faut en premier lieu créer un fichier de paramètrage. Il s'agit là d'un fichier Ascii écrit avec un éditeur ascii ordinaire. Il contiendra tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du digi. La syntaxe ressemble à celle utilisée par les commandes sysop, à peu de choses près. Une fois le fichier créé, vous pouvez lancer le compilateur. Une fois vos paramètres vérifiés par ce dernier, vous obtiendrez un fichier avec l'extension BIN. En cas d'erreur de syntaxe, rien ne sera compilé, il vous faudra apporter les corrections nécessaires avant.

Pour des raisons de contrôle et de documentation, le compilateur crée toujours un fichier listant les paramètres,  avec l'extension .LST. Il est utile d'y jeter un oeil pour contrôler si le compilateur n'a pas fait d'erreurs. Le fichier binaire peut alors être installé directement sur l'Eprom solomaster.

Lancement du compilateur :

MRMNC <parmfile> [binfile] <RC>

Le premier paramètre est le nom du fichier de configuration avec son extension. Il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de <binfile>, sauf si le nom du fichier BIN doit être différent de celui utilisé par celui de configuration. Si le nom existe déjà, le compilateur vous demandera confirmation pour l'écraser et écrire à sa place. Le compilateur crée automatiquement un fichier liste avec l'extension .LST qui indique les paramètres employés dans le fichier BIN.

#### 2.2.2 Structure du fichier des paramètres

Il est possible d'ajouter des commentaires à n'importe quel endroit du fichier de configuration. Tout ce qui se trouve "*" ou ";" sera ignoré, tout comme les lignes vides. En outre, la syntaxe des commandes est la même que celle utilisée pour paramétrer le node à distance, ne différenciant pas les majuscules et les minuscules.

Dans la mesure du possible, nous vous suggérons de bien documenter votre fichier de configuration de façon à pouvoir facilement le faire évoluer, et pouvoir le consulter en un clin d'oeil. La commande SOLO doit figurer en tout début de votre fichier. Elle indique l’utilisation d’une carte solomaster. Ajoutez alors la vitesse de cette dernière à l’aide de la commande SPEED. Méfiez vous des commandes SPEED et END qui ne peuvent pas, comme les autres, être modifiées à distance, mais doivent figurer impérativement dans votre fichier de configuration.

Pas de commande WRITE ici, les textes ne peuvent être écrit qu'une fois connecté au digi. La commande SYSOP doit ici comporter un code secret. La syntaxe sera différente si vous l'utilisez à distance.

Exemple:

* Configuration DB0ODW

* du 01.04.1993

SOLO	*	SOLO-Master !

SPEED 8	*	L'horloge du Master est de 8 MHz

*	(4/8/12/16 MHz possibles)

Mycall DB0ODW 0 7	*	Indicatif du node avec les SSIDs

Sysop 12345	*	Code sysOp

P SSID  0 1	*	Accès utilisateur sur canal 1 ,SSID 0

P S     2 5	*	2ème accès utilisateur (-2) sur canal 5

L 2 DB0KT	*	Link FlexNet avec DB0KT

L 3 DB0AAC	*	Link FlexNet avec DB0AAC

L 4 DB0IE	*	Link FlexNet avec DB0IE

L 5 DK7WJ-8   >	*	Link d'essai vers DK7WJ-8, sans transmissions de routes sur le réseau

IO 7 1	*	IO-Bit No 7 actif (activation du PA chez db0ie)

mode 1 96t	*	Canal 1 avec 9600 Baud et horloge TX externe

mode 2 96d	*	canal 2 avec 9600 Baud fullduplex

mode 3 96d	*	canal 3 avec 9600 Baud fullduplex

mode 4 24	*	canal 3 avec 2400 baud

* définition des paramètres pour la couche 1

parm txdelay 25 0	*	Le TXDelay pour l'accès utilisateur doit être très élevé.

p t 6 2	*	pour les link, 6 ms suffisent.

p t 6 3

p t 6 4

parm txdelay 25 5

END	*	dernière commande

### 2.3 Eprom slave

Les slaves n'ont pas besoin de paramètrage, le contenu de l’Eprom restant toujours le même, au fur et à mesure des évolutions de l’Eprom master. Le fichier Eprom  RM_SLAVE.128 est destiné aux 27C128, RM_SLAVE.256 étant lui pour les 27C256. L’Eprom Slave ne contient plus que quelques centaines d’octets : loader et test de mémoire. Le logiciel est désormais téléchargé par la carte solomaster. Deux Rams sont nécessaires sur les cartes SLAVE.

#### 2.3.1 Eprom patch Slaves 9-15

Les cartes RMNC2 ne comportent que 3 microinterrupteurs (3 Bits), on ne peut donc qu'adresser 8 slaves. Pour les slaves 8-15, le Byte $3F00 ($7F00 si vous utilisez une 27C256) doit être modifié avec une valeur différente de $FF. A cause de cela, la carte ajoute "8" à l'adresse indiquée par les microinterrupteurs. Cela n'est par contre plus nécessaire sur les nouvelles cartes RMNC3, l'adresse pouvant y être définie directement.

#### 2.3.2. KISS-Slave

Il est possible de se connecter directement au node RMNC en utilisant le protocole KISS. Il n'existe cependant plus d'Eprom KISS, une simple modification sur les cartes vous fera désormais basculer dans ce mode. Sur la carte RMNC 2 (ndT : et ANET), connectez les broches 18 et 39 du 6522. Sur des cartes RMNC 3, fermez JP1. KISS n'offrant pas de controle des trames envoyées, le protocole a été amélioré avec le mode CRC, mode qui doit être activé par le  correspondant. Prenez contact avec l'auteur pour plus d'informations.

Notez que l’interfaçage RMNC/PC est devenu des plus simple avec la carte RMNC 3 : tout y est intégré d’origine, plus besoin d’interface externe comme par le passé.

## 3. EXPLOITATION

Pour l'utilisateur, V3.3 n'apporte pas de grands changements. Il faut toujours indiquer le node d'accès et le node destination. Le "hop-to-hop-acknowledge" est désormais connu des habitués depuis V2, tout comme le routage automatique. Par contre, vous serez peut-être surpris par le message "loop detected" qui vous sera envoyé si vous essayez d'établir une connexion en revenant sur vos pas, c'est à dire en utilisant une liaison sur laquelle vous vous trouvez déjà.

### 3.1 Paramètres auto-configurables

La majorité des paramètres qui doivent encore être paramétrés à la main sur les nodes ordinaires s'adaptent ici  automatiquement, en fonction de chaque liaison.

RETRIES a été paramètré (pas d'auto-configuration) après pas mal d'essais à 10.

Pour ne pas provoquer trop de coupures sur des links rapides, le système fait des polls pendant 90 secondes minimum avant de couper. Le nombre des polls dépend donc de la vitesse et de l'utilisation d'un canal.

FRACK (Frame-acknowledge-time, T1) est toujours adapté au temps mis par la station connectée pour répondre aux trames I.

MAXFRAME est reglé en fonction de la fiabilité une liaison. Quand la station connectée accuse réeption de toutes les trames,  MAXFRAME 7 est utilisé. En 1200 Baud, cela ne se produira pas très souvent, le passage en émission étant limité à 12 secondes maximum, réparties entre tous les utilisateurs.

En cas de répétition de trames, la valeur de MAXFRAME diminue immédiatement. Dans ce cas, on s'aperçoit que le transfert des données s'effectue plus rapidement quand MAXFRAME a une valeur comprise entre 1 et 3.

Il faut tenir compte du fait que MAXFRAME n'est défini qu'en fonction de la liaison entre le node et l'utilisateur, pas en fonction de la liaison utilisateur -> node.

Un envoi pour lequel toutes les trames sont confirmées, ou une absence de confirmation ne modifiera pas MAXFRAME.

PERSISTENCE est le paramètre le plus critique quand un canal est utilisé en même temps par beaucoup de stations. Fixer sa valeur une fois pour toute ne serait qu'un mauvais compromis entre la probabilité d'une collisions et le besoin de passer en émission.

FlexNet utilise désormais un paramètrage totalement adaptatif. Pour ce faire, le node commence par compter le nombre de stations connectées à un canal donné (colonne "usr" avec la commande P). A l'aide de cette valeur et de la vitesse, un temps d'attente est alors calculé.  Le canal doit être libre avant que le node ne passe en émission. Quand le temps est écoulé (sur un canal 1200 Baud avec 10 utilisateurs , cela représente environ 4 secondes), le canal est contrôlé réguilèrement, et, quand nécessaire, le node transmet ses trames. Concrètement, on observe une amélioration dans la vitesse de transfert, surtout sur des accès duplex.  es stations qui utilisent des paramètres aggresifs n'ont désormais plus l'avantage de recevoir leurs données plus rapidement (en écrasant tout le monde). Ce système laisse une place aux stations "faibles". Avec une ou deux stations, le canal est pratiquement utilisé à 100 %, ce qui permet de téléchargement rapides en profitant du peu d'activité. Sur des accès simplex, cela ne réduit pas pour autant les collisions, mais l'amélioration est tout de même visible.

Il est souhaitable que les utilisateurs ajustent les paramètres de leurs logiciels de façon à pouvoir s'adapter à ce nouveau mode de  fonctionnement.

### 3.2. Procédure de connexion via digipeater

#### 3.2.1. Link Setup

Durant l'établissement d'une connexion, les trames SABM entendues par le digi sont relayées normalement, aucun UA ne sera envoyé tant que la liaison ne sera pas effective. De ce fait, une connexion ne se réalisera que si la station appelée est véritablement présente.

Quand la station appelée répond avec une trame UA, celle-ci est transférée à la station appellante. A ce moment là, deux QSOs sont inscrits dans la liste des utilisateurs : le premier de la station appelante vers la station appelée, le second dans l'autre sens.

Depuis FlexNet 3.3e, le link setup est retardé de 2 secondes et n’apparait pas si la liaison s’établie avant ce délai.

#### 3.2.2. Transfert de l'information

Le hop-to-hop-acknowledge est actif durant l'échange d'informations. Chaque trame I de l'une ou l'autre des stations est aussitôt confirmée par le digi. Celui-ci cherche alors à renvoyer la trame I plus en avant sur le link concerné. Il ne peut y avoir de répétitions que sur une partie du trajet emprunté, pas sur l'ensemble de la route.

#### 3.2.3. Link failure

S'il arrive que la liaison coupe d'un coté pendant le transfert d'informations, le digi coupe le link en envoyant un message "*** DB0XYZ: link failure ". L'utilisateur est alors informé que quelque chose ne fonctionne pas.

#### 3.2.4. Déconnexion

Si par exemple la station "A" demande une déconnexion, celle-ci sera immédiatement confirmée par le digi avec une trame UA. Le digi essaye alors de terminer la liaison avec la station "B". Si le qso en cours n'a plus de données pour "B", la déconnexion est immédiate. S'il y a encore des données en attente de transmission, elles seront d'abord envoyées puis le qso sera terminé. Si "B" envoie des données à "A" pendant ce temps, ces données seront perdues.

#### 3.2.5. Choix automatique du port de sortie

Depuis RMNC 3.3a, le digi enregistre la liste des 200 dernies indicatifs connectés ou ayant envoyé des trames UI. Le SSID utilisé est lui aussi enregistré. Attention, connecter un node de destination ne provoquera pas son enregistrement.

Le routeur contrôle cette liste avant de répondre à toute demande de connexion. Cela signifie que si l’indicatif de l’om à connecter se trouve dans la liste des stations entendues, une trame SABM ou UI lui sera envoyée. En cas de non réponse, le port que vous aviez choisi initialement (choix du SSID) sera utilisé. Tout ceci ne s’applique bien évidemment pas aux indicatifs qui se trouvent dans les destinations du RMNC, ou les links accessibles directement depuis votre digi.

A chaque reset, la liste des stations entendues est remis à zéro. Une fois la liste pleine, l’indicatif le plus ancien est supprimé, et ainsi de suite. Il n’y a pas de timeout.

### 3.3. Méthodes de routage

Comme évoqué plus haut, il est inutile d'indiquer tous les digis nécessaires à l'établissement d’une liaison, mais uniquement le digi d'entrée et celui de sortie.

Priorités dans le routage:

1. routage d'après les destinations

2. routage d'après les links

3. routage en fonction des SSIDs

4. routage en fonction des stations entendues

#### 3.3.1. Routage d'après les tables des destinations

La première méthode repose sur un routage d'après les informations des indicatifs. Pour cela, le digi cherche le prochain indicatif à venir dans le champ des digipeaters de la trame reçue, et le compara avec une table d'indicatifs que l'autorouteur a mémorisé dans la table des destinations. Si le même indicatif est trouvé, la trame est répetée sur le canal du node voisin qui se trouve sur le chemin.

Exemple : DB0ODW a les links suivants :

1 : DB0KT

2 : DB0AAC

3 : DB0IE

et connait les destinations suivantes :

DB0AAI, DB0EQ etc

La trame:

<fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AAI>

sera transformée en :

<fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AAC,DB0AAI>

^ ^ ^

indicatif suivant

DB0AAC est placé comme indicatif suivant dans le champ des digipeaters, et est connu de DB0ODW comme node adjacent, sur le canal 2. La trame sera donc renvoyée sur le canal 2, bien qu'il n'existe aucun link direct vers DB0AAI.

#### 3.3.2. Routage d'après les tables de links

Si le routeur ne trouve aucune entrée dans la table des destinations, il recherche alors une correspondance avec la table des links. Si une route est trouvée, la trame est envoyée sur le canal correspondant.

Exemple : DB0ODW dispose des les links suivants :

1 : DB0KT

2 : DB0AAC

3 : DB0IE

4 : DB0AIS #

La trame :

<fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW,DB0AIS>

sera envoyée sur le port 4, bien qu'aucune entrée n'existe dans la table des destinations. Dans ce cas, le routage se fera simplement d'après la table des links.

#### 3.3.3. Routage en fonction du SSID

Une autre méthode de routage des trames se base sur le SSID indiqué au digipeater. Depuis la V3, chaque canal (carte) peut utiliser un SSID (que nous appellerons numéro de port). Vous pourrez le vérifier avec la commande P. Pour router d'après le SSID, l'utilisateur précise le SSID de la carte sur laquelle sa trame doit être transmise.

Exemple :

Sur DB0ODW, les SSIDs sont attribués aux canaux de la façon suivante :

Canal 1, SSID 0

Canal 5, SSID 12

Canal 6, SSID 3 etc.

Si maintenant une demande de connexion pour un link quelconque précise un SSID pour DB0ODW, la trame sera relayée sur la carte qui possède ce SSID.

<fm DG3FBL to DK7WJ voa DB0ODW-12>

Cette trame sera relayée sur le canal 5 qui utilise le SSID 12, sauf s'il existe une autre route connue pour DB0ODW. Sur le canal 5 apparait par contre :

<fm DG3FBL to DK7WJ via DB0ODW-3*>   !!!

Ainsi, quelqu'un qui reçoit le canal 5 sais toujours d'où vient la trame! Le SSID d'entrée est toujours envoyé. Ce changement de SSID est également nécessaire pour que le digi de destination sache par quelle route la trame est arrivée. Sur FlexNet, toutes les routes sont réversibles, c'est à dire transparantes pour le destinataire, même si la connexion continue.

Si le port choisi ne peut pas router votre demande de connexion, le message "*** DB0XXX: can't route" vous sera retourné.

#### 3.3.4. Routage en fonction des stations entendues

Depuis RMNC 3.3a, les demandes de connexion sont également routées en fonction des stations entendues. Chaque carte radio enregistrera les 200 derniers indicatifs entendues, ou ceux ayant envoyé une trame UI. Les ssid sont pris en compte. La connexion à un node via la liste des destinations ne placera pas ce node dans la liste des stations entendues.

Le routeur contrôle cette liste avant chaque demande de connexion. Si la station demandée y figure, une trame SABM ou UI lui sera envoyée. Dans le cas contraire, la tentative de connexion s’effectuera sur le port demandé à l’origine, en fonction du SSID spécifié.

Cela ne s’applique en aucun cas aux stations qui figurent parmis la liste des destinations. Après chaque reset, la liste est remise à zéro. Une fois pleine, la station la plus ancienne est effacée, etc...

### 3.4. Commandes utilisateurs

Ces commandes sont celles utilisables par tout utilisateur lambda du node RMNC/FlexNet. Le sysop a lui accès à des commandes supplémentaires, avec d'autres paramètres.

Dans les explications ci-après, <CR> représente un RETURN (RC, $0D). Le "=>" est le prompt du système FlexNet, indiquant qu'une commande peut être envoyée. Toutes les commandes peuvent se faire en majuscule ou en minuscule. Si la commande est erronée ou inexistante, le digi répondra par un "invalid command".

#### 3.4.1. <A>ctualités

syntaxe : A <CR>

La commande A fait s'afficher les actualités du node, texte qui ne peut être enregistré que par le SysOp et qui est effacé en cas de reset.

#### 3.4.2. <B>alise

syntaxe: B <CR>

La commande B affiche les paramètres des balises. Il est possible de voir sur quel port et avec quel intervalle sont envoyées les balises. Après un reset, la balise est envoyée par défaut sur le canal 1 (si carte solomaster).

#### 3.4.3. <C>onvers

syntaxe: C <CR>

La commande C active le mode Convers. Cela rend possible des qso entre plusieurs utilisateurs, tous connectés au node. Un node peut accueillir un maximum de 255 QSOs en mêm temps. Après la commande C, le digi affiche la liste des stations connectées sur le digi et non encore connectés plus loin. Choisissez alors le numéro du canal qui vous intéresse.

Exemple :

=>C <CR>

users:

0 : DL1AA    0 : DL1ZZ    --- : DL2XY     73 : DG3FBL    73 : DK7WJ

channel ? <n><CR>

*** starting convers; exit: /q

Dans cet exemple,	DL1AA et DL1ZZ sont en converse sur le canal 0,

DG3FBL et DK7WJ sur le canal 73,

DL2XY est lui connecté au digi sans avoir activé le converse.

Après avoir entré le numéro de canal <n>, le mode converse commence. Si vous utilisez un canal où se trouvent déjà des utilisateurs, ceux-ci reçoivent le message suivant :

"<DL9ABC>: *** Logon"

Les commandes ci-dessous sont utilisables en converse :

/w	donne la liste des stations connectées sur le digi (avec canal converse, s'il y en a un),

/w	n donne la liste des utilisateurs du canal n,

/c	donne le numéro du canal que vous utilisez,

/c	n passe sur le canal n,

/s <indicatif> <msg> envoi un <msg> privé à <indicatif>. Ce message ne sera pas visible des autres utilisateurs du canal,

/q	quitte le converse.

Quand une station se déconnecte, ou quitte le converse avec /q, les autres utilisateurs du canal recoivent le message :

"<DL9ABC>: *** Logoff"

Quand un utilisateur change de canal, les utilisateurs du canal précédent recoivent le message :

"<DL9ABC>: *** switched to channel n"

Si vous ne choisissez pas de canal après avoir tapé C, vous retournez au prompt du node, sans entrer en converse. Vous pourrez alors envoyer une nouvelle commande.

#### 3.4.4. <C>onnect

syntaxe : C Indicatif [via] [digi1 digi2 ... digi3] <CR>

La commande C suivie d'un paramètre permet de connecter une station distante.

Le digi envoie une trame SABM à l'indicatif donné si besoin via les digipeaters spécifiés. L'utilisateur reçoit comme confirmation "link setup...".  Si la connexion s'établie, le node envoie le message "*** connected to <indicatif>".

Si la connexion avec l'indicatif donnée échoue, le digi envoie "failure with <indicatif>".

Si la station appelée envoie un Busy (DM), vous recevez le message "*** busy from <indicatif>". La connexion en cours peut être interrompue par l'envoi d'un <CR> ou de toute autre commande.

Si l'utilisateur reçoit "*** can't connect twice", cela signifie qu'il a tenté d'etablir une connexion qui existe déjà avec les mêmes indicatifs et le même chemin.

Avec la commande C, on peut aussi changer le port sur lequel les trames seront envoyées, dans la mesure où le node utilise plusieurs SSID. En entrant "C -7", vous passerez sur le port utilisant le SSID 7. La confirmation se fait par le message "*** <indicatif>: ssid ok".

Une fois déconnecté de la station distante, vous êtes reconnectés au dernier digi connecté, et recevez le message "*** reconnected to  <indicatif>.

Il n'est pas non plus possible de créer une boucle dans le réseau, c'est à dire demander une connexion qui obligerait le système à revenir sur ses pas. Par exemple, une fois connecté sur DB0ODW puis DB0KT, vous ne pourrez pas reconnecter DB0ODW. Il faut d'abord vous déconnecter en utilisant la commande Q, puis demander la connexion que vous souhaitiez établir depuis DB0ODW.

Exemple (l'utilisateur est déjà connecté à DB0HP):

=>C DB0ODW <CR>

link setup...

*** connected to DB0ODW

RMNC/FlexNet V3.2a - DB0ODW - JN49IQ - Aide avec H

=>C DB0HP <CR>

*** DB0ODW: loop detected

=>Q <CR>

73!

*** reconnected to DB0HP

=>

OU

=>C DB0ODW <CR>

link setup...

*** failure with DB0ODW

=>

#### 3.4.5. <D>estinations

syntaxe : D [indicatif] <CR>

Cette commande donne la table des destinations générées automatiquement par le digi. Dans cette table sont listées toutes les stations pour lesquelles l'autorouteur connait un chemin. Pour chaque indicatif, il est précisé la plage des SSIDs avec lesquels il est connectable. De plus, le temps moyen de liaison avec cette destination est donné en multiples de 100 ms. Si ce nombre est trop élevé, il peut arriver que plusieurs SABM soient envoyés par le TNC avant que la trame UA ne revienne. Un indicatif peut être indiqué comme paramètre optionnel. Le digi cherche alors la route vers cette destination et vous donne le chemin qui sera utilisé (après quelques secondes, c'est à dire le temps d'arriver à bon port). Les digis en majuscule fonctionnent sous protocole FlexNet, ceux en minuscules ne sont pas connectables par un FlexNet voisin. Cette liste est généralement la même sur tous les digis. Si le temps de connexion est supérieur à 5 mn, la destination est alors enlevée de la liste. Il est de toute façon peu probable dans ces conditions qu'un Qso puisse se dérouler sans déconnexion.

A partir de V3.1, seules les destinations connectables sans boucle apparaissent. Cela entraine une liste nettement plus courte, et a comme avantage que l'utilisateur ne reçoit que les destinations qui ne proviennent pas de sa propre direction. Avec une nouvelle option, " * ", on peut quand même obtenir la liste complète des destinations, boucles comprises. Une autre amélioration est l'interrogation sélective d'une partie de la liste des destinations. Avec "D HB9", on ne reçoit que les destinations du réseau Suisse. Les deux nouveaux paramètres sont également combinables. Avec "D * HB9", vous obtenez la liste des digis Suisses, même ceux qui conduiraient à des boucles.

#### 3.4.6. <F>ind

syntaxe : F indicatif <RC>

La commande F est la commande de recherche (Find). Avec cette commande il est possible de rechercher une station donnée, en veille sur le même canal ou sur une autre fréquence.

Quand une commande Find est envoyée en indiquant un indicatif, une trame UNPROTO dont le champ de destination est l'indicatif recherché est envoyée vers un ou plusieurs digis voisins.

L'expéditeur de la trame est MYCALL. Quand la station concernée reçoit cette trame, elle répond par un DM. Le digi analyse alors toutes les trames en reçues et peut déterminer gràce aux champs indicatifs s'il s'agit d'une réponse à une commande Find ou non. Si tel est le cas, l'utilisateur est averti par un message lui disant où la station recherchée a été trouvée. Si la station est déjà connectée au digi, aucune recherche ne sera effectuée, mais un message vous indiquera que la station est elle-même connectée au digi.

Exemple :

=>F DK7WJ <RC>

*** DK7WJ found via DB0ODW

=>

D'après le mode de fonctionnement, seul le digi par lequel la station a été entendue est renvoyé.  Celui-ci est connu de l'autorouteur. Si la station recherchée n'est pas trouvée, aucun message n'est envoyé et seul le prompt "=>" est visible. Les trames DM étant des trames UI, elles peuvent se "perdre"; il n'est pas inutile d'envoyer plusieurs fois la même commande FIND.

#### 3.4.7. <H>Aide (Help)

syntaxe : H <RC>

La commande H affiche le contenu du fichier d'aide, fichier qui ne peut être enregistré que par le sysop et qui sera effacé après chaque reset.

#### 3.4.8. <I>nfo

syntaxe : I <RC>

La commande I affiche le fichier d'information. Celui-ci a pour but de donner des informations générales sur le node sur lequel vous êtes connecté (Qth, materiel, etc...). Le texte ne peut être enregistré que par le sysop, et est remis à zéro après chaque reset.

#### 3.4.9. <L>inks

syntaxe : L <RC>

La commande LINK affiche les liaisons définies par le sysop. Y figurent le numéro de port et l'indicatif utilisable.

Exemple :

=>L <RC>

| DB0KT | 0-7 | 60/68 | P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB0AAC | 0-15 | (---) | P2 |
| DB0IE | 0-15 | 83 | P3 |
| DB0EQ | 0-8 | (355/399) | via DB0IE |
| DK7WJ | 8-11 | 44/67 | P0 |
| DB0ABA |  |  | P4 |
| DB0BBS | 0-15 | --- | P5 |

=>

Dans la première colonne se trouvent toutes les stations connectables à partir du digi. Dans la deuxième colonne, les SSIDs possibles pour connecter ces stations. En l'absence d'indications, les SSIDs de 0 à 15 sont utilisables.

La troisième colonne donne le temps moyen de connexion en multiples de 100 ms. En l'absence de chiffres, aucun test ne propagation n'est effectué. Trois tirets indiquent que le link n'est pas opérationnel actuellement (aucune liaison). Trois tirets entre parenthèses signifient que le link n'est pas opérationnel, mais qu'une autre route vers cette station est connue par l'autorouteur. S'il n'y a qu'un nombre dans cette colonne, il s'agit alors d'une station ne travaillant pas sous protocole FlexNet, ou qu'aucun dialogue inter-node n'a pu être établi.

Si le sysop sait d'avance que le node voisin ne travaille pas en protocole FlexNet, il peut donner au link l'attribut "@", de sorte que seule la route soit testée, sans tentative de dialoguer en FlexNet. Cet attribut doit être utilisé dans le cas d’une liaison fil à fil entre un FlexNet et un BBS (ou un Dx-Cluster).

Le nombre est entre parenthèses si la liaison est à ce point mauvaise qu'elle ne sera pas connue du reste du réseau. Deux nombres séparés par une barre oblique indiquent que le node voisin est un FlexNet. Dans ce cas, les temps de connexion sont indiqués dans les deux sens, aller et retour. Si ces nombres sont entre parenthèses, l'autorouteur connait une meilleure route, le chemin direct ne sera donc pas utilisé.

Les stations avec un numéro de port sont en liaison directe. Les stations qui sont à connecter VIA d'autres stations apparaissent dans la lsite avec "via". Un tiret après le numéro de port signifie que ce link ne sera pas diffusé dans le réseau. Ceci a été fait par exemple pour des links provisoires qui peuvent couper à tout moment, ou pour d'autres raisons pour lesquelles ces stations ne doivent pas être connues du réseau (test de software, etc...).

Depuis FlexNet 3.3e, Link est utilisable avec le paramètre « * », optionnel. Exemple : L * vous indiquera le runtime de vos liaisons, c’est à dire depuis quand elles fonctionnent ou sont arrêtées. Très utile pour se faire une idée sur d’éventuels problèmes.

#### 3.4.10.<MY>call

syntaxe : MY <RC>

La commande MYCALL donne l'indicatif du digi et les SSIDs qu'il utilise.

Exemple :

=>MY <RC>

mycall: DB0ODW, SSIDs: 0-7

=>

#### 3.4.11. <P>aramètres

syntaxe : P <CR>

La commande P donne la liste des paramètres et affiche les statistiques de chaque liaison, avec les indicatifs des digis voisins (identique à la commande <L> mais beaucoup plus détaillé).

Exemple :

| po | id | td | qso | usr | tifr | rifr | tkby | rkby | qty | mode | links | ssids | time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 100 | 1200s! |  |  |  |
| 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600st! |  |  |  |
| 3 | 12 | 25 | 11 | 2 | 59 | 15 | 4 | 1 | 100 | 9600st! |  |  |  |
| 4 | -- | 7 | 5 | 1 | 106 | 66 | 10 | 6 | 96 | 19200trz! | DB0QT | 0-9 | 6/9 |
| 5 | -- | 7 | 25 | 1 | 188 | 194 | 11 | 15 | 82 | 19200trz! | DB0DA | 0-7 | 31/20 |
| 6 | -- | 7 | 51 | 1 | 924 | 694 | 75 | 74 | 97 | 19200trz! | DB0GV | 0-14 | 14/10 |
| 7 | -- | 7 | 36 | 1 | 607 | 166 | 63 | 6 | 84 | 19200trz! | DB0ORT | 0-12 | 24/11 |
| 8 | -- | 7 | 27 | 1 | 414 | 1073 | 22 | 38 | 99 | 19200trz! | DB0SPC | 0-12 | 4/4 |
| 9 | -- | 7 | 50 | 1 | 640 | 731 | 45 | 72 | 97 | 19200trz! | DB0AAI | 0-7 | 11/11 |
| 10 | -- | 10 | 2 | 1 | 41 | 14 | 4 | 1 | 93 | 2400! | DB0EAD | 0-6 | 28/22 |
| 11 | -- | 0 | 8 | 1 | 146 | 165 | 17 | 19 | 99 | 19200d! | DK0MTV | 0-15 | 2 |
| 12 | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19200d! | DB0ZDF | 8-8 | @ |
| 13 | -- | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2400! | DB0RPL | 0-15 | (---) |
| 14 | -- | 0 | 11 | 1 | 244 | 162 | 26 | 13 | 99 | 19200dtrz! | DB0DAR | 0-12 | 2/2 |

Voici la signification des différentes colonnes :

po	:	numéro de port,

id	:	SSID ("--" sur des liaisons dédiées, non connectables directement),

td	:	txdelay en multiples de 10 ms,

qso	:	nombre de qso en cours sur le canal, les qso inactifs et les dialogues inter-nodes sont pris en compte,

usr	:	stations entendues sur cette voie durant les trois dernières minutes,

tifr	:	nombre de trames I envoyées durant les trois dernières minutes,

rifr	:	nombre de trames I reçues durant les trois dernières minutes,

tkby	:	Ko envoyés durant les 10 dernières minutes,

rkby	:	Ko reçus durant les 10 dernières minutes,

qty	:	pourcentage de fiabilité de la liaison. valeur remise à jour toutes les 10 mn, sauf si aucune donnée n'est envoyée,

mode	:	vitesse du canal, avec en plus :

'd'	:	full duplex,

't'	:	horloge TX externe,

'r'	:	horloge RX externe,

'z'	:	mode NRZ,

'*'	:	64 Ko de Ram sur la carte SLAVE,

'+'	:	CPU 8 MHz,

'!'	:	CPU 12 MHz,

'#'	:	CPU 16 MHz,

‘s’	:	cartes synchronisées en émission,

‘m’	:	mode DAMA,

links	:	idem à la commande <L>.

Le comptage du nombre de trames I ne tient pas compte des répétitions et des trames DISC. Les Ko comptés ne prennent en compte que le contenu des trames I, sans tenir compte des répétitions. Vous obtenez ainsi des valeurs précises.

Depuis FlexNet 3.3e, P * donne encore plus d’informations, dont :

r : nombre de restarts depuis le dernier démarrage à froid du digi

d : nombre de destinations

v : version du logiciel en service actuellement

t : temps depuis lequel le digi fonctionne (après un RESET ou RESTART)

#### 3.4.12. <Q>uit

syntaxe : Q <CR>

La commande QUIT vous déconnecte du digi, après vous avoir envoyé ses "73!". Une fois cette dernière trame reçue, la liaison sera interrompue. Si le qso est réalisé depuis un autre digi FlexNet avec la commande Connect, une reconnexion automatique se fera sur le dernier digi utilisé.

#### 3.4.13. <S>etsearch

La commande S donne les digipeaters par lesquels la commande FIND sera envoyée.

Exemple :

=> S <CR>

db0zdf

db0zdf-12

db0da v db0zdf

db0qt v db0zdf

db0kt v db0zdf

=>

Dans cet exemple, la recherche s'effectuera sur DB0ZDF, DB0DA, DB0QT, et DB0KT. La trame de recherche sera acheminée par l'autorouteur.

#### 3.4.14. <U>tilisateurs

syntaxe : U [options] <CR>

La commande U liste les utilisateurs actuellement en QSO avec ou via le digi. Quelques renseignements complémentaires sont également fournis :

=>U <CR>

| 20: | S5 |  | P0 | : | F6BIG-2>F5PJE-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75: | S5 |  | P0 | : | F6BIG-7>F5TCI v F5TCI-2 |
| 853: | S5 |  | P3 | : | F5TCI>HB9IAC-8 v F5TCI-2 F6BIG-2* HB9IAC |
| 1054: | S5 |  | P4 | : | F6BIG-7>DD3DJ v HB9IAP-9 DB0ACC |
| 1684: | S5 |  | P6 | : | DD3DJ>F1PFZ-2 v DB0ACC F6BIG-2* |
| 390: | S7 | U3 | P1 | : | F6BIG-2>F1RXC v F1DRW-7 F6KLZ |
| 1061: | S5 |  | P4 | : | F1RXC>HB9IAC-8 v F6KLZ F1DRW-7 F6BIG-7* HB9IAP |
| 10: | S5 |  | P0 | : | F6BIG-2>F5JQI |
| 873: | S5 |  | P3 | : | F5JQI>HB9IAC-8 v F6BIG-2* HB9IAC |
| 11: | S5 |  | P0 | : | F6BIG-2>F5JQI-2 |
| 874: | S5 |  | P3 | : | F5JQI-2>HB9IAC v F6BIG-2* |
| 875: | S8 |  | P3 | : | F6EZM>HB9IAC-8 v F6BIG-2* HB9IAC |
| 12: | S5 | U7 | P0 | : | HB9IAC-8>F6EZM v F6BIG-3* |
| 19: | S5 | U2 | P0 | : | F6BIG-2>F5PJE |
| 877: | S5 |  | P3 | : | F5PJE>HB9IAP-7 v F6BIG-2* HB9IAC |

=>

Cela signifie :

1ère colonne	:	numéro de qso. Le digi affecte un numéro interne à chaque QSO pour sa gestion.

2ème colonne	:	Sx (x:0...15), état du qso. x représente l'état du protocole AX25. S5 signifie par exemple transfert d'informations.

3ème colonne	:	"Un" donne si besoin le nombre de trames non encore confirmées

4ème colonne	:	Px : port (numéro du canal)

5ème colonne	:	indicatifs et digipeaters

Les QSO AVEC le digi sont affichés en premier, suivis de ceux VIA le digi. Avec ceux-ci se trouvent les qso qui se font exclusivement via les links. La commande U accepte des paramètres optionnels :

‘=‘	:	seuls les QSOs avec l’Infobox sont affichés

‘call’	:	n’affiche que les QSOs qui concernent  l’utilisateur ‘call’

‘*’	:	affiche des paramètres supplémentaires. Exemple :

=>U * <CR>

| 21: | S5 |  |  | F48 | M3 | P0 | : | F6BIG-2>F5PJE-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75: | S7 |  |  | F87 | M7 | P0 | : | F6BIG-7>F5TCI v F5TCI-2 |
| 853: | S5 |  |  | F56 | M4 | P3 | : | F5TCI>HB9IAC-8 v F5TCI-2 F6BIG-2* HB9IAC |
| 1054: | S5 |  |  | F114 | M7 | P4 | : | F6BIG-7>DD3DJ v HB9IAP-9 DB0ACC |
| 1684: | S5 |  |  | F157 | M2 | P6 | : | DD3DJ>F1PFZ-2 v DB0ACC F6BIG-2* |
| 10: | S5 |  | ! | F49 | M7 | P0 | : | F6BIG-2>F5JQI |
| 873: | S5 |  | ! | F40 | M2 | P3 | : | F5JQI>HB9IAC-8 v F6BIG-2* HB9IAC |
| 11: | S5 |  |  | F48 | M6 | P0 | : | F6BIG-2>F5JQI-2 |
| 874: | S5 |  |  | F30 | M2 | P3 | : | F5JQI-2>HB9IAC v F6BIG-2* |
| 19: | S5 | U3 |  | F52 | M7 | P0 | : | F6BIG-2>F5PJE |
| 877: | S5 |  |  | F83 | M3 | P3 | : | F5PJE>HB9IAP-7 v F6BIG-2* HB9IAC |
| 1067: | S5 |  |  | F54 | M3 | P4 | : | F6KOU-12>HB9IAC-8 v F6BIG-7* HB9IAP |
| 396: | S5 |  |  | F57 | M4 | P1 | : | HB9IAC-8>F6KOU-12 v F6BIG-2* |
| 1686: | S5 |  |  | F120 | M3 | P6 | : | F6BIG-9>F1PFZ-2 v F6BIG-2* |
| 514: | S5 |  |  | F32 | M5 | P2 |  | F1PFZ-2>F6BIG-9 v F6BIG-2* |

=>

Vous pouvez désormais connaitre la valeur des paramètres FRACK et MAXFRAME, pour chaque qso. Le "!" indique une qso avec compression des headers (cf page 44).

#### 3.4.15.<IO>(In/Out)

syntaxe : IO <CR>

IO affiche les valeurs des ports d'entrée/sortie de la carte Reset. Celle-ci dispose de 16 entrées et 16 sorties. Le sysop est le seul à pouvoir modifier ces dernières. Par ces lignes, il est possible de configurer à distance le hardware du digi ou de récupérer des données. L'imagination du sysop est la seule limite. Toutes les données sont en binaire.

Exemple :

=>IO <CR>

I: 0000 0000 0000 0000        O: 0000 0000 0000 0000

=>

Les entrées sont indiquées en premier, suivies des sorties. Un 0 représente un niveau bas, un 1 un niveau haut. La signification des différents bits peut être documentée par le sysop.

#### 3.4.16. <T>alk

syntaxe : TALK <call> <texte> <CR>

Cette commande permet d’envoyer un message à un utilisateur connecté au digi. Elle fonctionne comme /send, mais il n’est pas utile de passer en mode converse.

Ex : TALK F6JBA Super ce RMNC, non ?

#### 3.4.17 <MH>eard

Affiche une liste des stations entendues en direct. On peut en outre combiner toutes les options.

MH 	Liste des stations entendues sur tous les ports (combinaisons possibles),

MH [indicatif]	Indique si [indicatif] a été entendu,

MH [port]	Affiche les stations entendues sur le port en question (0<port<15),

MH [nombre]	Affiche les [nombre] stations entendues (16 <nombre<300).

Exemple :

MH 1 30 affichera les 30 dernières stations entendues en direct sur le port 1. Mheard mémorise les 300 derniers indicatifs entendus, tous ports confondus. Le routage de la liste Mheard est prioritaire par rapport au routage par SSID. Si un indicatif a été entendu sur plusieurs ports, seul le dernier entendu sera affiché.

#### 3.4.18. <M>ailbox

Vous connecte au BBS tel que le sysop l’a défini dans ses paramètres, généralement le BBS le plus proche du digi FlexNet. Pour connaître l’indicatif du BBS défini, entrez « M ? ».

### 3.5. Commandes SysOps

En plus des commandes disponibles aux utilisateurs, le sysop dispose d'autres fonctions. Les unes sont des commandes supplémentaires, les autres des commandes utilisateurs avec des paramètres supplémentaires.

Les commandes disposant de nouveaux paramètres sont :

<L>inks	: programmation des links avec les digis voisins

<MY>call	: écriture de l'indicatif et des ssid du digi

<P>arms	: écriture de différents paramètres

<IO>	: lecture ou écriture des E/S

<M>	: choix du BBS rattaché au FlexNet

Les commandes supplémentaires sont :

<CA>librate	: émission d'un signal de calibration

<K>ill	: suppression d'un QSO

<MO>de	: attribuation des paramètres HDLC, reset des SCCs, blocage Tx, etc...

<SY>sop	: validation en mode sysop

<W>rite	: écriture d'un fichier texte (balise, recherche, infos, etc...)

<T>race	: monitoring d'un canal

<RESET>	: remise à zéro du digi, équivalent d'un démarrage à froid

<RESTART>	: redémarrage du digi, équivalent d'un démarrage à chaud

#### 3.5.1. <CA>libration

syntaxe : CAL <canal> [Min] <CR>

Le canal <canal> passe en émission continue pendant une minute. Pendant ce temps, la porteuse est continuellement modulée par une alternance de 0 et de 1; il en résulte donc une rapport de modulation de 50 %.Cette commande a deux objectifs :

.	rendre possible un point d'antenne

.	contrôler la symétrie de la modulation en réception du signal

Les trames en attente sont envoyées avant le début de la calibration. Pour réinitialiser le Watchdog de la carte, le signal de calibration est interrompu rapidement toutes les 15 secondes environ. Il est également possible de fixer la durée en minutes de la calibration (1 minute par défaut). En entrant CAL <canal> 0, vous arrétez une commande CAL un petit peu trop longue.

#### 3.5.2. <IO>

syntaxe : IO <numéro_bit> 0/1 <CR>

Avec la commande IO on peut positionner à 1 ou 0 les ports de sortie de la carte RESET. Il faut pour cela indiquer le numéro du bit qui doit être modifié, suivi de 0 ou 1 pour le valider ou le remettre à zéro.

#### 3.5.3. <K>ill

syntaxe : K <numéro_qso> <CR>

La commande K permet de détruire un qso figurant dans la liste des utilisateurs. Il faut pour cela indiquer en paramètre le numéro du qso. Vous obtiendrez ce numéro avec la commande U (cf 1ère colonne). Pourquoi une telle commande ? Kill ne doit pas servir à faire la pluie et le beau temps. Elle peut par contre être utile pour enlever certains qso, ou restes de qso de la liste des utilisateurs. Voyons un exemple :

Les stations A et B sont en contact, et A a un long texte à envoyer à B. Après un certain temps, la station qui reçoit le texte (B) est busy, son TNC est en mode RNR. Si B ne sort pas toute seule de ce mode, le qso peut durer éternellement, au moins jusqu'à la prochaine coupure de courant.

#### 3.5.4. <L>inks

syntaxe : L <Ch\Indic\-> <Indic> [#/$/-/@/>/!] <CR>

Cette commande donne les links en service. Deux pramétres sont facultatifs, le troisième est obligatoire. L'entrée des indicatifs peut être faite en majuscule ou en minuscule.

1er paramètre :

Canal	:	numéro du canal, numéro de la carte

Indicatif	:	link VIA cet indicatif

-	:	le signe moins efface le link

2ème paramètre :

On donne ici l'indicatif à connecter sur ce port (ou via cette station). Pour relier deux digis flexnet entre eux, indiquez TOUJOURS le SSID le plus bas avec la commande Link. Exemple : F6BIG 2-7 veut se relier à HB9IAP 0-4; il faudra donc indiquer L xx HB9IAP-0 sur F6BIG-2, et L xx F6BIG-2 sur HB9IAP, xx représentant, vous l’aurez compris, le numéro de la carte utilisée.

3ème paramètre (option) :

‘#’	:	ce link ne sera pas affiché dans la liste des links (link caché)

‘$’	:	l'état de ce link ne sera pas testé.

‘@’	:	pas de communication internode (= dialogue avec routage RMNC) sur ce link (pour BBS et Net/Rom)

‘-’	:	ce link ne sera pas diffusé sur le réseau, son état est par contre testé.

‘>‘	:	pour la liaison avec des sous-réseaux qui recevront toutes les informations du réseau principal, mais sans diffuser les siennes. La communication inter-node a lieu.

‘ ) ’	:	idem ‘ >‘  mais le link ne sera pas affiché dans la liste des links (link caché)

‘!’	:	pas de forward des destinations du sous-réseau. Identique à ">" à la différence que le gateway est diffusé au réseau.

Plusieurs links peuvent exister pour un indicatif donné, sur des canaux différents. Le routeur utilisera toujours le meilleur d'entre eux. Il est à noter qu'en cas de modifications, la dernière entrée seule restera. Il est également possible de router un ou plusieurs des SSIDs du digi sur un port. Ceci est particulièrement intéressant pour les bbs et autres systèmes informatiques. Dans un tel cas, seul le digi sera connu du réseau, sans différencier les différents SSID utilisés.

Voici un exemple pour illustrer tout cela :

MYCALL DB0AIS 0-10

L 1 DB0AIS-8            (BBS)

L 2 DB0AIS-9            (Dx Cluster)

L 3 DB0AIS-10           (TCP/IP)

Le réseau ne connaitra que "DB0AIS 0-10", ce qui allègera la liste des destinations. Si maintenant une demande de connexion à DB0AIS-8 est envoyée, l'utilisateur transitera par le RMNC de façon transparente, sans s'en apercevoir, en étant routé sur le port 1 du RMNC DB0AIS. Les links sont testés, comme d'habitude. Si le bbs n'est pas disponible, l'utilisateur sera alors connecté au Rmnc lui-même. Un message de connexion devrait dans ce cas l'indiquer, à la guise du sysop. Cette méthode de routage fonctionne aussi pour les accès utilisateurs de DB0AIS. On peut connecter le RMNC avec "C DB0AIS", ou accéder au BBS par 'C DB0AIS-8" (toujours de façon transparente, sans avoir besoin de connecter le RMNC auparavant).

Autre exemple :

L 3 DB0KT

Toutes les trames destinées à DB0KT seront envoyées sur la carte 3.

L 1 DB0KT

L 1 DB0FUL

Sur la carte 1 se trouvent deux nodes connectables.

En fait, quand un indicatif est indiqué sans SSID, tous les SSIDs seront routés sur la carte spécifiée. Si un SSID est indiqué, lui seul sera routé.

Exemple :

L 1 DB0KT

Toutes les trames pour DB0KT, y compris DB0KT-1, -2, etc.., seront routées sur la carte 1.

L 1 DB0KT-7

Seules les trames pour DB0KT-7 seront routées sur la carte 1, les autres le seront sur l'accès utilisateur, sauf si une route est connue sur le digi.

Les différents nodes Rmnc s'échangent automatiquement leurs SSID respectifs.

Pour supprimer un link, il faut spécifier "-" (signe moins) à la place du numéro de canal.

Exemple : DB0ODW a les liaisons suivantes :

1: DB0KT

2: DB0EAD

3: DB0IE

L - DB0KT supprime le link vers DB0KT. Si vous aviez plusieurs links validés vers DB0KT, il aurait fallu exécuter la même commande plusieurs fois. C'est toujours la première entrée qui est supprimée.

Les links vers un Net/Rom ou un Fpac doivent être paramétrés comme décrit en annexe.

#### 3.5.5. <MO>de

syntaxe : MO <ch> <mode> <CR>

Cette commande définit les paramètres de la partie HDLC de chaque carte. En voici la description :

<num>	:	vitesse (horloge interne)

‘a’	:  auto-link (Ethernet sur PC/FlexNet uniquement)

'd'	:	fullduplex (halfduplex par défaut) sur le port concerné

't'	:	horloge TX externe

'r'	:	horloge RX externe

'z'	:	mode NRZ (NRZI par défaut)

‘s’	:	synchronisation en émission

‘m’	:	mode DAMA master

‘-’	:	dévalidation du port spécifié, tx et rx impossibles

‘x’	:	empèche tout passage en émission, la réception reste possible

‘y’	:	toute personne qui se connectera directement sur ce port sera automatiquement SYSOP pour peu qu’aucun digi ne figure dans le champ d’indicatif (la connexion doit être DIRECTE). Pour des questions de sécurité, ce paramètre doit être défini lors de la compilation par MRMNC.EXE : il ne peut être modifié à distance. Sur un tel port, le détecteur de rebouclage (linkloop) et le timer d’Infobox ne sont pas activés. ATTENTION : un tel paramètre ne devra être utilisé que sur une liaison fil à fil (node/bbs par exemple). Si vous le validez sur une voie radio, quiconque se connectera pourra agir à sa guise sur le digi, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir...

‘c’	:	sur RMNC : ne concerne que le mode KISS, passage en mode CRC

sur PC : fonctionnement squelch ouvert avec drivers USCC, SER12

‘u’	:	apporte les fonctions suivantes aux accès utilisateurs :

. le canal ne passera jamais en mode DAMA slave

. mesure permanente du txdelay des correspondants, avec rejet pour des valeurs abusives

. en mode DAMA, rejet des utilisateurs qui appellent trop souvent le digi

Un message est envoyé en cas de rejet, mais uniquement pour les utilisateurs connectés directement, sans digi.

Les vitesses utilisables sont fonction des circuits employés et de la vitesse d'horloge. Reportez vous à la documentation des cartes RMNC pour plus d'informations. En mode KISS, seule la vitesse est prise en compte, les autres paramètres n'entrent pas en jeu.

Exemple :

MODE 3 19200d	:	19200 Baud fullduplex sur la carte 3

MODE 3 38400trz	:	38k4 halfduplex sur carte 3, horloge externe, NRZ

MODE 3 0	:	EXCEPTION : coupure de la carte 3

La commande MODE produit une réinitialisation du niveau 1 et du SCC de toutes les cartes connectées au Rmnc. Cela ne pose de problèmes, au pire une trame envoyée ou reçue devra être répétée. Les qso en cours ne sont pas affectés par la commande MODE. Au besoin, vous pouvez débloquer un SCC coincé en utilisant MODE, évitant ainsi d'utiliser RESET ou RESTART et d'effacer les qso en cours. Le numéro de carte est dans ce cas là sans importance, "MO 15 99" fonctionnera parfaitement.

La synchronisation logicielle de plusieurs cartes est possible depuis RMNC 3.3a. Les DCDs des cartes sont synchronisés et une seule cartepeut passer en émission en même temps. Les paramètres du timing sont optimisés pour des accès bi-vitesse et ne peuvent être modifiés par le sysop. Il n’est donc plus utile d’interconnecter de façon materielle les DCD, bien que cela soit encore possible si vous le souhaitez. Il est impossible de définir plusieurs groupes de cartes pour le moment (=> pas plus d’un seul accès bi-vitesse par node).

Le système est désormais en mesure de fonctionner sous le protocole DAMA, mais uniquement en simplex. Sur des canaux synchronisés, DAMA sera lui aussi synchronisé. Le temps d’émission pour chaque Qso est reglé sur 4 secondes maximum. Il n’est pas possible de le modifier. Plusieurs canaux peuvent fonctionner en Dama, sur différentes fréquences. En outre, lorsqu’une voie du RMNC reçoit une trame répondant au protocole DAMA MASTER, elle passe d’elle même en DAMA SLAVE.

#### 3.5.6. <MY>call

syntaxe : M <call> [<ssid1> <ssid2>] <CR>

La commande M est utilisée pour paramétrer l'indicatif du digi. Avec les SSIDs optionnels, il est possible de préciser ceux par lesquels le digi est connectable. La gamme des SSID doit inclure tous ceux nécessaires aux links. Aucun port ne pourra prendre un ssid hors de cette limite.

Exemple :

MY DB0ODW 0 7

On donne l'indicatif du digi, celui-ci étant connectable avec les indicatifs de DB0ODW-0 à DB0ODW-7. Si vous modifiez MYCALL, cela ne concernera que les nouveaux contacts avec et via le digi. Les QSO déjà en cours continueront avec l'ancien indicatif. La communication internode avec les digis adjacents sera elle totalement réinitialisée, de façon à ce que le nouveau paramètrage soit immédiatement pris en compte.

#### 3.5.7. <P>aramètres

syntaxe :	P I <valeur>

ou	P S <valeur> <port>

ou	P T <valeur> <port>

P est chargé de définir le TxDelay, les SSID, et le timeout de l'Infobox.

P I <n>	:	timeout infobox de <n> minutes, n allant de 60 à 255.

si n = 0, le timeout est désactivé

P T <n> <port> : txdelay du port spécifié, en multiples de 10 ms

P S <n> <port> : valide le ssid <n> sur le port <port>, <n> allant de 0 à 15. Si le ssid existe déjà, il sera effacé et remplacé par celui indiqué dans votre commande. Si vous affectez au SSID au port 16, le SSID est enlevé.

#### 3.5.8. <SY>sysop

syntaxe : SY <CR>

Cette commande permet de se valider en mode sysop sur le digi. En réponse, le digi envoie un nombre aléatoire. Il effectue un petit calcul avec le code sercret contenu dans l'Eprom. Le résultat de ce calcul est le nombre que le digi attend pour un login réussi. Autrement dit, on doit faire le même calcul chez soi et en envoyer le résultat. L'algorythme utilisé est suffisamment simple pour qu'on puisse le faire de tête au besoin, la sécurité reste donc quand même limitée.

Comment cela fonctionne-t-il? Voyons un exemple :

=>SY <CR>      <- commande sysop

12345>         <- nombre aléatoire envoyé par le digi

Le code secret programmé dans l'Eprom étant, par exemple, 54321, voici le calcul qu'il vous faudra effectuer :

Les chiffres contenus dans les nombres sont multipliés un par un :

12345           <- nombre aléatoire du digi

54321           <- code secret de l'Eprom

1 * 5 = 5

2 * 4 = 8

3 * 3 = 9

4 * 2 = 8

5 * 1 = 5

Additionons maintenant les différents produits :

5 + 8 + 9 + 8 + 5 = 35

Vous répondrez donc 35 au digi. A partir de là, vous avez le status sysop. A vous de ne pas vous tromper dans les calculs. Pour brouiller un petit peu les pistes, vous pouvez utiliser plusieurs fois la commande sysop, à condition de donner au moins une réponse exacte.

Aucun message n'est envoyé pour signaler une validation sysop réussie. Il faudra donc vérifier avec une commande sysop ne portant pas à conséquence, TIMEOUT par exemple.

En mode sysop, le timeout n'agit plus. vous pouvez rester connecté aussi longtemps que vous le souhaitez, sans pour autant avoir à envoyer de commandes. Le mode sysop est dévalidé par une déconnexion, une reconnexion (Link Reset), ou l'utilisation de la commande Connect (une fois connecté, pas avant). Plusieurs sysops peuvent se trouver en même temps sur le digi.

#### 3.5.9. <RESET>

syntaxe : RESET <CR>

RESET remet à zéro tous les paramètres du digi, supprime tous les qso en cours et utilise les paramètres par défaut enregistrés dans l'Eprom solomaster. Evitez les RESET autant que possible, et n'oubliez pas de recharger les informations nécessaires au digi par la suite.

RESET n’existe pas sur PC/FlexNet.

#### 3.5.10. <RESTART>

syntax : RESTART <CR>

RESTART agit plus ou moins comme RESET, à la différence près que tous les paramètres et les textes stockés en RAM sont conservés. Les qso et les destinations sont par contre effacés.

RESTART n’existe pas sur PC/FlexNet.

#### 3.5.11. <TRACE>

syntaxe : TRACE <port> <option> <CR>

TRACE permet de suivre à distance le trafic sur l'un des ports de votre RMNC. Cela fonctionnera bien jusqu'au remplissage des buffers. Sur un port rapide, vous aurez du mal à tout monitorer, tout du moins pas assez rapidement. Les échanges compressés ne seront affichés que s'ils proviennent de votre node ou vous concernent personnellement.

L'entrée d'une autre commande annulera le trace en cours. Trace ne fonctionnera que pour un sysop et sur un seul canal. Il est important de noter que TRACE occupe beaucoup de place en Ram et mobilise fortement le bus RMNC. Il faut donc éviter de vous en servir trop souvent, et en aucun cas le laisser fonctionner en permanence. Pour chaque trame, TRACE indiquera si elle a été reçue ( R ) ou émise (T).

Les options :

« # » 	:	n’affiche pas les trames RR/RNR/REJ

« > » 	:	n’affiche que les trames envoyées

« < » 	:	n’affiche que les trames reçues

<call>	:	n’affiche que le trafic pour <call>. Le SSID est pris en considération si vous le spécifiez

« $ »	:	évite l’affichage des textes avec I et UI

#### 3.5.12. <W>rite

syntaxe : WRITE <A/B/C/H/I/S/L> <CR>

Avec WRITE, vous pouvez rentrer les textes des (A)ctualités, de la (B)alise, le message de (C)onnexion, le (H)elp, les (I)nformations,  le (S)etsearch., et le texte de connexion en (L)ocal. Mis à part la balise et le setsearch, les textes peuvent avoir n'importe quel format. L'ensemble des textes ne peut dépasser 5 Ko.

Sur PC/FlexNet, les fichiers portent l’extension .FPR. Le préfixe est le même que celui utilisé sur les digis RMNC. Exemple : I.FPR pour les informations, B.FPR pour les balises, etc...

Le texte de connexion est envoyé au début de la connexion, juste après le message standard du système, "RMNC/FlexNet V3.3c". Pour les utilisateurs locaux, c’est à dire ceux qui entrent DIRECTEMENT sur le digi, sans node intermédiaire, il est possible de définir un texte local avec WRITE L. Vous pourrez ainsi éliminer les infos trop locales du WRITE C, et les reporter dans ce nouveau fichier.

La place restant disponible est affichée après chaque commande WRITE, quelle qu'elle soit. Voici ce que nous proposons pour les rubriques ci-dessous :

ACTUALITES	: informations au jour le jour sur le fonctionnement du digi, à l'intention des utilisateurs locaux.

INFO	:	généralités sur le digi, situation, matériel, signification des E/S, etc...

HELP	:	une aide succinte sur les différentes commandes.

Pour des raisons de place, les textes ne sont pas sauvegardés en Eprom. Une fois le texte entré, validez son écriture en Ram par /EX ou Ctrl Z en début de ligne.

De nombreuses stations trafiquent avec des programmes à écran partagé, nous vous conseillons donc de débuter vos textes, sauf celui de connexion, par un retour charriot. L'affiche à l'écran sera ainsi beaucoup plus lisible.

Pour le fichier Balise, il vous faut respecter quelques règles élémentaires. On peut programmer les balises que l'on veut, quel que soit le port. Le format utilisé est le suivant :

m c <call>[via [via...]]	:	Texte de balise............#

"#"	:	sépare les informations des différentes balises

"m"	:	intervalle entre deux balises (exprimé en minutes, de 1 à 255)

"c"	:	numéro de la carte sur laquelle partira la balise (1 à 15, la carte 0 étant occupée par la carte solomaster)

<call>	:	indicatif destination de la balise, par exemple : BALISE, RMNC, FLXNET, TEST, ou autres.

via	:	jus'à 8 digipeaters peuvent être utilisés avec VIA.

Exemple :

10 0 RMNC:Digi Odenwald * JN49IQ * Krehberg/Odw.* #

30 2 RMNC DB0KT DB0ODW:DB0KT QRV #

5 0

FLXNET:Balise de test... DB0xxx

Le fichier d'exemple se compose de 3 balises séparées par "#" (balise1...#... balise2...#...balise3). Entre les différentes entrées peut se trouver un retour chariot, comme dans le dernier exemple, de façon à rendre le fichier plus lisible. Les majuscules et minuscules n'ont pas d'importance pour les indicatifs, les deux pouvant être utilisés à la fois. L'indicatif de l'expéditeur de la balise est toujours celui indiqué dans le MYCALL du digi.

En l'absence de paramètrage balise, ou après un reset à froid, le digi enverra toutes les trois minutes la balise paramétrée par défaut dans l'Eprom solomaster :

#3 0 FLXNET:RMNC/FlexNet V3.3e

Toutes les balises sont envoyées sous forme de trames UI (Unproto Information) avec bit de commande à 1.

Une syntaxe particulière est également nécessaire pour le fichier de SETSEARCH. On peut envoyer le nombre de recherches que l'on veut, mais le nombre de digis est limité à 7. Le format du fichier est :

<call1>

<call1> [<call2> [<call3> [<call4> [<call5>]]]]

Dans le fichier SETSEARCH sont indiqués les chemins par lesquels la commande FIND envoie ses trames UI. Le digi par lequel la trame doit sortir est indiqué en premier, puis les relais par lesquels on y accède.

Ces chemins doivent être identiques à ceux pris par les utilisateurs, c'est à dire qu'il ne faut pas spécifier la route vers le digi destination, pour autant qu'elle figure dans les destinations.

Exemple :

Chemins de recherche pour la commande FIND

DB0ODW

DB0DA via DB0ODW

DB0KT via DB0ODW

DB0AAI via DB0ODW

La première ligne valide la recherche sur le digi lui-même (ndt : si vous avez olusieurs accès utilisateurs, utilisez une ligne par port, avec le SSID qui y est attaché). La ligne suivante montre comment valider une recherche via DB0DA, en utilisant l'autorouteur.

### 3.6. L’émulation RMNC-TNC (Bernd Hollerbach, DB4UT)

Interface Terminal / RMNC V0.9 pour RMNC/Flexnet V3 (C)G. Jost DK7WJ

Ce logiciel permet de relier directement à votre RMNC un terminal Ascii tout à fait ordinaire, ou un PC avec logiciel de communication. 8 canaux et 8 ports Unproto sont disponibles. Chaque canal dispose d'un buffer d'environ 3 Ko dont le contenu reste en mémoire même après un reset à chaud du RMNC. Une horloge a de plus été implémentée et donne l'heure de connexion et de déconnexion. L'horloge est elle aussi sauvegardée en cas de reset du RMNC.

Les différentes commandes sont décrites ci-dessous, avec quelques conseils pour la mise en service.

#### 3.6.1. Installation

Le logiciel 'RM_TERM.xxx' est chargé dans une Eprom 27(C)128 ou 27(C)256. Les jumpers utilsés pour le passage en mode KISS n'auront ici aucun effet (ndt :carte RMNC III uniquement).

La conversion des signaux SCC en V24 s'effectue tout comme sur une carte KISS. Les signaux RTS/CTS ne sont pas utilisés. Un simple cable à 3 conducteurs suffit pour connecter le terminal : TXD, RXD, GND

#### 3.6.2. Résumé des commandes

Le mode commande s'obtient en pressant la touche ESC. La liste complète des commandes figure ci-dessous. Les caractères entre parenthèses peuvent être utilisés seuls (ex: A au lieu d'AUTOSWITCH), de façon abrégée.

(A)utoswitch	:	Quand des données sont recues sur un canal non activé, le système bascule sur ce dernier, et affiche ce qu'il reçoit. Cas particulier : sur un canal sur lequel le "Durchwinken" (ndt : mode monitor) est actif, le système ne change pas automatiquement de canal.

(C)onnect	:	'C Call Digilist' établit une connexion à 'Call'. Si 'Call' n'est pas spécifié vous serez connecté à votre propre RMNC, avec le ssid le plus bas. Vous obtenez ainsi le status sysop et entrez dans l'Info-Box local. Lors d'une connexion, les tables de routage du Flexnet sont toujours utilisable, de sorte qu'il n'est pas utile de spécifier via xxxx yyyy zzzz. Le Canal 0 est utilisé en mode Unproto. Son paramétrage se fait par la commande 'C Call Digilist'.

(D)isconnect	:	déconnexion de tous les canaux, une fois les dernières trames expédiées et confirmées.

(I)nfotext	:	Il existe trois Infotext différents.

'I Nr Connecttext' valide l'Infotext 'Nr' sur 'Connecttext' et  le rend actif. 'Nr' peut ne pas être spécifié. Dans ce cas là, l'Infotext actif sera modifié.

'I Nr' active l'Infotext 'Nr'. Si 'Nr'=0, la fonction Infotext est désactivée.

'I' liste les Infotext actifs.

(K)ill	:	Coupe une connexion sur le canal actif et envoi un 'Link failure' au correspondant (identique à la commande KILL de RMNC).

(M)ycall	:	paramètre l'indicatif du canal actif. Chacun des 8 canaux peut utiliser un indicatif différent. Au cas où l'indicatif soit celui du RMNC, avec un ssid compris dans ceux utilisés sur le node, le routage se fait de façon transparente. Il est pour cela  nécessaire de valider un link temporaire sur le rmnc. (ndt : c'est ce qui se passe par exemple dans le cas d'un bbs relié directement à un rmnc : on connecte f5xxx-8 directement, sans utiliser de via). Après un reset à froid du RMNC, l'indicatif utilisé sera celui du node avec le ssid le plus élevé. Exemple : RMNC: DB4UT 0-9 ---> Terminal: DB4UT-9

(R)ecall	:	affiche le contenu du buffer de réception sur le canal en cours d'utilisation.

(S)tream	:	donne le status des différents canaux en service.

> 1:+S 5: DB4UT-10>DB4UT

=>>>			| 2: S 5: DB4UT-9>DD3UC v DB4UT

| ||| |     |     |        |

| ||| |     |     |       +---- Indicatif du node

| ||| |     |     +------------- Destinataire

| ||| |     +------------------- Mon indicatif

| ||| +------------------------- status du link

| ||+--------------------------- trames non confirmées

| |+---------------------------- ':'= monitor en service

| |                                      '>'= monitor hors service

| +----------------------------- numéro du canal

+------------------------------- canal en service

'S Nr' bascule sur le canal  'Nr'. Les données non reçues vont finir d'être envoyées avant. Il est obligatoire de spécifier 'Nr'pour basculer sur le canal "Nr."

(V)	:	(dés)activation du monitoring des données reçues sur le canal actif. Si le buffer de réception est plein, aucune trame RNR ne sera envoyée. Au contraire, les données reçues en seront détruites. Par défaut, le monitoring est désactivé.

(Z)eit	:	mise à l'heure de l'horloge au format suivant :

'Z AA MM JJ hh mm ss'

AA Année

MM Mois

JJ Jour

hh Heuree     (option, 0 par défaut)

mm Minute     (dito)

ss Seconde    (dito)

## 4. LISTE DES COMMANDES

Les paramètres entre [  ] sont optionnels.

### 4.1. Commandes utilisateurs

A	Affiche les actualités.

B	Affiche le paramètrage des balises.

C	Passe en mode conférence :

/W	Liste des utilisateurs du node,

/n	Liste des utilisateurs du canal n,

/C	Affiche le numéro de canal converse,

/C n	Passe sur le canal converse n,

/S indicatif texte	Envoi d'un message à indicatif,

/Q	Fin du mode conférence.

C indicatif [via xxx]	Connexion.

D [*] [indicatif]	Liste les destinations; affiche le chemin de connexion. exemple : D HB9 pour avoir les indicatifs Suisses au grand complet.

F <indicatif>	Recherche d'un indicatif donné.

H	Affiche le fichier d'aide.

I	Affiche le fichier d'informations.

IO	Affiche les valeurs du port d'E/S de la carte Reset (inutilisé sur PC/FlexNet).

L	Affiche les links du digi.

L *	Affiche les links du digi avec leur runtime (durée de mise en service ou de coupure).

LO	Affiche les informations locales du digi (affichées pour toute connexion sans VIA).

M	Connexion au BBS paramétré par le sysop du digi.

M ?	Donne l’indicatif du BBS paramétré sur le digi.

MH	Liste des stations entendues sur tous les ports (combinaisons possibles).

MH [indicatif]	Indique si [indicatif] a été entendu.

MH [port]	Affiche les stations entendues sur le port en question (0<port<15).

MH [nombre]	Affiche les [nombre] stations entendues (16 <nombre<300).

MY	Affiche MYCALL et les SSIDs utilisables.

P	Paramètres et statistiques.

P *	Paramètres et statistiques, avec affiche d’autres paramètres. Exemple : (r:1 d:544 v:0 t:12d,14h) :

r = nombre de restarts depuis le dernier démarrage à froid,

d = nombre de destinations connues,

v = version du logiciel (mise à jour),

t = heure du dernier RESET ou RESTART.

Q	Déconnexion du node.

S	Setsearch, affiche le chemin de recherche de la commande F.

U [*] [canal/"i"]	Utilisateurs du node, de façon sélective si nécessaire. Ex : U * 2, ou U * F5PJE.

U [call]	Recherche l’utilisateur [call].

T <indicatif>	Passage en mode conférence avec <indicatif> (tout texte frappé sera envoyé) :

/Q pour quitter,

/C <n> pour passer en conférence, canal <n>,

/W pour savoir qui est présent.

T <indicatif> <texte>	Envoi de <texte> à <indicatif>.

### 4.2. Commandes SySops

CAL <canal> [min]	Calibration du canal <canal> pendant [min] minutes.

IO <bit> 0/1	Mise à 0 ou 1 du bit de sortie <bit> (inutilisé sur PC/FlexNet).

L <ch> <indicatif>	Route <indicatif> sur la carte <ch>.

L <via> <indicatif>	Route <indicatif> via <via>.

L - <indicatif>	Dévalide le link concernant <indicatif>.

M <indicatif BBS>	Validation de l’indicatif du BBS connectable par ‘M’.

MY <indicatif> [s1 s2]	Mycall <indicatif>, SSID de s1 à s2.

MO <canal> <x> 	Paramètrage du port <canal> dans le mode <x>.

P I <x>	Infobox Timeout de <x> minutes.

P S <ssid> <canal>	Valide le SSID <ssid> sur <canal>.

RESET	Reset à froid (inutilisé sur PC/FlexNet).

RESTART	Reset à chaud (inutilisé sur PC/FlexNet).

SY	Validation en mode sysop.

T RACE <canal>	Mode trace sur <canal>.

W <A/B/C/H/I/S>	Ecriture des fichiers texte (fin avec /EX ou Ctrl Z) :

A	Actualités (fichier A.FPR sous PC/FlexNet),

B	Balises (fichier B.FPR sous PC/FlexNet),

C	Texte de connexion (fichier C.FPR sous PC/FlexNet),

H	Help (fichier H.FPR sous PC/FlexNet),

I	Informations (fichier I.FPR sous PC/FlexNet),

L	Texte de connexion « local » (fichier L.FPR sous PC/FlexNet),

S	Chemin de recherche pour la commande Find.

## 5. DROITS D'UTILISATION

Le logiciel RMNC/FlexNet est un produit de Gunter Jost, DK7WJ. La totalité des droits d'auteur sur le software lui appartiennent. L'utilisateur détient les simples droits d'utilisation du logiciel sous les conditions suivantes :

.	le logiciel est exclusivement destiné à une utilisation radioamateur, non commerciale.

.	la réglementation radioamateur doit être respectée.

.	Aucune modification du logiciel n'est permise sans l'autorisation des auteurs. Cela ne concerne pas les paramètres propres au fonctionnement de chaque digi.

.	Le nom déposé RMNC/FlexNet ne doit pas être enlevé.

.	Le logiciel ne doit pas être diffusé sur BBS ou tout réseau informatique (internet, Fido, ...)

Sous ces conditions, la disquette de distribution peut être librement copiée et distribuée dans la mesure où l'origine (FlexNet-Gruppe Darmstadt, G. Jost, DK7WJ) est précisée. Le texte d'origine du programme ne doit pas être enlevé.

### 5.1. Dégagement de responsabilité

Les auteurs et les distributeurs du logiciel ne peuvent être tenus pour responsables d'éventuels dommages dus à la mise en place ou à l'utilisation du logiciel RMNC/FlexNet V3.xx.

Les droits d'utilisation et le dégagement de responsabilité sont reconnus pour la mise en place du logiciel.

## 6. APPENDICE

### 6.1. Version du protocole AX25V2

La V.3.2 permet les QSOs via le digi sous les protocoles version 1 et 2. Un QSO avec le digi ne peut se faire qu'en version 2 ! Les connexions au digi sous protocole version 1 entrainent l'envoie d'une trame DM (Disconnect Mode). Si une station A envoie une connexion en version 2 vers une station B, et que cette station B répond en version 1, le contact se fera normalement, le QSO sera possible. Le contact ne se fera toutefois pas avec le Hop-to-hop Acknowledge, mais les trames sont répétées normalement. Les QSOs en version 1 n'apparaissent pas dans le liste des utilisateurs.

### 6.2. Trames Unproto

Toutes les trames UI (Unproto) sont systématiquement relayées et routées par la V3.2, même celles du protocole version 1. Ceci permet une utilisation sans problèmes de TCP/IP, la majorité des programmes de ce type envoient en effet des trames UI version 1. La longueur du champ I des trames UI ne doit pas dépasser 256 octets.

### 6.3. RNR recovery

Chaque QSO disposant d'une place limitée avec et via le digi, il peut arriver qu'un utilisateur soit en RemoteBusy (RNR). FlexNet est très rigoureux sur ce plan là, et veille à ce que chaque QSO n'occupe pas plus de place que nécessaire, au détriment des autres. Cela n'a par exemple aucun sens de garder en mémoire plus de 10 trames d'un même qso si plus loin tout est bloqué dans un goulet d'étranglement. Les RNRs ne signifient pas qu'il y a un problème de mémoire sur le digi, mais tout simplement qu'un nombre suffisant de trames non-envoyées est stocké, en attente de transfert.

Les RNRs sont souvent envoyés au lors d'un dialogue en converse où l'un des participants n'a pas une liaison fiable avec le digi. Dès que le dialogue reprend, les RNR disparaissent, l'utilisateur recevant alors une trame RR dont le bit de commande/réponse est mis à 1. Sur les plupart des TNC, cela entraine aussitôt une reprise du QSO, les trames sont de nouveau relayées. Sur certaines versions AX25, une trame RR sera d'abord envoyée, sans Poll-Bit, de façon à recevoir en retour une trame RR-P/F.

### 6.4. Reconnexions

Les reconnexions représentent un problème particulier pour les digis qui utilisent le Hop-to-hop Acknowledge. Une reconnexion est le rétablissement d'une connexion entre deux stations, alors qu'une liaison existe déjà, soit par le même chemin, soit par un autre. Des problèmes peuvent survenir si le digi ne reçoit pas la reconnexion par un autre chemin. Le Qso en cours est en effet conservé dans les tables.

En l'absence de trames en attente, il ne se passe rien, le QSO disparait après environ 15 minutes d'inactivité. S'il reste des trames à envoyer, le digi va chercher à les acheminer à bon port. Une fois le QSO mis en service sur le nouveau link et dès qu'arrivent les numéros de séquence de l'ancien QSO, ces derniers ne correspondent plus, une trame FRMR (Frame Reject) est alors envoyée.

L'idéal pour éviter ce problème est de correctement terminer votre liaison AVANT de demander une nouvelle connexion.

### 6.5. Procédure du I-Polling

Lors d'une liaison, il arrive toujours qu'une trame ne soit pas confirmée. Dans ce cas, le protocole version 2 prévoit l'envoi d'une trame de Poll (RR) pour savoir si la dernière trame I a été recue. Si ce n'est pas le cas, elle est répetée, sinon on passe à l'envoi de la trame suivante, etc...

On constate que cette façon de faire conduit à un encombrement inutile de la fréquence si la trame I concernée est courte. C'est pour cela que la version 3 du protocole ne prévoit plus l'envoi d'une trame Poll (RR) pour une trame I courte, celle-ci étant immédiatement répetée avec toutefois un Poll-Bit à 1. Cette procédure est un compromis entre l'ancienne version 1 et la nouvelle version 2. Il est en effet difficile de définir précisement ce qu'est une trame "courte". Nous avons fixé la limite à 40 octets. Cela signifie que chaque trame I inférieure ou égale à 40 octets sera aussitôt répetée si elle n'est pas confirmée dans l'intervalle du FRACK (T1). Cela ne concerne que les 3 premiers Retries, le Poll se faisant de façon normale dès le quatrième Retry.

B	Vitesse [1/s]

TxD	TX-Delay [s]

z	Nombre aléatoire [0...1]

U	Nombre d'utilisateurs du canal

K	Reprise

t1	Temps d'attente après passage en émission [s]

t2	Temps d'attente entre deux tentatives [s]

19200/s

K = ( --------------  + 1 ) * (U + 1)

B

Si K > 255, K = 255. En 1200 Baud, t1 est limité  20 utilisateurs.

t1 = K * (Z+1) * 8 + TxD

Si t1 > 10, t1 = 10. Cela ne se produit que pour des vitesses < 1200 Baud. t1 démarre une fois le passage en émission terminé. t1 continuera tant que le DCD du canal sera actif. Tant que t1 est en actif, l'émission est interdite. A l'arrêt de t1, le passage en émission aura lieu une fois le DCD testé en fonction de t2. Avec seulement 0-1 utilisateur (cas typique sur les liaisons), t2 = 0.

t2 = 2 * TxD * (U - 1)

Une fois t2 arrivé à expiration, t2 redémarrera si le canal est occupé. Si le canal est libre, les données seront transmises. t2 n'est pas interrompu par le DCD.

### 6.7. Etat du L2

Quand on demande la liste des liaisons en cours avec et via le digi, on trouve dans la 2ème colonne les valeurs des paramètres du niveau 2. Nous allons en parler très brièvement ici. Pour de plus amples explications, reportez vous aux spécifications du protocole AX25 Version 2.

Les numéros définissant les états ont été modifiés. La conformité des numéros 1 à 7 avec les spécifications est totale. Les autres états, importants pour les modes Busy (NR), sont réalisés par masquage de bytes, en ajoutant des offsets.

| Disconnected ETAT | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| 1 | disconnected |
| 2 | link setup |
| 3 | frame reject |
| 4 | disconnect request |
| 5 | information transfer |
| 6 | REJ frame sent |
| 7 | Waiting Acknowledge |

Cet état représente la situation terminale de toute liaison. Elles est abandonnée lorsqu'une liaison est établie. Les QSOs dans l'état 1 ne sont pas affichés avec FlexNet V3.

#### Link Setup

Une liaison a été demandée, c'est à dire que les trames SABM sont envoyées mais que la confirmation (UA) n'a pas encore été reçue.

#### Frame Reject

Une trame FRMR est envoyée suite à une erreur de synchronisation. Cela ne se produit qu'en cas d'erreur logicielle, ou si deux stations utilisent le même indicatif.

#### Disconnect Request

La connexion doit être arrêtée, c'est à dire que des trames DISC sont envoyées, mais la confirmation (UA) n'a pas encore été reçue.

#### Information Transfer

La situation la plus courante, espérons-le. La liaison est établie, les deux stations échangent des trames I.

#### REJ Frame sent

Une trame REJ a été envoyée car une trame n'a pas été reçue dans le bon ordre. Une répétition est de ce fait nécessaire.

#### Waiting Acknowledge

Une confirmation est attendue, suite à l'envoi d'une trame I et pendant l'écoulement du délai de répétition (FRACK).

#### Les états Busy

L'état 8 est ajouté quant une station est "busy", c'est à dire qu'il n'est plus possible d'envoyer des trames I. Si le correspondant est "busy", on ajoute l'état 16. Si les deux stations sont "busy", ce sera l'état 24.

Les états jusqu'au numéro 31 sont utilisables.

### 6.8. Compression des headers

-> Uniquement avec une carte solomaster !

Le champ d'adressage du protocole L2 peut contenir un maximum de 8 digipeaters, indiquant le routage d'une trame ou d'une connexion.Contrairement à d'autres systèmes comme NET/ROM, FlexNet utilise ce champ pour permettre le routage des trames. Il n'y a donc pas besoin d'utiliser une en-tête (header) L3. Toutes les informations de routage sont contenues dans ces trames. Inconvénient : le champ d'adressage peut eutre très long, chaque indicatif utilisant 7 octets. En raison du concept VC (virtual circuit) cela deviendra redondant une fois la liaison L2 établie. La version 3.2 comporte désormais une compression de ces headers. Au lieu d'utiliser de 14 à 70 octets en fonctionnement normal, le header n'en contiendra que 7, améliorant ainsi les performances. Les trames les plus courtes (RR, petites trames I) sont réduites de 10 à 25 %, multipliant par deux l'écoulement du trafic. Bien évidemment, cette compression n'a de sens que si les deux digis utilisent le même protocole. Les champs d'adresse complets ne seront échangés qu'au tout début du dialogue internode, pour laisser la place par la suite à des échanges compressés.

Une compression plus importante des headers serait possible, mais  risquée si utilisée sur une fréquence non-exclusive (NDT : plusieurs digis sur un même couple de fréquence, cas d'un écho digital par exemple). Il faut dans ce cas là éviter la transmission d'indicatifs "équivoques", de façon à éviter tout mélange.

Lors de l'établissement de la connexion, le numéro du QSO avec un champ de contrôle (14 octets Integer) sous forme de trame SABM. Ce numéro, contrairement au champ d'adresse, se trouve dans ce cas dans la partie droite. Les trames UA contiennent elles aussi le numéro de QSO. De cette façon, les deux nodes RMNC en dialogue sont au courant de leurs numéros réciproques.

Une fois la connexion établie, la compression est activée.

L'adresse comprimée contient l'indicatif et le numéro de qso du digi d'entrée, c'est à dire le digi auquel sera envoyé le paquet.

Format du champ d'adressage comprimé :

......+...+...+...+...+...+...+...+.....

Flag  ! H ! L ! C ! C ! C ! C ! C ! Ctrl ......

......+...+...+...+...+...+...+...+.....

^- champ de contrôle classique

^---^---^---^---^------ Indicatif + SSID comprimés

^---^-------------------------- Numéro de QSO + C-Bit + Bit de fin

Format des indicatifs (exemple : DB0ODW) :

Byte 0000000011111111222222223333333344444444

Bit  7654321076543210765432107654321076543210

ddddddbbbbbb000000ooooooddddddwwwwwwSSID

Chaque ligne représente le code ASCII moins 0x20. Les deux premiers octets de l'adresse contiennent le numéro de qso, le C-bit, et le bit de fin. La valeur contenue dans le byte de fin (Bit 0) fait toute la différence entre un échange AX-25 classique ou un échange comprimé du champ d'adressage.

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

q q q q q q q q q q q q q q C E --- Bit de fin

^------ Commande/Réponse

commande = 1

réponse = 0

^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^------- Numéro de QSO (2 bits décalés à

gauche)

Particularités :

- La communication internode n'est en règle générale pas comprimée. Cela serait compliqué à implémenter,

- Si lors d'un qso une trame arrive au format normal (sans compression),    le dialogue basculera de lui-même en mode non-comprimé (Exception : Link-Reset-SABM avec demande de compression)

- Si le node adjacent reçoit une demande de reset internode (trame O), TOUS les Qso de ce node passent au format non-compressé.

- Une trame O est envoyée au début d'une liaison pour savoir si le dialogue comprimé est disponible ou non. La compression sera alors utilisée uniquement si les deux nodes en sont capables.

- Les deux bits non utilisés dans les trames SABM et UA sont mis à zéro de façon à permettre des évolutions futures du logiciel.

- Après avoir reçu un numéro dans une trame SABM ou UA, il faut vérifier sice numéro est déjà utilisé par un QSO. Ce peut être le cas lorsque le node voisin a fait un Reset. Dans ce cas là, l'ancien qso est immédiatement rayé des listes.

- Si une trame comprimée est reçue lors d'un qso n'utilisant pas la compression, celle-ci est désactivée et la trame en question rejetée. Cela se produit en cas de reset, le numéro de qso étant obligatoirement modifié. (ex: communication internode).

- Les trames SABM ou UI comprimées ne sont pas générées ou doivent être ignorées. Les trames SABM devraient toujours contenir le chemin complet, non compressé, pour des raisons de remis à zéro des links.Il est rare d'avoir des trames UI qui contiennent un champ d'indicatif (ex: en-tête L2) identique à un qso déja en cours. Cela nécessiterait trop de travail pour reconstruire le champ d'indicatif.

- La compression n'est utilisable qu'avec carte solomaster. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, elle peut être désactivée en n'utilisant qu'une carte master, sans solo.

### 6.9. Horloge externe

#### 6.9.1. Modes d'emploi du SCC

Le SCC 8530 de ZILOG contient deux canaux série séparés, chaque canal ayant son propre générateur de taux de transmission. Pour plus de commodité, chaque canal a besoin de 2 signaux d'horloge pour l'utilisation en HDLC (1 fois et 32 fois); le générateur de taux de transmission du second canal est utiliés pour générer l'horloge de réception à 32 fois. Le canal B n'est donc plus disponible pour la gestion des données. Si on veut utiliser les deux canaux du SCC pour le transfert de données (HDLC), il faut obtenir l'horloge de réception de façon différente, quelques composants externes sont alors nécessaires.

Pour l'utilisation des cartes RMNC 2 avec leur modem AFSK intégré, l'horloge est obtenue à partir des signaux fournis par le signal PCLK de la carte Reset (la carte RMNC 3 dispose d'un oscillateur local). Le canal A du SCC sert au transfert de données.

Le générateur de taux de transmission de A (BRGEN A) produit l'horloge pour le DPLL du récepteur (32 fois); le générateur de B produit lui l'horloge d'émission (1 fois). Sur les cartes RMNC 3, le canal A produit l'horloge 32 fois pour le modem FSK. L'horloge d'émission est fournie par le modem lui-même. Il faut donc paramétrer l'horloge externe.

#### 6.9.2. Options d'horloge

Au cours du développement de la carte RMNC 3, il nous a semblé nécessaire de totalement modifier les options d'horloge. Cela concerne les signaux TX externe et Rx interne. Utilisez le indications du tableau ci-dessous si vous souhaitez raccorder un modem externe à votre SCC, quelle  que soit l'horloge. Les nouvelles options et la signification des signaux sont indiqués ci après :

Mode:	-- : TX et RX internes    I = Entrée

t : TX externe		O = Sortie

r : RX externe

tr : TX et RX externes     Broches du SCC : TRxCA = 14  RxTCA=12  TRxCB = 26

Horloge (on/off) : F32: vitesse * 32 [Hz]; TxC = Tx - Clock; RxC = RX - Clock

| Mode | TRxCA | RTxCA | TRxCB | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | O F32 | I TxC | O TxC | Besoin de relier TrxCB et RTxCA |
| t | O F32 | I TxC | O F32 | Nouveau : envoyer l’horloge sur RTxCA |
| r | O TxC | I RxC | O F32 | horloge permutée |
| tr | I TxC | I RxC | O F32 | aucun changement |

Sur les cartes RMNC 2, tout reste comme par le passé, rien n'a changé. Avec les cartes RMNC 3, l'horloge interne est parametrée si le modem AFSK est utilisé. L'utilisation du modem FSK ou du mode écho digital sur le modem AFSK suppose de fournir un signal Tx externe. En utilisant un modem externe, vous il n'est pas obligé de fournir une horloge d'émission et/ou de réception externe. La commande MODE permettra de choisir le mode de fonctionnement. Le modem externe ayant besoin d'une horloge 1 fois, le DPLL interne du SCC sera coupé, car inutilisé. Le signal d'horloge sera fourni par le connecteur "modem disconnect". Remarquez cependant les quelques différences entre les cartes RMNC 2 et 3. Sur RMNC 2, TRXca est l'entrée de l'horloge d'émission (broche 16 du connecteur modem disconnect), et RTXcA est l'entrée de l'horloge de réception (broche 18 du connecteur). Sur RMNC 3, vous n'avez que TxC et RxC. Dans ce cas précis, faites attention aux remarques suivantes :

- En fonctionnement normal (modem interne), TRXcA/TxC est utilisé en sortie. Avec un modem externe, il le sera en entrée.

- Si vous repassez en mode normal avec un modem externe branché, vous aurez deux sorties face à face.

- Sur RMNC 2, RTXcA est relié à TRXcB. Cette liaison permet, en fonctionnement normal, d'alimenter le DPLL A avec 32 fois l'horloge. RMNC 3 dispose pour ce faire d'un jumper (cf la documentation de la carte), jumper qui doit être ouvert si vous utilisez un modem externe.

### 6.10. Link avec les NET/ROMs voisins

Le FlexNet version 3 permet de linker des NET/ROMs voisins et de transmettre ces links sur le réseau dans la mesure où ils sont de bonne qualité. Dans les explications qui suivent, nous prendrons pour exemple le node FlexNet DB0FLX relié à un NET/ROM DB0NR.

Un node NET/ROM se compose de plusieurs TNCs, avec différents SSIDs. L'accès utilisateur utilise généralement le SSID 0. DB0FLX est rattaché par exemple à DB0NR-4. Il est maintenant facile de rentrer DB0NR-4 dans les tables des links, tout comme c'était le cas avec la deuxième version. Cela pose cependant plusieurs problèmes :

- Le NET/ROM peut avoir d'autre voisins FlexNet. Si ceux-ci forwardent également leurs informations concernant DB0NR-x, DB0NR-x apparaitre plusieurs fois dans les destinations du réseau RMNC, semant la panique dans la liste des destinations.

- Quand un utilisateur veut connecter DB0NR, il ne sait pas, sans le demander expplicitement à son FlexNet de départ, quel est le meilleur chemin pour s'y connecter.. Il construit alors un chemin détourné avec sa demande de connexion, FlexNet routant différemment les différents DB0NR.

Le problème peut être résolu avec une astuce dans l'entrée du link du NET/ROM sur le FlexNet. L'idée de base est qu'il suffit que DB0NR existe quand il est connu du réseau. Pour connecter chaque TNC du NET/ROM, on a simplement besoin du relais voisin qui a le meilleur link avec DB0NR.

L'entrée sur DB0FLX doit donc apparaître comme suit (le link vers DB0NR se fait sur le canal 5) :

L 5 DB0NR-3 -           * Le signe "-" autorise un test de qualité mais empèche la transmission de

* DB0NR-3

L DB0NR-3 DB0NR   * Voilà l'astuce : le link vers l'accès utilisateur DB0NR-0 sera testé via

* DB0NR-3, mais les SSID 0 à 15 seront communiqués au réseau.

FlexNet connait désormais une route vers DB0NR, mais seul DB0FLX sait que le link vers DB0NR-3 est direct, et que la route vers les uatres TNC de DB0NR est indirecte via DB0NR-3. Dans la liste des destinations n'apparaît que DB0NR (0-15). L'accès utilisateurs DB0NR-0 peut être connecté directement. Si un TNC Converse DB0NR-8 existe par exemple, il peut être connecté directement.

Tout cela devient encore plus astucieux quand DB0NR a un deuxième voisin FlexNet : prenons DB0ZZZ qui se trouve sur le canal de DB0NR-2. Complétons maintenant les entrées de la liste des links :

L DB0NR-3 DB0NR-2 $     * Link indirect, ni testé ni forwardé, mais visible dans la liste des links

L DB0NR-2 DB0ZZZ          * Le link vers le FlexNet via DB0NR sera testé  et communiqué au

* réseau.

Cette façon de faire à bien évidemment ses inconvénients :

- La commande D affiche alors une route vers DB0NR-14, bien que celui-ci n'existe pas. Avec le commande Link, on peut linker juste un SSID (0, 1, 2) ou tous.

- Les interlinks NET/ROM (pas les accès utilisateurs) doivent avoir le L2-Digipeat validé. Aucun problèmes ne devrait survenir à l'accès sur DB0NR-0 car la matrice à diodes des TNCs NET/ROM travaille sans collisions.

Gràce à ces astuces, il est possible de relier deux digis FlexNet via un node NET/ROM, évidemment sans le Hop-to-hop Acknowledge. On peut malgrès tout accepter ce compromis en considérant l'avantage pour le réseau : quand les links fonctionnent à 100 %, il n'y a aucun inconvénient car le Hop-to-hop Acknowledge est d'abord valable au niveau des retries. Si le link est mauvais, le FlexNet utilise si possible une autre route. Si le SysOp d'un NETROM n'est pas très compréhensif et coupe le L2-Digipeat, on doit quand même paramétrer le link comme décrit ci-dessus. L'indicatif du NET/ROM n'est jamais forwardé et les utilisateurs sont obligés de chercher eux-mêmes la route. Quand la digi est de nouveau en service, tout redevient normal.

### 6.11. Correspondance

Le Groupe FlexNet à Darmstadt et par conséquent les auteurs et développeurs peuvent être contactés à l'adress suivante pour tout renseignement :

FlexNet-Gruppe Darmstadt

Gunter Jost / DK7WJ

Lichtenbergstr. 77

D-64289 Darmstadt

- Allemagne -

Packet : DK7WJ @ DB0GV

La distribution des cartes RMNC et du logiciel (gratuit !) est assurée en France par :

INFRACOM

207, rue des Combes

69250 Curis Au Mont D’Or

Tél : 72-08-81-42

Fax : 78-08-18-06

Pour toute question non-commerciale, vous pouvez contacter :

Packet-radio : F5PJE @ F6BIG.FRHA.FRA.EU

Email           : ebertrem@curis.gatelink.fr.net

## 7. CONCLUSION

Cette documentation se veut la plus précise possible. Nous vous conseillons par contre de toujours consulter les fichiers ASCII fournis avec chaque nouvelle version de RMNC ou de PC/FlexNet, de façon à toujours être au courant des nouveautés. Ces dernières sont intégrées au fur à mesure à ce manuel, mais cela prend un certain temps. Merci d’excuser les erreurs éventuelles. Surtout ne pas hésiter à les signaler de façon à ce qu’une correction soit apportée le plus rapidement possible.

73 Qro, bon packet avec RMNC/FlexNet et PC/FlexNet