DxNet

version 1.37

© 1994, 1995 Olivier Le Cam, F5MZN

Programme DxNet de F5MZN

Généralités

Mises à jour

Questions et suggestions

Droits d'auteur

Remerciements

Installation

Equipement minimum

Configuration du SWITCH de G8BPQ

Configuration des paramètres du DxNet

Fichier DX.DO.

Fichiers .HLP (répertoire HELP)

Fichiers Scripts (répertoire SCRIPT)

Le fichier DXTODO.DAT (répertoire SYSTEM)

Le fichier DXSPOT.BIN (répertoire SYSTEM)

Le fichier DX.LOG (répertoire LOG)

Le fichier SYSTEM\CONNECTS.DO (répertoire SYSTEM)

Le fichier SYSTEM\WWVSPOT (répertoire SYSTEM)

Les fichiers SCRIPT\CallSign.MER (répertoire SCRIPT)

Les fichiers Callsign.PC (répertoire SCRIPT)

Les fichiers Callsign.IN (répertoire SCRIPT)

Les fichiers Callsign.OUT (répertoire SCRIPT)

Le fichier SYSTEM\CONFIG.BIN (répertoire system)

Le fichier BASE.CTY (répertoire DATABASE)

Le fichier SYSTEM\REMOTE.CFG

Le fichier SYSTEM\LOCAL.CFG

TNC

Commandes pour passer un TNC en mode KISS

Démarrage

Fichier DXNET.BAT :

Exemples :

Protocole d'échange entre DxNets

Définition du protocole

Codage du protocole

Echange du numéro de version

Durée de vie d'un message

Réglage de la durée de vie d’un protocole en fonction du node

Cas de protocoles TRES limités (réseau « Externe »).

Boucles

Accès aux fichiers DOS

Mini éditeur de fichier

Mini shell DOS

CD (changedir)

COPY <Origine> <Destination>.

Exit

GETfile <Fichier>

PUTfile <Fichier>

Quit

La console

Bases de données

Base de données DXCC

Accès à des bases de données REMOTE

Accès à la base de données HAMCALL de Buckmaster

Announce Msg

Announce/Full Msg

Bye

Commandes remote

CONFerence

DX Freq Dxcall Comments

Help

Help COMMAND

SET/Here

SET/NOHere

SHow/Cluster

SHow/CONFiguration

SHow/DX #

SHow/Prefix

SHow/Users

SHow/VERsion <CallSign>

SHow/WWV #

Talk ToCall

Talk ToCall Msg

Quit

Liste des commandes SYSOP

CONnection/Available

CONnection/NOTavailable

DISC CallSign

DISCALLUSERS

DISCOTHER

DOS

DXCall MyDxCall

DXDiddle Time

DXEnable Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

DXNconnect ScriptFileName

EDIT FileName.Ext

QUIT

REBOOTSYSTEM

SET/AUTOREBOOT on/off

SET/BELL ON/OFF

SET/BLACKlist Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

SET/CDROM A: ou B: ou C: ou D: ...

SET/FWDPC26

SET/HOPS Pc Hops

SET/LOCALUSER_LOGIN on/off

SET/NETUSER_LOGIN

SET/NODE_LOGIN on/off

SET/NODUPE

SET/SSID

SET/SPY

SET/SYSop Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

SHow/MEMleft

SYS

Connexion d'un utilisateur au DxNet

Gestion d'une nouvelle connexion au DxNet

Connexions simultanées à plusieurs DxNet du même réseau

# Programme DxNet de F5MZN

## Généralités

Un serveur DX (DxNet) est un service qui intéresse les radioamateurs  fana  de  DX  (contacts à  longues  distances).  Sa principale  fonction est de faire circuler en un  temps  très court  des  informations sur le trafic  DX.  Un  DxNet  peut fonctionner   seul,  où  faire  partie   d'un   réseau.   Les informations DX (appelés spots) circulent alors de DxNets en DxNets,  et  les  utilisateurs  qui  y  sont  connectés  les reçoivent au fur et à mesure.

## Mises à jour

La dernière version du DxNet de F5MZN est disponible contre une disquette vierge formatée, accompagnée d'une ETSA auprès de:

Olivier Le Cam, F5MZN

38, Rte de Melgven

29910 TREGUNC

France

Ax25 : F5MZN @ F6KPF.FBRE.FRA.EU

Email : olecam @ imaginet.fr

DxNet est également disponible :

- Sur Internet via ftp anonymous sur nospiment.ireste.fr. Merci Vincent, F1JLN.

- Sur les serveurs packet F6ABJ, F6KNL, F5ROC et F6FBB, (un accès modem est possible, contacter le SysOp concerné). Merci Jean-Louis, F5HDX pour l’aide fournie dans la diffusion.

- Directement auprès de Jean-Louis F5HDX, lequel veut bien se charger d’une diffusion automatique (par abonnement), sous le couvert de du « Limousin Dx Group ».

- Sur le serveur Ham BBS (7878-0302) si votre PC utilise un modem 14400 bauds ou au-delà. Prévoyez un logiciel capable d’utiliser le ZMODEM. Merci Eric F5PJE.

## Questions et suggestions

Pour  toutes  vos  questions, suggestions etc...,  vous  êtes invité à contacter Jean-Louis, F5HDX@F5ROC. Vous pouvez également lui communiquer les bugs que vous auriez pu détecter, en donnant le plus de précision possible afin de trouver une « cure » efficace.

## Droits d'auteur

Ce logiciel est du domaine public et peut-être copié et diffusé librement,  pour autant que ce soit gratuitement. L'utilisation commerciale n'est pas autorisée. L'auteur ne garantit pas un fonctionnement correct, et ne peut-être  tenu pour responsable des éventuels problèmes qui pourraient résulter de son utilisation.

Bien que ce logiciel soit gratuit, une participation des utilisateurs serait la bienvenue (je suggère 100 FF ou 20 us dollars). Ceci me permettrait de rentrer dans les frais d'investissement (achat de documentations, d'un  compilateur C++...).

## Remerciements

Merci à F5EXO, F1JLN, F5GHV, F5NAC, F5ITK, et en particulier à F5HDX, sans qui la réalisation de ce logiciel n'aurait pas été possible. Merci à tous les OM's bêta-testeurs pour les rapports et les suggestions dont ils m'ont fait part, ainsi qu’à l’ATEPRA pour le soutient matériel et logiciel.

Félicitation à F5EXO pour la traduction de la documentation en Anglais.

# Installation

## Equipement minimum

Le  DxNet  de  F5MZN  nécessite  au  minimum  un  ordinateur compatible PC, XT, 640 Ko de mémoire vive, écran CGA,  équipé d'un lecteur de disquette 360 Ko.

Il  utilise  le  SWITCH  packet de  G8BPQ  (BPQCODE.EXE),  et permet la gestion simultanée de 64 voies.

## Configuration du SWITCH de G8BPQ

Ce  DxNet a été testé avec la version 4.05, 4.08 et 4.08a du SWITCH de G8BPQ.

Le  fichier  BPQCFG.TXT  doit  avant  tout  être  édité  puis configuré  avec vos propres paramètres. Le fichier BPQCFG.TXT livré  avec  G8BPQ  est pré-configuré pour  l'utilisation  du DxNet  si  vous  utilisez  un TNC  type  TNC  2.  Il  faudra cependant  préciser les indicatifs du node NET/ROM (NODECALL, NODEALIAS)  et  du BBS (BBSCALL, BBSALIAS).  Le  DxNet  aura comme  indicatif  celui du BBS. Il ne  faudra  pas  non  plus oublier   de  préciser  l'adresse  (IOADDR),  le  numéro   de l'interruption  (INLEVEL)  et  la  vitesse  de  transmission (SPEED) du port série sur lequel est connecté le TNC (dans la rubrique  PORT  du fichier BPQCFG.TXT). De plus,  le  nom  de l'application (BBS) peu avantageusement être remplacé par DX.

Attention,  pour  rendre  les changements  de  paramètres  du fichier BPQCFG.TXT, il faut lancer le programme BPQCFG.EXE.

Note sur le paramétrage du PACLEN : Les échanges de protocoles (PC10, PC11 ... voir plus loin) ne peuvent fonctionner que s'ils sont transmis en une seule trame, sous peine  de  perdre  la  connexion.  Je  vous  conseille donc d'utiliser le PACLEN le plus grand possible (255  chez  moi) sur les links qui servent aux transports.

*** Depuis la version 1.19c & 130.e ***

L'arborescence à été modifiée comme suit :

C:\----\DXNET----+---\SYSTEM---+---DX.DO

|             +---DXTODO.DAT

|             +---DXSPOT.BIN

|             +---DXPASS.DAT

|             +---CONNECTS.DO

|             +---WWVSPOT.BIN

|             +---REMOTE.CFG

|             +---LOCAL.CFG

|

+---\LOG------+---DX.LOG

|

+---\HELP-----+---HELP.HLP

|             +---INFO.HLP

|             +---CTEXT.HLP

|             +---EDIT.HLP

|             +---BYE.HLP

|

+---\SCRIPT---+---CALLSIGN.FWD

|             +---CALLSIGN.MER

|             +---CALLSIGN.IN

|             +---CALLSIGN.OUT

|             +---CALLSIGN.PC

|

+---\DATABSE--+---BASE.CTY

|

|

+---DX.EXE

## Configuration des paramètres du DxNet

### Fichier DX.DO.

A  chaque lancement, le serveur exécute les commandes qui se trouvent dans DX.DO. C'est dans ce fichier que  devront  se  trouver  les paramètres du serveur, comme le montre l'exemple suivant:

Le  serveur  a  pour indicatif F6KBI-3, et  reconnaît  F5MZN, GJ6TMM-4  et F6KPF-3 comme indicatifs de DxNets. Le DXDiddle est fixé à 600 secondes. De plus, le compteur de durée de vie (Hops) est limité à 3 pour les messages protocolaires PC16 et PC19. Le fichier DX.DO sera composé ainsi :

DXCall F6KBI-3

DXEnable F5MZN GJ6TMM-4 F6KPF-3

DXDiddle 600

SET/HOPS 16 3

SET/HOPS 19 3

Il  est  très  important que tous les paramètres  du  serveur soient initialisés dans ce fichier. En effet, les modifications de paramètres ayant lieu sur la console ne sont pas enregistrées sur le disque. A chaque arrêt du  serveur,  toutes les modifications sont perdues.

### Fichiers .HLP (répertoire HELP)

###### HELP\HELP.HLP

Message d'aide. Ce fichier est transmis à l'utilisateur lorsqu'il tape la commande Help (H ou ?).

###### HELP\INFO.HLP

Message   d'information. Ce fichier est transmis à l'utilisateur lorsqu'il tape la commande Info (I).

###### HELP\CTEXT.HLP

Message d’accueil. Ce fichier est transmis à l'utilisateur lorsqu'il vient d'établir une connexion.

###### HELP\EDIT.HLP

Message d'aide du mini-éditeur de fichiers. Ce fichier est transmis au Sysop lorsqu'il tape Help depuis le sous-menu du mini-éditeur de fichier.

###### HELP\BYE.HLP

Message de déconnexion. Ce fichier est transmis à l'utilisateur lorsqu'il tape la commande BYE pour déconnecter du DxNet.

###### HELP\«COMMAND  ».HLP

Messade d’aide détaillé sur la commande « COMMAND ». Se reporter à la section Commandes Utilisateurs pour plus de précision.

### Fichiers Scripts (répertoire SCRIPT)

Un script consiste en un certain nombre de lignes qui sont utilisées pour indiquer la progression sur le  réseau  d'une demande de connexion à un DxNet distant. Les fichiers doivent avoir comme extension .FWD (exemples : F5MZN.FWD, GJ6TMM.FWD).

La première ligne du fichier script contient l'indicatif (avec SSID) du DxNet distant. CETTE LIGNE  EST TRES IMPORTANTE, sous peine de lancer une procédure de connexion à un DxNet déjà connecté !

Les  lignes suivantes sont utilisées pour dialoguer avec les nodes (TheNet, ROSE, FlexNet, ...  s'il y en a) qui  se trouvent entre le DxNet local et le DxNet distant. Pour chaque node, trois ou quatre lignes sont nécessaires.

Ainsi  pour un node donné, la décomposition peut-être la suivante:

La première ligne commence par un "." suivi de la commande à adresser au node. CETTE LIGNE EST NECESSAIRE.

La seconde commençant par un "#" précise le nombre de secondes à attendre avant d'abandonner l'utilisation de ce node. CETTE LIGNE EST NECESSAIRE.

La  troisième commence par un "+". Les caractères qui suivent sont recherchés dans les messages retournés par le node pour indiquer que la connexion a été établie. La concordance doit être exacte (y compris MAJUSCULES/minuscule). Sept caractères au  maximum sont pris en compte (les suivants sont  ignorés). CETTE LIGNE EST NECESSAIRE.

La  quatrième commence par un "?". Les caractères qui suivent sont recherchés dans les messages retournés par le node pour indiquer que la connexion n'a pas pu être établie. CETTE LIGNE EST NECESSAIRE.

La  cinquième commence également par un "?" et fonctionne comme la quatrième. Cette ligne n'est pas obligatoire.

Remarque importante : Pour établir une connexion, le serveur se connecte en premier lieu au node G8BPQ. Les paramètres de la  première série de 3 ou 4 lignes doivent  donc  être des commandes du node G8BPQ.

Dans les exemples suivant, les commentaires précédés de "//" sont donnés à titre d'information. ILS NE  DOIVENT PAS APPARAITRE DANS LES FICHIERS SCRIPTS.

###### Exemples

Exemple du contenu du fichier script "SCRIPT\F5MZN.FWD" de F6KBI-3 permettant la connexion au DxNet F5MZN-3, accessible directement sur le port 2 du node G8BPQ.

F5MZN-3

.C 2 F5MZN-3   		//Demande au node BPQ de connecter F5MZN-3

#30                 		//Abandonne au bout de 30 secondes

+to                  		//to est une partie du msg Connected  to

F5MZN-3

?Failure            		//Si F5MZN-3 n'a pu être connecté

?Busy                 		//Si   F5MZN-3 n'a aucune voie de disponible

Exemple du contenu du fichier script "SCRIPT\GJ6TMM.FWD" de F6KBI-3 permettant la connexion au DxNet GJ6TMM-4, accessible sur le port 1 du node G8BPQ via trois nodes TheNet (F6KCF-2, F5JGS-2 et F6KRM-2).

GJ6TMM-4

.C 1 F6KCF-2   		//Demande au node BPQ de connecter F6KCF-2

#40                      	//Abandonne au bout de 40 secondes

+to

?Failure            		//Pas de Busy ... mais on aurait pu !

.C F5JGS-2     		//Connexion au 2ème node

#60

+to

?Failure

.C F6KRM-2     		//Puis au 3ème

#60

+to

?Failure

?Busy                     	//Admettons que ce node est souvent saturé !

.C GJ6TMM

#120

+to

?lure                		//Au  lieu de Failure...  ça  fonctionne également !

?Busy

Afin de déterminer les paramètres d'un fichier script, il convient au préalable de définir le chemin le plus approprié et de connaître la réponse de chaque node aux demandes de connexions, notamment concernant les systèmes ROSE, FPAC et similaire, car le premier message "Connected to" ne signifie pas que la connexion est déjà établie.

Attention ! Il ne faut pas insérer de CR (Carriage Return = Touche  Entrée) à la fin d'un fichier Script, sous  peine de recevoir un message d'erreur lors de son exécution.

### Le fichier DXTODO.DAT (répertoire SYSTEM)

Ce fichier permet programmer l'exécution de commandes à certaines heures. L'heure de déclenchement doit être codée comme ci-dessous :

HHMM Commande

Ainsi, si le SYSOP décide de lancer une procédure de connexion vers GJ6TMM-4 à 08:30, la ligne suivante devra figurer dans DXTODO.DAT :

0830 DXNconnect GJ6TMM

Si cette demande de connexion doit être effectuée

- Toutes les heures aux minutes 0, la ligne devient :

??00 DXNconnect GJ6TMM

- Toutes les dix minutes aux minutes 5 :

???5 DXNconnect GJ6TMM

- Toutes les minutes (déconseillé) :

???0 DXNconnect GJ6TMM

???1 DXNconnect GJ6TMM

???2 DXNconnect GJ6TMM

....

???9 DXNconnect GJ6TMM

En effet, ???? n'est pas autorisée.

Le nombre de commandes est illimitées. Si le DxNet est déjà connecté, la procédure sera annulée.

Aucune commande ne sera exécutée lorsque le SysOp local (console) travaille avec le mini-éditeur de fichier ou sous le mini shell DOS.

###### Exemple du fichier DXTODO.DAT de F6KBI-3

??05 DXN F5ITK      	//Toutes les heures, aux minutes 05

??35 DXN F5ITK      	//Toutes les heures, aux minutes 35

???9 DXN GJ6TMM     	//Toutes les dix minutes, aux minutes 9

Attention  !  Il n'est pas possible de d'établir plus d'une connexion via le même node (sur un node de type TheNet entres autres), l'indicatif utilisé pour la demande de connexion étant toujours celui du DxNet (avec le même SSID). Ou alors, il faudra passer en « via ».

### Le fichier DXSPOT.BIN (répertoire SYSTEM)

Ce fichier est utilisé pour la sauvegarde et la lecture des informations DX (spots). Il n'est normalement pas  modifiable par le SYSOP.

### Le fichier DX.LOG (répertoire LOG)

Le  fichier  LOG\DX.LOG contient le LogBook du serveur, au format texte.

### Le fichier SYSTEM\CONNECTS.DO (répertoire SYSTEM)

Ce fichier contient une liste de commandes exécutées lors de l'établissement d'une connexion. Si vous voulez par exemple adresser la configuration du réseau (DxNet et utilisateurs connectés), le fichier CONNECTS.DO devra contenir la ligne suivante :

SHow/CONFiguration

Pour adresser la liste des 3 derniers spots reçus, CONNECTS.DO devra contenir la ligne suivante :

SHow/DX 3

### Le fichier SYSTEM\WWVSPOT (répertoire SYSTEM)

Ce  fichier est utilisé pour la sauvegarde et la lecture des informations WWV (spots). Il n'est normalement pas  modifiable par le SYSOP.

### Les fichiers SCRIPT\CallSign.MER (répertoire SCRIPT)

Ce fichier (dont le nom est un indicatif suivi de l’extension MER) contient deux numéros qui sont utilisés pour les "DX/WWV merge request" (PC25) durant la séquence d'initialisation de la connexion.

Les deux numéros sont tapés sur la même ligne et sont séparés par un espace. Le premier correspond au "compteur DX", le deuxième au "compteur WWV". "CallSign" est l'indicatif du DxNet distant, sans SSID.

L'exemple suivant montre un fichier ".MER" demandant la liste des 5 derniers spots DX et des 3 derniers spots WWV enregistrés sur le DxNet GJ6TMM-4 :

GJ6TMM.MER:

5 3

Si le fichier MER n'existe pas, aucune requête ne sera adressée par DxNet.

### Les fichiers Callsign.PC (répertoire SCRIPT)

Protocoles limités pour le node « Callsign ». Se reporter à la section Protocole pour plus de précision.

### Les fichiers Callsign.IN (répertoire SCRIPT)

Texte adressé aux utilisateurs lorsque le node « Callsign » se connecte au réseau. Se reporter à la section commandes SysOp (SET/NODE_LOGIN) pour plus de précision.

### Les fichiers Callsign.OUT (répertoire SCRIPT)

Texte adressé aux utilisateurs lorsque le node « Callsign » se déconnecte au réseau. Se reporter à la section commandes SysOp (SET/NODE_LOGIN) pour plus de précision.

### Le fichier SYSTEM\CONFIG.BIN (répertoire system)

Ce fichier est utilisé pour la sauvegarde et la lecture du nombre maximum d'utilisateurs connecté au réseau Dx. Il n’est normalement pas modifiable par le SysOp.

### Le fichier BASE.CTY (répertoire DATABASE)

Liste des préfixes DXCC, au format de CT de K1EA (CT est un logiciel de contest de Ken Wolf, K1EA). BASE.CTY est un fichier ASCII et peut-être édité par n’importe quel éditeur DOS.

La commande SHow/Prefix permet à l’utilisateur d’interroger cette base de données.

### Le fichier SYSTEM\REMOTE.CFG

Configuration des bases de données REMOTE. On appelle base de données Remote une base de données accessible sur un DxCluster adjacent. Se référer à la section bases de données pour plus de précisions.

Le format du fichier ROMOTE.CFG est le suivant :

NomBase1 CallDxCluster1	(La base NomBase1 est disponible sur CallDxCluster1)

NomBase2 CallDxCluster2	(La base NomBase2 est disponible sur CallDxCluster2)

NomBase3 CallDxCluster3	(La base NomBase3 est disponible sur CallDxCluster3)

etc ... jusqu’à 20 bases différentes

### Le fichier SYSTEM\LOCAL.CFG

Configuration des bases de données LOCALE. Se référer à la section bases de données pour plus de précisions. Actuellement, seule la base « BuckMaster » est accessible. Dans une prochaine version de DxNet, le SysOp pourra créer des bases de données entièrement configurables, et leurs noms d’accès seront définis dans ce même fichier.

Le format du fichier LOCAL.CFG est le suivant :

NomBuck1 BUCKMASTER

NomBuck2 BUCKMASTER

Lancement du node

## TNC

Si  un TNC du type TNC-2 est utilisé, il faudra prendre soin de le faire passer en mode KISS (s'il n'est pas équipé d'une EPROM spéciale KISS).

### Commandes pour passer un TNC en mode KISS

Cmd:KISS ON

Cmd:RESTART

## Démarrage

Lancer ensuite BPQCODE.EXE (le switch de G8BPQ), puis DX.EXE (le serveur).

Comme ces deux fichiers seront sans doute dans des répertoires différents, l'idéal est d'éditer un fichier DXNET.BAT (lequel doit se trouver soit dans la racine du disque  dur, soit un répertoire accessible par le PATH du DOS):

### Fichier DXNET.BAT :

C:

CD C:\BPQ408

BPQCODE

CD C:\DXNET

DX

Mieux encore, si le PC est destiné à 100 % au serveur DX, les cinq lignes précédentes pourront figurer dans l'AUTOEXEC.BAT, ce qui permettra de relancer automatiquement le serveur après une coupure de courant.

Les modes 43 et 50 lignes sur les écrans EGA et VGA sont supportés (43 lignes uniquement pour les écrans EGA).  Pour valider ces modes d'affichages, il convient d'ajouter les commutateurs -s43 ou -s50 au lancement du serveur (le s  doit être en minuscules).

### Exemples :

- C:\DXNET>DX		<- normal, 25 lignes

- C:\DXNET>DX -s43	<- EGA et  VGA, 43 lignes

- C:\DXNET>DX -s50	<- VGA, 50 lignes

Il est possible que DxNet "perde" le chemin d'accès aux fichiers systèmes. C'est le cas lorsque le serveur répond "Sorry, no file available" quand vous tapez une commande. F5HDX à trouvé une solution pour résoudre ce problème (Merci Jean-Louis) :

Soit l’arborescence suivante :

C:\----DOS

+----BPQ408

+----DXNET----+---LOG

+---SCRIPT

+---HELP

+---SYSTEM

+---DATABASE

Ajoutez la ligne suivante dans votre AUTOEXEC.BAT :

APPEND=C:\DXNET;C:\DXNET\LOG;C:\DXNET\SCRIPT;C:\DXNET\HELP

APPEND=C:\DXNET\SYSTEM;C:\DXNET\DATABASE

# Protocole d'échange entre DxNets

## Définition du protocole

Le protocole d’échange du DxNet de F5MZN est compatible avec PacketCluster de AK1A (marque déposée de Pavillon Software, PO Box 803, Hudson, MA 01749, USA), mais est limité.

### Codage du protocole

Les  échanges entre deux DxNets sont assurés grâce aux items suivants :

- PC10 : Transmission d'un message à un utilisateur connecté à un DxNet adjacent (suite à une commande Talk).

- PC11(*) :  Transmission d'une information DX aux DxNets adjacents.

- PC12 : Transmission d’un « Talk » à un cluster adjacent

- PC16(*) :  Indique qu'une nouvelle station vient de se connecter au réseau DxNet

- PC17(*) :  Indique qu'une station vient de se déconnecter du réseau DxNet.

- PC18 :  Lorsqu'une connexion vient d'être établie, le DxNet distant transmet cette demande d'initialisation au DxNet local.

- PC19(*) : Indique qu'un DxNet est connectée au réseau (lors de l'initialisation), ou qu'elle vient de se connecter (lorsque l'initialisation est terminée).

- PC20 :  Le DxNet local informe le DxNet distant qu'il a terminé de transmettre sa configuration. La station distante va à son tour la transmettre.

- PC21(*) :  Indique qu'une station DxNet vient de se déconnecter du réseau.

- PC22 :  La station distante a terminé de transmettre sa configuration. L'initialisation est totalement terminée.

- PC23 (*) :  Utilisé pour la transmission des informations WWV (information sur l’activité solaire).

- PC24 (*) : Transmet les infos SET/HERE et SET/NOHERE aux clusters adjacents. Le Compteur HOPS doit-être ajusté de préférence à la même valeur que les protocoles PC16^ et PC17^ et en tout cas ne doit pas être supérieur.

- PC25 : Utilisé pour demande la liste des derniers spots enregistrés sur le DxNet distant (DX/WWV merge request).

- PC26 : Le DxNet distant transmet un spot DX (DX merge info) en réponse à un PC25 de la station locale.

- PC27 : Le DxNet distant transmet un spot WWV (WWV merge info) en réponse à un PC25 de la station locale.

- PC38 : Indique la liste des DxNets connectés. Ce protocole d'échange n'est pas utilisé pour le moment.

- PC44 : Demande d'accès à une database.

- PC45 : Réponse à une demande d’accès database.

- PC46 : Réponse à une demande terminée.

- PC50 (*) : Indique le nombre d’utilisateur connecté au node ou au réseau Externe (lorsque PC19 est fixé à 0).

(*) Ce protocole à une durée de vie paramétrable et limitée.

### Echange du numéro de version

Les numéros de version du logiciel sont échangés par les clusters adjacents lors de l’initialisation. Pour DxNet, le codage du numéro de version est de la forme 4XXX, où XXX sont les trois chiffres de la version actuelle. Par exemple, DxNet v1.30e transmettra  comme numéro de version 4130 lors de l’initialisation de la connexion. Le SysOp peut consulter le numéro de version de chaque DxNet connecté au réseau en utilisant la commande SHow/VERsion (voir la section Commandes SYSOP).

## Durée de vie d'un message

Certains protocoles ont une durée de vie limitée. Ceci permet, par exemple, de ne transmettre les informations de connexions et de déconnexions des utilisateurs qu'aux cinq premiers nodes.

Un compteur (hops) est associé à ces protocoles d'échanges. Il est par défaut de 99 : lorsqu'un utilisateur se connecte  à F6KBI, ce dernier adresse un PC16 (hops = 99) à F6KPF, lequel transmet l'information à GJ6TMM en décrémentant le  compteur  (hops  =  98), lequel transmet l'information à F5KEQ en décrémentant encore le compteur (hops = 97) ..... et ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur soit égal à zéro.

Alors que l'information DX qui vient d'être entrée dans le DxNet local peut intéresser une large partie d'utilisateurs du réseau, même à l'autre bout du pays (hops élevé), il n'en est  pas de même pour la connexion d'un utilisateur qui  peut se limiter aux DxNets proches (hops faible).

La  commande SET/HOPS permet le réglage de la durée de vie de chaque message d'échange de protocole  (voir  liste  des  commandes SYSOP, et fichier DX.DO).

Remarque:  PC16 et PC17 auront logiquement la même durée de  vie. PC19 et PC21 également. Et la durée de vie de PC16/PC17 ne devra pas être supérieure à celle de PC19/PC21.

## Réglage de la durée de vie d’un protocole en fonction du node

Depuis la version 1.34, il est possible de fixer la durée de vie du protocole en fonction du node adjacent. Dans ce cas, la configuration des « Hops » pour le node F5NOD devra se trouver dans le fichier SCRIPT\F5NOD.PC.

Si un paramètres n'est pas définit dans ce fichier, il aura comme valeur par défaut celui défini par la commande SET/HOPS (ou H99, s'il n'a pas été définit).

Lorsqu'aucun Hops n'est affecté au protocole (PC10 par exemple), une valeur nulle le définira comme "non transmissible". Une valeur non nulle (inf. à 99) le définira comme transmissible.

Remarque concernant la retransmission d'un protocole reçu d'un adjacent : Soit l'exemple suivant...

Le Hops des messages DX est défini sur F5MZN-3 à 50 vers F6KNL. F5MZN-3 reçoit une info DX ayant un Hops de 99 du DxNet GJ6TMM-4. Cette info DX sera redirigée vers F6KNL mais le Hops sera ramené à 50. En effet, dans ce cas de figure, DxNet compare les deux valeurs de Hops (cette générée par l'adjacent et celle définie dans le  protocole limité) et prends la plus petite des deux.

Exemple du contenu du fichier SCRIPT\F6KNL.PC

10 1	*** Les PC10 sont autorisés

11 50	*** Le Hops des PC11 est fixé à 50

12 99	*** Le Hops des PC12 est fixé à 99

19 1	*** Les Hops des PC19, PC21, PC16, PC17 sont

21 1	*** fixés à 1

16 1

17 1

44 1      Les PC44, PC45, PC46 sont autorisés

45 1

46 1

etc ...

### Cas de protocoles TRES limités (réseau « Externe »).

Lorsque le réseau de transport entre deux clusters est fragile (link HF par exemple), il peut s'avérer intêressant de limiter aux maximum les échanges de protocoles (ne pas transmettre la liste des DxNets du réseau, ainsi que les utilisateurs par exemple). C’est une interconnexion « Externe ».

Dans ce cas, seuls les protocoles indispensables seront transmis, tous les autres seront mis fixé à 0. Cependant, pour l'établissement de la liaison un certain nombre de protocoles sont nécesaire : PC18, PC19, PC20, PC22...

Exemple du contenu du fichier SCRIPT\F5KEQ.PC pour la connexion à un node Externe :

10 0	*** Les talks (PC10) ne sont autorisés

11 99	*** Le Hops des PC11 (DX) est fixé à 99

12 99	*** idem PC12 (Annonces)

13 0	*** Non implémenté dans DxNet

14 0	*** Non implémenté dans DxNet

15 0 	*** Non implémenté dans DxNet

16 0	*** Ne pas transmettre la liste des utilisateurs

17 0	*** Ne pas transmettre les déconnexions des utilisateurs

18 0	*** Même à 0, ce protocole sera transmis (obligatoire)

19 0	*** Ne transmettre que SON information logged on

0  99	*** Précise le HOPS du PC19 en protocole limité

20 0	*** Même à 0, ce protocole sera transmis

21 0	*** Ne pas transmettre

22 0	*** Même à 0, ce protocole sera transmis.

23 99	*** Le Hops des PC23 (WWV) est fixé à 99

etc...

Remarque: PC18, PC20, PC22, PC38, PC39 (non implémenté à ce jour), peuvent ne pas figurer dans le fichier ".PC". En effet, qu'ils soient validés au pas, ces protocoles seront transmis.

J'espère que ces explications seront suffisantes.... Au besoin, faites un petit dessin de la configuration de votre réseau pour vous aider à définir la configuration des protocoles...

## Boucles

Lors de la constitution du réseau, il faut prendre le maximum de soin pour éviter les boucles (un même DxNet est connecté à deux autres DxNet, eux-mêmes connecté entre eux): sinon, une information DX pourra être reçue et transmise plusieurs fois par le même DxNet.

# Accès aux fichiers DOS

## Mini éditeur de fichier

Un mini-éditeur de fichier est disponible.

Commande : EDIT FileName.Ext

Ex : EDIT HELP\INFO.HLP

Commandes :

D              	Delete the current line

D #Line        	Delete the line #Line

D #Line #Num	Delete #Num lines starting at the line #Line

E              	Save file and exit éditeur

H              	This message

I Str          	Insert the string Str before the current line

L #Line        	Set #Line as current line and list them

L  #Line  #Num   Set #Line as current line and list the #Num line

Q              	Quit editor without save

/ Str          	Replace the string of the current line with the string Str

* Str          	Insert the string Str at the end of file

## Mini shell DOS

Le SysOp peut accéder à un mini-shell dos, grâce à la commande DOS. Seules quelques commandes DOS sont disponibles.

### CD (changedir)

Permet de se déplacer dans l’arborescence.

CD SOUSREP pour se déplacer dans le répertoire SOUSREP (CD SOUSREP1\SOUSREP2 n'est pas autorisé).

CD.. (ou CD ..) permet de revenir au répertoire précédent.

### COPY <Origine> <Destination>.

Copie du fichier <Origine> vers le fichier <Destination>. Le chemin (path) peut-être précisé pour l'origine et la destination.

COPY C:\TEST C:\DXNET

COPY C:\BPQ\BPQCFG.TXT C:\

COPY C:\BPQ\BPQCFG.TXT (dans ce cas, BPQCFG.TXT sera copié dans le répertoire courant).

COPY BPQCFG.TXT C:\DXNET

Il n'est pas possible de copier un fichier dans un autre fichier.

COPY n'est pas capable de copier plus d'un fichier à la fois (COPY *.* n'est pas autorisé).

Les copies de fichiers peuvent se faire entre deux unités logiques, mais sous réserve que les unités en questions soient prêtes. Par exemple, COPY BPQCFG.TXT A:\ causera un plantage s'il n'y a pas de disquette dans le lecteur A:.

### Exit

Quitter le mini shell DOS

### GETfile <Fichier>

Transférer un fichier ASCII de DxNet vers le SysOp. La fin du fichier est identifié par la ligne "------ End Of File ------".

### PUTfile <Fichier>

Transférer un fichier ASCII de l'utilisateur vers DxNet.

Le fichier doit se terminer par CTRL-Z (ou /EX) pour être validé. /ABORT permet d’annuler un transfert.

Si le fichier existe déjà, il sera remplacé par le nouveau à la fin du transfert.

Au cours du transfert, le fichier est enregistré temporairement dans le répertoire SYSTEM sous le nom PUTFILE.TMP, et sera ensuite copié sous le nom défini par le SysOp dans le répertoire courant.

### Quit

Equivalent à EXIT.

# La console

Toutes les commandes de DxNet sont disponibles depuis la console.

Dans une prochaine version, la connexion de la console au node de G8BPQ sera possible (je n'ai pas encore trouvé la technique permettant d'utiliser un indicatif différent du DxNet pour la console, comme par exemple F6KBI sur le DxNet F6KBI-3), afin de permettre au SYSOP d'utiliser le serveur comme un terminal classique (pour se connecter à un BBS par exemple).

# Bases de données

## Base de données DXCC

Une base de données DXCC est disponible par la commande SHow/Prefix <CallSign>. Pour plus de renseignements sur l’utilisation de cette commande, se référer à la section commandes utilisateurs.

La liste des préfixes figure dans le fichier BASE.CTY. Ce fichier est au format de CT (marque déposée de Ken Wolf K1EA) et doit se trouver dans le répertoire DATABASE.

## Accès à des bases de données REMOTE

DxNet permet d’accéder à des bases de données disponibles sur les PacketCluster (marque déposée de Pavillon Software). La configuration du fichier REMOTE.CFG dans le répertoire SYSTEM permet de définir les commandes utilisateurs offrant l’accès à ses bases de données. Le nombre de bases accessibles est fixé à 20 maximums.

Dans le fichier SYSTEM\REMOTE.CFG, le nom de la database est suivi de l'indicatif (avec SSID s'il y a lieu) du cluster à interroger. Le nom et l’indicatif doivent être sur la même ligne et séparés d'un ou plusieurs espaces.

###### Exemple de fichier SYSTEM\REMOTE.CFG :

HAMCALL ON4DXB 	(la base HAMCALL est disponible sur ON4DXB)

IOTA ON4DXB 		(la base IOTA est disponible sur ON4DXB)

CONTEST F6EPY 	(la base CONTEST est disponible sur F6EPY)

... etc ... (jusqu'à 20 maximums).

Pour l’utilisateur, les commandes disponibles sont de la forme SHow/NOMDATABASE (Ex : SHow/HAMCALL F5MZN, SHow/IOTA EU-001, SHow/CONTEST CQWW etc...).

Afin d’informer les utilisateurs du serveur des databases disponibles, les SysOps pourront inclure dans le fichier HELP\HELP.HLP la liste des commandes avec leurs modes d’emplois.

Lorsque le cluster possédant la base n'est pas connecté, DxNet répond "*** Database is not available at the moment. Please try later...".

## Accès à la base de données HAMCALL de Buckmaster

BuckMaster commercialise un CD-ROM offrant un callbook internationnal : plus de 1.250.000 indicatifs sont connus (les Français ne sont pas totalement à jour : avarie connue dans le CallBook de l’ARRL) . Ce CD-ROM peut être commandé auprès de BuckMaster, Route 4, Box 1630, Mineral, Virginia 23117, USA (tel : 540:894-5777, fax : 540:894-9141, Internet info@buck.com), pour $50 + $8 de frais de port (prix 1995).

La base de données HAMCALL est accessible aux utilisateurs de DxNet. Il est bien entendu  nécessaire d’installer un lecteur de CD-ROM (un double vitesse est suffisant) sur le PC.

Pour définir l’accès à ce CD-ROM, le fichier SYSTEM\LOCAL.CFG doit être créé. Il faudra y enregistrer le nom de la commande utilisateur suivit (après un espace) de BUCKMASTER. Plusieurs noms de commandes peuvent ainsi y être défini pour accéder à la même base de données (actuellement, seul BuckMaster est disponible).

Plus tard, ce même fichier permettra de d’ouvrir d’autres bases de données que le SysOp pourra définir à la demande.

###### Exemple de fichier SYSTEM\LOCAL.CFG

HAMCALL BUCKMASTER	(SHow/HAMCALL permettra d’accéder à la base de données)

HAM BUCKMASTER		(SHow/HAM permettra également d’accéder à la base de données)

La lettre du CD-ROM devra être définie dans DxNet grâce à la commande SET/CDROM (ex : SET/CDROM D:). Aucun accès à BuckMaster ne sera autorisé avant cette définition. Aussi, je vous suggère d’inclure cette commande dans le fichier SYSTEM\DX.DO.

De plus, il faudra exécuter le programme résident BUCKTSR.EXE avant de lancer DxNet. BUCKTSR.EXE se trouve dans le répertoire API du CD-ROM. N’oubliez pas de lancer ce TSR avant d’utiliser BuckMaster depuis DxNet sous peine de provoquer un éventuel plantage : DxNet ne vérifie pas sa présence...

###### En résumé...

- Créer et configurerr le fichier SYSTEM\LOCAL.CFG

- Ajouter la commande SET/CDROM D: (ou E: etc...) dans SYSTEM\DX.DO

- Ajouter la ligne BUCKTSR dans la Batch de lancement de DxNet (ou dans l’AUTOEXEC.BAT).

Liste des commandes UTILISATEURS

## Announce Msg

Adresse le message Msg a tous les utilisateurs connectés au DxNet local.

Ex:  A Es on 2 meters !! Beamming to 9H1 now

## Announce/Full Msg

Adresse le message Msg à tous les utilisateurs connectés au réseau.

Ex:  A/F Es on 2 meters !! Beamming to 9H1 now

## Bye

Pour  se déconnecter. Le contenu du fichier HELP\BYE.HLP est  transmis à l'utilisateur avant d'être déconnecté.

## Commandes remote

Un jeu de commandes définies dans le fichier SYSTEM\REMOTE.CFG permettent aux utilisateurs de DxNet de profiter des bases de données disponibles sur les PacketClusters (marque déposée de Pavillon software).

## CONFerence

Entrée en mode conférence locale.

## DX Freq Dxcall Comments

Pour  envoyer  un spot. La fréquence doit être en  kilohertz. Les commentaires sont optionnels.

Ex :	DX 144330 LZ1VP 59++ in IN87

DX 14205.3 FM5CD

## Help

Transmet le contenu du fichier HELP.HLP

## Help COMMAND

Transmet le contenu du fichier HELP\COMMAND.HLP à l’utilisateur. Utilisé pour obtenir une aide détaillée sur une commande particulière. Le SysOp doit s’assurer que les fichiers d’aide détaillés sont tous à jour.

Le nom de chaque commande doit-être composé uniquement des lettres majuscules (SH/P, SH/DX, SH/CONF...)

Ex:	Pour obtenir l’aide détaillée de la commande DX, taper H DX (ou HELP DX, ou encore ? DX).

Le fichier HELP\DX.HLP sera alors transmis.

Remarque : MsDos n’accepte pas les barres de fractions (/) dans les noms de fichiers (des conflits sont possibles). Il faudra les remplacer par le signe « underbar » (_).

Ex : 	Pour obtenir l’aide détaillée de la commande SH/CONF, taper H SH/CONF (ou HELP SH/CONF...)

Le fichier HELP\SH_CONF.HLP sera alors transmis.

Pour obtenir l’aide de la commande SHow/DX, taper H SH/DX (...)

Le fichier HELP\SH_DX.HLP sera alors transmis.

## SET/Here

Cette commande informe les clusters et les autres utilisateurs que vous êtes de nouveau disponible. Les parenthèses encadrant votre indicatif dans la liste des SHow/Users ou SH/CONFiguration seront enlevées.

Lorsque vous vous connectez à DxNet, vous êtes par défaut en mode HERE.

Commande associée : SET/NOHere.

## SET/NOHere

Cette commande informe les clusters et les autres utilisateurs que vous n’êtes pas disponible (vous quittez votre shack par exemple) mais que vous restez connecté à DxNet. Votre indicatif sera entre parenthèses dans la liste des SHow/Users et SHow/CONFiguration.

Lorsque vous vous connectez à DxNet, vous êtes par défaut en mode HERE.

Commande associée : SET/Here.

## SHow/Cluster

Retourne une information sur la composition du réseau.

## SHow/CONFiguration

Liste les DxNets connectés au réseau, ainsi que les utilisateurs de chacun d’entre-eux.

## SHow/DX #

Liste les # derniers spots DX. Actuellement, seuls les 50 derniers spots sont visibles. # est en option.

Ex: 	SH/DX           	<- Liste les  5 derniers spots

SH/DX 20	<- Liste les 20 derniers spots

## SHow/Prefix

Renvoie le pays et la zone de l’indicatif ou du préfixe <CallSign>. Cette commande utilise le fichier DATABASE/BASE.CTY, au format de CT (marque déposée de Ken Wolf, K1EA).

## SHow/Users

Liste les indicatifs connectés au DxNet local (voit  aussi SHow/CONFiguration).

## SHow/VERsion <CallSign>

Indique la version du logiciel du cluster <CallSign>

Ex : SH/VER F6KPF-3

## SHow/WWV #

Liste les # derniers spots WWV. Actuellement il n'est pas possible d'envoyer de spot WWV. # est en option.

## Talk ToCall

Adresse une série de messages à l'utilisateur ToCall. Si ToCall n'est connecté ni au DxNet local, ni à un  DxNet adjacent, le serveur répond par le message d'erreur : "ToCall is not connected in anywhere".

Ex:	T  G1ABC 	 <- Demande de  rediriger les

Hello John !  	     entrées suivantes  à

G1ABC

I just QSO'd a EA3 on 144

bye

^Z                              <-  Pour  stopper   de rediriger les entrées

TALK User > DxNet permet d’adresser un message à User connecté au node DxNet même si User ne figure pas dans la liste des utilisateurs de DxNet (cas d’un protocole limité).

## Talk ToCall Msg

Adresse le message Msg à l'utilisateur ToCall. Si ToCall n'est connecté ni au DxNet local, ni a un DxNet  adjacent, le serveur répond par le message d'erreur : "ToCall is not connected in anywhere".

Ex: 	T G1ABC Hello John

TALK User > DxNet Msg permet d’adresser un message à User connecté au node DxNet même si User ne figure pas dans la liste des utilisateurs de DxNet (cas d’un protocole limité).

## Quit

Même commande que Bye.

# Liste des commandes SYSOP

## CONnection/Available

Autorise de nouveau les connexions au serveur.

Commande associée : CONnection/NOTavailable

## CONnection/NOTavailable

Déconnecte tous les utilisateurs et tous les DxNets connectés au serveur, sauf vous, et interdit toute connexion jusqu’à votre déconnexion ou l’envoie de la commande CON/Available. Les tentatives de connexions seront soldées par un BUSY.

Si cette commande est utilisée depuis la console, n’oubliez d’autoriser à nouveaux les connexions par la commande CONnection/Available lorsque vous aurez terminé votre maintenance.

Commande associée : CONnection/Available

## DISC CallSign

Déconnecte l’utilisateur CallSign du serveur.

## DISCALLUSERS

Déconnecte tous les utilisateurs et tous les DxNets connectés au serveur. Dans une prochaine version, les  utilisateurs seront avertis un message qu'ils vont être déconnectés. Dans l’attente, le SysOp est invité à les prévenir par une annonce locale.

## DISCOTHER

Déconnecte tous les utilisateurs et tous les DxNets connectés au serveur, sauf vous.

Les utilisateurs ne sont toujours prévenus de la déconnexion, le SysOp est donc invité à les prévenir par une annonce locale.

## DOS

Accéder au menu DOS (mini shell DOS).

## DXCall MyDxCall

Où MyDxCall est l'indicatif du DxNet. Cette commande doit figurer obligatoirement dans le fichier DX.DO, et l'indicatif doit  être le même que celui de l'application BBS du fichier de configuration BPQCFG.TXT de G8BPQ.

## DXDiddle Time

Où Time est le nombre de secondes d'inactivités avant qu'un packet "inutile" soit transmis aux stations connectées afin de conserver la connexion. Ce packet contient le caractère  'CR' pour les DxNets, et '>' pour les utilisateurs.

## DXEnable Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

Valide les indicatifs (avec SSID) de la liste en tant que DxNet. Les indicatifs doivent être séparés par des espaces.

Un maximum de 80 caractères est pris en compte.

Ex : 	DXE F5MZN-3 F6BEE GJ6TMM-4

## DXNconnect ScriptFileName

Où ScriptFileName est le nom d'un fichier script se trouvant dans le répertoire courant SCRIPT. L'extension .FWD  ne doit pas être donnée.

Ex : 	DXN F5MZN      <- Lancer la procédure de connexion prévue dans le fichier F5MZN.FWD

## EDIT FileName.Ext

Permet d'éditer le fichier FileName.Ext

## QUIT

Déconnexion de tous les utilisateurs et retour au DOS.

## REBOOTSYSTEM

Permet de relancer le système (Reset).  A utiliser comme commande de dernière chance !!!

## SET/AUTOREBOOT on/off

Autorise le serveur à rebooter en cas de problèmes rencontrés lors des accès aux fichiers.

La valeur par défaut est OFF.

## SET/BELL ON/OFF

Filtre le caractère Sonnerie si SET/BELL est à OFF. Cette commande est utilisable depuis la console seulement.

## SET/BLACKlist Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

Spécifie les indicatifs (sans SSID) de la liste comme étant interdits de connexion (Black Call). Les indicatifs  doivent être séparés par des espaces et saisis SANS le SSID. Un maximum de 80 caractères est pris en compte.

Ex : 	DXE TNC2 NOCALL F0XXX P1RAT

## SET/CDROM A: ou B: ou C: ou D: ...

Définir la lettre du CD-ROM afin de permettra l’accès à la base BuckMaster

## SET/FWDPC26

Lorsque SET/FWDPC26 est ON, les « DxMergeRequest » (PC26) reçus sont redistribuées aux DxNets adjacents. La valeur par défaut est OFF.

## SET/HOPS Pc Hops

Réglage de la durée de vie de certains messages PC échanges entre chaque DxNet. La valeur par défaut est de 99.

Ex : 	SET/HOPS 10 5     <- Règle la durée de vie de PC10 à 5

## SET/LOCALUSER_LOGIN on/off

Lorsque SET/LOCALUSER_LOGIN est ON, les utilisateurs sont informés des connexions/déconnexions des utilisateurs locaux. La valeur par défaut est ON.

## SET/NETUSER_LOGIN

Lorsque SET/NETUSER_LOGIN est ON, les utilisateurs sont informés des connexions/déconnexions des utilisateurs du réseau cluster. La valeur par défaut est ON.

## SET/NODE_LOGIN on/off

Lorsque SET/NODE_LOGIN est ON, les utilisateurs sont informés des connexions/déconnexions des clusters constituants le réseau. La valeur par défaut est ON.

Il est également possible de transmettre aux utilisateurs une information spécifique sur la connexion d’un node donné.

Le message d’information doit se trouver dans le fichier :

SCRIPT\INDICATIF_DU_NODE.IN pour les connexions

SCRIPT\INDICATIF_DU_NODE.OUT pour les déconnexions

Ex : 	Contenu du fichier SCRIPT\F6EPY.IN installé sur le DxNet F6CTT-3

*** Etablissement de la liaison avec Paris.

Contenu du fichier SCRIPT\F6EPY.OUT installé sur le DxNet F6CTT-3

*** Perte de la liaison avec Paris.

## SET/NODUPE

Vérifie que le spot DX qui vient d’arrriver n’a pas déjà été loggé. Si le SPOT existe déjà et que NODUPE est actif (ON), alors il ne sera tranmi ni aux utilisateurs, ni aux DxClusters adjacents. Cette commande permet d’éviter les boucles interclusters. Sa valeur par défaut est ON.

## SET/SSID

Spécifie quels SSID ne doivent pas être enlevés lors de la connexion d'un utilisateur au DxNet.

Ex : 	SET/SSID 5 6 7 8

## SET/SPY

Permet d’activer un mode « d’espionnage », afin de réinjecter dans votre réseau des informations échangées sur un autre réseau. Pour plus de précision sur l’utilisation de cette commande, prière de prendre contact avec l’auteur.

## SET/SYSop Callsign1 Callsign2 Callsign3 ...

Valide les indicatifs de la liste (avec SSID) en  tant que SysOp distants. Les indicatifs doivent être séparés par  des espaces. Un maximum de 80 caractères est pris en compte.

Ex : 	SET/SYS F5MZN-5 F1NNI F5OAH-15

## SHow/MEMleft

Taille de la mémoire disponible.

## SYS

Un utilisateur reconnu SysOp doit utiliser cette commande préalablement à l'accès aux commandes réservées SysOp.

Le  fichier DXPASS.DAT contient une chaîne de caractères (255 au maximum) qui servira de clé d'accès (code secret).

A  la  réception  de  la  commande  SYS, si l'indicatif de l'utilisateur est spécifié SysOp (par la commande  SET/SYSop),  le  serveur retourne une série de 5 nombres aléatoires. Chaque nombre correspond à la position d'un caractère du code secret.

Ex :	Admettons que le fichier DXPASS.DAT contienne la ligne suivante :

Voyezlebrickgeantquej'examinepresduwarf0123456789

Position de V : 0

Position de o : 1

Position de y : 2

Position de e : 3

Position de z : 4

etc... etc...

SYS                  		<- Utilisateur :  l’utilisateur demande l'accès de SysOp à distance

F6KBI-3 > 10 36 2 9 32   	<- Serveur : Série de nombres aléatoires

cayis                 		<-  Utilisateur  : caractères correspondants

Ok                  		<- Serveur : le code est accepté

Si  les  caractères retournés par l'utilisateur ne sont pas corrects, le serveur répond "Unknow  Command,  type  H  for Help".  Pour  effectuer une nouvelle  tentative,  il devra se déconnecter puis se reconnecter de nouveau.

# Connexion d'un utilisateur au DxNet

## Gestion d'une nouvelle connexion au DxNet

Lors de l'initialisation d'une connexion, la première opération effectuée par DxNet est de tester si l'indicatif est un reconnu comme DxNet adjacent (le SSID est pris en compte). Si ce n'est pas le cas, le deuxième test consiste à contrôler si l'indicatif est reconnu comme SysOp distant.

Vient ensuite (dans le cas d'un utilisateur seulement) le test sur le SSID. En effet, tous les SSID qui ne sont  pas spécifiés par la commande SET/SSID seront enlevés de l'indicatif de l'utilisateur.

Il est possible de spécifier, à  l'aide de la commande SET/SSID, la liste des SSID qui ne doivent pas être  enlevés (exemple SET/SSID 5 6 7 8).

## Connexions simultanées à plusieurs DxNet du même réseau

Il n'est pas possible à un même utilisateur de se connecter à  plus d'un DxNet à la fois.

Admettons que F5MZN soit connecté au DxNet F6KBI-3. Si F5MZN tente une connexion à GJ6TMM-4 (GJ6TMM-4 et  F6KBI-3  étant interconnecté par le réseau DxNet), ce dernier lui  répondra le message...

Only one DxNet allowed to connect at anytime.

You are being disconnected.

... et sera déconnecté de GJ6TMM-4.