7PNOU 2.96  7PLUS sender pour TSTHOST

Bonjour a tous et merci d'avoir rcupr ce programme.

7PNOU est gratuit.

Il permet d'envoyer des programmes binaires sur le rseau packet par le biais

du codage 7PLUS bien connu.

La taille des fichiers 7Plus est rglable par une variable contenue dans

le fichier 7PNOU.

Il permet aussi de renvoyer des messages de correction automatiquement ,

sans calculer pendant des heures.

Son utilisation demande de connatre 2 possibilits d'appel et 2 syntaxes.

Installation:

------------

Le fichier 7PNOU.EXE doit tre copies dans votre rpertoire principal de

TSTHOST (celui ou se trouve TSTHOST.EXE). Vous devez avoir le programme

7PLUS.EXE dans votre systme, accessible par le PATH.

cration du fichier 7PNOU.CFG:

------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

ATTENTION: Si vous avez une version antrieure, effacez 7PNOU.CFG

--------------------------------------------------------------------------

Lancez 7PNOU.EXE une premiere foi et rpondez aux questions...

INDICATIF:    Le votre bien sur !

Home BBS :    Votre BBS habituelle.

BASE rpertoire :   Le rpertoire dans lequel le programme va chercher les

fichiers binaire pour les encoder .

TAILLE MAX: taille en octets de chaque fichier 7Plus. (Choisissez et adoptez)

split : C'est ne nombre de messages buletins qui seront forwarde en une seule

foie. Voir en bas de a doc.

En se qui concerne la taille des fichiers 7Plus, prenez une valeur ni trop

grande, ni trop petite.

Le serveur 7PNOU doit tre connu de TSTHOST: pour cela, ditez votre

fichier TSTHOST.CFG et ajoutez son nom a la variable SERVER

(SERVER +7PNOU   etc...).

Pourquoi ce programme pour envoyer ?

AUTO7P est capable de faire la mme chose, mais il est prvu pour fonctionner

sur des BBS, stations connues dans le forward national et international. Votre

PMS n'est pas rpertorie, et vous ne recevrez pas les fichier ERR vous tant

destines !

AUTO7P genere des messages personnels destins a AUTO7P @ ROUTE en cas de

cration d'un fichier .ERR  si il detecte que le fichier 7Plus a t envoy

par un serveur AUTO7P. Donc, si vous envoyez des fichiers 7Plus crs par

AUTO7P, et qu'un BBS ou PMS TSTHOST distant a besoin d'un fichier de

correction, celui si sera adress a SP AUTO7P @ VOTRE_INDICATIF par le serveur

AUTO7P distant !

Mon programme 7PNOU ne gnre pas cette configuration !

De plus, je trouve que AUTO7P crit des messages lgrement trop importants,

donc difficile a " forwarder ". N'oubliez pas que la compression d'un fichier

7Plus est pratiquement impossible !

7PNOU permet de reconstituer les fichiers envoyes en 7PLUS que vous recevez

sur votre PMS TSTHOST. Il suffit de dclarer 7PCOPY ON dans le fichier

TSTHOST.CFG . Tous les messages recu contenant du code 7Plus seront sauvegardes

dans un fichier 7PDATA.FWD dans le rpertoire WORKDIR de TSTHOST

(voir TSTHOST.CFG).

Pour extraire les fichiers 7Plus:

--------------------------------

TSTHOST possde une un fichier qui contient les commandes a executer toutes

les heures, TSTHOST.CRN

Ajoutez juste les 2 lignes suivantes :

RUN 7PNOU EXTRACT [chemin complet\]7PDATA.FWD

RUN 7PNOU DELETIME 60

* 10

RUN 7PNOU SPLIT                 <== voir fonction split

PS: le champ chemin complet avec \ est  utiliser si le fichier 7PDATA.FWD

se trouve dans un rpertoire diffrent du rpertoire principal.

La ligne 7PNOU DELETIME 60 permet d'effacer tous les fichiers 7PLUS

sauvegards dans le rpertoire \7PNOU plus vieux de 60 Jour.

Sauvegarde des fichiers 7Plus:

-----------------------------

Un rpertoire 7PNOU sera cr dans la racine de votre disque dur pour y

sauvegarder les fichiers 7Plus. Si le complet est arriv, il y aura dcodage

et dplacement du fichier reconstitu dans le rpertoire 7PNOU\CONVERT suivi

d'un message personnel au sysop pour avertir de la manip.

Si le dcodage est incorect, l'expditeur du code 7Plus recevra

un message personnel avec le contenu du fichier .ERR

Vous n'avez pas besoin de crer les rpertoires de travail de 7PNOU

manuellement, laissez cette tache au programme, il se dbrouille trs bien

tout seul !

Pour envoyer un programme en 7Plus:

----------------------------------

VOUS VOULEZ ENVOYER LE PROGRAMME MONPROG.ZIP:

" Ecrivez " un message personnel  7PNOU :

SP 7PNOU

Titre:

MONPROG.ZIP

message:

7PNOU TO S[P/B] CALL @ ROUTE

<fin de mssage>

Si votre fichier MONPROG.ZIP est trs gros :  utilisez la variable PART :

SP 7PNOU

Titre:

MONPROG.ZIP

message:

7PNOU TO S[P/B] CALL @ ROUTE

PART 1-10

<fin de message>

La variable PART permet 2 possibilits:

- Cration d'un seul fichier :      PART 2      va crer MONPROG.P02

- Cration d'une suite       :      PART 9-15  crera MONPROG.P09

MONPROG.P0F

Attention: Pour la cration d'une suite, il faut avoir la version

2.15 minimum de 7PLUS.EXE

J'aurai pu palier a ce probleme, mais les accs disque

auraient t plus important...

Si vous ne trouvez pas la version 2.15 de 7PLUS, je

me ferai un plaisir de vous l'envoyer.

Vous pourrez donc envoyer votre programme petit  petit, un peu chaque jour...

Envoyez un message INFO sur le fichier que vous transmettez en 7plus :

SP 7PNOU

Titre:

MONPROG.ZIP

message:

7PNOU TO S[P/B] CALL @ ROUTE

PART 1-10

INFO [TO S[P/B] CALL @ ROUTE]

Ici le texte de votre info...

pas de limitation sur le nombre de lignes...

Attention: la variable INFO doit etre employee en dernier, apres

7PNOU TO et PART le cas echant !

le titre du message info sera : (INFO) MONPROG.ZIP

<fin de message>

Le message INFO peut etre route differement des messages 7plus. Voir examples.

Creation d'un fichier .INF:

---------------------------

A partir de cette version, la variable INF7 peu etre utilisee juste avant la

variable INFO.

Ceci permet de creer un petit fichier MONPRO_.INF qui sera decompacte sur les

BBS et donnera une petite explication au sysop pour labelliser le fichier.

SP 7PNOU

MONPROG.ZIP

message:

7PNOU TO SB TSTH7 @ FRA

PART 1-2

INF7 Programme MONPROG.ZIP sert a montrer l'example.

INFO TO SB TSTH @ FRA

Ici vous pouvez decrire en clair votre envois...

<fin de message>

Contenu du message (INFO) MONPROG.ZIP cree automatiquement par 7PNOU

Le texte en clair que vous aurrez ecrit apres la variable INFO

...

...

En fin de message un bloc 7PLUS code dont le contenu sera le texte que

vous aurrez tape sur la ligne INF7.

** Vous pouvez utiliser INF7 et/ou INFO mais INF7 doit preceder INFO **

Cration d'un fichier de correction:

-----------------------------------

Cette fonction est automatique, A CONDITION QUE VOUS AYEZ CONCERVE LE FICHIER

INITIAL DANS LE REPERTOIRE DE TRAVAIL DE 7PNOU.

7PNOU va se charger de reprer l'expditeur du message, crer un MONPROG.COR

et le lui envoyer.

La commande SPLIT :

------------------

Depuis cette version 7PNOU permet de "spliter" les messages dans des fichiers

7PNOUxxx.SPL   qui seront importes plus tard dans votre PMS pour etre

forwardes.

Tapez simplement sous dos: 7PNOU SPLIT

ou ajoutez dans TSTHOST.CRN :

* 10

RUN 7PNOU SPLIT

cette commande sera executee tous les jours a 10 heure.

Vous pouvez ne pas utiliser la fonction split meme si vous vous l'avez prevue

a la configuration :

SP 7PNOU

MYPROG.ZIP

7PNOU TO SB TST @ FRA

NOSPLIT                   <= cette ligne interdit le mode split

etc...

News et infos sur la version 2.95:

---------------------------------

7PNOU a besoin d'une quantit de mmoire de 140 Kilos environ.

Regardez la mmoire disponible en bas  droite de votre cran TstHost.

Ok: xxxxxxxx           Cette valeur doit tre suprieure  150 Ko de

facon a disposer d'un minimum de 140Ko sous dos.

7PNOU remplace totalement AUTO7P qui est prvu pour des BBS !

7PNOU renvoie des messages au sysop en cas d'erreurs de syntaxe, erreur

dans le nom du fichier  envoyer, etc...

Dans le cas ou le nom du fichier pass dans le titre est introuvable par

le serveur, vous recevrez un "DIR" du rpertoire de travail.

Un message sera aussi envoy au sysop pour le compte rendu du travail.

Quand vous envoyez un message INFO et quand vous recevez un message de

report de travail, 7PNOU ajoute le contenu du fichier archive dans le

message. Vous devez avoir le programme FV.COM dans un repertoire connu

du PATH.

Nouveau : Fonction split. Voir ci dessus.

Compatible avec TstHost 1.42a qui ajoute une ligne date-heure en tete du

message.

Nouvelle gestion memoire avec WIN95 et OS2.

L'utilisation de la led ScrLook est parametrable dans la configuration.

Merci de me faire parvenir vos remarques, 73  tous.

F1NOU Eric @ F1NOU.FMLR.FRA.EU